- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆中运能源有限责任公司70万吨/年型煤制造项目项目

建设单位（盖章）：新疆中运能源有限责任公司

编制日期：       2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆中运能源有限责任公司70万吨/年型煤制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-650421-60-01-111149 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡** | 联系方式 | 19999515165 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔 省（自治区）吐鲁番 市鄯善县（区） 七克台镇 乡（街道）鄯善宝地矿业有限责任公司七克台选二分厂院内 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2524煤制品制造 | 建设项目 行业类别 | 42 煤制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鄯善县发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2022032 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 102 |
| 环保投资占比（%） | 10.2 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 25435 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“鼓励类—三、煤炭—3、型煤及水煤浆技术开发与应用”，本项目符合国家产业政策。 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发【2017】1号），“煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内运输采用封闭式皮带走廊”，本项目储煤场区建成为封闭式储煤库，符合自治区重点行业环境准入条件。 2、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》新政发[2021]18号）中要求“二、生态环境分区管控 (四)划分环境管控单元。自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控；(五)落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。”本项目位于鄯善县，属于一般管控单元。在采取各项措施后各项污染物能够达标排放，符合方案要求。 3、与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控要求》，吐鲁番市共划分了64个管控单元，其中优先保护单元17个，重点管控单元36个，一般管控单元11个。 本项目位于鄯善县，不涉及生态环境保护红线。鄯善县共划分了19个管控单元，其中优先保护单元5个，重点管控单元10个，一般管控单元4个，本项目位于鄯善县七克台矿区重点管控单元，管控单元编号为ZH65042120010，环境管控单元分布图中的位置见图1，与“三线一单”符合性分析见表1。 表1 与吐鲁番市生态环境准入清单的相符性分析 4、选址合理性分析 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 鄯善县七克台矿区重点管控单元; 空间布局约束; 1.围绕大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，严格依照规划新建煤矿项目，并严格执行煤炭产能置换的相关政策。 2.煤炭资源开发项目原则上要按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂。 3.禁止新建非机械化开采的煤矿；禁止建设45 万吨/年以下能力的改扩建矿井；禁止核准新建120 万吨/年矿井及400 万吨/年露天以下规模的煤矿项目。禁止开采放射性核素超过《新疆煤炭资源开采天然放射性核素限量》。（DB65/T3471）要求的煤炭资源。新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）。; 本项目有洗煤工艺，可以采购周边煤矿出产的煤炭进行洗选后加工成为型煤制品。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设绿色煤炭矿山。 2.煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。锅炉灰渣及煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%。 3.矿区其他易起尘的堆场均应采取封闭、覆盖、设置防风抑尘网等措施；矿区内道路应尽量进行硬化。; 本项目煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物采取防尘抑尘措施，易起尘的堆场均应采取封闭、覆盖、设置防风抑尘网等措施。; 符合. 环境风险防控; 1.完善危险源防控机制，提升矿井综合抗灾能力，实施安全闭合管理，确保隐患治理到位。; 本项目建成后拟建立完善的安全管理机制，强化日常管控。; 符合. 资源利用效率; 1.加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤。 2.严把耗煤新项目准入关，控制煤炭消费总量。 3.进一步提高选矿废水综合利用率，促进煤矸石、矿井水等资源综合利用。新建矿山和现有生产矿山的地质环境得到全面治理和复垦，“三废”达标排放率达到95%，废水综合利用率达到70%以上，固体废物综合利用率达到50%以上；对全县的历史遗留地质环境问题，进行逐一恢复治理。; 本项目利用周边煤炭资源，生产洁净型煤。; 符合. 本项目位于鄯善县七克台镇，租用鄯善宝地矿业有限责任公司七克台选二分厂院内用地进行生产，占地类型为工业用地。根据现场调查，项目周围无集中居住区、重要保护文物、风景名胜等环境保护目标，交通便利，基础设施完善，项目选址合理，具备项目建设条件。项目地理位置见图2，周边关系图见图3。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容：本项目总占地面积35435m2，主要建设内容为生产厂房、原料库、成品库、停车场等，本项目主要建设内容见下表： 表2 主要建设内容一览表 序号; 建设名称; 数量; 指标; 单位; 备注. 一; 主体工程. 1; 生产厂房; 1; 5000; m2; 1F，高度24m，洗煤、型煤加工生产线均布置在此车间。. 2; 停车场; 1; 6000; m2; 用于停放各类车辆. 二; 储运工程. 1; 原料库; 1; 3000; m2; 1F，高度8m。全封闭结构，与生产厂房连接，储存原煤等原料。. 2; 成品库; 3000; m2; 1F，高度8m。全封闭结构，储存型煤。. 三; 辅助工程. 1; 办公室; 1; 150; m2; 1F，高度3m. 2; 地磅; 1; 50; m2. 四; 公用工程. 1; 供水; 依托鄯善宝地矿业有限责任公司供水管网. 2; 供电; 依托鄯善宝地矿业有限责任公司电网. 3; 供暖; 依托鄯善宝地矿业有限责任公司供热管网. 五; 环保工程. 1; 废气处理; /; 破碎筛分、装卸储存在全封闭车间，车间设有喷雾洒水装置。在转载、筛分破碎进料口、装卸等产生大量粉尘的生产环节固定安装圆锥型空心洒水喷头或喷雾装置。. 4; 废水处理; 1; 洗煤水依托宝地矿业300m3循环水池，闭路循环不外排，生活污水建设一座一体化污水处理设施处理后，定期清运。. 6; 噪声处理; 1; 隔声、减震. 7; 固废处理; 1; 设垃圾收集桶，收集生产生活垃圾；一般工业固废综合利用；建设一座危废临时储存间，面积30m2，定期交由资质单位处置。. 8; 绿化; 绿化率15%，绿化面积5300m2. 2、建设规模：本项目建成后年生产型煤70万吨。 3、主要生产单元：本项目主要生产单元为原煤破碎筛分单元、洗煤单元、型煤加工生产单元。 4、主要生产设施及设施参数见下表： 表3 主要生产设备表 序号; 名称; 规模型号; 数量（台套）; 备注. 1; 破碎机; PC1000型; 1. 2; 电动机; N=30w; 1. 3; 震动给煤机; 1800型; 1. 4; 跳汰系统; SKT312T; 1; 设备部分. 5; 矸石提升机; T3280; 1; 耐磨轴套. 6; 中煤提升机; T3260; 1; 耐磨轴套. 7; 次精煤提升机; T3260; 1; 耐磨轴套. 8; 弧形筛; 1853型; 1. 9; 精煤脱水筛; 2053型; 1. 10; 电动机; N=5.5Kw; 8. 5、主要原辅材料见下表： 表4 主要原辅材料用量表 序号; 名称; 用量t/a; 备注. 1; 原煤; 700000; 汽运（外购）. 2; 粘结剂; 500; 汽运（外购）. 3; 水; 2000; 供水管网. 4; 电; 42万千瓦时; 供电网. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员15人，不在项目区内食宿； 工作制度：年工作300天，每班8小时，每天一班工作制。 7、总平面布置 （1）布置原则 ① 严格执行国家有关的政策、法规和法律，提高土地利用率。 ② 满足国家现行的防火、防噪、卫生、安全等规范、规定的要求。 ③ 功能分区合理，人员、车辆交通流线顺畅。 （2）总平面布置 本项目区南侧设置1个出入口，办公室在项目区东南部布置，仓储和生产设施位于中部，绿化区用于美化环境的作用，布置在项目区的四周。 （3）绿化景观 项目区绿化系统应全面规划，逐步完善。为达到一定的绿化效果，建成后建设方应对项目区进行绿化。 平面布置见图4。 8、公用工程 1）供水 本项目用水主要为生活用水，约为0.45m3/d（135m3/a）。绿化用水量10m3/d（2400m3/a），项目总用水量约为10.45m3/d（2535m3/a），依托鄯善宝地矿业有限责任公司管网供给。 2）排水 本项目生产过程不产生工艺废水，运营期水污染源主要为少量工作人员生活污水。生活污水排放量为0.36m3/d（108m3/a），满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过一体化污水处理设施处理后，定期清运。 3）供热 本项目供热依托鄯善宝地矿业有限责任公司供热管网供给。 4）供电 本项目供电由鄯善宝地矿业有限责任公司电网供给。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节分析 1、工艺流程 本项目为新建项目，项目施工期主要内容为基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装和工程验收，施工期工艺流程及产污环节见图4。 图5 施工期工艺流程及产污工序框图 2、施工期污染工序 （1） 废气：施工扬尘、机械车辆尾气。 （2）废水：工程废水、施工人员少量洗漱废水。 （3） 噪声：施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 （4）固体废物：施工弃土、建筑垃圾。 二、运营期工艺流程简述: 原 煤 破碎筛分 噪声、粉尘 洗 煤 噪声 循环用水 型煤生产 噪声 入库外售 图6 生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）原煤破碎筛分 原煤(0-300mm)运至筛分车间后，经机头溜槽给至二级破碎机破碎至-80mm，再进原煤分级筛，上层筛筛上80-38mm的大块煤、下层筛筛上中块煤(38-25mm)分别经带式输送机运至块煤仓。分级筛筛下末煤(25-0mm)一起经带式输送机运至二级筛分车间。末煤(25-0mm)运至二级筛分车间后，筛分后小块煤(25-15mm)、末煤(15-0mm)分别由带式输送机运至末煤煤仓场储存。 （2）洗煤 粒煤（15～5mm）经跳汰机分选后，分选出块精煤、块矸石和末煤。矸石经斗子提升机脱水后直接作为矸石产品运输至矸石仓；精煤先经过直线筛脱水，再经过离心机脱水后，作为精煤产品运输至精煤仓。 跳汰机出来的煤泥水进入精煤浮选机，出来精煤经过精煤压滤机生产末煤，煤泥水经过处理形成矸石等产品，清水入宝地矿业的沉淀循环水池循环使用，洗煤过程用水循环使用不外排。 （3）型煤生产 将分选、清洗后得到的煤和粘结剂按照一定比例混合，通过粘合作用得到型煤产品，经过晾晒后入库待售。 三、运营期产污环节 1、废气 （1）筛分破碎过程产生的粉尘； （2）车辆运输过程产生的扬尘。 2、废水 （1）洗煤废水 （2）工作人员产生的生活废水。 3、噪声 本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，声源强度大约为70~90dB（A）。 4、固体废物 运营期的固废主要为： （1）洗选矸石； （2）煤泥； （3）废机油； （4）工作人员产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，目前为空地，不存在与项目有关的原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本次环评收集了生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”吐鲁番市2022年达标区判定数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 表5 区域环境空气质量现状评价表 评价因子; 年评价指标; 标准限值 μg/m3; 现状浓度 μg/m3; 标准指数%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 7.8; 13; 达标. NO2; 年平均; 40; 30.7; 76.8; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 2500; 62.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 160; 129; 80.63; 达标. PM10; 年平均; 70; 102.5; 146.4; 不达标. PM2.5; 年平均; 35; 37.7; 107.7; 不达标. 项目所在区域监测点环境空气质量指标PM10、PM2.5超标，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大占标率为146.4%；PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大占标率为107.7%，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本次环境空气质量现状补充监测由新疆朗天星河环境检测技术有限公司完成，在项目区下风向布设1个监测点，监测因子为TSP，连续监测三天。 表6 项目特征污染物监测结果一览表 监测 点位; 采样日期; TSP（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 占标率%. 项目区下风向; 2023.6.1; 0.095; <0.3; 31.67. 2023.6.2; 0.108; 36.00. 2023.6.3; 0.083; 27.67. 由监测结果可知，项目所在区域TSP满足标准限值，占标率均小于100%。 2、地表水环境质量现状 经勘查，项目区附近没有天然地表水体分布，不进行地表水环境质量现状调查与评价。 3、声环境质量现状 本项目位于鄯善县鄯善宝地矿业有限责任公司七克台选二分厂院内，厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不开展声环境质量监测。 4、土壤、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目为型煤加工项目，不涉及重金属、有机物等有毒有害物质，生活污水排入防渗一体化污水处理设施，基本不存在土壤、地下水污染途径，因此不进行土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境：厂界外500米范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域分布。 2.声环境：厂界外50米范围内没有声环境保护目标分布。 3.地下水环境：厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 2、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业作业场所大气污染物排放限值和煤炭工业无组织排放限值的要求（颗粒物：1.0mg/m3）； 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区； 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 建议本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响和保护措施 （1）废气 项目施工过程主要大气污染物为施工机械设备及运输车辆尾气、运输道路扬尘和施工粉尘等，其中以运输道路扬尘和施工粉尘对周边环境影响较明显，具体产生环节有： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘； ②建筑材料如水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③搅拌车辆及运输车辆往来造成道路扬尘。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 为了减少施工粉尘对周边环境的影响，施工单位应做好以下工作： ①定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生； ②在施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m； ③在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式及频次等； ④渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落； ⑤对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘； ⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 2、施工期废水环境影响和保护措施 （1）施工生产废水 冲洗废水主要来自汽车、机械设备的清洗水，此类废水主要含有石油类、悬浮物等污染物。 （2）施工生活污水 生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水、洗漱废水等 项目废水治理措施： ①施工生产废水：在机械冲洗区的含油废水汇流处修建一个矩形池，在矩形池的入口处设置隔油材料，含油废水经过隔油材料自流进入水池，蓄满后回收浮油，停留12h到第二天排放进入蓄水池，并考虑循环利用在运行的过程中只要注意定时清洗、更换隔油材料及清池，采取以上措施后，出水回用于施工机械冲洗，实现综合利用，因此含油废水对周围水环境影响较小。 ②生活污水：施工期间会有施工人员生活污水产生，可先期建设防渗一体化污水处理设施，生活污水排入一体化污水处理设施储存。 3、施工期噪声环境影响和保护措施 施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。本项目动用的施工机械也较多，大多为高噪声设备。 表7 主要施工机械噪声源强 序号; 设备; 单机最大噪声值dB（A）; 噪声测距. 1; 推土机; 95; 5m. 2; 空压机; 85; 5m. 3; 载重机; 89; 5m. 4; 混凝土输送泵; 95; 5m. 5; 冲击机; 95; 5m. 6; 运输车辆; 70; 5m. 噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护； ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工； ③施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上8点禁止施工，如确因工程施工需要，需向生态环境主管部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施； ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 4、施工期固废环境影响和保护措施 4.1固体废物影响分析 在施工过程中场地平整产生的施工弃渣，工程建设过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 4.2固体废物污染防治措施 ①场地平整产生的施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取防尘网覆盖等临时防护措施； ②对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区及周边绿化用土； ③施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。在项目区设置垃圾箱进行集中收集，委托环卫部门定期清运处置； ④建筑垃圾送指定建筑垃圾场填埋处理，不会对环境产生明显影响。 工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。 5、施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 项目建成后，通过厂区平整及绿化，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 本项目大气污染源主要为破碎筛分粉尘、运输扬尘、装卸储存扬尘。 （1）破碎筛分粉尘 本项目设置全封闭车间，破碎筛分在全封闭破碎筛分车间，车间设有喷雾洒水装置。本次环评要求在转载、筛分破碎进料口、装卸等产生大量粉尘的生产环节固定安装圆锥型空心洒水喷头或喷雾装置。参照《煤炭开采和洗选行业系数手册》，煤炭装卸粉尘产生量为0.65kg/t·原料，本项目生产规模为70万吨/年，则转载、装卸产生粉尘约为455t/a。根据手册采用喷淋降尘除尘率为80%，本项目同时采用封闭厂房作业，破碎筛分生产线布置在封闭厂房内，进一步减少粉尘排放，综合喷淋+封闭厂房除尘效率按照90%计算，则本项目原煤破碎筛分工序粉尘排放量约为45.5t/a，预计可以达标排放，无组织粉尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业作业场所大气污染物排放限值和煤炭工业无组织排放限值的要求（颗粒物：1.0mg/m3），对区域环境空气影响较小。 （2）运输扬尘 汽车在有散装物料的道路上行驶的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q3=0.123·（V/5）·（W/6.8）0.85·（P/0.5）·0.72·L 式中：Q3——汽车行驶的起尘量，kg/辆； V——汽车速度，km/h，取20km/h； W——汽车载重量，t，取25t； P——道路表面物料量，kg/m2，取0.2kg/m2， L——道路长度，km。 本项目年运输煤炭700000t，每辆运输车的容量约为25t，则每年需运输28000次。本项目车辆在厂区内行驶距离按500m计，以速度20km/h行驶，道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，汽车行驶起尘量为0.214kg/辆，每年需运输4000次，则本项目汽车动力起尘量为5.992t/a。根据本项目的情况，环评要求建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，运输车辆加盖篷布，低速慢行，减少路面扬尘。采取上述措施后，起尘量将减少80%以上，汽车动力扬尘无组织排放量约为1.198t/a。要求运输车辆在运输过程中采用苫布对车辆进行遮盖，车辆在出场前进行冲洗，严格控制车速，保持低速匀速行驶，运输过程严禁超载，在大风天气尽量避免运输，采取以上措施后，无组织粉尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业作业场所大气污染物排放限值和煤炭工业无组织排放限值的要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 （3）装卸及储存扬尘 本项目拟建设封闭式原料库储存原煤，并配套安装喷淋降尘系统，仓库可消除储存过程中的风蚀扬尘产生，故评价仅考虑装卸过程产生的粉尘。 本项目装卸过程中产生的粉尘，根据类比同类型项目，并参考《散逸性工业粉尘控制技术》中“第十九章、煤加工厂”中“卡车装卸”散逸尘排放因子为0.02kg/t，本次取0.02kg/t，本项目煤炭年转运量为700000t/a，则粉尘量为14t/a。本项目在原煤装卸堆存处设置喷淋洒水设施，除尘效率在80%以上，同时采用封闭原料库装卸，进一步减少粉尘排放，喷淋+封闭厂房除尘效率按照90%计算，则本项目原煤破碎筛分工序粉尘排放量约为1.4t/a， 经除尘后，本项目装卸过程中无组织粉尘排放量约为1.4t/a。采取以上措施后，无组织粉尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业作业场所大气污染物排放限值和煤炭工业无组织排放限值的要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 （4）监测要求 本项目边界外下风向浓度最高点设一个监测点，每年1次，监测无组织废气排放是否达标，监测因子为颗粒物。 表8 运营期大气污染源监测计一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界无组织废气; 厂界下风向1个点; 颗粒物; 1 次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）颗粒物无组织标准：1.0mg/m3. 综合以上分析，项目所在区域大气环境质量现状较好，周围500m范围内没有环境保护目标分布，项目采取的污染治理措施成熟可行，预计建成后污染物能够达标排放，对周围的大气环境影响较小。 2、水环境影响及保护措施 （1）洗煤废水 本项目生产废水主要来自洗煤等生产系统排水，其最大排水量约1000m3/d，生产废水依托宝地矿业的沉淀循环水池（容积300m3），循环使用，不外排。经核实，本项目生产废水预计在沉淀循环水池停留时间约3小时，300m3的水池能够满足需要。 （2）生活污水 生活污水排放量为0.36m3/d（108m3/a），类比城市中等生活污水水质BOD5 约为200mg/L，CODcr约为300mg/L，SS约为200mg/L，NH3-N约为 20mg/L。本项目排放的生活污水中各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入一体化污水处理设施处理后，定期清运处理。按照半年清运一次计，环评要求一体化污水处理设施有效容积65m3，满足生活污水储存要求，同时应当采用玻璃钢或混凝土防渗结构，防止生活污水对地下水和土壤造成不利影响。 各类污染物排放详见下表。 表9 项目水污染物排放情况表 污水产生量; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 三级标准（mg/L）; 排放量（t/a）. 108m3/a; COD; 300; 500; 0.032. BOD; 200; 300; 0.021. SS; 200; 400; 0.021. NH3-N; 20; 45; 0.002. （3）监测要求 本项目没有生产废水排放，主要排放少量生活污水，定期清运对环境影响很小，无需进行监测。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，源强约为70—90dB(A)。 （2）降噪措施 为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下： 1）厂房和门窗材料选用隔声效果好的材料，在噪声传播过程中减少其强度。 2）采用的高噪声设备安装在设备间内，设备间设隔声门窗，风机安装消声器降噪。 3）风机和管道连接处填塞耐温橡胶或石棉绳、垫等密封材料，以减少机械振动的传递。 4）选用低噪声设备，减少噪声产生。 5）合理厂区布局，加强绿化。 （3）达标情况 本项目位于工业集中区域，周边以各类工业企业为主，因此执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 在采取上述消声、降噪措施后，预计本项目厂界噪声值满足3类标准要求，对环境影响较小。 （4）监测要求 项目区四周边界处设4个噪声监测点，每季度1次。 表10 运营期噪声监测计一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 四周边界处设4个噪声监测点; 等效连续 A 声级; 1 次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固废环境影响及保护措施 本项目建成使用后，固体废物主要来源于洗选矸石、煤泥、废机油、工作人员产生的生活垃圾。 （1）洗选矸石：为一般工业固废，属于《一般固体废物分类与代码》（GBT-39198-2020）中“21，煤矸石”，产生量约为2.8万t/a，具有一定的热值，可以外售作为燃料混合使用。 （2）煤泥：来自于沉淀循环池，为一般工业固废，属于《一般固体废物分类与代码》（GBT-39198-2020）中“99，其他废物”，产生量约为4.77万t/a，煤泥经过压滤脱水后生产型煤外售。 （3）废机油：来自于生产机械设备检修，代码HW08，检修产生废机油约为0.5t/a，属于危险废物（900-214-08），建设一座危废暂存间临时储存，定期交由有资质单位妥善处置。 厂区内危险废物的暂存场所必须严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设置和管理。 ①危险废物贮存方式：采用包装桶密封包装，在包装桶上应按照要求标示桶内的危废名称、主要物料、数量，贮存在厂内危废暂存间；废水处理污泥定期清理，清理后直接交由资质单位处置，不在场内储存。 ②危废暂存场所：必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，贮存场所应满足以下要求： Ⅰ贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 Ⅱ按危险废物的种类和特性进行贮存，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 Ⅲ基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。 Ⅳ 必须有泄漏液体收集装置及气体导出口；贮存易燃危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 Ⅴ 应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 Ⅵ 墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 Ⅶ 应设置备用通风系统。 Ⅷ 危险废物必须定期委托危废处置单位清运、处置。 ③ 危险废物的运输：在危险废物转移、运输中，应做到以下几点： Ⅰ 危险废物的运输车辆将经过环保主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过公司内部培训，持有证明文件。 Ⅱ 承载危险废物车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 Ⅲ 车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运。 Ⅳ 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 建设单位应跟踪厂区危废的转移、运输和处置情况，防止发生危废非法转移、非法运输和非法外卖等情况。 （4）生活垃圾 本项目办公生活垃圾产生系数为1kg/人·d，厂内人员为15人，年工作300天，则生活垃圾产生量为4.5t/a，生活垃圾收集在垃圾桶内委托环卫部门定期清运处置。 5、地下水、土壤环境影响及保护措施 （1）防控措施 1）项目区采用分区防渗，防止渗漏，如有条件，可在附近设置地下水质监测点位，以确保防渗系统的有效性。 2）在人员素质和管理水平提高上下功夫，严格定期检查各种设备的制度，积极培养工作人员的责任意识，提高工作人员的技术水平。 3）一旦发生事故，立即启动应急预案，把对地下水的影响降低到最小程度。 分区防渗要求： 1）本项目危废暂存间按照重点防渗区进行防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表，该区域防渗等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889执行； 2）本项目的生产车间、沉淀循环水池、库房、一体化污水处理设施按照一般防渗区进行防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表，该区域防渗等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889执行； 3）非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要包括办公生活区、门卫室、绿化带等区域，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表，该区域进行一般的地面硬化可以满足要求。 （2）监测要求 本项目原料和产品中不含重金属等有毒有害物质，对土壤环境影响较小，无需监测。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B--重点关注的危险物质及临界量一览表中的相关物质，本项目运营过程中涉及到的主要危险物质为煤炭，风险为煤自燃。本项目不涉及危险物质，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。因此本项目环境风险评价进行简单分析。 本项目主要为型煤生产，煤为易燃品。该项目在运行使用后，具有一定的环境风险，具体分析如下。 （1）环境风险分析 ①自燃起火 煤经过长期大量的堆积以后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火，自燃起火与其他的燃烧状态不同，它是在温度缓慢上升的同时，按如下过程进行的。 煤的堆积－低温氧化发热－放热－内部干燥－温度急剧上升－自燃起火自燃起火的因素很多： a与煤的物理化学性质有关：煤的粒度、表面系数和煤的性质状态（水分、挥发成分及含碳量等）； b与煤的堆积状态有关：堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等； c与环境因素有关：空气的温度、湿度、风向、风速及通风状态等环境因素。 自燃起火，几乎都是从煤的内部（距表层1～1.5m）发生，一旦发生火灾很难简单灭火，所以加强预防是很重要。 ②煤尘和气体爆炸 煤在输送过程中如在空气中形成煤尘雾，当煤尘的浓度和着火能量等达到一定数值以上时，就有可能起火或煤尘爆炸，因为煤尘中含有在碳化过程中产生的甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃性气体，由于装卸、运输等原因，煤被粉碎而落出新表面，这些可燃性气体随之被散发到大气中，当煤尘之中有这些可染气体时，其爆炸的下限浓度显著下降而爆炸的危险性增加，气体爆炸和煤尘爆炸只是最初的起因不同，其发生的现象和所造成的灾害是完全相同的。这两种爆炸都是由局部的爆炸经风给煤尘产生新的着火能量而使爆炸急剧扩大。 （2）安全措施 ①防止自燃起火及火灾发生的措施 为了防止自燃起火、贮煤温度应控制在60℃以下，万一发现温度上升有可能超过60℃时，应及早消火，如不能消火时，应有相应的设备，采取撒水等降温措施，应该坚持“先贮存先消火”的原则。 煤发生的自燃起火是缓慢进行的，接近起火时，会产生异臭和白烟，安全巡视人员应对煤的露出面定期监视，以便早期发现。 另外，在自燃起火的初期，由于低温氧化而产生一氧化碳，同时氧气的浓度发生变化，所以，可以设置一氧化碳和氧气的检测装置，连续地进行监视。 发生自燃起火时，可大量注水进行消火，煤经过消火冷却后，包括周围没有起火的煤应及早消火或重新进行堆积，储煤场内应安装撒水消火管道，为了防止发生火灾，贮煤场内严禁烟火，工作中需要使用时，事前应制定安全作业规则以确保安全，预防火灾，需要准备好消火器、消火软管等，为初期消火作好准备。 对于机器运转中的火灾，根据火灾发生时，空气温度和氧气浓度等的变化通过仪器进行监视可早期发现，对于作业时发生的火灾，可配备人员进行监视以便早期发现，并可使用预先准备好的消火软管进行灭火。 ②防止煤尘和气体爆炸的措施 发生煤尘和气体爆炸物质往往是混在空气中呈悬浮状态，因为这种爆炸是瞬时发生的，虽然通过声音可以立即发现，但无法抑制。所以，对于这种灾害事先作好预防是非常重要的，可以从设备和运用两个方面采取预防措施。 设备方面：为了降低煤尘的浓度，可安装整体通风和抑尘装置；为了抑制火源的温度可安装撒水装置。 运用方面：对于发热性高的煤可撒水或介面活性剂；采用发热小的堆积方法；对于以下成为爆炸产生的主要原因的项目要实行重点监视。煤尘浓度，甲烷的浓度及成为火源的自燃起火。保证通风装置连续运转，经常降低煤尘浓度。 ③防止灾害的监视系统 为了防止灾害的发生，需要对以下项目进行监视和测定： a甲烷（CH4）的浓度为了保证安全，排气中的可燃气体的含量应在1.5％以下，利用甲烷气比空气易扩散的性质，在排气流集中部位的贮煤场上部安装甲烷气体检测器，连续进行监测。 b一氧化碳（CO）的浓度一氧化碳的比重比空气小，可以认为它和空气大致是一样流动的，为了保护工作环境预测煤自燃起火，可在占桥通道附近设置检测器连续进行监测。 c氧气（O2）的浓度为了确保工作环境的安全，应保证氧气的浓度在 18ffe以上，在室内储煤场应考虑到由于煤发生氧化或通风系统的故障会引起氧气浓度降低。 在输送带经过的路线及有可能空气不流通的地方和二氧化碳积存的地方设置氧气检测器连续进行监测。 另外，堆积的煤在发生自燃起火的初期，由于产生一氧化碳，同时氧气的浓度也发生变化，为了预测自燃起火，也可以在贮煤场内设置氧气检测器，连续进行监测。 d空气的温度室内贮煤场要保持通风，保持周围不超过40℃，为了早期发现贮煤场内气温上升，可设温度检测器连续进行监测。 e贮煤温度直接测定贮煤层内部温度，是防止自燃起火最有效的监测方法。 f煤尘的浓度煤在装卸、运输和堆积时，对煤的发尘率所采取的措施是撒水和撒介面活性剂，从而使煤尘浓度控制得较低，煤尘爆炸的危险性就非常再讲行贮煤场内通风降低煤尘浓度。 可是，考虑到万一的情况，在除尘管道等处，设置煤尘浓度计来监测贮煤场内煤尘的浓度是比较理想的，对水分较多的煤尘，考虑到会引起煤尘浓度计粘结或堵塞而失灵，可以定期地测定煤尘的浓度或使用可搬式的测量仪器进行测定。 g对厂区的整体监测，可利用计算机联网的监视终端。 （3）应急预案 ①应急救援组织 建设单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。领导小组办公室职责： a承担领导小组日常事务。 b承担安全生产日常宣传教育工作，提高广大职工的安全生产意识。 c负责协调各应急机构的关系，保持联络畅通。 d掌握汇总特、重大安全事故发生后应急工作进展情况，为领导小组提供决策信息。 e负责事故发生后对外信息的撰写和发布。 领导小组办公室下设综合联络组，特、重大安全事故信息组，抢修救援组，后勤保障组。 ②应急准备 a加大特、重大安全事故及安全生产教育力度，提高广大职工的安全生产意识。 b加强安全生产的检查力度，认真做好检查记录，发现问题及时整改，把事故隐患消除在萌芽状态。 c根据典型事故原因制订应急措施。在日常的工作中，以模拟训练为重点进行反事故演习，常抓不懈。 d充分利用现有的宣传阵地，对黑板报、橱窗、横幅等内容进行定期更换，加大安全生产宣传力度，营造“人人讲安全，人人重视安全”的氛围。 e严格警卫值班制度，警卫人员值班时必须坚守岗位，不准迟到、早退，不准脱岗、睡岗、醉岗。 f警卫人员值班时应及时关锁公司、厂区大门，禁止闲杂人员入内，按时巡查厂区情况，发现问题及时报告并采取措施处理。 g发现可疑人员，应及时询问并向公司领导或公安部门报告。 h应急设备、材料定期检修、检查，确保完好。 ③应急保障措施 若发生事故，应做到： A厂内发生火灾事故，值班人员首先向厂保卫科和当班值长报警，对现场灭火方式和安全全面负责指挥。 b值长接到报警后，立即发出全厂火灾警报并用厂内的呼叫系统呼叫告知火灾发生地点，值长了解现场情况后，对火灾实行指挥。 c小组领导到达火灾事故现场后，立即成立火灾事故指挥部，听取值长和各部门领导的汇报，明确火灾现场扑救指挥，对事故现场的人力、物资、车辆等事项统一指挥调度。组织人员进行抢救，及时安排人员协调相关单位积极行动起来，紧密配合做好抢救工作，力争将损失降到最低。 d遇造成人身伤亡或设备建筑物受到重大破坏的事故，除了为制止事故不再扩大和抢救伤员而采取必要的措施外，应保护好现场，凡与事故有关的物体、痕迹状态不得破坏。待公安、检察、技术监督等部门参加的调查组检查完毕后，经调查组同意方可清理现场。 e在特殊情况下，如有伤员需紧急抢救，必须及时清理时，应经本单位主要负责人批准，方可变动现场。变动现场的处理应当尽量缩小范围，移动某些物体时，必须做好现场标记，保持原状，为事故调查创造条件。 f及时组织应急抢修分队，全面分析事故现象、准确找出原因，采取有效措施，制止事故扩大，并进行抢修。 （4）结论 本项目的安全管理主要是以预防为主、灭火为辅的原则，安全管理制度要齐全，措施要得力，要科学化、现代化才能确保厂区安全。 根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关要求，本项目在建成投产前，应编制本项目的《突发环境事件应急预案》，并上报生态环境主管部门备案。 7、环保投资及“三同时”验收 本项目总投资1000万元，环保投资估算约102万元，占总投资的10.2%。 表11 本项目环保投资估算一览表 类别; 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 粉尘; 厂房全封闭，生产区场地及运输道路硬化，设置喷淋抑尘装置、洒水降尘等配套设备; 80. 废水; 生活污水; 一体化污水处理设施; 3.5. 噪声; 噪声; 降噪、隔声、减震等设施; 5. 固废; 垃圾箱; 0.5. 绿化; 绿化带; 10. 环境监测; 声环境、大气环境监测; 3. 合计; 102. 表12 本项目竣工环保验收一览表 项目及建设内容; 治理措施; 处理效果、执行标准. 废气; 粉尘及扬尘; （1）煤炭输送系统、储煤仓采取全封闭措施。 （2）破碎筛分车间喷雾洒水装置，转载、筛分破碎进料口、装卸等产生大量粉尘的生产环节固定安装圆锥型空心洒水喷头或喷雾装置。 （3）厂区内地面采取全硬化措施，并定期洒水降尘。 （4）装卸车过程中采取喷水降尘措施；装车后除在煤车表层煤炭喷水增加湿度外，还要在煤车上加盖篷布，防止汽车运行过程中煤炭漏撒。 （5）控制汽车装载量，严禁超载，避免因超载加速路面损坏。 （6）主要运煤道路要有专人负责维护和保养，及时清洁路面，防止漏撒煤炭受汽车碾压后风吹起尘。; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业作业场所大气污染物排放限值和煤炭工业无组织排放限值的要求（颗粒物：1.0mg/m3）. 废水; 生活污水; 建设一座一体化污水处理设施; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新污染源三级标准. 地下水防治; 地面硬化; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7相关要求. 噪声; 选用低声设备、建筑隔声、距离衰减、绿化; 厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般工业固废; 及时处置; 得到合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 建设一座暂存间，定期交由资质单位处置. 生活垃圾; 垃圾箱. 生态环境; 绿化; 设绿化带，绿化面积5300m2。; 现场调查，符合环保要求. 风险防范措施; 消防; 消防器材和消防给水系统等灭火设施; 事故启动，能控制和处理事故. 应急预案及应急物资; 编制环境风险应急预案并配备应急物资. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉尘及扬尘 | 颗粒物 | 厂房全封闭，生产区场地及运输道路硬化，设置喷淋抑尘装置、洒水降尘等配套设备 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放限值要求。 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 循环使用，不外排 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 排入一体化污水处理设施处理后，定期清运。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 70—90dB(A) | 隔声、降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 洗选矸石综合利用；煤泥生产型煤外售；废机油在危废暂存间临时储存，定期交由资质单位处置；生活垃圾集中收集交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 提高施工质量，加强日常巡检，防止跑冒滴漏现象的发生，一旦出现泄漏及时处理。项目区实施分区防渗，设置一般防渗区和非污染防治区，一般防渗区防渗等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，采用防爆设备，落实环评提出的各项风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 认真执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，加强绿化工作。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家的产业政策，项目选址附近无重大环境制约要素。在深入贯彻国家政策，严格执行生态环境部门规定及要求，认真落实环评报告表中所提的环保防治措施的条件下，各项污染物均能达标排放、合理处置、综合利用。经分析，工程实施后对水、大气和声环境影响较小，不会改变周边环境使用功能。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 48.098t/a |  | 48.098t/a | +48.098t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.032t/a |  | 0.032t/a | +032t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 洗选矸石 |  |  |  | 28000t/a |  | 28000t/a | +28000t/a |
|  | 煤泥 |  |  |  | 47700t/a |  | 47700t/a | +47700t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①