- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆裕盛矿业有限公司镁基新材料产业一体化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 贺** | 联系方式 | 13309958128 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县迪坎工业区 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-耐火材料制品制造308-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 85548.74 | 环保投资（万元） | 956.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.11 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 133330.06m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本-2021修订本）》相符性分析： 本项目生产防火绿色板材和耐火材料，主要用于合盛硅业（鄯善）有限公司工业硅、硅氧烷…等新项目进行厂房和熔炼炉的建设，余量外售。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本-2021修订本），本项目属于：鼓励类-十二、建材-3、“A级阻燃保温材料制品，建筑用复合真空绝热保温材料，保温、装饰等功能一体化复合板材”。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、与《新疆生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 表1 与《新疆生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 序号; 规划要求; 本项目; 符合性分析. 1; 控制重点领域二氧化碳排放。推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。; 本项目对菱镁矿石煅烧过程产生的二氧化碳进行回收，通过加工回收绿色板材和镁质耐火材料生产过程中产生的CO2作为产品外售，有效减少CO2排放，实现资源综合利用。; 符合. 2; 针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。; 本项目各生产车间、原料、产品车间封闭，破碎车间、磨粉车间、煅烧车间、绿色板材加工车间、电熔车间设集尘罩+脉冲袋式除尘器处理粉尘，减少无组织排放；所有转载站、输送廊道全封闭，车间按实际情况设水雾喷淋降尘或设干雾降尘系统；运输车辆、道路及时清洗，限速行驶；车间、装卸物料设水雾喷淋降尘，可有效降低厂区无组织排放。; 符合. 3; 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 本项目施工期严格落实“六个百分百”（工地周边百分百围挡、物料堆放百分百覆盖、工地百分百湿法作业、路面百分百硬化、出入车辆百分百清洗、渣土车辆百分百密闭）; 符合. 4; 支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目硫酸镁溶液、脱模剂、养护用水在养护过程中蒸发，车间降尘洒水自然蒸发，无生产废水产生。; 符合. 5; 强化危险废物全过程环境监管。推动工业固体废物依法纳入排污许可管理。深入开展危险废物规范化环境管理评估考核与专项整治，严厉打击非法排放、倾倒、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。; 本项目产生的危险废物设危废暂存间储存，定期按要求交由有资质单位处置，严格执行危废台账制度。; 符合. 6; 推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用; 各工业固废按要求优先综合利用，无法综合利用的送一般工业固体废物填埋场。; 符合. 3、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）：各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 符合性分析：本项新建一座硫氧镁板和耐火材料加工基地。主要产尘环节有矿石运输车辆扬尘、储存粉尘、破碎筛分、磨粉、传输过程粉尘。本项目采取以下粉尘防治措施： - 对粉煤灰利用筒仓储存，筒仓进行封闭，物料进出口进行水雾喷淋降尘。 - 对矿石储存库、石英砂、秸秆或木屑等储存库进行封闭，周边辅以洒水降尘。 （3）对厂区物料转运设全封闭式物料输送廊道，在输送机栈桥的两头，设胶皮挡帘，辅以洒水降尘。 （4）在有汽车作业的区域，如矿石卸料、产品装运区附近皆设置封闭的汽车冲洗装置，将污染源控制在源头，实现厂区无尘化。 （5）对破碎筛分车间、磨粉车间、生粉库、煅烧车间、绿色板材生产车间、电熔车间、成品库房进行封闭，生产过程中除必要人员物料出入外，车间保持常封闭。 在采取以上措施后，本项目可有效减少大气环境影响，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）相关要求。 4、与《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》符合性。 《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》（工信部原[2013]63）中提出“到2015年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%。到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%”、“逐步提高行业准入门槛，加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能。…..淘汰有效容积低于18立方米、吨产品综合能耗高于330千克标煤的轻烧菱镁反射炉，有效容积低于30立方米的重烧镁砂竖窑，变压器功率低于1400千伏安的镁砂电熔炉等落后产能”。 本项目是利用菱镁矿作为生产原料，通过煅烧炉和电弧炉加工生产硫氧镁板和镁质耐火材料的项目，采用设备不属于吨产品综合能耗高于330千克标煤的轻烧菱镁反射炉和有效容积低于30立方米的重烧镁砂竖窑，并且使用的电熔炉变压器功率3600kVA，也不是变压器功率低于1400千伏安的镁砂电熔炉等落后设备。项目每6台电熔炉配套建设一套阻燃式脉冲袋式除尘器机组+25m高排气筒，厂房和原料堆放场地密闭，噪声设备采用隔声、减振、吸声等降噪措施，厂区及道路洒水降尘，生活污水处理达标后冬储夏灌用于绿化灌溉用水，不外排，减少污染物排放。 综上，项目的建设符合《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》要求。 4、与《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发【2019】）127）号符合性分析。 （1）新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目。 符合性：本项目建设地点位于鄯善县迪坎工业区，该区域主要为现有工业企业聚集，用地性质为工业用地，目前区域供水、供电设施已接至项目区。根据现场勘察，项目区四周均为荒地，项目1000m范围内地表水系，地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，没有居民、野生动植物、水源地、自然保护区等其他环境敏感目标。根据环评分析，项目使用清洁燃料天然气，产生的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，有组织颗粒物采用布袋除尘器+排气筒处理，NOx采用低氮燃烧器，在企业严格按环评要求采取高效环保措施后各项污染物均能达标排放，对周边环境影响可以接受，选址基本符合要求。 （2）分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 符合性：本项目是利用菱镁矿作为生产原料，通过煅烧炉和电弧炉加工生产硫氧镁板和镁质耐火材料的项目，采用设备不属于吨产品综合能耗高于330千克标煤的轻烧菱镁反射炉和有效容积低于30立方米的重烧镁砂竖窑，并且使用的电熔炉变压器功率3600kVA，也不是变压器功率低于1400千伏安的镁砂电熔炉等落后设备，符合《产业结构调整指导目录》要求。 （3）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代；加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代； 符合性：本项目使用清洁燃料天然气，项目不使用燃煤，项目利用余热供暖，符合要求。 （4）暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造、日用玻璃、玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度。 符合性：项目的生产工艺流程包括在《镁、钛工业污染物排放标准》要求的工艺过程中，按要求，项目排放的大气污染物颗粒物、二氧化硫参照执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5、表6执行，氮氧化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）标准，食堂油烟执行（GB18483—2001）《饮食业油烟排放标准》有关规定。 综上，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》要求。 6、与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）的相符性分析 表2 与工业料堆场扬尘整治规范》的相符性分析 序号; 规范要求; 本项目; 相符性. 1; 工业料堆场与生产车间布置应作业程序合理，原、燃料堆场及全场性仓库（棚）宜集中布置在燃料进场或靠近主要用户的一个区域; 本项目原料场布置于厂区西侧，物料直接从厂区西侧运输进入，厂区从西到东依次为原料场、生产区、产品区，出厂道路位于厂区东侧，和产品区相连，生活区布置于东南侧，周边进行绿化，同时远离生产区，布置基本合理; 符合. 2; 工业料堆的污染法防治应从源头控制、减少堆存量、通过优化生产车间原料配置、厂区布置、提供管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染; 本项目各生产车间、原料、产品车间封闭，破碎车间、磨粉车间设集尘罩+脉冲袋式除尘器；所有转载站、输送廊道全封闭；运输车辆及时清洗，限速行驶；车间、装卸物料设水雾喷淋降尘。在生产过程中大范围采用自动化控制，加强监管，减少环境污染; 符合. 3; 工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运; 本项目物料厂区内运输采用连续输送设备将物料送往车间，避免二次中转倒运。; 符合. 4; 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。; 本项目原料场、产品库进行封闭、内部设水雾喷淋降尘系统，卸料装料处进行水雾喷淋降尘。所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘。; 符合. 5; 工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。; 本项目工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。; 符合. 6; 在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理。; 本项目在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物及时进行清理和清运，冲洗污水经收集、处理后回用于生产洒水降尘。; 符合. 7; 应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。; 厂区设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。设置专职环境管理人员，并设厂级领导负责，配合厂方进行环境管理，负责日常环保设备检修，保证其正常运行，进行生产过程环保督察。厂区设立图形标志牌。; 符合. 8; 宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。; 设计在厂区主干道、主厂房等处栽植观赏性的树木花草，沿道路两侧栽植树荫浓密的行道树；利用厂区空地铺植草地、栽植树木和花卉等以绿化美化环境。; 符合. 7、选址合理性分析 本项目位于鄯善县迪坎乡工业聚集区，项目区四周均为荒地，用地性质为工业用地。根据现场勘察，1000m范围内地表水系，地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，没有居民、野生动植物、水源地、自然保护区等其他环境敏感目标。根据环评分析，项目产生的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，在企业严格按环评要求采取措施后各项污染物均能达标排放，对周边环境影响可以接受。 鄯善县迪坎乡工业聚集区距离国网吐鲁番艾英变电站较近，区域目前已接通供水管网，项目供电、供水方便；项目供暖依托生产余热；根据设计资料，项目运行过程中不产生生产废水，企业自建生活污水一体化处理设施，生活污水处理后冬储夏灌不外排。因此，在采取以上措施后项目公用工程设计方案可行。 本项目涉及大宗物料运输，项目区西侧为迪坎乡-塞尔克甫公路，企业自建内部运输道路相接，物料进出口分离，物料运输便捷。 根据分析，项目位于鄯善县迪坎乡工业聚集区，项目不属于重点行业，选址不涉及水土流失重点预防区和重点治理区，项目利用区域供水管网，不开采地下水，选址符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 综上，本项目选址基本合理。 8、“三线一单”符合性分析 与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）相符性分析： 根据吐鲁番市人民政府办公室2021年6月发布的《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号），吐鲁番市共划定管控单元64个，优先保护单元17个，重点管控单元36个，一般管控单元11个。 本项目位于鄯善县迪坎镇，属于优先管控单元（环境管控单元编码：ZH65042110005），本项目与该环境管控单元分类准入清单及符合性分析见表3。 表3 项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）符合性分析一览表 序号; 管控维度; 符合性分析; 结论. 1; 生态保护红线; 本项目占地区域非生态红线划定范围区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态环境保护红线要求。; 符合. 2; 资源利用上线; 项目营运过程中仅需消耗一定量的水、电，资源利用量相对区域资源总量较少；项目位于迪坎镇工业区内，新增建设用地为沙漠化荒地，属于迪坎镇工业聚集区工业用地，符合土地资源利用上线。; 符合. 3; 环境质量底线; 项目运营期严格落实本次环评提出措施后，对周围的环境影响很小，符合环境质量底线要求。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019本，2021修改单）中的允许类，符合国家产业政策。根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号），本项目位于迪坎工业园区，属于优先管控单元（环境管控单元编码：ZH65042110005），本项目符合吐鲁番市鄯善县生态环境准入清单要求，详见表4。; 符合. 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求，本项目选址、项目建设运营等均符合生态环境准入清单范畴，污染物排放和环境风险防范均已进行加强。因此，项目的建设符合“三线一单相关要求”。 |

表4                                                                   吐鲁番市鄯善县生态环境准入清单符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65042110005 | 鄯善县一般生态空间 | 优先管控单元 | 空间 布局 约束 | 1.开展防沙治沙为主的生态修复工作。加强沙丘流动及天然林保护，禁止毁林开垦、吞食林地和非法占用林地；加强防护林建设，开展绿洲外围的荒漠区生态治理和绿洲内部退化林修复，推进沙化草原治理工作。 2.严格保护具有水源涵养功能的植被。任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。 3.全面实施退耕还林、退牧还草工程。在水土流失严重并可能对当地或下游造成严重危害的区域实施水土保持工程，进行重点治理。严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 4.调整传统的畜牧业生产方式，加快规模化圈养牧业的发展，控制放养对草地生态系统的损害。积极推进草畜平衡科学管理办法，限制养殖规模 5.加强南部荒漠区域的治理工作。 6.加强水资源管控，严格限制地下水开采，提高农业用水效率。 | 本项目为新建项目，位于鄯善县迪坎工业聚集区，周边为工业用地，用地类型属于沙漠化荒地；项目周边1公里范围内均为荒地，没有天然植被，没有河流、湖泊、水库等，没有人群居住，项目的选址不涉及植被损坏，项目水土保持工作由企业按要求进行；本项目不属于涉重金属等工业污染项目；本项目用水由迪坎工业区供水管网统一提供，不涉及地下水开采，项目所有生产用水均随产品生产和干燥损耗，无废水外排；企业按相关单位要求进行厂区和周边绿化。 | 符合 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设背景 新疆裕盛矿业有限公司为新疆东部合盛硅业有限公司子公司，裕盛矿业已购买的尖山菱镁矿矿产开采权，为本项目提供原材料生产绿色板材和镁质耐火材料。本项目生产防火绿色板材和耐火材料，延伸合盛硅业下游产业链的同时，随着合盛硅业（鄯善）有限公司工业硅、硅氧烷等新项目的落地，需要大量的耐火材料进行厂房的建设，本项目产品部分用于合盛硅业有限公司内部建设，余量外售。 本项目生产优势： 原料方面：新疆裕盛矿业有限公司已购买的尖山菱镁矿矿产开采权，能为项目提供可靠的原材料。 附属产品方面：本项目生产过程中产生的CO2回收率达到80%以上，目前市场需求量很大。 2、建设内容及规模 本项目一期工程建设两条绿色板材生产线，矿石直接从矿山运至项目建设地经过磨粉后进入煅烧系统产出10万吨轻烧氧化镁，添加辅料年产480万张高性能绿色板材，项目同时配套建设液态CO2和干冰回收系统。二期建设10万吨镁质耐火材料生产线，一期磨粉后的菱镁矿粉通过压球入炉电熔加热生成10万吨镁质耐火材料，项目同时配套建设液态CO2和干冰回收系统。项目主要工程内容详见表5。 表5 工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 一期：两条绿色板材生产线; 建设破碎筛分车间、磨粉车间、生粉库、煅烧车间、二氧化碳回收车间、成品磨粉车间、板材生产车间建设2条硫氧镁板生产线，年产480万张高性能绿色板材。; 新建. 二期：10万吨镁质耐火材料生产线; 建设电熔车间、压球车间、二氧化碳回收车间、产品库; 新建. 生活区; 生活办公区; 主要为1个综合楼、食堂、宿舍楼等; 新建. 储运工程; 存储工程; 菱镁石矿通过车辆运输至项目区原料库，项目设2个原料库房、2个成品库房、2个附属用房（用于机修、生产辅料储存）; 新建. 运输工程; 企业自建厂区道路，联通外部道路；汽车冲洗装置、地磅房、原料储场及相应的封闭式带式输送机栈桥和转载点等。; 新建. CO2储运; 项目产生CO2采用低温液态储罐，储存于库房，汽车外运出售；干冰包装选用聚乙烯塑料袋、泡沫箱等，参考《干冰包装和运输安全技术规程》（T/CCGA 50003—2019）。. 秸秆或木屑、粉煤灰储运; 秸秆或木屑、粉煤灰等采用袋装，汽车运输，秸秆或木屑储存于仓库，粉煤灰储存于筒仓。. 公用 工程; 给水工程; 本项目位于迪坎乡，区内现已建有完善的市政给水系统。生产、生活用水均依托; 区域管网. 供电; 本项目用电接区域上供电站。; 区域电网. 供暖; 厂区煅烧车间生产余热换热; 新建管网. 环保工程; 水处理工程; 生活污水经化粪池处理后排入一体化污水处理设施，处理后冬储夏灌，设3000m3以上储池区，用于绿化和洒水降尘，不外排。; 新建. 废气治理工程; 一期; 原料破碎筛分粉尘、磨粉粉尘、立磨磨粉车间、硫氧镁板生产进料粉尘、切边、砂光、边角料粉碎粉尘; 设脉冲袋式除尘器+排气筒; 新建. 煅烧车间采用清洁燃料天然气为热源，采用低氮燃烧器和脉冲袋式除尘器措施，处理后废气经排气筒排放; 清洁燃料天然气+低氮燃烧器+阻燃式脉冲袋式除尘器+排气筒; 新建. 道路运输扬尘治理; 道路硬化，洒水降尘，运输车辆清洗、遮盖; 新建. 无组织逸散; 厂房封闭、洒水降尘、定期清扫; 新建. 食堂油烟; 抽油烟机; 新建. 二期; 电熔炉; 阻燃式脉冲袋式除尘器+排气筒; 新建. 破坨; 厂房封闭、洒水降尘; 新建. 固废治理; 一期; 除尘器收尘、废边角料; 全部回用; 新建. 废包装袋材料作为原料包装袋循环使用，废包装桶交由脱模剂供应厂家回收利用; 再利用; 新建. 废润滑油及废油桶; 10m2危废间; 新建. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一拉运; 新建. 二期; 清理炉皮（钢板）; 暂存于固废暂存区，定期外售综合利用; 新建. 除尘器收尘灰; 作为原料回用于生产; 新建. 落地灰; 收集后作为生产原料回用; 新建. 3、产品方案 （1）产品方案 本项目设计菱镁矿用量65.5万t/a，一期工程年产480万张高性能绿色板材、二期工程年产10万吨镁质耐火材料。项目产品方案见表6。 表6 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 年产量; 备注. 一期工程; 绿色板材; 长2440mm、宽1220mm、厚10mm; 不燃性A1级; 320万张; 外售. 长3000mm、宽1220mm、厚10mm; 不燃性A1级; 160万张; 外售. CO2及干冰; /; /; 10万吨; 外售. 二期工程; 镁质耐火材料; MgO含量≥96%; 7.6万t/a; 10万吨; 外售. 皮砂; MgO含量95%; 2.4万t/a; 外售. CO2及干冰; /; 10万吨; 外售. 镁质耐火材料产品执行标准： 执行《中华人民共和国黑色冶金行业标准 电熔镁砂》(YB/T5266-2004)要求，产品外观为呈明显熔融结晶体，产品为块状固体额，块径5-30cm，产品袋包装，规格为0.5吨/袋、0.75吨/袋、1吨/袋。 镁质耐火材料产品理化性质见表7。根据建设单位反馈资料可知，皮砂（包含炉底料）的理化性质见表8。 表7 电熔镁砂产品理化性质 名称; MgO; SiO2; CaO; Fe2O3; Al2O3; 体积密度(g/cm3). FM990; 99.0; 0.3; 0.8; 0.3; 0.2; 3.50. FM985; 98.5; 0.4; 1.0; 0.4; 0.2; 3.50. FM980; 98.0; 0.6; 1.2; 0.6; 0.2; 3.50. FM975; 97.5; 1.0; 1.4; 0.7; 0.2; 3.45. FM970; 97.0; 1.5; 1.5; 0.8; 0.3; 3.45. FM960; 96.0; 2.2; 2.0; 0.9; 0.3; 3.45. 表8 皮砂（包含炉底料）料理化性质 名称; MgO; SiO2; CaO; Fe2O3; Al2O3; 体积密度(g/cm3). 皮砂; 92-95; 2.2; 2.0; 1.0; 0.3; 3.0. （2）本项目主要原铺材料消耗见表9。 表9 原铺材料消耗表 期数; 序号; 种类; 年用量; 来源; 备注. 一期工程; 1; 菱镁矿石; 20.7万t/a; 汽运，尖山菱镁矿; 自产. 2; 硫酸镁; 35040t/a; 外购; 颗粒状，吨袋装. 3; 秸秆或木屑; 17184t/a; 外购; 颗粒状，吨袋装. 4; 石英砂; 4800t/a; 外购; 颗粒状，吨袋装. 5; 粉煤灰; 4800t/a; 外购; 粉状，吨袋装. 6; 中碱玻璃纤维网格布140g/m2; 12.288km2/a; 外购; 卷，500m2/卷. 7; 中碱玻璃纤维网格布160g/m2; 12.288km2/a; 外购; 卷，500m2/卷. 8; 中碱玻璃纤维网格布g/m2; 12.288km2/a; 外购; 卷，500m2/卷. 9; 中碱玻璃纤维网格布55g/m2; 12.288km2/a; 外购; 卷，500m2/卷. 10; 脱模剂; 163.2t/a; 外购; 桶装，170kg/桶. 11; 水; 54435.15m3/a; 当地外购，供水管网; /. 12; 电; 812.45万kwh/a; 当地外购; /. 13; 蒸汽; 13200t/a; 换热、自产; /. 14; 天然气; 1300万m3/a; 外购. 二期工程; 1; 菱镁矿石; 44.8万吨; 汽运，尖山菱镁矿; /. 2; 钢板; 86.8吨; 汽运，外购; /. 3; 电; 18333万kwh/a; 当地外购; /. 项目主要原铺材料理化性质： 1）菱镁矿 本项目主要原辅材料是菱镁矿石。菱镁矿石消耗量合计为65.5万吨/年，菱镁矿石来自于新疆鄯善县尖山菱镁矿矿区，在项目的南面，距离项目区约80km。裕盛矿业已购买尖山菱镁矿矿产开采权，菱镁矿的供应有保障。菱镁矿原矿成分见表8。菱镁矿石为块状散装，由汽车拉运至场内原料堆放场。 菱镁矿属碳酸盐类，方解石族，菱镁矿种。菱镁矿石的纹理粗糙，成大块晶体状。杂质主要是氧化钙和二氧化硅，以不规则的点状形式分布，菱镁矿石里也含少量铁。 表10 菱镁矿原矿成分一览表 名称; 化学成分(质量分数)%; 烧失量%. MgO≥; SiO2≤; CaO; Fe2O3; Al2O3. 品位; 46.97; 0.25; 0.84; 0.22; 0.31; 53. 2）其他 表11 本项目其他原辅材料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性. 硫酸镁; 分子式MgSO4，分子量120.3687，熔点124℃，密度2.66g/ml，易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮，不能燃烧。; 不燃. 水性脱模剂; 主要成分：植物油、表面活性剂、水，棕黄色乳液，pH8.5~10.5，不挥发。; 可燃. 4、主要设备选型 表12 主要设备选型表 期数; 序号; 设备名称; 设备型号及参数; 单位; 安装数量. 一期工程; 1; 棒条给料机; GPF1040; 台; 1. 2; 颚式破碎机; JC1000; 台; 1. 3; 圆锥破碎机; MC200F; 台; 1. 4; 袋式除尘器; 50000m3/h; 太; 2. 4; 皮带给料机; B=800 L=7m; 台; 1. 5; 1#胶带输送机; B=800Lh=65m; 台; 1. 6; 电动单梁起重机; Q=5t Lk=10.5m H=12m; 台; 1. 7; 圆振动筛; 2YKR1852H; 台; 1. 8; 2#胶带输送机; B=650 Lh=65m; 台; 1. 9; 除铁器; RCYB-5; 台; 1. 10; 3#胶带输送机; B=500 Lh=50m; 台; 1. 11; 电动单梁起重机; Q=2t Lk=7.5m H=12m; 台; 1. 12; 摆式给料机; 600*600; 台; 4. 13; 4#胶带输送机; B=500 Lh=30m; 台; 1. 14; 欧式梯形磨粉机; MTW218G; 台; 2. 15; 5#胶带输送机; B=500 Lh=50m; 台; 1. 16; 电动单梁起重机; Q=16t Lk=22.5m H=15m; 台; 1. 17; 旋流动态煅烧炉; FXDSAB00，二段式 D=2.2m; 台; 2. 18; 配风风机; 4-72 8D 960r/min; 台; 2. 19; 自动燃烧机; JZRS950; 台; 2. 20; 助燃风机; 4-72 5A 2900r/min; 台; 2. 21; 一级回收旋风分离器; FXGCZ-350; 台; 2. 22; 二级回收旋风分离器; FXGCZ-300; 台; 2. 23; 一级预热器; FXYCZ-330; 台; 2. 24; 二级预热器; FXYCZ-310; 台; 2. 25; 预热回收器; 台; 2. 26; 煅烧炉加料机; FXSL500A; 台; 2. 27; 二级预热加料机; FXSL500B; 台; 2. 28; 一级预热加料机; FXSL500C; 台; 2. 29; 旋风分离器; FXGCZ-250; 台; 2. 30; 袋式除尘器; DM1000; 台; 2. 31; 煅烧引风机; Y5-42 22D 960r/min; 台; 2. 32; 原料斗式提升机; FX500; 台; 2. 33; 成品斗式提升机; FX400; 台; 4. 34; 成品螺旋输送机; 台; 4. 35; 缓冲料仓; 台; 4. 36; 降温输送系统; 台; 2. 37; 成品包装缓存仓; 60m³; 台; 2. 38; 料仓; Φ1900×2400; 台; 1. 39; 立磨; 浮封式GK1620; 台; 1. 40; 离心风机; ZMTW175 重型-1500D R0; 台; 1. 41; 螺旋输送机; LS315x9m; 台; 1. 42; 斗式提升机; NE50*24m; 台; 1. 43; 料仓; Φ3600×1500; 台; 3. 44; 螺旋输送机; LS315x6m; 台; 2. 45; 螺旋输送机; LS315x6m; 台; 1. 46; 原料转运输送机; 台; 4. 47; 卧式双轴搅拌机; JAGT-02; 台; 2. 48; 卧式双轴搅拌机; JAGT-01; 台; 2. 49; 立式搅拌机; DJJB; 台; 2. 50; 板材成型生产线; CXJ-20; 套; 2. 51; 脱模清模系统; /; 套; 2. 52; 成品板自动循环切割生产线; XXH-2020; 套; 2. 53; 粉碎机组; /; 套; 2. 54; 袋式除尘器; 2000; 套; 1. 55; 袋式除尘器; 5000; 套; 1. 二期工程; 1; 全自动电熔镁转炉; 3800KVA; 台; 12. 2; 炉体平台; 12. 3; 旋风收尘器; 台; 12. 4; 带式输送机; 条; 2. 5; 变频柜; 台; 12. 6; 自动控制系统; 套; 12. 7; 附属配件管道; 套; 12. 8; 变压器; 63000KVA; 台; 2. 9; 计算机监控系统; 套; 12. 10; 空压机; P=7kg/mm2，15m3/min; 台; 2. 11; 链板式输送机; 条; 2. 12; 装载机; 2.0m3; 台; 3. 13; 斗式提升机; 台; 12. 14; 起重机; 台; 3. 15; 其他配套设备; 套; 14. 16; 铲式液压锤; 台; 3. 17; 袋式除尘器; 台; 2. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 5、工程占地 本项目新增占地总面积133330.06m2。 6、总平面布置 一期工程厂区主要分为四大功能区：原料储运区、生产加工区、产品储运区、生活办公区。 （1）原料储运区：布置在工业场地西南侧，紧邻场外运输公路，便于外来矿石运输及车辆管理； （2）生产加工区：布置在工业场地中间区域，从西到东依次为破碎站，磨粉车间、煅烧车间、成品磨粉车间、绿色板材生产车间和综合材料库、化验室总控室等；煅烧车间上方为CO2回收车间； （3）产品储运区：布置在生产加工区东侧，紧邻场外公路，便于产品运输及车辆管理。主要布置成品库、停车区等； （4）生活办公区：布置在工业场地东南区域，位于常年主导风向上风向，减少对生活办公环境污染。主要布置：办公楼、食堂、宿舍楼等。 二期工程位于一期工程北侧，由西向东主要布置为电熔镁砂生产车间、原料堆场成品区，生活办公区。具体平面布置见附图3。 合理性分析：本项目原料储运区布置在工业场地西侧，紧邻场外运输公路，便于外来矿石运输及车辆管理。整个厂区从西到东按原料储运区、生产加工区、产品储运区布置，便于生产加工、作业程序合理，区块布局合理，物料流向合理；生活办公区布置于东南侧、位于主导风向上风向，通过设隔墙和绿化，减少生产区粉尘和噪声影响，设人员车辆出口，与物料出厂口分割。厂区内所有栈桥横向和竖向布置相互协调。综上，厂区布局具有以下特点：功能分区明确，布置合理紧凑；合理规划与区域道路搭接，总平面布置原料、产品运输顺畅，运输线路短捷节省投资；分区合理，同时生产系统厂前区开阔，方便检修。因此，厂区总体布局合理。 8、劳动定员 本项目新增劳动人员376人，项目年生产330天，每天生产24h，实行三班倒制。 9、公用工程 （1）给排水 1）给水 本项目位于迪坎乡工业聚集区，迪坎乡工业聚集区已设有完备的供水系统，本项目直接接区域供水管网。 ①一期用水 根据建设单位提供的工艺技术资料，项目一期总用水量为54435.15m3/a用水情况如下： 硫酸镁溶液用水：本项目硫酸镁溶液配制时需要添加水，硫酸镁：水约为1:1.2，项目硫酸镁用量为35040t/a，则本项目硫酸镁溶液配制用水为127.418m3/d（42048m3/a）。 脱模剂用水：本项目脱模剂需要用水配置，脱模剂：水约为1：8，项目脱模剂用量为163.2t/a，则本项目脱模剂配制用水为3.956m3/d（1305.65m3/a）。 养护用水：由于项目区较干燥，因此采用向板材表面喷雾化水的方式使板材保持一定的湿度，养护用水量约0.5m3/d（165m3/a）。 车间降尘用水：车间内定期（约3d/次）洒水，每次洒水量约9m3，则本项目洒水用量为3m3/d（990m3/a）。 本项目新增人数376人（一期、二期合计），生活用水量按80L/d·人计算，用水量为30.08m3/d（9926.4m3/a） ②二期用水 本项目生活用水一期统一核算。 2）排水 ①生活用水：本项目生活用水量为30.8m3/d（9926.4m3/a），生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水排放量共24.064m3/d（7941.12m3/a）。污水中主要污染物是COD、氨氮、SS等。项目位于鄯善县迪坎乡工业集中区，区域内未实现污水集中处理。本项目自建地埋式一体化生活污水处理装置，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，冬储夏灌不外排。 ②生产用水：项目硫酸镁溶液、脱模剂、养护用水在养护过程中蒸发，车间降尘洒水自然蒸发，本项目无生产废水产生。 本项目生产生活用水量见表13，水平衡见图1。 表13 项目水平衡表 序号; 用水项目; 用水定额; 用水量(t/a); 损耗(t/a); 产生废水量(t/a). 1; 生活用水; 376人，80L/人; 9926.4; 1985.28; 7941.13. 2; 硫酸镁溶液用水; 1:1.2; 42048; 42048; 0. 3; 脱模剂用水; 1:8; 1305.65; 1305.65; 0. 4; 养护用水; /; 165; 165; 0. 5; 车间降尘用水; /; 990; 990; 0. 合计; /; /; 54435.15; 54435.15. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供暖 本项目供暖由项目本身煅烧炉换热产生、建换热站，主要用于主厂房冬季供暖和办公生活区工作人员冬季取暖。 （3）供电 供电电源由国网吐鲁番艾英变电站接至厂区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要包括：场地平整、基础工程、设备安装等。主要工艺流程见图2。 图2 施工工艺流程及产污环节图 （1）施工粉尘污染 施工期间的粉尘产生于物料堆存、材料拌合，运输等过程，结果是造成局部地区的大气污染，尤其是会增加降尘量。 （2）施工废水污染 施工期间的废水主要来自于搅拌机、砂石、灰浆等施工设备的少量排水，废水中不含有有害成分，主要以泥沙为主。这些水一般在施工现场漫流，施工现场设集水沟和沉淀池收集后回用。不会对环境产生明显影响。 （3）施工机械噪声污染 施工期间的噪声主要来自于施工机械设备，如搅拌机、挖土机等，所产生的噪声对施工现场周边的声环境有一定的干扰。 （4）施工固体废物 施工期间的固体废物主要是施工所产生的建筑垃圾，废材料等。本次工程系统简单，施工过程中的土方量不大，并且施工期的环境影响大多为短期的可逆影响，随着施工的结束而消失。 2、运营期 本项目一期建设两条硫氧镁板生产线，年产480万张硫氧镁板；二期建设10万吨/年镁质耐火材料生产线。 一、硫氧镁板生产工艺 1、原料制备车间 菱镁矿石来自尖山菱镁矿，经汽车运输至厂区，存储于原料车间菱镁矿石密闭车间。堆棚内设地下胶带输送机廊道，配置给料仓及计量装置，矿石经破碎机破碎后经回转筛选出合格原料，筛选出的原料在密闭堆棚内堆放。 密闭堆棚内原料通过地下廊道由密闭式胶带输送机给入两段破碎机，两段破碎的产品筛分后进入三级破碎机进行细碎；细碎产品经回转筛筛选出合格菱镁石细粒输送至磨粉车间，不合格的菱镁矿由斗式提升机返回三段破碎机形成闭路。 产污环节：主要污染物为入料、三级破碎、筛分粉尘、物料输送粉尘、物料堆放粉尘和机械噪声。 污染防治措施：项目破碎筛分车间设集尘罩，收集粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，除尘器收尘作为原料进入生粉库。物料转运设封闭式物料输送廊道，入料口和出料口设胶皮挡帘，减少粉尘逸散；物料设封闭式原料堆场，定期洒水降尘，运输车辆、道路定期清洗检修，减速慢行。设备加基础减震、厂房隔声。 2、磨粉车间 经过破碎后小于5mm的矿石进入球磨机中进行单体解离，采用两段磨矿，磨矿粒度0.074mm含量占70%以上。经球磨机磨粉后符合要求的矿粉进入生粉仓。 产污环节：主要污染为磨粉粉尘、生粉库粉尘和机械噪声。 污染防治措施：项目磨粉车间厂房封闭，设干雾降尘系统；磨粉产尘点设集尘罩+脉冲袋式除尘器，处理后废气经15m高烟筒排放，除尘器收尘作为产品进入生粉库。生粉库密闭，设仓顶收尘器。设备加基础减震、厂房隔声。 3、煅烧车间 ①热源 本项目热源采用外购天然气，经管道输送至自动燃烧机，送入高温燃烧室燃烧，通过二次配风燃烧产生高温旋转气体。高温旋转气体进入煅烧加料段。 ②煅烧系统 生粉库镁矿粉经煅烧车间干燥系统进行干燥，干燥后通过螺旋加料机和斗提机输送到过渡料仓，过渡料仓通过定量排料装置，输送到煅烧定量料仓内，定量料仓根据煅烧工艺要求，定量输送到到煅烧加料段与高温旋转气体充分混合，进入主煅烧体，然后再进入二段煅烧体，在两级煅烧体内呈950~1000℃的高速旋转上升气流状态，矿物粉料（MgCO3）在进行快速的传质传热过程中，被分解成多孔径粒子排布的氧化镁（MgO）和CO2。煅烧过程结束后，高温旋转气体进入两级高温旋风分离系统。 ③旋风分离系统 一级旋风分离器出料口分离出的MgO粉进入间接换热冷却系统，未分离物料随气体进入二级旋风分离器和布袋除尘装置进行气固分离。在二级旋风分离器中，大部分MgO粉由二级旋风分离器出料口进入冷却系统，冷却后排入氧化镁筒仓，其余部分产品从二级旋风分离器出风口排出的高温热风（含煅烧废气）部分送干燥系统作为热源干燥物料，部分回收余热用于厂区供热，余热利用后尾气温度降到120℃，再由旋风分离器进一步回收MgO粉后由脉冲袋式除尘器两级净化处理后进入CO2回收系统，回收CO2后排放，过程中收尘排入氧化镁筒仓。 冷却系统采用负压风冷间接换热，将物料冷却至60~80℃后由出料口排出进入氧化镁筒仓，换热产生热风进入一次配风装置对燃烧室进行一次配风。 ④冷却系统物料利用间接接触式水冷，定期补充消耗水。氧化镁进入氧化镁筒仓。 产污环节：菱镁石煅烧尾气、氧化镁转运粉尘、氧化镁筒仓粉尘和设备噪声。 污染防治措施：天然气燃烧设低氮燃烧室，煅烧尾气回收CO2后设阻燃式脉冲袋式除尘器处理，处理后经二氧化碳回收系统回收二氧化碳后经25m高排气筒排放，厂房设干雾降尘系统，氧化镁筒仓密闭，设仓顶收尘器。设备加基础减震、厂房隔声。 4、二氧化碳回收系统 1）液态二氧化碳 煅烧炉分解菱镁石产生的高温气体，与原料换热后再经旋风收尘和袋式除尘器净化后，采用吸附精馏法生产工艺，即将二氧化碳气体通过二氧化碳压缩机压缩为2.5MPa气体，再通过吸附床中装填不同吸附剂匹配使用，同时吸附难挥发杂质（油脂、硫化物、烃类…），然后经冷凝系统（冷凝器冷源由冷冻机组提供）由常温降至-18℃后经精馏塔去除易挥发杂质。 进入精馏塔的二氧化碳与热气体进行传热传质，部分气化，将低沸点杂质蒸发，进一步提纯，蒸发杂质主要含SO2、NOx、颗粒物等污染物，随尾气经排气筒排放；精馏塔顶部出来的不凝二氧化碳气体经冷凝系统后作为再生气返回二氧化碳压缩机。将塔下部与杂质气体一起蒸发的二氧化碳重新冷凝、回流。塔底获得高纯度液态二氧化碳，送至液态二氧化碳储罐。 吸附精馏法生产的产品具有纯度高、操作方便、生产压力低，相对安全，电耗低等优点。 2）干冰 液态二氧化碳在干冰制造机内节流膨胀，降温降压进入固相区，部分液态二氧化碳变成固体（干冰），液态二氧化碳生产干冰的转化率为45%，其余则由液态气化并返回二氧化碳压缩机形成闭路。 （6）氧化镁磨粉车间 人工将不同批次的氧化镁产品转运至立磨磨粉车间采用进行精制处理，以提高产品品质。车间系统包括吨包机、储料罐、立磨、旋风收料器等。根据客户实际需要选择不同目数产品，每次更换产品前对立磨系统进行清理，清理出的物料用于下一批次产品精制。具体过程如下： 氧化镁粉从料仓输送装入吨包机转运至储料罐暂存，储料罐内物料经密闭管道螺旋输送至立磨进一步粉碎以保证产品粒径均匀，粉碎后的物料经旋风收集后经吨包机装袋。 产污环节：储料罐投料粉尘、立磨磨粉粉尘、集粉器及其落料口粉尘、产品装袋口粉尘，设备噪声。 污染防治措施：在储料罐投料口、立磨磨粉产尘点、集粉器及其落料口、产品装袋口粉尘设集气罩，收集粉尘经脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘器收尘作为原料回用。厂房设干雾降尘系统，设备加基础减震、厂房隔声。 5、硫氧镁板生产 1）进料 本项目氧化镁、石英砂、粉煤灰等粉状原料由筒仓进料输料系统送入配料系统；硫酸镁、木屑由吨包袋密闭包装，由车辆运至车间内原料区储存；脱模剂为桶装，由车辆运至车间内原料区储存。硫酸镁颗粒为袋装，通过与水在卤水池中调配，比例为1：1.2。 2）配料搅拌 储存间氧化镁、石英砂、粉煤灰均通过其相应的螺旋输送机送入计量装置后，卸料至搅拌机内，全过程为密闭状态；硫酸镁溶液通过计量后泵入搅拌机内，辅料中的碎木屑及发泡剂分别计量后经人工打开搅拌机进料口，缓慢投加至搅拌机内，最后关闭搅拌机料口。本项目共分为面料、中料、砂光料等三个搅拌系统，均独立工作，全过程密闭，带水搅拌，故此工艺不会产生粉尘。搅拌后的浆料卸料在搅拌机下方的料斗内，等待放料。 产污环节：物料转运粉尘、项目原料配料系统进料和搅拌粉尘，原料筒仓粉尘，设备噪声。 污染防治措施：转运设封闭式物料输送廊道，厂房设干雾降尘系统，卸料至搅拌机内，全过程为密闭状态，进料口设集尘罩，收集粉尘经脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘器收尘作为原料回用，项目各原料筒仓密闭，设仓顶收尘器，收尘回用。设备加基础减震、厂房隔声。 3）模板机、卸料 通过人工在模板机四周及底部喷涂脱模剂，随后模板机在传动装置带动下先经过面料料斗，通过电脑自动控制，面料(浆料)定量卸料在模板机内，随后系统自动控制铺设玻纤布，然后进入中料料斗，完成第二道卸料及铺玻纤布工艺，最后经过砂光料料斗，完成第三道卸料后，板材基本成型。 产污环节：设备噪声。 污染防治措施：设备加基础减震、厂房隔声。 4）一次养护 本项目模板机通过运输系统送至一次养护房内，因为硫氧镁板在凝固反应过程中是放热反应，放热温度可达100℃以上，如果不在养护窑控制升温，就会使制品内部的热膨胀应力太集中，造成内部结构破坏，造成板材酥松脆化。因此，养护过程板材内部温度不能超过60℃，通过养护窑的排风降温或调湿达到控温的目的。一次养护时间为3-5天。 5）脱模 养护24小时的半成品通过转运系统将其送入脱模吸吊机将板材从模板机内吸出，通过翻板机放置在转运货架上，模板机喷涂脱模剂后重新回到搅拌工序使用。 6）二次养护 本项目二次养护主要为常温下静置，板材在二次养护房内需停留7天。 7）切割： 二次养护后的板材运送至切割系统，主要切除毛边切割后即得到产品。 8）粉碎： 废边角料经粉碎机组粉碎后作为原料回用于搅拌工序。 9）砂光： 根据客户要求，部分板材需要经过砂光工艺加工，其中砂光主要为表面打磨，增加板材表面光滑度和强度，从而得到产品，产品进入成品堆放区待售。 产污环节：产生切割、粉碎、砂光粉尘和噪声。 污染防治措施：切割机、粉碎机、砂光机布设较近，设集尘罩，收集粉尘经1台脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘器收尘作为原料回用。设备加基础减震、厂房隔声；切割边角料经粉碎后作为原料回用，厂房设干雾降尘系统。 绿色板材生产线工艺流程见下图。 图3 绿色板材生产工艺流程及产污环节图 二、镁质耐火材料生产线 原料储存、制备车间、磨粉车间一期、二期共用。一期建设，二期直接利用。 1、压球： 暂存间氧化镁密闭输送进入压球车间压球设备，在压球设备中按需补水进行压球，压球后在车间内进行自然晾干，晾干后通过密闭皮带输送机运到电熔炉中进行煅烧。 2、电熔 压球车间氧化镁粉球由胶带输送机运至电熔炉喂料仓，按操作规程喂料、熔融，熔炼过程约10h。熔毕后的熔坨及炉体沿轨道由小车送入封闭的隧道式冷却室风冷换热。 电熔原理：将氧化镁粉球送入节能环保电熔炉，通过引弧材料产生电流，产生电弧加热到2800℃~3200℃时，逐渐成熔融状态。熔液冷却后，形成电熔镁晶体(熔坨)。一炉熔炼过程需要10个小时左右，其MgO纯度高达97-98%。电熔炉烟气通过换热器进行换热后温度降至120℃，换热器产生热水用于厂区供热。 参考东北大学对辽宁省营口市隆达耐火材料厂的研究可知，电熔镁坨最外层是厚度10mm的钢板炉壁，中间是厚度约210mm的皮砂，最里层为大尺寸高纯度的方镁石晶体。 产污环节：电熔炉烟气和设备噪声。 污染防治措施：烟气经阻燃式脉冲袋式除尘器处理后进入二氧化碳回收系统，回收二氧化碳后经25m高排气筒排放，除尘器收尘回用。设备加基础减震、厂房隔声。 3、二氧化碳回收系统 1）液态二氧化碳 煅烧炉分解菱镁石产生的高温气体，经袋式除尘器净化后，采用吸附精馏法生产工艺，即将二氧化碳气体通过二氧化碳压缩机压缩为2.5MPa气体，再通过吸附床中装填不同吸附剂匹配使用，同时吸附难挥发杂质（油脂、硫化物、烃类…），然后经冷凝系统（冷凝器冷源由冷冻机组提供）由常温降至-18℃后经精馏塔去除易挥发杂质。 进入精馏塔的二氧化碳与热气体进行传热传质，部分气化，将低沸点杂质蒸发，进一步提纯，蒸发杂质主要含SO2、NOx、颗粒物等污染物，随尾气经排气筒排放；精馏塔顶部出来的不凝二氧化碳气体经冷凝系统后作为再生气返回二氧化碳压缩机。将塔下部与杂质气体一起蒸发的二氧化碳重新冷凝、回流。塔底获得高纯度液态二氧化碳，送至液态二氧化碳储罐。 吸附精馏法生产的产品具有纯度高、操作方便、生产压力低，相对安全，电耗低等优点。 2）干冰 液态二氧化碳在干冰制造机内节流膨胀，降温降压进入固相区，部分液态二氧化碳变成固体（干冰），液态二氧化碳生产干冰的转化率为45%，其余则由液态气化并返回二氧化碳压缩机形成闭路。 4、自然冷却 熔坨在隧道式冷却室内冷却1周时间，使熔融液体充分完成析晶、晶体长大的一系列变化，保证产品的体积密度和结晶良好。 5、清理炉皮 熔坨冷却后，采用桥式起重机，提出炉皮（外层钢板）。除去电熔坨表面的保护层皮砂，继续自然冷却。炉皮为特制钢板，约1个月更换1次，皮砂作为产品外售。 产污环节：清理炉皮（废钢板）、噪声。 污染防治措施：废钢板外售。设备加基础减震、厂房隔声。 6、放坨和破坨 在密闭车间内采用液压装置放坨、炉坨放倒的中心位置模设三角型铸钢块，龙门式封密房后移。工作人员用铲车式液压锤，将炉坨破碎500mm左右，由铲车装入，再经输送带至料仓。 产污环节：破坨粉尘和噪声。 污染防治措施：采用半封闭隔档措施，厂房封闭，定期洒水降尘措施；设备加基础减震、厂房隔声。 7、选品 由料下出口引出检送带，检送带设置光谱分析仪，直接选出产品的等级和品位。 8、入库 检送带下方设输送带直接入库。 镁质耐火材料生产线工艺流程见下图。 #### 图4 镁质耐火材料生产工艺流程及产污环节图 表14 本项目污染物产生情况汇总 时段; 污染类型; 编号; 污染源; 污染物; 排放方式. 一期; 废气; Gu1; 原料场物料装卸; 颗粒物; 无组织. G1、Gu2; 破碎筛分; 颗粒物; 有组织、无组织. G2、Gu3; 磨粉车间; 颗粒物; 有组织、无组织. G3; 煅烧车间; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织. G4、Gu4; 立磨磨粉车间; 颗粒物; 有组织、无组织. G5、Gu5; 硫氧镁板生产进料粉尘; 颗粒物; 有组织、无组织. G6、Gu6; 切边、砂光、边角料粉碎粉尘; 颗粒物; 有组织、无组织. Gu7; 汽车运输扬尘; 扬尘; 少量无组织. Gu8; 餐饮油烟; 油烟; 有组织. 废水; -; 生活污水; COD、SS; 地埋式一体化装置. 噪声; -; 机械设备、运输车辆; 噪声; -. 固废; S1-S4; 除尘器收尘; 颗粒物; 作为原料回用. S5; 切割边角料; 固废; 经粉碎后作为原料回用. S6; 包装材料; 固废; 回收利用. S7; 生活垃圾; 固废; 垃圾箱集中收集后，统一清运. S8; 废润滑油及废油桶; 危废; 设危废暂存间，委托处理. 二期; 废气; G7; 1#电熔炉; 颗粒物; 有组织、无组织. 2#电熔炉; 颗粒物. 3#电熔炉; 颗粒物. 4#电熔炉; 颗粒物. 5#电熔炉; 颗粒物. 6#电熔炉; 颗粒物. G8; 7#电熔炉; 颗粒物. 8#电熔炉; 颗粒物. 9#电熔炉; 颗粒物. 10#电熔炉; 颗粒物. 11#电熔炉; 颗粒物. 12#电熔炉; 颗粒物. Gu9; 破坨; 颗粒物; 少量无组织排放. 噪声; /; 电熔炉设备; 噪声; -. 固废; S9; 清理炉皮; 废钢板; 暂存于固废暂存区，定期外售综合利用. S10; 电熔车间除尘器收集的粉尘; 粉尘; 回用. S11; 落地灰; 粉尘; 回用. |
| 与项目有关的现有环境问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。选取吐鲁番市2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价标准见表15。 表15 大气环境质量标准单位： μg/m3 序号; 污染物名称; 取值时间. 年均值; 日均值; 小时均值. 1; SO2; 60; 150; 500. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 75; /. 5; 一氧化碳（CO）; /; 4000; 10000. 6; 臭氧（O3）; /; 160; 200. （3）监测时间及频次 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测时间为2022年，属于环境主管部门数据。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （5）监测结果及评价 本次监测结果及分析评价见下表。 表16 环境空气常规因子现状监测及评价结果 单位：mg/m3 污染物; 年评价指标; 评价标准 μg/m3; 现状浓度 μg/m3; 最大浓度占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 7; 11.67; 达标. NO2; 年平均; 40; 29; 72.50; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 4mg/m3; 2.7mg/m3; 67.50; 达标. O3; 日平均第90百分位数; 160; 134; 83.75; 达标. PM10; 年平均; 70; 101; 144.29; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 41; 117.14; 超标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2的年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。 （6）补充监测 本项目涉及的大气污染物评价因子为颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定及本项目厂址周围情况，本次评价大气现状监测数据中TSP委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年5月6日～5月8日实地监测数据，监测点位于项目区下风向。 图4 监测点位图图 1）监测项目：颗粒物。各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。 表17 大气监测采样及分析方法 编号; 项目名称; 分析方法; 方法来源. 1; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T15432-1995. 2）评价标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：0.3mg/m3。 3）评价方法 本次环境空气质量现状评价采用各取值时间最大占标率和超标率评价达标情况，最大占标率计算公式为： 计算公式为： 式中：Pi—污染物i的单项污染指数； Ci—污染物i的实测浓度值（mg/m3）； Coi—污染物i的评价标准（mg/m3）。 4）监测结果及分析 本次监测TSP小时平均浓度统计结果见表18。 表18 TSP环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位名称; 监测时间; 监测项目结果. TSP; 达标性. 项目区下风向; 2023.5.6; 0.262; 达标. 2023.5.7; 0.276; 达标. 2023.5.8; 0.243; 达标. 标准值; 0.3. 由上表看出：评价区域内大气环境监测结果表明，颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准质量标准日均值1.0mg/m3。其污染物有一定环境容量，本项目实施后在落实各项环保措施情况下，对区域环境质量影响不大。 2、水环境质量现状调查及评价 （1）地表水环境现状调查 依现场勘查，本项目所在区域内无地表水系，施工废水经处理后全部回用不外排；生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，不外排。项目废水不与地表水系产生直接接触，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对地表水环境影响评价工作进行等级的划分，地表水评价等级为三级B，故本次评价不对地表水环境影响进行定量评价，本次环境质量现状调查未进行地表水环境质量现状进行监测。 - 3、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状调查与评价 本项目位于迪坎工业区，周边皆为工业用地，用地范围内及周边无生态保护目标，故本次评价不进行生态现状调查。 5、土壤环境现状调查与评价 #### 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号），原则上不开展土壤环境质量现状调查。本项目生产车间进行封闭和地面硬化，不存在地下水及土壤污染途径，因此不对土壤环境质量现状进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)试行》：大气环境环境保护目标为厂界外500m，声环境保护目标为厂界外50米，地下水为厂界外500m。本项目环境保护目标分析如下： 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、保护区域环境空气质量，确保项目区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，保护项目区现有声环境质量，控制项目运营期噪声排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值； 3、地表水环境：生活污水经一体化污水处理设施处理后冬储夏灌，回用于洒水降尘和绿化，不外排。 4、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，重点保护厂区范围内地下水环境。确保废水得到有效处置，保护水环境不受施工过程影响，水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水域标准限值的要求； 4、固体废物：妥善处理项目产生的建筑垃圾和生活垃圾等固体废物，避免对所在区域环境造成影响。 5、生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标， |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染排放标准 大气污染物颗粒物、二氧化硫参照执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5、表6，氮氧化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）标准；食堂油烟执行（GB18483—2001）《饮食业油烟排放标准》有关规定。 表19 项目废气排放限值 污染物名称; 执行标准; 标准值. 破碎筛分、磨粉、转运、进料、切割、破坨和物料堆放颗粒物; 参照执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5、表6; 有组织排放浓度50mg/m3. 无组织排放源周界外浓度低于1.0mg/m3. 煅烧烟气、电熔炉烟气; 颗粒物、二氧化硫执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010），氮氧化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 颗粒物150mg/m3. 二氧化硫400mg/m3. 氮氧化物200mg/m3. 2、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间为65dB(A)，夜间为55dB(A)。 施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）。即昼间为70dB(A)，夜间为55dB(A)。 3、水污染物 生活污水经一体化污水处理设施处理后冬储夏灌、用于洒水降尘和绿化，不外排，一体化污水处理设施出水回用于绿化和洒水降尘，执行《城镇污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）标准。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号），本次环评建议设置颗粒物、SO2、NOx为总量控制因子。 项目总量控制建议指标如下： SO2：2.04t/a，NOx：17.2t/a，颗粒物：29.758t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气环境影响分析 施工期间场地平整、运输车辆来往行驶等过程中会产生扬尘，其排放方式为间歇、不定量、无组织排放，其影响范围涉及施工场地和道路。此外，运输车辆运行过程中排放尾气，其排放方式为多点、流动、间歇、不定量、无组织排放，其影响范围涉及施工场地和厂区道路。 （1）扬尘排放影响分析 本工程施工期土石方工程主要为场地平整、构建筑物的建设。不同作业过程产生的扬尘对环境影响程度差别很大，影响最大的施工过程是交通运输及装卸车辆行驶，其中运输及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重，约占扬尘总量的60%。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 公式显示，车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关。表20一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表20 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路面尘土量P车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5（km/h）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/h）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 这类扬尘量大小与作业时风速、起尘风速V0和尘粒含水率等因素有关，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填，且保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表21。由表21可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表21 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70-80%左右，施工场地洒水抑尘的试验结果见表22。 表22 施工场地洒水抑尘的试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100; 200. TSP小时平均 浓度（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 除尘率（%）; 81; 52; 41; 30; 48. 结果表明：实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 在施工期产生的扬尘污染对环境的影响是难以避免的，但由于其颗粒较粗大，沉降速度较快，因而往往扩散不远，多数在较近距离就已沉降到地面，影响范围有限，因此施工扬尘对周围环境的影响是很局限的。只要加强管理，切实落实好降尘措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 扬尘污染主要减缓措施如下： 1）所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。 2）施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置2m以上的围挡，严禁敞开式作业。围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 3）物料堆放覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖。 4）车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 5）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。 6）工程项目竣工施工单位平整施工工地，并清除积土、堆物。 7）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 8）各类修缮、装饰施工参照上述标准执行。 本项目施工阶段只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （2）施工机械废气影响分析 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放以及运输车辆产生的尾气。主要污染物为：氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和碳氢化合物（HC）等。这些污染物量都很小，影响范围仅局限在施工作业区内，除对施工人员会产生轻微的影响外，对外环境影响不大。 机械废气防治措施如下： 1）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 2）对施工期间进出施工现场车辆进行合理安排，防止施工现场车流量过大。 3）尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 2、水环境影响分析 施工废水主要是车辆冲洗水、土方喷洒水等，主要污染物为SS，主要采取控制措施为进行设备及施工车辆冲洗时应固定地点，冲洗废水经沉淀池沉淀后回用。不允许将冲洗水随时随地排放，避免造成对环境的污染，同时提倡节约用水。 施工期人数按最大50人计，生活用水量按100L/d·人计算，生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水排放量共6.08m3/d。生活污水中主要污染物为SS、CODCr、BOD5、NH3-N，项目生活污水中成分简单，不含有毒害物质。设环保厕所处理。 3、声环境影响分析 3.1、噪声源及影响分析 施工期主要噪声源为：场地平整采用推土机产生的机械噪声。另外各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声。施工阶段主要噪声源的噪声值均偏高，且多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会发生叠加，根据调查，叠加后的噪声比单台设备增加约3-8dB（A），但一般不会超过10dB（A）。 噪声源排放的噪声随距离的增加而衰减，对建筑施工场界噪声的评价量为等效声级，其影响范围见表23。 表23 各种施工机械噪声影响范围 单位：dB（A） 序号; 施工阶段; 设备名称; 预测点距离（m）; 达标距离（m）. 5; 10; 20; 50; 100; 昼间; 夜间. 1; 土石方; 轮式装载机; 83; 77; 71; 63; 55; 80; 150. 2; 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 72; 64; 54; 70; 140. 3; 平地机; 80; 74; 68; 60; 50; 50; 100. 4; 推土机; 78; 72; 67; 63; 48; 100; 100. 5; 混凝土泵; 85; 79; 73; 65; 55; 70; 150. 6; 振捣机; 84; 78; 72; 64; 54; 70; 140. 7; 结构; 振捣机; 80; 74; 68; 60; 50; 50; 100. 8; 电锯; 85; 79; 73; 65; 55; 75; 150. 9; 装修; 吊车; 78; 72; 67; 63; 48; 65; 100. 10; 升降机; 80; 74; 68; 60; 50; 50; 100. 表中数据表明，各个施工阶段距离施工机械昼间100m远处，夜间150m处可达标准限值要求。由于项目区四周无敏感目标，对外环境影响不大。 3.2、噪声控制措施 施工期间的噪声问题是项目建设期最主要的环境影响问题，如对施工噪声控制不好，易造成厂界噪声超标，所以要求建设方严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。 （1）制订施工计划时尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械尽量安排在日间施工。 （2）避免在同一施工地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 （3）设备选型上应采用低噪声设备，机械设备进行定期的维修、养护。 （4）建筑施工期间向周围排放噪声必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境影响。 4、固体废弃物环境影响分析 （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、木块及金属等杂物，若不及时处理会对环境产生影响。施工建筑垃圾及时运往当地部门指定的地方统一集处置。 （2）生活垃圾 施工人员在施工过程中会产生一定的生活垃圾，生活垃圾主要为日常餐饮垃圾和办公区的少量日常办公垃圾。生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，则施工期产生的生活垃圾量为9.125t。本项目新增生活垃圾很少，利用垃圾收集设施即可，收集后由环卫部门统一清运，不得乱扔。 5、环境管理 施工单位进行工程承包时应将施工期环境污染控制列入承包内容，在工程开工前和施工过程中制定相应环保措施和工程计划。根据相关规定，本项目施工期应向当地环保部门申报，设专人负责管理，并对其进行培训，使其能以正确工作方法控制施工期产生环境影响，还应采取以下环境管理措施： （1）施工期间设置环保人员，加强施工现场的监督、管理与考核，以便能及时发现问题及时解决； （2）严格执行并落实本项目及本环评提出的各项防治保护措施，严禁随意排放施工期间产生的废（污）水及固体废物，应及时妥善对施工期间产生的废（污）水及固体废物进行处理； （3）加强对施工人员及施工设备和运输车辆的管理，增强施工人员环保意识，注重保护生态； （4）做到“三同时”，即同时设计、同时施工、同时运行，进行环保竣工验收。 综上所述，本项目施工期间对施工现场及周边附近区域环境影响均属轻微、暂时、可逆的，待本项目施工完毕即自行消除。施工单位和建设单位只要在本项目施工期间切实执行并严格落实提出的各项防治保护措施，本项目施工期间对施工现场及周边附近区域环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 一、一期工程 1、正常工况 （1）原料场物料装卸粉尘 本项目原料为菱镁矿石，原料厂物料装卸颗粒物产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表1-12卸料的逸排放因子”中“石块和砾石自动卸料”的产尘系数为0.02kg/t。本项目卸料料量为65.5万t/a，则颗粒物产生量为13.1t/a，设水雾喷淋降尘和厂房封闭。综合降尘效率按70%计，则无组织排放量为3.93t/a。 （2）破碎筛分车间粉尘 本项目原料菱镁矿石在两段式破碎机破碎过程颗粒物产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1中一级破碎和筛分”的产尘系数为0.25kg/t。本项目破碎量为65.5万t/a，则颗粒物产生量为163.75t/a，三级破碎和筛分”的产尘系数为3kg/t。本项目破碎量为65.5万t/a，则颗粒物产生量为1960t/a。项目破碎产尘量共计2123.75t/a，在筛分和破碎产尘点上方分别布设1个集尘罩，集气效率90%，则有组织粉尘产生量为1911.375t/a，产生速率241.335kg/h，产生浓度为，4826.705mg/m3。收集粉尘经1台脉冲袋式除尘器(除尘效率为99.5%，除尘器风量为50000m3/h)进行净化处理后由车间15m高排气筒（DA001）排放，处理后粉尘排放量为9.557t/a，排放速率1.207kg/h，排放浓度为，24.134mg/m3。 无组织粉尘产生量为212.375t/a，筛分破碎在密闭车间内，在产尘点设置喷淋洒水、密闭厂房，除尘效率按90%计，则外排无组织粉尘量为21.238t/a。 （3）磨粉车间粉尘 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，“粉磨工艺-所有规模”颗粒物产生量为1.19kg/t-产品。则颗粒物产生量779.45t/a。两台磨粉机各设1个集气罩收集粉尘，集气效率90%，则有组织粉尘产生量为701.505t/a、速率88.573kg/h，产生浓度为1771.477mg/m3，收集粉尘合并进入1台脉冲袋式除尘器处理，脉冲袋式除尘器风量为50000m3/h，除尘效率99.5%，处理后由15m高排气筒（DA002）排放，粉尘排放量为3.508t/a，排放速率0.443kg/h，排放浓度为8.857mg/m3。 无组织粉尘产生量为77.945t/a，磨粉在密闭车间内，在厂房设置超声雾化干雾抑尘系统、密闭厂房，除尘效率按90%计，则外排无组织粉尘量为7.795t/a。 （4）煅烧车间 煅烧炉燃料为天然气，设计天然气用量为1300万m3。尾气进入干燥机对精矿粉进行干燥，干燥后的尾气进入旋风除尘器和脉冲袋式除尘器处理后排放。煅烧炉设低氮燃烧器，低氮燃烧器可减少50%的NOX产生。因此，废气主要来自三个方面，一是燃料天然气在燃烧过程中产生的燃烧烟气，主要污染物包括SO2、NOx、颗粒物；二是锻烧气固分离后未分离的镁粉、二氧化碳等废气，主要污染物为颗粒物；三是精矿粉在干燥机干燥过程产生的含水蒸气及颗粒物废气，主要污染物为颗粒物。源强核算类比《大石桥市信威耐火材料有限公司年产30万吨高活性轻烧氧化镁项目》委托检测数据（生产工艺一致，均为悬浮煅烧，该项目300t/d悬浮炉年产氧化镁10万吨（12.5t/h），天然气用量为1300万m3/a，采用低氮燃烧器+脉冲袋式除尘器除尘。本项目2台悬浮煅烧炉分别采用1个低氮燃烧器+1套旋风收尘器和脉冲袋式除尘器（风量为50000m3/h，除尘效率99.5%）组合除尘系统，废气经处理后合并由1根25m高排气筒（DA003）排放，天然气用量为1300万/a，氧化镁产能为12.626t/h），两项目产能、燃料相差不大，生产工艺一致，可以类比。 因此可按照《大石桥市信威耐火材料有限公司年产30万吨高活性轻烧氧化镁项目》监测数据中排放速率最大值核算污染物满生产负荷时各污染物排放量。即颗粒物产生量180t/a，速率23kg/h，浓度460mg/m3；二氧化硫产生量2.04t/a，速率为0.26kg/h，浓度5.2mg/m3；氮氧化物产生量17.20t/a，速率为2.15kg/h，浓度43mg/m3。项目颗粒物排放量0.9t/a，速率0.115kg/h，浓度2.3mg/m3；二氧化硫排放量2.04t/a，速率为0.26kg/h，浓度5.2mg/m3；氮氧化物产生量17.20t/a，速率为2.15kg/h，浓度43mg/m3。 （5）立磨磨粉车间粉尘 氧化镁磨粉车间粉尘主要为储料罐投料粉尘、立磨磨粉粉尘、集粉器及其落料口粉尘、产品装袋口粉尘。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》，储料罐投料口、产品装袋口、集粉器落料口粉尘颗粒物产生系数均为0.15kg/t-产品，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，“粉磨工艺-所有规模”颗粒物产生量为1.19kg/t-产品。 则立磨磨粉车间粉尘颗粒物产生总量为164.0t/a，各产尘点分别布设1个集气罩收集粉尘，集气效率90%，则有组织粉尘产生量为147.6t/a，速率18.636kg/h，收集粉尘合并进入1台脉冲袋式除尘器处理，脉冲袋式除尘器风量为10000m3/h，除尘效率99.5%，则产生浓度为1863.636mg/m3。粉尘排放量为0.738t/a，排放速率0.932kg/h，排放浓度为9.318mg/m3。处理后由15m高排气筒（DA004）排放。 无组织粉尘产生量为16.4t/a，立磨磨粉在密闭车间内，在厂房设置超声雾化干雾抑尘系统、密闭厂房，除尘效率按90%计，则外排无组织粉尘量为1.64t/a。 （6）硫氧镁板生产进料粉尘 本项目生产硫氧镁板在氧化镁、石英砂、粉煤灰等原料进料时将产生一定量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中关于卸水泥至高架贮仓，粉尘产生量0.12kg/t-粉料。本项目原料总用量为109600t/a，则本项目进料粉尘产生量为13.152t/a。 本项目在两条硫氧镁板生产线的进料输料系统处分别布设集气罩，收集粉尘进入1台布袋收尘器。集气罩收集效率为90%，脉冲袋式除尘器处理效率为99.5%，风机风量为2000m3/h，处理后的废气经1个15m高排气筒（DA005）排放。则本项目有组织粉尘产生量为11.837t/a，产生速率为1.495kg/h，浓度747.273mg/m3。粉尘排放量为0.0592t/a，排放速率0.00747kg/h，排放浓度为3.736mg/m3。本项目进料粉尘排放总量为0.26t/a。 无组织粉尘产生量为1.3152t/a，项目采取厂房密闭，厂房设置超声雾化干雾抑尘系统，除尘效率按70%计，则外排无组织粉尘量为0.395t/a。 （7）切边、砂光粉尘、边角料粉碎粉尘 养护后的半成品板需要进行切割、打磨，将产生少量粉尘，参考《空气污染物排放和控制手册》中纤维板切割和打磨制造过程中颗粒物排放因子，颗粒物产生量取0.3kg/t原料。本项目需要切边、砂光的半成品板约为173954.69t/a，则项目切边、砂光粉尘产生量为52.19t/a。本项目在切边、砂光处设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则切边、砂光有组织粉尘产生量为46.971t/a。 项目边角料破碎工序粉尘参照《环境影响评价实用技术指南》（第二版，李爱贞著）系数，破碎工序产生的粉尘按破碎原料的0.01%计，边脚料产生量按照原料的1%计，废边脚料产生量为1739.547t/a，则粉尘产生量为0.174t/a。本项目在两条生产线的粉碎机组处分别设置集气罩，集气罩收集效率为90%，则粉碎有组织粉尘产生量为0.157t/a。 厂房有组织粉尘共47.128t/a，由于两套切割机、砂光机、粉碎机布设较近，因此可通过集气罩收集后共用同一套袋式除尘。切边、砂光、粉碎粉尘通过集气罩收集后送入脉冲袋式除尘器（处理效率为99.5%，风机风量为5000m3/h）处理，处理后的废气经1个15m排气筒（DA006）排放。本项目切边、砂光、粉碎粉尘有组织产生量为47.128t/a，产生速率为5.951kg/h，浓度1190.101mg/m3。粉尘排放量为0.236t/a，排放速率0.0298kg/h，排放浓度为5.951mg/m3。 无组织粉尘产生量为5.236t/a，项目采取厂房密闭，厂房设超声雾化干雾抑尘系统，除尘效率按70%计，则外排无组织粉尘量为1.571t/a。 （8）运输车辆道路扬尘 车辆在厂区内道路行驶会产生扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量的计算内容计算本项目车辆道路扬尘粉尘产生量： 式中：EPi 为铺装道路的扬尘中 PMi 排放系数，g/km。 ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，g/km，TSP取3.23。 sL为道路积尘负荷，g/m2。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的附录C，本项目运输道路水泥硬化，取4.0。 W为平均车重，t，本项目运输车辆空车重10t（进厂车10t），载重量为20t（出厂车30t），平均车重20t。 η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，项目车间定期洒水，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表6，洒水对TSP 抑制效率为66%。 经计算，本项目运输车辆道路扬尘排放系数为82.34g/km，厂区内原辅料进厂及成品出厂道路按最大200m算，本项目产品（约172215.143t/a）需要车辆运输8610.757次，项目原辅材料（约451987.2t/a）需要车辆运输22599.36次，则车辆行驶总距离为6242.0234km，车辆运输道路扬尘排放量为0.514t/a。 （9）食堂油烟 油烟指烹调油烟，它是食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气，是一种混合性污染物，约含200多种成份。根据调查，全国人均每天摄取的油脂基本在44g以上，本次环评人均用油量按50g/d计，本项目劳动定员376人，则耗油量为6.204t/a，根据类比相关数据可知，油烟挥发量约为用油量的2%～4%，本次环评取最大值4%，则本项目居民厨房油烟产生量约为0.248t/a，油烟经抽油烟机处理后通过烟道引至楼顶排放，对环境影响较小。 2、非正常工况 本项目非正常工况考虑脉冲袋式除尘器故障，在事故情况下，除尘器效率为0，在故障状态下，立即停止生产，故障时间按0.5h计。本项目非正常工况下污染物排放情况详见下表。 表24 大气污染物排放量核算表 非正常排放源; 排放原因; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （t/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）. 破碎筛分粉尘; 脉冲袋式除尘器故障，效率降为0; 4826.705; 241.335; 0.5; 1. 磨粉粉尘; 1771.477; 88.573. 煅烧车间; 470; 45. 立磨磨粉车间; 9.318; 0.932. 硫氧镁板生产进料粉尘; 747.273; 1.495. 切边、砂光粉尘、边角料粉碎粉尘; 1190.101; 5.951. 因此，事故状态下，粉尘对外环境影响较大，粉尘超标排放，环评要求，加强除尘器定期清理检修，水雾喷淋系统维护，工作人员按相关要求佩戴口罩，耳塞及头盔，减少事故粉尘的影响，事故结束后应立即清理厂区沉降粉尘。 二、二期工程 1、正常工况 （1）电熔炉排放的烟尘 本项目共设有12台3800kVA电熔炉，电熔炉煅烧会产生颗粒物。源强核算类比《大石桥市石佛镁制品有限责任公司电熔镁砂生产线技术改造项目竣工验收监测报告》，该项目共设有14台3800kVA电熔炉，年生产8万吨电熔镁砂，采用14套脉冲袋式除尘器+15m高排气筒排放（除尘效率99%）。本项目设12台3800kVA电熔炉，年生产7.6万吨电熔镁砂，采用2套脉冲袋式除尘器机组（6台电熔炉共用一套），污染物产生量可以类比分析。 《大石桥市石佛镁制品有限责任公司电熔镁砂生产线技术改造项目竣工验收监测报告》单台电熔炉烟尘最大排放量2.46t/a。反推产生量为246.0t/a。则本项目单台电熔炉烟尘产生量为246.0t/a。 本项目12台电炉每台电炉设一个集尘罩，收集粉尘设2套脉冲袋式除尘器（1#-6#共用DA007，7#-12#共用DA008，除尘效率99.5%，风量50000m3/h）+2根25m排气筒排放，则单套脉冲袋式除尘器机组粉尘产生量为1476t/a，产生速率为186.364kg/h，浓度3727.273mg/m3。排放量为7.38t/a，排放速率0.932kg/h，排放浓度为18.636mg/m3。 （2）破坨粉尘 本项目生产过程均在厂房内进行，熔炼后的晶体硬度很高，采用电锤破碎至粒径10-20cm块状，破坨过程中有少量粉尘产生，根据东北大学在辽宁省营口市隆达耐火材料厂的调查可知，该厂年产电熔镁砂4.6万吨，破坨产生的无组织粉尘量为4.6t/a，类比可知本项目本项目年产电熔镁砂7.6万吨，破坨粉尘产生量约为7.6t/a，破坨处位于电熔生产车间内，采用半封闭隔档措施，厂房封闭，定期洒水降尘措施，无组织控制效率按90%计。则破坨无组织粉尘排放量约为0.76t/a。 故本项目运营后，在严格落实本环评提出的污染防治措施的情况下，对环境影响较小。 2、非正常工况 本项目非正常工况考虑脉冲袋式除尘器故障，在事故情况下，除尘器效率为0计，在故障状态下，立即停止生产，故障时间按0.5h计。本项目非正常工况下污染物排放情况详见下表。 表25 大气污染物排放量核算表 非正常排放源; 排放原因; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （t/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）. 电炉烟尘; 除尘器故障; 3727; 186.366; 0.5; 1. 因此，事故状态下，粉尘对外环境影响较大，粉尘超标排放，环评要求，加强除尘器定期清理检修，水雾喷淋系统维护，工作人员按相关要求佩戴口罩，耳塞及头盔，减少事故粉尘的影响，事故结束后应立即清理厂区沉降粉尘。 三、大气源强统计 本项目有组织、无组织大气污染物产排情况见下表。 |

表26                                                                           本项目产生有组织废气核算表

| 类别 | 排气筒编号 | 坐标 | 污染源 |  | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坐标 | 名称 | 废气量(m3/h) | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) | 高度(m) | 直径(m) | 温度(℃) |
| 一期工程 | DA001 |  | 颗粒物 | 50000 | 4826.705 | 241.335 | 1911.375 | 24.134 | 1.207 | 9.557 | 15 | 1 | 25 |
|  | DA002 |  | 颗粒物 | 50000 | 1771.477 | 88.573 | 701.505 | 8.857 | 0.443 | 3.508 | 15 | 1 | 25 |
|  | DA003 |  | 颗粒物 | 50000 | 460 | 23 | 180 | 2.3 | 0.115 | 0.9 | 25 | 1.5 | 125 |
|  |  |  | SO2 |  | 5.2 | 0.26 | 2.04 | 5.2 | 0.26 | 2.04 |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 43 | 2.15 | 17.2 | 43 | 2.15 | 17.2 |  |  |  |
|  | DA004 |  | 颗粒物 | 10000 | 1863.636 | 18.636 | 147.6 | 9.318 | 0.932 | 0.738 | 15 | 1 | 25 |
|  | DA005 |  | 颗粒物 | 2000 | 747.273 | 1.495 | 11.837 | 3.736 | 0.00747 | 0.0592 | 15 | 1 | 25 |
|  | DA006 |  | 颗粒物 | 5000 | 1190.101 | 5.951 | 47.128 | 5.951 | 0.0298 | 0.236 | 15 | 1 | 25 |
| 二期工程 | DA007 |  | 颗粒物 | 50000 | 3727.273 | 186.364 | 1476 | 18.636 | 0.932 | 7.38 | 25 | 1.5 | 125 |
|  | DA008 |  | 颗粒物 | 50000 | 3727.273 | 186.364 | 1476 | 18.636 | 0.932 | 7.38 | 25 | 1.5 | 125 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表27 大气污染物总排放量核算表 类别; 排放形式; 污染物; 主要污染防治措施; 产尘点排放量 （t/a）; 年总排放量 （t/a）. 有组织; 排气筒; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+排气筒; /; 29.758. SO2; 采用清洁燃料天然气，排气筒排放; /; 2.04. NOX; 采用清洁燃料天然气，低氮燃烧器，排气筒排放; /; 17.2. 无组织颗粒物; 逸散; 原料场物料装卸粉尘; 设水雾喷淋降尘，厂房封闭; 3.93; 42.043. 破碎筛分无组织粉尘; 设水雾喷淋降尘，厂房封闭; 21.238. 菱镁矿磨粉车间无组织粉尘; 设干雾降尘，厂房封闭; 7.795. 立磨磨粉车间无组织; 设干雾降尘，厂房封闭; 1.64. 硫氧镁板生产进料无组织粉尘; 厂房密闭，设干雾降尘; 0.395. 切边、砂光粉尘、边角料粉碎无组织粉尘; 采取厂房密闭，干雾降尘措施; 5.523. 道路; 车辆限速、遮盖、道路硬化定期清扫、车辆清洗; 0.514. 食堂油烟; 抽油烟机; 0.248. 破坨粉尘; 采用半封闭隔档措施，厂房封闭，干雾降尘措施; 0.76. 三、可行性 本项目主要产生有组织污染物颗粒物，采取脉冲袋式除尘器+排气筒有组织排放，袋式除尘器为现行主流除尘措施，除尘效率高，耐用性强，根据设计资料，本项目采取高效率脉冲袋式除尘器，其中煅烧、电熔高温烟气采取阻燃式脉冲袋式除尘器处理，除尘效率为99.5%，处理后，项目产生的各项有组织颗粒物均能达标排放，因此措施可行；本项目使用清洁燃料天然气，使用低氮燃烧器，可减少50%氮氧化物产生量，通过分析，燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物均能达标排放，符合相关要求，措施可行；项目无组织粉尘采取厂房封闭、按厂房实际情况设水雾喷淋降尘或干雾降尘，设封闭式物料输送廊道，厂区硬化、定期清扫，运输车辆苫盖篷布、定期清洗检修、单路洒水降尘等措施，可有效降低无组织排放量。 四、结论 在采取措施后，本项目排放的大气污染物颗粒物、二氧化硫满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5、表6要求，氮氧化物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）要求。对环境影响可以接受。 五、监测计划 本项目按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)要求制定监测计划，污染物监测计划详见表28。 表28 环境保护监测内容一览表 分类; 类别; 污染源; 监测项目; 监测位置; 采样频次; 监测单位. 废气; 有组织排放; DA001; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度; 有资质监测单位. DA002; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. DA003; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 排气筒出口; 1次/季度. DA004; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. DA005; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. DA006; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. DA007; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. DA008; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季度. 无组织排放; 厂界; 颗粒物; 厂界上风向10m处1个点，下风向10m内3个点; 1次/季度. 2、水环境影响分析及防治措施 一、源强核算 本项目污水主要为生活污水、生产废水、雨水和主厂房跑冒滴漏水。 （1）生活污水 本项目生活用水量为30.8m3/d（9926.4m3/a），生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水排放量共24.064m3/d（7941.12m3/a）。污水中主要污染物是COD、氨氮、SS等。项目位于鄯善县迪坎乡工业集中区，区域内未实现污水集中处理。本项目自建地埋式一体化生活处理装置，处理后水质满足《城镇污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）标准，冬储夏灌不外排。 （2）生产废水 本项目无生产废水产生 二、污水处理设施工艺说明： 本项目建一座地埋式一体化污水处理装置对生活污水进行处理，考虑到后期扩建，设计处理规模为30m3/d，拟采用“生物处理＋深度处理”净化方法。生物处理拟选用“二级接触氧化”工艺，深度处理拟选用“微絮凝过滤＋活性炭吸附”工艺，可完成有机污染物氧化、氨氮硝化、悬浮物去除等过程。 水处理装置主要由格栅井、调节池、初沉池、接触氧化池等建、构筑物组成，对于生物处理，拟采用一座一体化接触氧化污水处理设备。该设备碳钢防腐，现场制做。 ①格栅井内设置人工格栅，通过人工格栅拦截去除生活污水中较大的悬浮物固体、纸屑，保护水泵及后续管路系统不被堵塞，并在格栅井上设置盖板，防冻。 ②调节池能充分平衡水质、水量，使污水能比较均匀进入后续处理单元，提高整个系统的抗冲击性能减少处理单元的设计规模。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。在调节池内设置空气搅拌装置，防止发生沉淀现象，同时可以起到水质均衡的作用。调节池也可以兼做事故池使用，在发生事故时可以临时储存污水。 ③生物氧化池：本项目生活污水可生化性好，生化池内有填料，能够增加污水处理时间，提高处理率，填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点。大量微生物被固定在填料层表面，形成高浓度的污泥床，俗称生物膜，它具有较强的耐负荷冲击，同时没有或极少量地产生悬浮性的活性污泥，因而不会产生污泥膨胀。经过曝气充氧的污水，浸没全部填料并以一定的速度流经填料，生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触，污水中的有机物通过活性污泥中微生物的新陈代谢作用，被微生物所吸附、降解，使水质得到净化。 ④沉淀池：污水经过接触氧化后，夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢的生物膜，以及不能进行生物降解的少量固形物，进入二沉池进行固液分离，使水得到澄清排出。沉淀的污泥全部回流至污泥池作进一步消化减少剩余污泥。 ⑤消毒池：消毒采用投加固体氯片接触溶解的消毒方式，杀灭细菌等微生物。使用时根据消毒池出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。 ⑥污泥池：沉淀池的污泥一部分回流生物氧化池，一部分排入污泥池，采用厌氧消化/间隙好氧混合的方法消解污泥，通过消解可以减少污泥池内污泥量约70%以上。污泥池上清液夹带活化污泥回流至生物氧化池内，剩余污泥定期清理(一般一年清除1次)。 地埋式一体化污水处理装置在运行过程中对外环境产生的影响主要是恶臭和外排污泥。污水处理站拟采用全地埋式结构，调节池、生物氧化池、沉淀池和污泥池等产气可以由ABS管一起联通至异味净化装置，采用活性炭干法吸附除去污水站产生的异味，活性炭可以再生循环使用。类比同类型装置预计本项目拟采用的生活污水处理装置产生的恶臭经吸附后，周边主要恶臭污染物浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的要求(氨气≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3)，对周围大气环境影响较小。经过污泥池消解后剩余的污泥量很少，不含有毒有害物质，这部分污泥经配套的脱水设备脱水至含水量低于60%后可以用作厂内绿化肥料。 本项目拟采用的生活污水处理装置工艺较为简单，操作运行方便，日常费用低廉，出水稳定，可实现达标排放。主体工程拟采用全埋地式结构，侧面设一地沟及门，供人出入。上部覆土，可种植花木、草坪等，占地面积小(约50～100m2)，冬季也可正常运行。 项目处理污水冬储夏灌，项目位于吐鲁番地区，气候温暖，按冬季储藏时间120天计，则需设至少储量2887.68m3储池区，建议设3000m3储池区，保证冬季经处理达标回用水的正常储存。 综上所述，该装置建设可行。 三、结论 通过以上环评措施，可保证项目废水不外排，因此，本项目运营期对周围水环境影响很小。 3、噪声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强 本项目项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在80-100dB(A)之间。采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施达到降噪目的。项目主要设备噪声源强见表29。 表29 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 噪声源位置; 声源名称; 数量(台); 治理前声压级dB(A); 治理措施; 排放规律; 治理后的声压级(车间外1m)dB(A); 备注. 一期; 振动筛; 1; 90-95; 置于室内，基础减震，车间采用隔声门窗等; 连续; ＜80; 室内. 破碎机; 2; 90-95; 置于室内，基础减震，车间采用隔声门窗等; 连续; 室内. 磨粉机; 2; 85-90; 置于室内，基础减震; 连续; ＜80; 室内. 煅烧炉; 2; 85-90; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 各类风机; 13; 90-95; 置于室内，单独隔间、基础减震; 连续; 室内. 旋风分离器; 6; 90-95; 置于室内，基础减振，泵装隔声罩; 连续; 室内. 立磨; 1; 90-95; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 粉碎机; 2; 90-95; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 切割机; 2; 90-95; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 二期; 电熔炉; 12; 80-90; 置于室内，基础减震,; 连续; ＜70; 室内. 旋风收尘器; 12; 85-95; 置于室内，基础减震; 连续; ＜80; 室内. 空压机; 2; 85-95; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 除尘器风机; 2; 80-95; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. 液压锤; 2; 85-100; 置于室内，基础减震; 连续; 室内. （2）影响预测 1）预测范围与内容 根据项目噪声源的位置，确定厂界外1m的范围为噪声预测范围，预测本项目建成后的厂界噪声贡献值及叠加背景值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。 2）预测模型 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2018）中推荐模式形式进行预测，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下： ①声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； ②预测点的预测等效声级（Lep）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 3）预测结果 通过预测，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表30。 表30 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 545.2; 383.8; 1.2; 昼间; 18.6; 65; 达标. 545.2; 383.8; 1.2; 夜间; 18.6; 55; 达标. 南侧; 734.8; -457.1; 1.2; 昼间; 0; 65; 达标. 734.8; -457.1; 1.2; 夜间; 0; 55; 达标. 西侧; -460.6; 66.9; 1.2; 昼间; 18.6; 65; 达标. -460.6; 66.9; 1.2; 夜间; 18.6; 55; 达标. 北侧; 530.6; 387; 1.2; 昼间; 18.5; 65; 达标. 530.6; 387; 1.2; 夜间; 18.5; 55; 达标. 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 根据预测，本项目建成运行后厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。由于厂区周边500m范围内无环境敏感目标，对周边环境影响较小。生活区距离生产区较远，所以对其影响不大，进入生产期后，生产设备产生的噪声影响重点是现场作业人员。厂区外道路利用园区现有道路，运输车辆过后，噪声便可显著下降。 （4）噪声防治措施 针对项目噪声源实际特点，拟建工程采取以下噪声污染防治措施： 1）尽量选用低噪音设备，并做好设备的保养和维护，确保其处于良好的运转状态，避免因设备不正常运转产生高噪声现象，对老化的高噪声设备应尽量淘汰。 2）将破碎、筛分机等高噪声设备布置于密闭的生产车间内，并对固定的生产设备采取基础减振措施，风机进出气口和管道之间用软连接的方法进行管道隔振。 3）设备运行过程中机壳、管壁等会产生机械性噪声，可考虑在机壳、管壁上敷设阻尼材料，如在管壁上涂抹沥青并包裹油毡，使振动能量被阻尼材料消耗减弱。 4）高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门隔声设备房的措施。 5）加强生产车间周围及厂区四周的绿化，以起到削减噪声的作用；加强厂内生产职工的安全卫生防护，如佩戴耳塞等，减小机械噪声对厂内生产职工的影响。 6）加强运输车辆管理，合理安排进出厂区的时间，避免同一时段同时多台进出和夜间进出，同时对进出厂内的车辆禁止鸣笛，进行规范化管理。 （5）结论 本项目周边500m范围内无声环境敏感目标，运营期间噪声对项目区周边声环境影响小，可以接受。 （6）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)要求，结合本项目情况制定以下监测计划，详见表31。 表31 噪声监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测单位; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度; 委托有资质的单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目一期产生固体废物主要除尘器收尘、切割边角料、废包装材料、生活垃圾、废润滑油及废油桶；二期为清理炉皮、除尘器收尘、落地灰。 （1）一期除尘器收尘（S1-S4） 本项目一期脉冲袋式除尘器收尘：破碎筛分粉尘1901.818t/a，其作为原料送入原料筒仓；磨粉粉尘697.997t/a，作为原料进入原料筒仓，煅烧车间粉尘179.1t/a，作为氧化镁原料送入氧化镁筒仓；硫氧镁板进料粉尘11.7779t/a，作为原料生产硫氧镁板；切边、砂光、边角料粉碎工序粉尘产生46.892t/a，作为原料进入硫氧镁板生产配料车间。 （2）切割边角料（S5） 项目产生切割边角料1739.547t/a，经粉碎机粉碎后作为原料回用。 （3）废包装材料（S6） 本项目硫酸镁、碎木屑、脱模剂均为外购。根据建设单位提供的资料，硫酸镁、碎木屑包装规格为1000kg/袋，脱模剂包装规格为170kg/桶。包装袋按1.5kg/个计，包装桶按5kg/个计，本项目硫酸镁用量为35040t/a，碎木屑用量为17183t/a，脱模剂用量为163.2t/a，则项目废包装袋产生量为78.33t/a，作为原料包装袋循环使用；废包装桶产生量为4.8t/a，交由脱模剂供应厂家回收利用。 （4）生活垃圾（S7） 生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，则产生的生活垃圾量为62.04t，生活区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场处理。 （5）废润滑油及废油桶（S8） 项目设备维修产生的废润滑油及废油桶暂存于危废暂存间，产生量为5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）（以下简称名录），废润滑油及废油桶属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-214-08），更换下来的废机油暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 （6）二期清理炉皮（S9） 电熔炉炉皮为钢板，一般厚度为10mm，在电熔炉使用过程中需要及时清理炉皮，根据设计资料，本项目废钢板的产生量为86.8t，废钢板是一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存区，定期外售综合利用。 （7）除尘器收集粉尘（S10） 根据分析，项目电熔车间脉冲袋式除尘器收集的粉尘2937.24t/a，作为原料回用于生产，不外排。 （8）落地灰（S11） 本项目电熔镁砂切割、粉碎、破坨过程中有落地灰产生，类比《大石桥市石佛镁制品有限责任公司电熔镁砂生产线技术改造项目》，落地灰产生量为10t/a，收集后作为生产原料回用。 表32 项目运营期固体废物产生一览表 序号; 废弃物名称; 产生量; 来源; 废物类别; 处置方式. 1; 除尘器收尘; 1901.818t/a; 破碎筛分; 一般固废; 作为原料送入原料筒仓. 679.997t/a; 磨粉车间; 作为原料送入原料筒仓. 179.1t/a; 煅烧车间; 作为氧化镁原料送入氧化镁筒仓. 11.7779t/a; 硫氧镁板生产进料工序; 作为原料生产硫氧镁板. 46.892t/a; 切边、砂光、边角料粉碎工序; 作为原料进入硫氧镁板生产配料车间. 2; 废边角料; 1739.547t/a; 硫氧镁板切割; 全部粉碎回用. 3; 废包装材料; 78.33 t/a; 废包装袋; 作为原料包装袋循环使用. 4.8 t/a; 废包装桶; 交由脱模剂供应厂家回收利用. 5; 生活垃圾; 62.04t/a; 员工办公、生活; 生活区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场处理. 4; 废润滑油及废油桶; 5t/a; 机械设备检修; 危险废物900-214-08; 暂存于危废危废暂存间，定期交由危险废物处理资质单位处理。. 5; 清理炉皮（钢板）; 86.8t/a; 电熔炉使用过程中清理炉皮; 一般固废; 暂存于一般工业固体废物暂存库，定期外售综合利用. 6; 除尘器收尘灰; 2937.24t/a; 电熔车间脉冲袋式除尘器收尘; 一般固废; 作为原料回用于生产. 7; 落地灰; 10t/a; 电熔镁砂切割、粉碎、破坨过程产生; 一般固废; 收集后作为生产原料回用. （5）一般工业固体废物暂存库 一般工业固体废物应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定进行设置。在堆场上设防雨顶棚，防止固废通过雨水流失对周边环境的不利影响；在堆场、储存场地等周边设置环境保护图形标志，加强监督管理；生活垃圾可不纳入工业固废管理，贮存采用生活垃圾分类箱，每日委托环卫所清运清运。 （6）危废暂存间 本次评价要求建设单位设置一座10m2危废暂存间，用于储存废润滑油和废油桶。 1）危废暂存间的设置要求： 应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求进行建设：要求做好防风、防雨、防晒、防渗漏工作，防止二次污染；地面需采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置，气体导出口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚HDPE，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。 2）危险废物收集、暂存管理要求 ①危险废物的收集、暂存活动必须遵守国家和地方的有关规定。 ②企业应设置专人负责将危险废物收集至危废暂存间，按要求进行分类暂存，不散乱堆放。在收集和和暂存过程中，确保不撒漏、不混放。危险废物应当使用符合标准的专用密闭容器进行收集和暂存；容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)附录A所示的标签；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。 ③企业应定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理和更换，确保危险废物不外泄。 ④危废暂存间应按规定设立标识标志，并对危废暂存间采取“四防”措施，加强防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 ⑤危险废物必须送有具备危废处置资质的单位进行处置，杜绝企业自行处理或随意排放，严禁将危险废物交由不具备危废处置资质的单位和个人处置。同时企业对危险废物应做到及时清运处置，一般危险废物的暂存时间不得超过一年，应尽量减少危险废物暂存量。 ⑥严禁将危险废物露天堆放；严禁将危险废物与一般固废和生活垃圾等混合收集、暂存、转运和处置。 ⑦建立危险废物管理台账，台账应如实记录危险废物的种类、产生量、流向、储存、利用处置等信息。台账应分类装订成册，由专人管理。 3）危险废物转运管理要求 依据《危险废物转移管理办法》(部令第23号)、《危险废物转移联单管理办法》，本项目危险废物在转移过程中应按照以下要求进行： 一、移出人应当履行以下义务： ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量(数量)和流向等信息； ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量(数量)和接受人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量(数量)、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑥法律法规规定的其他义务：移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 二、承运人应当履行以下义务： ①核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输； ②填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带； ③按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件； ④将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人； ⑤法律法规规定的其他义务。 三、接受人应当履行以下义务： ①核实拟接受的危险废物的种类、重量(数量)、包装、识别标志等相关信息； ②填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息； ③按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置； ④将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人； ⑤法律法规规定的其他义务。 四、危险废物托运人应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。装载危险废物时，托运人应当核实承运人、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符；不相符的，应当不予装载。装载采用包装方式运输的危险废物的，应当确保将包装完好的危险废物交付承运人。 （3）结论 本项目针对营运期产生的固废进行分类收集，根据其类型采取相应的处置措施后，固废均可得到合理处置，对周边环境影响较小。 5、环境风险分析 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），通过风险识别，本项目运行过程中涉及危险物质为油类物质，废润滑油产生量约为5t/a，建设危险废物暂存间存贮，生产过程中使用天然气，按厂区管道最大存量计为1.8t。 2、环境风险潜势初判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2018)中危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q的计算方法，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量的比值，计为Q，当存在多种危险物质时，则按下示计算： 式中：q1，q2 … ，qn 为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2 …Qn 每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 根据本项目风险调查可知，项目生产过程中使用的易燃和有毒物质主要为废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量中相关规定，本项目危险物质最大存在量见下表。 表33 建设项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值. 润滑油; 5; 2500; 0.002. 天然气; 1.8; 10; 0.18. 合计; 0.182. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，本项目Q值为0.182，Q＜1。项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 2、环境风险分析 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。 1、风险识别的范围和类型 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别包括三个方面的内容： （1）物质危险性识别 项目生产过程中涉及的主要风险物质其物理性质和毒理性质见表34。 表34 理化性质及危险特性表 名称; 危险性类别; 理化特性; 健康危害; 危险特性. 天燃气; 易燃气体; 主要成分：CH4；外观与性状：无色无味气体；熔点(℃)：-182.6；沸点(℃)：-161.4；相对密度(水=1)：0.42(-164℃)蒸气密度(空气=1)：0.6(空气=1); 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加 速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。; 为易燃气体，与空气混 合能形成爆炸性混合 物，遇热源和明火有燃 烧爆炸的危险；. 废润滑油; 易燃液体(高闪点)、毒性、水污 染; 性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；引燃温度／℃：248；闪点／℃：76；危险特性：遇明火、高热可燃; 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。; 遇明火、高热可燃；. （2）生产系统危险性识别。 项目生产系统涉及物料的储存和使用等过程，且发生在不同的位置，其中环境风险识别情况如下： 根据工程内容，本工程可能发生风险事故的单元为煅烧炉。 1）煅烧炉危险性识别 在煅烧炉中，物料通过进料系统进入到炉内，通过天燃气燃烧产生高温烟气加热实现矿粉分解。在这个过程中，燃气、烟气的泄露，会引起大气环境污染，当存在引火源时可能导致火灾以及爆炸的发生。造成泄漏的主要原因有设备破裂、管线阀门破裂。 2）安全生产设计原则 ①严格执行国家、地方、行业企业制定的各项有关安全标准、规定和规范，做到职业安全、防范设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 ②装置的设计选用可靠、安全的工艺流程。 ③贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中易燃、易爆、有毒、有害物质设置必要的安全防范措施并实施有效控制，防止风险性事故的发生，实现日常生产的“安、稳、长、满、优”。 ④工艺设计严格执行以下标准、规范和规定： 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2018； 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999； 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012； 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014； 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2019； 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006； 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017。 （3）拟采取的事故防范措施： 1）为防止设备超压而造成事故，各装置均设置气体安全阀；事故装置中的液态物料将全部进入事故罐或明水分离池。 2）各燃气管道均设置阻火器，以防止回火引起爆炸。 3）表面温度高于60℃的管线和设备，在其操作人员可触摸到的部位均采用隔热层防烫保护，以防止烫伤事故的发生；在装置区均设置泡沫灭火系统。 4）物料运输、储存和使用过程均要有完善的安全防护措施。 5）要求选用专用优质垫片、法兰及管道接口配件，加强管道设备的密封性，防止设备或管道内的物质泄漏。 6）厂区平面布置在满足有关防火、防爆及安全卫生标准和规范的前提下，尽量采用露天化和集中化的流程布置，即可减少占地面积，节约投资和降低能耗，又便于安全生产操作和检修管理。 7）易发生事故的场所和设备均设置安全标志，对需要迅速发现并引起注意、以防发生事故的场所和部位均涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的位置，在阀门附近均标明输送介质的名称、符号等标志；对生产场所与做业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。 8）自动控制仪表由控制室进行统一操作和管理，并根据工艺特点和安全要求，在各装置的关健部位设置必要的报警、自动控制和自动联锁系统。 9）对有可能产生可燃气体和有毒气体的装置处，设置固定式可燃气体报警仪和毒气报警仪，操作人员配备便携式气体报警器。 10）为了保护设备和生产安全，在设计中选用风开、风关调节阀，以使在装置停风时调节阀处于安全位置，以防止仪表和管道的冻凝和阻塞；在关健部位设置仪表蒸气伴热系统。 11）在易发生爆炸事故的危险场所，其电器设备均选用相应的防爆电器，如防爆电钮、防爆照明灯、防爆电机等。 12）各装置的电力配电缆均选用阻燃型电缆，在装置平台、过道等处配备事故照明设施。 13）各装置的钢结构框架、管带及梁柱均要满足强度、耐火和防爆的性能， 并外加防火层，以防止发生火灾时火势的蔓延。 14）各主要设备及基础按抗相应地震烈度进行设计。 15）根据各设备内介质的操作温度、压力和腐蚀情况，分别在设计中选用相应的耐腐材料，以减少腐蚀并延长设备寿命。 16）对必须在高空操作的设备，根据设计规范的要求设置平台、工作梯、扶手、围栏等设施，以保证操作人员的人身安全。 17）为确保安全、平稳、长周期和高质量运行，减少人为因素造成的跑、冒、串、漏，对各装置及原料罐区和储运系统均采用监控管理，对系统的储罐液位、温度、压力、高低液位报警等进行集中监测、管理、记录、报警，将污染事故发生的可能性降低至最低限度。 该地区夏季高温，冬季严寒，昼夜温差大。工程设计中已考虑在人员集中和经常出入的操作室、办公室等工作场所设置空调系统，以减少酷热及寒冷多变的气候造成的危害；在地面和露天放置设备均考虑了保温及防晒措施。 18）危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设，进行重点防渗，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置标识。 （5）事故应急管理 本项目在生产过程中涉及天燃气等燃爆品，应针对可能发生的事故，制订管理制度，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施： ①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案。 ②抢修人员接到事故报告后，要迅速赶赴现场。到达现场后，首先要控制险情，协助有关部门，抢救伤员，同时做好漏气点周围的人员疏散工作，灭绝火种，设置警戒线，疏导车辆，在公安、消防部门的配合下，做好抢险工作。 ③如发现泄漏需降压停气作业时，由现场指挥通知运行部，关闭相应阀门与调压器，进行降压停气。 ④待压力达到抢修规定压力时，由现场指挥下达抢修指令，抢修人员按抢修方案进行抢修，抢修方案如与现场情况不符时，由现场指挥根据现场实际情况，进行修订，并组织实施。抢修人员在抢修过程中应按操作规程进行抢修。 ⑤抢修作业完成后，现场抢修指挥应及时通知运行部，由运行部下达指令，开启相关阀门，抢修人员进行试压测漏。 ⑥一旦发生燃气火灾、爆炸事故，要按国家的有关规定，会同消防部门共同抢救。 ⑦抢修人员进入燃气火灾、爆炸现场后，首先要切断气源、电源，控制火势，抢救受伤人员，疏散现场群众，并进行现场宣传。 ⑧火灾与爆炸灾情缓解后，要对燃气管道、阀门、设备及现场进行全面检查，杜绝隐患。火势得到控制后，加强现场通风，保护事故现场，并及时进行抢修。 ⑨抢修结束后，经检查确保安全后，通知相关部门及运行部恢复供气。现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和撤离事故现场的相关规定。现场应急救援指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。 ⑩环评认为本项目应项目特点制定环境风险急预案，应急预案应及时修订，操作方便，能满足相应的管理要求。环评要求项目建设单位要切实落实本环评中提出的风险防范措施，加强对公司员工的管理与培训，将环境风险降低到可接受的水平。 （6）风险评价结论 本项目运营期涉及的天然气属可导致火灾、爆炸的危险物质。生产过程可能发生环境风险事故的环节主要为天然气管道泄漏引发火灾、爆炸。在采取相应的预防措施，通过加强管理、落实各项防火防爆防泄露措施后可将风险降至可接受范围。 6、环境管理 （1）排污口管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； - 排污口立标管理 本项目各污染物排放口，按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的规定，设置排放口图形标志牌。具体环境保护图形标志见表35。 表35 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符合; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 危险废物. 4; 危险废物标签. 5; 危险废物贮存设施标志. - 图4 环境保护标志图 7、环保投资 本项目总投资为85548.74万元，其中环保设施的投资为726.5万元，环保投资占总投资的1.11%，详见下表。 表36 环境保护投资估算 序号; 环保项目; 工程内容; 投资估算（万元）. 一期; c; 生活污水; 处理措施; 一体化污水处理设施; 50. 3000m3储池区; 80. 大气污染治理; 有组织粉尘; 5套脉冲袋式除尘器机组+2套阻燃式脉冲袋式除尘器机组+2套低氮燃烧器+6个排气筒; 300. 原料场封闭、产品库封闭、洒水降尘扬尘治理; 原料场封闭、产品库封闭、设水雾喷淋降尘或超声雾化干雾抑尘系统; 50. 物料转运粉尘; 封闭式输送廊道; 50. 食堂; 抽油烟机; 1. 固废治理; 废机油; 10m2危废间; 10. 生活垃圾处置; 垃圾收集设施; 0.5. 一般工业固体; 一般工业固体储存区; 25. 噪声治理; 车间噪声治理; 减振垫、消声器等，车间隔音板; 20. 绿化投资; 道路绿化、场地绿化、绿化用水; 200. 二期; 大气污染治理; 大气污染治理; 电熔车间; 2套低氮燃烧器+2套阻燃式脉冲袋式除尘器机组+2个排气筒; 120. 产品库封闭; 产品库封闭、设水雾喷淋降尘或超声雾化干雾抑尘系统; 30. 噪声治理; 车间噪声治理; 减振垫、消声器等，车间隔音板; 20. 合计; 956.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 汽车运输应加盖蓬布、封闭运输，防止飞溅、掉落，及时进行车辆清洗，路面清洁；施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘污染 | 按要求进行 |
|  | 运营期 | 筛分破碎粉尘、原煤储煤场粉尘、产品区粉尘、运输扬尘 | 颗粒物 | 一期：①原料场设水雾喷淋降尘和厂房封闭，②破碎筛分车间设1套集尘罩收尘后由1台脉冲袋式除尘器（除尘效率99.5%）处理后，由1根15m高排气筒排放；厂房设水雾喷淋降尘③磨粉车间设2套集尘罩收尘后粉尘合并由1台脉冲袋式除尘器（除尘效率99.5%）处理后由1根15m高排气筒排放，厂房设超声雾化干雾抑尘系统；④煅烧车间燃烧室设2套低氮燃烧器+2套阻燃式脉冲袋式除尘器机组（除尘效率99.5%），粉尘处理后，由1根25m高排气筒排放；⑤立磨磨粉车间各产尘点分别设1套集尘罩，收集粉尘合并经1台脉冲袋式除尘器（除尘效率99.5%）处理后，由1根15m高排气筒排放，厂房设超声雾化干雾抑尘系统；⑥硫氧镁板生产进料粉尘设1套集尘罩+脉冲袋式除尘器（除尘效率99.5%）处理后，由1根15m高排气筒排放；设置超声雾化干雾抑尘系统；⑦切边、砂光粉尘、边角料粉碎粉尘设1套集尘罩+脉冲袋式除尘器（除尘效率99.5%）处理后，由1根15m高排气筒排放，厂房设干雾降尘系统；⑧所有转载站、输送廊道全封闭；进料端、出料口加胶皮挡帘并辅以洒水降尘，栈桥，厂房及时清洗；生粉库、氧化镁筒仓密闭，设仓顶除尘器；⑨道路硬化，道路、车辆及时清洗，限速行驶。⑩食堂油烟经油烟经抽油烟机处理后通过烟道引至楼顶排放； 二期：①12台电炉设2套低氮燃烧器+2套阻燃式脉冲袋式除尘器机组（1#-6#共用DA007，7#-12#共用DA008，除尘效率99.5%）+2根25m高排气筒排放；②无组织破坨粉尘采用半封闭隔档措施，厂房封闭，定期洒水降尘措施。 | 颗粒物、二氧化硫参照执行《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）表5、表6执行，氮氧化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）标准，食堂油烟执行（GB18483—2001）《饮食业油烟排放标准》有关规定 |
| 水环境 | 施工期 | 施工区 | 施工废水 | 施工期废水经沉淀池处理后回用 | 一体化污水处理设施出水执行《城镇污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）标准。 |
|  |  | 生活区 | 生活污水 | 生活污水经环保厕所处理后拉运至就近污水处理厂 |  |
|  | 运营期 | 生产区 | 生产废水 | 无生产废水产生 |  |
|  |  | 生活区 | 生活污水 | 食堂设隔油池，废水经隔油池后和生活污水一起进入一体化污水处理设施处理后冬储夏灌，回用于洒水降尘和绿化，设3000.0m3储池区。 |  |
| 声环境 | 施工期 | 施工区 | 噪声 | 选用低噪声施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养；合理安排施工时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 运营期 | 生产区 | 噪声 | 对生产设备进行定期维修保养；所有生产设备加设减振垫，修建减振基础，高噪声设备集中隔离安置，厂房隔声。 |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 施工期 | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集由环卫部门统一清运至垃圾填埋场 | 按要求进行 |
|  |  | 施工期 | 建筑垃圾 | 施工建筑垃圾进行分类并及时清运建至建筑垃圾填埋场 |  |
|  | 运营期 | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危废暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  |  | 生产区 | 清理炉皮、废润滑油 | 清理炉皮主要是废钢板，暂存于一般固体废物暂存区，定期外售综合利用；废润滑油设10m2危废间暂存，定期交由有资质单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间重点防渗，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置 |  |  |  | 按要求进行 |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）为防止设备超压而造成事故，各装置均设置气体安全阀；事故装置中的液态物料将全部进入事故罐或明水分离池。 2）各燃气管道均设置阻火器，以防止回火引起爆炸。 3）表面温度高于60℃的管线和设备，在其操作人员可触摸到的部位均采用隔热层防烫保护，以防止烫伤事故的发生；在装置区均设置泡沫灭火系统。 4）物料运输、储存和使用过程均要有完善的安全防护措施。 5）要求选用专用优质垫片、法兰及管道接口配件，加强管道设备的密封性，防止设备或管道内的物质泄漏。 6）厂区平面布置在满足有关防火、防爆及安全卫生标准和规范的前提下，尽量采用露天化和集中化的流程布置，即可减少占地面积，节约投资和降低能耗，又便于安全生产操作和检修管理。 7）易发生事故的场所和设备均设置安全标志，对需要迅速发现并引起注意、以防发生事故的场所和部位均涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的位置，在阀门附近均标明输送介质的名称、符号等标志；对生产场所与做业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。 8）自动控制仪表由控制室进行统一操作和管理，并根据工艺特点和安全要求，在各装置的关健部位设置必要的报警、自动控制和自动联锁系统。 9）对有可能产生可燃气体和有毒气体的装置处，设置固定式可燃气体报警仪和毒气报警仪，操作人员配备便携式气体报警器。 10）为了保护设备和生产安全，在设计中选用风开、风关调节阀，以使在装置停风时调节阀处于安全位置，以防止仪表和管道的冻凝和阻塞；在关健部位设置仪表蒸气伴热系统。 11）在易发生爆炸事故的危险场所，其电器设备均选用相应的防爆电器，如防爆电钮、防爆照明灯、防爆电机等。 12）各装置的电力配电缆均选用阻燃型电缆，在装置平台、过道等处配备事故照明设施。 13）各装置的钢结构框架、管带及梁柱均要满足强度、耐火和防爆的性能， 并外加防火层，以防止发生火灾时火势的蔓延。 14）各主要设备及基础按抗相应地震烈度进行设计。 15）根据各设备内介质的操作温度、压力和腐蚀情况，分别在设计中选用相应的耐腐材料，以减少腐蚀并延长设备寿命。 16）对必须在高空操作的设备，根据设计规范的要求设置平台、工作梯、扶手、围栏等设施，以保证操作人员的人身安全。 17）为确保安全、平稳、长周期和高质量运行，减少人为因素造成的跑、冒、串、漏，对各装置及原料罐区和储运系统均采用监控管理，对系统的储罐液位、温度、压力、高低液位报警等进行集中监测、管理、记录、报警，将污染事故发生的可能性降低至最低限度。 该地区夏季高温，冬季严寒，昼夜温差大。工程设计中已考虑在人员集中和经常出入的操作室、办公室等工作场所设置空调系统，以减少酷热及寒冷多变的气候造成的危害；在地面和露天放置设备均考虑了保温及防晒措施。 18）危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设，进行重点防渗，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置标识。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

项目对周围环境的污染程度较轻，所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、落实各项环评要求、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，符合国家、地方的相关环保标准。因此，在采取本次评价提出的防治措施的前提下，从环保角度建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 29.02 | / | 29.02 | +29.758 |
|  |  | SO2 | / | / | / | 2.04 | / | 2.04 | +2.04 |
|  |  | NOX | / | / | / | 17.2 | / | 17.2 | +17.2 |
|  | 无组织 |  | / | / | / | 40.403 | / | 40.403 | +42.043 |
|  | 食堂油烟 |  | / | / | / | 0.248 | / | 0.248 | +0.248 |
| 废水 | 生活污水 |  | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 62.04 | / | 62.04 | +62.04 |
|  | 清理炉皮（钢板） |  | / | / | / | 86.8 | / | 86.8 | +86.8 |
| 危险废物 | 废润滑油及废油桶 |  | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①