吐市环监函〔2023〕 80 号

- 关于新疆远控硅元新材料科技开发有限公司

- 年产1800吨新型有机硅单体建设项目

- 环境影响报告书的批复

新疆远控硅元新材料科技开发有限公司：

你公司《关于申请〈新疆远控硅元新材料科技开发有限公司年产1800吨新型有机硅单体建设项目环境影响报告书〉审批的请示》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、新疆远控硅元新材料科技开发有限公司年产1800吨新型有机硅单体建设项目位于鄯善工业园新材料产业区北区。建设性质为新建。本项目新建新型有机硅单体生产装置一套，主要产品包括二甲基乙烯基乙氧基硅烷300吨、四甲基二乙烯基二硅氧烷1500t/a，二甲基二乙氧基硅烷2000吨；副产品乙醇773.2吨、氯化钠2211.95吨。主体工程包括1#车间（合成车间，内含包装间）、2#车间（钠缩车间）、3#车间（备用），配套建设储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程。本项目总投资10000万元，其中环保投资1255万元，约占总投资的12.55%。

二、根据新疆天合环境技术咨询有限公司编制的《新疆远控硅元新材料科技开发有限公司年产1800吨新型有机硅单体建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的评价结论、鄯善县分局《关于<新疆远控硅元新材料科技开发有限公司年产1800吨新型有机硅单体建设项目环境影响报告书>的初步审查意见》（鄯政环〔2023〕29号），本项目符合吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合新疆鄯善工业园区规划及规划环评要求，在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到缓解和控制，我局同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的各项环境保护措施进行建设。

三、在项目设计、建设、运营和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期产生的生产工艺废气及不凝气、化验室废气、罐区大小呼吸废气及危废间废气经管道抽至焚烧炉进行高温焚烧，焚烧炉烟气经“预处理（水洗+碱洗除雾）、TO直燃炉、余热回收锅炉、急冷、干式脱酸及二噁英脱出、SCR脱硝”后由25米高排气筒排放，焚烧炉尾气中SO2、NOX、颗粒物、氯化氢及二噁英执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中相关标准限值要求，氯乙烯、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相关标准限值要求；蒸汽锅炉采用“低氮燃烧+烟气再循环降氮技术”，废气中SO2、颗粒物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中新建燃气锅炉标准限值，NOX排放浓度满足50mg/m3要求。强化无组织废气管控，厂区内 VOCs无组织排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；厂界VOCs无组织排放浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相关标准限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期生活污水经厂区化粪池收集预处理后与碱洗废水、地面清洁废水、循环水系统排污水一起排入厂内污水处理站，废水采用物化处理工艺（微电解+芬顿氧化+中和+混凝沉淀）、生化处理工艺（酸化水解+接触氧化法）处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中“表1间接排放限值”及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水处理厂处理。

（三）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，水处理系统、厂区污水处理站、事故水池、储罐区、危废暂存库应采取重点防渗。

（四）落实声环境保护措施。项目应选用低噪设备，加大高噪设备的噪声治理力度，对高噪声设备采取消声、减振等降噪措施，并加强和完善道路等辅助性降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类声环境功能区环境噪声排放限值要求。

（五）加强固体废物的分类管理。项目产生的废氯化钙经集中收集后外售处理。生活垃圾经集中收集由环卫部门统一处理，一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；产生的废活性炭、废过滤网在危险废物暂存间分类分区暂存后，交由具有相应危废处置资质的单位处置，危险废物贮存、转移、运输须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。

（六）加强项目环境风险防范。项目应严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施。制定完善的环保规章制度，做好环境应急预案编制、评估和备案等工作，并加强应急演练。加强日常监督检查，严格操作规程，做好运行记录，发现隐患及时处理，确保环境风险可控。

四、强化公众参与机制，在工程施工和运营过程中，应建立

畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众

合理的环保诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、项目建成后3-5年内，应开展环境影响后评价，重点关注项目建设的地下水、土壤环境影响，根据后评价结果，及时补充、完善相关环保措施。

六、项目运行排放污染物前，要按照相关规定申请取得排污许可证，在排污许可证中载明批准的《报告书》中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。项目运行期必须严格执行区域污染物排放总量控制要求，确保项目实施后各类污染物排放总量控制在核定的指标内且稳定达标排放。

七、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目发生重大变动，环评文件须报有审批权的生态环境部门重新审批。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

八、吐鲁番市生态环境局鄯善县分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

九、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2023年11月 6 日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队，新疆天合环境技术咨询有限公司