目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	57

附表	58

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县会师机械工程有限公司年产20万吨沥青混凝土搅拌站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-650422-04-01-522910 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 60、石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 托克逊县发展和改革委员会（托克逊县粮食和食物储备局） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404121716650400000142 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 4.4 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3333.3m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策合理性分析 本项目为沥青混凝土搅拌站，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类中“十二、建材 第11条 具备消纳工业和城市固废能力的绿色智能化预拌混凝土生产线；海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用”均属于鼓励类建设项目，综上，项目符合国家产业政策的要求。 2、与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 依据2021年6月30日吐鲁番市人民政府发布的《关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（吐政办〔2021〕24号）附件2《吐鲁番市环境管控单元汇总表》的规定，拟建项目位于托克逊县其他一般管控单元01（ZH65042230002），详见本项目所在吐鲁番市环境管控单元位置关系附图5。具体管控要求见表1-1。 表1-1 托克逊县其他一般管控单元01管控要求符合性分析一览表 环境管控单元编码; 托克逊县其他一般管控单元01管控要求; 符合性. ZH65042230002; 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目属于沥青混凝土搅拌站项目，不属于一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目，不属于金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，不涉及基本农田，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目运营期上料粉尘、骨料烘干、振动筛分粉尘通过设置集气罩+袋式除尘器，经处理后通过15m高排气筒排放；矿粉筒仓呼吸粉尘通过仓顶除尘器+15m高排气筒排放；烘干筒燃烧废气通过设置低氮燃烧+集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘：通过设置集气罩+水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统处理后通过15m高排气筒排放；原料装卸粉尘进行覆盖、洒水和围挡；上料粉尘：在骨料斗四周设置软帘，并设置水喷淋降尘，输送廊道为全封闭式；道路扬尘通过洒水车洒水抑尘，降低装卸高度，遮盖运输和控制车速降低粉尘排放；生活污水排入化粪池，定期清运至托克逊县污水处理厂；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；除尘设施收集粉尘均回用于生产；沉淀废渣定期运至一般工业固废填埋场；废灯管、废机油、废弃含油手套及抹布（危险废物）暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；喷淋废水（危险废物）每年定期交由有资质的单位拉运及处置，不在厂内贮存；废导热油（危险废物）三年更换一次，需更换时委托有资质的单位拉运及处置，不在厂内贮存。综上所述，本项目各项污染物排放均能达到相应标准，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目属于沥青混凝土搅拌站项目，运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废在采取相关措施后均能达到相关标准，不会对周边环境造成环境风险，符合要求。. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目属于沥青混凝土搅拌站项目，运营中消耗一定量的水资源、电源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合要求。. 表1-2 与生态保护红线、资源利用上限及环境质量底线符合性分析一览表 生态红线; 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标，不涉及生态保护红线。. 资源利用上限; 本项目运营期间会消耗一定量的电、水等资源。建设过程中不涉及开采地下水；运营期间水、电均依托当地供应，用量较少。综上项目消耗资源对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目区域环境质量能够满足相应标准要求，本项目实施后预测结果表明，项目营运期排放的污染物能够满足相应标准要求，不会改变区域环境功能。. 本项目建成后对大气环境影响较小；项目运营期不向地表水体直接排放污水；项目厂界噪声可实现达标排放。项目建成后不会使周围环境质量下降，无生态环境风险。拟建项目用地不涉及生态红线，符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 3、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第四节“扬尘治理”中第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 本项目砂石料料仓为半封闭式，本次环评要求建设单位对砂石料料仓地面进行硬化，同时设置覆盖、洒水和围挡等防风抑尘措施，通过以上措施本项目符合相关规定。 4、选址合理性分析 本项目位于托克逊县郭勒布依乡079县道11公里里程碑向西1.6公里处，项目区南侧150m为水稳站，西侧200m为托克逊县天马建材有限责任公司砂厂，西侧、北侧均为空地，详见附图-2。 项目所在地土地为国有未利用地，无其他特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。 因此，本项目的建设符合国家、地方规划及发展要求，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 项目建设内容及规模为：年产20万吨沥青混凝土生产线及配套附属设施。 主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 设施名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 沥青混凝土生产线; 新建1条沥青混凝土生产线，年产沥青混凝土20万吨; 新建. 储运工程; 骨料仓; 设置6个，单仓容量：10m3; 储料区. 矿粉筒仓; 设置2个，单个仓容：50t. 回收粉储存筒仓; 设置1个，单个仓容：100t. 砂石料料仓; 设置3个，单个仓容：100m3. 沥青储罐; 设置3个，单个罐容：50m3; 储罐区. 重油储罐; 设置1个，容积：50m3. 导热油储罐; 设置1个，容积：50m3. 辅助工程; 控制系统; 设置控制房一座，用于放置控制柜计算机等电控设备; 新建. 运输设备; 设置铲车1辆；自有成品运输车10辆，载重16t. 办公区; 设置120m2的活动板房. 危废暂存间; 设置10m2危废暂存间一座，位于项目区西南部. 公用工程; 供水; 从临近砂厂接至项目区; 依托. 排水; 建设10m3化粪池一座，位于项目区东北部. 供电; 接入当地市政电网. 供热; 冬季不生产，值班人员采用电采暖; /. 消防; 消防设施主要包括室内外消火栓、灭火器、防护服、报警器等用于消防专用的设施和设备。; /. 环保工程; 废气; 有组织 ①上料粉尘、骨料烘干及振动筛分粉尘：设置集气罩+袋式除尘器，经处理后通过15m高排气筒排放； ②矿粉筒仓呼吸粉尘：仓顶除尘器+15m高排气筒排放； ③烘干筒燃烧废气：设置低氮燃烧+集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放； ④沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘：设置集气罩+水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统处理后通过15m高排气筒排放。 无组织 ①原料装卸粉尘：设置覆盖、洒水和围挡； ②上料粉尘：在骨料斗四周设置软帘，并设置水喷淋降尘，输送廊道为全封闭式； ③沥青烟气：沥青搅拌料出口加装挡帘； ④道路扬尘：洒水车洒水抑尘，降低装卸高度，遮盖运输和控制车速。; /. 固废; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；除尘设施收集粉尘均回用于生产；沉淀废渣定期运至一般工业固废填埋场；废灯管、废机油、废弃含油手套及抹布（危险废物）暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；喷淋废水（危险废物）每年定期交由有资质的单位拉运及处置，不在厂内贮存；废导热油（危险废物）三年更换一次，需更换时委托有资质的单位拉运及处置，不在厂内贮存. 废水; 喷淋废水排至设备自带1m3循环水箱，循环使用不外排；生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至污水处理厂. 噪声; 设备安装减震垫。. 2、主要设备及主要原辅材料一览 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 生产单元; 生产系统; 生产设备; 型号规格; 数量. 1; 上料输送; 配料站; 料斗; 单个斗容：10m3; 6. 2; 给料机; 100t/h; 6台. 3; 水平输送皮带; 340t/h; 2条. 4; 骨料干燥; 烘干加热系统; 旋转烘干筒; 2900*9500MM 320t/h; 1台. 5; 低氨燃烧器; 1400KG/H 耗油量; 1台. 6; 电导热油锅炉; 360kw/h; 1台. 7; 导热油储罐; 50m3; 1个. 8; 布袋除尘器; 过滤面积1080m2，20000m3/h; 1台. 9; 骨料筛分; 拌合楼; 骨料提升机; 340t/h; 1台. 10; 骨料振动筛; 340t/h，6层筛网，筛分面积60m2，振幅5~7MM; 1台. 11; 骨料储存; 骨料仓; 单仓容量：10立方米; 6个. 12; 粉料储存; 矿粉筒仓; 单个仓容：50吨; 2个. 13; 回收粉提升机; 16t/h; 1台. 14; 回收粉储存筒仓; 单个仓容：100吨; 1个. 15; 砂石料料仓; 100m3; 3. 16; 粉料供应; 螺旋输送机; 30t/h; 1台. 17; 粉料计量斗; /; 1个. 18; 沥青储存; 沥青储罐; 50m3; 3个. 19; 重油储存; 重油储罐; 50m3; 1个. 20; 沥青供应; 沥青计量斗; /; 1个. 21; 沥青泵; /; 1台. 22; 搅拌; 搅拌缸; 4000kg/批次 60批次/小时; 1台. 23; 出料; 出料口; 距离地面4米; 1个. 24; 车道; 15*6*4m; 1个. 25; 操作控制; 控制系统; 控制房; 控制柜计算机等电控设备; 1套. 26; 运输装卸; 运输设备; 铲车; 临工850; 1辆. 27; 自有成品运输车; 标准载重16吨; 10辆. 3、主要原辅材料一览 本项目主要原辅材料一览表见表2-3。 表2-3 主要原辅料的组成、数量和来源 序号; 种类; 用量（t/a）; 来源; 储存形式; 密封性. 1; 沥青; 10800; 外购; 沥青储罐; 全封闭. 2; 重油（用于骨料加热）; 1431; 重油储罐; 全封闭. 3; 中（粗）砂; 2090m3/a; 砂石料料仓; 半封闭. 5; 碎石; 98000m3/a; 砂石料料仓; 半封闭. 7; 矿粉; 9000; 矿粉筒仓; 全封闭. 8; 导热油; 10; 导热油储罐; 全封闭. 9; 机油; 0.5; 桶装; /. 10; 水; 163.8; 接入临近砂厂; /; /. 11; 电; 50万kW·h; 市政电网; /; /. 3.1矿粉 矿粉的理化性质和危险特性见表2-4。 表2-4 矿粉的理化性质和危险特性 一、危险性概述. 危险性类别：; /; 燃爆危险：; /. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 危险特性：; 与氟接触引起着火. 环境危害：; /. 健康危害：; 对眼睛有强烈刺激作用，对皮肤有中度刺激作用，有资料报道，开采及加工石灰石的工人常常出现呼吸道萎缩性炎症、支气管炎，同时伴有肺气肿，有的工人出现胃炎和肝功能障碍。. 二、理化特性. 外观及性质; 白色粉末。无臭、无味。; 主要用途：; 用于建筑材料、工业原料. 闪点（℃）：; /; 相对密度（水＝1）：; 2.7-2.83. 熔点（℃）：; 825℃; 爆炸上限％（V/V）：; /. 沸点（℃）：; 898.6; 爆炸下限％（V/V）：; /. 溶解性：; 不溶于水，溶于稀酸。. 三、稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 酸类、铵盐、矾、镁氟; 聚危害：; 不聚合. 分解产物：; 高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳。. 四、毒理学资料. 急性中毒：LD50 6450mg/kg（大鼠经口）; 慢性中毒：/; 刺激性：/; 最高容许浓度：/. 3.2沥青 沥青的理化性质和危险特性见表2-5。 表2-5 沥青的理化性质和危险特性 一、危险性概述. 危险类别：; /; 燃爆危险：; 可燃，具刺激性. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 有毒的刺激性烟雾. 健康危害：; 沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。我国的三种主要沥青的毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者具有致癌性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状；职业性痤疮：疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀、头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，对大气可造成污染。. 二、理化特性. 外观及性状：; 黑色液体，半固体或固体. 沸点（℃）：; ＜470; 相对密度（水＝1）; 1.15-1.25. 闪点（℃）：; 204.4; 最大爆炸压力（MPa）：; 0.61. 最小引燃温度（℃）; 485; 爆炸上限％（V/V）：; /. /; /; 爆炸下限％（V/V）：; 30（g/m3）. 溶解性：; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿等多数有机溶剂. 主要用途：; 用于涂料、塑料、橡胶等工业及铺筑路面等。. 三、稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; CO、CO2，成分未知的黑色烟雾. 四、毒理学资料. 急性毒性：/; 急性中毒：/; 慢性中毒：/; 刺激性：/; 最高容许浓度：/. 3.3导热油 又称传热油。正规名称为热载体油，英文名称为Heattransferiol，亦作“有机热载体”，在国际（GB/23971-2009）提出的正式名称，俗称“导热油”，热煤油等，传统的热载体是水以及蒸汽。然而若水在超过其沸点的情况下用作热载体，则要求设备和系统承受压力。在150-350℃的工作生产中，导热油由于其高沸点而成为了水蒸气的替代品，可以大量减少设备投资。 导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，提高了系统和设备的可靠性；可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。 4、产品方案 本项目产品方案见表2-6。 表2-6 产品方案 产品名称; 年产量（t）; 年生产天数; 去向. 沥青混凝土; 20万; 180; 外售给施工企业. 5、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员10人，年工作日为180天，冬季不生产，8小时工作制（一班）。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水为喷淋用水、降尘用水、生活用水。 ①喷淋用水 沥青烟气处理采用“水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统”，根据建设单位提供资料，喷淋塔为密闭式，蒸发量较小（约1%），排至设备自带1m3循环水箱循环使用。喷淋用水约0.8m3/d，其中循环水量0.79m3、损耗量0.01m3/d（1.8m3/a）、补充新水量0.01m3/d（1.8m3/a）。 ②降尘用水 为减少粉尘对项目区及周边环境的影响，运营期需每天对厂区进行洒水降尘，洒水频率按两天一次，洒水面积约为3000m2，洒水量按2.0m3/hm2·d计算，需要的洒水量为0.6m3/d（108m3/a）。 ③生活用水 本项目劳动定员为10人，年工作时间为180天（员工不在场内食宿），根据新疆维吾尔自治区生活用水定额，职工用水量约为30L/d·人，则职工生活用水量约为0.3m3/d（54m3/a）。 （2）排水 ①喷淋废水：喷淋废水产生量约为0.8m3/a，排至1m3循环水池，循环使用不外排。 ②生活污水：污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.3m3/d（43.2m3/a）。生活污水排入防渗化粪池，由吸污车定期拉运至托克逊县污水处理厂。项目用水量一览见表2-7。 表2-7 项目用水指标及用水量 项目; 新鲜水（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 去向. 喷淋用水; 1.8; 1.8; /; 设备自带1m3循环水箱. 降尘用水; 108; 108; /; 自然蒸发. 生活用水; 54; 10.8; 43.2; 排入防渗化粪池，定期拉运至托克逊县污水处理厂. 合计; 163.8; 120.6; 43.2; 自然蒸发. 本项目水平衡见图2-1。 新鲜水 喷淋用水 设备自带1m3循环水箱 降尘用水 自然蒸发 163.8 108 108 1.8 1.8 生活用水 防渗化粪池 43.2 54 10.2 污水处理厂 图2-2 项目水平衡图（m3/a） （3）供暖 本项目冬季不生产，值班人员供暖采用电采暖。 （4）供电 本项目用电接入当地市政电网，用电负荷及供电可靠性可满足要求。 7、总平面布置 本项目位于托克逊县郭勒布依乡079县道11公里里程碑向西1.6公里处，项目区南侧150m为水稳站，西侧200m为托克逊县天马建材有限责任公司砂厂，西侧、北侧均为空地。 入口设置在厂区西北侧，自东南向西北依次为除尘楼、矿粉提升机、储料场、矿粉罐、危废暂存间、化粪池、拌合楼、烘干筒、冷料仓、储罐、生活区。 由平面图可知，本项目布置整体整洁，分工明确，四周交通便捷、地理位置优越，因此本项目平面布置基本合理，项目平面布置详见附图3所示。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、施工期 - 本项目为新建，施工期工艺流程及产污节点如下。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响随着施工期的结束会消失。 2、运营期 本项目运营期运营流程如下： 搅拌 G1原料装卸粉尘 沥青 G2上料粉尘 料斗 计量 沥青混凝土 铲车 装车运输出厂 G4烘干粉尘 N2噪声 N3噪声 G7筒仓呼吸粉尘 骨料（砂子、石子） N3噪声 N1噪声 燃烧器 加热 皮带输送 干燥 提升 筛分 计量 计量 矿粉 筒仓 计量 G5沥青烟气 G8沥青烟气 N4噪声 G6筛分粉尘 G3燃烧器废气 重油 SHAPE \* MERGEFORMAT G1投料粉尘 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 沥青混凝土由沥青、骨料（砂子、石子）及矿粉混合拌制而成。矿粉采用密闭罐车运输至厂区后，通过罐车动力系统直接压缩进入筒仓；石子、砂子储存砂石料料仓；沥青储存在沥青储罐中。其一般流程可分为骨料预处理和沥青预处理工序，而后进入搅拌锅拌和后即成为成品。 骨料预处理工序 ①原料输送：砂子、石子通过运输车运至砂石料料仓，铲车将砂石料铲入对应的料仓（料仓进料口为料斗，底部设有放料口，每个料斗设置集气罩，6个料斗共用一套除尘器），经变频器控制的皮带给料机容积计量（变频器参数根据级配类型、产量和配合比事先设定）。该步骤污染物主要是原料装卸及输送粉尘、运输过程产生的噪声。 ②干燥：计量好的砂石料由集料皮带机、上料皮带机（全密闭）输送到滚筒式干燥机进行干燥。干燥滚筒以逆流加热的方式将砂石料烘干加热到一定的温度，（控制系统自动调节燃烧器的火焰大小），由于滚筒的转动，砂石料被筒内的叶片反复提升、落下，形成料帘，增强了换热效果，并且借助于滚筒的倾角，砂石料在加热的同时不断向前移动；从滚筒出口出来后，连同重力除尘器收集的粗粉一起，由热骨料提升机提起，卸入到热骨料筛分机中。主要污染物为烘干加热粉尘、燃烧器废气及设备运行噪声。 ③筛分：通过筛分机将热骨料筛分成若干种规格，分别流进相对应的热料储仓中存储起来。按照设定的配比，不同规格的骨料按先小后大的次序分批投入石料计量仓内累加计量。该工序主要污染物为筛分粉尘及噪声。 沥青预处理工序 沥青由专用沥青运输车运入厂区，通过密闭沥青管道压送至沥青储罐，沥青罐内设置加热盘管，使用电导热油炉将其加热至150-180℃，再经沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配合比称重量后通过专门管道送入拌和站的搅拌缸内与石料混合。沥青输送全过程为密闭管道输送。主要污染物为沥青罐产生的沥青烟。 搅拌 进入搅拌锅的砂石料、矿粉与油罐送来的热沥青拌合后成为成品，整个过程都在密闭系统中进行，本项目不设置沥青混凝土存储库，成品出料直接装车。该工序污染物为搅拌锅出料时产生的沥青烟、设备运营噪声。 - 产污环节 项目主要污染影响因素分析见表2-10、2-11。 表2-10 项目施工期主要污染影响因素分析汇总 类别; 污染影响类型; 排放源/工序/位置; 污染源名称; 污染/影响因子. 建设过程污染影响因素; 废气; 运输车辆、施工设备及器材、装卸建筑材料; 扬尘; 颗粒物. 废水; 施工人员生活; 生活污水; CODcr、BOD5、油类、氨氮等. 砂砼养护水、运输设备冲洗水; 施工废水; 悬浮物、石油类、COD等. 噪声; 施工过程; 施工机械噪声、施工作业噪声、运输车辆; 噪声. 固废; 施工人员生活; 施工人员生活; 生活垃圾. 施工场地; 建筑垃圾; 砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等. 表2-11 项目运营期主要污染影响因素分析汇总 项目; 污染源; 污染/影响因子. 废气; 骨料烘干、筛分; 粉尘. 燃烧器燃烧; 颗粒物、SO2、NOx. 沥青罐呼吸、搅拌; 沥青烟、苯并〔a〕芘. 矿粉筒仓呼吸; 粉尘. 原料装卸、堆存、上料; 粉尘. 废水; 生活用水; SS、COD、BOD5、NH3-N等. 噪声; 车辆进出、设备运行; 噪声. 固废; 职工日常; 生活垃圾. 沥青烟处理系统; 废灯管、喷淋废水. 导热油炉; 废导热油. 除尘器收集; 粉尘. 设备维修保养; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本项目选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番市2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）评价标准 本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （4）监测结果及评价 本次监测结果及分析评价见下表。 表3-1 环境空气质量及评价结果一览表 序号; 项目; 平均时间; 标准值; 监测值; 占标率（%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均; 60; 7; 11.7; 达标. 2; NO2; 年平均; 40; 29; 72.5; 达标. 3; PM10; 年平均; 70; 101; 144.3; 不达标. 4; PM2.5; 年平均; 35; 41; 117.1; 不达标. 5; CO; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 2.7mg/m3; 67.5; 达标. 6; O3; 日最大8小时第90百分位数; 160; 134; 83.75; 达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，PM2.5、PM10浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 1.2特征因子监测 本次大气环境质量现状评价的特征污染因子（TSP、非甲烷总烃、苯并〔a〕芘），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状中的要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 TSP、非甲烷总烃 本次颗粒物大气环境质量现状采用乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司对项目区的监测，采样时间为2024年3月28日-3月30日，共计3天，监测点位于项目区东南侧下风向。监测点位见附图4。 表3-2 特征污染物（TSP、非甲烷总烃）环境质量现状评价表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 检测结果（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 达标情况. 项目区东南侧下风向; 总悬浮颗粒物; 2024.3.28; 0.725; 0.3; 不达标. 2024.3.29; 0.849. 2024.3.30; 0.788. 非甲烷总烃; 2024.3.28; 0.39; 2.0; 达标. 0.44. 0.46. 0.40. 2024.3.29; 0.40. 0.43. 0.41. 0.47. 2024.3.30; 0.42. 0.38. 0.45. 0.40. 由表3-2可知，项目所在区域非甲烷总烃监测浓度未超出《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量浓度标准值（2.0mg/m3），TSP监测浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2限值要求（TSP24小时平均300μg/m3），超标原因为沙尘、大风天气影响导致。 苯并〔a〕芘 项目建设单位委托新疆西域质信检验检测有限公司于2024年3月31日至4月2日，对项目区环境现状进行连续3天监测，监测及评价结果见表3-3。项目监测点位见附图4。 表3-3 特征污染物（苯并〔a〕芘）环境质量现状评价表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 检测结果（ng/m3）; 达标情况. 项目区下风向东侧; 苯并〔a〕芘; 2024.03.31; <0.3; 达标. 2024.04.01; <0.3. 2024.04.02; <0.3. 由表3-3可知，项目所在区域苯并〔a〕芘监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）表2限值要求（苯并〔a〕芘24小时平均0.0025μg/m3）。 ### 2、地表水质量现状调查与评价 本项目运营期间无生产废水；喷淋废水排至设备自带1m3循环水箱，不外排，生活废水排入防渗化粪池，定期拉运至托克逊县污水处理厂。根据实地调查及评价区域周围水文地质条件分析，距离项目区最近的地表水为项目区西侧约1.8km处的白杨河。本项目与该地表水无直接或间接水利联系，所以本次环评不对地表水环境质量进行现状调查分析。 ### 3、声环境质量现状调查与评价 经现场调查，项目区周边50m没有声环境敏感目标。 4、地下水及土壤环境质量现状调查与评价 本项目运行期间无生产废水产生；喷淋废水排至设备自带1m3循环水箱；生活废水排入防渗化粪池，定期拉运至托克逊县污水处理厂。常规情况下无地下水及土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状的要求，本次不进行地下水及土壤环境质量现状调查。 ### 5、生态环境现状与评价 项目区位于托克逊县郭勒布依乡079县道11公里里程碑向西1.6公里处，用地范围内无生态保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），可不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界500m范围内全部为工业企业，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和人群较集中的区域。 ### 2、声环境保护目标 项目厂界50m范围无特殊声环境保护目标。 ### 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源保护区，不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ### 4、生态环境保护目标 本项目占地区域无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 本项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点：1.0mg/m3）； - 本项目运营期大气污染物执行以下标准： ①有组织废气 上料粉尘（DA001）、矿粉筒仓粉尘（DA004）、沥青混凝土生产线（DA003）苯并〔a〕芘、非甲烷总烃、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃、沥青烟二级排放限值，无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，见表3-4； 表3-4 大气污染物排放限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0（mg/m3）. 2; 苯并〔a〕芘; 0.30×10-3; 15; 0.050×10-3; 0.008（μg/m3）. 3; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0（mg/m3）. 4; 沥青烟; 75; 15; 0.18; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. ②骨料烘干及振动筛分 有组织废气（DA002）：骨料烘干及振动筛分废气与燃烧器燃烧废气通过1根排气筒排放，排放标准从严，因此骨料烘干及振动筛分有组织颗粒物执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）排放限值要求（颗粒物不高于30mg/m3）。 ③燃烧器废气 运营期燃烧器废气排放污染物颗粒物、SO2、NOx执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中排放限值要求均不超过（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3），详见表3-4。 表3-4 燃烧器废气排放标准一览表 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 来源. 颗粒物; 30; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）. SO2; 200. NOx; 300. ④本项目厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩二级标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 恶臭污染物排放标准 污染物; 有组织排放标准限值; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m); 浓度（无量纲）; 监控点; 二级新改扩建浓度（无量 纲）. 臭气浓度; 15; 2000; 厂界标准值; 20. ⑤项目厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值标准，具体标准见表3-7。 表 3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后由吸污车定期拉运至托克逊县污水处理厂，项目表3-4。 表3-4 废水污染物排放标准 污染物; 单位; 标准值; 标准来源. SS; mg/L; 400; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; -. 3、本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。具体见表3-5。 表3-5 噪声排放标准 污染源（类型）; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源; 监控位置. 运营噪声; 厂界 噪声; 昼间; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区; 占地厂界外1m. 夜间; 50dB（A）. 4、一般固体废物《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及拟建项目特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目主要污染总量控制建议指标为：NOx：2.318t/a，VOCs：0.14t/a。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期污染工序主要为土方开挖、道路、土建工程等。施工期的主要污染源及采取的措施有： 1、施工期大气污染防治措施 A、本工程建设施工应有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、环保措施、举报电话等内容； B、施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业，为有效控制粉尘对周围环境的影响。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； C、物料堆放百分之百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。 D、要求采用商品混凝土运输车进行混凝土运输，防止扬尘产生； E、施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速，建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3；项目在施工过程中应注意文明施工，每天对施工场地进行洒水抑尘，减少扬尘对周围环境的污染； F、在干燥多风的季节，施工期路段保持一定湿度，视情况适当增加洒水降尘的次数； G、运输沙、石、商品砼、剩余弃方、垃圾的车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸；运输车辆卸完货后应清洗车厢。施工车辆在驶出施工区之前，需要清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地； H、减少建筑材料及土方的露天堆放，露天堆放易扬撒的物料、开挖土方或48小时内不能清运的工程施工垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 I、禁止露天焚烧废弃物和生活垃圾； J、做好项目施工期的环境保护，文明施工，合理安排施工期。 K、严格执行《大气污染防治法》（2016年1月1日起实施）中相关规定，建设单位应当将防治扬尘污染费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体施工扬尘污染防治实施方案。 采取以上措施后，可有效控制粉尘无组织排放，施工场地无组织粉尘可达标排放，施工期废气对周围大气环境质量影响是有限的。 2、施工期废水污染防治措施 施工废水的产生量与工地管理水平关系极大，如果管理不善，施工现场污水横流，对工地周围的环境会造成一定的影响。针对以上施工废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施： ①设沉淀池，将场地施工废水收集经隔油沉淀处理后用于洒水抑尘；工程完工后，尽快对周边进行绿化或地面硬化。 ②施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。清洗废水经沉淀处理后循环使用。 3、施工期噪声 （1）本项目施工期主要噪声源为各类施工机械设备（空压机、挖掘机、推土机、铲车、焊接机、压路机、打桩机、振捣器）噪声和运输车辆噪声，具有分贝高、无规律的特点。噪声源强在78~105dB(A)。 （2）施工期噪声污染防治措施 A、本项目的高噪声作业区应尽可能对高噪声设备采取临时隔音围护结构。合理配置各种机械的摆放位置，将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰的范围； B、选择低噪声的机械设备：对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是会因为部件松动而产生噪声的机械，以及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备； C、对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面声屏障，施工场地要按要求进行围蔽，围蔽高度不低于2m； D、限制高噪声机械的使用和调整高噪声施工的时间，把噪声大的作业尽量安排在白天。严格按照施工期时间段限制（休息时间14：00-16：00、00：00-8：00内不得施工），把对周围环境的影响降到最低； E、加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛； 通过以上措施可将施工期噪声影响控制在较小范围内，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准要求。随施工的结束，施工噪声影响也将随之消失，对周边环境影响较小。 4、固体废物 本项目施工期主要固废为工人生活垃圾、弃土和建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾集中收集，统一运至就近生活垃圾处理厂处理。 （2）弃土 本项目弃方均为可利用方，施工结束后就地平整或用作绿化用土。 （3）建筑垃圾 建筑垃圾集中收集，部分回收利用，其余运至就近建筑垃圾填埋场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 1.1产污环节及污染物治理措施 表4-1 产污环节及治理措施一览表 产污环节; 污染物; 排放 形式; 污染防治技术; 排放口; 是否可行技术. 原料装卸粉尘; 颗粒物; 无组织; 设置覆盖、洒水和围挡; /; /. 上料粉尘; 颗粒物; 有组织; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; DA001; 是. 无组织; 骨料斗四周设置软帘、设置喷淋、全密闭输送皮带; /; /. 沥青混凝土生产线; 燃烧器燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织; 低氮燃烧器+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; DA002; 是. 骨料烘干、振动筛分; 颗粒物; 有组织; 设集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 是. 沥青烟气; 沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统+15m高排气筒; DA003; 是. 无组织; 搅拌锅密闭、沥青搅拌料出口加装挡帘; /; /. 矿粉筒仓; 颗粒物; 有组织; 筒仓全密闭，顶部配套安装除尘器+15m高排气筒（DA004）; DA004; 是. 车辆运输; 颗粒物; 无组织; 主道路上铺装混凝土路面，定期洒水抑尘，降低装卸高度，遮盖运输和控制车速; /; /. 1.2有组织废气源强分析 （1）上料粉尘 砂子、石子储存在砂石料料仓，由铲车铲入料仓，料仓进口为料斗，上料工序产生扬尘，每个料斗上方设置集气罩，6个料斗共用1个除尘器。 粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）-3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册。混凝土制品物料输送工序废气量产物系数为22.0Nm3/t-产品、颗粒物产物系数为0.12kg/t产品，本项目产品共20万t/a，则废气产生量为440万m3、颗粒物产生量为24t/a，在料斗上方安装袋式除尘器（收集效率按90%计算），污染物产排情况如下表4-2（已将集气效率按90%计入产生浓度）。 表4-2 颗粒物污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准（mg/m3）. 废气量万m3/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气量万m3/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 440; 4909.091; 15; 21.6; 袋式除尘器; 99.7; 是; 440; 14.727; 0.045; 0.0648; 120. 环保措施：项目设置1套粉尘收集治理设施（集气罩+1台袋式除尘器），具体为在6个料斗上方分别安装固定式集气罩（收集效率按90%计）收集产生的粉尘，管送至袋式除尘器除尘（除尘效率按照99.7%计），粉尘经配套的除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 （2）骨料烘干、振动筛分粉尘、烘干筒燃烧废气 骨料（砂子、石子）在烘干筒内采用燃烧器向烘干筒喷入火焰的方式加热，烘干筒在不停的转动过程中使骨料受热均匀，骨料在烘干滚筒内加热时有粉尘产生，筛分、计量称量等位置产生的粉尘由管道通往烘干筒粉尘处理设备。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂砂石筛分逸散尘源排放系数为0.25kg/t原料，沥青混凝土生产线骨料消耗量为180200t/a，则烘干滚筒粉尘产生量约45.05t/a。 项目采用燃烧器向烘干筒喷入火焰的方式对骨料进行烘干，以重油为燃料，燃烧时候会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物。根据建设单位提供的资料：搅拌站燃烧器年用重油1431t，搅拌站年工作时间为1440h。 本项目重油燃烧废气产排污数据参考“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）4430锅炉产排污量核算系数手册-燃油工业锅炉”中重油产排污系数表进行源强核算，本项目重油硫含量按0.1%计。 表4-3 燃烧器废气产排污系数表 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 重油; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 15367; 直排. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S①; 直排. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.6; 低氮燃烧器. 颗粒物; 千克/吨-原料; 3.28; 袋式除尘. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指重油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如重油中含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1。 项目采用燃烧器向烘干筒喷入火焰的方式对骨料进行烘干，因此骨料烘干及振动筛分粉尘、燃烧器燃烧废气通过一根排气筒排放。本项目燃烧器为低氮燃烧器，燃烧器废气与骨料烘干、振动筛分废气通过集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA002），因此阶段工序都在密闭的设备内工作（收集率按100%计算），对颗粒物处理效率达99.7%以上，对氮氧化物去除效率达到55%以上。计算得出骨料烘干及振动筛分粉尘、燃烧器燃烧废气污排放量及排放浓度，见表4-5（已将集气效率按90%计入产生浓度）。 表4-4 骨料烘干、振动筛分、烘干筒燃烧污染物量及排放浓度统计 烟气量 （万m3/a）; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 风机风量m3/h）; 污染物排放; 排放 标准（mg/m3）. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 2199.02; 骨料烘干及振动筛分粉尘; 1777; 34.54; 45.05; 袋式除尘; 99.7; 20000; 5.15; 0.103; 0.149; 30. 颗粒物（燃烧器）; 4.694. SO2; 123.646; 1.888; 2.719; 低氮燃烧; 0; 94.4; 1.888; 2.719; 200. NOx; 243.286; 3.578; 5.152; 55; 80.45; 1.609; 2.318; 300. （3）沥青烟气 在整个生产过程中沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。物料经搅拌站搅拌成为成品后通过重力作用落至放料口进入运输车。因此，沥青烟产生环节主要为沥青原料储罐呼吸及成品出料口排放出沥青烟气。沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，含多环芳烃类物质尤多，以苯并〔a〕芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。废气影响因子主要为沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃。 根据参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）、《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生沥青烟450-675g，本项目在运营过程中管理水平较高，且设备为成套设备，污染物产生量相对较少，沥青烟取值450g；沥青烟中苯并〔a〕芘含量约0.01%~0.02%，本次评价取中间值0.015%；沥青拌合站中非甲烷总烃产生量按每吨产品产非甲烷总烃14g计。本项目沥青年使用量为10800t/a，年产20万吨沥青混凝土。则沥青烟产生量为4.86t/a、苯并〔a〕芘产生量为729g/a、非甲烷总烃产生量为2.8t/a。 根据查询有关资料，对沥青烟的治理可采取的措施有燃烧法、冷凝法、吸收法、吸附法等。本项目收集后的沥青烟进入组合工艺“水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统”中处理，净化系统对沥青烟气处理效率可以达到90%以上，本项目按95%计，引风机风量90000m3/h，计算得出本项目污染物排放量及排放浓度，见表4-5。 表4-5 沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃废气产生和排放情况 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准限值mg/m3. 产生烟气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 排放烟气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 沥青烟; 90000; 37.5; 3.375; 4.86; 水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统; 95; 90000; 1.88; 0.169; 0.0243; 75. 苯并〔a〕芘; 1.27×10-2; 1.14×10-3; 7.29×10-4; 0.28×10-3; 2.53×10-5; 3.645×10-5; 0.30×10-3. 非甲烷总烃; 21.6; 1.944; 2.8; 1.08; 0.097; 0.14; 120. 环保措施：沥青搅拌站放料口四周均设置有密闭卷帘，搅拌锅密闭，沥青储罐呼吸废气和成品出料口排放的沥青烟气由负压收集后汇集进入总集气管，收集后的沥青烟进入水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统中处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。 经计算，沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃有组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源排放浓度限值。 （4）矿粉筒仓呼吸粉尘 沥青混凝土生产线设置2座50t矿粉筒仓，仓顶呼吸孔易产生颗粒物，筒仓全密闭，顶部配套除尘器。矿粉年使用量为9000t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）-3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，物料输送储存工序废气量产污系数为22.0标立方米/吨-产品、颗粒物产生量为0.12kg/t-产品，则废气产生量为198000m3、颗粒物产生量为1.08t/a。经仓顶自带除尘设施（除尘效率99.7%）处理后，颗粒物排放量为3.24×10-3t/a。 表4-6 矿粉筒仓呼吸粉尘产生和排放情况 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 标准（mg/m3）. 产生烟气量m3a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 排放烟气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 198000; 5454.55; 0.75; 1.08; 袋式除尘器; 99.7; 是; 198000; 16.36; 0.00225; 0.00324; 120. 环保设施：矿粉筒仓采用密闭形式并在顶端配套安装有除尘器（除尘效率为99.7%），粉尘经配套的除尘器处理后均通过一根15m高（DA004）排气筒高空排放。 1.3无组织废气分析 （1）原料装卸粉尘 本项目生产原料为矿粉、石子、砂子、沥青，其中：矿粉为筒仓存储，由粉料罐车通过气泵对其进行上料。石子、砂子装卸过程中均在砂石料料仓内进行，产生少量扬尘，采取覆盖、洒水和围挡等措施，对环境影响较小。 （2）上料粉尘 在料斗上方设置集气罩，（收集效率按90%计）收集产生的粉尘，经15m高排气筒（DA001）排放，剩余10%以无组织形式排放，颗粒物产生量为24t/a，则该工序无组织颗粒物排放量为2.4t/a，原料位于密闭料仓内，在骨料斗四周设置软帘，并设置水喷淋降尘，输送廊道为全封闭式。采取措施后粉尘降尘率达80%，产尘量为0.48t/a。 （3）沥青烟气 由本项目对沥青加热罐和搅拌锅进行密闭处置，该阶段无无组织沥青烟气排放，沥青搅拌料出口加装挡帘，且出料直接装车出厂，不在厂区贮存，因此厂区内不会产生明显的沥青烟排放情况。 （4）恶臭 恶臭污染物的主要来源为沥青烟气，本项目沥青储存在沥青罐中，并使用导热油炉使其保温在160℃~170℃之间，生产时使用沥青泵输送至拌和站进行搅拌。根据相关资料调查，当温度达到80℃左右时，沥青便会发出异味。因此，生产时必会向四周散发出恶臭污染物。本项目恶臭污染物主要为沥青烟，在成品提升用斗车、成品仓及成品出料口处会散发出一定量的沥青恶臭污染物。因此，生产过程主要是在出料口处才会散发出的主要恶臭污染物为沥青烟。 根据恶臭强度分级标准，厂界臭气强度定位为2级。 表4-7 恶臭强度分级标准 臭气强度; 0级; 1级; 2级; 3级; 4级; 5级. 嗅觉感受; 感觉不大臭味; 勉强可感到臭味; 易感到微弱臭味; 感到明显臭味; 感到较强臭味; 感到强烈臭味. 由于恶臭污染物排入《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类区，因此恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中二级标准，及臭气浓度20（无量纲）。参照相关项目在这方面的实验结果，臭气强度为2级时的臭气若要稀释到无臭，稀释倍数为10~12，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。根据同类沥青混凝土生产厂家的沥青臭气类比调查结果，拟建项目在下风向距拌和区边界约80米处感觉不到臭味，本项目大气环境影响评价范围内没有居民点，因此沥青臭气对周边敏感点影响很小。 - （5）矿区道路运输扬尘 - 采用公式：Qp=0.123（v/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 和 Q´p=Qp·L·Q/M。计算参数：Qp—道路扬尘量，（kg/km·辆）；Q´p—总扬尘量，（kg/a；）；V—车辆速度，（20km/h）；M—车辆载重，（16t/辆）；P—路面覆盖率，（0.05kg/m2）；L—运距，（1.0km）；Q—运输量，（20万t/a）。 - 根据模式计算，道路扬尘产生量为2.425/a。项目区主道路上设计铺装混凝土路面，并要求不定期对道路洒水车洒水抑尘，降低装卸高度，遮盖运输和控制车速等方法，其降尘效果可达到95%，则道路扬尘排放量为0.12t/a。 1.4废气污染物产排污情况汇总 本项目运营期废气污染物产排污情况及达标分析详见表4-8。 表4-8 废气污染物产生和排放情况一览表 产污环节; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理 措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 标准 限值mg/m3. 有组织. 上料粉尘; 颗粒物; 4909.091; 15; 21.6; 集气罩90%+袋式除尘器99.7%+15m排气筒（DA001）; 8.4; 0.084; 0.121; 120. 沥青混凝土生产线; 烘干、筛分; 颗粒物; 1777; 34.54; 45.05; 集气罩+袋式除尘器99.7%+15m高排气筒（DA002）; 5.15; 0.103; 0.149; 30. 燃烧器燃烧; 4.694; 低氮燃烧+集气罩+袋式除尘+15m高排气筒（DA002）; 30. SO2; 123.646; 1.888; 2.719; 94.4; 1.888; 2.719; 200; 200. NOx; 243.286; 3.578; 5.152; 80.45; 1.609; 2.318; 300; 300. 沥青烟气; 沥青烟; 37.5; 3.375; 4.86; 水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统+15m高排气筒（DA003）; 1.88; 0.169; 0.0243; 75. 苯并〔a〕芘; 1.27×10-2; 1.14×10-3; 7.29×10-4; 0.28×10-3; 2.53×10-5; 3.645×10-5; 0.30×10-3. 非甲烷总烃; 21.6; 1.944; 2.8; 1.08; 0.097; 0.14; 120. 矿粉筒仓; 颗粒物; 5454.55; 0.75; 1.08; 仓顶除尘器99.7%+15m高排气筒（DA004）; 16.36; 0.00225; 0.00324; 120. 无组织. 原料装卸; 颗粒物; /; /; /; 覆盖、洒水和围挡; /; /; /; 1.0. 上料粉尘; 颗粒物; /; /; 2.4; 水喷淋降尘，输送廊道为全封闭式; /; /; 0.48. 沥青烟气; 沥青烟; /; /; /; 搅拌料出口加装挡帘; /; /; /; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 车辆运输; 粉尘; /; /; 2.425; 主道路上铺装混凝土路面，定期洒水抑尘，降低装卸高度，遮盖运输和控制车速; /; /; 0.12; 1.0. 1.5污染防治技术可行性分析 （1）有组织废气治理技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），项目废气排放可行性及达标性详见表4-9。 表4-9 废气排放可行性及达标性一览表 生产单元; 生产设施; 本项目治理措施; 是否可行技术; 是否达标. 沥青混凝土生产线; 燃烧器; 低氮燃烧器; 是; 是. 上料粉尘、骨料烘干、振动筛分、筒仓粉尘; 袋式除尘器; 是; 是. 沥青烟气; 水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统; 是; 是. （2）无组织废气治理技术可行性分析 矿粉采用密闭筒仓进行储存，沥青罐和拌合废气引入骨料加热系统经水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统处理，生产设备无明显的沥青烟无组织排放。 本项目沥青储存于封闭的储罐中，储罐在非取用状态时封口，保持密闭，可有效避免无组织排放。骨料堆放在厂区砂石料料仓（设置覆盖、洒水和围挡），能保证污染物达标排放。 1.6大气污染物排放口基本情况 本项目设置4个排放口，排放口基本情况详见下表。 表4-10 大气排放口基本情况表 序号; 排放口; 污染物 种类; 排气筒; 排气温度; 排放口类型; 排气筒坐标. 高度（m); 出口内径（m). 1; DA001; 上料; 颗粒物; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 2; DA002; 燃烧器燃烧、骨料烘干及振动筛分; 颗粒物、SO2、NOx; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 3; DA003; 沥青烟气; 沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 4; DA004; 矿粉筒仓; 颗粒物; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 1.7非正常工况废气影响分析 本项目非正常工况废气排放代表性事故表现为各工序有组织废气治理措施故障情况下颗粒物、苯并〔a〕芘超标排放情况。 （1）有组织废气治理措施故障工况 项目生产设备启动前按照程序先启动相应废气处理措施，废气处理措施正常运行后方可进行生产设备启动。本次评价以最差情况上料工序、沥青烟气（排放口编号DA001、DA003）发生故障，无处理效率进行统计，项目非正常工况排放情况见下表。 表4-11 废气处理设施在不同工况下的运行状况 单位：mg/m3 运行状态; 排放浓度; 超排放浓度标准倍数. 计算值; 允许值; 达标情况. DA001; 正常; 颗粒物; 8.4; 120; 达标; /. 事故; 4909.091; 超标; 40.9. DA003; 正常; 苯并〔a〕芘; 0.28×10-3; 0.30×10-3; 达标; /. 事故; 1.27×10-2; 超标; 42.3. 正常; 沥青烟; 1.88; 75; 达标; /. 事故; 37.5; 达标; /. 正常; 非甲烷总烃; 1.08; 120; 达标; /. 事故; 21.6; 达标; /. 由上表数据分析，当废气治理设施故障处理效率均为0时，颗粒物排放浓度超标40.9、苯并〔a〕芘排放浓度超标42.3倍，若不及时制止，会对周边大气环境产生严重污染。 （2）非正常工况处理措施 企业应在日常生产中加强管理，制定严格的操作规章制度，确保生产设备停开机阶段不会出现非正常工况排放，同时对厂区内所有环保设施设备定期检修，发现隐患及时排除，减少非正常工况排放出现频率。一旦发生非正常工况排放，应关停对应产污设备停产抢修，待故障完全排除后方可进行生产。 1.8大气环境影响分析 综上所述，本项目主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃，建设单位采取上述污染物控制措施后废气可实现达标排放，且项目区邻近无环境敏感点分布，对区域大气环境影响较小。因此，本项目运营期对周边大气环境的影响是可接受的。 1.9监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 70石墨及其他非金属矿物制品制造 309 其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物）”，为简化管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划。本项目废气污染物监测计划见表4-12。 表4-12 项目运营期大气污染物监测计划 序号; 监测项目; 监测 点位; 监测频次; 执行标准. 1; 上料; 颗粒物; DA001; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3. 2; 矿粉筒仓; 颗粒物; DA004. 3; 骨料烘干及振动筛分; 颗粒物; DA002; 半年; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）排放限值要求（颗粒物不高于30mg/m3、二氧化硫不高于200mg/m3、氮氧化物排放限值不高于300mg/m3）. 4; 燃烧器; 颗粒物、SO2、NOx. 5; 沥青混凝土生产线; 沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃; DA003; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度（沥青烟：75mg/m3；苯并〔a〕芘：0.30×10-3mg/m3；非甲烷总烃：120mg/m3）. 6; 颗粒物、苯并〔a〕芘、沥青烟、非甲烷总烃、臭气浓度; 厂界; 年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（1.0mg/m3）；苯并〔a〕芘、沥青烟、非甲烷总烃执行表2无组织排放监控浓度限值（苯并〔a〕芘：0.008μg/m3；沥青烟：生产设备不得有明显的无组织排放存在；非甲烷总烃：4.0mg/m3）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩二级标准. 2、水环境影响分析 （1）废水排放情况 本项目喷淋废水排至1m3循环水池，循环使用不外排。本项目无生产废水排放，废水主要为生活污水。 由工程分析可知，项目生活用水量为54m3/a，生活污水以用水量的80%计，则生活污水量为43.2m3/a。废水水质见表4-13。 表4-13 生活污水排放情况一览表 污染源 名称; 排放量 （m3/a）; 主要污染源物浓度. pH; SS; COD; BOD5; 氨氮. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生产废水; 43.2; 7.5; 400; 0.0173; 500; 0.0216; 300; 0.0130; 35; 0.0015. 生活污水排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。废水排入防渗化粪池，由吸污车定期拉运至托克逊县污水处理厂。 （2）接管可行性 托克逊县污水处理厂位于托克逊县夏乡铁提尔村，设计处理规模为3.1万m3/日，采用二级处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《城市污水再生利用绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)中水质基本控制项目及其指标最大限值。本工程废水排放总量为43.2m3/a，从排水水量角度考虑，排入托克逊县污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目排水从水质、水量上满足排入托克逊县污水处理厂要求，采取的处理措施属于可行工艺，在加强设备管理，做好地面防渗的情况下，本项目对周边水环境的影响很小。 （3）废水排放监测计划 ### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目废水监测计划见表4-14。 ### 表4-14 废水监测计划一览表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水单独排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准限值. 3、声环境影响分析 3.1源强分析 运营期项目的噪声主要来源于沥青混凝土拌和站、铲车、电导热油炉、皮带机、除尘器等生产设备运转产生的机械噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间，详见下表。 表4-15 主要设备噪声源强 序号; 生产设备名称; 噪声源强（dB(A)）; 数量（台）. 1; 拌和站; 85; 1. 2; 铲车; 80; 1. 3; 电导热油炉; 80; 1. 4; 皮带机; 85; 1. 5; 仓顶除尘器; 80; 1. 6; 袋式除尘器; 80; 2. 7; 车辆; 75; /. 3.2预测方法 对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。 项目区内噪声叠加源强为91.9dB（A）。 3.3噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见下表。 表4-16 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 60; 50. 3.4噪声影响预测模式 机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)； L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测，噪声衰减预测结果见下表。 表4-17 项目噪声叠加噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 预测点; 降噪措施; 与噪声源距离（m）; 预测值; 标准值. 厂界; 东侧; 基础减震、距离衰减等措施，降低20; 16; 47.8; 昼间60 夜间50. 西侧; 16; 47.8. 南侧; 40; 39.8. 北侧; 60; 36.3. 表4-18 厂界噪声叠加贡献值结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 东北侧; 47.8; 昼间60 夜间50. 西南侧; 47.8. 东南侧; 39.8. 西北侧; 36.3. 本项目为8小时工作制，夜间不生产，因此不考虑夜间的贡献值，根据噪声预测结果可知，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间65dB（A）。 3.5噪声影响结论及措施 本项目运行期间实行1班制，每天8小时运行，夜间不生产，由上述噪声预测结果可知，厂界采取基础减震、厂房隔声后的噪声衰减至厂界处的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值，为了控制噪声污染，必须从降低噪声源强度和控制传播途径上进行治理，本项目工程须采取如下措施控制噪声： ①注意防噪间距，以减少噪声的污染； ②对生产设备采用隔声罩、减振垫、吸声材料等设施加以控制；设备与基础之间必须增加橡胶减振垫，设置减振沟； ③对于车辆产生的噪声可从加强管理着手，停车的位置应设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动；合理安排进出厂区的时间，避免同一时段同时多台进出和夜间进出，同时对进出厂内的车辆禁止鸣笛，进行规范化管理； ④加强设备维护，对各车间生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； ⑤加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间； ⑥在厂房外加强绿化，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 通过采取上述措施，运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测方案见表4-19。 表4-19 项目运营期噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界监测; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度; 企业自行委托. 4、固体废物对环境的影响 4.1固废产污环节及源强分析 本项目固体废物排放主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾，其中一般工业固废为袋式除尘器收集粉尘；危险废物包括废灯管、废机油、废弃含油手套及抹布、喷淋废水、废导热油。 （1）一般工业固废 ①除尘器收集粉尘 根据前文计算，除尘器收集粉尘为68.98t/a，收集粉尘均回用于生产； （2）危险废物 ①废灯管 低温等离子沥青烟气净化系统含UV灯管，为含汞灯管，运行期间根据项目实际运行更换一次，更换数量约为1套（0.005t/a）。根据《国家危险废物名录》（2021版），该部分废物属于HW29（含汞废物），危废代码900-023-29中的“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废机油 设备定期维护、修理等过程中产生废机油，年产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码900-214-08。暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ③废弃含油手套及抹布 废弃的含油手套及抹布。根据建设单位提供的经验数据，含油废弃手套及抹布产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废弃手套及抹布属于HW49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危废代码900-041-49。暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ④喷淋废水 喷淋废水运行期循环使用，每年停止生产前需对循环水池内喷淋废水进行处置，产生量约1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），危废代码900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）。每年定期交由有资质的单位处置，不在厂内贮存。 ⑤废导热油 导热油每3年更换一次，废导热油产生量为3t/3a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码900-249-08。需更换时委托有资质的单位拉运及处置，不在厂内暂存。 （3）生活垃圾 本项目区拟定职工10人，产生的生活垃圾为1kg/人·d，则生活垃圾产量约为1.8t/a。生活垃圾建立相应的收集箱，统一收集后交由环卫部门统一处理。 参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录》（2021年版），对项目运营期产生的固体废物进行识别，详见表4-20。 表4-20 固体废物产污情况一览表 序号; 产污 环节; 名称; 固废代码; 危险特性; 物理性状; 是否为危险废物; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 去向. 1; 职工生活办公; 生活垃圾; 309-001-99; /; 固态; 否; 1.8; 垃圾箱; 收集后交由环卫部门统一处理. 2; 生产; 除尘器收集粉尘; 309-002-49; /; 68.98; 定期 清理; 回用于生产. 3; 废灯管; 900-023-29; T; 是; 0.005; 10m2危废暂存间; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置. 4; 废机油; 900-214-08; T、I; 液态; 0.1. 5; 废弃含油手套及抹布; 900-041-49; T、In; 固态; 0.03. 6; 喷淋废水; 900-007-09; T; 液态; 1; /; 委托有资质的单位拉运处置，不在厂内贮存. 7; 废导热油; 900-249-08; T、I; 液态; 3t/3a; 需更换时委托有资质的单位拉运及处置. 4.2固体废物管理要求 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259—2022）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。对危险废物的收集、暂存、管理按国家标准有如下要求： 1）危险废物的收集包装 ①所有产生的危险废物均应使用符合国家标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭； ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 2）危险废物的暂存要求 企业内应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入生态环境主管部门的监督管理，集中收集交由具有《危险废物经营许可证》的单位进行安全处置，并办理相关手续，使本项目固体废弃物由产生至无害化的整个过程都达到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。 3）危险废物暂存间设计要求 本项目危废产生量较小，建设单位设置面积约10m2的危废暂存间，危险废物暂存间设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 4）危废间运行管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废间运行执行如下要求： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 5）危险废物转运要求 根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号），本项目属于危险废物移出人，运营期应当履行以下义务： ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 6）危险废物台账管理要求 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ①频次要求 产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ②记录内容 A、危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等； B、危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等； C、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等； D、危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等； E、危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ③记录保存 保存时间原则上应存档5年以上。 五、地下水、土壤 5.1地下水及土壤污染途径识别 本项目无生产废水产生，生活污水排至防渗化粪池，定期拉运至污水处理厂，正常情况下无地下水及土壤污染途径。本次仅提出地下水、土壤的污染防控措施。 5.2预防措施 防止地下水及土壤污染的主要措施就是切断污染物进入地下水及土壤环境的途径，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。通过采取防渗措施，厂区防渗效果应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，尽可能避免废水、废液进入土壤及地下水环境事故的发生。 项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则。 （1）源头控制 本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对生产设备定期进行保养、维护，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防渗 将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区（危废暂存间、储罐区）、一般防渗区（沥青混凝土拌合站）以及简单防渗区（砂石料料仓、办公生活区、厂区道路）三类地下水及土壤污染防治区域。本项目防渗工程污染防治分区情况见下表。 表4-21 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 防渗技术要求. 1; 危废暂存间; 重点; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求. 2; 储罐区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 3; 沥青混凝土拌合站; 一般; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 4; 砂石料料仓、办公生活区、厂区道路; 简单; 水泥硬化处理. 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施，做好水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域内地下水及土壤产生影响，治理措施可行。 六、环境风险 6.1风险识别 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目环境风险物质为沥青，存储情况见下表。 表4-22 危险物质贮藏、存储情况表 位置; 风险物质; 存储规格; 最大储量; 临界量; Q值. 储罐区; 沥青; 3个50t沥青储罐; 150t; 2500t; 0.06. 重油; 1个50t重油储罐; 50t; 2500t; 0.02. 导热油; 1个50t导热油储罐; 50t; 2500t; 0.02. 合计; 0.1. Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对项目进行简单分析。 6.2风险类型分析 项目事故风险类型确定为污染物治理措施故障、风险物质泄漏、火灾和爆炸，见下表。 表4-23 项目存在的风险类型 事故 种类; 产生 位置; 扩散途径; 危害因素; 可导致的事故. 沥青、重油、导热油、危险废物泄漏; 生产区; 泄露; 设备腐蚀破裂，沥青及油类泄漏，遇明火发生火灾、爆炸事故；泄漏沥青、重油、导热油、危险废物接触到外界土壤，对土壤环境造成污染; 环境污染、人员健康问题. 污染物治理措施故障; 生产区; 大气排放; 大气污染物超标排放; 环境污染. 火灾和爆炸; 生产区; /; 由于设备腐蚀过度、阀门和法兰密封系统失效等原因将造成物料泄漏，当其浓度达到爆炸极限时，遇明火即可导致火灾和爆炸事故的发生; 二次污染、人员健康问题. 大气扩散和泄漏; 火灾烟气污染物进入大气环境，灭火过程中消防废水溢流进入外环境，污染土壤及地下水. 6.3环境风险防范措施及应急要求 为了减小事故的概率以及产生的影响。本次评价将提出以下一系列防范措施： ①加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑦在生产区设立警告牌（严禁烟火）； ⑧在罐区设隔水围堰，即防火堤，建议罐区旁建100m3事故应急池一座，以确保事故水不流出界区外污染水体； ⑨罐区地面采用防渗透处理，防止废水渗漏而污染地下水。 设计上采取的防范措施： ①装置尽量采用先进合理、安全可靠的装置，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生； ②存在火灾隐患的装置区内应设火灾报警系统； ③设置设施完备的消防系统； ④运行期间制定HSE管理体系规划、防止突发性事故发生； ⑤建立与现有安全管理体系完全接轨的管理组织机构，并设专职管理人员； ⑥对项目所在地较近的居民定期宣传风险事故可能造成的影响，并提供应急预案。 运输、储存及生产过程中风险防范对策与措施 根据有毒有害物料的理化性质、毒理学特征，环境风险因素分析，以及该项目产品的运输、储存方式，充分考虑工程所处的地理位置、区域自然环境和社会概况，对罐区运输、储存过程中的环境风险提出以下防范对策与措施： ①沥青运输采用专用保温车，同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生； ②选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对槽车的驾驶员要进行严格的培训和资格认证； ③储罐区要形成相对独立的区域，必须设有防火墙、隔离带；同时为防雷击、防静电还要安装接地装置； ④储罐单罐要留有足够多的容量，以便在一个储罐发生故障时，能及时地将其中的物料泵入另一储罐，防止其外泄造成危害。 建议加强的防范措施 ①在储存设备中，解决“跑、冒、滴、漏”。如使用密闭容器；用管道输送；发现容器管理泄漏，及时修复；泄漏的局限化，当生产贮存中万一有泄漏时，为不使物质扩散，应把生产贮存场所地面连成不渗透的结构； ②储罐存放地需设置围堰和地面硬化。设置的围堰高度不小于1m，且地面做好防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm； ③根据沥青、重油及导热油的特性，建设项目罐区设置消防水系统、泡沫灭火系统、小型干粉灭火器和沙土。消防水系统主要用于发生火灾时邻近罐区的降温，泡沫灭火系统、小型干粉灭火器和沙土主要用于扑灭明火； ④于生产区设置火灾自动报警装置，当发生火灾事故时做到早发现、早制止； ⑤定期检验废气治理系统和排气管道气密性，查看其是否堵塞或破损，根据情况进行维护、更换。 应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 表4-24 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; -. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生产区、储罐区、临近地区. 4; 应急组织; 由项目区内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理临近地区。. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区及仓储区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等。. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与 演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育信息发布; 对项目区附近企业开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 环境风险分析结论 综上所述，本项目主要环境风险主要为废气超标排放、火灾引发的大气问题和沥青、重油、导热油、危险废物、消防废水泄漏引发的地下水及土壤污染问题等，通过风险防范措施的设立，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生，并结合企业在下一步设计、运营过程中，不断制订和完善风险防范措施和应急预案，本项目风险事故的发生概率处于可接受水平。 七、环境管理“三同时”验收 项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，本项目环保设施“三同时”一览表见下表。 表4-25 项目运营期“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 上料粉尘; 料斗; 颗粒物; 集气罩90%+袋式除尘器99.7%+15m高排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 矿粉筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器99.7%+15m高排气筒（DA004）. 沥青混凝土生产线; 燃烧器燃烧、骨料烘干、振动筛分; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+集气罩+袋式除尘器99.7%+15m高排气筒（DA002）; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）. 沥青烟气; 沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃; 水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统（95%）+15m高排气筒（DA003）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物、苯并〔a〕芘、沥青烟、非甲烷总烃、臭气浓度; 设置覆盖、洒水和围挡、水喷淋降尘等; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；苯并〔a〕芘、沥青烟、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; 生活废水; SS、COD、BOD5、NH3-N等; 排入防渗化粪池，定期拉运至托克逊县污水处理厂; 环保措施到位. 噪声; 沥青混凝土拌和站、装载机、电导热油炉、皮带机等; 隔音、基础减震、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 固废; 一般工业固废; 除尘器收集粉尘; 回用于生产; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 沉淀废渣; 定期运至一般工业固废填埋场. 危险废物; 废灯管; 10m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废机油. 废弃含油手套及抹布. 喷淋废水; 需处理时委托有资质的单位拉运及处置，不在厂内贮存. 废导热油. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一处理; 环保措施到位. 8、排污口规范化 （1）管理要求 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，因此强化排污口的管理，既是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。为此，按照国家环保部《排污口规范化整治技术要求》，提出建设项目排污口规范化管理要求，见表4-26。 表4-26 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；. 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；. 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；. 4、如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置，污染物种类排放去向等情况. 技术要求; 1、按照环监（1996)470号文要求，排污口位置必须合理确定，实行规范化管理；. 立标管理; 1、污染物排放口必须按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》(GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）规定，实行规范化整治，设置由国家环保总局定点制作和监制环保图形标志牌；. 2、环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；. 3、重点排污单位（车间）污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据具体情况设置立式或平面固定式标志牌；. 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌；. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；. 2、严格按照制定的环境管理工作计划，根据排污口管理要求，将工程建成后主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标及环保设施运行情况记录在案；. 3、选派有专业技能环保专职人员对排污口进行监督管理，做到责任明确、奖罚分明. （2）排污口规范化 项目各排污口应进行规范性管理，其投资应纳入设备之中，其监测设施的运转率必须达到85%以上。建设单位在排放口处竖立或挂上排放口标志牌。 各建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 根据国家标准《环境保护图形标志－排污口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。 1）废气 废气排放设置便于采样、监测的采样口和检测平台，在进气口、排气口分别设置采样口，设置位置、尺寸等应符合《污染源监测技术规范》要求，并便于采样监测。 ①采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。 ②采样孔内径应不少于80mm，采样孔管长应不大于50mm。 ③采样平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。 2）废水 废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，并按照环境管理部门的要求定期开展手工监测。 3）固体废物 固体废物储存场所按照国家标准《环境保护图形标志》的规定，设置与之相应的环境保护图形标志牌。 各排放口（源）及固体废物储存场所图形符号标志规定如下： ①废气、废水排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 ②固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 污染物排放口（源）环境保护图形标志详见图4-1。 图4-1 排放口（源）环境保护图形标志 （3）企业环境信息公开 本企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）等规定，并结合区域的相关要求，可通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）突发环境事件应急预案； 6）其他应当公开的环境信息。 9、环保措施投资 建设项目总投资800万元，环保投资合计为35万元，占项目总投资的4.4%。本项目环保投资分析估算见表4-27。 表4-27 环保投资估算 时期; 污染物; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 洒水抑尘、密闭式防尘网; 0.5. 废水; 临时防渗沉淀池; 0.5. 固废; 设置临时废料堆场，洒水降尘、苫盖; 0.5. 噪声; 隔音围挡; 0.5. 运营期; 废气; 上料粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 3. 燃烧器燃烧、骨料烘干、振动筛分：低氮燃烧器、集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 5. 沥青混凝土生产线：水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统+15m高排气筒（DA003）; 15. 筒仓粉尘：仓顶除尘器+15m高排气筒（DA004）; 2. 废水; 生活污水排入防渗化粪池，定期清运至托克逊县污水处理厂; 1. 噪声; 基础减振、厂房隔声、风机设置消声器、泵机设置隔声罩壳等; 2. 固体废物; 10m2危废暂存间; 2. 环境风险; 编制突发环境事件应急预案，定期演练，配备应急物资; 3. 合计; 35. 总投资; 800. 占总投资比例; 4.4%. 10、环境管理 （1）环境管理的基本任务 对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。 为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 （2）环境管理机构 环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础、用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。项目环评审批后，建设单位配备专（兼）职环保人员1名，负责环境监督管理工作，管理机构附属于生产部或工程部。负责对公司的环境保护进行全面管理，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。 （3）环保管理制度的建立 ①报告制度 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 ②污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 ③奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （4）应急预案 建设单位应制定应对突发环境事件的应急预案，针对项目区各排污点及事故易发点制定有针对性的预案，按照预案定期进行应急演练，避免事故发生造成环境污染事故。 （5）监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本公司现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据前文制定的监测方案。委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 11、排污许可证 2021年3月1日实施的《排污许可管理条例》（国务院第736号令）规定了实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者对环境影响程度大的排污单位实行排污许可重点管理；污染物产量、排放量和对环境的影响程度都较小的排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可管理的单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。 建设单位应在项目产生实际污染物排放之前，按照有关管理规定要求，在执行时限期间内，依照本条例第二章申请与审批规定的要求申请排污许可证。 排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 矿粉筒仓（DA004） |  | 仓顶除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 骨料烘干及振动筛分（DA002） | 颗粒物 | 低氮燃烧器+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）排放限值要求 |
|  | 燃烧器（DA002） | 颗粒物、SO2、NOx |  |  |
|  | 沥青混凝土生产线（DA003） | 沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃 | 水喷淋+低温等离子体沥青烟气净化系统+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 设置覆盖、洒水和围挡、水喷淋降尘等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 苯并〔a〕芘、沥青烟、非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水环境 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 排入防渗化粪池，定期清运至托克逊县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀后回用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备、风机、水泵噪声 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；除尘设施收集粉尘均回用于生产；沉淀废渣定期送至一般工业固废填埋场；废灯管、废机油、废弃含油手套及抹布（危险废物）暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；喷淋废水（危险废物）定期委托有资质的单位拉运处置，不在厂内贮存；废导热油（危险废物）三年更换一次，需更换时委托有资质的单位拉运及处置，不在厂内贮存 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目区地面防渗硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强生产设备、废气治理设施等密封性检查与维护，发现问题及时解决； ②对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业； ③安排工作人员定期检测生产设施的运行情况，排查厂区各处的风险隐患，并做好记录，杜绝事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 建设单位应按照标准要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统办理排污许可证的申领工作，做到依法排污。排污许可证申请及核发按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）填报执行； - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）环境管理台账与排污许可证执行报告编制要求： ①环境管理台账记录要求：排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和负责人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等； ②根据监测方案定期委托自行监测； ③按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，并保证执行报告的规范性和真实性。 |  |  |  |

综上所述，本项目建设项目符合国家产业政策，厂址符合用地要求，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物处置去向明确，生态破坏得到有效控制；污染物排放满足总量控制要求。因此，在项目建设过程中严格落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.239t/a | / | 0.239t/a | +0.239t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 2.318t/a | / | 2.318t/a | +2.318t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0243t/a | / | 0.0243t/a | +0.0243t/a |
|  | 沥青烟 | / | / | / | 3.645×10-5t/a | / | 3.645×10-5t/a | +3.645×10-5t/a |
|  | 苯并〔a〕芘 | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | +0.14t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.040t/a | / | 0.040t/a | +0.040t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0216t/a | / | 0.0216t/a | +0.0216t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0130t/a | / | 0.0130t/a | +0.0130t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0173t/a | / | 0.0173t/a | +0.0173t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00015t/a | / | 0.00015t/a | +0.00015t/a |
| 生活垃圾 |  |  | / | / | 1.8t/a | / | 1.35t/a | +1.8t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 68.98t/a | / | 68.98t/a | +68.98t/a |
| 危险废物 | 废灯管 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废弃含油手套及抹布 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 喷淋废水 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废导热油 | / | / | / | 3t/3a | / | 3t/3a | +3t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①