- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吐鲁番塞外红农业科技有限公司塑料制品生产

项目

建设单位（盖章）：吐鲁番市塞外红农业科技有限公司

编制日期：2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

| 建设项目名称 | 吐鲁番塞外红农业科技有限公司塑料制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区亚尔镇亚尔村 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业别类 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | - | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | - |
| 总投资（万元） | 120 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 8.3 | 施工工期 | 60d |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海）面积（m2） | 6666.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于塑料包装箱及容器制造（C2926），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中规定的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，视为“允许类”。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目与《《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见表1-1。 表1-1 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》 符合性分析表 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 项目所在地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目所在区为环境空气质量达标区，项目运营后通过采取污染治理措施，确保各污染物稳定达标排放，项目建成后不会改变区域环境功能区类别，满足环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目整体符合资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 划分环境管控单元，自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。; 本项目位于吐鲁番市高昌区其他一般管控单元，环境管控单元编码为：ZH65040230001; 符合. 综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 （2）与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见表1-2。 表1-2 《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析表 管控要求; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变” 的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区亚尔镇，不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。. 环境质量底线; 全市环境空气质量进一步改善，PM2.5浓度稳步下降，重污染天数持续减少；水环境质量稳定达标并持续改善，水生态建设得到加强，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；土壤环境质量稳中向好，土壤环境安全得到有效保证，土壤环境风险得到进一步管控; 项目为塑料筐生产。运营期废气主要为破碎工序粉尘、注塑成型工序非甲烷总烃，破碎工序粉尘通过封闭车间无组织排放，无组织排放量极小，注塑成型工序非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒（DA002）排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值；无组织粉尘、非甲烷总烃生产车间采用封闭式，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A。项目对大气环境影响较小。 生产工艺冷却定型工序用水定期补充，循环使用，不外排，因此项目对周围水环境基本无影响。 通过选用低噪设备、设备合理布设、基础减振的措施，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对项目区及周边环境影响甚微。 项目运营期产生的废包装袋集中收集后外售综合利用；不合格产品回用于生产；废活性炭暂存于危废贮存点，定期由有危险废物处理资质的单位拉运处理。 上述措施能确保本项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。推动低碳发展; 项目工艺消耗能源为电能，水资源利用率较高。项目资源、能源消耗满足国家、兵团下达的总量和强度控制目标。. 本项目位于吐鲁番市高昌区其他一般管控单元01（见附图1），环境管控单元编码：ZH65040230001。根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》中附件3“吐鲁番市生态环境准入清单”，符合性见下表1-3。 表1-3 “环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目为塑料筐生产，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目不涉及农业面源污染及矿产资源开采。. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及农用地，故不涉及环境风险。. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目生产工艺冷却定型工序用水定期补充，循环使用，不外排。. 经过与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合生态环境准入清单要求。综上所述，本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 3、选址合理合法性分析 #### 项目租用新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇现有厂房根据现场踏勘和业主提供资料，卫生防护距离范围内主要为工业企业及空地，无居民住户、学校、医院等环境敏感目标。 #### 项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。从土地利用、环境功能区划、区域环境敏感因素、环境容量、基础设施条件等角度衡量，本项目厂址选择是可行的。 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 #### 《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出：推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。 #### 本项目为塑料容器制造项目，不属于“三高行业”，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 5、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中要求持续加强生态环境保护。严格土壤污染风险管控。加强建设用地土壤环境风险管控和农用地安全利用。强化涉重金属行业监管，推动重金属污染减排和治理。深化工业固体废物综合利用和环境整治。加强化肥农药减量化和土壤污染治理，强化白色污染治理，推进农作物秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用。 本项目为塑料容器制造项目，租赁现有厂房，不新建用地，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 6、与《吐鲁番地区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 深化工业烟粉尘减排。在电力、钢铁、水泥等重点行业开展烟粉尘总量控制，实施基于新排放标准的行业治污减排管理，推进重点区域点源烟粉尘排放量下降。开展火电行业烟尘深度治理，烟尘排放浓度稳定达到排放限值要求。实施钢铁行业高效除尘技术改造，确保烟尘稳定达标排放。继续提高水泥行业除尘效率，确保粉尘稳定达标排放。实施建材行业除尘设施升级改造，严格落实原材料、产品密闭贮存、输送，装卸料采取有效抑尘措施等要求。对工艺过程无组织排放源进行深度治理，对无组织排放烟粉尘实施全收集、全处理。加快完成砖瓦行业轮窑工艺淘汰。 本项目生产过程中，破碎工序粉尘通过封闭车间无组织排放，无组织排放量极小；注塑成型工序非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒（DA002）排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，符合《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》要求。 - 7、与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》的符合性分析 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 本项目为塑料容器制造项目，生产活动在封闭空间中进行，并安装使用污染防治设施，控制污染物无组织排放，符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》要求。 - 8、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析 第二十六条各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励开发利用低污染、无污染的清洁能源。 县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。 在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 本项目为塑料容器制造项目，不属于高排放、高污染、高耗能项目，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》要求。 - 9、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 第二十八条自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 第三十条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 本项目为塑料容器制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的“鼓励类、限制类、淘汰类”，且生产活动在封闭空间中进行，并安装使用污染防治设施，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 本项目租赁新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区亚尔镇现有厂房，项目区西侧、北侧及南侧均为空地，东侧为闲置冷库。项目租用现有厂房，建设塑料筐生产线。 建设规模为年产30万个塑料筐生产线。项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租用现有厂房，建设塑料筐生产线7条，年产30万个塑塑料筐。; 新建. 公共工程; 供水系统; 管道供水; /. 排水系统; 无生产废水，员工不再厂区生活，无生活污水; /. 供电; 国家电网供电; 依托. 环保工程; 废气治理; 注塑机上方设置集气罩，经活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 废水治理; 冷却定型工序用水循环使用，不外排; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，设备加装减震垫，加强设备维护; 新建. 固废治理; 废包装袋集中收集后外售综合利用；不合格产品回用于生产；废活性炭暂存于危废贮存点，定期由有危险废物处理资质的单位拉运处理; 新建. 2、产品方案 项目产品方案详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 生产规模; 产品重量. 塑料容器; 塑料筐; 2kg; 10万个; 400g. 塑料筐; 5kg; 10万个; 600g. 塑料筐; 10kg; 10万个; 800g. 3、原辅材料用量及 项目原辅材料情况见表2-3。 表2-3 主要原辅料的组成、数量和来源 序号; 原辅料名称; 单位; 用量; 来源. 1; 聚丙烯树脂粉料; t/a; 180.4; 外购，袋装净重25kg，车间堆存. 2; 水; t/a; 400; 管网. 3; 电; kW·h/a; 10000; 电网. 聚丙烯树脂：简称PP，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，粉料为本白色粉末，无结块，合格品允许有微黄色。聚丙烯树脂无毒，密度为0.90g/cm3~0.91g/cm3，是通用塑料中最轻的一种。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30℃~140℃。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等接触有腐蚀作用。 4、物料平衡 本项目物料平衡见表2-4。 表2-4 项目物料平衡 输入（t/a）; 输出（t/a）. 项目; 数值; 项目; 数值. 聚丙烯树脂粉料; 180.4; 产品; 180. 损耗; 0.4042. -; -. -; -. 合计; 180.4; -; 180.4. 5、设备清单 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备表 序号; 名称; 规格/型号; 数量. 1; 海天注塑机; SA4700，8160×2130×2280mm，8万个/台; 1. 2; SA3800，7360×1960×2150mm，5万个/台; 2. 3; PLL2500，3万个/台; 3. 4; 400SP，3万个/台; 1. 5; 搅拌机; -; 1. 6; 破碎机; -; 1. 7; 储气罐; 0.84MPa，300L; 1. 6、公用工程 6.1生产用水 项目用水由管网供给，项目生产工艺冷却定型工序用水量为400m3/a，定期补水，不排水。 6.2供电 项目用电引自区域电网。 6.3供暖 项目冬季不生产，因此不供暖。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，年工作时间150d，三班8h工作制，不在厂区食宿。 8、总平面布置 根据总平面布置原则、布置分区及加工工艺流程确定，生产区位于厂房的西、北侧，原料堆存、成品堆存位于厂房中部及南侧，厂内平面布置见附图3。 附图3 平面布置示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节 本项目租用现有厂房建设塑料筐生产线，施工量较小，工期较短，施工期主要工作内容是对现有厂房进行改造，设备安装等。施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期主要为生产车间的防腐防渗处理。施工期方案如下： - 隔断、防腐防渗：室内建设导流槽，并对室内地面进行防渗、防腐处理。 - 装修：按照要求预留电力管线，并对门窗、墙体和地面进行装修，以满足后续需求。 施工期具体的产污环节如下： - 废气：施工过程中产生的装修废气。 - 废水：施工人员产生的生活污水。 - 噪声：主要为装修时产生的噪声。 - 固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 2、运营期工艺流程 2.1生产工艺流程 工艺流程及产排污简述如下： （1）搅拌：聚丙烯进入封闭式搅拌机配套上料口中，由螺杆提升至搅拌机内搅拌，搅拌好后进入弹簧上料口中； （2）注塑成型：弹簧上料口中的搅拌均匀的原辅材料，由螺杆提升至注塑机中，对原辅材料进行加热，采用电加热方式，熔融后的原辅材料在压缩空气的作用下在模具中形成相应的形状； （3）冷却：注塑机利用水进行冷却，冷却方式为间接冷却； （4）检验：成型后的产品进行人工检验产品是否合格，此过程中产生的不合格产品，经粉料破碎机破碎后，回用到生产线中； （5）成品：将检验合格的产品存入成品仓库待销售。 项目工艺流程及排污节点见图2-2。 图2-2 工艺流程及排污节点 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 1.1基本污染物环境质量现状 根据环境空气质量模型技术支持服务系统查询可知：吐鲁番地区2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、29ug/m3、101ug/m3、41ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为134ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。 1.2特征因子环境质量现状 - 本项目排放的特征污染物为总悬浮颗粒物（TSP），委托新疆锡水金山环境科技有限公司对本项目区特征污染物进行实测，监测点位于厂界外下风向，监测时间为2024年1月12日~2024年1月14日，连续3天有效数据。特征污染物环境质量现状监测及评价结果见表3-1，监测布点见图3-1。 图3-1 大气监测布点示意图 - 表3-1 特征因子现状监测及评价结果表 采样日期; 检测地点; 检测项目; 检测结μg/m³; 标准限μg/m³; 达标情况. 2024年1月12日; 厂区下风向设置1个点位; 总悬浮颗粒物（TSP）; 139; 300; 达标. 2024年1月13日; 144. 2024年1月14日; 157. 由表3-1可知，评价区域监测点总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。 2、水环境质量现状 # 本项目区及其周边直线距离5km范围内无地表水体。本项目不存在地下水环境污染途径，根据《建设本项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状中的相关要求，本项目不需要进行地下水环境现状调查。 3、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目50m范围内无声环境保护目标，不开展声环境质量现状调查。 4、土壤环境质量现状 本项目不存在土壤环境污染途径，根据《建设本项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状：6.地下水、土壤环境”，本项目不需要进行土壤环境现状调查。 5、生态环境现状与评价 本项目租赁现有厂房，无新增用地，周围无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁现有厂房，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污染物排放标准 （1）本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值；无组织执行（GB31572-2015）表9的排放限值，厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-2 污染物排放标准值 污染物; 有组织排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 30; 周界外浓度最高点; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 100; 4.0；10、30; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. （2）本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。具体见表3-3。 表3-3 噪声排放标准 污染源（类型）; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源; 监控位置. 运营噪声; 厂界 噪声; 昼间; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准限值要求; 占地厂界外1m. 夜间; 50dB（A）. （4）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产车间已建成，厂区地面已硬化，故无需进行土建，仅进行环保设备安装和调试，故施工期基本无废气废水产生，仅设备和调试过程中会产生噪声，但由于设备调试时间短，施工期间噪声对环境的影响将随安装调试结束而消失，施工期对环境影响较小。因此本次环评不在对施工进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 1.1废气源强分析 本项目排放口基本情况见表4-1。 （1）粉尘 ①投料工序粉尘 本项目生产线投料工序会有粉尘产生，原辅材料为聚丙烯（PP）为粉料，因此投料过程中仅产生极少量的粉尘，本项目仅定性分析，不定量分析。 ②破碎工序粉尘 本项目不合格产品需经破碎机破碎后，回用到生产线，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（国家生态环境部公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，污染物产排污系数详见表4-2。 表4-2 塑料包装箱及容器制造行业系数续表（节选） 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 单位; 产污系数. 塑料包装箱及容器; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出/注（吹）塑; 所有规模; 一般工业固废; 千克/吨-产品; 2.5. 本项目生产线产量为30万个塑料筐/a，其中400g塑料筐10万个、600g塑料筐10万个、800g塑料筐10万个，则项目产量为180t/a，一般工业固废产污系数为2.5kg/吨-产品，则不合格产品产生量为0.45t/a。 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（国家生态环境部公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”未包含破碎工序，故参照“42废弃资源综合利用行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，污染物产排污系数详见表4-3。 表4-3 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表（节选） 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. 废PE/PP; 再生塑料粒子; 干法 破碎; 所有 规模; 废气; 颗粒物; 克/吨-原料; 375. 本项目不合格产品量为0.45t/a，不合格产品破碎工序会有少许粉尘产生，破碎工序粉尘产生量为0.169×10-4t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目不合格产品经破碎后回用，其中破碎工序颗粒物通过封闭车间无组织排放，无组织排放量极小为0.169×10-4t/a，对区域大气环境基本无影响。 （2）挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 本项目生产线注塑成型工序会有非甲烷总烃产生，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品行业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，污染物产排污系数详见表4-4。 表4-4 塑料包装箱及容器制造行业系数表（节选） 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; 塑料包装箱及容器; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出/注（吹）塑; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 1.20×105. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 2.7. 本项目生产过程中注塑成型工序会有非甲烷总烃产生，生产线产量为30万个塑料筐/a，其中400g塑料筐10万个、600g塑料筐10万个、800g塑料筐10万个，则项目产量为180t/a，则注塑成型工序非甲烷总烃产生量为0.486t/a。 ①有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 本项目生产线注塑成型工序工业废气量为2.16×107m3/a（6000m3/h），有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.486t/a，产生浓度为22.5mg/m3，产生速率为0.135kg/h。在生产线注塑机上方20公分左右设置外部集气罩，对非甲烷总烃进行收集，设计风机风量为10000m3/h，污染物捕集效率达到80%，将挥发性有机物统一收集汇总后经活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒排放，活性炭吸附装置挥发性有机物去除效率为21%，则有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.307t/a，排放浓度为8.53mg/m3，排放速率为0.085kg/h。有组织非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4中“非甲烷总烃排放限值100mg/m3”。 ②无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 本项目生产线，其中注塑成型工序未被收集的20%挥发性有机物通过车间无组织排放，无组织排放量为0.0972t/a，排放速率为0.027kg/h。 （3）非正常工况污染源及污染物分析 根据本项目生产装置特点，本项目非正常工况主要指活性炭吸附装置运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。本次环评非正常工况主要考虑挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放异常情况，非甲烷总烃排放异常导致处理效率降低为10%，异常情况持续约1h。在非正常工况下污染物排放情况见下表4-5。 表4-5 本项目非正常工况大气污染物排放表 1.2环境影响分析 非正常工况; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度 mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量kg; 单次持续时间/h; 年发生频次. 生产线; 活性炭吸附装置故障; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1.55; 0.103; 0.103; 1; 1次. （1）粉尘 项目不合格产品破碎工序有组织粉尘产生量极小，并通过封闭车间无组织排放排，故无组织粉尘对区域大气环境影响较小。 （2）挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，满足末端治理技术要求，废气治理措施是可行的。 项目无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）通过封闭车间无组织排放，排放量极小，故无组织粉尘对区域大气环境影响较小。 综上所述，本项目各生产环节废气治理措施是可行的。 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气污染物监测计划见表4-6。 表4-6 运营期污染源监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 次/年. 2、废水环境影响分析 生产用水 本项目生产工艺冷却定型工序用水量为400m3/a，定期补充，循环使用，不外排。因此，不对周边水环境产生影响。 3、噪声 3.1环境噪声影响分析 本项目噪声污染主要来源为注塑机、等装置，根据同类设备类比，设备噪声声压级在70~75dB（A）之间。 本项目采取厂房隔声，基础减振等措施，主要噪声源及其降噪措施见表4-7。 ## 表4-7 主要噪声源及其降噪措施 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源控制措施. 1; 注塑机; 7; 75; 基础减振、厂房隔声、距离衰减. 2; 搅拌机; 1; 75. 3; 破碎机; 1; 70. # 经噪声源降噪措施后，噪声衰减贡献值采用如下公式： LA（r）=LA（r0）−20lg（r/r0） # 式中：LA（r）－距点声源r处的A声级（dB（A））； # LA（r0）－距点声源r0处的A声级（dB（A））； # r0－参考点离点声源的距离（m）； # r－预测点离点声源的距离（m）。 # 拟建项目场界外50m范围内无声环境保护目标，故选取项目厂界外1m作为噪声控制目标进行噪声影响预测与评价。项目产生噪声对各场界的影响预测结果见表4-8。 ## 表4-8 场界噪声影响预测结果 单位：dB（A） ###### 预测点; ###### 时间; ###### 贡献值; ###### 标准值; ###### 评价结果. ###### 东厂界外1m; ###### 昼间; ###### 39; ###### 60; ###### 达标. ###### 夜间; ###### 39; ###### 50. ###### 南厂界外1m; ###### 昼间; ###### 46; ###### 60. ###### 夜间; ###### 46; ###### 50. ###### 西厂界外1m; ###### 昼间; ###### 51; ###### 60. ###### 夜间; ###### 51; ###### 50. ###### 北厂界外1m; ###### 昼间; ###### 52; ###### 60. ###### 夜间; ###### 52; ###### 50. # 经预测可知，项目区厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目建设对声环境影响不大。 为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施： （1）声源治理：选用低噪声设备。 （2）隔声减振：厂房隔声，生产设备均位于车间内。 （3）噪声设备与基础之间采用弹性连接。物料溜槽尽量减小落差，并设置特殊结构或设施（如圆弧过渡、橡胶衬里等）降低噪声。 3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测方案见表4-9。 表4-9 项目运营期噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界监测; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 次/季度; 企业自行委托. 4、固废产生及治理措施 本项目固体废物产生情况见表4-10。 表4-10 固体废物产生情况表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 年产生量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用处置量（t/a）; 环境管理要求. 生产; 废包装袋; 一般固废（292-002-49）; -; 固态; 0.5; 集中收集; 外售; 综合利用; 0.5; 满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 不合格产品; 一般固废（292-004-49）; -; 固态; 0.45; 集中收集; 自用; 回用于生产; 0.45. 废活性炭; 危险废物（HW49，900-047-49）; 废活性炭; 固态; 0.2; 危废贮存点暂存; 外委; 定期交有危废处理资质的单位处理; -; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 根据建设单位提供，废包装袋产生量约为0.5t/a，集中收集后外售综合利用。 不合格产品产生量为0.45t/a，经破碎机破碎后，回用于生产。 根据建设单位提供，活性炭滤芯进行2次/年更换，1次更换量为100kg，废活性炭产生量为0.2t/a，暂存于危废贮存点，定期由有危险废物处理资质的单位拉运处理。 5、危险废物管理要求 （1）危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，具有固定的区域边界，采取防渗、防风、防雨、防晒措施。危险废物置于包装物中后暂存于贮存，针对暂存的危险废物贴好标签，做好危险废物台账管理工作。 （2）危险废物在暂存期间，企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》进行危险废物的日常监管，建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录；危废暂存间设施应根据其废物种类和特性设置相应标志。 （3）危险废物收集过程中应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》做好相应收集贮存工作，并按照附录填写记录表，将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 （4）危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行危险废物转移联单制度。 （5）企业应建立规范的危险废物管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。 本项目危险废物在产生、贮存、运输、处置等过程控制中严格按照以上措施进行处置后不会对区域环境造成影响，处置措施可行。 - 地下水、土壤环境影响分析 本项目为塑料筐生产，正常工况下，本项目不存在地下水、土壤污染源及污染途径。 6、环境风险 项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，环境风险影响极少。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 厂房阻隔 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A |
| 水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 基础减振 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要主要为生产过程产生的废包装袋、不合格品以及废活性炭。 废包装袋集中收集后外售综合利用；不合格产品回用于生产；废活性炭暂存于危废贮存点，定期由有危险废物处理资质的单位拉运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污许可： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业-62塑料制品业292-其他，属于登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，不需提交环境管理台账要求及排污许可执行报告，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。在公司应设专人负责环境管理工作，使各项环保措施，制度得以贯彻落实。做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果，建立并管理好环保资料。 |  |  |  |

- 六、结论

本工程建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要在企业的开发建设和日常运转管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，从环境影响角度分析，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.307t/a |  | 0.307t/a | +0.307t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | ＋0.5t/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0.45t/a |  | 0.45t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | ＋0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①