- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：托克逊县鱼儿沟火车站北侧专用线货物货运设备更新项目

设单位（盖章）：新疆新冶华美仓储运输有限公司

编制日期： 2024年6月25日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县鱼儿沟火车站北侧专用线货物货运设备更新项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-650422-04-05-208838 |  |  |
| 建设地点 | 新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟火车站北侧2公里处 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5320铁路货物运输 | 建设项目 行业类别 | 132-新建、增建铁路 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2958.85 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 1.59 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 60003 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | # 1 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的分类，本项目属于鼓励类项目中第二十九类现代物流业中第国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、国家级示范物流园区、城郊大仓基地、产销冷链集配中心建设与运营，城市物流所需的公共仓储及车辆停靠、装卸、充换电等配套设施建设”，符合国家的产业政策。 # 2与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《托克逊县生态环境准入清单》符合性。 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 依据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目与“三线一单”的符合性见下述。 （1）生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变” 的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟火车站北侧2公里处，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 - 全市环境空气质量进一步改善，PM2.5浓度稳步下降，重污染天数持续减少；水环境质量稳定达标并持续改善，水生态建设得到加强，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；土壤环境质量稳中向好，土壤环境安全得到有效保证，土壤环境风险得到进一步管控。 项目产污简单，大气污染物为颗粒物，可实现达标排放，生产过程无生产废水排放，项目建设后不会突破区域环境质量底线。 - 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。推动低碳发展。到2035年，全市生态环境质量全面改善并根本好转，生态功能显著提升，生态安全得到全面保障。建立完善的生态环境分区管控体系，环境保护与经济发展实现良性循环，基本实现环境治理体系和治理能力的现代化。 本项目水、电均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境分区管控 全市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元17个，主要分布于吐鲁番的北部博格达山南脉、中部葡萄沟-火焰山一带以及库木塔格沙漠和南部荒漠的大部分区域，涉及生态保护红线和生态保护红线以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、土地沙化防控区和水土流失防控区等生态环境敏感区面积占比较高、以生态环境保护为主的区域。 重点管控单元36个，主要包括工业园区、工业集聚区、重大矿区、城镇规划区，以及环境质量改善压力较大、需对资源环境要素进行重点管控的区域。 一般管控单元11个，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 # 本项目位于新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟火车站北侧2公里处，区域位于托克逊县城镇生活（阿乐惠镇），属于重点管控，环境管控单元编码为ZH65042220009。详见附图1环境管控单元图。 - 空间布局约束为：（1）禁止新、改、扩建原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目，现有三类工业项目应制定计划，限期外迁；禁止新建金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目（基础设施等民生工程除外），改、扩建的不得新增大气污染物排放因子和排放总量。（2）不得在居民集中区新建垃圾分拣中心等臭气异味影响较大的项目；不得在居民集中区新建涉及易燃易爆物质的大型仓储项目。 - 本项目为火车站专用线货场货运设备更新项目，不涉及三类工业项目及二类工业项目，项目建设主要污染物为粉尘，不涉及易燃易爆物质的大型仓储项目。 - 污染物排放管控：（1）加强噪声和臭气异味防治。涉臭气异味企业应采取封闭、加盖等收集处理措施，提高臭气废气收集率和处理率，明显减少工业臭气异味排放；完成餐饮油烟综合整治，大中型餐饮企业（包括单位食堂）必须安装高效油烟净化装置并进行定期清洗；严格施工扬尘监管。 - （2）加强污水处理设施运行管理，全面加强配套管网建设，推进污泥处理处置。 - （3）通过经济手段引导供热、供气、供电管网覆盖区域居民减少散煤使用，大力推进“电化农村”建设。逐步将风能、太阳能、电力等清洁能源利用项目扩展到各乡镇。 - （4）推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染，科学规划布局畜禽养殖，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，新改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；控制农业面源污染，控制农田化肥农药使用量，大力发展生态循环农业，加快推广测土配方施肥、安全用药、绿色防控、农业废弃物资源化利用等农业清洁生产技术与装备；优化种植业结构与布局；加快农村环境综合整治。 - （5）推进农村生活污水治理。因地制宜，采取“以城带村” 、“以乡（镇）带村”、 “联村” 、“单村” 、“联户” 、“单户”等多种方式，实施农村生活污水治理工程，合理布局，科学设计。 - 本项目粉尘在仓储库内配套远程喷雾设施，场地定期清扫，生活污水排至新建地埋一体化污水处理设施，清掏处理，固废配套垃圾收集箱集中清运，生活办公区电采暖，符合污染物排放管控相关要求。 - 环境风险防控：（1）紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高于Ⅲ级的建设项目。 - （2）严格管控易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的使用和贮运，涉及此类物质的项目必须编制风险应急预案。 - （3）强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，涉危的风险企业应及时编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。强化应急物资储备和救援队伍建设。 - （4）加强风险防控体系建设，防范环境风险。稳妥处置突发环境污染事件，制定和完善水污染事故处置应急预案，强化危险源、敏感点的监测、分析、预测、预警。 - 本项目进行物流集散，来往运输货物均已成品包装或敞顶箱形式货运，不在厂内进行包装。集散物为PVC原料、白云石、煤炭、石灰石，不涉及有毒、有害及危险品的仓储。 - 资源利用效率：全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。 - 本项目生活污水排至新建地埋一体化污水处理设施，最终委托污水处理厂进行清掏处理，水资源综合利用。 3、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相符性 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关扬尘治理要求可知：贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取防尘设施。 本项目仓库为临时贮存集散物，其中白云石、煤炭、石灰石为散料，PVC原料为成品包装，不涉及有毒、有害及危险品的仓储，建设单位对煤炭、石灰石、白云石各类物料均采取密闭棚储设施，同时在厂房内设置喷雾降尘设施可极大的降低生产粉尘的产生量，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的要求。 # 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关符合性分析 第五章 加强协同控制，改善大气环境 第三节 持续推进涉气污染源治理实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。 本项目施工期，严格按照相关规定和要求：施工现场应落实100%设置连续封闭围挡、100%设置车辆制式冲洗平台、100%安装远程视频监控、100%设置围挡喷淋、100%出入口地面硬化、100%设置扬尘污染防治公示标牌等“6个100%”防尘措施；定期对厂区及运输道路进行洒水降尘；运输车辆实行全封闭，禁止无防尘设施车辆运输建筑粉料，同时设置专人负责全厂的环保工作，将施工期防尘工作落到实处。 运营期，本项目密闭仓库，并在厂房内加装喷淋降尘设施，对全厂运输道路进行硬化，定期对运输道路进行洒水降尘，同时在加强管理，规范运输车辆装卸。 综上所述，项目在施工期和运营期采取的防尘治理措施满足《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关的规定和要求。 5、项目与《吐鲁番市生态环境环保“十四五”规划》符合性分析 根据《吐鲁番市生态环境环保“十四五”规划》，纵深推进大气污染防治行动。强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，减少重污染天气出现。突出抓好“散乱污”企业整治、重点行业污染源治理，大力推进工业废气、汽车尾气、餐饮油烟、秸秆焚烧和道路建筑扬尘治理。突出抓好散煤综合治理，严格控制煤炭消费总量，扎实推进煤改电、煤改气，大力推进“电化农村”，以高昌区为重点，在城中村、城郊村等集中供暖和天然气还未覆盖的区域，全面推广使用电采暖。全面淘汰黄标车，大力推广新能源汽车等清洁交通工具。加快推进火电、热电机组超低排放清洁化改造，加大工业烟粉尘、挥发性有机废气治理。强化城市烟尘整治，推进新型建筑工业化，控制施工和道路扬尘。持续开展餐饮油烟治理，推进农作物秸秆禁烧和综合利用，巩固矿山粉尘整治成果。建立健全重污染天气监测、预警和应急响应体系，不断完善大气污染联防联控机制。 本项目为火车站专用线货场货运设备更新项目，运营期在密闭仓库，并在厂房内加装喷淋降尘设施，对全厂运输道路进行硬化，定期对运输道路进行洒水降尘，同时在加强管理，规范运输车辆装卸，因此，本项目符合《吐鲁番市生态环境环保“十四五”规划》的相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 建设地点：本项目位于托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟火车站北侧2公里处，中心地理东侧为山体，南侧为现有铁路线，西侧为山体，北侧为山体。详见地理位置图附图2，卫星影像附图3。 建设内容：项目总占地面积60003m2（约合90亩）； ①新建拱形货仓库房11980.6m2； ②新建92×40×1.1m站台，牵出线延长100m，配套消防水池1300m2。 项目进行物流集散，来往运输货物均已成品包装或敞顶箱形式货运，不在厂内进行包装。集散物为PVC原料、白云石、煤炭、石灰石，流向乌鲁木齐八钢及疆外，供应全疆、全国各地，年发货量150万吨。仓库为临时贮存集散物，其中白云石、煤炭、石灰石为散料，PVC原料为成品包装，不涉及有毒、有害及危险品的仓储。 本项目建设组成工程内容见表2-1。 表2-1 项目工程内容 序号; 工程名称; 规模; 备注. 主体工程; 牵出线; 100m，站台92×40×1.1m; 新建，用于物流集散. 仓储库; 建筑面积11980.6m2; 新建，水泥地面，用于物流贮存. 辅助工程; 办公区; 建筑面积400m2; 新建. 硬化场地; 面积2500m2; 新建. 公用工程; 给水工程; 城镇供水管网供应. 排水工程; 新建地埋一体化污水处理设施. 供电工程; 供电由东侧道路旁电网取电引入. 供暖工程; 生活办公区电采暖. 环保工程; 废气; 仓储库内配套远程喷雾设施，场地定期清扫. 废水; 生活污水排至新建地埋一体化污水处理设施，清掏处理. 噪声; 合理设置车辆进出线路，禁止车辆进出货场鸣笛等措施，尽量选用低噪音设备等措施. 固废; 配套垃圾收集箱. # 3、物流运输设备 本项目货物装卸设备见表2-2。 表2-2 设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 正面吊; 台; 3; 外委. 2; 铁路及火车; /; /; 运输工作由鱼儿沟火车站管理. 3; 铲车; 台; 4; 外委. 4; 抓料机; 台; 6; 外委. 5; 合力叉车; 台; 12; 3t，外委. 6; 合力叉车; 台; 6; 2t，外委. 7; 合力叉车; 台; 2; 7t，外委. # 4、来往发货物品及动能消耗 项目来往发货物品均为当地生产原料及产品，其主要发货量见表2-3。 表2-3 集散产品及动能消耗 集散物品; 年发送量; 来源; 备注. 集散原料; 石灰石; 30万t; 祖鲁木台、黑山; 整车运货. 煤炭; 110万t; 新疆煤炭集团有限责任公司; 整车运货. 白云石; 10万t; 当地市场; 整车运货. 集散产品; PVC原料. 能源动力; 电; 5000kwh/a; 托克逊县电力公司; 电力网. 水; 612m3/a; 城镇供水管网; /. # 注：原料不涉及有毒、有害及危险品。. # 5 生产制度及劳动定员 劳动定员：项目劳动定员10人，运输车辆及人员均外委； 工作制度：全年工作日360天，两班制，每班工作时间为8小时。 # 6 公用工程 （1）给水 本项目用水由现有城镇供水管网供应，用水为生活用水、抑尘用水。 劳动定员10人，用水量按80L/人·d计，用水量约为0.8m3/d（288m3/a）。 运输车辆司机人数按30人/d计，日常生活用水量按30L/人·d计，用水量约为0.9m3/d（324m3/a）。 仓储库内白云石、煤炭、石灰石为散料，抑尘采用远程雾炮，用水量为28.4m3/d（10224m3/a）。 （2）排水 生活污水量按用水量的80%计，则水量为1.36m3/d（489.6m3/a），经管网收集排入地埋一体化污水处理设施，清掏处理。抑尘用水自然消耗，不会形成径流及排水。 （3）供电 由城镇电力网供给。 （4）消防 根据平面设计，在项目区设置消防通道；依据现行防火设计规范和技术要求，设置消防栓灭火系统和通讯系统等消防设施，本次新增一座1300m2消防水池。 # 5 平面布置合理性分析 项目总平面布置充分考虑原有八钢货运铁路轨道走向，同时根据区域风向和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，本方案采取按使用功能和使用特点进行分区布置的布置规则，主要分为：办公区、物流集散区等其他配套设施。其中办公区位于西侧，物流集散区位于南侧，靠近铁路，便于货物集散，北侧建设仓储库，储存四种货物，实施分区堆放，同时对地面进行硬化，防止运输扬尘产生，且彼此之间消防间距均满足规范规定要求，平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 工艺流程简述（图示）： 图1 营运期工艺流程 简述： 运输货物经过货运车辆进入厂区内，经地磅过秤，然后进入空车待避区停车，办理结算手续后出场区；敞顶箱货物通过正面吊进行装卸，通过敞车铁路运输。 运输货物经过货运车辆进入厂区内，经地磅过秤，将货物卸入仓储库内储存，然后进入空车待避区停车，办理结算手续后出场区；仓储库内货物经铲车铲装至敞顶箱，火车外运。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 托克逊县鱼儿沟火车站八钢专用线始建于1970年，为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司固定资产，由控股公司新疆新冶华美仓储运输有限公司依托现有鱼儿沟火车站八钢专用线开展货运业务，场地内现有设施如下：既有站台140×40×1.1m，硬化面积为2000m2，办公生活区占地面积为400m2，其余为空地。 本项目为新建项目，依托现有货运专用线开展货场货运业务，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1 大气环境质量现状调查及评价 1.1区域基本污染物 # 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次评价常规污染物引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番市2022年达标区判定数据。 统计数据中吐鲁番市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、29ug/m3、101ug/m3、41ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为134ug/m3，环境质量统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 µg/Nm3; 标准值 µg/Nm3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 超标. CO; 24小时平均第95 百分位数; 2700; 4000; 67.5; 达标. O3; 日最大8小时平均 第90百分位数; 134; 160; 83.75; 达标. 从上表可知，区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均质量浓度、O3日最大8小时平均质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度值超标，占率分别为144.3%、117.1%，其超标原因与当地气候干燥、风沙较大、易产生扬尘有密切关系。区域环境空气质量属于不达标区。 1.2其他污染物 本次评价特征污染物委托新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区下风向TSP进行监测，其监测结果作为评价本项目特征污染物分析资料。 （1）监测时间及频率 特征因子TSP的监测时间为2024年1月4日~1月6日，连续监测3天。 （3）评价标准 特征因子TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24h平均值0.3mg/m3值。 （4）评价方法 采用占标率进行评价，其评价模式为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）。 （5）评价结果 特征污染因子的评价结果见下表。 表3-2 项目区域特征因子环境空气质量现状评价结果 单位：mg/m3 采样点名称; 日期; TSP. 项目区 下风向; 2024年5月25日; 0.179. 2024年5月26日; 0.180. 2024年5月27日; 0.178. 标准值（mg/m3）; 0.3. 最大浓度（mg/m3）; 0.6. 最大浓度值占标率%; 60. 根据监测及评价结果分析可以看出：项目区特征因子TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准浓度限值。 # 2 水环境质量现状 依据吐鲁番市生态环境局《关于对《吐鲁番市集中式生活饮用水水源和河流水质状况报告》的公示，吐鲁番市1条河流1个监测断面，达到Ⅰ类水质标准，水质状况为优。 表3-3 2024年2月河流监测断面水质定性评价分级表 断面; 水质类别; 水质状况. 河东乡大桥; Ⅰ类; 优. 经勘查，本项目与地表水无水力联系，不进行地表水环境质量现状调查。 # 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不开展声环境质量监测。 # 4、地下水、土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目转运都是散装物料、成品包装料，无污染途径，故不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 # 5、生态环境现状 - 5.1生态功能区划 项目区域无珍稀动植物分布，主要分布植物为常见耐寒、耐旱植物，降雨量稀少，项目区域生物群落系统较为简单，且经长年放牧，区域范围内鲜有珍稀动物活动迹象，主要分布动物为啮齿类动物如鼠类。根据《新疆生态环境功能区划》项目生态环境分级见表3-4。 表3-4 项目所在区域生态功能区划表 生态功能分区; 生态区; Ⅲ天山山地温性草原、森林生态系统. 生态亚区; Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态区. 生态功能区; 48.觉罗塔格-库鲁克塔格山矿业开发、植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 荒漠化控制、矿产资源开发. 主要生态环境问题; 荒漠植被破坏、地貌破坏. 主要生态敏感因子、敏感程度; 土壤侵蚀高度敏感、土壤侵蚀轻度敏感. 主要保护目标; 保护荒漠植被、保护野骆驼等野生动物. 主要保护措施; 加强采矿管理，禁止在野骆驼保护区缓冲区内进行开发活动. 适宜发展方向; 维护自然生态环境合理发展矿业. # 5.2项目区生态现状调查 本项目所在区域属于已建成区，地表多为混凝土路面或被建筑物所占，项目占地60003m2，地面植被主要以人工绿地为主，绿化面积412m2。野生动物以麻雀、家鼠等小型动物为主，未发现国家或自治区级保护动物栖息。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标：项目厂界外500m范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境敏感目标。 2、声环境保护目标：东侧为山体，南侧为现有铁路线，西侧为山体，北侧为山体。项目区厂界外50m范围内无声环境敏感区域及保护目标。 3、地下水环境保护目标：项目位于新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟火车站北侧2公里处，厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水敏感目标。 4、生态环境敏感目标：本项目在新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇鱼儿沟火车站北侧2公里处新建火车站北侧专用线货物货运设备更新项目。项目区无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值； 2.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准； 3.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准； 4.《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区排放标准； 5.一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为货运物流项目，因此，结合本项目特点不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | # 施工期污染物排放及治理措施 - 1.大气污染防治措施 1.1施工扬尘 施工期扬尘主要是工程站台建筑材料运输、卸载中产生的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的扬尘等。为减轻施工扬尘对区域空气环境产生的不利影响，施工单位应采取以下措施：施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。 （1）施工扬尘防治措施 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，施工单位应当采取下列防尘措施： ①施工现场应落实100%设置连续封闭围挡、100%设置车辆制式冲洗平台、100%安装远程视频监控、100%设置围挡喷淋、100%出入口地面硬化、100%设置扬尘污染防治公示标牌等“6个100%”防尘措施，使建筑施工扬尘监测点PM10浓度排放限值满足。 ②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； ③对物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施； ④施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶； ⑤及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 - 1.2施工机械尾气 - 施工过程中燃油设备较多，产生大量的燃油废气。对于施工机械的柴油机工作时排放的烟气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟；对燃柴油的大型运输车辆、推土机、挖掘机等要安装尾气净化装置，保证尾气达标排放；运输车辆禁止超载、不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法。 采取以上措施后，施工期对空气环境质量的影响轻微。 2.水污染防治措施 施工工地产生的废水主要为施工废水和施工人员得生活污水，施工废水主要有施工机械及运输车辆的清洗水等，废水中主要污染物为悬浮物，产生量小。施工废水经集中收集后排入临时废水沉淀池，经沉淀后全部回用于洒水降尘。 施工期施工人员20人计，按照每人每天用水量50L核算，施工期为6个月，则施工期生活用水量为180m3/施工期，生活污水排放按照用水量的80%计算，为144m3/施工期，施工期生活污水排入一体化污水处理设施，后期可同时用作运营期污水收集设施，清掏处理，由于施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。 3.噪声污染防治措施 施工的各个阶段产生的噪声会给周围环境造成一定程度的影响，为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下： （1）设备选型上尽量采用低噪声设备，对动力机械要定期维护。 （2）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 （3）物料运输车辆行驶路线，尽可能避开有敏感点和车辆拥挤路段以及交通高峰时段。在不能避开的敏感地区，应减速行驶、禁止鸣笛。 （4）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 4.固体废物防治污染措施 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 生活垃圾：生活垃圾分类收集后每日由环卫部门清理，保障施工现场环境。 建筑垃圾：其中能回收的应尽可能回收利用，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 营运期环境影响分析及污染防治措施： 1 大气环境影响分析和保护措施 # 1.1污染物源强核算 （1）原料储存过程产生的粉尘 仓库为临时贮存集散物，其中白云石、煤炭、石灰石为散料，PVC原料为成品包装，白云石、煤炭、石灰石货物量为145万吨，原料堆场起尘量参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附件2相关核算方法，计算模式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：t）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc指年物料运载车次（50000车/a）； D指单车平均运载量（30t/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，见附录1（0.0011），b指物料含水率概化系数，见附录2（0.0017，参照各种石灰石）； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（3.6062kg/m2）； S指堆场占地面积（11980.6m2）。 计算，项目堆场起尘量为1056.99t/a。 为了减少堆场粉尘对项目区及周边环境的影响，建设单位对煤炭、石灰石、白云石各类物料均采取密闭棚储设施，同时在厂房内设置喷雾降尘设施，在采取上述治理措施后，项目原料堆场最终粉尘排放量详见如下： 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：t）； Uc指颗粒物排放量（单位：t）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4（喷淋99%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：99%），见附录5（封闭99%）。 经理论计算公式可知，项目成品堆场最终粉尘排放量为0.1t/a。 （2）运输过程扬尘 运输车辆及采装设备在运行过程中还将产生各类尾气及扬尘。其中尾气主要含有SO2、NOx等污染物，该类废气产生量较少，因此运输废气主要的污染因子为扬尘。 Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.75 Q′p=Qp·L·Q/M 计算参数：Qp—道路扬尘量，(kg/km·辆)； Q′p—总扬尘量，(kg/a)； V—车辆速度，(20km/h)； M—车辆载重，30t/辆； P—路面灰尘覆盖率，0.5kg/m2； L—运距，(km，S103至厂区为碎石路面，运输距离2.1km)。 货物在便道运输过程中的产尘量为1.73t/a，在采取道路洒水降尘、保洁，车辆轮胎洒水等措施后，可以抑制扬尘量约90％，采取措施后运输扬尘量为0.17t/a。 综上所述，项目扬尘排放量0.27t/a。 # 1.2治理措施可行性分析 （1）对全厂原料运输道路进行硬化处置，加强运输道路的维护工作；设专用人负责全厂环境卫生，保持厂区清洁卫生，同时定期对厂区及运输道路进行洒水；加强厂区的绿化等。 （2）制定生产管理制度，要求原料运输车辆必须加盖篷布实行全封闭，禁止无防护设施的车辆运输物料；运输车辆卸料完毕后，必须将运输车辆清扫干净，做好运输车辆的清洁工作，减少运输车辆扬尘的产生。要求在厂区设置洗车平台，对运输车辆的轮胎、车厢进行清洗。 （3）加强项目区环保治理设施的维护和管理工作，保证环保治理设施正常平稳运行。 （4）加强企业员工的环保教育，增强环保意识；制定管理制度，定期配发防尘设施，督察员工做好个人防护工作。 - 本项目密闭仓库，并在厂房内加装喷淋降尘设施，对全厂运输道路进行硬化，设专人负责全厂的环境卫生工作，定期对运输道路进行洒水降尘；对运输车辆实行限速限行，同时在加强管理，规范运输车辆装卸，禁止野蛮作业，通过采取上述治理措施后，能够使项目厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，因此项目粉尘治理措施是合理可行的。 # 1.3监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。本项目废气监测计划见下表。 表4-1 运营期污染源监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构. 废气; 无组织废气; 厂界四周（1个点位，处于监测期下风向）; 颗粒物; 1次/季度; 受委托的环境监测单位进行. # 2 水环境影响分析和保护措施 2.1污染源分析 本项目的废水主要是员工、运输司机生活污水，产生量为489.6m3/a，环评要求设置地埋一体化污水处理设施，废水经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，委托吐鲁番市托克逊县污水处理厂清掏处理。 2.2污水处理设施可行性分析 生活污水集中排入地埋一体化污水处理设施，委托环卫部门用吸污车定期清运至吐鲁番市托克逊县污水处理厂进行处置。吐鲁番市托克逊县污水处理厂于2020年建设，采用“预处理-A/A/0 微曝氧化沟+沉淀+深度处理+消毒”工艺，其设计规模为2万m3/d，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的一级A标准限值。本项目生活污水排放量为1.36m3/d，为吐鲁番市托克逊县污水处理厂处理规模的0.0068%，不会对吐鲁番市托克逊县污水处理厂造成影响，完全可以接纳和处置本项目的生活污水。 # 3噪声影响分析和保护措施 3.1噪声源强 本项目运行期主要噪声源为设备运行噪声和运输车辆噪声。设备运行噪声源主要为抓料机、铲车等设备运行噪声，均置于生产车间内，本项目各噪声声源及采取的降噪措施见下表。 表4-2 本项目主要噪声源强及布局 编号; 设备名称; 厂房外1m 声压级; 采取的措施; 措施后厂房外1m声压级dB（A. 1; 抓料机; 91; 置于厂房内，厂房设隔声门窗，并部分设置设减振基础。; 76. 2; 铲车; 95. 3.2 噪声预测 （1）建筑单位应采取以下方面控制噪声对环境的影响； ①选择低噪声设备； ②设备基座加装减震垫，对设备进行定期维护； （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。 ①噪声贡献值： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②噪声预测值： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）噪声预测结果与影响分析 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。 本项目各预测点昼间的噪声预测值见下表。 经计算，本项目噪声排放如下表所示。 表4-3 厂界噪声一览表 单位dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值. 1; 76; 东; 60; 40.4; 昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 2; 南; 60; 40.4. 3; 西; 100; 36.1. 4; 北; 26; 47.7. 3.3 噪声防治措施 ①设备选型时，尽量选用低噪声设备。 ②将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播。 ③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④对运输车辆实行限速限行，禁止鸣笛，设置专人负责对运输车辆进行分流；对厂区运输进行平整硬化等。 通过采取上述治理措施后，能够使公司厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对周边声环境影响较小。 3.4 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定，本项目运营期噪声监测计划详见下表。 表4-4 本项目噪声自行监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 公司厂界四周外1m处; 昼夜间噪声; 1次/季度 （生产期）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 本项目的噪声主要是设备运行噪声和运输车辆噪声，噪声的防治首先应从声源上控制，同时采取如下措施： （1）在设备选型时优先选择低噪声的车辆，同时加强运营期间对各种车辆的维修保养，保持其良好的运行效果。 （2）铲车等装卸车辆全部在封闭仓库内行驶，采取厂房隔声。 （3）加强仓库周围的绿化，形成阻滞和吸收噪声的绿色屏障，起到美化环境、隔声降尘的作用。 采取防治措施后，主要噪声源的声压级水平可降低10-15dB（A）左右。运行期间的噪声再通过距离衰减，其厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 # 4 固体废物环境影响分析 # 4.1固体废物产生量、种类以及排放去向 本项目固体废物为新增劳动定员与运输司机厂内产生生活垃圾，产生量为2.88t/a，生活垃圾集中收集，委托当地环卫部门清理，不会对区域环境造成影响。 项目在转运过程中无生产固废产生，不会对区域环境造成影响。 # 4.2生活垃圾贮存及处置方式 项目主要日常办公及生活垃圾产生量为2.88t/a，由带盖垃圾箱集中收集后，委托环卫部门统一清运，最终进入生活垃圾填埋场处置。 # 5、地下水、土壤环境影响分析 项目无生产废水产生，废水仅为员工、运输司机生活污水，不存在地下水污染途径。本项目产生的污染物为颗粒物，不存在重金属等土壤影响因子，不存在土壤污染途径，不会对土壤环境产生影响。为防止项目运营期废水出现跑、冒、滴、漏现象对地下水、土壤环境的影响，厂区采取分区防渗措施。一般防渗区：厂区地面及运输道路区域，该区域一般地面硬化即可。 综上所述，采取上述措施后，项目不会对厂区内地下水、土壤环境造成影响。 # 6 风险调查 本项目为货运物流转运项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中推荐物质危险性识别可知，本项目贮存及转运物料为白云石、煤炭、石灰石、成品PVC等，产品及“三废”均不存在重点关注的风险物质。 # 7 环保投资估算 本项目总投资为2958.85万元，其中环保投资为47.0万元，占工程总投资的1.59%，项目环保投资估算见表4-5。 表4-5 主要环保措施及投资估算一览表 治理对象; 治理措施; 投资（万元）. 大气; 厂房内设置扬尘远程喷雾; 30.0. 厂区地面硬化及时清扫. 运输道路洒水抑尘，运输车辆加盖篷布. 废水; 地埋一体化污水处理设施; 12.0. 噪声; 设置限速、限高限重等标识; 2.0. 固废; 配套垃圾收集箱; 1.0. 生态治理; 绿化; 2.0. 总计; 47.0. # 10 “三同时”验收 # 10.1企业自主竣工验收方案 新修改的《建设项目环境保护管理条例》取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为建设单位自主验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。根据建设项目环境管理的要求，工程建成并进行一段时间试生产后，及时组织环境保护设施竣工验收，本项目环保竣工验收由建设单位组织实施。 建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后6个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过9个月。 # 10.2竣工验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行组织验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。项目竣工验收“三同时”见下表4-6。 表4-6 环保“三同时”一览表 验收对象; 验收内容; 标准指标; 备注. 废气治理; 地面硬化; 厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值; 新建. 厂内配套远程喷雾; 厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值; 新建. 废水治理; 地埋一体式污水处理设施池; 生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级级标准后，清掏处理; 新建. 噪声治理; 限速、限高、限重标志等; 是否配套建设; 新建. 固废治理; 垃圾收集箱; 是否配套完善; 新建. 生态; 土地平整、迹地恢复等; 是否在施工结束后进行土地平整、迹地恢复工作; 新建. 绿化等; 是否要按要求建设完成; 新建. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 装卸 | 扬尘 | 地面硬化、封闭仓储库，配套远程雾炮 | 对大气环境影响较小 |
| 水污染物 | 工作人员、运输司机 | COD、SS、BOD、NH3-N | 地埋一体化污水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固体废物 | 工作人员、运输司机 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱集中收集委托清运 | 不会对区域环境造成影响 |
| 噪声 | 机械及车辆工作 | 设备噪声 | 合理安排好作业时间，严格操作规范。 | 不会对区域环境造成影响 |
|  | 车辆运行 | 交通噪声 | 限速、禁鸣、硬化等 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）强化管理及安全生产 ①强化安全及环境保护意识的教育，提供职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产、消毒、环保、职业卫生等方面的技术培训教育。 ②强化安全生产管理，必须制定完善的岗位责任制，严格遵守操作规程，严格按照《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易然、易爆、有毒有害物料的贮运安全规定。 （2）设计、储存中的风险防范措施 设计： 项目的总体布置、工艺装置等应均满足相关规范和标准的要求。 ①项目项目总体布置按《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等标准规范的要求执行防火间距。 ②建设单位在安全设施设计时，保证废油收集桶与相关设施的安全间距满足相关标准的要求。 ③电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆支架等均做保护接地；合理确定管道的材质、壁厚、压力等级参数，对管件、法兰、垫片及紧固件进行合理选型。设备和管道的设计、制造、安装和试压应符合国家标准和有关规范要求，压力容器和压力管道投入运前，应取得有关部门的检测合格证明。 ④项目区采取分区防渗措施。 ⑤设置符合规范要求的事故应急池。 运输： 本项目本项目仓库为临时贮存集散物，其中白云石、煤炭、石灰石为散料，PVC原料为成品包装，不涉及有毒、有害及危险品的仓储，应严格按照相关规定进行。 ①运输车辆应具有危运许可证，司机、押运员有上岗证。同时对槽车驾驶员进行严格的培训和资格认证。在可能发生事故的设备、材料、物品的周围和主要通道危险地段，出入口等处应装设事故照明灯。 ②运输容器由定点单位生产、经检测、检验合格后方可使用。 ③运车辆后部安装告示牌，告示牌上表明化学品的名称、种类、最大载质量、施救方法、企业联系电话等。同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故的发生。 ④运输车辆配备足够的堵漏、灭火等事故应急处理器材。 综上，在落实上述运输环境风险防范后，本项目危险物质的运输风险可降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，用地性质为市政设施用地，符合区域规划，选址无明显环境制约因素，总图布置合理，在严格落实本环评提出的污染防治措施及风险防范措施后可实现废水、废气、噪声的达标排放，固废的合理处置，环境风险在可接受范围。同时，项目建设和运营过程中，依据本次评价所提出的有关污染防治措施，全面落实“三同时”制度，加强施工期环境监理和运营期环境管理，定期监测，确保污染防治设施稳定达标运行，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | - | - | - | 0.27t/a | - | 0.27t/a | +0.27t/a |
| 废水 |  | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 一般工业 固体废物 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 危险废物 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 托克逊县鱼儿沟火车站北侧专用线货物货运设备更新项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 39-85金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 新疆新冶华美仓储运输有限公司目 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91650400798187723Y |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 魏冬 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 魏冬 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 魏冬 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 新疆润凯环保工程有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91650102MA793C242U |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 刘静 | 2015035660350000003509660082 |  | BH007626 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 刘静 | 环境质量状况、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析 |  | BH007626 |  |
| 刘静 | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境简况、评价适用标准、建设项目工程分析、结论与建议、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 |  | BH007626 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成