目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	60

附图：

附图一    本项目地理位置图；

附图二    环境管控单元分布图；

附图三    外环境关系图；

附图四    平面布置及分区防渗图；

附图五    引用环境空气质量监测点位图。

附件：

附件1    委托书；

附件2    备案证；

附件3    租赁合同及土地证；

附件4    本项目引用环境质量检测报告（空气质量）；

附件5    建设单位营业执照。

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄯善县聚百川煤业有限公司60万吨/年洗煤厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610 烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06/6.烟煤和无烟煤开采洗选061/煤炭洗选 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2405311364650400000053 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 11 | 施工工期 | 2024年8月～2024年9月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 10978 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）与“三线一单”符合性分析 1、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》(新政发〔2021〕18号)，自治区按照管控要求，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态保护优先原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。根据新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌—博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇，不位于生态保护红线区域和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等区域。 综上所述，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》(新政发〔2021〕18号)相关要求。 2、与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）符合性分析 （1）环境管控单元 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇，根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）可知，本项目位于鄯善县重点管控单元（管控单元名称：鄯善县七克台矿区重点管控单元，管控单元类别：重点管控单元，管控单元编号：ZH65042120010）。 （2）生态环境准入清单符合性分析 项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）中单元级管控要求分析如下所示。 表1-1 本项目与吐鲁番市“三线一单”相关要求符合性分析 编码; 名称; 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH65042120010; 鄯善县七克台矿区重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; - 1.围绕大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，严格依照规划新建煤矿项目，并严格执行煤炭产能置换的相关政策。 - 2.煤炭资源开发项目原则上要按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂。 - 3.禁止新建非机械化开采的煤矿；禁止建设45 万吨/年以下能力的改扩建矿井；禁止核准新建120 万吨/年矿井及400 万吨/年露天以下规模的煤矿项目。禁止开采放射性核素超过《新疆煤炭资源开采天然放射性核素限量》。（DB65/T3471）要求的煤炭资源。新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）。; 本项目属于洗煤厂建设项目，符合《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）; 符合. 污染物排放管控; - 1.建设绿色煤炭矿山。 - 2.煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。锅炉灰渣及煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%。 - 3.矿区其他易起尘的堆场均应采取封闭、覆盖、设置防风抑尘网等措施；矿区内道路应尽量进行硬化。; 本项目煤炭贮存、转载、装卸等过程中采取了堆场封闭、洒水降尘，输送带采用封闭式皮带输送。固废均得到合理处置。; 符合. 环境风险防控; 1.完善危险源防控机制，提升矿井综合抗灾能力，实施安全闭合管理，确保隐患治理到位。; 本项目采取了严格的环境风险措施; 符合. 资源开发利用效率; 1.加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤。 2.严把耗煤新项目准入关，控制煤炭消费总量。 3.进一步提高选矿废水综合利用率，促进煤矸石、矿井水等资源综合利用。新建矿山和现有生产矿山的地质环境得到全面治理和复垦，“三废”达标排放率达到95%，废水综合利用率达到70%以上，固体废物综合利用率达到50%以上；对全县的历史遗留地质环境问题，进行逐一恢复治理。; 本项目选矿废水全部循环使用，废气和噪声采取治理措施后达标排放，固废均得到合理处置。; 符合. 综上，本项目的建设符合新疆维吾尔自治区、吐鲁番市“三线一单”管控要求。 （二）与相关生态环境保护法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于规定中的鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。 同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。 本项目已取得鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）登记备案证，项目代码：2405-650421-04-05-166219。 综上，本项目符合国家产业政策。 2、与大气污染防治法律法规政策的符合 性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见下表： 表1-2 与大气污染防治法律法规政策的符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）; 国家推行煤炭洗选加工，降低煤炭的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 本项目属于煤炭洗选加工项目，本项目煤炭存放于封闭厂房内; 符合. 《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。 城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目符合国家产业政策，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目原料及产品均存放于封闭堆场中，并进行洒水抑尘; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年15号）; 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目原料及产品均存放于封闭堆场中，并进行洒水抑尘; 符合. 3、与水污染防治法律法规政策的符合性分析 本项目与水污染防治有关法律法规政策的符合性分析详见下表： 表1-3 与水污染防治有关法律法规政策的符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）; ①禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。 ②禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。 ③向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。 ④含病原体的污水应当经过消毒处理;符合国家有关标准后，方可排放。 ⑤禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 ⑥禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。 ⑦排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水通过化粪池处理后，运至污水处理厂处理; 符合. 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》（新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会公告（第1号）; 排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当承担水污染防治的主体责任，建立健全水污染防治管理制度，实施清洁生产，防止、减少水环境污染和生态破坏，对造成的污染损害依法承担责任。; 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水通过化粪池处理后，运至污水处理厂处理; 符合. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 符合. 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。2016年底前，各级人民政府要全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，对水环境影响较大的“低、 小、散”落后企业、加工点、作坊开展专项整治，对不符合水污染防治法律法规和国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、 农药等严重污染水环境的生产项目列出清单，并依法全部取缔。; 本项目不属于不符合水污染防治法律法规和国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、 农药等严重污染水环境的生产项目; 符合. 4、与固体废物污染防治法律法规政策的符合性分析 本项目与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见下表： 表1-4 与固体废物污染防治相关法律法规符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订）; 第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 第七十八条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 第七十九条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 第八十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。; 本项目由企业主要负责人负责环保管理工作，包括：建立工业固体废物管理台账、签订固废处置协议等，项目拟建的工业固废暂存场所，符合国家环境保护标准的防护措施；项目危险废物暂存于危险废物贮存库内，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理，并建立危险废物管理台账; 符合. 5、与生态环境保护规划的符合性分析 本项目与生态环境保护规划的符合性分析详见下表： 表1-5 与生态环境保护规划符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤[2021]120号）; 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 本项采取了严格的土壤防控措施，不会对土壤和地下水产生污染。; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。; 本项目物料存放于封闭堆场中，并洒水降尘，输送带封闭; 符合. 加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水通过化粪池处理后，运至污水处理厂处理; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。精准实施《国家危险废物名录》，加强危险废物经营许可、跨省转移以及危险废物鉴别等工作。加强全区危险废物环境监管机构和人才队伍建设，逐步建立健全自治区、地州市二级危险废物环境管理技术支撑体系，提升危险废物监管能力、鉴别能力与应急处置技术支持能力。推动工业固体废物依法纳入排污许可管理。升级完善自治区固体废物动态信息管理平台及视频监控系统，有序推进危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置等全过程监控和信息化追溯。深入开展危险废物规范化环境管理评估考核与专项整治，严厉打击非法排放、倾倒、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。; 本项目只进行危险废物的暂存，不进行收集、转运和处置利用。本项目运营期依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单; 符合. 加强国土空间布局管控。将土壤污染调查成果纳入国土空间规划“一张图”，根据土壤污染状况合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目不位于永久基本农田集中区，并采取了严格的地下水和土壤防治措施; 符合. 综上所述，本项目与国家产业政策相符，与项目所在区域“三线一 单”管理要求相符，与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划等相关要求相符。 （四）项目选址合理性及外环境相容性分析 本项目为新建项目，项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇，建设单位租用鄯善县齐鲁铁业有限公司闲置场地进行本项目的建设。根据现场调查，本项目用地属于工业用地（现状为空地），无植被覆盖，同时本项目所在地周边不涉及基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和文物古迹和农村地区中人群较集中的区域等环境敏感目标，评价范围内无明显的环境制约因素。 综上所述，本项目选址与当地环境相容，无明显的环境制约因素。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目概况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：鄯善县聚百川煤业有限公司60万吨/年洗煤厂项目 建设单位：鄯善县聚百川煤业有限公司 建设性质：新建 建设投资及来源：1000万元，资金来源为企业自筹 建设地点及周边环境：本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇；项目所在厂区东南西北侧均为空地，土地类型为工业用地。 2、建设内容 鄯善县聚百川煤业有限公司拟投资1000万元在新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇租赁鄯善县齐鲁铁业有限公司闲置场地（面积约10978平米）建设“鄯善县聚百川煤业有限公司60万吨/年洗煤厂项目”，购置装载机、活塞式洗煤机等设备，并配套相应的环保设施，达到年清洗煤炭60万吨的能力。 （二）项目组成 本项目组成情况见下表。 表2-1 项目组成 类别; 项目; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 封闭式彩钢结构，建筑面积600m2，内设破碎机、洗煤机，达到年清洗煤炭60万吨的能力. 辅助工程; 地磅; 地磅150吨. 蓄水池; 容积500m3. 储运工程; 原煤堆场; 封闭式彩钢结构（进出口设置防尘软帘），建筑面积2000m2，用于原煤暂存. 精煤堆场; 封闭式彩钢结构（进出口设置防尘软帘），建筑面积2000m2，用于原煤暂存. 中煤堆场; 封闭式彩钢结构（进出口设置防尘软帘），建筑面积1500m2，用于原煤暂存. 矸石堆场; 封闭式彩钢结构（进出口设置防尘软帘），建筑面积500m2，用于原煤暂存. 煤泥堆场; 封闭式彩钢结构（进出口设置防尘软帘），建筑面积600m2，用于原煤暂存. 化学品仓库; 位于生产厂房南侧，建筑面积20m2，用于PAC、PAM的暂存. 办公生活设施; 本项目不在员工厂区食宿，本项目办公室建筑面积40m2. 公用工程; 供水; 本项目员工不在厂区食宿，生活饮水外购桶装水；生产用水来自市政自来水. 供电; 经市政电网提供. 排水; 生活污水经化粪池处理后，通过吸污车运至鄯善县污水处理厂. 环保工程; 废气处理; 物料堆存装卸输送粉尘; 堆场封闭，喷洒水降尘，输送带封闭. 投料破碎粉尘; 厂房封闭；通过分别在投料口和破碎机上方设置集气罩收集后，引至一套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放. 道路扬尘; 道路硬化、定期清扫、喷洒水、车辆冲洗. 废水处理; 生活污水; 经化粪池处理后，通过吸污车运至鄯善县污水处理厂处理. 生产废水; 经浓缩罐+压滤机处理后，暂存循环水池，回用于生产，不外排. 事故煤泥水; 暂存事故水池，与生产废水一起处理后，回用于生产，不外排. 初期雨水; 经初期雨水收集池沉淀后，回用与厂区降尘用水，不外排. 噪声治理; 封闭隔声、设备基础减振、安装消声器、加强设备维护. 固废处置; 生活垃圾; 经垃圾桶分类收集后，交由当地环卫部门清运. 一般工业固废; 矸石、煤泥和收集粉尘外售周边水泥厂、砖厂等企业进行综合利用. 危险废物; 暂存危险废物贮存库（5m2），交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理. 土壤、地下水、环境风险防范; 采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护，制定完善的突发环境事件应急预案。. （三）主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2-2 本项目产品方案一览表 名称; 产率; 数量; 质量; 发热量（Qnet,ar）/（MJ/kg）. 灰分; 水分. %; t/a; t/d; %; %. 产品; 精煤; 50; 300000; 1250; 11; 16; ≥11. 中煤; 25; 150000; 625; 20.51; 12. 副产品; 煤泥; 10; 60000; 250; 34.56; 34; /. 矸石; 15; 90000; 375; 77.37; 10; /. 总计; 100; 600000; 2500; /; /; /. 本项目的实施可以降低煤炭中灰分和硫分，本项目产品执行《煤炭产品品种和等级划分》（GB/T 17608-2022）相关标准要求。 （四）主要生产设施 本项目主要生产设施具体见下表。 表2-3 主要生产单元及生产设施一览表 序号; 生产设施名称; 型号; 数量/台; 备注. 1; 装载机; /; 2; /. 2; 破碎机; /; 1; /. 3; 活塞式洗煤机; /; 2; /. 4; 皮带输送机; /; 6; /. 5; 浓缩罐; 直径10m，高度5m，处理能力为60m3/d; 1; /. 6; 压滤机; 5m3/d; 2; /. 7; 循环水池; 500m3; 1; /. 8; 水泵; /; 4. 9; 蓄水池; 500m3; 1; /. 10; 事故水池; 500m3; 1. 11; 初期雨水收集池; 35m3; 1. 12; 袋式除尘器（风机）; 12000m3/h; 1; /. 对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。 （五）主要原辅材料及燃料 本项目使用的原辅材料见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能耗情况表一览表 名称; 用量（t/a）; 形态; 来源; 备注. 原辅材料; 原煤; 600000; 固态; 七泉湖矿区新域煤矿; /. PAC; 2.0; 固态; 外购; /. PAM; 2.0; 固态; 外购; /. 润滑油; 0.2; 液态; 外购; /. 能源; 电; 20万Kw·h; /; 市政供电; /. 水; 13366m3/a; 液态; 市政供水; /. 本项目原煤来源： 本项目原煤来自新疆吐鲁番市七泉湖矿区新域煤矿筛分破碎后的原煤，粒径为0～30mm，通过汽车运至项目厂区原煤堆场暂存，运距约170km。 新域煤矿位于新疆吐鲁番市七泉湖矿区。七泉湖矿区规划面积14.58km2，可采储量200.84Mt，总规模为2.4Mt/a，划分为2个新建矿井及1处禁采区，矿区由西至东分别为禁采区、新域井田和新疆吐鲁番星亮矿业有限公司井田。2018年12月，新疆维吾尔自治区生态环境厅以新环函〔2018〕26号文对七泉湖矿区总体规划环评出具了审查意见），2019年5月，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会以新发改能源〔2019〕501号文对七泉湖矿区总体规划进行了批复。新域煤矿是新疆七泉湖矿区规划的新建矿井之一，规划规模1.20Mt/a，井田面积5.42km2。 井田内可采煤层共10层，总厚平均55.49m，依次为开采侏罗系中统西山窑组的13、10、7、6、5、4、3、2、1以及侏罗系下统八道湾组A2号煤，服务年限88.04a。矿井采用新掘主、副斜井和斜风井方式，13、10、7、6、5、4号煤属中厚煤层，采用走向长壁综合机械化一次采全高采煤工艺；东翼1～3号煤层和西翼2～3号煤层联合开采，采用水平分段综采放顶煤采煤工艺，A2号煤层和西翼1号煤层采用综合机械化放顶煤采煤工艺。井田分水平分煤组共划分三个采区：一水平（+500m水平以上）为一采区、二水平（+500m～+200m水平）为二采区、三水平（+200m～-100m水平）为三采区。首采区为一水平一采区，首采区服务年限为26.48a。矿井为高瓦斯矿井（矿井一、二水平为低瓦斯矿井，三水平为高瓦斯矿井（约开采59.91年后，配套的瓦斯抽放及利用设施另行单独环评）。各可采煤层属自燃煤层，具有低灰～中灰、中高～高挥发分、特低～中硫特点。 原煤煤质成分见下表。 表2-5 原煤煤质成分一览表表 序号; 原煤来源; 水分Mad（%）; 灰分Ad（%）; 全硫St,d（%）; 发热量Qnet,ar(kcal/kg). 1; 七泉湖矿区新域煤矿原煤; 14; 25-30; 0.6; 3000-5000卡. 本项目主要原辅料理化性质： 聚氯化铝（PAC）：俗称净水剂，又名聚氯化铝 ，简称聚铝，英文名字PAC。和碱式聚合氯化铝，喷雾干燥聚合氯化铝同属于相关类净水药剂。是一种多羟基，多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂，固体产品外观为黄色或白色固体粉末，且易溶于水，有较强的架桥吸附性，在水解过程中伴随电化学，凝聚，吸附和沉淀等物理化变化，最终生成AL2(OH)3(OH)3，从而达到净化目的，无毒。聚氯化铝配合聚丙烯酰胺可以实现洗煤水循环利用。 聚丙烯酰胺（PAM）：水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。聚丙烯酰胺为白色粉状物，玻璃化温度为188C，软化温度近于210'C，一般方法干燥时含有少量的水。 （六）水平衡 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 1、生活用水 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市，项目劳动定员5人，工作时间为240天。参考“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”可知，三区（新疆）人均综合用水量为137L/人·d，生活用水量为164.4m³/a（0.685m³/d），折污系数为0.8，损耗量为32.88m³/a（0.137m³/d），则生活污水的产生量为131.52m³/a（0.548m³/d）。 2、生产用水 （1）洗煤系统用水 根据水利部和工业和信息化部发布的《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）可知，选煤用水定额为0.06m3/t-煤炭，本项目煤炭洗选量为60万t，则本项目洗煤系统用水为36000m3/a（150m3/d），其中循环水量为26400m3/a（110m3/d），补加水量为9600m3/a（40m3/d）。洗煤废水经厂区排水沟收集后，经浓缩罐（絮凝、沉淀）+压滤机（压滤）处理后，暂存于循环水池（500m3），回用于洗煤工序，不外排。 表2-6 洗煤系统水平衡表 进入系统; 带出系统. /; 原料用量t/a; 含水率%; 水量t/a; 产品; 产品量t/a; 含水率%; 水量t/a. 原煤带入; 600000; 14; 84000; 精煤; 300000; 16; 48000. 补加新水; /; /; 9600; 中煤; 150000; 12; 18000. 循环水量; /; /; 26400; 煤泥; 60000; 34; 20400. /; /; /; /; 矸石; 90000; 8; 7200. /; /; /; /; 循环水量; /; /; 26400. 合计; /; /; 120000; 合计; /; /; 120000. （2）降尘用水 本项目设置洒水装置，对堆场装卸、转运原料进行洒水降尘，用水量为1200m3/a（5m3/d），降尘用水随物料带走或蒸发损耗。 （3）车辆冲洗用水 运输车辆进、出厂区需进行冲洗。根据核算，每年运输车辆出厂区次数为60000次/年，车辆冲洗水量为20L/辆·次，故项目车辆冲洗用水量为1200m3/a（5m3/d）。10%的水随车辆带走或在沉淀池沉淀循环过程中损耗，则出入车辆冲洗废水量为1080m3/a（4.5m3/d）。经厂区排水沟收集后，经浓缩罐（絮凝、沉淀）+压滤机（压滤）处理后，暂存于循环水池（500m3），回用于车辆冲洗，不外排。 3、场地初期雨水 由于降雨初期，雨水冲刷地面，造成雨水中污染物明显增高，特别是在洗车平台及场内道路等区域，若不经处理就直接排放会对周围地表水体造成污染。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），雨水设计流量应按下列公式计算 Q=ψqF 式中：Q——设计雨水流量（L/s）； Ψ——径流系数，取0.9； F——汇水面积，ha，本项目汇水面积为10978m2； q——降雨量（mm/s） 根据统计，历年来七克台县2小时最大降雨量为2.4mm，将降雨初期15min定为初期雨水，故初期雨水量约为29.6m3/次，初期雨水主要污染因子为悬浮物，生产期间按4次降雨计算，则初期雨水量为118.4m3/a。在场地周围设置排水沟用来收集初期雨水，并在排水沟末端设置初期雨水收集池（35m3），场地内初期雨水经初期雨水收集池收集处理后，回用于厂区降尘用水。 本项目全厂水平衡见下图。 图2-1 项目运营期全厂水平衡图 （七）劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员5人，由于本项目员工均为附近居民，均不在厂区食宿。 工作制度：全年生产运行240天（3月-10月），每天工作24h。 （八）厂区平面布置 本项目总平面布置根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排。本项目在生产区内依次布置加工设备，提高空间利用率，降低了原材料在厂区内部的运输，提高工作效率，节约成本。 厂区总平面布置满足生产工艺流程的需要，节约用地并结合地形地貌等自然条件，因地制宜，大部分建筑物具有良好朝向和通风状况，便于材料输入和产品输出，使资源在内部达到最佳配置。厂区功能划分比较明确，各装置之间的布置比较紧凑，功能划分较为合理。 综上分析，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，一定程度上有机地协调了与周边环境的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 1、施工期工艺流程 本项目施工期不设施工营地，施工人员食宿租用附近民房等已有设施解决。工程施工期间的基础工程、主体工程、安装工程等建设工序将产生扬尘、废水、噪声、固体废弃物等污染物，其排放量随施工强度和工期不同而有所变化。施工期工艺流程见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期产排污环节 根据项目生产工艺流程及产污分析，本项目施工期产污工序及污染物情况如下。 表2-7 本项目施工期产污环节一览表 类别; 污染物; 产污工序. 废水; 生活污水; 施工人员. 施工废水; 施工、车辆冲洗. 废气; 施工扬尘; 施工过程. 涂料废气; 防渗. 机械车辆尾气; 车辆运输. 噪声; 施工机械及车辆运输噪声; 施工过程. 固废; 生活垃圾; 施工人员. 建筑垃圾; 施工过程. （二）运营期 1、运营期工艺流程 本项目生产工艺流程具体如下图所示。 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原煤卸料、暂存、转运投料：本项目原煤来自七泉湖矿区新域煤矿，通过汽车运至本项目厂区原煤堆场进行卸料、暂存，通过装载机转运至原煤投料口。此工序产生原料卸料、暂存、投料颗粒物和噪声。 破碎：投料口的原煤通过输送带输送至破碎机进行破碎。此工序产生破碎颗粒物和噪声。 洗煤、产品堆存装车：破碎后的原煤通过输送带运至洗煤机进行洗煤，洗出的精煤、中煤、矸石通过输送带输送至相应的堆场暂存后装车。此工序产生产品暂存装车颗粒物、洗煤废水和噪声。 本项目洗煤机采用三段式活塞跳汰洗煤机，洗煤机自带筛网。 洗煤原理：将粒径小于50mm原煤在垂直运动的水流作用下，按密度分层达到分选的目的，密度小的矿粒位于上层，密度大的矿粒位于下层。其物料运动过程分为三步，在上升水流作用下，床层被冲起并逐渐松散，这时床层中的矿粒在水流的动力学作用下，首先被冲起的是密度小的细矿粒，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，最后是密度大的粗矿粒；在上升水流末期，床层得到充分地松散，矿粒开始陆续沉降和分层，密度大的粗矿粒沉得快，位于下层，其次是密度小的粗矿粒和密度大的细矿粒，密度小的细矿粒沉得最慢，位于上层；水流下降时，随着矿粒的沉降，床层逐渐紧密，粗矿粒沉到筛面上并失去活动性，但细矿粒在下降水流的吸入作用下，仍能通过粗矿粒的间隙向下钻隙运动。水流上升下降一个完整的变化形成一个洗选工作周期。 煤泥水处理：洗煤系统产生的煤泥水经泵输送至浓缩罐，通过向浓缩罐添加PAC、PAM加剧固液分离，浓缩罐上层溢流清液进入循环水池，下层泥浆进入压滤机进行压滤，滤液进行循环水池，煤泥通过输送带运至煤泥堆场暂存。此工序产生噪声、事故煤泥水和煤泥。 注：本项目输送带全部位于封闭厂房内，同时由于输送带封闭、输送物料含水率较高等原因，无输送粉尘产生。 2、运营期产排污环节 根据项目生产工艺流程及产污分析，本项目运营期产污工序及污染物情况如下。 表2-8 本项目运营期产污环节一览表 类别; 污染物名称; 产污工序; 主要污染物. 废水; 生活污水; 工作人员; COD、NH3-N、总氮、总磷. 生产废水; 洗煤系统、车辆冲洗; SS. 事故煤泥水; 浓缩罐; SS. 初期雨水; 场地; SS. 废气; 物料堆存装卸输送粉尘; 原料和产品的装卸暂存输送; 颗粒物. 投料破碎粉尘; 投料、破碎; 颗粒物. 道路扬尘; 汽车运输; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 生产过程; Leq（A）. 固废; 生活垃圾; 工作人员; 生活垃圾. 一般工业固体废物; 洗煤; 矸石. 煤泥. 除尘器收集、地面清扫; 收集粉尘. 危险废物; 设备检修维护; 废润滑油. 润滑油包装桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1、常规污染物 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番市2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源，具体见下表。 表3-1 空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7ug/m3; 60ug/m3; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29ug/m3; 40ug/m3; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101ug/m3; 70ug/m3; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41ug/m3; 35ug/m3; 117.1; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2.7mg/m3; 4mg/m3; 67.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 134ug/m3; 160ug/m3; 83.8; 达标. 根据上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 因此，本项目区域属于环境空气质量不达标区域。 2、特征污染物 本项目产生的特征污染物为TSP，本次评价引用《鄯善县鑫辰源矿业工程有限公司90万吨/年洗煤厂环境质量现状检测报告》（报告编号:SAG-HJ23-3287）相关数据，具体见下表。 表3-2 引用监测点位基本信息 点位名称; 监测因子; 监测频次; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 鄯善县鑫辰源矿业工程有限公司90万吨/年洗煤厂下风向; TSP; 1次/天; 2023.11.04～2023.11.06; 西南; 4500m. 表3-3 环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（ug/m3）; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 鄯善县鑫辰源矿业工程有限公司90万吨/年洗煤厂下风向; TSP; 24h平均; 300; 220～240; 80; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （二）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后通过吸污车运至鄯善县污水处理厂处理，不与地表水体直接发生联系，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.2-2018）中规定，项目属于水污染影响型三级B评价等级。因此，对地表水环境现状不作调查及分析。 （三）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：声环境厂界外周围50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场踏勘调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价未进行声环境质量现状监测。 （四）生态环境现状 根据现场调查，本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，因此本项目不进行生态现状调查。 （五）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，同时项目采取了严格地下水和土壤防控措施，不会对地下水和土壤造成影响。 因此本项目不对地下水、土壤环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇，根据现场踏勘调查，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 （二）声环境 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇，根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （三）地下水环境 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇，根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （四）生态环境 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县七克台镇，根据现场调查，本项目用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | （一）废气 本项目废气执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求，大气污染物排放所执行的标准见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 监控位置; 污染物; 排放限值; 标准来源. DA001; 颗粒物; 80mg/m3或设备去除效率＞98%; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值. 厂界; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中浓度限值. 二氧化硫; 0.4mg/m3. （二）废水 项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见下表。 表3-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 污染物; 三级标准. COD; 500mg/L. NH3-N; /. 总氮; /. 总磷; /. （三）噪声 1、施工期 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见下表。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 2、运营期 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见下表。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50B（A）. （四）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准。 危险废物按照《国家危险废物名录》（2021版）进行分类收集，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存、处置。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》和《新疆生态环境保护“十四五”规划》，十四五期间将氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮四项主要污染物纳入总量控制。 根据本项目排污特点，本项目不设置总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期大气污染物排放及治理措施 本项目施工扬尘产生量少，产生扬尘的作业有基础开挖、回填，建材的运输、露天堆放、装卸等。其中运输车辆行驶产生的扬尘约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。 针对扬尘的来源，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。施工工地应当遵守下列规定： （1）建设单位应当加强对建设施工和运输的管理，保持厂区道路清洁，控制料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 （2）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 （3）施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 （4）施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （5）运输渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 （6）贮存水泥、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 综上所述，在严格执行以上环保措施后，项目施工废气对周围环境影响很小。 （二）施工期废水排放及处理措施 施工期废水主要是工地施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）生活污水 项目施工高峰期施工人数以5人计，平均用水定额按0.05m3/人·d计取，则施工期生活用水量为0.25m3/d，生活污水生产量按80%计算，则项目施工期生活污水日产生量约为0.4m3/d。施工人员产生的生活污水依托附近厂区化粪池处理。 （2）施工废水 工地施工废水主要来源于混凝土养护废水、车辆冲洗废水，其中主要污染物为SS。废水具有悬浮物浓度高、水量少、间歇集中排放的特点。本项目施工期预计每天产生施工废水0.5m3/d。 本项目产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。针对不同的废水，需采取不同的防治措施： 1）混凝土养护废水：混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因用水量较小，且不产生废水，故养护废水可以不需专门处理。若采用其他废水产生量多的方式进行养护，则需修建沉淀池，养护废水经沉淀池收集沉淀池后循环使用，不外排。 2）车辆冲洗废水：施工期间在出入口设洗车设施，对进出车辆进行冲洗，防止车辆带泥上路，冲洗车辆废水经沉淀后循环使用，不外排。综上所述， 综上所述，在严格执行以上环保措施后，项目施工废水对周围环境影响很小。 （三）施工期噪声污染及治理措施 本项目施工噪声主要为设备噪声。在施工期间，为降低本项目施工期噪声对声环境造成的影响，施工方要加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。 （2）应当优先使用低噪声施工工艺和设备。 （3）禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 通过上述噪声预防控制措施落实后，项目施工用地噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，同时对周边声环境保护目标的影响可接受。 （四）施工期固体废物处置措施 根据现场调查，项目所在区域场地已平整，无大量土石方开挖。施工期基础建设少量土石方开挖能够做到挖填平衡，本项目无弃土产生。基础建设开挖的土石方土规范堆放，合理选择施工时期，避开多风、多雨季节施工，减少水土流失。本项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）生活垃圾 施工工人是生活垃圾以0.5kg/人•d计，则施工期施工人员产生的生活垃圾为2.5kg/d，生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运至指定地点。 （2）建筑垃圾 施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，统一清运到政府指定建筑垃圾场处理，施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。 综上所述，本项目施工期的固体废弃物可实现有效处置，不致造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 1、废气正常情况下排放 本项目运营期废气主要为物料装卸、堆存、输送、破碎粉尘以及厂区道路扬尘，污染物为颗粒物。 （1）砂石料装卸堆存输送粉尘 1）产排污环节及污染物种类 本项目原煤使用汽车运至厂区原煤堆场卸车、暂存、物料输送以及产品在厂区暂存和装车过程中会产生粉尘，污染物为颗粒物。 2）源强核算 由于本项目物料含水率较高，输送带封闭且位于封闭厂房内，因此本项目输送粉尘产生量可忽略不计， 本项目原煤用量为600000t/a，精煤和中煤量为450000t/a，矸石为90000t/a，煤泥为60000，每天工作时间为24h，每年工作240天，则年工作时间为5760h/a。 参考《关于发布<排放源统计调查排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中“《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=Nc×D×（a/b）+2×Ef×S×10−3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车），取20t； (a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，新疆取0.0011；b指物料含水率概化系数，原煤、精煤、中煤0.0049，矸石0.0008，煤泥0.0183； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），原煤、精煤、中煤30.6582，矸石11.7366，煤泥0； S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目原煤堆场面积为2000m2，精煤堆场面积为1500m2，中煤堆场面积为1000m2，矸石堆场面积为500m2，煤泥堆场面积为300m2。 经计算，物料装卸堆存输送粉尘的产生量为650.73t/a。 3）治理设施 本项目拟对原煤和产品堆场封闭（三面围挡，顶上加盖顶棚，出入口安装防尘帘），装卸时并进行喷洒水降尘（堆场上方设置喷雾头），输送带封闭。 参考《关于发布<排放源统计调查排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中“《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4可知，全封闭堆场粉尘控制效率为99%、洒水粉尘控制效率为74%。 4）排放情况 表4-1 污染物排放情况一览表 污染物名称; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准; 标准名称; 达标情况. 颗粒物; 无组织; 1.69; 0.29; /; 0.5mg/m3; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）; 达标. （2）投料、破碎粉尘 1）产排污环节及污染物种类 本项目在通过装载机投料以及破碎过程中会产生粉尘，污染物主要为颗粒物。 2）源强核算 本项目原煤用量为600000t/a，每天工作时间为24h，每年工作240天，则年工作时间为5760h/a。 根据《关于发布<排放源统计调查排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中“《0610 烟煤和无烟煤开采业产污系数表》可知，原煤在破碎等过程中颗粒物产物系数为0.65千克/吨-原料，则粉尘产量为390t/a。 3）治理设施 本项目原料投料口和破碎机均在封闭厂房内。本项目拟在原煤投料口和破碎机上方分别设置1个集气罩收集粉尘（共设置2个），引至一套袋式除尘器（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 表4-2 治理设施一览表 治理设施名称; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理设施去除率. 厂房封闭；集气罩+袋式除尘器（TA001）; 12000; 80%; 厂房封闭抑尘效率99%；袋式除尘器去除效率99%. 本项目排气口基本情况如下表所示。 表4-3 排气口基本情况表 高度; 排气筒内径; 温度; 编号; 名称; 类型. 15m; 0.5m; 25℃; DA001; 废气排气筒; 一般排放口. 4）排放情况 表4-4 污染物排放情况一览表 污染物名称; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3; 标准名称; 达标情况. 颗粒物; 有组织; 3.12; 0.54; 45; 80; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）; 达标. 无组织; 0.78; 0.14; /; 1.0; 达标. （3）运输车辆扬尘 1）产排污环节及污染物种类 本项目原料和产品通过汽车运输，运输过程中会产生扬尘，污染物主要为颗粒物。 2）源强核算 本项目运输车辆在运输过程中将产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即： Qy=0.123(V/5)(W/6.8)0.65(P/0.05)0.72 式中：Qy：汽车行驶时的扬尘，kg/km-辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m3。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，空车重约5.0t，重车约25.0t，以速度5km/h行驶。道路路况（即表面粉尘量）以0.2kg/m2计，计算出空车扬尘为0.273kg/km-辆、重车扬尘为0.778kg/km-辆，本项目每年发车空、重载各60000辆·次，则每年运输车辆扬尘量为6.31t/a。 3）治理设施 本项目采取厂区道路硬化、定期清扫、喷洒水、车辆冲洗。参考《关于发布<排放源统计调查排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中“《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4可知，采取洒水粉尘控制效率为74%、出入车辆冲洗粉尘控制效率为78%。 4）排放情况 表4-5 污染物排放情况一览表 污染物名称; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准; 标准名称; 达标情况. 颗粒物; 无组织; 0.36; 0.06; /; 1.0mg/m3; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）; 达标. （4）污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算结果见下表。 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 45; 0.54; 3.12. 一般排放口合计; 颗粒物; 3.12. 有组织排放总计; 颗粒物; 3.12. 本项目大气污染物无组织排放量核算结果见下表。 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值/（mg/m3）; 年排放量/（t/a）. 1; /; 物料装卸堆存粉尘; 颗粒物; 堆场封闭，喷洒水降尘; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）; 1.0; 1.69. 2; /; 投料破碎粉尘; 厂房封闭; 0.78. 3; /; 道路运输扬尘; 道路硬化、定期清扫、喷洒水、车辆冲洗; 0.36. 无组织合计; 颗粒物; 2.83. 本项目大气污染物年排放量核算结果见下表。 表4-8 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 5.95. （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应按照下表要求定期进行自行监测。 表4-9 废气污染源监测项目及监测频率一览表 类型; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 标准来源. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 次/半年; 80; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）. 无组织; 厂界; 颗粒物; 次/半年; 1.0. 2、非正常排放情况分析 建设项目发生非正常排放的原因主要有开停车、生产设备故障、废气处理系统出现故障时和未经处理的废气排入大气环境中。本项目非正常排放情况主要为袋式除尘器布袋破碎或堵塞，治理设施去除效率降低为30%的情况，废气非正常排放情况详见下表。 表4-10 污染物非正常排放一览表 序号; 排放形式; 污染物种类; 排放浓度mg/m3; 持续时间h; 排放量t/a; 频次; 备注. 1; 有组织; 颗粒物; 3333.3; 1; 0.04; 年/1次; 袋式除尘器布袋破碎或堵塞，去除效率降低为30%. 非正常排放防范措施： （1）建设单位应委托有资质的专业单位设计、安装废气净化装置，设计时应考虑一定的处理余量。 （2）当废气处理设施失效或损坏时，应立即停产，并停止废气排放，安排人员进行维护，直至废气处理设施恢复正常运行后方可生产。 （3）严禁擅自停运废气净化装置等环保设施，若废气净化装置出现紧急故障需要停运检修，应及时报告公司，并停止生产，待设备能正常运行时恢复生产。 （4）当班员工应按设备管理要求，按时对废气净化装置进行巡检，并做好记录，发现问题及时处理并报告。 （5）项目生产部门每天应不少1次对废气净化装置运行处理效果进行检查，发现处理效果不达标时，应立即停止生产，并找出原因进行处理。 （6）净化设施应记录保养维护事项，并每日记录主要操作参数，记录至少需保存三年。 3、环境影响分析 本项目原料装卸堆存粉尘通过建设全封闭堆场、堆场内喷洒水后无组织排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）标准限值要求；投料破碎粉尘通过设置集气罩收集后，引至袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）标准限值要求；车辆运输扬尘通过厂区地面硬化、出入车辆冲洗、道路清扫、道路洒水降尘后无组织排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）标准限值要求。 综上所述，本项目大气污染物经过治理后达标排放，同时厂界500m范围内无大气保护目标，因此，本项目的建设对项目所在地大气环境质量是可接受的。 （二）废水 本项目废水主要为生活污水、生产废水、事故煤泥水和初期雨水。 1、生活污水 （1）废水源强 根据“章节二、建设项目工程分析”可知，本项目生活污水的产生量为131.52m³/a（0.548m³/d）。 本项目生活废水的主要污染因子为COD、NH3-N、总氮和总磷等。参考“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”确定生活污水源强，具体见下表。 表4-11 污染物产生情况 污染源; 类别; 污染物种类; 产污系数(mg/L); 产生量（t/a）. 员工; 生活污水（131.52m³/a）; COD; 460; 0.060. 氨氮; 52.2; 0.007. 总氮; 71.2; 0.009. 总磷; 5.76; 0.001. 注：生活污水源强数据来自“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”三区（新疆）. （2）治理措施 生活污水经化粪池（5m3）处理后，通过吸污车运至鄯善县污水处理厂处理。 （3）排放情况 本项目无生产废水排放，生活污水排放情况见下表。 表4-12 本项目废水排放情况一览表 废水类别; 废水量（m3/a）; 污染物排放; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 产生量; 排放量; 名称; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 131.52; 131.52; COD; 368; 0.048; 间接排放; 鄯善县污水处理厂; 间断排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500. 氨氮; 41.76; 0.005; /. 总氮; 56.96; 0.007; /. 总磷; 4.61; 0.001; /. （3）依托污水处理设施的环境可行性评价 鄯善县污水处理厂位于鄯善县辟展乡栏杆村东南一公里处，设计处理规模为1万m3/d，占地面积29972.17m2，收水范围主要为鄯善县生活污水，污水处理采用固定化微生物-曝气生物滤池工艺，设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，出水用于灌溉下游生态林。该污水处理厂于2018年9月取得吐鲁番市环境保护局《关于鄯善县城排水改扩建二期（污水处理厂）建设项目环境影响报告表的批复》（文号：吐市环监函﹝2018﹞23号），于2019年9月组织环境保护竣工验收，2019年10月取得吐鲁番市生态环境局出具的固体废物竣工环境保护验收的函，于2019年5月取得排污许可证（许可证编号：916504217344629097001Q）。 根据调查，本项目距离污水处理厂直线距离约21km，交通便利，本项目单次运至污水处理厂最大量为4.5m3/次（化粪池容积90%），污水处理厂现已接纳污水处理量约为 0.5 万 t/d，余量约为 0.5 万 t/d，可容纳本项目生活污水，同时本项目生活污水水质简单，满足污水处理厂设计进水水质要求，且污水处理厂工艺能够处理本项目生活污水，本项目生活污水进入污水处理厂后，不会对污水处理厂稳定达标排放产生影响。 因此，鄯善县污水处理厂能接受本项目废水，本项目污水依托鄯善县污水处理厂处理可行。 2、生产废水 （1）废水源强 1）洗煤系统废水 根据“章节二、建设项目工程分析”可知，本项目洗煤系统废水产生量为26400m3/a（110m3/d）。 2）车辆冲洗废水 根据“章节二、建设项目工程分析”可知，本项目车辆冲洗废水产生量为1080m3/a（4.5m3/d）。 （2）治理措施 本项目洗煤系统废水和车辆冲洗废水通过浓缩罐（絮凝、沉淀）+压滤机（压滤）处理后，暂存于循环水池（500m3），回用于洗煤系统和车辆冲洗工序，不外排。处理工艺见下图。 图4-1 生产废水处理工艺流程图 治理措施可行性分析： 本项目浓缩罐直径为10m，高度5m。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016），本项目浓缩罐处理能力约为60m3/h，本项目生产废水产生量为4.8m3/h，能够满足本项目需求。 本项目压滤机处理能力为5m3/h，本项目设置两台压滤机，处理能力合计为10m3/h，本项目生产废水产生量为4.8m3/h，能够满足本项目需求。 综上所述，本项目生产废水配套的处理设施处理可行，能够满足本项目需求。 （3）排放情况 本项目生产废水（洗煤系统废水和车辆冲洗废水）循环利用，不外排。 3、事故煤泥水 （1）废水源强 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016），选煤厂必须设置事故煤泥水处理环节。事故煤泥水主要为浓缩罐发生泄漏破碎等情况下，事故煤泥水排放，本项目浓缩罐最大煤泥水量为392.5m3。 （2）治理措施 本项目设置一个事故水池（500m3）用于暂存事故煤泥水，防止事故煤泥水外排出厂区，事故水池暂存的事故煤泥水经浓缩罐+压滤机处理后，返回生产系统使用，不外排。 治理措施可行性分析：根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016），选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍~1.5倍。本项目事故水池（500m3），能够满足事故煤泥水的暂存要求。 （3）排放情况 本项目事故水池暂存的事故煤泥水经浓缩罐+压滤机处理后，返回生产系统使用，不外排。 4、场地初期雨水 由于降雨初期，雨水冲刷地面，造成雨水中污染物明显增高，特别是在洗车平台及场内道路等区域，若不经处理就直接排放会对周围地表水体造成污染。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），雨水设计流量应按下列公式计算 Q=ψqF 式中：Q——设计雨水流量（L/s）； Ψ——径流系数，取0.9； F——汇水面积，ha，本项目汇水面积为10978m2； q——降雨量（mm/s） 根据统计，历年来七克台县2小时最大降雨量为2.4mm，将降雨初期15min定为初期雨水，故初期雨水量约为29.6m3/次，初期雨水主要污染因子为悬浮物，生产期间按4次降雨计算，则初期雨水量为118.4m3/a。在场地周围设置排水沟用来收集初期雨水，并在排水沟末端设置初期雨水收集池（35m3），场地内初期雨水经初期雨水收集池收集处理后，回用于厂区降尘用水。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目仅有生活污水排放，生活污水属于间接排放，无需进行自行监测。 （三）噪声 1、噪声源强 本项目噪声的来源主要为设备运行噪声。 1、噪声源强 本项目噪声源强见下表。 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源设备; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 浓缩罐; /; 18; -46; 2; 70; 选用低噪声设备、加强设备维护; 24h. 2; 压滤机; /; 16; -47; 1; 75; 选用低噪声设备、加强设备维护; 24h. 3; 水泵; /; 15; -45; 1; 80; 安装消声器; 24h. 4; 装载机; /; 2; -55; 2; 80; 选用低噪声设备、加强设备维护; 24h. 5; 风机; /; -21; -53; 1; 85; 选用低噪声设备、加强设备维护; 24h. 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 洗煤机; 80; 厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护; 5; -43; 2; 20; 54; 24h; 15; 39; 1m. 2; 破碎机; 85; 3; -48; 2; 24; 57; 24h; 15; 42; 1m. 3; 皮带输送机; 75; 5; -44; 2; 20; 49; 24h; 15; 34; m. 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法，对本项目产生的噪声进行影响预测。 （1）室外声源在预测点产生的声级计算 点声源几何发散衰减的基本公式是： LA（r）=LAW-20lgr-11 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LAW——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （3）工业企业噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LN，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内i声源工作时间，s。 3、预测结果 按上面给出的公式，本项目厂界处的昼间夜间噪声贡献值结果见下表： 表4-15 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 时段; 噪声贡献值; 标准限值; 达标情况. 东侧场界; 昼间、夜间; 44; 昼间60、夜间50; 达标. 南侧场界; 46; 达标. 西侧场界; 42; 达标. 北侧场界; 41; 达标. 由上表可知，项目建成投运后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应按照下表要求定期进行自行监测。 表4-16 运营期污染源监测计划 序号; 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 1; 噪声; 厂界; 昼夜等效连续A声级(Leq）; 次/季度. （四）固废 本项目运营期固废废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 1、生活垃圾 本次劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则产生量为2.5kg/d（0.6t/a）。生活垃圾经垃圾桶分类收集后，定期交由市政环卫部门统一清运。 2、一般工业固废 （1）矸石 本项目矸石产生量约90000t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“煤矿在开拓掘进、采煤和煤炭洗选等生产过程中排岀的含碳岩石”，固废代码为060-001-S04。暂存矸石堆场，外售周边水泥厂、砖厂等企业进行综合利用。 （2）煤泥 本项目煤泥产生量约60000t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“其他行业产生的废水处理污泥”，固废代码为900-099-S07。暂存煤泥堆场，外售周边水泥厂、砖厂等企业进行综合利用。 （3）收集粉尘 项目破碎粉尘收集粉尘量为386.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“其他工业生产过程中产生的固体废物”，固废代码为900-099-S59。经袋装收集后暂存一般固废暂存间，外售周边水泥厂、砖厂等企业进行综合利用。 3、危险废物 （1）废润滑油 本项目生产机械设备使用润滑油，年使用润滑油量为0.2t/a，一年更换一次，则废润滑油的产生量约为0.2t/a（不计少量损耗）。属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-214-08/车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动润滑油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油/T,I”，暂存于危险废物贮存库，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。 （2）润滑油包装桶 本项目矿物油包装桶的产生量为0.05t/a。属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-249-08/其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物/T/I”，暂存于危险废物贮存库，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。 本项目危险废物相关信息汇情况见下表。 表4-17 本项目危险废物相关信息汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备维护维修; 液态; 矿物油; /; 1年; T，I; 交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理. 润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.05; 固态; 矿物油; /; 1年; T/I. 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-18 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 储存场所名称; 危废名称; 危废类别; 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危险废物贮存库; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 厂区; 5m2; 桶装; 3t; ＜1年. 2; 润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; /. 本项目固体废物处置措施一览表如下所示。 表4-19 固体废物处置一览表 单位：t/a 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理形状; 危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用处置量. 员工; 生活垃圾; /; 固态; /; 0.6; 桶装; 委外处置; 交由当地环卫部门; 0.6. 厂区; 矸石; 一般工业固体废物; 060-001-S04; 固态; /; 90000; /; 自行利用; 外售周边水泥厂、砖厂等企业进行综合利用; 90000. 煤泥; 900-099-S07; 固态; /; 60000; /; 委外处置; 60000. 收集粉尘; 900-099-S59; 固态; /; 386.1; 袋装; 委外处置; 386.1. 废润滑油; 危险废物; 900-214-08; 液态; T，I; 0.2; 桶装; 委外处置; 交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理; 0.2. 润滑油包装桶; 900-249-08; 固态; T/In; 0.05; /; 委外处置; 0.05. - 4、环境管理要求 （1）生活垃圾 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》提出生活垃圾管理要求，具体如下： 企业应当依法行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 （2）一般工业固废 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关法律法规提出以下要求： 1）企业应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。 2）企业应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 3）企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度， 4）企业应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 5）企业优先采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 6）企业台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 7）企业应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （3）危险废物 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等相关法律法规提出以下要求： 1）内部收集、转运 ①企业进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中；二是将已包装危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 ②危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ③危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等， ④危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ⑤在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ⑥危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求:包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 ⑦危险废物的收集作业应满足如下要求： A、应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 B、作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 C、收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 D、危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表,并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 E、收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 F、收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ⑧危险废物内部转运作业应满足如下要求: A、危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 B、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录 B填写《危险废物厂内转运记录表》。 C、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑨收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 ⑩禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2）贮存 ①容器和包装物污染控制要求 A、废润滑油采取润滑油包装桶贮存。 B、硬质容器（润滑油包装桶）不应有明显变形，无破损泄漏。 C、使用容器（润滑油包装桶）盛装液态（废润滑油）危险废物时，容器（润滑油包装桶）内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形 D、容器（润滑油包装桶）外表面应保持清洁。 ②贮存设施运行环境管理要求 A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 D、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ③环境应急要求 A、贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 B、贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 C、相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 3）转移 ①危险废物转移应当遵循就近原则。跨省、自治区、直辖市转移处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。 ②企业在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。企业应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 ③企业应当履行以下义务： A、对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； B、制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； C、建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； D、填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； E、及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； F、法律法规规定的其他义务。 ④危险废物转移联单的运行和管理 A、移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 B、对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 C、危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 D、移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 4）危险废物管理计划制定要求 ①制定单位 同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。 ②制定形式及时限要求 A、产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。 B、产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 C、危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。 ③制定内容 危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 5）危险废物管理台账制定要求 ①一般原则 A、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 B、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录 B。 C、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ②频次要求 产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ③记录内容 A、 危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 B、危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 C、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 D、危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。 E、危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ④记录保存 保存时间原则上应存档 5 年以上。 6）危险废物申报要求 ①一般原则 A、产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 B、产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。 C、产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。 ②申报周期 危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年 3 月 31 日前完成上一年度的申报。 ③申报内容 A、申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。 B、通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。 （五）地下水、土壤 1、污染源、污染物类型、污染途径 根据分析，本项目对地下水和土壤的污染源、污染物类型、污染途径见下表。 表4-20 地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径一览表 类别; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 地下水; 生产区设备; 润滑油; 垂直入渗. 危险废物贮存库; 垂直入渗. 废水处理系统; 废水; 垂直入渗. 土壤; 生产区设备; 润滑油; 垂直入渗. 危险废物贮存库; 地面漫流、垂直入渗. 废水处理系统; 废水; 地面漫流、垂直入渗. 2、污染防控措施 本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染防控对策，提出源头控制措施和分区控制措施，具体见下表： 表4-21 地下水、土壤污染防治管控措施一览表 防控措施类型; 防控措施. 源头控制措施; ①加强生产设备维护保养，确保生产设备处于正常工况，不会出现润滑油跑、冒、漏的现象。 ②加强对废水处理系统的维护检查，确保废水处理系统处于正常运行状态，不会出现废水渗漏现象。 ③设置事故水池（500m3）。. 分区控制措施; ①危废贮存库地面、围堰进行重点防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②厂区其他区域为一般防渗区，采用20cm厚的P4混凝土，确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防治地下水和土壤环境受到污染。 （六）生态 根据调查，本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。 （七）环境风险 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、危险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），结合本项目所使用原辅材料分析，本项目环境风险物质最大存在总量如下表所示。 表4-22 主要危险物质储存情况一览表 序号; 危险物质; 危险特性; CAS; 厂区最大存在量t/a; 临界量t/a; Q值. 1; 油类物质（润滑油）; 有毒有害; /; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00008; 0.002. 2、风险源分布情况及影响途径 本项目危险物质风险源分布情况及影响途径见下表。 表4-23 风险源分布情况及影响途径一览表 序号; 危险物质; 风险源; 影响途径; 环境风险类型. 1; 油类物质（矿物油类）; 危险废物贮存库、生产设施; 垂直入渗; 危险物质泄漏. 2; 生产废水; 废水处理系统; 地面漫流、垂直入渗; 废水处理系统泄漏破碎导致废水排放. 3; 火灾烟气; 厂区煤炭; 大气扩散; 火灾等引发的伴生/次生污染物排放. 4; 消防废水; 地面漫流、垂直入渗. 5; 废气; 废气处理系统; 大气扩散; 废气事故性排放. 3、环境风险防范措施 - （1）危险废物泄漏风险防范措施 - ①危险废物贮存库重点防渗，采取基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - ②加强生产设备维护保养，确保生产设备不会出现润滑油跑、冒、漏的现象。 - （2）废水处理系统风险防范措施 - ①设置厂区雨水截留系统：在厂区雨水管网集中汇入雨水管网的节点上设置截留阀、转换闸门等隔断措施，防止事故废水通过厂区雨水管网流出。 - ②设置事故水池：设置1个事故水池，容积为500m3。 - ③加强对废水处理系统的维护检查，确保废水处理系统处于正常运行状态，不会出现废水渗漏现象。 - （3）火灾等引发的伴生/次生污染物排放风险防范措施 - ①加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 - ②严格明火管理，严禁吸烟、动火。 - ③厂房内配备足够数量的二氧化碳灭火器或干粉灭火器等消防器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品与杂物。消防器材当由专人管理，负责检查、维修、保养和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备的消防器材与设施应当标识明确。 - ④项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 - ⑤企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，规范配置灭火器材和消防装备。建设单位在项目竣工经过验收合格后，才能投入使用。 - ⑥设置厂区雨水截留系统：在厂区雨水管网集中汇入园区雨水管网的节点上设置截留阀、转换闸门等隔断措施，防止事故消防废水通过厂区雨水管网流出。 ⑦设置事故池：设置1个事故池，容积为500m3，用于项目火灾延续时间内的消防废水的暂存。根据《建筑设计防火规范》(GB50016】〉及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB5097)，本项目消防用水量按需水量计算。根据项目设计方案，最大消防用水量为20L/s，灭火时间以0.5h计，则消防废水量为36m3。因此本项目设置一个事故池（容积为500m3），能够满足本项目消防废水的收集。 （4）废气事故性排放风险防范措施 ①建设单位应委托有资质的专业单位设计、安装废气处理装置，设计时应考虑一定的处理余量。 ②当废气处理设施失效或损坏时，应立即停产，并停止废气排放，安排人员进行维护，直至废气处理设施恢复正常运行后方可生产。 ③严禁擅自停运废气处理装置等环保设施，若废气处理装置出现紧急故障需要停运检修，应及时报告公司，并停止生产，待设备能正常运行时恢复生产。 ④当班员工应按设备管理要求，按时对废气处理装置进行巡检，并做好记录，发现问题及时处理并报告。 ⑤项目生产部门每天应不少1次对废气处理装置运行处理效果进行检查，发现处理效果不达标时，应立即停止生产，并找出原因进行处理。 ⑥净化设施应记录保养维护事项，并每日记录主要操作参数，记录至少需保存三年。 - 4、应急要求 按国家相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。 综上分析可以看出，本项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，对每一个环节特别是危险物品落实风险防范措施和应急措施，可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度。本项目使用的风险物质其储存量较小，不构成重大危险源；风险分析表明，公司通过采取一系列的风险防范措施，可有效地降低危险物质的使用风险，能够使项目风险水平降低至可接受程度。 （八）环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资110万元，环保投资占总投资的11%，项目环保治理措施及投资见下表。 表4-24 环境保护措施及投资估算一览表 内容; 污染物; 环境保护措施; 投资 （万元）; 备注. 废水治理; 生活污水; 化粪池处理后，通过吸污车运至鄯善县污水处理厂处理; 0.4; /. 生产废水; 经浓缩罐+压滤机处理后，暂存循环水池（500m3），回用于生产; 50. 事故煤泥水; 暂存事故水池（500m3）; 10. 初期雨水; 经初期雨水收集池（35m3）沉淀后，回用与厂区降尘用水; 2. 废气治理; 物料堆存装卸输送粉尘; 堆场封闭，喷洒水降尘，输送带封闭; 20.0; /. 投料破碎粉尘; 厂房封闭；通过分别在投料口和破碎机上方设置集气罩收集后，引至一套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放; 8.0. 道路扬尘; 道路硬化、定期清扫、喷洒水、车辆冲洗; 5.0. 噪声治理; 设备噪声; 厂房封闭隔声、设备基础减振、安装消声器、加强设备维护; 5.0; /. 固废治理; 生活垃圾; 经垃圾桶分类收集后，交由当地环卫部门清运; 0.1; /. 一般工业固废; 矸石、煤泥和收集粉尘外售周边水泥厂、砖厂等企业进行综合利用; 0.5; /. 危险废物; 暂存危险废物贮存库（5m2），交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理; 2.0; /. 地下水、土壤、环境风险防治措施; 通过采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护，制定完善的突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施; 7.0; /. 合计; 110; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 通过分别在投料口和破碎机上方设置集气罩收集后，引至一套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006） |
|  | 无组织排放 | 物料堆存装卸输送粉尘 | 堆场封闭，喷洒水降尘，输送带封闭 |  |
|  |  | 颗粒物（投料破碎未收集粉尘） | 厂房封闭 |  |
|  |  | 颗粒物（道路扬尘） | 道路硬化、定期清扫、喷洒水、车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | 工作人员 | 生活污水 | 经化粪池处理后，通过吸污车运至鄯善县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 洗煤系统、车辆冲洗 | 生产废水 | 经浓缩罐+压滤机处理后，暂存循环水池，回用于生产，不外排 | / |
|  | 浓缩罐 | 事故煤泥水 | 暂存事故水池，与生产废水一起处理后，回用于生产，不外排 |  |
|  | 场地 | 初期雨水 | 经初期雨水收集池沉淀后，回用与厂区降尘用水，不外排 |  |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾：经垃圾桶分类收集后，交由当地环卫部门清运。 一般工业固废：矸石、煤泥和收集粉尘外售周边水泥厂、砖厂等企业进行综合利用。 危险废物：暂存危险废物贮存库，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、项目采取源头控制、分区防渗措施。 2、加强设备维护，确保设备不会出现跑、冒、漏的现象。 3、设置事故水池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 通过采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护，制定完善的突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可制度 控制污染物排放许可制（以下称排污许可制）是依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 2018年1月17日环保部颁发了《排污许可管理办法（试行）》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。 排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。设区的市级以上地方环境保护主管部门，应当将实行排污许可重点管理的排污单位确定为重点排污单位。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为二、煤炭开采和洗选业06/3.烟煤和无烟煤开采洗选061/其他，实施登记管理。 2、根据本报告要求的自行监测方案落实监测。 3、环保验收 建设单位严格执行三同时制度，竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件开展自主验收。 |  |  |  |

六、结论

本项目的建设符合国家产业发展政策，项目建设区域无明显环境制约因素。工程拟采取的污染防治措施可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目不会改变项目区域现有的环境区域功能，因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施的前提条件下，从环境保护的角度而言建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 5.95t/a | / | 5.95t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | / | / | / | 131.52t/a | / | 132t/a | / |
|  |  | COD | / | / | / | 0.048t/a | / | 0.048t/a | / |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
|  |  | 总氮 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
| 生活垃圾 |  |  | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 矸石 |  | / | / | / | 90000t/a | / | 90000t/a | / |
|  | 煤泥 |  | / | / | / | 60000t/a | / | 60000t/a | / |
|  | 收集粉尘 |  | / | / | / | 386.1t/a | / | 386.1t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 润滑油包装桶 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①