- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司选煤厂项目

建设单位（盖章）：吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司

编制日期：           2024年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 11 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 23 -

四、主要环境影响和保护措施	- 27 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 54 -

六、结论	- 57 -

附表	- 58 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司选煤厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆自治区吐鲁番市高昌区七泉湖镇 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业，烟煤和无烟煤开采洗选061 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吐鲁番市高昌区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 14517.27 | 环保投资（万元） | 204 |
| 环保投资占比（%） | 1.41 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 28558 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新疆维吾尔自治区煤炭工业发展“十四五”规划》；《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《新疆维吾尔自治区煤炭工业发展“十四五”规划》（新发改能源﹝2022﹞414号）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区煤炭工业发展“十四五”规划》“充分发挥新疆大型煤炭供应保障基地作用，扩大“疆煤外运”能力，进一步向华中和西南地区延伸煤炭外输范围，挖掘兰新—陇海、兰新—兰渝以及疆内乌鲁木齐—准东等铁路运力潜能，加快将军庙—淖毛湖、伊宁—阿克苏等铁路建设，实施红柳河—淖毛湖铁路、临河—哈密铁路、库尔勒—格尔木铁路扩能，推动150万吨/年以上煤矿铁路专用线建设，提升跨区域铁路运输通道能力，实现煤炭长距离运输“公转铁”“散转集”，增强煤炭跨区域供应保障能力，保障甘肃西部、青海和川渝等地区煤炭供应，服务国家发展大局。”本项目为原煤洗选加工项目，项目建成后增强煤炭跨区域供应保障能力，综合分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区煤炭工业发展“十四五”规划》（新发改能源﹝2022﹞414号）。 2、与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划》符合性分析 根据规划可知：推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，引导和支持各类市场主体参与服务供给，加快发展商贸物流、电子商务、金融服务、信息通信和软件、科技服务、法律服务等服务业，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。积极发展商贸物流业。加快综合物流基地建设。结合园区发展完善区域物流的功能布局，加强对物流发展的规划和用地支持，加快吐鲁番作为区域物流节点承载城市建设，逐步形成商业贸易、旅游商务、仓储运输和空港物流现代综合物流中心。不断改善物流综合服务基础设施条件，削减物流制度性交易成本。鼓励混合所有制物流企业发展，积极推动仓储资源重组整合。本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区七泉湖镇境内，该项目建成后主要进行煤炭洗选加工工作，项目建成后将为当地煤炭物流基地提供煤炭。本项目的建设与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划》相协调。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为选煤厂建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励、限制、淘汰项目，属于允许建设的项目，符合国家产业政策的要求。 2、选址的环境合理性 本项目位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇，项目区总体地势北高南低，地形相对简单。拟选场地位置地形条件相对平整，场地建设土方工程量小，场址距S202约2.5km，运距较短，便于成品煤运输；厂内取水、供电可依托已有设施，项目区道路、供水、排水、供电、通讯网络等基础设施完善。项目原料库、成品库均为全封闭式建筑，且内部设置喷淋抑尘装置，有效减少废气和噪声对周围环境的影响。项目对各污染物采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放，对环境影响较小。 综上所述，从交通、基础设施建设和环境保护角度考虑，本项目选址基本合理。 3、与“三线一单”的符合性 3.1 项目与自治区三线一单符合性 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： （1）生态保护红线是指“在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中要求“对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线”。 本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区，不在生态保护红线区内，因此符合要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目产生的污染物质经处理后均能达标排放，建成后不会对区域环境质量造成较大影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目为煤炭的洗选项目，不涉及地下水开采，符合资源利用上线相关要求。 （4）生态环境准入清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。 本项目位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于DB0610烟煤和无烟煤开采洗选，满足生态环境准入清单准入要求。 3.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅文件“关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知”（新环环评发[2021]162号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： （1）生态保护红线是指“在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌一博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）中要求“对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线”。 本项目所在区域属于吐哈片区，本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区，不在生态保护红线区内，因此符合要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取2022年吐鲁番市气象及环境达标区判定有关数据，评价区域内常规因子超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，因此判定项目区为不达标区。 项目运营期产生的污染物质经过处理后均能达标排放，项目实施后不会降低区域环境功能区划，故符合环境质量底线要求。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用水由水车拉运使用，不涉及地下水开采，符合资源利用上线相关要求。 （4）生态环境准入清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区七泉湖镇，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于DB0610烟煤和无烟煤开采洗选，满足生态环境准入清单准入要求。 3.3项目与《吐鲁番市“三线一单”分区管控方案》的符合性 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，全市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元17个，主要分布于吐鲁番的北部博格达山南脉、中部葡萄沟-火焰山一带以及库木塔格沙漠和南部荒漠的大部分区域，涉及生态保护红线和生态保护红线以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、土地沙化防控区和水土流失防控区等生态环境敏感区面积占比较高、以生态环境保护为主的区域。重点管控单元36个，主要包括工业园区、工业集聚区、重大矿区、城镇规划区，以及环境质量改善压力较大、需对资源环境要素进行重点管控的区域。一般管控单元11个，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。建设项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区七泉湖镇。根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目区属于重点管控单元编码：ZH65040220008，重点管控单元执行区域生态环境保护的基本要求，以生态环境保护与适度开发相结合为主，开发建设中应落实生态环境管控相关要求。本项目在依法依规履行手续，采取有效的生态防护措施，符合分区管控方案。项目环境管控单元中位置关系附图1，项目区不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内。 （2）环境质量底线相符性 根据2022年环境空气质量数据，项目所在区为环境空气质量不达标区域。本项目在运营期产生的废气、噪声、固废等污染物，在采取相应的污染防治措施后，基本不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，因此符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目运营期主要消耗一定量的电、水资源等，建设项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区七泉湖镇，基础配套设施齐备，水电供应充足，能够满足本项目用水、用电的需求，不会超过当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类，符合国家产业政策要求。同时本项目不在新疆维吾尔自治区划定的“三高”规定的禁建行业之内，也不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行）、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行）中。本项目与高昌区重大矿区重点管控单元具体管控要求相符性分析详见表1-1。 表1-1项目与吐鲁番市环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）符合性分析一览表 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.围绕大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，严格依照规划新建煤矿项目，并严格执行煤炭产能置换的相关政策。 2.煤炭资源开发项目原则上要按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂。 3.合理权衡煤炭开采方式。禁止新建非机械化开采的煤矿；禁止建设45万吨/年以下能力的改扩建矿井；禁止核准新建120万吨/年矿井及400万吨/年露天以下规模的煤矿项目。禁止开采放射性核素超过《新疆煤炭资源开采天然放射性核素限量》。（DB65/T3471）要求的煤炭资源。新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）。; 本项目为选煤厂建设项目，不涉及煤矿开挖，主要为附近的煤矿服务。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设绿色煤炭矿山。 2.煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。锅炉灰渣及煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%；露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。 3.矿区其他所有易起尘的堆场均应采取封闭、覆盖、设置防风抑尘网等措施；矿区内道路应尽量进行硬化。; 本项目原料和产品储存在封闭仓库，污染物质通过处理后均能达标排放。; 符合. 资源利用效率; 1.加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤。 2.控制煤炭消费总量，严把耗煤新项目准入关。 3.进一步提高选矿废水综合利用率，促进煤矸石、矿井水等资源综合利用。新建矿山和现有生产矿山的地质环境得到全面治理和复垦，“三废”达标排放率达到95%，废水综合利用率达到70%以上，固体废物综合利用率达到50%以上；对全区的历史遗留地质环境问题，进行逐一恢复治理。; 本项目为选煤厂建设项目，污染物质经过处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1.加强尾矿库监督监管。 2.完善危险源防控机制，提升矿井综合抗灾能力，实施安全闭合管理，确保隐患治理到位。; 本项目为选煤厂建设，不涉及煤炭开采。; 符合. 本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的相关要求。 4、与“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号） 根据通知：（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。 本项目为原煤洗选加工项目，符合《产业结构调整指导目录》（2024年本），产业政策、生态环境分区管控方案，因此符合《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 从矿井中直接开采出来的煤炭为原煤，原煤在开采过程中混入了许多杂质，而且煤炭的品质也不尽相同，内在灰分小和内在灰分大的煤混杂在一起。洗煤就是将原煤中的杂质剔除，或将优质煤和劣质煤进行分门别类的一种工艺。洗煤后的产品一般包括精煤、中煤、矸石、煤泥。通过洗煤，可以降低煤炭运输成本，提高煤炭的利用率。 吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司现在吐鲁番市高昌区七泉湖镇建设规模为1.20Mt/a的选煤厂，入洗新疆吐鲁番市七泉湖矿区新域煤矿及周边其他煤矿。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及相关环境保护管理的规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）中项目属于“四、煤炭开采和洗选业”，类别中规定“6、烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069”中煤炭开采做报告书，煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）做报告表。本项目为煤炭洗选，因此编制报告表。为此，吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位项目组成员进行现场踏勘收集资料并在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了该项目的环境影响报告表。本报告表在呈报生态环境保护行政主管部门审批后，可作为建设单位在工程实施过程中内部环境管理的法定文献，也作为今后环保行政主管部门环境管理依据。 2、项目名称、建设性质及建设单位 ## 项目名称：吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司选煤厂项目； 建设性质：新建； ## 建设单位：吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司； 项目总投资：本工程总投资14517.27万元，资金来源为企业自筹； 建设地点：本选煤厂位于吐鲁番市七泉湖镇境内，距吐鲁番市约36km，行政区划属吐鲁番市七泉湖镇管辖。该地块地形平坦，地质条件较好，交通方便，适合建设选煤厂。项目四周均为空地，选煤厂具体区域位置见附图2~3。 3、建设内容与规模 ## 3.1项目建设内容、规模 项目占地面积28558m2，总建筑面积37844.64m2，选煤厂建设规模为1.20Mt/a主要建设煤坑、准备车间、主厂房、浓缩车间、带式输送机栈桥及落料点、矸石仓、原煤棚、产品棚、电气楼、消防水池及泵房、办公区、机修车间及材料库等配套附属设施。选煤工艺采为：跳汰+粗煤泥螺旋分选+细煤泥浓缩压滤工艺。 项目组成及建设内容如表2-1所示。 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 主厂房; 1F，主厂房与浓缩车间联建，主厂房建筑面积997.7m2，檐口高度23.0m。主厂房采用门式刚架轻型房屋钢结构，厂房内按原煤脱泥系统、跳汰分选脱水系统、粗煤泥分选脱水系统、压滤系统分区布置。; 新建. 浓缩车间; 1F，门式刚架轻型房屋钢结构，建筑面积591.6m2，檐口高度13.0m；浓缩车间内设循环水池：V=330m3，钢筋砼结构，1座。; 新建. 准备车间; 4F，采用钢框架结构形式，建筑面积510.5m2，檐口高度18.0m。; 新建. 储运工程; 原煤储煤场; 全封闭，建筑面积6376.1m2，双层空间网壳结构，储存原煤，储量约20000t。储煤场内部设有2个受煤漏斗，每个受煤漏斗下部设置1台给料机，给煤机落料至暗道内收集带式输送机，转载运至准备车间。; 新建. 受煤坑; 场内设两个钢筋混凝土受煤坑，单个长度x宽x高=6.0mx5.0mx6.0m，采用箱型结构，围护墙采用钢筋砼，厚度0.4m；每个受煤坑设有1个钢筋砼受煤漏斗，位于原煤储煤场西侧。; 新建. 通风房; 2F（地上一层，地下一层），建筑面积建筑面积60.5m2，钢砼框架，位于原煤储煤场西南角。; 新建. 产品储煤场; 全封闭，建筑面7670.8m2，双层空间网壳结构，储存精煤、中煤和煤泥三个品种产品煤，储量约10000t。产品煤储煤场内部设有通风、除尘及消防设施，产品煤通过装车外运至目标市场。; 新建. 皮带走廊; 产品储煤场内部共有皮带走廊共有3条，①至精煤落料点皮带：钢桁架走廊倾角18.0°、倾角0.0°，净宽3.6，水平长度71.937m，其中：一是水平段32.0m，桁架支撑采用钢筋砼支架支承，支架高度20.7m；二是水平段39.937m，斜长41.8m，桁架支撑采用钢筋砼支架支承，平均支架高度14.8m；②至中煤、次精煤落料点皮带：钢桁架走廊倾角15.0°，净宽3.6，水平长度6.0m，斜长6.2m；③至煤泥落料点：钢桁架走廊倾角16.0°，净宽3.6，水平长度2.0m，斜长2.08m；; 新建. 矸石仓; 单个钢制矩形仓7.0mx7.0m，仓高14.5m，仓壁厚度0.25m，筒仓体积V=762.2m³。仓下支承结构为仓壁加柱支承，仓内设钢筋混凝土漏斗。仓基础为钢筋混凝土筏板基础，基础埋深2.0m。仓上建筑物为一层，建筑面积约为52.6m2，生根于仓顶，钢砼框架。; 新建. 进场道路; 进场道路自场地正大门向东接出折向南，过围墙后折向西南接至2#运煤道，主要承担选煤厂人员出入场地任务，道路全长190m。; 新建. 货运道路; 1#货运道路自新域煤矿工业场地货运门向东北方向展线，接至本厂1#货运门，主要承担选煤厂原煤进厂任务，道路全长约2950m; 新建. 2#货运道路自本厂2#货运门向西南方向展线，接至1#运煤道路，通过1#运煤道路及新域进场道路实现洗选后的产品煤外运，2#运煤道路总长180m。; 新建. 带式输送机走廊及落料点; 项目建6条带式输送机走廊，全部为全封闭钢筋砼框架结构; 1条受煤坑至准备车间带式输送机走廊廊：分Ⅲ段走廊Ⅰ段：全地面以下走廊，水平长度10.0m，倾角0.0°，净宽3.6m，净高2.5m；采用箱型结构，围护墙及屋面采用钢筋砼，厚度0.4m；Ⅱ段：全地面以下走廊，水平长度22.5m，倾角0.0°，净宽3.6m，净高2.5m；采用箱型结构，围护墙及屋面采用钢筋砼，厚度0.4m；Ⅲ段：总水平长度82.5m，倾角16.0°，总斜长84.77m，净宽3.6m，净高2.5m，其中：地面以下部分水平长度25.6m，斜长26.0m，采用箱型结构，围护墙及屋面采用钢筋砼，厚度0.4m；地面以上水平长度56.9m，斜长58.77m，采用桁架支撑采用钢支架支承，支架平均高度6.8m，支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 1条准备车间至主厂房带式输送机走廊。桁架走廊倾角18.0°，水平长度47.5m，斜长49.6m，净宽3.6m，净高2.5m，桁架支撑采用钢支架支承，支架平均高度7.5m，支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 1条主厂房至矸石仓上仓带式输送机走廊：钢桁架走廊倾角14.0°，水平长度23.0m，斜长23.7m，净宽3.6m，净高2.5m，桁架支撑采用钢支架支承，支架平均高度8.2m，支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 1条主厂房至精煤落料点带式输送机走廊：（不含进入产品煤储煤场后的走廊）钢桁架走廊倾角18.0°，水平长度30.0m，斜长31.2m，净宽3.6m，净高2.5m；桁架支撑采用钢支架支承，支架平均高度4.5m，支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 1条主厂房至中煤及次精煤落料点带式输送机走廊：（不含进入产品煤储煤场后的走廊）钢桁架走廊倾角15.0°，水平长度30.0m，斜长31.1m，净宽5.5m，净高2.5m；桁架支撑采用钢支架支承，支架平均高度5.0m，支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 主厂房至煤泥落料点带式输送机走廊：（不含进入产品煤储煤场后的走廊）钢桁架走廊倾角16.0°，水平长度30.0m，斜长30.9m，净宽3.6m，净高2.5m；桁架支撑采用钢支架支承，支架平均高度3.9m，支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 落料点; 精煤落料点：断面尺寸4.5m×4.5m(长×宽)，高度3.6m，采用桁架支撑采用钢筋砼支架支承，支架高度20.7m；支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 中煤、次精煤落料点：断面尺寸4.5m×4.5m(长×宽)，高度3.6m，采用桁架支撑采用钢筋砼支架支承，支架高度20.7m；支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 煤泥落料点：断面尺寸4.5m×4.5m(长×宽)，高度3.6m，采用桁架支撑采用钢筋砼支架支承，支架高度8.0m；支架基础为钢筋砼独立基础。; 新建. 辅助工程; 行政办公区; 建筑面积约930m2，包括办公室、煤样室、化验室、食堂、浴室及门卫室。; 新建. 污水处理站; A/O工艺，设计处理规模30m3/d。; 新建. 空气源热泵房; 单层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积152.3m2，檐口高度7.8m，跨度10.5m。生活供热由空气原热泵提供。; 新建. 消防泵房; ①生产消防联合泵房：地上二层，地下一层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积632.9m2，檐口高度10.0m，跨度8.0m。; 新建. 消防水池; V=2×500m³，单个L×B×H=11.7m×11.7m×H4.0m，有国标设计，钢筋砼结构。; 新建. 公用工程; 给水工程; 生活生产用水从煤窑沟河河谷大口井拉运。; 新建. 排水工程; 食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同排入厂区污水处理站，处理达标后的水用于厂区绿化。生产废水循环使用，不外排。; 新建. 供电工程; 电源引自克朗沟110kV变电站。; 新建. 供暖工程; 项目供暖热源由空气源热泵供热。; 新建. 环保工程; 废气治理; 原煤储煤场; 原煤棚为全封闭储棚，并设置雾炮喷淋降尘设施。雾化喷头将水雾化，雾化的水珠吸附空气中的尘变重下降到底面上，从而降尘。; 新建. 破碎筛分; 准备车间全封闭，四周设置喷淋装置，在原煤分级筛、破碎机处设置2套集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒。; 新建. 产品储煤场; 全封闭棚，产品含水率较高。; 新建. 输煤走廊及转载点; 各输送走廊均置于封闭的储棚内和车间内，车间和储棚外接部分均进行全封闭建设；输煤走廊转载点设置水雾喷头装置进行降尘。; 新建. 运输道路; 厂区道路硬化，定期清扫，洒水抑尘，运输车辆加盖苫布，密闭运输。; 新建. 废水治理; 生产废水; 煤泥水经浓缩机浓缩后回用洗煤工序，不外排。; 新建. 生活污水; 食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同排入厂区污水处理站，处理达标后的水用于厂区绿化。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声。; 新建. 固废处置; 煤矸石; 本项目产生的煤矸石作为筑路或矿区塌陷区的回填材料。; 新建. 煤泥; 定期外售给周边企业，用于掺配，综合利用。; 新建. 生活垃圾; 集中收集，定期清运至环卫部门指定生活垃圾填埋场。; 新建. 除尘灰; 袋式除尘器收集的煤尘落入原煤入洗皮带上，分选后外售。; 新建. 污水站污泥; 定期清运至环卫部门指定位置填埋。; 新建. 废机油、废机油桶; 废机油和废油桶暂存于危险废物暂存间内，最终交由有资质的单位进行处置。; 新建. 防渗; 厂区分区防渗。; 新建. 硬化及绿化; 厂区硬化，道路两侧植树绿化。; 新建. 3.2主要设备 本项目煤炭转运厂建设主要设备、设施清单如表2-2所示。 表2-2 主要设备、设施清单 序号; 设备名称; 技术特征; 最大入料量; 单位处理 量; 计算台数; 选用台数. 数量; 单 位; 数量; 单位. 1; 原煤分级筛; 2461型单层圆振筛 Φ80mm; 261.36; t/h; 576; t/h; 0.5; 1. 2; 原煤破碎机; PCB1018型锤式 入料<250mm 出料<80mm; 91.48; t/h; 180; t/h; 0.5; 1. 3; 原煤脱泥筛; 4261型单层直线筛Φ1.5mm; 261.36; t/h; 333; t/h; 0.8; 1. 4; 跳汰机; 33m2 三段跳汰机; 222.16; t/h; 396; t/h; 0.6; 1. 5; 精煤脱水筛; 4261型单层直线筛Φ0.5mm; 144.40; t/h; 128; t/h; 1. 1; 2. 6; 精煤离心机; Φ1400mm 卧式振动Φ0.5mm; 144.40; t/h; 180; t/h; 0.8; 2. 7; 中煤离心机; Φ1400mm 卧式振动Φ0.5mm; 88.86; t/h; 180; t/h; 0.5; 1. 8; 煤泥浓缩分级旋流器; Φ350mm; 1007.5 2; m³/h; 60; m³/h; 16.8; 18. 9; 螺旋分选机; Φ1500mm; 61.42; t/h; 3; t/h; 20.5; 21. 10; 精煤泥浓缩分级旋流器; Φ350mm; 124.24; m³/h; 60; m³/h; 2.1; 4. 11; 精煤泥离心机; Φ1000mm 卧式刮刀 0.35mm; 36.85; t/h; 50; t/h; 0.7; 1. 12; 中煤泥浓缩分级旋流器; Φ350mm; 56.82; m³/h; 60; m³/h; 0.9; 2. 13; 粉矸石浓缩分级旋流器; Φ350mm; 68.18; m³/h; 60; m³/h; 1.1; 2. 14; 粉矸石高频筛; 1837型 Φ0.3mm; 18.43; t/h; 23; t/h; 0.8; 1. 15; 压滤机; F=800m2 水压榨; 39.20; t/h; 18; t/h; 2.2; 3. 16; 尾煤浓缩机; 直径 15m 深锥; 905.41; m³/h; 930; m³/h; <1; 2. 3.3主要原辅材料 项目主要原辅材料需求量如表2-3所示。 表2-3 项目主要原辅材料消耗明细表 序号; 主要原辅材料名称; 单位; 年用量. 1; 水; m3/a; 154733.7. 2; 电; 万kW·h; 785.3507. 3; 原煤; 万t/a; 120. 3.4原煤来源及产品方案 本项目对原煤进行洗选，年洗选原煤1.2Mt，原煤主要来自新疆吐鲁番市七泉湖矿区新域煤矿，剩余收集其他煤矿的气煤资源。 本项目产品方案由可研提供，具体产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案一览表 产 品; 产率; 灰分 Ad; 全水 Mt; 发热量; 产量. r%; %; %; Kcal; 万t/a. 精煤; 跳汰精煤; 80-0.5mm; 50.1; 9.56; 13; 5715; 60.12. 螺旋精煤; 1.5-0.15mm; 11.37; 8.34; 21; 5548; 13.64. 中煤; 跳汰中煤; 80-0.5mm; 7.12; 50.13; 13; 2356; 8.54. 螺旋中煤; 1.5-0.15mm; 1.83; 41.2; 13; 3083; 2.2. 煤泥; 压滤煤泥; 0.15-0mm; 13.42; 23.93; 28.5; 4084; 16.1. 矸石; 跳汰矸石; 80-0.5mm; 13.91; 70.55; 13; -; 16.69. 螺旋矸石; 1.5-0.15mm; 2.25; 66.77; 18; -; 2.7. 3.5生产制度 本项目劳动定员78人。年工作330d，每天工作16h，即两班生产，一班检修。 3.6公用工程 （1）供电工程 电源引自克朗沟110kV变电站。 （2）供暖工程 供暖采用空气源热泵。 （3）给水工程 ①生活用水 生活用水从煤窑沟河河谷大口井拉运。本项目劳动定员78人，用水量按照80L/人·d核算计，则生活用水量为6.24m3/d（2059.2m3/a）。本项目设置食堂，不提供住宿。食堂用水以20L/d·人计算。企业共有78名员工，全年工330天，则食堂用水量为1.56m3/d（514.8m3/a）。 ②生产用水 1）选煤循环用水量 根据《煤炭洗选工程设计规范》跳汰机循环用水量的相关规定，本项目原煤带入水量136.99m3/d，选煤循环用水量取2.5m3/t（原煤），项目日选煤能力为3636.36t，则循环水量为9090.9m3/d。 2）选煤补水 根据设计资料，本项目补水量为445.99m3/d，洗选煤工艺补充用水147176.7m3/a。 3）喷淋用水 主要包括原煤棚、主厂房喷淋用水，煤运输落料点和转载点喷淋用水，仓顶和卸料口喷淋用水；原煤棚和主厂房面积共7373.8m2，洒水按1.0L/m2·d，则原煤棚和主厂房喷淋用水约7.37m3/d；煤运输落料点和转载点喷淋用水、仓顶和卸料口喷淋用水共用水约2.5m3/d；喷淋洒水总用水量为9.87m3/d（3257.1m3/a）。喷淋洒水主要作用于煤炭表面，后自然蒸发。 4）地坪冲洗用水 项目车间地面冲洗水用水量按2L/（m2·次）计，本项目主厂房面积997.7m2，每天冲洗一次，全年工作330天，年冲洗地面用水2.0m3/d（660m3/a）。 5）绿化用水 本项目绿化面积为5712.2m2，绿化用水标准按1.5L/m2·d计，则本项目绿化用水量为8.57m3/d（2828.1m3/a），污水处理站处理达标水量为6.24m3/d，则绿化用水需补充新鲜水量为2.33m3/d（768.9m3/a）。 （4）排水工程 本洗煤厂的洗煤废水经浓缩车间处理后全部回用于洗煤工序，循环使用，不外排。绿化用水全部被植物吸收和蒸发，无废水外排。外排废水源主要为地面冲洗废水和生活污水。 1）地面冲洗废水 项目车间地面冲洗废水产生量按用数量的80%计，为1.6m3/d（528m3/a），经浓缩车间循环池收集后回用于洗煤工序。 2）生活污水 - 生活污水主要为职工生活废水，污水产生量按用水量80%计，产生量为4.992m3/d（1647.36m3/a）；食堂废水污水产生量按用水量80%计，产生量为1.248m3/d（411.84m3/a），食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同排入厂区污水处理站，处理达标后的水用于厂区绿化。 本项目水平衡如表2-5所示，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目水平衡一览表（单位：m3/d） 用水环节; 输入; 输出; 备注. 新鲜水; 循环水; 产品名称; 废水量、带走量. 生活用水; 6.24; /; /; 4.992; 损耗1.248m3/d. 食堂用水; 1.56; /; /; 1.248; 损耗0.312m3/d. 洗煤生产; 446.89; 9089.3; 产品带走; 精煤; 323.64; 共585.48m3/d. 中煤; 42.31. 煤泥; 139.05. 矸石; 80.48. 循环水; 9090.9. 原煤带入; /; 136.99. 喷淋用水; 9.87; /; /; /; 损耗9.87m3/d. 地面冲洗用水; 2.0; /; /; 1.6; 损耗0.4m3/d. 绿化用水; 2.33; 6.24; /; /; 损耗8.57m3/d. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 3.7项目平面布置 厂址位于吐鲁番市高昌区七泉湖镇，项目占地面积为37844.64m2，项目四周均为空地，不涉及敏感目标。当地主导风向为东风，办公区位于厂区东北角，位于准备车间、污水站的上风向，与原煤棚和产品棚南北分布，与主导风向平行，受影响较小。原煤棚和产品棚呈东西分布在厂区南侧。其余建筑均分布在厂区北侧，由西向东分别为，准备车间、消防水池、消防泵房、矸石仓、变电所、机修及材料库、主厂房和浓缩车间。污水处理站和浮选车间（后期生产预留车间）位于主厂房南侧，办公区位于浓缩车间南侧，区具体平面布置情况请见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期 本项目施工期6个月，施工过程中打桩固定，设备安装，会产生噪声及一定量的粉尘，项目施工过程简单、工期短，施工期对周边环境的影响较小。 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 - 主要污染工序： - 废气：土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘，各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 - 废水：废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。 - 噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。 - 固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 - 2、运营期 - 本次生产工艺为跳汰选煤工艺，具体工艺流程如下：该项目工艺主要包括跳汰洗选、浓缩、煤泥压滤回收等工序，根据项目特点将洗煤工艺流程及排污环节叙述如下： - （1）备煤工序：项目采购的附近煤矿原煤由货运汽车运至原煤储棚。原煤储棚内设有受煤坑，经过受煤坑给入下方的给煤机以及皮带输送机，然后送至准备车间的圆振筛进行80mm分级，+80mm原煤经手选破碎至80mm以下与分级筛下-80mm原煤混合后经皮带输送机送至主厂房的跳汰主洗系统进行进一步分选。 - 该工序污染源主要为原料筛分产生的粉尘和设备运转噪声。本项目在筛分机设置在准备车间内，并设喷淋及布袋除尘装置，通过水雾将粉尘捕捉后沉降，随物料进入下一工序；项目物料输运全部为密闭皮带，以减轻粉尘对大气环境的影响；设备采取基础减震、安装吸声材料和消声器、铺设橡胶铺垫等降噪措施后，对周围声环境影响较小。 - （2）洗选工序： - 原煤经皮带机输送机送至主厂房内的跳汰机进行分选，分选出精煤、次精煤、中煤、矸石四种产品。次精煤经斗式提升机脱水后再经过次精煤离心机脱水后落至次精煤出厂皮带输送机，然后运至产品煤棚储存；中煤经斗式提升机脱水后再经过中煤离心机脱水后落至中煤出厂皮带输送机，然后运至产品煤棚储存；矸石经斗式提升机脱水后落至矸石出厂皮带输送机，然后运至矸石仓储存外运；精煤经固定筛脱水后进入精煤脱水筛进行0.5mm脱水，筛上进入精煤离心机脱水后经精煤出厂皮带输送机送至产品煤棚储存；离心机离心液、精煤脱水筛筛下水自流进入分级旋流器入料箱，再泵至分级旋流器进行分级。次精煤根据来煤煤质情况而定选择是否单独出该产品，如不单独出次精煤，则混入精煤中。 - 该工序主要污染源为设备运转产生的噪声和洗煤废水。设备在采取基础减震和车间隔声的措施基础上，对环境影响较小；经跳汰洗选过的洗煤废水排入煤泥水处理系统，进行进一步处理，无废水外排。 - （3）煤泥水处理工序 - ①粗煤泥分选系统 - 分级旋流器底流经过稀释后进入螺旋分选机进行分选，螺旋精矿、中矿、尾矿分别自流进入各自转排桶内。螺旋精矿泵至精煤泥分级旋流器，旋流器底流进入精煤泥弧形筛脱水后，筛前进入煤泥离心机脱水后作为精煤产品；螺旋中矿泵至中煤泥分级旋流器，旋流器底流进入中煤离心机脱水后作为中煤产品；螺旋尾矿泵至粉矸石分级旋流器，旋流器底流进入粉矸石高频筛脱水后作为矸石产品；螺旋精、中、矸旋流器溢流自流去浓缩机；弧形筛下水和高频筛下水自流去分级旋流器入料箱。 - ②细煤泥回收系统 - 深锥浓缩机底流泵至压滤机入料桶，压滤机入料泵再打入压滤机脱水回收，滤饼经过刮板输送机转载至煤泥出厂皮带机，送至产品棚煤泥场地落地储存，滤液自流进入循环水池，浓缩机溢流自流进入循环水池。 - 该工序主要进行尾煤液的浓缩，上清液和煤泥压滤液至循环水池回用于洗煤工序；主要污染源为设备运转噪声。 - （4）产品储运工序：项目所有产品均入密闭彩钢储棚储存，并采用汽车外运。运营期工艺流程及产排污节点见图2-3。 - 图2-3 运营期工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题，且项目区不存在环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1项目所在区域环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，本次评价引用生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”中2023年吐鲁番市高昌区环境空气质量达标区判定数据，吐鲁番市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、32μg/m3、102μg/m3、37μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130μg/m3。 （1）评价因子和评价标准 评价因子和评价标准如表3-1所示。 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 32; 40; 80.0; 达标. PM10; 102; 70; 145.7; 超标. PM2.5; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 日平均第95百分位数; 2200; 4000; 55.0; 达标. O3; 8小时最大平均第90百分位数日平均; 130; 160; 81.2; 达标. 从上表可以看出，项目所在区基本污染物年评价指标中，PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准浓度限值，项目所在区域城市环境空气质量不达标，拟建项目所在评价区域为不达标区。 （2）特征因子监测与分析 - 1）概述 - 根据建设项目所在的具体位置，考虑评价区的气象、环境敏感点、地形和环境功能等因素，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次环境空气质量现状评价数据采用新疆锡水金山环境科技有限公司于2024年7月2日-4日对项目区下风向的大气环境监测的数据，监测点位位于项目区下风向200m范围内（监测点位详见附图5），以作为评价本项目区域大气环境质量现状的分析资料数据。 - （2）监测项目、监测频率 - 监测项目：TSP - 监测频率：连续采样3个有效天 - （3）监测结果及评价 - 大气环境质量现状监测、评价结果如表3-2所示。 - 表3-2 特征因子现状监测表 - 项目监测点; - 监测时间; - TSP（mg/m3）; - 评价标准; - 达标情况. - 项目区下风向1#（89°25′49.07″E，43°10′50.10″N）; - 2024年7月2日; - 0.099; - 0.3mg/m3; - 达标. - 2024年7月3日; - 0.107; - 0.3mg/m3; - 达标. - 2024年7月4日; - 0.107; - 0.3mg/m3; - 达标. - 由上表可知，项目周边颗粒物（TSP）浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 2.1地表水质量现状调查与评价 本项目生产过程中生产废水为车辆冲洗废水和地坪冲洗废水。冲洗后的废水流入浓缩水池中，处理后回用，不外排；项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水排入厂区污水处理站，处理达标后用于厂区绿化。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，故本项目不进行地表水环境质量现状及污染源调查。 2.2地下水质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于附录A中“D煤炭”的“27、洗选、配煤”，地下水环境影响评价类别为III类，不敏感区，本项目洗煤废水、车间地面冲洗废水经管网收集进入循环水池，作洗煤工序循环使用，不进行地下水现状监测与评价。 3、声环境质量现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，可不对声环境质量现状进行调查。 4、土壤环境质量现状调查与评价 本项目为污染型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别本项目属于III类建设项目，不敏感区，本次不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场勘查，项目区域无重点保护文物及珍稀动植物资源、水源地、自然保护区、居民区等敏感点。 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 项目有组织废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4煤炭工业大气污染物排放限值。 表3-3 煤炭工业大气污染物排放限值 污染物; 生产设备. 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备; 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备. 颗粒物; 80mg/m3或设备去除效率＞98%; 80mg/m3或设备去除效率＞98%. （2）项目无组织废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值。 表3-4 煤炭工业无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物; 监控点; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值 （监控点与参考点浓度差值）; 无组织排放限值 （监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 周界外质量浓度最高点（1）; 1.0; 1.0. 注（1）：周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。. （3）项目生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准。 表3-5 污水排放标准（单位：mg/L） 项目; 标准值; 项目; 标准值. pH值; 6～9; COD; 200. SS; 100; 氨氮; --. 粪大肠菌群; 40000MPN/L; 蛔虫卵个数; 2个L. （4）项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. （5）固体废弃物排放标准：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本次环评不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期主要环境影响因素有废气、废水、噪声、固废。从总体上看有以下特点：第一，影响范围小，影响距离近；第二，持续时间短、影响时间随着施工期结束而结束，不会有累积效应。虽然如此，在整个施工期内应当注重施工期对环境影响，做到科学施工、精心安排、杜绝事故、保证质量按量交付使用，力争使施工期对环境影响降至最小。 1、废气污染防治措施 1.1扬尘污染防治措施 项目建设严格执行6个100%（施工现场100%围挡、工地堆放物料100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土运输车100%密闭）措施，本次评价提出以下扬尘污染防治措施： （1）为了减小工程施工期的扬尘产生及对周围环境的影响，项目在施工准备期应该制定合理的施工计划，严格划定作业区域，加强施工队伍环境管理，责任落实到位。施工人员进场前应对其进行环保培训，加强其环保意识； （2）干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。根据类比资料每天洒水1-2次，扬尘的排放量可减少50-70%； （3）对各种车辆及施工机械定期检修保养，使尾气达标排放； （4）施工结束后及时恢复施工场地及临时施工区； （5）在施工期间加强施工作业管理，施工现场路面要压实，经常洒水；限制运输车辆的行驶速度，而且对运输土方等易产生扬尘的车辆要加盖苫布，完全密闭运输。 本项目所在地现状主要为荒地，目前无居民，施工场地的扬尘会对敏感点产生的影响较小，通过洒水和避免大风日情况下施工，对周围敏感点的影响将得到一定程度降低，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。 ## 1.2汽车尾气污染防治措施 ## 挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，工作时会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等，产生量不大，通过合理安排施工机械，定期保养车辆，加上当地扩散条件好，不会对周围大气环境产生较大影响，措施可行。 ## 2、废水污染防治措施 ## 施工期废水主要产生于生活污水和施工废水。 ## 施工人员的生活污水经厂区污水处理站处理后用于厂区洒水降尘。对周围环境影响很小；施工废水主要为施工车辆冲洗水，含有SS等污染物质，环评要求施工单位设置沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后循环利用。 ## 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工期的生产废水和生活污水经采取合理处置措施后，对周围环境影响较小。 ## 3、噪声污染防治措施 ## 施工期场地噪声源主要为施工机械设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点，可采取如下噪声防治措施： ## （1）合理安排施工作业时间，严禁夜间施工； ## （2）降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； ## （3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； ## （4）做好劳动保护工作，为高噪声源周围的施工机械操作人员配备耳塞或耳罩等必要的劳动防护用品。 ## 采取上述噪声控制措施后，施工期间各种机械设备噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求，且随着施工活动的结束，施工期的噪声影响随即消失。 ## 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾中的钢材边角料、废弃包装材料可回收后外售，产生的少量废石、废砖等不可回收部分拉运至建筑垃圾填埋场处置；施工期生活垃圾收集后委托环卫部门收集处置。项目施工期固体废弃物均得到有效处理处置，对周围环境影响很小，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气 1.1源强核算 大气环境影响分析本项目废气主要为原煤装卸堆存引起的扬尘、筛分车间粉尘（筛分破碎工序）、输煤走廊及转载点粉尘、道路运输粉尘。 （1）原煤装卸、堆存引起的扬尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘”。颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P——颗粒物产生量，t/a； ZCy——装卸扬尘产生量，t/a； FCy——风蚀扬尘产生量，t/a； Nc——年物料运载车次（车）； D——单车平均运载量（吨/车），本项目年洗选煤炭120万吨t，即Nc×D=1200000t； (a/b)——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，新疆维吾尔自治区取0.0011，b指物料含水率概化系数，参照01煤炭取0.0054； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/t），参照01煤炭取31.1418； S——堆场占地面积（m2），本项目原煤棚面积6376.1m2。根据计算，本项目原煤堆存及装卸粉尘产生量为641.57t/a。颗粒物排放量核算公示如下： 式中：Uc——颗粒物排放量，t/a； P——颗粒物产生量，t/a； Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），本项目使用洒水喷淋，属于洒水降尘，控制效率为74%； Tm——堆场类型控制效率（%），本项目设置密闭式厂房，取99%； 根据计算，本项目原煤装卸、堆存引起的扬尘产生量为641.57t/a，121.51kg/h，本项目为全封闭棚，洒水喷淋降尘，最终逸散1.67t/a，0.32kg/h。粉尘对周边环境影响较小。 （2）筛分、破碎粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》煤炭开采和洗选业行业系数手册，本项目筛分破碎粉尘产污系数如下： 表4-1 筛分、破碎产污系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类型; 污染物指标; 单位; 产污系数. 破碎筛分车间; 洗精煤; 烟煤和无烟煤; 块煤、末煤全入洗; 30-120万t/a; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.65. 项目洗选煤炭120万t/a，根据产污系数，本项目筛分破碎环节产生粉尘780t/a。项目设置1套筛分设备，筛分设备位于筛分车间内，在筛分车间四周设置喷淋装置抑尘，并在筛分机和破碎机起尘点上方各设1套集气罩（2套）+布袋除尘器(1台)+15m排气筒(1根，DA001)，风机风量20000m3/h。 根据煤炭开采和洗选业行业系数手册喷淋控制效率80%，布袋除尘效率按99%计算，集气罩收集效率按照90%计算。 表4-2 筛分破碎废气产生情况一览表 排放防渗; 环节; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 有组织; 筛分破碎; 702; 147.73; 4220.78; 1.33; 66.5; 7.02. 无组织; 筛分破碎; 78; 14.77; /; 2.95; /; 15.6. 经计算，本项目筛分破碎环节经破碎筛分原煤筛分工序附近设置洒水抑尘，上方设2套集气罩+布袋除尘器(1台)+15m排气筒(1根)处理后，粉尘排放量为7.02t/a，排放速率为1.33kg/h，排放浓度为66.5mg/m3。满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备污染物排放限值。 布袋除尘器收集的粉尘量为694.98t/a，全部混入煤泥中混合一同处置。 在采取措施后，原煤筛分车间产生的煤尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业排放限值，对环境空气影响较小。 （3）产品堆存粉尘 洗煤产出的精煤、中煤、矸石、煤泥均存放于封闭式产品储棚内，产品储棚内周转周期为3-4天，且由于产品含水率较高，故产品储棚内产生的粉尘量很小可忽略不计，对环境影响较小。 （4）物料输送及转载点扬尘 各输送皮带输送物料过程因物料翻动、降落，在转载点处均会产生一定量的粉尘排放，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章煤加工厂，表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子：皮带运输转载点颗粒物排放系数为0.1kg/t-原料。带式输送机运输总量为120万t/a，即粉尘总产生量约1200000t/a×0.1kg/t=120t/a。皮带输送机布置在封闭式的车间内，采取密闭+喷淋措施后除尘效率为99%，因此皮带输送粉尘排放源强为1.2t/a（0.23kg/h）。皮带走廊进行全封闭处理，采取上述措施后输送转运粉尘产生量较小，对环境影响很小。 （5）受煤坑粉尘 原煤由翻斗车将煤送入受煤坑，本项目受煤坑粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》卡车装料过程产尘系数0.02kg/t（装料），本项目年洗煤120万t，则粉尘产生量为24t/a，项目受煤坑附近设置一套喷淋系统。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源-附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，洒水抑尘控制效率为74%，则本项目受煤坑粉尘的排放量为6.24t/a，1.18kg/h。粉尘污染物排放量满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭工业无组织排放限值。 （6）运输粉尘 项目洗选后产出120万t/a产品外运，项目运输车辆在进出厂区过程中轮胎会带起少量扬尘，影响到沿途所经地的环境空气质量。工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy：交通运输起尘量，kg/km辆； Qt：运输途中起尘量，kg/a； V：汽车行驶速度，km/h，本次取40km/h； M：汽车载重量，t，本次取50t/车； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本项目道路硬化，较为洁净，其P值可取0.2kg/m2； L：运输距离，km，本次取3.1km； Q：运输量，t/a； 表4-3 本项目物料运输方案及产尘量 车型; 物料种类; 运距（km/次）; 运输量（t/a）; 车速（km/h）; 汽车行驶扬尘量（t/a）. 大货车（载重额50t）; 煤炭; 3.3; 120万; 40; 206.32. 为降低扬尘产生量，项目通过降低行驶速度、厂区洒水、运输车辆遮盖苫布、路面定期清扫等方式降低无组织粉尘，控制效率为80%，则车辆运输粉尘排放量为41.26t/a。 （7）食堂油烟 本项目员工78人，年工330天，一般食堂的食用油消耗系数按5kg/100（人·d），则食用油消耗量约为1.287t/a。烹饪过程中食用油的挥发损失约为2%~4%，本次取4%，则食堂油烟产生量为0.05t/a，食堂每天烹饪时间按6小时计，油烟产生速率为0.025kg/h。则食堂油烟产生浓度约为5mg/m3（风量按5000m3/h计）。安装经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（油烟净化效率≥60%），经净化后的食堂油烟抽排风设备处理后收集至屋顶排放。食堂油烟排放量为0.02t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度约为2mg/m3，排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 1.2防治措施可行性分析 （1）污染源统计 根据废气污染源强分析，本项目废气排放源强一览表，见下表。 表4-4 主要废气污染源一览表 污染源; 污染物; 源强（t/a）; 排气筒高度(m); 排气筒温度(℃); 排气筒内径(m); 风量（m3/h）. 有组织; 破碎筛分颗粒物; 7.02; 15; 50; 0.3; 20000. 无组织; 原煤装卸、堆存引起的扬尘; 1.67; /. 破碎筛分颗粒物; 15.6. 物料输送及转载点扬尘; 1.2. 受煤坑粉尘; 6.24. 运输粉尘; 41.26. 食堂油烟; 0.02; /; 5000. 表4-5 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 污染物排放量（t/a）. 破碎筛分; 颗粒物; 780; 封闭车间+洒水喷淋+2套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 22.62. 原煤装卸、堆存引起的扬尘; 颗粒物; 641.57; 全封闭棚+洒水喷淋设施; 1.67. 物料输送及转载点扬尘; 120; 全封闭输煤皮带，各转载点均为全封闭结构，转载点设置水雾喷头降尘设施; 1.2. 受煤坑粉尘; 24; 原煤储区受煤坑上方设置喷淋设施1套; 6.24. 运输粉尘; 206.32; 运输车辆盖苫布，道路定期洒水; 41.26. 食堂油烟; 油烟; 0.05; 安装油烟净化器; 0.02. 表4-6 大气有组织污染物排放量核算表 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 破碎筛分; 颗粒物; 75.97; 2.659; 7.02. 表4-7 大气无组织污染物排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 标准名称; 浓度限值（mg/m3）; 年排放量（t/a）. 1; 原煤装卸、堆存引起的扬尘; 颗粒物; 全封闭棚+洒水喷淋设施; 煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值; 1.0; 1.67. 2; 破碎筛分颗粒物; 颗粒物; 封闭车间+洒水喷淋; 15.6. 3; 物料输送及转载点扬尘; 颗粒物; 全封闭输煤皮带，各转载点均为全封闭结构，转载点设置水雾喷头降尘设施; 1.2. 4; 受煤坑粉尘; 颗粒物; 原煤储区受煤坑上方设置喷淋设施1套; 6.24. 5; 运输粉尘; 颗粒物; 运输车辆盖苫布，道路定期洒水; 41.26. 6; 食堂油烟; 油烟; 安装油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2; 0.02. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 72.99. 2; 食堂油烟; 0.02. （2）废气治理措施及可行性分析 本项目原煤棚、产品煤棚及固废储存采用全封闭式储棚，原煤棚内设有洒水喷淋装置，输送皮带采用全封闭建设，并在转载点设洒水喷淋装置，筛分车间全封闭建设，在破碎、筛分处各安装1套集尘罩，经集尘罩收集的粉尘通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）达标排放。本项目废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4和表5大气污染物排放限值要求。对于物料运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，本项目运营单位加强对运输车辆的管理，对运输车辆在厂区内行驶进行限速，运输车辆在运输过程中加盖苫布，对厂区运输道路进行硬化，并对路面不定期洒水降尘。采取以上措施后，本项目产生的废气对周围环境影响较小。 1.3废气非正常排放 本项目非正常工况主要是环保设施出现故障，污染物未经处理直接排放，根据分析，本项目污染源非正常工况下的排放情况详见下表。 表4-9 本项目非正常工况污染物排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 去除率（%）; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. 速率(kg/h); 排放量(t/a). 破碎筛分; 颗粒物; 除尘器故障; 0; 29.55; 0.02955; 1h; 1次/年. 1.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，本项目废气污染物监测计划见下表。 表4-10 大气监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 有组织; 颗粒物; DA001; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4和表5大气污染物排放限值要求. 无组织; 颗粒物; 厂界; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5大气污染物排放限值要求. 无组织; 食堂油烟; 排放口; 1年/次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准. 2、运营期废水 项目运营期洒水抑尘用水大部分蒸发，要求堆场地面硬化。废水主要包括洗煤废水、车地面冲洗废水、实验室废水和生活污水等。 （1）洗煤废水 项目生产废水主要为洗煤工序产生的煤泥水，产生量为9228.35m3/d，主要污染物为悬浮物。生产过程产生的煤泥水采用洗水闭路循环系统，进入浓缩机进行处理，在设计上达到洗煤水不外排的要求。根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）中洗水一级闭路循环的要求对本工程的洗水闭路循环分析如下：洗煤车间生产补充水量为446.89m3/d，洗煤系统水量为9536.19m3/d，其中浓缩、压滤返回水量为9089.3m3/d，循环率为95.3%，满足一级闭路循环中洗煤水重复利用率达90%以上的要求。 （2）车间冲洗废水项目 车间冲洗废水主要污染物为SS，冲洗水经管网收集进入循环水池，作洗煤工序循环使用，不外排。 （3）生活污水厂区内员工78人，生活污水主要为职工生活废水，污水产生量按用水量80%计，产生量为4.992m3/d（1647.36m3/a）；食堂废水污水产生量按用水量80%计，产生量为1.248m3/d（411.84m3/a），食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经厂区污水处理站处理后用于厂区绿化。废水产生及排放情况见下表。 表4-11 主要污染物产生及排放情况一览表 废水种类; 废水量 （t/d）; 污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 4.992; 500; 300; 400; 20; -. 食堂废水; 1.248; 500; 300; 400; 20; 150. 污水站进水; 6.24; 500; 300; 400; 20; 30. 本项目生活污水直接排入厂区污水处理站，污水处理工艺采用“厌氧好氧工艺处理（A/O）”来处理项目废水。采取以上处理工艺后，废水的排放情况见下表。 表4-12 生活污水污染物排放情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 20; 30. 产生量（t/a）; 1.03; 0.62; 0.82; 0.04; 0.06. 治理设施; 厌氧好氧工艺处理（A/O. 排放浓度（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤10; ≤20. 排放量（t/a）; 0.103; 0.0206; 0.0206; 0.0206; 0.0412. 排放去向; 厂区绿化. 排放方式; 不外排. 排放标准; 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级排放标准. 废水满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级排放标准：COD 200mg/L，SS 100mg/L。 （4）废水环境影响分析及措施可行性 1）洗煤废水处理措施 ①煤泥水闭路循环可靠性分析 煤泥水闭路循环工艺简介：在生产过程中产生的洗煤尾矿进入浓缩机，浓缩机底流由泵打到压滤机进行过滤，回收的煤泥送煤泥棚。浓缩机的溢流和压滤机清液进入循环水池，用泵返还回洗煤系统作为循环水复用。地面冲洗水自流至车间集水池，经泵转至煤泥水回收系统处理后进入系统循环使用。其工艺流程见图4-1。 图4-1 煤泥水闭路循环系统处理工艺流程图 ②煤泥回收分析本工程对煤泥水的处理采用浓缩+压滤回收工艺，浓缩机溢流水中悬浮物浓度为10-15g/L，压滤机滤液浓度低于30g/L。浓缩机溢流及压滤机滤液均由泵打入循环水池重复利用，悬浮物浓度小于50g/L的标准要求。③回收系统分析根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，选煤厂必须设置事故煤泥水处理环节，事故煤泥水处理设施的选择应符合下列规定：a宜选用事故浓缩机，也可选用事故煤泥沉淀池。b事故浓缩机应与最大一台工作浓缩机同型号，并可与工作浓缩机互为备用。条件受限时，也可采用无浓缩机的事故浓缩池。c选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍～1.5倍。事故煤泥水池可不设澄清水池。d事故煤泥水在事故处理完毕后，应能及时返回到煤泥水系统中。 本项目配备2台相同型号的高效浓缩机（1用1备），可以保证在事故状况下煤泥水不外排。 ④选煤厂洗水闭路循环等级分析 根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）中洗水一级闭路循环的要求对本工程的洗水闭路循环分析如下：洗煤车间生产补充水量为446.89m3/d，洗煤系统水量为9536.19m3/d，其中浓缩、压滤返回水量为9089.3m3/d，循环率为95.3%，满足一级闭路循环中洗煤水重复利用率达90%以上的要求。 （2）事故状态下的水环境影响分析 项目废水事故排放对环境的影响来自煤泥水系统的事故排放。煤泥水系统事故一般有以下三种情况，一是煤泥水处理设备出现故障；二是设备检修及长时间停电；三是管理不善，清水量加大，造成系统内水量增大。 ①煤泥水处理设备故障 浓缩机故障：当浓缩机发生故障时，发生故障时应立即停止生产，煤泥水进入事故水池，保证煤泥水不外排。压滤机故障：如果压滤机出现故障，可将压滤机入料阀门关闭，使循环水浓度略有上升，洗煤厂可正常工作，立即维修压滤机，既不影响生产，也不外排煤泥水。 ②设备检修及停电事故 当设备检修及停电事故时，系统内循环水可进入事故水池，不会发生煤泥水外排。 ③管理不善增大补加清水量：由于管理不善而増大补加清水量，可造成系统内水增大，引起煤泥水外排，解决问题的办法是加强管理，时刻注意循环水量的变化，坚决杜绝煤泥水外排。 项目设2台相同型号的高效浓缩机（1用1备），可以保证在事故状况下煤泥水不外排，对周围的水环境影响较小。 ④煤泥水事故应急处理为充分保证煤泥水闭路循环不外排，杜绝污染事故的发生，除采取以上措施外，严格管理和健全的管理制度十分重要，在生产运行期，必须做到以下几点：a.设立厂长负责制，具体措施的执行由环保负责人统筹安排、落实； b.严格执行各项生产及环境管理制度，对煤泥水处理设备设立运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤维护； c.按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； d.不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高技术水平； e.重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平。 本项目能够实现闭路循环，通过保证设备处理能力，加强管理措施，可以做到洗选水闭路循环，在正常和事故情况下煤泥水不外排。煤泥水循环系统出现故障时生产线必须立即停产检修，待循环系统正常后方可恢复生产。企业应根据实际情况预先制定环境风险时间应急预案，切实应用到实际生产过程中。 本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中表2中C级标准后用于绿化。采取上述措施后，环评认为本项目废水处理措施可行。 3、运营期噪声 3.1噪声污染源 本项目的主要噪声源为分级筛、破碎机、跳汰机、风机等，这些设备在运行时将产生噪声影响。根据类比调查资料，噪声源强在80~95dB（A）之间，项目主要设备噪声源强见表4-13。 表4-13 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 运转方式; 声源强度dB(A); 治理措施; 空间相对位置/m. 1; 分级筛; 连续; 85; 密闭、减振; -64.9，68.8，1.2. 2; 破碎机; 连续; 95; -48.3，67.1，1.2. 3; 跳汰机; 连续; 80; 13.9，51.8，1.2. 4; 浓缩机; 连续; 88.01; 3.9，39.6，1.2. 5; 压滤机; 连续; 84.77; 16.5，38.8，1.2. 6; 离心机; 连续; 86.02; 28.7，58.4，1.2. 3.2噪声环境影响分析及防治措施 3.2.1噪声源概述 本项目营运期产生的噪声主要来自设备的运行时产生的噪声，噪声值在80~95dB（A）之间。本项主要对高噪声设备采取隔声、消声，减振、厂房隔声等措施。 3.2.2预测范围与内容 根据项目噪声源的位置，确定厂界外1m的范围为噪声预测范围，预测本项目建成后的厂界噪声贡献值及叠加背景值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。 3.2.3预测模型 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则》声环境HJ2.4-2021中推荐模式形式进行预测，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下： （1）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； （2）预测点的预测等效声级（Lep）计算公式： Lep=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 3.2.4噪声源强 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 分级筛; 85; 密闭、减振; -64.9; 68.8; 1.2; 138.4; 146.3; 12.6; 9.0; 64.4; 64.4; 64.6; 64.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.4; 38.4; 38.6; 38.8; 1. 2; 破碎机; 95; -48.3; 67.1; 1.2; 121.9; 142.0; 29.1; 11.6; 74.4; 74.4; 74.4; 74.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 48.4; 48.4; 48.4; 48.6; 1. 3; 跳汰机; 80; 13.9; 51.8; 1.2; 61.0; 117.3; 90.4; 30.3; 59.4; 59.4; 59.4; 59.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.4; 33.4; 33.4; 33.4; 1. 4; 浓缩机; 88.01; 3.9; 39.6; 1.2; 71.8; 106.8; 79.8; 42.0; 67.4; 67.4; 67.4; 67.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.4; 41.4; 41.4; 41.4; 1. 5; 压滤机; 84.77; 16.5; 38.8; 1.2; 59.3; 104.1; 92.4; 43.4; 64.1; 64.1; 64.1; 64.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.1; 38.1; 38.1; 38.2; 1. 6; 离心机; 86.02; 28.7; 58.4; 1.2; 45.8; 121.5; 105.5; 24.5; 65.4; 65.4; 65.4; 65.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.4; 39.4; 39.4; 39.4; 1. 3.2.5预测结果与评价 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-15。 表4-15 运营期间噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 82.6; 57; 1.2; 昼间; 47.9; 60; 达标. 东侧; 82.6; 57; 1.2; 夜间; 47.9; 50; 达标. 南侧; -24.6; -85.6; 1.2; 昼间; 44.9; 60; 达标. 南侧; -24.6; -85.6; 1.2; 夜间; 44.9; 50; 达标. 西侧; -0.9; -1.1; 1.2; 昼间; 44.1; 60; 达标. 西侧; -0.9; -1.1; 1.2; 夜间; 44.1; 50; 达标. 北侧; 48.1; 57.6; 1.2; 昼间; 49.4; 60; 达标. 北侧; 48.1; 57.6; 1.2; 夜间; 49.4; 50; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。为减小噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强，控制噪声污染水平；在基础加装减振、阻尼、隔振、吸声和隔声装置，有效地降低噪声和设备振动； （2）加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。 （3）项目建成后，加强对噪声设备的管理，对噪声集中的建筑门窗采取隔声措施，以减少噪声对外界环境的影响； 采取以上措施后，厂界外1m处噪声可满足昼间≤60dB(A），夜间≤50dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测方案见表4-16。 表4-16 运营期噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界噪声; 厂界外东西南北侧1m; 等效A声级; 1次/季度; 企业自行委托. 4、固体废弃物 4.1固体废弃物 本项目固体废物主要为洗选矸石、煤泥、布袋除尘器除尘灰、生活垃圾、废机油。 ①煤矸石 本项目洗选矸石19.39万t/a，暂存于矸石仓，定期外售给周边水泥厂、砖厂等企业进行掺配综合利用。 ②煤泥 项目浓缩压滤产生的煤泥16.1万t/a，定期外售给周边企业，用于掺配，综合利用。 ③袋式除尘器除尘灰 项目袋式除尘器产生除尘灰694.98t/a，全部为煤尘，煤尘落入原煤入洗皮带上，分选后外售。 ④生活垃圾 工作人员生活垃圾按0.5kg/d·人，工作人78人，运营期生活垃圾的产量为39kg/d（12.87t/a）。项目区设置垃圾箱，生活垃圾集中收集，定期清运至环卫部门指定垃圾填埋场。 ⑤污水站污泥 根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011），去除有机物产生污泥量按去除每公斤BOD5产生0.2kgVSS~0.4kgVSS计算，本次评价取0.3kgVSS，项目BOD5去除量为0.5994t/a，则生化污泥量为0.18t/a。对照《国家危废名录（2021年版）》，本项目产生的污水处理污泥不属于危险废物。污泥定期清运至环卫部门指定位置填埋。 ⑥废机油和废机油桶 选煤厂运行过程中设备检修、维修等过程会产生废机油和废油桶，年产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物（HW08 900-249-08）。项目区建设有危废暂存间，本项目废机油和废机油桶暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置，并执行危险废物转移联单。 表4-17 项目运营期固体废物产生一览表 序号; 废弃物名称; 产生量; 来源; 废物类别; 废物代码; 处置方式. S1; 煤矸石; 19.39万t/a; 洗煤工序; 一般固废; /; 定期外售给周边水泥厂、砖厂等企业进行掺配综合利用。. S2; 煤泥; 16.1万t/a; 定期外售给周边企业，用于掺配，综合利用。. S3; 袋式除尘器除尘灰; 694.98t/a; 除尘设备; 全部为煤尘，分选后外售. S4; 生活垃圾; 12.87t/a; 员工办公、生活; 生活垃圾; /; 生活区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场处理。. S5; 污水站污泥; 0.18; 污水处理; 一般固废; /; 定期清运至环卫部门指定位置填埋。. S6; 废机油和废机油桶; 1.5; 设备检修、维修; 危险废物; HW08 900-249-08; 危废暂存库暂存，交由有资质单位处理. 项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 #### 本项目一般固废分类收集，定期处理。危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。 #### 企业需设置危险废物暂存间。本项目在机修间西侧设置10m2危废暂存间一间。固废收集、暂存、处置等过程中提出的要求如下： #### ①收集：各类固废分类收集，不得相互混合。生活垃圾与工业固废，一般工业固废与危险废物不得混合。 #### ②暂存：一般固废暂存间参照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）的要求进行设置。一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固废的种类、数量详细记录在案，长期保存。 #### 危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损;盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》 #### 4.2危废暂存间设计原则 危废暂存间的设计要求按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计，建筑面积为10m2，危险废物贮存设施的设计原则为： ①应建造专用的危险废物贮存措施； ②必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； ③盛装危险废物的容器必需粘贴符合标准的标签； ④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ⑤盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不互相反应）； ⑥危险废物贮存设施地表与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容； ⑦贮存设施内要有安全照明设施和观察窗口。 4.3危废暂存间管理要求： （一）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，生产过程中所产生的危险废物，必须送全危险废物暂存间，禁止随意倾倒、堆置危险废物，并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。 （二）危险废物暂存间应设有完善的防风、防雨、防渗漏和截留等措施，配备照明设施，安全防护服及工具、消防设施、通讯设备、应急工具等。 （三）危险废物暂存间不得存放除危险废物以外的其他废弃物。并保持暂存间的整洁，危险废物堆放整齐。 （四）标识管理 （1）危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 （2）危险废物暂存问必须设置危险废物标识、标牌等警示标志，并确保无破损、无丢失。 （五）危险废物产生时，所在车间要做好职工的劳动防护工作，禁止出现职业危害事故的发生，危险废物产生后，要及时运至贮存场所进行贮存。 （六）危险废物贮存前应进行检查，确保同预定接受的危险废物一致，并填写《危险废物产生贮存台账》，须注明危险废物的名称、来源、数量、危险特性、包装容器的类别、入库时间、存放库位、危险废物出库日期及危险废物接收单位名称。《危险废物产生贮存台账》在危险废物转移后应当继续保留三年。 （七）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时更换、维修；危险废物暂存期间，管理人员应对所存的危险废物进行巡查，发现隐患问题，应及时处理，不能及时处理的要立即报告相关领导。 （八）当危险废物贮存至一定量时管理人员要及时上报公司，联系危废处置单位办理危险废物转移相关手续，将危险废物转移至有资质的处置单位处置。严格按照国家对危险废物的相关要求和公司的相关规定办理危险废物转移工作。 综上所述，项目在运营期间产生的固体废物得到了合理的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 5地下水、土壤环境影响 5.1地下水/土壤污染途径 （1）地下水/土壤污染途径 本项目属于选煤厂建设项目，根据项目污染物排放特点，项目营运期对地下水的主要影响途径为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自管网、危废暂存间、隔油池、沉淀池防渗措施不到位、管理不到位。 （2）防控措施 为减轻或避免对地下水造成不利影响，评价根据地下水导则评价对项目建设提出相应的控制措施，企业需严格做好厂区防渗措施，同时企业需定期对地下水水质监测，若发现污染物泄露时应采取应急响应终止污染泄露，同时对地下水进行修复，采取上述措施后非正常工况下的污染物泄露对地下水环境的污染可控。 1）源头控制措施 a.积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； b.根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； c.对管道、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 d、严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 2）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，以及厂区通过各种途径可能进入地下水环境的各种原辅材料及其他各种污染物的性质、产生和排放量，项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危废暂存间、机修间、污水处理站。重点防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区：准备车间、主厂房、浓缩车间、原煤棚、煤泥棚、浓缩池、循环水池。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：其他区域。简单防渗区的防渗技术要求：一般地面硬化，不要求防渗系数。 通过采取以上措施后，厂区内可达到防腐防渗漏的目的，避免污染土壤和地下水。 6、环境风险影响分析及防范措施 6.1概述 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价工作重点是事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。本次环境风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为依据，结合项目风险特征和所处环境特征进行风险评价。 6.2环境风险潜势初判 通过对本项目所涉及的主要化学物质进行危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）进行物质危险性判定，本项目涉及到的风险物质主要为废机油和废机油桶，总Q值＜1，未超过临界量。 6.3环境风险等级划分 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，并以此确定评价工作等级。 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 本项目评价工作级别划分依据见表。 表4-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; VI、VI+; III; II; I. 环境风险评价等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评级工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 6.4风险因素的识别 本项目生产过程涉及的风险物质主要为废机油和废机油桶，项目正常情况下不产生废机油，仅在维修检修时产生少量废机油，且用专用容器收集后暂存于标准化危废暂存间，危废暂存间进行重点防渗，且及时交有资质单位处置，因此，正常情况下，不会发生风险事故。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中物质危险特性见下表。 表4-19 危险特性表 序号; 名称; 危险特性. 1; 废机油和废机油桶; 具有毒性、易燃性特性，在贮存和使用过程中，如有操作不当，会引发火灾、爆炸。. 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表4-20。 表4-20 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在 总量qn/t; 临界量 Qn/t; q/Q值; Q值划分. 1; 废机油; /; 1.5; 2500; 0.0006; Q＜1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果可知，本项目Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ；根据环境风险评价工作等级划分依据得出，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 6.5环境风险事故防范措施 6.5.1总图布置和建筑安全防范措施 （1）总图布置根据功能分区布置。各功能区之间设有环形通道，有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危险等级进行设计，部分钢结构作防火处理、地面作防腐处理。 （2）总图布置按规定划分火灾危险区域，在危险区域选用防爆型仪表，电器及通讯设备。 （3）本项目通风考虑整体通风与局部排风相结合，避免死角造成有害物质的聚集，对有粉尘排放工序，设置除尘装置。 综上，本项目平面布置防范措施符合相关要求。 6.5.2危险废物泄漏风险防范措施 - 事故报警：在岗人员发现废机油堆放场所异常，应立刻向负责人报告，负责人对事故作出判断，进行应急处置。 - 现场应急处置：负责人迅速组织事故区人员撤离，设置警戒。通知相邻作业停止，及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品，进行抢险救援。 - 少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、油拖网、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。 - 善后处理：吸附的废油、被侵蚀沙土等废物统一集中，并委托有资质的单位进行处置转移。 - 恢复生产：调查处理完毕后，负责人立即组织人员进行现场整理，尽快恢复相关生产活动。 6.5.3生产管理中的风险防范措施 （1）生产装置的供电、供水、供风等公共设施应能满足正常生产和事故状态下的要求并符合有关防火、防爆法规、标准的规定。 （2）生产区域和原料、成品堆存区配备各种消防器材；生产设备和原料输送设备装配防火抑爆装置。 （3）对生产工艺过程中易发生火灾爆炸危险的原材料、中间物料及成品，应列出其主要的化学性能及物理化学性能，让所有员工了解其危险性并掌握防护措施。 （4）生产区内禁止明火，禁止穿戴铁钉的鞋子进入生产区。 （5）让所有员工熟悉化学物质的使用量（加料量）以及工艺过程控制条件（加料速度、反应温度、化学失控起始温度及反应热等）、标准操作程序。 （6）加强风险管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，实行上岗前培训，进行安全管理和安全训练。 （7）危险化学品必须储存在专门仓储、储存方式、方法与数量必须符合国家标准，并由专人管理。 （8）生产过程中废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，及时检修设备，排除故障处理后达标后重新生产。 （9）严格设备选型，确保设备净化效率，引风机应有足够的抽离，确保系统在微负压状态下运行，尽量减少无组织排放。 6.5.4环境风险应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时做好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表4-21。 表4-21 环境风险突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 危险目标：原煤储棚、成品储棚、环境保护目标. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织人员. 5; 预案分组响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通管制. 8; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复. 12; 应急培训计划; 应急计划制定后平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 7、环境管理 （1）环境管理机构 为了执行国家、地方有关环保法规，做好工程区域的环境保护工作，建设单位应设置环保管理机构，负责组织、协调和监督本项目的环境保护工作，负责环保宣传和教育，以及有关环境保护的对外协调工作，加强与环保部门的联系。根据本项目的环境管理的需要，建议设置环保兼职人1~2名。 （2）环境管理计划 ①制定可行的环保工作奖惩考核指标，同生产指标一起下达，并监督实施。 ②组织对大气污染物、噪声污染源等进行监测并加强污染源管理。 ③组织职工学习环保法规和相关环保科技知识，提高职工环保意识。 ④建立事故应急制度及污染源档案，按规定向上级主管部门报送环境报表。 ⑤负责厂区排污口的规范化整治和环境保护图形标志牌的设置。 （3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。具体监测方案详见前文环境影响和保护措施分析。 8、排污许可制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。 （3）排污许可要求 环境影响评价文件及其批复是建设项目排污许可证管理、环境监测等事中、事后管理的技术依据，结合《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）的相关要求，本次评价要求项目从以下几个方面进行排污口规范化管理。 项目应完成废气、噪声排放源及危险废物暂存间的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995），见下表。 表4-22 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 噪声排放源; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示危险废物贮存、处置场. 建设单位应在废气、噪声排放源、危险废物暂存间设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。 （4）排污许可申请 按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求及时办理排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二、煤炭开采和洗选业06中的其他，执行登记管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，申请取得排污登记表。 9、环保投资估算 项目总投资14517.27万元，环保投资204万元，占总投资的1.41%，具体环保投资见表4-23。 表4-23 项目环保投资估算表 序号; 类型; 污染源; 防治措施; 投资额(万元). 1; 废气; 原煤破碎筛分工序; 全封闭车间，破碎、筛分粉尘喷淋装置+2套集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放、; 30. 原煤、产品储存; 均采用全封闭储棚，喷雾洒水装置; 45. 输送转载煤尘; 密闭输送廊道、喷雾洒水装置; 50. 食堂油烟; 安装油烟净化器; 2. 2; 废水; 生活污水、食堂废水; 隔油池、污水处理站; 15. 3; 噪声; 破碎机、跳汰机等设备; 优选设备、基础减振、安装消声器、隔声罩等; 15. 4; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶集中收集，定期处理; 2. 废机油和废机油桶; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期处理; 5. 5; 绿化; 场地及道路绿化; 35. 6; 管理; 制定应急预案; 5. 合计; 204. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原煤破碎工序 | 煤尘 | 全封闭车间、洒水降尘，破碎、筛分粉尘经2套集气罩+袋式除尘器15m高排气筒排放 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 原煤、精煤、等储存 |  | 均采用全封闭储棚，喷雾洒水装置 |  |
|  | 输送转载煤尘 |  | 密闭输送廊道、喷雾洒水装置 |  |
|  | 道路、运煤车辆粉尘 |  | 进厂及厂区道路硬化处理，喷雾洒水车，配置轮胎冲洗装置 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 安装油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | / | 煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排 | 一级闭路循环不外排 |
|  | 生活污水 | / | 排入厂区污水处理站，处理达标后用于厂区绿化 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级 |
|  | 食堂废水 | / | 经隔油池处理后排入厂区污水处理站，处理达标后用于厂区绿化 |  |
| 声环境 | 项目区 | 生产设备 | 噪声设备采取基础减震、合理安排生产时间等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目煤矸石、煤泥暂存于产品堆场，定期外售给周边水泥厂、砖厂等企业进行掺配综合利用。袋式除尘器产生除尘灰全部为煤尘，掺入煤泥外售。生活垃圾设置垃圾箱，生活垃圾集中收集，由环卫部门统一拉运。污水站污泥定期清运至环卫部门指定位置填埋。废机油和废机油桶暂存于危险废物暂存间定期委托有资质的单位清运处理，本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境无负面影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间、机修间、污水处理站。重点防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区：准备车间、主厂房、浓缩车间、原煤棚、煤泥棚、浓缩池、循环水池。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：其他区域。简单防渗区的防渗技术要求：一般地面硬化，不要求防渗系数。 ①重点防治区防渗措施：危废暂存间、机修间，根据地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 ②一般防治区防渗措施：准备车间、主厂房、浓缩车间、原煤棚、煤泥棚、浓缩池、循环水池，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。 ③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建议在厂区四周及空地多种植树木，设立绿化防护隔离带，本项目产生的污染物经相应的有效的措施处理后，对周围环境空气、水体、土壤和植被等影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好厂区分区防渗处理、厂区地面硬化、生产工艺过程分析防范错在、泄漏风险防范措施、安全管理措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为有效控制建设单位产生的环境影响，必须对生产过程实施严格的环境管理和监控。环境监控计划的执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，及时发现问题和不足加以修正和改进。单位的环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育手段来保证经营发展的同时作好环境保护工作，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境的影响控制在最小范围内。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，“吐鲁番市鑫隆矿业有限责任公司选煤厂项目”符合国家产业政策，项目选址可行。建设单位只要按照环境保护有关规定，严格落实本环评报告表中提出的各项污染治理措施，确保厂界噪声达标，废水和固体废弃物能得到合理处置，对周边环境影响较小。从环保角度出发，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 72.99t/a | / | 72.99t/a | +72.99t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.103t/a | / | 0.103t/a | +0.103t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0206t/a | / | 0.0206t/a | +0.0206t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0206t/a | / | 0.0206t/a | +0.0206t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0206t/a | / | 0.0206t/a | +0.0206t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0412t/a | / | 0.0412t/a | +0.0412t/a |
| 城市固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 12.87t/a | / | 12.87t/a | +12.87t/a |
| 一般固废 | 煤矸石 | / | / | / | 19.39万t/a | / | 19.39万t/a | +19.39万t/a |
|  | 煤泥 | / | / | / | 16.1万t/a | / | 16.1万t/a | +16.1万t/a |
|  | 袋式除尘器除尘灰 | / | / | / | 694.98t/a | / | 694.98t/a | +694.98t/a |
|  | 污水站污泥 | / | / | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a | +0.18t/a |
| 危险废物 | 废机油和废机油桶 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①