- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）

项目名称：广东能源托克逊县100万千瓦风电项目

建设单位（盖章）：广能托克逊新能源发电有限公司

编制日期：             2024年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设内容	10

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	20

四、生态环境影响分析	26

五、主要生态环境保护措施	38

六、生态环境保护措施监督检查清单	49

七、结论	51

附图：

图1-1  吐鲁番市环境综合管控单元分类图

图2-1  地理位置图

附图2-2  风电场位置关系图

附图3-1  项目主体功能区划图

附图3-2 项目生态功能区划图

附图3-3 土地利用类型图

附图3-4 植被类型图

附件：

附件1   委托书

附件2   备案证

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东能源托克逊县100万千瓦风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县小草湖风区 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--90.陆上风力发电4415-其他风力发电 | 用地面积（m2） | 永久用地：374.1121万 临时用地：58.6566万 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吐鲁番市发展和改革委员会 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 2406121161650400000141 |
| 总投资（万元） | 380000 | 环保投资（万元） | 5842 |
| 环保投资占比（%） | 1.54 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》； 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府； 审查名称及文号：《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》（新发改能源[2022]173号）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》：加快推进风电开发。持续推进以外送为核心的哈密、准噶尔新能源基地建设，有序推动以内消为重点的塔城、达坂城、百里风区、额尔齐斯河谷、若羌等百万千瓦级风区开发。到2025年风电总装机5080万千瓦，较2020年新增2725万千瓦。 本项目为风力发电，项目位于新疆自治区九大风区之一的托克逊县小草湖风区，风能资源丰富，项目建设符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与产业政策相符性 本项目为风力发电，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中五、新能源中1.风力发电技术与应用：15MW等级及以上海上风电机组技术开发与设备制造，漂浮式海上风电技术，高原、山区风电场建设与设备生产制造，海上风电场建设与设备及海底电缆制造，稀土永磁材料在风力发电机中应用。项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 根据《西部地区鼓励类产业目录》，本项目属于“3.风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造”。 企业于2024年6月12日取得吐鲁番市发展和改革委员会备案证，备案证号2406121161650400000141。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。 1.2“三线一单”相符性分析 本项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析具体如下： （1）生态保护红线 本项目位于托克逊县小草湖风区，项目所在地属于吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的一般管控单元，不涉及生态保护红线。具体见附图1-1吐鲁番市环境综合管控单元分类图。 （2）环境质量底线 本项目运行期风电场无废气、废水产生；噪声经预测满足达标排放；固体废物均能得到妥善处置，因此项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据国家能源产业发展方向，为充分利用清洁可再生能源，改善能源结构，节约常规不可再生能源（煤、石油和天然气），需要开发绿色环保新能源。风能作为绿色环保新能源之一，建立风力发电场符合对新能源的需求。根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T 31147-2018）给出的风能资源评估的等级标准，以中尺度数据为参考本风电场风能资源等级为7级，风能资源丰富。项目地块未压占永久基本农田，未压占生态红线，不压覆矿产资源。项目设计严格控制用地指标、节约土地资源，且项目为新能源发电项目，积极推进低碳发展，项目的建设不会突破当地土地资源能源利用上线。 - 生态环境准入清单 - 本项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“托克逊县生态环境准入清单”符合性分析，见表1-1。 表1-1 托克逊县生态环境准入清单 环境管控单元编码; 管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH65042230002; 托克逊县其他一般管控单元01; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，为风力发电项目，符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目运行期风电场无废气、废水产生；噪声经预测满足达标排放；固体废物均能得到妥善处置，因此项目符合环境质量底线要求。; 符合. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目采取相关环境风险防控措施后，环境风险可接受。; 符合. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 项目所在区域风能资源丰富，项目设计严格控制用地指标，总体不突破资源利用效率。; 符合. 综上所述，本项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求相符。 1.3与《中华人民共和国可再生能源法》符合性分析 根据《中华人民共和国可再生能源法》第十三条：国家鼓励和支持可再生能源并网发电。 本项目为风力发电，风能为可再生能源，符合《中华人民共和国可再生能源法》中相关内容。 1.4与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》：大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。 本项目为风力发电，风能为清洁能源，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关内容。 1.5与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：建设国家新能源基地。建成准东千万千瓦级新能源基地，推进建设哈密北千万千瓦级新能源基地和南疆环塔里木千万千瓦级清洁能源供应保障区，建设新能源平价上网项目示范区。推进风光水储一体化清洁能源发电示范工程，开展智能光伏、风电制氢试点。建成阜康120万千瓦抽水蓄能电站，推进哈密120万千瓦抽水蓄能电站、南疆四地州光伏侧储能等调峰设施建设，促进可再生能源规模稳定增长。 本项目为风力发电，配套建设规模10万kW/20万kWh的储能设施，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中相关内容。 1.6与自治区发展改革委 国家能源局新疆建管办《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》 根据《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》总体要求：充分发挥我区资源、区位、产业等优势，调动投资主体积极性，推动风电、光伏发电高质量跃升发展，着力提高我区非化石能源消费比重。2021年，全区内用风电、光伏发电量占全社会用电量的比重不低于12.5%，后续根据国家相关要求逐年提高，到2025年我区非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。 本项目为风力发电项目，项目的建设有助于推动当地风力发电高质量跃升发展，符合《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》相关要求。 1.7与《风力发电场设计规范》（GB51096-2015）符合性分析 本项目与《风力发电场设计规范》（GB51096-2015）符合性见表1-2。 表1-2 与《风力发电场设计规范》（GB51096-2015）分析表 分类; 内容; 本项目; 符合性. 环境保护; 噪声治理应符合下列规定; 1风力发电场噪声对周围环境的影响应符合构架现行标准《声环境质量标准》GB3096、《风电场噪声限值及测量方法》DL/T1084的有关规定。; 本项目选用低噪声设备、基础减振等减振措施降噪，保证风力发电场、储能站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。; 符合. 2风力发电场的噪声应从声源上进行控制，对声源上无法控制的生产噪声应采取隔离措施。; 符合. 3风力发电场总平面布置应优化隔声、消声、吸声设施等，降低风力发电场的噪声影响。; 符合. 废水治理应符合下列规定; 1风力发电场变电站内应设置事故油池，变压器的漏油和油污水不得随意排放；; 本项目箱式变压器设置有贮油坑，运营期无废水产生。; 符合. 2风力发电场的各种废水、污水应按种类分类收集、输送和处理，处理后宜重复使用，若排放，则应满足受纳水体水域功能区划水质要求和环保要求，不符合排放标准的废水不应排放。; 符合. 电磁污染防治应符合下列规定; 1变电站及进出线对环境的电磁影响应符合国家现行标准《电磁环境控制限值》GB 8702、《高压交流架空送电线 无线电于扰限值》GB 15707及《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ24的有关规定；; 本项目不涉及变电站。; 符合. 2应选用电磁影响水平低的设备，避免出现高电位梯度点；; 符合. 3变电站进出线应避开居民密集区，主变压器和高压配电装置宜布置在远离居民侧，变电站附近高压危险区域应设置警告标志。; 符合. 风力发电场布置宜考虑对候鸟的影响，避开生态保护区，必要时应进行专题论证。; 本项目风力发电场对区域候鸟的影响较小。; 符合. 水土保持; 风力发电场水土保持措施设计应符合现行国家标准《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433的有关规定。; 本项目采取排水、拦挡、遮盖等临时防护措施防治水土流失。; 符合. 戈壁、沙漠与绿洲上的风力发电场水土保持宜进行专题论证。; 本项目应按国家相关规定编制水土保护方案，并取得相关的批复文件。; 符合. 1.8与《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析 根据《“十四五”可再生能源发展规划》中“大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。” 本项目属于风力发电项目，符合《“十四五”可再生能源发展规划》要求。 1.9与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中“风电、光伏发电项目应符合区域、产业规划要求，与项目所在地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准，风电项目应重点关注对鸟类栖息、迁徙等影响，避免影响其正常活动。需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组安全、稳定和长期运转。 根据吐鲁番市发展和改革委员会备案，项目符合当地产业规划。本项目风力发电场采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。因此项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 广东能源托克逊县100万千瓦风电项目位于托克逊县小草湖风区，项目分为2个地块，分为两期，具体如下：2个地块周围均为戈壁，具体见附图2-1地理位置图，附图2-2风电场位置关系图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1工程建设规模 （1）风电场 本项目风电场分为2个地块，分为两期建设，一期和二期相距50km，一期、二期分别计划安装67台单机容量为7500kW的WTG182-7500kW型风力发电机组，合计安装134台单机容量为7500kW的WTG182-7500kW型风力发电机组，总装机容量为100万kW，每台风力发电机组配套建设1台电压等级35kV箱变，共134台箱式变压器。风机基础拟采用预应力锚栓板式扩展基础，现浇 C45（F150）混凝土，直径为 23.8m，底部厚 0.8m，基础埋深约 4.4m。箱变基础采用钢筋混凝土箱型基础，混凝土强度等级为 C40，基础底面铺设10cm厚C20聚合物水泥混凝土垫层。 项目投产后预计年上网电100500万kW·h，年利用小时数为2010h，容量系数为0.229。 表2-2 2座升压站接入装机规模表 升压站; 一期风电场110kV升压站; 二期风电场220kV升压站; 合计. 风机台数（台）; 67; 67; 134. （2）储能站 在一期风电场110kV升压站西侧建设1座储能站，建设规模50MW/100MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统，共包含10个5MW/10MWh单元。每个5MW/10MWh 单元储能单元由2组2.5MW/5MWh的电池变流系统，1组5040kVA的中压变压器及设备间的动力连接电缆构成。在二期风电场220kV升压站旁建设1座储能站，建设规模50MW/100MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统，共包含10个5MW/10MWh单元。每个5MW/10MWh 单元储能单元由2组2.5MW/5MWh的电池变流系统，1组5040kVA的中压变压器及设备间的动力连接电缆构成。 110kV升压站和220kV升压站不在本次评价范围内。 2.2项目组成 本项目组成及建设内容见表2-3。 表2-3 项目组成及建设内容一览表 项目; 内容. 一期工程. 主体工程; 风电机组; 项目安装67台7500kW风力发电机组，配套67台35kV箱变，总装机容量分别为50万kW，通过17回35kV集电线路接入110kV升压站。. 储能站; 建设规模分别为50MW/100MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统，各自包含10个5MW/10MWh单元. 配套工程; 35kV集电线路; 风电场汇集15回35kV集电线路接入110kV升压站，架空线路路径总长约85.87km，线路导线采用JL/G1A-150/25、JL/G1A-300/40钢芯铝绞线。采用 JL/G1A-150/25导线线路均采用单回路架设，线路路径长约26.37km；采用JL/G1A-300/40导线线路路径长约59.50km，其中单回路架空线路路径长约16.19km，双回路架空线路路径长约43.31km。电缆敷设路径长约8.44km。. 进场道路; 风电场进场道路采用路面宽5.0m，路基宽6.0m的碎石路面，长2.0km。. 场内检修道路; 施工期路面宽度为4.5m，路基宽度为6.0m。工程结束后复原为路面宽度3.5m，路基宽度4.5m的风场检修道路，检修道路总长56.5km。. 视频监控系统; 风电场配置一套风电机组监控系统，含监控主机1台，室外摄像头18台，实现风电机组的控制、保护、测量和信号的采集和上传。. 公用工程; 给水; 施工期：采用水车从附近村庄拉运，设置（35m×6m×2.8m）临时蓄水池作为施工用水，配备设置2只20m3水罐，并设置蓄水池（3m×6m×2.5m）。. 排水; 施工期：施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水降尘；施工营地设置移动环保厕所和防渗化粪池，粪便排入移动环保厕所、生活污水排入防渗化粪池收集后拉运至托克逊县污水处理厂处理；混凝土搅拌站清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 运营期无生产、生活污水产生。. 用电; 施工期电源：电源就近从附近乡镇10kV线路引接。为适应风机分布较散的特点，施工用电还考虑配备50kW和20kW移动式柴油发电机各2台。. 临时工程; 办公及生活设施区; 临时办公生活区占地面积2000m2。. 综合加工厂; 主要用于木工加工区、钢构件加工区、零星材料堆放场,占地面积1500m2。. 综合仓库; 主要用于物料、生活用品堆放，占地面积7500m2。. 临时混凝土搅拌站; 建设临时混凝土搅拌站1座，原料均为外购，占地面积为2500m2。. 钢筋加工厂; 主要用于风机基础、集电线路基础等所需钢筋加工，占地面积为1000m2。. 设备及材料堆场; 用于工程主体所需的电气设备、各类线缆、金具等材料的堆放，不堆放施工设备及材料，占地面积为1500m2。. 仓库; 用于堆放有封闭存放要求的电气设备、工程材料、备品备件等，占地面积为300m2。. 依托工程; 110kV升压站内危废贮存点; 110kV升压站内配套建设危废贮存点，用于收集风电场及升压站产生的废润滑油、变压器油、含油抹布等。升压站环评已同步开展，其工程内容包含危废贮存点，本环评要求风电场与升压站同步施工、同步完工、同步投产运行。. 环保工程; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振等减振措施. 固体废物; 废风机组件、废磷酸铁锂电池由厂家回收；检修及事故情况下产生的废变压器油，与废润滑油、含油抹布在110kV升压站内危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理. 风险防范; 在每个35kV箱式变压器油下设置一个3m3贮油坑用于收集事故情况下产生的废变压器油. 二期工程. 主体工程; 风电机组; 风电场安装67台7500kW风力发电机组，配套67台35kV箱变，总装机容量为50万kW，通过18回35kV集电线路接入220kV升压站。. 储能站; 建设规模分别为50MW/100MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统，各自包含10个5MW/10MWh单元. 配套工程; 35kV集电线路; 风电场汇集15回35kV集电线路接入110kV升压站，架空线路总长为89km，全线按单回路设计，导线采用 1×JL/G1A-300/40钢芯，铝绞线，地线采用1根36芯 OPGW 光缆和1根 JL20A-50铝包钢绞线，新建电缆长度约为 11.07km。. 进场道路; 风电场进场道路采用路面宽5.0m，路基宽6.0m的碎石路面，长2.0km。. 场内检修道路; 新建约42.276km道路，检修道路路面宽度为 5m，两侧各设0.5m的土路肩。. 视频监控系统; 风电场配置一套风电机组监控系统。. 公用工程; 给水; 施工期：采用水车从附近村庄拉运，设置（35m×6m×2.8m）临时蓄水池作为施工用水，设置2只20m3水罐，并设置蓄水池（3m×6m×2.5m）。. 排水; 施工期：施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水降尘；施工营地设置移动环保厕所和防渗化粪池，粪便排入移动环保厕所、生活污水排入防渗化粪池收集后拉运至托克逊县污水处理厂处理；混凝土搅拌站清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 运营期无生产、生活污水产生。. 用电; 施工期电源：电源就近从附近乡镇10kV线路引接。为适应风机分布较散的特点，施工用电还考虑配备50kW和20kW移动式柴油发电机各2台。. 临时工程; 办公及生活设施区; 临时办公生活区占地面积2000m2。. 综合加工厂; 主要用于钢结构构件剪切、调直、弯曲、焊接等加工；木材加工等，占地面积1500m2。. 综合仓库; 主要用于物料、生活用品堆放，占地面积7500m2。. 临时混凝土搅拌站; 建设临时混凝土搅拌站1座，原料均为外购，占地面积为2500m2。. 钢筋加工厂; 主要用于风机基础、集电线路基础等所需钢筋加工，占地面积为1000m2。. 设备及材料堆场; 用于工程主体所需的电气设备、各类线缆、金具等材料的堆放，不堆放施工设备及材料，占地面积为1500m2。. 仓库; 用于堆放有封闭存放要求的电气设备、工程材料、备品备件等，占地面积为300m2。. 依托工程; 220kV升压站内危废贮存点; 220kV升压站内配套建设危废贮存点，用于收集风电场及升压站产生的废润滑油、变压器油、含油抹布等。升压站环评已同步开展，其工程内容包含危废贮存点，本环评要求风电场与升压站同步施工、同步完工、同步投产运行。. 环保工程; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振等减振措施。. 固体废物; 废风机组件、废磷酸铁锂电池由厂家回收；检修及事故情况下产生的废变压器油，与废润滑油、含油抹布在220kV升压站内危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理. 风险防范; 在每个35kV箱式变压器油下设置一个3m3贮油坑用于收集事故情况下产生的废变压器油. 2.3风电场项目工程特性表 本项目风电场项目工程特性表见表2-4。 表2-4 风电场项目工程特性表 名 称; 单位（或型号）; 数 量. 一期工程. 风 电 场 场 址; 海拔高度; m; 15～1667m. 经度（东经）; E; 88°47'04.48". 纬度（北纬）; N; 42°54'59.94". 年平均风速; m/s; 7.52. 风功率密度; W/m2; 1669.01. 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风 力 发 电 机 组; 台数; 台; 67. 额定功率; kW; 7500. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 182. 扫掠面积; m2; 26015. 切入风速; m/s; 2.5. 额定风速; m/s; 12. 切出风速; m/s; 24. 轮毂高度; m; 110. 发电机容量; kW; 7800. 发电机功率因数; 容性0.95～感性0.95. 额定电压; V; 1140. 箱式变电器; 台; 67. 35kV集电线回路数; 回; 17. 储能站; 储能子系统（5MW/10MWh）; 个; 10. 二期工程. 风 电 场 场 址; 海拔高度; m; 35～130m. 经度（东经）; E; 88°35′5.94″~88°07′49.42″. 纬度（北纬）; N; 43°04′7.22″~ 43°19′0.91″. 年平均风速; m/s; 7.24. 风功率密度; W/m2; 647.6. 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风 力 发 电 机 组; 台数; 台; 67. 额定功率; kW; 7500. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 182. 扫掠面积; m2; 31416. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 10.8. 切出风速; m/s; 20. 轮毂高度; m; 115. 发电机额定功率; kVA; 7500. 发电机功率因数; -; 可调. 额定电压; V; 950. 箱式变电器; 台; 67. 35kV集电线回路数; 回; 18. 储能站; 储能子系统（5MW/10MWh）; 个; 10. 2.4项目占地 根据可研，本项目一期占地面积为651085.22m2，其中永久占地为332675.22m2，临时用地318410m2，本项目二期占地面积为3631301.13m2，其中永久占地为3363299m2，临时用地268002.13m2，均位于征地范围内。项目占地类型主要为戈壁，占地情况见表2-5。 表2-5 项目占地情况一览表 单位：m2 占地分类; 永久占地面积; 临时占地面积; 占地类型. 永久 用地; 储能站; 7458.00; -; 戈壁. 风机基础; 35554.22; -. 箱变基础; 2680.00; -. 进站道路; 12000.00; -. 检修道路; 254250.00; -. 杆塔; 13253.00; -. 导流堤; 7480.00; -. 施工临时用地; 吊装平台; -; 201000.00. 直埋线缆; -; 12660.00. 临时施工道路; -; 84750.00. 临时施工用地; -; 20000.00. 合计; 332675.22; 318410. 二期工程. 永久 用地; 风机基础; 33933; -; 戈壁. 箱变基础; 1340; -. 铁塔用地; 0; -. 新建场内道路; 3328026; -. 施工临时用地; 风机安装场地; -; 234500. 施工基地; -; 15000. 电缆敷设施工; -; 11000. 弃渣场; -; 7500. 临时施工设施（含临时混凝土搅拌站）; -; 2.13. 合计; 3363299; 268002.13. 2.5土石方平衡 根据可研，本工程土方工程量主要包括风机箱变基础、道路工程、电缆工程等，本项目不设置弃土场，土石方平衡见表2-6。 表2-6 土石方平衡表 单位：m3 序号; 项 目; 挖方量; 回填量; 余方量; 备注. 一期工程. 1; 电缆工程; 22697; 19200; 3497; 就地平衡，无弃土外运. 2; 接地工程; 76240; 76240; 0. 3; 风机基础; 208400; 155490; 52910. 4; 箱变基础; 9680; 3200; 6480. 5; 进场道路; 28673; 25739; 2934. 6; 场内检修道路; 56240; 44964; 11276. 7; 风机安装平台; 153870; 139867; 14003. 合计; 555800; 464700; 91100. 二期工程. 1; 电缆工程; 21504; 17800; 3704; 就地平衡，无弃土外运. 2; 接地工程; 45480; 45480; 0. 3; 风机基础; 164785; 136760; 28025. 4; 箱变基础; 8756; 4300; 4456. 5; 进场道路; 23235; 19839; 3396. 6; 场内检修道路; 55240; 40421; 14819. 7; 风机安装平台; 111000; 95400; 15600. 合计; 430000; 360000; 70000. 2.6生产组织及劳动定员 运营期本项目采用无人值守设计。 |
| 总平面及现场布置 | 1.总平面布置 本项目分为风电场和储能站，平面布置具体如下： （1）风电场 本项目一期设计安装67台单机容量为7500kW的风力发电机组，总装机容量为500MW，风机轮毂高度为110m。区域主风向为北西北（NNW）风。风电机组与箱式变电站采用“一机一变”的单元接线方式，风力发电机出口电压为1140V，经箱式变压器升压至35kV依次并联接入风电场场内集电线路，路汇集至 110kV 升压站的 35kV 侧，再经110kV主变压器升压后，通过 110kV架空线路送入系统电网。 根据NB/T 31026-2012《风电场工程电气设计规范》及35kV线路输送能力、风场装机规模、风机布置、地形特点等因素，对风机分为17组，各对应1回35kV集电线路，共计17回，线路输送容量为22.5~30.0MW。一期风电场平面布置见下图。 图2-1 一期风电场平面布置图 本项目二期设计安装67台单机容量为7500kW的风力发电机组，总装机容量为500MW，风机轮毂高度为115m。区域主风向为北西北（NNW）风。风电机组与箱式变电站采用“一机一变”的单元接线方式，风力发电机组经箱式变压器升压至35kV依次并联接入风电场场内集电线路，路汇集至220kV 升压站的35kV侧，再经220kV主变压器升压后，通过220kV架空线路送入系统电网。 根据NB/T 31026-2012《风电场工程电气设计规范》及35kV线路输送能力、风场装机规模、风机布置、地形特点等因素，对风机分为18组，各对应1回35kV集电线路，共计18回，线路输送容量为30.0MW。二期风电场平面布置见下图。 图2-2 一期风电场平面布置图 - 储能站 一期储能站位于110kV升压站（该升压站不在本次评价范围内）侧，储能站建设规模50MW/100MWh，由10个5MW/10MWh储能子系统构成，每个储能子系统包括储能电池子系统、储能PCS及升压变子系统两部分。储能区布置有PCS升压变集装箱、储能电池集装箱。电池储能系统的低压交流电缆接到SCC柜内的断路器汇流，通过1台双绕组变压器升压后到35kV电网。10台升压变高压侧并接后经2回 35kV电缆线路送入新建110kV站的35kV预制舱。 二期储能站位于220kV升压站（该升压站不在本次评价范围内）侧，储能站建设规模50MW/100MWh，由10个5MW/10MWh储能子系统构成，每个储能子系统包括储能电池子系统、储能PCS及升压变子系统两部分。储能区布置有PCS升压变集装箱、储能电池集装箱。5台储能变压器并联成1个回路，本项目储能系统设计 2 个回路接入新建升压站35kV侧储能进线馈线柜。 2.施工布置 本项目两期各布置临时施工场地，包含有办公及生活设施区、混凝土搅拌站、钢筋加工厂、综合加工厂、施工机械设备存放场、设备及材料堆场、仓库等，临时施工场地占地共合计为19600m2，临时施工场地占地面积见表2-7。 表2-7 临时施工场地占地面积表 名称; 占地面积m2; 备注. 一期工程. 办公及生活设施区; 2000; 包含办公区及生活区. 混凝土搅拌站; 2500. 钢筋加工厂; 1000. 综合加工厂; 1500; 木工加工区、钢构件加工区、零星材料堆放场. 施工机械设备存放场; 1000. 设备及材料堆场; 1500. 仓库; 300. 合计; 9800. 二期工程. 办公及生活设施区; 2000; 包含办公区及生活区. 混凝土搅拌站; 2500. 钢筋加工厂; 1000. 综合加工厂; 1500; 木工加工区、钢构件加工区、零星材料堆放场. 施工机械设备存放场; 1000. 设备及材料堆场; 1500. 仓库; 300. 合计; 9800. 施工用电：电源就近从附近乡镇10kV线路引接。为适应风机分布较散的特点，施工用电每期还考虑配备50kW和20kW移动式柴油发电机各2台。 施工用水：采用水车从附近村庄拉运，设置（35m×6m×2.8m）临时蓄水池作为施工用水，设置2只20m3水罐，并设置蓄水池（3m×6m×2.5m）。 施工材料：砂石料：可以就近采购。水泥：可从托克逊县采购。钢筋、钢材：可从托克逊县采购。木材：从托克逊县木材供应单位采购。油料：从托克逊县采购。 |
| 施工方案 | - 1.风电机组施工方案 风电机组施工包括风电机组基础施工、设备安装以及集电线路施工，施工工艺流程及产污节点见下图。 图2-5 风电机组工工艺流程及产污节点图 （1）风电机组基础施工 基础施工主要工序位：定位放线→基础机械挖土→人工清理修正→基槽验收→垫层混凝土浇筑→防线→基础钢筋绑扎→预埋管、件、螺栓安装→支模→基础混凝土浇筑→拆模→验收→土方回填。 基坑开挖以机械开挖为主，人工配合为辅的方法，开挖按1:0.5~1:0.75放坡，以防止脱落土石滑下影响施工，风电机组基础混凝土强度C40。 （2）风电机组吊装 本期工程风力发电机需要一台1000t履带起重机和一台150t汽车式起重机共同完成风机的吊装。 1）本工程的大件运输委托大件运输公司，对设备进行运输。 2）塔筒（塔架）吊装：为合理安排吊装大件，缩短工期，将每台风电机组的四段塔身分四批吊装，使用一台1000t履带起重机与一台150t汽车式起重机配合。吊装上段及机舱、轮毂、叶片，以1000t履带式起重机为主吊机，同时用一台150t的汽车起重机配合。 第一节塔筒吊装：用一台150t汽车起重机吊住塔筒的底法兰处，另一台1000t 履带式起重机吊住塔筒的上法兰处，两个起重机水平吊起塔节直至地面以上1.5m后，1000t起重机继续起钩，同时150t汽车起重机配合降钩，当塔筒起吊到垂直位置后，解除150t起重机的吊钩，此时 1000t 起重机旋转吊臂至风机基础。然后用 1000t 起重机将塔筒就位到基础预埋环上进行塔筒对口、调平、测量塔筒的垂直度，再用力矩扳手将基础的每一个螺母紧到力矩值，经检查无误后，松掉1000t起重机的吊钩，移走起重机。 第二、第三、第四节塔筒的吊装：起吊方式和第一节塔筒吊装时相同，但是在第二节、第三、第四节塔筒的吊装时，一些装配人员必须分别在在第一节、第二节、第三节塔筒的上部平台工作。吊起第二节、第三节、第四节塔筒至前一节塔筒上方，将悬挂塔节的下法兰与第一节、第二节、第三节塔筒大体对齐。在两个塔节间留下几厘米间隙，然后旋转悬挂塔节直至两个塔节对位(塔梯必须形成直线)并至少需在 120°位置三个方位放上螺栓以确定正确的位置。放下第二节塔筒直至两个法兰接触在一起（完全合上塔筒间隙），并将两段塔梯连在一起，用冲击扳手拧紧螺母。从塔筒上取下主起吊工具，移走起重机。 3）机舱的吊装：机舱在安装过程中要严格按照设计图纸和安装说明书和要求及安装规程进行，对每一条连接螺栓都要进行严格的检查；吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。 发电机组设备采用1000t履带式起重机进行吊装。用专用吊具及索具将机舱上部四个吊点与吊钩连接，调整好机舱水平后进行试吊，在吊离地面0.1m时，检查各连接点的可靠程度及发电机组是否水平，在确信绝对保证安全的前提下正式起吊。起吊机舱时，在机舱固定两根绳子（一根在低速轴，另一根在发电机吊耳）用来定位和引导。将机舱吊至第三节塔筒以上至少1m，然后降低机舱直至偏航轴承离塔筒法兰40mm～50mm 并用一根支杆将偏航轴承导向塔筒法兰，在偏航轴承90°位置手工拧上四个螺栓进行定位（螺栓涂上油脂以利于安装）。缓慢地将设备与塔筒顶部的螺栓孔对齐后就位，手工将所有双头螺栓全部旋入凸台（螺栓涂上油脂以利于安装）。不要将机舱搁置在塔筒上。并按要求将螺母紧固到设计力矩，从塔节上取下主起吊工具，移走起重机。 4）叶片及轮毂的吊装：根据设备的安装要求，叶片要在地面组装在轮毂上。用枕木将轮毂和叶片垫起呈水平状态（为了保持稳定，在框架下放上一块钢板）。用起重机将叶片移向轮毂位置，调整角度按安装要求对接紧固。叶片和轮毂安装完毕后，将风轮的吊装工具固定在叶片上。将工具固定在吊装风轮的起重机上并拉紧吊绳。在固定工具的风叶终端，系上带有至少150m导向的口袋的吊索。这些吊索在吊装过程中作导向和稳定作用。将支撑起重机的支撑吊索固定在第三个风叶的终端。将风轮吊装起距支撑以上至少50cm并从支撑台移开，然后固定导流罩。用主起重机继续吊装，用三根绳索系住三根叶片，以便在起吊时控制叶片的移动方向。向下垂的一根叶片由150t汽车起重机起吊。其它两个叶片用1000t履带起重机吊起，当风轮水平起吊离开地面后，由履带起重机与汽车起重机配合将风轮扳立起至叶片垂直 地面，此时摘除汽车起重机的吊具，用1000t履带起重机独立完成叶轮的吊装。吊装的同时用牵引绳控制叶片不要摆动。 5）当安装完成后，校验塔筒的垂直度，经核实无误后，将塔筒与基础连接的所有预埋环从新紧一次，然后进行基础二次混凝土浇灌。 6）吊装安全措施： a）吊装施工时间要尽量安排在风速不大的季节进行。吊装塔身下段、中段时风速不得大于12m/s。吊装塔身上段、机舱时风速不得大于8m/s。吊装轮毂和叶片时风速不得大于6m/s。 b）有风沙、能见度低于100m时不得进行吊装。 c）塔身上段与机舱要连续安装，当天完成，避免夜间停工期间刮起大风造成设备损坏。 d）施工人员必须具有相关施工的资格操作证书并严格遵守电力工程施工安全规程要求。 7）风力发电机安装，每台风电机组塔身3节、机舱及轮毂各一件、叶片三片。 8）主要施工控制方法： a）塔架找正：在吊装之前用经纬仪将控制轴线测放至混凝土基础表面，用水平仪精测支承面的平整度并进行找平。根据测放轴线及找平后的支承面安装。 b）构件组合：构件组合在组合车间进行。在组合场地由主要行车负责组装，组合每次必须安装牢固，并进行调平后安放组合构件。被组合构件连接节点在装上临时螺栓后检查接点间隙和各部位尺寸，满足设计及规范要求后进行螺栓的紧固。 c）结构整体稳定及垂直度的找正：在结构吊装时，在四个方向拉设缆风绳，用 2台经纬仪在两个方向根据柱脚轴线向上找正，用四个缆风绳上的链条葫芦调整垂直度。 （3）箱变、集电线路及电缆施工 箱变施工：在风机基础施工的同时，可进行箱变基础的施工和电缆沟的开挖。在风机基础进行回填土前，进行高低压电缆、通讯线、接地的铺设。待电力电缆和通讯电缆传入风机基础后，方可进行风机基础土的回填；同时可进行箱变基础电缆出入基础、箱变的安装以及电缆的回填。电缆铺设完毕后，进行电力电缆和通讯电缆的连接，并进行试验。 集电线路：在集电架空线路铁塔施工时应严格按照设计要求，对拉线盘、基础的埋深和角度逐一把关。基坑采用机械开挖，现场采用机械进行吊装。 2.储能站施工方案 储能站施工方案为： （1）场地平整：对施工场地进行平整、清理； （2）基础开挖、土建施工：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填以及生活区土建工程建设等； （3）设备安装：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； （4）投产使用。 储能站施工工艺流程及产污节点见下图。 图2-6 储能站施工工艺流程及产污节点图 3.建设周期 本项目计划一期建设周期为6个月，预计2024年7月开工，2025年12月完工，施工人数为120人。本项目计划二期建设周期为12个月，预计2024年12月开工，2025年12月完工，施工人数为120人。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 本项目所在地环境功能属性见下表。 表3-1 本项目所在地环境功能属性表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水功能区; 白杨河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类水质标准； 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。. 2; 大气功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景名胜保护区; 否. 6; 是否自然保护区; 否. 7; 是否森林公园; 否. 8; 是否生态功能保护区; 否. 9; 是否水土流失重点治理区; 否. 10; 是否人口密集区; 否. 11; 是否重点文物保护单位; 否. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否城市污水处理厂集水范围; 否. 14; 是否饮用水源保护区; 否. 1.生态环境现状 （1）主体功能区规划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目属于限制开发区域--国家级农产品主产区，功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 本项目环评提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此项目建设符合国家级农产品主产区发展方向。具体见附图3-1新疆主体功能区划分总图。 （2）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，项目所在地生态功能区划具体见表3-2，附图3-2本项目所在生态环境功能区划位置。 表3-2 新疆生态功能区划简表 生态功能分区单元; 隶属 行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要生态敏感因子、敏感程度; 主要保护目标; 主要保护措施; 适宜发展方向. 生态区; 生态 亚区; 生态 功能区. Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区; Ⅲ3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区; 49．天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区; 乌鲁木齐、 吐鲁番市、 托克逊县、 鄯善县、 哈密市; 荒漠化控制、土壤保持; 草原过牧退化、土壤侵蚀; 生物多样性及其生境、土壤侵蚀中度敏感; 保护草地、保护零星河谷林和山地林; 草地退牧、森林禁伐; 维护自然生态平衡，发挥综合生态效益. （3）生态现状 ①土壤：项目区以棕漠土为主。 ②土地利用类型：根据附图3-4土地利用类型图，项目区现状土地类型以裸土地、裸岩石砾地和其他草地为主。 ③植被：根据附图3-5植被类型图，项目区现状以盐爪爪、泡泡刺群落，沙生针茅、芦苇、花花柴群落为主，未见国家及自治区级野生保护植物分布。 ④动物：项目所在地为裸地，基本无植被覆盖，野生动物的食源较匮乏，导致区域野生动物相对数量较少，仅有少量啮齿类、鸟类动物分布于此地，未见大型哺乳动物活动。评价区域内野生动物主要有乌鸦、蜥蜴等，无国家及自治区级野生保护动物分布。 2.环境空气质量现状评价 （1）基本污染物 根据“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”2022年吐鲁番地区空气质量逐日统计结果，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3 的数据来源，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-3。 表3-3 区域环境空气质量现状监测及评价结果 评价 因子; 2022年评价指标; 百分位; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率 ## （%）; 达标 情况. SO2; 年平均浓度; -; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 29; 40; 73; 达标. CO; 百分位数日平均; 95%（k=343）; 2700; 4000; 68; 达标. O3; 8h平均浓度; 90%（k=329）; 134; 160; 84; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 41; 35; 117; 超标. PM10; 年平均浓度; -; 101; 70; 144; 超标. 由表3-3评价结果可知，本项目所在区域SO2、NO2年平均浓度、CO百分位数日平均、O3 8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 3.声环境质量现状评价 本项目周边50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4.水环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目类别为Ⅳ类，不进行地下水评价。 根据2024年5月24日吐鲁番市生态环境局公布的“关于对《吐鲁番市集中式生活饮用水水源和河流水质状况报告》的公示”，2024年5月白杨河上游、下游水质类别均为Ⅰ类，水质状况为“优”。 5.土壤环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目类别为Ⅳ类，不进行土壤环境评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，经现场踏勘，项目区现状为空地，因此不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场勘查，本项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标一栏表 环境 要素; 评价 等级; 评价范围; 环境保护目标. 名称; 方位及距离; 规模; 保护对象; 功能分区. 大气 环境; /; 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）不需设置大气环境影响评价范围; 无; 二类功能区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 二级; 厂界外200m范围内; 无; 2类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 生态; 三级; 占地范围内及占地范围外50m; 评价范围内动、植物资源; /. 土壤 环境; /; 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 中判定本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价; 评价范围内土壤环境; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2008）表1风险筛选值. 地表水环境; 三级B; 不设置评价范围; 白杨河; 东侧1.3km; /; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准. 红山水库水源地; 东侧1km; /; 水质. 地下水环境; /; 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价; 区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）环境空气 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量标准 项目所在区域声环境属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 2.污染物排放控制标准 （1）废气：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。 （2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；运营期噪声排放应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 （3）固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期环境影响分析 1.1污染源分析 施工期大气污染主要是施工扬尘和施工废气。施工扬尘主要来源于风机箱变基础、道路工程以及电缆工程等土方开挖、回填扬尘、物料及土方堆放、车辆运输、混凝土搅拌站生产等过程，施工扬尘的主要污染因子为TSP。 施工废气：主要为运输车队、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气及焊接烟尘，废气中主要污染因子为NOx、CO、HC、颗粒物等。 1.2扬尘对大气环境的影响 （1）施工扬尘 本项目施工期主要建设内容包括：风机箱变基础、道路工程、电缆工程以及储能站建设等。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。项目施工过程中地面扰动较大，在不采取必要的防尘措施条件下，受风蚀作用影响，将进一步造成土壤侵蚀，而且扬尘对空气环境的影响也将有所加重。 为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，建议采取禁止大风（4级以上）天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。同时太阳能电池板支架基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘。施工期间开挖的土方及时回填，施工结束后进行迹地恢复，通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。 （2）道路扬尘 施工期设备、材料运输过程中车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，运输车辆的行驶速度越快，扬尘产生量越大。环评建议采取降低车速、定期洒水、篷布密闭运输等办法，可使扬尘大大降低，此外由于施工期是暂时性的，项目施工结束后，道路扬尘污染将随之消失。 （3）施工机械及运输车辆产生的尾气 除了施工扬尘、道路扬尘外，施工机械及运输车辆产生的尾气对局部大气环境会造成影响，其主要污染物为NOx、CO和HC。尾气影响范围主要局限于施工作业区，排放量小而分散，且为暂时性的，故排放尾气对周围环境影响不大。 - 焊接烟尘 本项目在综合加工厂内对钢结构构件加工时将会产生焊接烟尘，主要污染物为颗粒物。焊接烟尘排放源强较小，排放高度较低，排放方式为间断，且为暂时性的，影响范围主要局限在施工作业区，故焊接烟尘排放对周围环境影响不大。 - 混凝土搅拌站无组织排放颗粒物 本项目两期风电场项目各设置混凝土搅拌站1座，水泥、粉煤灰在封闭筒仓内储存，仓内呼吸口自带布袋除尘器；搅拌主机为强制式双卧轴主机，进料口及卸料装置均为密封式设计，拌合过程无废气外排口；混凝土搅拌站无组织排放颗粒物主要来自原料堆存、装卸过程，其中原料砂子、石子采用抑尘网覆盖；针对装卸扬尘采用合理装卸、降低装卸高度并设挡板、减少转运环节等措施进行抑尘，采取以上措施，混凝土搅拌站无组织排放颗粒物对周围环境影响不大。 2.施工期水环境影响分析 2.1污染源分析 施工期废水主要有施工废水、施工人员生活污水以及混凝土搅拌站清洗废水。 施工废水主要是少量的机械清洗废水等，主要污染物为泥沙、SS、石油类。 生活污水来自施工人员日常生活污水，一期项目平均每天施工人数120人，项目施工期6个月，按每人每天用水量30L计，总用水量为648m3，排放量按照用水量的80%计算，生活污水总排放量为518.4m3。二期项目平均每天施工人数120人，项目施工期12个月，按每人每天用水量30L计，总用水量为1296m3，排放量按照用水量的80%计算，生活污水总排放量为1036.8m3。 混凝土搅拌站清洗废水主要来自搅拌主机、车辆清洗过程，废水中主要污染物为SS、石油类。 2.2影响分析 施工废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。施工营地设置移动环保厕所和防渗化粪池，粪便排入移动环保厕所、生活污水排入防渗化粪池，上述废水收集后拉运至托克逊县污水处理厂处理，不外排。混凝土搅拌站清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排，对周围水环境影响不大。 2.3对红山水库水源地的影响分析 本项目施工期用水取自周围村庄，施工废水和施工生活污水均不外排，本项目施工不会对红山水库水源地的水质、水量产生影响。 3.施工期噪声影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。 3.1施工机械噪声 施工噪声对环境的影响主要来自挖掘机、起重机、切割机等施工机械，噪声污染主要集中在基础开挖和设备安装期间，这些设备运行产生的噪声级都比较高，主要施工机械如挖掘机、切割机等，峰值噪声可达95dB(A)左右，在多台机械设备同时作业时，它们的噪声将产生叠加。根据类比调查，产生较大噪声的切割机、起重机，其噪声在100m外可衰减至60dB（A）以下。本项目周围空旷，且无声环境敏感点分布，故项目建设对周围声环境影响很小。 3.2汽车运输噪声 施工过程中使用的大量设备和材料等主要采用汽车运输，运输车辆产生的机动车噪声也是施工中不可忽视的噪声源强之一。机动车噪声源强的大小受车辆、道路、环境诸多因素的影响，源强为80dB(A)左右，考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，因此其造成的声环境影响是有限的。 4.施工期固体废弃物影响分析 一期项目施工过程中将进行土石方填挖，本项目挖方量为555800m3，填方量为464700万m3挖方用于填方，多余土方就地平衡，无弃土产生，因此施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾以及建筑垃圾。 施工期风力发电机组安装过程中的废弃材料由厂家回收。施工过程中将产生少量的建筑垃圾，主要为废弃的建筑材料包装、施工辅助材料及少量损坏的建筑材料、撒漏建筑材料等，施工期间建筑垃圾集中收集后运拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋。 本项目平均每天施工人数120人，生活垃圾按照每人每天产生量0.5kg进行估算，则生活垃圾产生量合计10.8t。生活垃圾集中收集后，由施工单位定期自行清运至附近垃圾转运站。 混凝土搅拌站沉淀池沉渣、收尘灰回用于搅拌生产。 二期项目施工过程中将进行土石方填挖，本项目挖方量为430000m3，填方量为360000m3，挖方用于填方，多余土方就地平衡，无弃土产生，因此施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾以及建筑垃圾。 施工期风力发电机组安装过程中的废弃材料由厂家回收。施工过程中将产生少量的建筑垃圾，主要为废弃的建筑材料包装、施工辅助材料及少量损坏的建筑材料、撒漏建筑材料等，施工期间建筑垃圾集中收集后运拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋。 本项目平均每天施工人数120人，生活垃圾按照每人每天产生量0.5kg进行估算，则生活垃圾产生量合计21.6t。生活垃圾集中收集后，由施工单位定期自行清运至附近垃圾转运站。 混凝土搅拌站沉淀池沉渣、收尘灰回用于搅拌生产。 综上所述，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 5.施工期生态环境影响分析 本项目建设对区域生态环境影响主要表现在占地及施工对地表植被的破坏、对土壤结构的影响、对野生动物的影响、施工可能引发的水土流失及土地利用类型的影响等。 5.1施工期占地影响分析 本项目一期占地面积为651085.22m2，其中永久占地为332675.22m2，临时用地318410m2，本项目二期占地面积为3631301.13m2，其中永久占地为3363299m2，临时用地268002.13m2，均位于征地范围内。项目永久占地如风机、箱变占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，占地生态的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏。 项目临时占地面积较小，施工结束后对临时扰动土地采取加强管理，采取平整、覆土、压实措施可在一定程度上减少项目临时占地的影响。 5.2施工期对土壤的影响分析 项目占地类型为戈壁，施工土石方开挖改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化。 5.3施工期对植被的影响分析 本项目施工对植被的破坏主要为占地范围内的植被破坏、减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失。本项目一期占地面积为651085.22m2，其中永久占地为332675.22m2，临时用地318410m2，本项目二期占地面积为3631301.13m2，其中永久占地为3363299m2，临时用地268002.13m2，占地类型为戈壁，项目位于无植被地段，基本无植被覆盖。随着施工期结束，对临时用地采取平整、覆土、压实等措施恢复至原有地貌，对植被影响不大。 5.4施工期对野生动物的影响分析 本项目所在区域植被匮乏，野生动物种类很少，现有的野生动物多为一些鸟类及啮齿类。施工各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、振动、以及人员活动会使项目区野生动物回避，对在其影响范围内野生动物日常活动造成干扰。夜间施工和工程人员生活照明则可能对一些夜行性造成影响。此外，由于可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，捕捉、伤害野生动物，应加强对施工人员的环保意识教育，严禁捕杀项目所在区域野生动物。 由于本项目施工时间短、施工点分散且施工人员少等原因，施工对动物的影响范围小，影响时间短，因此施工不会对野生动物造成明显的影响。 5.5施工期对水土流失的影响分析 本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为风电场区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 5.6防沙治沙影响分析 （1）占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况 根据《新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，托克逊县不属于水土流失重点预防区、重点治理区，项目所在地为戈壁。 （2）地表扰动对当地土地沙化和沙尘天气的影响 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，加剧土地沙化，此外，由于项目区风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，遇大风天气将易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 （3）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施） 本项目占地范围不涉及已建的防沙治沙设施。 （4）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害 施工过程可能导致土壤表层结构破坏，造成土壤逐渐沙化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期的主要污染因子有噪声、固体废物以及生态环境影响。 1.运营期大气环境影响分析 本项目为清洁能源风力发电项目，无工艺废气产生。 2.运营期水环境影响分析 本项目运营期无废水产生。 3.运营期声环境影响分析 3.1风电场运行声环境影响分析 风电场的噪声较单一，主要为风机运行时叶片转动、风机机舱内传动系统及箱变发出的噪音，该噪音属低频噪音。另外，还有少量车辆及人为活动产生的噪音。风电机组在10m高度风速为10m/s时的标准状态下，机组运行时轮毂处噪声约102dB（A）。 由于风电机组间相距较远，每个风电机组可视为一个点声源，因此，噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式进行预测。处于半自由空间的点声源衰减公式为： LA(r)＝LAW－20lgr－8 式中：LAW——点声源的A声功率级，dB（A）。 r ——预测点距离声源的距离，米。 噪声衰减计算结果，见表4-3。 表4-3 噪声衰减计算结果 单位：dB（A） 设备; 距声源水平距离r（m）; 10; 20; 50; 70; 90; 100; 160; 400. 风电机组; L（r）; 82; 76; 68; 65; 63; 62; 58; 50. 35kV箱变; 32; -; -; -; -; -; -; -. 由预测结果可知，风电场单个风机昼间在水平距离160m外、夜间在水平距离400m外的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求限值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求。 两期项目200m范围内无居民、无噪声敏感建筑物，因此，风机运行时的噪声不会对周围环境产生影响，不存在扰民现象。 3.2 储能站声环境影响分析 项目储能站噪声主要来自配电装置设备运行过程中产生的噪声，通过类比国内变电所主变的运行参数及参照相关的变压器设计规程，其外壳2m处的等效A声级不大于60dB（A）。 储能站噪声源经距离衰减后的贡献值情况具体如下： 表4-4 一期储能站厂界噪声贡献值情况表 单位：dB(A) ## 名称; ## 位置; 贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ## 储能站; ## 东侧厂界; 39.9; 39.9; 达标; 达标. ## 南侧厂界; 36.5; 36.5; 达标; 达标. ## 西侧厂界; 34; 34; 达标; 达标. ## 北侧厂界; 32; 32; 达标; 达标. ## 标准限值; 60; 50; -; -. 表4-5 二期储能站厂界噪声贡献值情况表 单位：dB(A) ## 名称; ## 位置; 贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ## 储能站; ## 东侧厂界; 33; 33; 达标; 达标. ## 南侧厂界; 35; 35; 达标; 达标. ## 西侧厂界; 34; 34; 达标; 达标. ## 北侧厂界; 34.4; 34.4; 达标; 达标. ## 标准限值; 60; 50; -; -. 经预测可知，储能站厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，且周围无声环境敏感目标，项目建设对声环境影响不大。 4.固体废物环境影响分析 本项目固废主要为废风机组件、废变压器油、废润滑油、含油抹布、废磷酸铁锂电池等。 一期项目： （1）废风机组件 本项目风力发电机组的使用寿命为20年，根据企业提供材料，废风机组件年产生量为53t。根据《固体废物分类与代码目录》，废风机组件类别代码900-016-S17，废风机组件集中收集后，定期由厂家回收处理。 （2）废变压器油 本项目风电场内选用的35kV箱式变压器为油浸式变压器，一般在检修及事故情况下会产生事故废油，产生量为0.6t/a。本项目每台箱式变压器配套一座3m3贮油坑，满足废变压器油100%排放需求；贮油坑采取防渗处理，防渗等级为P6，池内敷设50mm卵石层，厚度不小于250mm，贮油坑定期检查和清理，以不被淤泥、灰渣及积土所堵塞。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废变压器油废物代码“900-220-08”。因废变压器油由箱式变压器发生事故状态及检修时产生，贮油坑主要起临时收集贮存作用，在事故发生后或检修后，将贮油坑内废变压器油统一收集，依托110kV升压站危废贮存点贮存，定期交由具有相关资质的单位进行回收处理。 采取以上措施后，非正常工况下，箱式变压器的事故废油基本不会对地下水环境和土壤环境的产生影响。 （3）废润滑油 在设备维修维护过程产生，会产生废润滑油，产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废润滑油为危险废物，废物代码为900-214-08，废润滑油依托110kV升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理。 - （4）含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布废物，废物代码为900-041-49。环评要求建设单位对含油抹布进行分类收集，依托110kV升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理。 （5）废磷酸铁锂电池 本项目采用磷酸铁锂电池储能，磷酸铁锂电池的平均寿命为8-10年，需定期更换。废磷酸铁锂电池产生量为2t/次，为一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》，废磷酸铁锂电池类别代码900-012-S17，废磷酸铁锂电池更换后由厂家回收，不在储能站内贮存。 二期项目： （1）废风机组件 本项目风力发电机组的使用寿命为20年，根据企业提供材料，废风机组件年产生量为53t。根据《固体废物分类与代码目录》，废风机组件类别代码900-016-S17，废风机组件集中收集后，定期由厂家回收处理。 （2）废变压器油 本项目风电场内选用的35kV箱式变压器为油浸式变压器，一般在检修及事故情况下会产生事故废油，产生量为0.6t/a。本项目每台箱式变压器配套一座3m3贮油坑，满足废变压器油100%排放需求；贮油坑采取防渗处理，防渗等级为P6，池内敷设50mm卵石层，厚度不小于250mm，贮油坑定期检查和清理，以不被淤泥、灰渣及积土所堵塞。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废变压器油废物代码“900-220-08”。因废变压器油由箱式变压器发生事故状态及检修时产生，贮油坑主要起临时收集贮存作用，在事故发生后或检修后，将贮油坑内废变压器油统一收集，依托220kV升压站危废贮存点贮存，定期交由具有相关资质的单位进行回收处理。 采取以上措施后，非正常工况下，箱式变压器的事故废油基本不会对地下水环境和土壤环境的产生影响。 （3）废润滑油 在设备维修维护过程产生，会产生废润滑油，产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废润滑油为危险废物，废物代码为900-214-08，废润滑油依托1#220kV升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理。 - （4）含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布废物，废物代码为900-041-49。环评要求建设单位对含油抹布进行分类收集，依托1#220kV升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理。 （5）废磷酸铁锂电池 本项目采用磷酸铁锂电池储能，磷酸铁锂电池的平均寿命为8-10年，需定期更换。废磷酸铁锂电池产生量为2t/次，为一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》，废磷酸铁锂电池类别代码900-012-S17，废磷酸铁锂电池更换后由厂家回收，不在储能站内贮存。 上述固体废物均能妥善处置，对周围环境影响不大。 本项目固体废物产生情况见表4-5。 表4-5 固体废物产生情况表 ## 产生 ## 环节; ## 名称; ## 属性; ## 物理性状; ## 环境危险特性; ## 产生量t/a; ## 贮存/去向; ## 利用/处置量t/a; ## 环境管理 ## 要求. ## 一期工程. ## 风力发电机组; ## 废风机组件; ## 一般工业固体废物900-016-S17; ## 固态; ## -; ## 53; ## 集中收集后，定期由厂家回收处理; ## 53; ## 妥善收集、储存固体废物；应记录固体废物的产生量、贮存量及去向，相关记录形成台账。. ## 储能系统; ## 废磷酸铁锂电池; ## 一般工业固体废物900-012-S17; ## 固态; ## -; ## 2t/次; ## 更换后由厂家回收，不在储能站内贮存; ## 2t. ## 35kV箱式变压器; ## 废变压器油; ## 危险废物 ## 900-220-08; ## 液态; ## T，I; ## 0.6; ## 依托110kV升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理; ## 0.6; ## 应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求妥善收集、储存危险废物；应记录危险废物的产生量、贮存量、转移量、处置量及去向。相关记录形成台账。. ## 设备维修维护; ## 废润 ## 滑油; ## 危险废物900-214-08; ## 液态; ## T，I; ## 0.3; ## 0.3. ## 设备维修维护; ## 含油 ## 抹布; ## 危险废物 ## 900-041-49; ## 固态; ## T/In; ## 0.01; ## 0.01. ## 二期工程. ## 风力发电机组; ## 废风机组件; ## 一般工业固体废物900-016-S17; ## 固态; ## -; ## 53; ## 集中收集后，定期由厂家回收处理; ## 53; ## 妥善收集、储存固体废物；应记录固体废物的产生量、贮存量及去向，相关记录形成台账。. ## 储能系统; ## 废磷酸铁锂电池; ## 一般工业固体废物900-012-S17; ## 固态; ## -; ## 2t/次; ## 更换后由厂家回收，不在储能站内贮存; ## 2t. ## 35kV箱式变压器; ## 废变压器油; ## 危险废物 ## 900-220-08; ## 液态; ## T，I; ## 0.6; ## 依托220kV升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理; ## 0.6; ## 应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求妥善收集、储存危险废物；应记录危险废物的产生量、贮存量、转移量、处置量及去向。相关记录形成台账。. ## 设备维修维护; ## 废润 ## 滑油; ## 危险废物900-214-08; ## 液态; ## T，I; ## 0.3; ## 0.3. ## 设备维修维护; ## 含油 ## 抹布; ## 危险废物 ## 900-041-49; ## 固态; ## T/In; ## 0.01; ## 0.01. 5.生态环境影响分析 5.1对生态系统影响分析 本项目所在区域生态系统类型较为单一，为裸地，基本无植被分布，风机占地属于点状分布，且占地面积较小，不会对生态系统造成阻隔影响，不会生态系统结构和功能造成明显影响。 5.2对鸟类影响分析 根据现有研究资料，在确定的中国候鸟3条主要迁徙通道中，与新疆有关的有2条，即为：第1条：东非-西亚迁徙通道、第2条：中亚-印度迁徙通道。从下图中可以看出，第1条迁徙通道涵盖面积包含新疆部分区域，第2条迁徙通道涵盖面积包含新疆全境。 中国3条候鸟迁徙通道 通过对本项目现场调查和实地观测，结合项目设计布局，经分析，本项目在2个地块共134台风机，风机最高高度(含叶片)约280m。本项目风机布设采用垂直于主导方向，较为分散。通过收集资料、对周边已运行风电场进行调查及向工作人员了解，在春、秋两季候鸟迁徙过程中，周围已建成风电场及周围未发现因风机转动而打落的候鸟，风电场在设计阶段，考虑对风能利用的充分性，每列风机间一般都有较大的距离，也为候鸟迁徙留有了较大的穿越空间。且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。 根据鸟类的飞行习性，在有雾天气和云层很低时，会发生鸟类低空飞行碰撞建筑物和高压线的情况，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300-500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，均超过风机的高度，因此一般情况下风电场风机对鸟类迁徙影响不大。本项目所在区域鸟类主要以普通鸟类为主，因周围区域无湖泊、湿地等适宜鸟类栖息的区域，故项目所在区基本无鸟类的逗留等。 因此，本项目在地理空间上留有一定的间隔，为鸟类迁徙预留了较大的空间供其穿越，不会对候鸟迁徙产生较大影响。同时，风机风轮转速较慢，加之鸟类的视觉或听觉极为敏锐，转运的风机叶片所发出的声音，其本身对鸟类会起到一定的驱散作用，致使鸟类不会靠近；同时，由于电机设备存在一定的磁场影响，其频率虽然较低，但也会影响鸟类的飞行；因此，一般情况下，鸟类基本不会靠近风场飞行，故发生鸟类撞风机致死现象的可能性很小。但有特殊情景出现时，则存在发生机鸟碰撞的可能，主要为：当出现恶劣的气候条件致使鸟类降低飞行高度，鸟类夜间迁徙受光源的吸引等。本工程所在区域为戈壁，该区域附近无沼泽湖泊等鸟类栖息地的存在，风电场区域内未发现受保护的国家级野生动物，场址处尚未被证明属候鸟迁徙主要通道，且鸟类飞行高度超过风机高度，项目的建设基本不会对鸟类飞行产生影响，所以本工程投运后不会对候鸟迁徙产生较大影响。 （3）占地影响评价 本项目风电场占地为裸地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。在对风电基础进行混凝土浇筑及砾石压盖，可起到防止水土流失的作用。 运营期，检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表碾压扰动。 本项目的建设将改变项目的土地利用状况，虽然建设期其生物量将大量减少，但随着施工结束后对临时占地恢复至原有地貌，且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）风力资源：根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T 31147-2018）判定该风电场风功率密度等级为7级，风能资源丰富。 - （2）地质稳定性：工程区目前未发现其它大的不良地质现象和地质灾 - 害活动遗迹的记录，拟建风电场处于相对稳定地段，适宜建设风电场，风能资源具有一定的开发前景。 - 环境制约因素：本项目周围无大型工况企业，无环境敏感目标， - 适合项目建设。同时项目区内无国家及自治区级重要野生保护动植物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布，无风景名胜、文物古迹保护单位。 - 综上，本项目场址开发条件好，是建设风电场的理想场址。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.扬尘治理措施 本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》 （JGJ146-2013）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T 4060-2017）、 《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905-2014）相关要求，采取如下保护措施： ①施工区域设置围栏，有围栏对施工扬尘的控制相对于无围栏时有明显的改善。 ②加强对施工现场和物料运输的管理，运输车辆不能超载过量，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途撒落，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 ③对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。 ④施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，禁止大风（4级以上）天气施工。 ⑤加强材料转运和使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑥进出施工场地的车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑦使用商品混凝土，太阳能电池板支架基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 ⑧合理按排施工计划，对施工现场进行科学管理，对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，尽量减少搬运环节。 ⑨施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则进行迹地恢复，对裸露地面覆盖压实。 ⑩遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。 ⑪开挖后的土方应集中堆放，采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，减少扬尘。 ⑫混凝土搅拌站原料砂子、石子采用抑尘网覆盖；针对装卸扬尘采用合理装卸、降低装卸高度并设挡板、减少转运环节等措施进行抑尘。 经采取上述环保措施，项目施工过程中产生的扬尘不会对周围环境空气产生不良影响。 2.废水治理措施 施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用，混凝土搅拌站清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 施工营地设置移动环保厕所和防渗化粪池，粪便排入移动环保厕所、生活污水排入防渗化粪池，上述废水收集后拉运至托克逊县污水处理厂处理，不外排，对周围水环境影响不大。 施工期产生的废水均得到有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 3.噪声治理措施 ①制定严格合理的施工计划，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ②采用低噪声施工设备。 ③对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因设备常因松动部件的振动或消声器破坏而加大其工作时的声级。 ④对位置相对固定的产噪机械设备，可设置围挡声障。 ⑤加强运输车辆管理，进出场区低速行驶，禁止鸣笛。 ⑥遵守作业规定，减少碰撞产生的人为噪声。 本项目四周无声环境敏感点，周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 - 4.固体废物治理措施 ①施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作，本项目土石方用于回填及就地平衡，无弃土产生。 ②建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收利用的拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋； ③生活垃圾集中收集后，定期自行清运至附近垃圾转运站； ④混凝土搅拌站沉淀池沉渣、收尘灰回用于搅拌生产。 ⑤施工完毕后及时对扰动地表进行平整恢复，以减少水土流失。 综上所述，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 5.生态环境保护措施 为保护生态环境，减少施工占地对生态的破坏，施工期间应采取以下生态保护和恢复措施： （1）人员行为规范 ①加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识； ②施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 ③生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 （2）工程措施 ①采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施。 ②严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行整平压实，减少水土流失。 ③整个施工过程中，限定作业范围，注意保护原有地貌。 ④采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。 ⑤尽量减少大型机械施工，机组、箱变基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生。 ⑥在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量。 ⑦在场内运输道路及检修道路修筑中，应尽量使用风力发电组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及就地平衡。 ⑧施工结束后对工程扰动区进行平整、压实、覆盖表土，恢复至原有地貌。 ⑨减少地表扰动相关措施： 设计：根据自然场地的实际情况，设计尽量保持原有的地势坡度状态，充分利用自然地形，因地制宜、因势利导，尽可能减少地表扰动及土方工程量。 施工：建设单位应监督施工单位严格控制施工作业范围，采取绿色施工工艺，减少地表开挖；施工时仅对场区中的组件及支架堆放场地及施工临时设施建筑区域进行场地平整，以减少工程的场平工作量，减少对地表扰动。 ⑩土石方暂存环境管理： 表土剥离后单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。 开挖后的土方应集中堆放，采取四周拦挡，下铺上盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。 对易起尘的临时土堆、运输过程中的土石方等采取覆盖措施。 施工结束后土石方及时用于回填及就地平衡。 （3）零星植物保护措施 ①合理规划、设计施工场地，以保证周围地表不受破坏。 ②材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。 ③施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和零星植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 ④基础开挖时要将表土剥离后单独堆存，用于施工结束后回填，对易起尘的临时土堆采取覆盖措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌的面积。 ⑤基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 ⑥严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边零星植被。 （4）野生动物保护措施 ①施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。 ②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 ③施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物，对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 6.水土保持措施 随着施工场地、土方工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。 建议采取的水土保持措施如下： - 工程措施： 严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态影响； 表土剥离后单独堆存，开挖土方集中堆放覆盖，施工结束后土方及时回填； 项目施工分期分区进行，以缩短单项工期，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； 施工期依据主体工程布局、施工扰动特点、施工时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响及各施工单元土壤侵蚀类型等特点，将项目建设区分为4个区，即主体工程防治区、施工营地防治区、土石方防治区、临时道路防治区，分别进行水土流失预测和防治措施布设。 （2）生态恢复措施：施工结束后临时用地及时进行平整、压实、覆盖表土，恢复至原有地貌。 （3）临时措施：施工进度安排坚持“保护优先、先拦后弃、科学合理”的原则，施工过程中特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，可对施工区集中土石方布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。 （4）管理措施：施工区、施工道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖。 7.防沙治沙措施 根据《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007），建议采取以下治理措施： （1）工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施） 本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。 （2）植物保护措施 ①施工过程中，减小作业带宽度，减少对原有零星植被的破坏； ②施工结束后临时用地及时进行平整、压实、覆盖表土，恢复至原有地貌。 （3）其他管理措施 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，以防破坏土壤和零星植被，加剧土地沙化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.大气环境保护措施 本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，不会对周围大气环境产生影响。 - 水环境保护措施 本项目运营期无废水产生。 3.声环境保护措施 （1）建设单位按照风力发电机组及变压器等设备安装的有关规范进行安装； - （2）采用低噪声设备，箱变基础减振； （3）加强管理，定期对设备进行巡检； 通过落实上述措施，风电场及储能站场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，不会对周围环境产生明显影响。 4.固体废物治理措施 本项目固废主要为废风机组件、废变压器油、废润滑油、含油抹布、废磷酸铁锂电池。 4.1治理措施 （1）废风机组件集中收集后，定期由厂家回收处理； （2）一期每台箱式变压器配套一座3m3贮油坑，箱式变压器事故产生的废变压器油由贮油坑收集，依托110kV升压站危废贮存点贮存，定期交由废物资质单位处置，不在升压站内长时间储存。二期每台箱式变压器配套一座3m3贮油坑，箱式变压器事故产生的废变压器油由贮油坑收集，依托220kV升压站危废贮存点贮存，定期交由废物资质单位处置，不在升压站内长时间储存。 （3）在设备维修维护过程产生的含油抹布分类收集，依托各自升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理。 （4）设备维修过程中产生的废润滑油依托各自升压站危废贮存点贮存，定期交由资质单位处置； （5）储能系统产生的废磷酸铁锂电池更换后由厂家回收，不在储能站内贮存。 4.2危险废物环境管理要求 运营期产生的废变压器油、废润滑油、含油抹布应按照危险废物管理，依托的110kV升压站和220kV升压站危废贮存点的建设须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物转移必须符合《危险废物转移管理办法》，具体要求如下： （1）依托的危废贮存点概况 废变压器油、废润滑油为密闭桶装、含油抹布为密闭袋装，分类分区在110kV升压站和220kV升压站危险废物贮存点贮存（110kV升压站和220kV升压站环评已同步开展，其工程内容包含危险废物贮存点，本环评要求风电场与升压站同步施工、同步完工、同步投产运行，因此本项目运营期危险废物依托110kV升压站和220kV升压站危险废物贮存点具有可行性），危险废物定期清运，占地大小满足堆放需求。110kV升压站和220kV升压站危险废物贮存点、容器根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）张贴危险废物警示标志、设置分区标志以及标识标签，采用抗渗混凝土进行防渗，因此110kV升压站和220kV升压站危险废物贮存点污染防治措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 （2）危险废物环境管理 ①危废贮存：危险废物在贮存期间，企业应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录。台账登记内容应当包括来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 ②危废收集：危险废物收集过程中应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）做好相应收集贮存工作，并按照附录填写记录表，将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ③危废转移：危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行危险废物转移联单制度。 ④危废运输：危险废物厂内、外的运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》的要求执行。产生工业固体废物的单位委托他人运输、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ⑤管理：企业应建立规范的危险废物管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。在危险废物的收集和转移过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 本项目危险废物在产生、贮存、运输、管理、处置等过程控制中严格按照以上措施进行处置后不会对区域环境造成影响，处置措施可行。 5.地下水、土壤环境保护措施 本项目实行源头控制、分区防渗等措施，以防非正常工况下贮油坑物料泄漏对土壤、地下水环境造成影响。 （1）源头控制 企业应严格按照国家相关规范要求，对贮油坑采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。 （2）分区防渗 项目可分重点防渗区、简单防渗区。 ①重点防渗区：主要为贮油坑。 贮油坑：防渗等级为P6，池内敷设50mm卵石层，厚度不小于250mm，抗渗等级等同渗透系数＜10-10cm/s。 ②简单防渗区：储能站内采取一般地面硬化即可。 采取上述措施后，可有效预防项目运行过程对土壤、地下水造成污染，其处理措施技术可行、经济合理。 - 生态环境保护措施 - 运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束现场恢复工作，具体如下： - （1）在风机基础施工完毕后，按设计要求立即对基础周边开挖部分进行覆土，对作业区等施工扰动区地表进行平整； - （2）按照相关技术要求进行临时占地平整压实覆土，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。 - 通过落实上述措施，本项目运营期对周边生态环境影响可得到有效减缓。 - 7.环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质为变压器油及废变压器油。变压器油主要分布于箱式变压器内，废变压器油由贮油坑收集。 （2）影响途径及影响分析 类比调查同类型项目资料，存在的主要风险事故为油品泄漏，会对土壤及地下水环境造成影响。油品泄漏，遇明火极易引发火灾爆炸，一旦发生火灾爆炸事故将会造成大气污染，火灾发生后灭火产生的消防废水如不能及时有效处理，将会对环境造成二次污染。 本项目每个箱变配套一个贮油坑（3m3），一旦发生变压器油泄露，将会全部收集在贮油坑内，不会外漏。 （3）环境风险防范措施 为进一步降低环境风险，建议采取以下措施： 1）必须严格执行动火制度，变压器附近范围内严禁明火。 2）操作人员必须经过安全、消防教育，生产指挥、安全生产管理和操作人员必须经安全考试合格，方准任职和上岗。 3）制定巡检制度，定期巡检。 因此，只要落实上述环境风险防范措施，加强运营期的管理，本项目环境风险可接受。 8.环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本评价提出如下要求：排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。本评价提出项目运行期环境监测计划如下表。 表5-1 监测计划一栏表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测 频次; 执行标准. 噪声; 一期风电场、储能站场界; 昼间、夜间连续等效 A 声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准. 二期风电场、储能站场界; 昼间、夜间连续等效 A 声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准. |
| 其他 | - / |
| 环保投资 | 本项目总投资380000万元，其中环保投资5842万元，占总投资的1.54%。本项目环保投资见表5-2。 表5-2 项目环保投资一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 一期工程. 施工期; 施工扬尘; 围挡、洒水、防风抑尘网等扬尘治理措施; 25. 临时混凝土搅拌站布袋除尘器、抑尘网覆盖等; 15. 施工 废水; 施工 废水; 隔油沉淀池; 2. 施工生活污水; 移动环保厕所、防渗化粪池; 10. 临时混凝土搅拌站清洗废水; 沉淀池; 5. 施工噪声; 低噪声设备、设备维修、养护; 30. 施工固废; 建筑 垃圾; 建筑垃圾收集、拉运及处理费; 25. 生活 垃圾; 生活垃圾收集、拉运及处理费; 20. 混凝土搅拌站沉淀池沉渣、收尘灰; 收集后回用于生产; 2. 生态恢复、防沙治沙措施; 临时用地平整、压实、覆盖表土恢复至原有地貌; 2500. 水土保持措施; 集中土方布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施; 120. 噪声; 低噪声设备、基础减振等; 10. 固体废物; 收集、贮存装置; 5. 风险防范; 贮油坑、分区防渗; 100. 视频监控; 2. 环境管理与监测费用; 环境管理费用、自行监测、 危险废物处置协议、环境影响评价及竣工环境保护验收; 50. 合计; 2921. 二期工程. 施工扬尘; 围挡、洒水、防风抑尘网等扬尘治理措施; 25. 临时混凝土搅拌站布袋除尘器、抑尘网覆盖等; 15. 施工 废水; 施工 废水; 隔油沉淀池; 2. 施工生活污水; 移动环保厕所、防渗化粪池; 10. 临时混凝土搅拌站清洗废水; 沉淀池; 5. 施工噪声; 低噪声设备、设备维修、养护; 30. 施工固废; 建筑 垃圾; 建筑垃圾收集、拉运及处理费; 25. 生活 垃圾; 生活垃圾收集、拉运及处理费; 20. 混凝土搅拌站沉淀池沉渣、收尘灰; 收集后回用于生产; 2. 生态恢复、防沙治沙措施; 临时用地平整、压实、覆盖表土恢复至原有地貌; 2500. 水土保持措施; 集中土方布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施; 120. 噪声; 低噪声设备、基础减振等; 10. 固体废物; 收集、贮存装置; 5. 风险防范; 贮油坑、分区防渗; 100. 视频监控; 2. 环境管理与监测费用; 环境管理费用、自行监测、 危险废物处置协议、环境影响评价及竣工环境保护验收; 50. 合计; 2921. 共计; 5842. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | 施工结束后对临时用地进行平整、覆土、压实恢复至原有地貌；禁止捕杀野生动物 | 避免因本项目建设造成区域植被破坏及生态流失 | 临时用地进行平整、覆土、压实恢复至原有地貌 | 生态环境恢复良好 |
| 水生 生态 | - | - | - | - |
| 地表水 环境 | 施工废水经隔油沉淀池处理后循环使用；生活污水经移动环保厕所、防渗化粪池收集后拉运至托克逊县污水处理厂处理；混凝土搅拌站清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，上述废水均不外排。 | 施工废水不外排 | - | - |
| 地下水及土壤环境 | - | - | 每个箱式变压器设置3m3贮油坑收集废变压器油 | 建设情况 |
| 声环境 | 采用低噪声机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 低噪声设备、基础减振等措施 | 风电场、储能站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气 环境 | 禁止大风（4级以上）天气施工、洒水抑尘、限制车速、临时堆土设置拦挡、运输车辆低速、密闭运输；临时混凝土搅拌站布袋除尘器、原料抑尘网覆盖等抑尘措施 | 大气环境质量不因本项目的建设而降低 | - | - |
| 固体废物 | 土方回填，无弃土产生；建筑垃圾统一收集拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾集中收集后，定期自行清运至附近垃圾转运站；混凝土搅拌站沉淀池沉渣、收尘灰回用于搅拌生产，施工完成后及时做好迹地清理工作 | 施工结束后，场内迹地清理及恢复 | 废风机组件集中收集后，定期由厂家回收处理；废变压器油、废润滑油以及含油抹布依托升压站危废贮存点贮存，定期交由危废处理资质单位处理；废磷酸铁锂电池更换后由厂家回收，不在储能站内贮存 | 安全合理处置 |
| 电磁 环境 | - | - | - | - |
| 环境 风险 | - | - | 每个箱式变压器设置3m3贮油坑收集废变压器油 | 落实情况 |
| 环境 监测 | - | - | 根据环境监测计划开展环境监测 | 委托有资质的单位开展监测或者自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | - | - | - | - |

七、结论

本项目建设和运行期采取一定的预防和减缓措施后，对周围环境影响可接受。项目建设中应重视环境保护，切实落实和完善各项环保设施，加强环境管理，落实施工期环保措施，及时恢复原有地貌，从环保角度出发，项目环境影响可行。