- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吐鲁番白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目

建设单位（盖章）：吐鲁番白粮液酒业有限责任公司

编制日期：           2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县北大街胜利四路 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 7 | 环保投资（万元） | 7.00 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 根据生态环境部（原环境保护部）环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，具体如下： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下建成“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，项目与环评[2016]150号文符合性分析，见下表。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于吐鲁番市托克逊县城区吐鲁番白粮液酒业有限责任公司内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污物排放控制要求。; 拟建项目将采取防渗措施，避免储存危险废物对土壤和地下水的污染，拟建项目的建设对区域土壤和地下水环境质量影响较小。综上所述，本项目满足环境质量底线要求。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目不使用水资源，不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类和淘汰类项目。 根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 根据国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2019年版）》以及《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）、和17个新增国家重点生态功能区县市产业准入负面清单（试行）的通知》，不属于禁止类。; 符合. 项目所在位置属于托克逊县城镇生活重点管控单元，详见附图2。环境管控单元编码为ZH65042220010。 表1-2 项目与吐鲁番“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 1.禁止新、改、扩建原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目，现有三类工业项目应制定计划，限期外迁；禁止新建金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目（基础设施等民生工程除外），改、扩建的不得新增大气污染物排放因子和排放总量。 2.不得在居民集中区新建垃圾分拣中心等臭气异味影响较大的项目；不得在居民集中区新建涉及易燃易爆物质的大型仓储项目。 3.新建、改建、扩建公路、铁路、输油输气管道等各类工程，需要穿越、跨越坎儿井的，应当对工程建设期间、运行过程中可能给坎儿井造成的危害进行论证，并制定坎儿井保护方案。; 本项目不属于原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦等行业。本项目属于环境治理项目，减少污染物排放。 项目不属于垃圾分拣中心等臭气异味影响较大的项目；不属于涉及易燃易爆物质的大型仓储项目。 项目在企业厂区内进行建设，对坎儿井无影响。; 符合. 1. 加强噪声和臭气异味防治。涉臭气异味企业应采取封闭、加盖等收集处理措施，提高臭气废气收集率和处理率，明显减少工业臭气异味排放；完成餐饮油烟综合整治，大中型餐饮企业（包括单位食堂）必须安装高效油烟净化装置并进行定期清洗；严格施工扬尘监管。 2.县级以上城镇生活污水集中处理率达到90%以上；县级以上城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。加强污水处理设施运行管理，全面加强配套管网建设，推进污泥处理处置。 3.通过经济手段引导供热、供气、供电管网覆盖区域居民减少散煤使用，大力推进“电化农村”建设。逐步将风能、太阳能、电力等清洁能源利用项目扩展到各乡镇。 4.推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染，科学规划布局畜禽养殖，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，新改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；控制农业面源污染，控制农田化肥农药使用量，大力发展生态循环农业，加快推广测土配方施肥、安全用药、绿色防控、农业废弃物资源化利用等农业清洁生产技术与装备；优化种植业结构与布局；加快农村环境综合整治。 5.推进农村生活污水治理。因地制宜，采取“以城带村” 、“以乡（镇）带村”、 “联村” 、“单村” 、“联户” 、“单户”等多种方式，实施农村生活污水治理工程，合理布局，科学设计。 6.严格按照《新疆维吾尔自治区坎儿井保护条例》对区域内坎儿井进行保护，禁止向坎儿井水源、明渠、蓄水池倾倒废污水、垃圾等废弃物。; 项目为危废暂存间建设项目目，不排放臭气异味。暂存间运营期噪声主要来自运输车辆时产生的噪声及排风扇产生的噪声，对周围产生的噪声影响较小。 项目无废水排放。 项目不属于畜禽养殖业，不适用化肥、农药。 项目在企业厂区内建设，对坎儿井无影响。; 符合. 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高于Ⅲ级的建设项目。 2.严格管控易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的使用和贮运，涉及此类物质的项目必须编制风险应急预案 3.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，涉危的风险企业应及时编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。强化应急物资储备和救援队伍建设。 4.加强风险防控体系建设，防范环境风险。稳妥处置突发环境污染事件，制定和完善水污染事故处置应急预案，强化危险源、敏感点的监测、分析、预测、预警。; 项目风险潜势为一般。本项目为吐鲁番白粮液酒业有限责任公司配套建设的危险废物 暂存项目，要用于暂存企业机械维修、废水在线废液产生的危险废物。 拟建封闭式钢结构棚危废暂存间一个，地面进行防渗，配套建设导流沟、事故收集池。 项目不产生废水等污染物。; 符合. 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 项目用水量较少，不属于高耗水服务业。; 符合. 1.2 产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的符合性分析本项目为危险废物贮存项目，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本工程不属于限制类和淘汰类。 根据《促进产业结构调整暂行规定》，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，符合国家产业政策。 1.3 与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析 本项目不涉及危险废物的处理处置，仅进行收集、贮存。企业在严格落实本次评价中的措施后，对环境产生影响较小。本项 目与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析见表1-3~表1-4。 表1-3 与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 类别; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准内容; 本项目实际情况; 相符性. 选址 要求; 1.贮存设施选址应满足生态环境保护 法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2.集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3.贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 1．根据表1-1分析，本项目选址位于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司内，满足相关法律法规和“三线一单”生态环境分区管控要求。建设单位于2024年2月委托我公司依法进行环境影响评价，我公司已编制完成环评报告文件，上报地方环保部门。 2．本项目选址位吐鲁番白粮液酒业有限责任公司内，周边无生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的地点。 3．经环境影响评价文件分析可知，本项目无需设置大气环境防护距离。项目位于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司内，厂址周围无居民区。; 相符. 贮存设施污染控制要求; 6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.5同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 6.1.1.本项目危险废物暂存间采用封闭式钢结构棚，四周采用单层彩钢板墙面，顶部使用彩钢板屋顶，地面采用抗渗混凝土做硬化，配套建设导流沟、事故收集池。 6.1.2.项目区危险废物分区贮存，共设三个分区用于存放固态、液态、危险废物。 6.1.3.危险废物暂存间地面、墙面裙脚均采用混凝土硬化。 6.1.4．危险废物暂存间地面、裙角设置防渗面层，具体做法如下： ①.50厚防油渗细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂； ②.水泥地面、裙角铺设2mm厚高密度防渗布； ③.20厚DSM15砂浆 （1：3水泥砂浆）找平层； ④30厚C20 混凝土垫层。 6.1.5.本项目采用相同的防渗工艺。 6.1.6.暂存间实行“双人双锁”专人管理制度，并在出入口设置立杆，张贴危废标识，无关人员严禁入内。; 相符. 贮存过程污染控制要求; 8.1.1在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 8.1.3 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 8.1.4 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 8.1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 8.1.6 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等 有效措施。; 本项目暂存危废为： 废矿物油和废矿物油桶以及废水在线废液。 8.1.1 废矿物油、废水在线废液，放置在标准高密度聚乙烯HDPF废液收集桶内贮存。 8.1.2废矿物油、废水在线废液，放置在标准高密度聚乙烯HDPF废液收集桶内贮存。 8.1.3不涉及半固态危险废物。 8.1.4不涉及具有热塑性的危险废物。 8.1.5易产生VOCs的危险废物废润滑油放置在标准高密度聚乙烯HDPF 废液收集桶内贮存。 8.1.6危险废物贮存过程中主要为固态和液态危废，基本不产生粉尘。; 相符. 贮存 点环 境管 理要 求; 8.3.1贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 8.3.2 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 8.3.3 贮存点贮存的危险废物应置于 容器或包装物中，不应直接散堆。 8.3.4 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 8.3.5贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3吨。; 8.3.1 本项目危险废物暂存间采用封闭式钢结构棚，四周采用单层彩钢板墙面，顶部使用彩钢板屋顶，各类危险废物分区存放。 8.3.2 本项目危险废物暂存间采用封闭式钢结构棚，四周采用单层彩钢板墙面，顶部使用彩钢板屋顶，并在四周边缘处做墙面裙脚高度为 30cm。地面采用抗渗混凝土做硬化+防渗布，配套建设导流沟、事故收集池。 8.3.3 本项目暂存危废为： 废矿物油和废矿物油桶以及废水在线废液。废矿物油、废水在线废液放置在高密度聚乙烯 HDPE废液收集桶内。 8.3.4本项目危险废物暂存间地面采用抗渗混凝土做硬化 +防渗布，配套建设导流沟、事故收集池。 8.3.5定期将暂存废物交由已签订危废协议的单位处置， 实时贮存量不应超过 3吨。; 相符. 表1-4与《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性分析 类别; 《危险废物收集贮存运输技术 规范》（HJ2025-2012）标准内容; 本项目实际情况; 相符性. 危险 废物 的贮 存; 1.危险废物贮存设施的选址、设 计、建设、运行管理应满足 GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。 22.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 33.贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存， 每个贮存区域之间宜设置挡墙 间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 4.危险废物贮存期限应符合《中 华人民共和国固体废物污染环 境防治法》的有关规定。 55.危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废入库交接记录内容应参照 本标准附录 C 执行。 6.危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597附录 A设置标志。; （1）危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。 （2）项目危险废物暂存库配置了相应的通讯设备、照明设备和消防设施。 （3）项目用于废矿物油和废矿物油桶以及废水在线废液等危废的贮存，并设置防雨、防火、防雷装置。 （4）项目暂存时间最长不超过一年。 （5）建设单位拟按照《危 险废物管理计划和管理台账 制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危险废物贮存的台帐制度。 （6）建设单位拟按照GB18597附录 A设置标志。; 相符. 危险 废物 的运 输; 危险废物运输应由持有危险废 物经营许可证的单位按照其许 可证的经营范围组织实施，承 担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物 运输资质。; 危险废物均交由有资质的单位处置（危废委托处置合同见附件）。; 相 符. 1.5与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕]199号）的符合性分析 表1-5 本项目与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）符合性分析一览表 分类; 有关规定; 本项目情况; 相符性. 6、危险废物的贮存; 6.1 对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。; 本项目正在办理环评手续，建设专用危险废物贮存设施，运营期产生的危险废物将定期交由具有相应资质的单位处置。; 相符. 6.2 危险废物的贮存设施应满足以下要求： 6.2.1 应建有堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；; 本项目主要产生废矿物油和废矿物油桶以及废水在线废液危险废物拟在场内建设专门的危险废物贮存设施，即本项目占地面积为20m2封闭式钢结构棚一座，配套照明、防渗地面、裙脚，配套建设导流沟、事故收集池等。本项目危险废物在密闭车间内进行存储，满足防风、防雨、防晒的要求。; 相符. 6.2.2 基础防渗层为粘土层的,其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0*10^－7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0*10^－10厘米/秒；; 危险废物贮存设施储存区含应急池铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗布。防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，同时设置导流沟、应急池等应急措施。; 相符. 6.2.3 须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；; 本项目在固体危废暂存区域设置导流系统和事故收集池，用于收集渗漏液。; 相符. 6.2.4 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；; 本项目液体危废暂存于标准高密度聚乙烯 HDPE废液收集桶内，车间内地面均硬化处理，无裂隙。; 相符. 6.2.5 不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；; 本项目危险废物分区贮存，不混装。; 相符. 6.2.6 衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。; 本项目在固体危废暂存区域设置导流系统和事故收集池，用于收集渗漏液。; 相符. 6.2.7 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。; 本项目危险废物贮存设施设置有消防设施，本项目不涉及剧毒危险废物。; 相符. 6.3 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 本项目选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的规定管理。; 相符. 1.6 与《新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订本）》符合性分析 《新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订本）》第三十六条要求：排放污染物的单位和个体工商户(以下简称排污者)，应当按照国家有关规定向环境保护行政主管部门申报登记污染物排放设施、治理设施、污染物种类、浓度、数量、排污去向及有关资料；申报登记的事项有重大改变的，排污者应当在变更前十五日申报变更登记。不得拒报、谎报噪声、大气、水、固体废物、放射性环境污染排放申报登记事项。 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司每年均进行各类污染物产排统计，并按《排污许可管理条例》进行了固定污染源排污许可的申领，排污许可证附件9。 1.7 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 “十四五”时期，新疆生态环境保护主要目标：国土空间开发保护格局得到优化，能源开发利用效率大幅提升，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放强度得到有效控制，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。生态环境质量持续改善。主要污染物排放总量持续减少，空气质量稳步改善，重污染天气明显减少，水环境质量保持总体优良，水资源合理开发利用，巩固城市黑臭水体治理成效，城乡人居环境明显改善。生态系统质量稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，生物安全管理水平显著提高，生态系统服务功能不断增强。环境安全得到有效保障。土壤污染风险管控和安全利用水平巩固提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核安全监管持续加强，环境风险得到有效管控。现代环境治理体系进一步健全。生态文明制度改革深入推进，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升。 本项目利用车间内空地新建危废暂存间，不新增用地，不会破坏周边生态环境；运营期间无新增用水，无生产废水产生，不会对周边地表水和地下水产生不良影响；危废暂存间的建设标准符合危险废物贮存污染控制标准，防渗防泄漏措施完善，配套建设导流沟、事故收集池等，可有效避免污染周边土壤和地下水环境；危废暂存间属于环保设施，让厂区的危险废物储存更加规范化。 因此，本项目符合新疆生态环境保护“十四五”规划。 1.8 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162 号）符合性分析 表1-6 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 总体要求; 空间布局约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划; 规划环评要求。 本项目为危废贮存间项目，不属于“三高”、“两高”项目，不属于重化工、涉及重金属项目，项目位于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司场内。. 污染物排放管控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河(湖)一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区(工业集聚区)水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 本项目不属于火电、钢铁、化工行业，不涉及交通运输，无废水产. ，不涉及农业生产。项目为危废贮存间，通过一系列防渗措施可有效进行土壤环境风险管控。; 风险防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目不涉及危险化学品生产项目。不涉及流域环境风险。. 资源利用效率要求; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 不涉及。. 各片区管控要求; (五)哈土片区; 强化吐哈盆地文物古迹、坎儿井、基本农田、荒漠植被、砾幕、城镇人居环境保护。落实最严格的水资源管理制度，提高水资源集约节约高效利用水平。积极推进吐鲁番都善超采区、托克逊超采区和哈密超采区的地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。 强化油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目为吐鲁番白粮液酒业有限责任公司配套设施，无水资源消耗，不涉及煤炭、石油、天然气开发。. 1.9 选址合理性分析 本项目位于吐鲁番市托克逊县城区吐鲁番白粮液酒业有限责任公司内，项目选址为工业用地，属于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司配套生产项目。因此，项目选址合理，与周边环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 建设背景及规模 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司100%由天山明珠控股，其前身为托克逊酒厂，企业性质为国有企业。注册时间为1999年4月6日，注册地点：吐鲁番地区托克逊县工商局。主要以白酒生产销售为主。公司总资产3000万元，现有职工110人，其中各级领导干部10人，科研人员22名。吐鲁番白粮液酒业有限责任公司在运行过程中，为进一步健全完善本项目各项环境保护措施，拟在现有厂区内建设1间危险废物暂存间，用于暂时存放生产过程中产生的废矿物油、废矿物桶、废水在线废液等危险废物。本项目位于吐鲁番市托克逊县城区吐鲁番白粮液酒业有限责任公司内，吐鲁番白粮液酒业有限责任公司位于托克逊县北大街胜利四路。 2 建设内容 项目主要建设内容具体见下表。 表2-1 工程建设内容一览表 工程类别; 项目; 具体工程内容; 备注. 主体 工程; 危废暂存间; 占地面积20m2，彩钢板结构，占地1层; 最大存储量废矿物油1t，废矿物油桶0.5t、废水在线废液0.5t，配套建设导流沟、事故收集池。防渗措施：水泥地面铺设2mm厚高密度防渗布，渗透系数≤10 -10cm/s。; /. 公用 工程; 供水; 依托矿区现有供水工程. 供暖; 项目生产过程无需供暖. 供电; 依托矿区现有供电工程. 生活区; 依托矿区生活区. 环保 工程; 废气; 储油桶、贮存箱密闭，危废间设置排风扇加强通风; /. 废水; 生活污水; 无新增劳动定员，故无新增生活污水产生; /. 生产废水; 本项目运营期无生产废水产生; /. 噪声; 项目实际生产过程中，仅在危废转运过程中会产生车辆运输噪声; /. 固废; 生活垃圾; 本项目无新增劳动定员，故无新增生活垃圾产生; /. 生产固废; 废棉纱、油毡等属于一般固废集中收集后清运至一般固废填埋场处置。. 环境风险防范; 配置消防器材箱等设施; /. 3、主要生产设备 根据项目实际使用情况，主要生产设备如下表2-2。 表2-2 生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 排风扇; 个; 1. 2; 灭火器; 个; 2. 3; 防毒面具; 个; 2. 4、危险废物储存 项目危险废物主要吐鲁番白粮液酒业有限责任公司车间的机械设备、车辆维修保养产生的废矿物油、废矿物油桶、废水在线废液。 正常情况下危险废物暂存间废矿物油1t、废矿物油桶0.5t、废水在线废液0.5t。项目危废贮存种类及贮存量见表2-3。 表2-3 危险废物储存一览表 序号; 危废 名称; 危废类别; 年周转量t; 贮存周期a; 形态; 危险特性; 配送方式. 1; 废矿物油; HW08-900-217-08; 1; 液态; T; I 汽运. 2; 废矿物油桶; HW08-900-249-08; 0.5; 1; 固态; T/I; 汽运. 3; 废水在线废液; HW49-900-047-49; 0.5; 1; 液态; T/I; 汽运. 5、原辅材料 主要原辅材料见下表2-4。 表2-4 原辅材料一览表 序号; 类别; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 原辅材料; 劳保用品、棉纱、吸油毡等; 0.05t; 与实际情况为主. 2; 能源消耗; 电; 50Kw·h; /. 6、项目平面布置 本项目位于吐鲁番市托克逊县城区吐鲁番白粮液酒业有限责任公司内，吐鲁番白粮液酒业有限责任公司位于托克逊县北大街胜利四路，根据吐鲁番白粮液酒业有限责任公司现有工程平面布置情况，厂区大门位于厂区北侧面向道路，厂区北部为办公生活区，厂区南部为生产区。本项目位于厂区东南角2成品库内处，厂区平面布置图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增人员，危废暂存间管理人员从现有人员中调配。 8、公用工程 （1）给水 本项目无用水。 （2）排水 本项目不新增员工，均为公司现有员工，不产生生产废水和生活污水 （3）供电 本项目用电接入站区供电网。 （4）采暖及制冷 本项目无需采暖及制冷设备。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 本项目危险废物暂存点施工工艺流程及产污环节见图 2-1。 图2-1 施工期流程图 本项目拟建危废暂存点采用封闭式钢结构棚，本项目施工期仅进行危废暂存点地面硬化施工和钢架焊接，无其他土建施工过程。 施工过程产生的污染物主要为扬尘、噪声、固体废物等。 - 运营期工艺流程图 图2-2 运营期流程图 本项目危废暂存间只收集储存厂区内部产生的废矿物油、废矿物油、废矿物油桶、废水在线废液，具体工艺流程如下。 - 收集及专业车辆运输 按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定：对产生的危险废物进行收集、转运，收集过程中，工作人员先装卸检查废弃物相关情况，危险废物由指定车辆按照预设路线运至危废暂存间。车厢内采取防渗防流失措施。 （2）贮存 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定妥善储存。各危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，设置有导流槽，应急事故池（集油池），危废暂存区液态类危险废物若发生泄漏，漏出的废液可流入应急事故池。 （3）日常管理检查 危废暂存间管理人员定期对危废暂存间内的危险废物进行检查，如果发现容器破损，应及时更换，对地面进行及时清理。 （4）由资质单位转运及处置 本项目产生的废矿物油、废矿物油桶、废水在线废液储存达到一定量后，由具备危险废物运输资质的运输单位运送至具有处置资质的单位进行处置。 本项目仅负责危险废物的厂内收集和临时储存，不做其他处置。 产污流程说明： 项目产污流程具体如下表2-5。 表2-5 产排污情况 序号; 污染物类别; 产排污环节; 污染物名称; 排放规律. 1; 废气; 危废暂存间; 非甲烷总烃; 连续. 2; 固废; 擦拭、清洁; 棉纱、油毡等; 间断. 3; 噪声; 排气扇; 等效A声级; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1现有项目公司概况 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司100%由天山明珠控股，其前身为托克逊酒厂，企业性质为国有企业。注册时间为1999年4月6日，注册地点：吐鲁番地区托克逊县工商局。主要以白酒生产销售为主。公司总资产3000万元，现有职工110人，其中各级领导干部10人，科研人员22名。4个部门及1个行政办公室。现有年产2000吨白酒生产能力。公司目前主要产品有20多种“白粮”牌系列白酒。公司于2002年通过IS09001质量管理体系认证，并先后荣获了自治区质量管理先进企业、自治区农业产业化重点龙头企业、自治区消费协会“新疆消费者协会推荐产品”、“中国知名白酒品牌”等荣誉，“白粮”注册商标获得了“新疆著名商标”的称号，目前正在申报“新疆名牌产品”的称号。 2现有项目环保手续情况 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司始建于1985年，其前身为托克逊酒厂。酒厂由于建成时间较早，当时未对环评提出要求。 2007年6月，白粮液酒厂补办环评手续，以《关于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司酒厂建设项目环境影响登记表的批复意见》（托环〔2007〕46号）通过原托克逊县环保局审批。 2007年9月，以《关于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司酒厂建设项目竣工环境保护验收的意见》（托环〔2007〕52号）通过原托克逊县环保局验收。 2013年，白粮液酒厂在厂区内建设污水处理站，2013年8月，以《关于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司污水处理站项目环境影响报告表的批复》（托环〔2013〕54号）通过原托克逊县环保局审批，并取得污水排放总量指标。 2013年11月，《关于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司污水处理站项目竣工环境保护验收的意见》（托环〔2013〕105号）通过原托克逊县环保局验收。 2013年，白粮液酒厂提出增产改造项目，以《关于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司白酒生产线技术改造项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2013〕46号）通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅审批。 2019年12月25日，建设单位取得《排污许可证》，证书编号：91650422229080539W001V，2020年1月1日首次申领，2022年进行了延续，延续有效位2023年1月1日至2027年12月31日，发证机关为吐鲁番市生态环境局。 3现有项目建设情况 现有项目建设内容见下表 表2-6 现有项目建设内容一览表 工程分类; 名称; 占地面积（m2）; 结构类型. 主体工程; 酿造车间; 4000; 钢结构. 勾兑车间; 1722; 钢结构. 包装车间; 4000; 钢结构. 陈化车间; 4000; 钢结构. 现有酿造车间; 3600; 钢结构. 现有勾兑车间; 1722; 钢结构. 现有包装车间; 4000; 钢结构. 现有陈化车间; 4000; 钢结构. 现有制曲车间; 2600; 砖混结构. 灌装车间; 2500; 砖混结构. 辅助生产工程; 1号成品库; 1940; 钢结构. 2号成品库; 1000; 钢结构. 筒仓粮库; 400; 钢结构. 辅材仓库; 960; 钢结构. 现有粉碎车间; 850; 砖混结构. 配电室; 168; 砖混结构. 公用工程; 综合办公楼; 2604; 框架结构. 宿舍楼及食堂; 1953; 框架结构. 消防水池; 250; 砖混结构. 10t燃煤锅炉; 556; 砖混结构. 4现有项目污染情况 4.1废水产生及治理措施 现有企业生产过程中产生的废水主要有：发酵废水、地坪冲洗水、洗瓶废水、冷却水。各类废水治理措施如下。 （1）发酵废水（黄水）其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，每天产生量约为0.25m3，全部用于窖池维护（养窖、拌糟、踩封窖泥、抹窖），不外排。 （2）蒸酒过程产生锅底水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，每天产生量约为15m3，其主要为蒸酒后全部排放，排放特征为间断排放，原有项目产生的锅底水经厂区污水处理站处理后外排。 （3）循环冷却水系统产生的冷却水排污水，主要污染物是SS、以及少量的无机盐类等，约为7m3/d，其夏季用于厂区绿化，冬季经简单沉淀后排入城市下水管网。 （4）洗瓶废水含有少量的COD、BOD5、SS、NH3-N及少量的阴离子洗涤剂等污染物，部分经沉淀处理后回用，部分外排，日排放量约为1.8m3/d。 （5）车间地面冲洗水含有少量的COD、BOD5、SS、NH3-N等污染物，车间地面冲洗进入污水处理站处理后外排，排放量约为3.0m3/d。 （7）生活污水主要来自原厂区综合楼，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，产生量约为6m3/d，进入污水处理站处理后外排。 原项目每天污水排放量约为32.4m3/d，经厂区污水处理站处理后排放，最终排往托克逊县污水处理厂。 厂区污水处理站于2013年10月建成投产，采用酸化水解与好氧生物相结合的生活处理工艺。设计处理规模200 m3/d，占地面积240m2。根据2013年11月由吐鲁番地区环境监测站编制的《吐鲁番白粮液酒业有限责任公司污水处理站项目竣工环境保护验收监测表》中的内容，该厂生产废水和生活污水经污水处理站处理后，出水口废水各监测因子PH、CODCr、BOD5、SS、氨氮均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，同时达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2中水污染物排放标准。 4.2废气产生及治理措施 项目产生的废气主要是粮食加工过程中产生的粉尘、少量的工艺废气及燃煤锅炉燃烧废气。 粮食加工产生的粉尘经过设备自带的除尘器除尘后外排。酿造车间有少量工艺废气产生，主要在窖池、甑酒过程中产生的少量未凝结蒸汽，其主要为水蒸气和酒精的混合物，采用轴流式风机引至室外。燃煤锅炉燃烧废气经湿法除尘法脱硫；多管旋风除尘器处理颗粒物；SNCR法处理氮氧化物。 现有项目燃煤锅炉用煤量为500t/a，根据煤质报告，用煤水分为9.9%、灰分为7.14%，挥发分为54.47%，全硫为0.4%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数表-燃煤锅炉中烟煤层燃炉产排污系数计算污染物排放情况见下表。 表2-7 现有燃煤锅炉污染物排放情况一览表 污染物; 产污 环节; 原辅料规模; 产污系数; 产生量t/a; 去除系数; 排放量t/a. 烟气量; 工艺锅炉; 烟煤 500t/a; 10290m3/t原料; 5145000m3; /. 二氧化硫; 16SKg/t原料; 3.2; 15; 2.72. 氮氧化物; 2.94Kg/t原料; 1.47; 30; 1.029. 颗粒物; 1.25AKg/t原料; 4.4625; 70; 1.339. 注：项目使用烟煤含硫量S=0.4，含灰量A=7.14 4.3固体废物 本项目固废主要有：丟糟、粮食加工间除尘器收集的粉尘、生活垃圾等。丢糟外售给饲料企业，外售前随意堆放在酿造车间周围，并未做到日产日清。粮食加工粉尘由尿素袋收集，堆放在粮食粉碎间回用。生活垃圾集中堆放在厂区垃圾池中，由环卫部门定期清运。 表2-8 现有工程污染物排放情况一览表 污染物; 排放量. 废气; 颗粒物; 1.915. 二氧化硫; 2.72. 氮氧化物; 1.029. 废水; COD; 0.059. 氨氮; 0.001. 固废; 酒糟; 5300. 除尘器收集粉尘; 57.024. 生活垃圾; 48. 污水处理站污泥; 300. 5、现存的环境问题 原《吐鲁番白粮液酒业有限责任公司酒厂建设项目环境影响登记表》、《吐鲁番白粮液酒业有限责任公司污水处理站项目环境影响报告表》、《吐鲁番白粮液酒业有限责任公司白酒生产线技术改造项目环境影响报告书》中未详细阐述设备检修工艺及污水站在线设备产生的废液，即未涉及到危险废物暂存间的建设内容。根据现场踏勘，企业实际生产过程中产生的危险废物主要为废矿物油、废矿物油桶、废水在线废液。根据建设单位提供资料，废矿物油中转量1t/a，废矿物油桶为0.5t/a、废水在线废液为0.5t/a，产生的废矿物油桶、废水在线废液危险废物临时暂存在高密度聚乙烯HDPF桶内，站区内未设置危险废物暂存间。现有项目危废管理不符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）中第六章的相关要求，需建设危废贮存间，配套建设导流沟、事故收集池，并制定相关管理制度及标识牌等。 6、整改措施 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司拟在厂区内建设危险废物暂存间，将设备检修产生的废矿物油、废矿物油桶及污水站在线设备产生的废液贮存于危险废物暂存间内，并委托有资质单位处置。危险废物暂存间严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单以及《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）中有关规定进行建设，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌及相关管理制度。配备2名专职人员实行双人双锁，进行管理。危险废物暂存间采取了防风、防雨、防晒措施，地面、导流槽、事故池、墙裙等均进行防渗、防腐措施，防止事故状态下密闭废液泄漏至土壤和地下水体。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物质量现状 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次基本污染物环境质量现状评价采用中国空气质量在线监测分析平台公布的2022年吐鲁番市城市空气质量数据，作为达标区判定中的数据和结论，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 1.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。评价标准见表3-1。 表3-1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 序号; 污染物名称; 取值时间. 年均值; 日均值; 小时均值. 1; SO2; 60; 150; 500. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 75; /. 5; 一氧化碳（CO）; /; 4000; 10000. 6; 臭氧（O3）; /; 160; 200. 1.3评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对检测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 1.4空气质量达标区判定 吐鲁番市2022年空气质量达标区判定结果见项目所在区域空气质量达标区判定结果为：由下表分析结果可见，本项目所在区域SO2、NO2、CO第95百分位数24h平均、O3第90百分位数日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度超标，项目所在区域为大气环境质量非达标区，主要受区域干旱少雨、多风等自然因素影响。 环境空气常规因子现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气常规因子现状监测及评价结果（2022年） 污染物; 平均时段; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.29; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.14; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2700; 4000; 67.5; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位; 134; 160; 83.75; 达标. 2、地表水环境 本项目周边无地表水存在，本项目生产工艺中无废水产生。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不开展地表水环境质量现状监测。 3、声环境 根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，项目区50m范围内无声环境敏感目标，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），可不开展声环境现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目危废贮存间采取了有效的防腐、防渗、防漏措施，与地下水及土壤环境有物理隔离，可有效防止危险废物发生泄漏污染地下水的情况，因此本项目正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，同时本项目位于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司厂区内，周边无地下水、土壤环境保护目分布，因此本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》可知，本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目的污染控制目标为： （1）空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目的建设而降低空气质量； （2）水环境：保护评价区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染项目区地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准内； （3）声环境：不因本项目建设而降低声环境质量，确保噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准； （4）固体废物：本项目产生的固体废物均得到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 运营期：危废贮存间设有排风扇，废矿物油转运时会产生少量挥发性有机物以无组织形式排放，无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-3 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）单位mg/m3 项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1小时平均浓度; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值—周界外最高浓度点. 非甲烷总烃; 4.0. 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类。 表3-5 噪声排放标准一览表单位：dB（A） 时段; 标准限值; 级别; 标准来源. 昼间; 夜间. 营运期; 60; 50; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物污染防治技术政策》、和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号，自2022年1月1日起施行）相关要求中的有关规定。一般工业固废在厂区内收集、贮存、运输转移应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十四五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十四五”期间国家对COD、NH3-N、NOx、VOCs四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。结合本项目污染源及污染物排放特征，本项目将VOCs作为总量控制因子。 根据工程分析，本项目VOC排放量微小，在落实好环保措施的同时，对环境影响甚微，因此，本项目不申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 施工期大气环境影响和保护措施 为降低扬尘对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目区需划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： （1）施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； （2）对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； （3）施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； （4）土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （5）施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； （6）物料运输应使用帆布覆盖，防止运输过程中的飞扬和洒落； （7）运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； 在采取上述措施，可最大限度减轻施工期对环境空气质量的影响。 ## 施工期废水环境影响保护措施 本项目施工期施工人员均不在施工区食宿，故不产生生活污水；项目产生的废水主要包括施工废水。 施工废水主要是混凝土养护、车辆设备及场地清洗废水等。根据类比同类规模施工，项目施工期产生的废水量较小，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L之间。环评要求施工单位设置临时隔油沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过自然蒸发消耗。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。 ## 施工期噪声污染保护措施 由于施工过程中噪声源位置和使用方式的不确定性，不同噪声机械共同使用会增大噪声影响，工程施工期间一部分敏感点会受到施工噪声干扰影响。如果晚间照常施工将会造成严重的噪声影响。 施工期运输设施及材料的交通噪声，其影响随着工程进度及不同的施工设施投入而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性的特点。但影响的程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，且施工噪声影响是短期的和暂时的，随着施工期结束，施工噪声影响也就随之消失。 施工产生的噪声对周围敏感点有一定影响，但本项目周边无敏感点、居民区，因此项目施工期的噪声对环境影响很小，且伴随施工期结束，其影响会完全消失。 ## 施工期固体废物污染保护措施 施工期的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾及弃方 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于垫高低洼地，无弃土外运。 施工过程中产生的废弃的建筑材料，评价要求对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收利用，剩余的废砖等建筑垃圾及时清理外运至附近建筑垃圾处理场处理，对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途加以利用，表土临时贮存场覆盖土工布防尘、防流失。 （2）施工期生活垃圾 施工期间施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾较少，由环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。 在采取上述措施，可最大限度减轻施工期对环境空气质量的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析： 1 废气 1.1 污染物源强 本项目在运行期间产生的大气污染物主要为废矿物油暂存时挥发的极少量非甲烷总烃。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），除汽油外其它油品在转运过程中的损耗率为0.01%，项目建成后年转运1t废矿物油，因此废矿物油转运过程中的非甲烷总烃产生量为0.1kg/a，产生速率为0.00001kg/h。 综上，本项目采取高密度聚乙烯HDPF废液收集桶收集，危废间内安装排风扇后废气能够达标排放，且项目周边500m范围内无大气环境保护目标，不会对大气环境造成较大影响。 1.2监测方案 本项目环境空气监测方案见表4-1。 表4-1 大气监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 控制指标. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界上风向1点位，下风向3点位; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB3978-1996）. 危废暂存间周边; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表A.1特别排放限值要求。. 1.3防治措施可行性分析 本项目运营期内废油桶在贮存过程中在暂存间密闭暂存，本项目采取高密度聚乙烯HDPF废液收集桶收集，危废间内安装排风扇后，对周围环境影响降至最低。此类治理措施可行。 2 废水 根据工程分析可知，本项目运营过程中不产生生产废水，生活污水由于本次环评不新增工作人员，故不新增生活污水。 3 噪声 3.1噪声源分析 营运期噪声主要来源于排风扇、运输车辆产生的噪声。类比同类项目相关资料，噪声源噪声强度如下表4-2。 表4-2 主要设备噪声一览表 设备名称; 治理前声压级 Leq（A）; 治理措施; 治理后声压级Leq（A）. 运输车辆; 75dB（A）; 运输车辆定期保养、厂区内限速行驶和排气扇基础减振等措施; 55dB（A）. 排风扇; 45dB（A）; 25dB（A）. 3.2 防治措施 根据现场调查，项目区周边50m范围内无声环境敏感目标，环评建议要求采取以下措施对运营期噪声进行防治： （1）加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、起动以及鸣号； （2）加强设备维护，对各机械设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； 3.3 监测计划 本工程营运期噪声监测方案计划见表4-3。 表4-3 运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限. 4、运营期固体废物环境影响及保护措施 4.1 固体废物产生情况 本项目建成运营后，危险废物收集、厂内运移、清洁过程中将产生少量固体废物，主要为含油的劳保用品、废棉纱、废油毡和定期更换的废油桶等。 （1）生活垃圾 本项目不新增定员，运营期不会新增生活垃圾。 （2）生产固废 本项目对于装卸时不小心滴漏的废矿物油，及时采用棉纱、油毡等擦拭，保证地面的清洁，约0.05t/a；工作人员日常工作中使用的劳保用品、废棉纱、油毡等收集时多掺杂有普通生活垃圾。根据《国家危险废物名录》（2021年），“废弃的含油抹布、劳保用品”未分类收集的为豁免管理的危险废物（废物代码 900-041-49），集中收集后定期清运至一般固废填埋场处置。项目自身产生的和暂存的固体废物对外环境影响较小。 另外，本项目为危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，做到以下几点： ①危废暂存间应按不同的危险废物分类收集，划线分区，分类贮存。 ②本项目危险废物均密闭贮存，减少挥发非甲烷总烃，挥发的大气污染物以无组织形式排放。 ③贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ④采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ⑤贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等均采用混凝土砌筑，表面无裂缝。 ⑥危废暂存间内地面、围堰、导流渠、收集池均采取防渗措施，防渗措施相同。 ⑦贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑧容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑨定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑩按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑪依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑫建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑬贮存点应及时清运贮存的危险废物。 ⑭贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放符合 GB16297 和GB37822 规定的要求。 ⑮环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。 ⑯按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 ⑰配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ⑱按照《危险废物管理计划和危废台账制定技术导则》按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划。 ⑲建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账，建立环保档案。 ⑳按照《危险废物管理计划和危废台账制定技术导则》建立危险废物管理台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。 ㉑危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 ㉒ 地面须硬化、耐腐蚀、无裂隙，贮存区内须有泄漏液体收集装置，并配备相容的吸附材料等应急物资。 ㉓ 废矿物油类危险废物设围堰、导流措施、备用容器等。 ㉔ 废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ㉕最大贮存期限一般不超过一年。 综上，本项目采取以上措施后，固废能达到妥善处置，危废转运和贮存得到严格管理，不会对环境产生明显影响。 5.运营期地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1 运营期对地下水、土壤环境影响 危险废物暂存间地下水防污控制原则，应坚持“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免废水泄漏事故及防渗措施失效事故的发生，但若发生事故，则采取应急响应处理办法，尽最快速度处理，严防污染物进入地下水环境造成不良影响。 本项目严格按照根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对厂区提出防渗要求及相关要求进行场地防渗，阻断可能引起地下水污染的途径，同时加强管理和定期检查。 5.2 保护措施 严格按照国家相关规范要求，对贮存区域地面采取相应防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 为防止土壤、地下水污染的控制措施即为地面防渗工程，本项目根据暂存间内全部划分为重点防渗区，防渗情况详见下表4-4。 表4-4 项目防渗情况一览表 序号; 防渗分区; 厂区区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土层防渗Mb≥6.0m，K≤1.0×10 -7cm/s ;或参照GB18598执行；. 上述措施可有效防止贮存区域物料储存过程对地下水和土壤的影响 5.3 跟踪监测 根据污染影响类指南相关章节要求，本项目在采取地面防渗、应急收集等措施下，不存在地下水、土壤污染途径，故本次不提出地下水、土壤跟踪监测的要求。 6、风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)和生态环境部《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下： （1）项目风险调查 根据工程分析，本项目涉及的风险物质主要是废矿物油，其他危废不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质，因此，本环评对废矿物油进行风险定性分析。 （2）环境风险潜势初判 本项目产生的风险物质有废矿物油，依据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按（C.1）式进行计算。 Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，q3，……，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3，……，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-5 危险废物暂存间危险物质最大存在总量与临界量一览表 物质名称; 临界量（t）; 存在量（t）; q/Q. 废矿物油; 2500; 1; 0.0004. 物质总量与临界量比值Q值; 0.0004. 根据上表得知，物质总量与临界量比值Q值0.0004＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性的分级，项目风险潜势为I，只进行简单分析。 表4-6 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （3）环境敏感目标概况 本项目周围无敏感目标。 （4）环境风险识别 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：①危险废物贮存时发生泄漏的风险；②危险废物运输过程中发生的风险。 （5）环境风险分析 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。 该项目风险源有：①危险废物贮存时发生泄漏的风险；②危险废物运输过程中发生的风险；③废矿物油及废水在线废液在泄漏状态下下发生的风险。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①危险废物贮存时发生泄漏风险分析及防范措施 危险性分析：危险废物储存不当泄漏，会造成污染。当废矿物油泄漏后，一般不采用水冲洗，可用危废贮存间内导流槽收集，排入集液池，再回收集液池中渗漏液单独存放，后连同危废交由有资质的单位处理。 防范措施： A.危废贮存库进行防腐防渗处理； B.危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等； C.危险废物贮存必须设置警示标志； D.液态危险废物采用桶装密闭方式存储同时在下方设置防渗托盘，同时设置空桶作为备用收容设施； E.危险废物采取统一集中收集，危险废物分类存放，按相关规定设备标志牌。危险废物统一交由有资质的单位处理。 ②危险废物运输过程中发生的风险分析及防范措施 危险性分析：当厂区危险废弃物至于危废贮存间后，立刻联系危废处理单位派专车运输，危废处理单位为有资质的危废处理单位。汽车运输的风险较大，其主要的风险因素是运输桶破损或油罐车车辆交通事故导致危险物料泄漏，可能引发的灾害包括火灾和爆炸。 防范措施： A.合理规划运输路线及运输时间。一般根据公安部门规定，危险品运输线路 的主要原则是严禁经过核心城区以及居民区等； B.废矿物油等危险废物在运输、储存过程均要有完善的安全防护措施。要求选用专用优质垫片、法兰及输油管接口配件，加强输油泵等设备的密封性，防止设备或管道内的物质泄漏。废机器油要求选用专用的防渗密封容器存储和运输。防止容器内的物质泄漏； C.危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括运输车辆不得用来盛装其他物品，更不许用来盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来负担，从人员上保降危险品运输过程中的安全； D.本项目企业负责人、车辆技术负责人、专职安全管理员应参加由生态环境部门组织的危险废物污染防治治理人员专业技术培训； E.企业电子运单的信息要符合《危险废物转移管理办法》的要求。 ③渗漏液在泄漏状态下下发生的风险及防范措施 危险性分析：废矿物油在泄漏状态下会挥发一定的非甲烷总烃，废矿物油及废水在线废液会对地下水及土壤造成一定的污染，挥发出的非甲烷总烃会在一定范围内会对人体及环境产生危害，废矿物油、废水在线废液泄露可能会发生火灾及爆炸。 防范措施： A.严禁吸烟、严禁携带火种进入。 B.在日常收集过程中，对每个回收的废空油桶进行检查，防止泄漏。 C.在危险废物贮存间内设置灭火器等设施，对可能发生的火灾能及时处理。 D.定期进行危险废物贮存间的安全检查，发现问题及时处理。 E.禁止将油桶堆放在露天场地，避免废矿物油遭受雨淋水浸。 F.废矿物油、废水在线废液发生泄露时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。 G.应避免贮危险废物贮存时间过长，贮存空间应设有余量。 （7）环境风险小结 本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。 表4-7 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县北大街胜利四路吐鲁番白粮液酒业有限责任公司厂区内. 主要危险物质及分布; 废矿物油、废矿物油桶、废水在线废液，存放在危险废物暂存间内。. 环境影响途径及危害后果; 本项废矿物油、废水在线废液用高密度聚乙烯HDPF废液收集桶收集，废矿物油、废矿物油桶主要污染物为挥发性有机物及发生泄漏。项目废水在线废液，主要污染物为泄漏废水在线废液。. 风险防范措施要求; 危废储存区留有合理的搬运通道。危废贮存间按照GB18597-2023及相关要求建设。项目区应设置警示标志，危险废物标识参照GB18597-2023附录A危险废物标签；管理制度上墙，配置安全监控系统。危废贮存间做好防渗处理，危废装卸区应进行混凝土硬化。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJl69-2018）进行分析。全厂环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。. 7、环保投资 本项目总投资为7万元，其中环保投资7万元，占总投资的100％，详见表4-8。 表4-8 本项目环保投资明细表 污染类型; 治理对象; 主要环保建设内容; 工程投资（万元）. 废气; 非甲烷总烃; 危废贮存间设排风机1台; 0.3. 噪声; 噪声; 低噪声设备、基础减震; 0.2. 危险 废物; 废矿物油、废矿物油桶、废水在线废液; 建设危废贮存间，危废暂存于危废贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置; 6. 合计; ---; 7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 危险废物贮存间安装排风扇，加强油桶密封检查。 | 《挥发性有机物无 组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 风机、运输车辆 | LeqdB(A) | 低噪声设备，基础减震；车辆慢行。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废劳保用品、棉纱、油毡等约0.05t/a，集中收集由定期清运至一般固废填埋场处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设。项目区设置警示标志，危险废物标识参照 GB18597-2001 附录A危险废物标签；管理制度上墙。地面、裙脚、事故水池的地面、墙体均做防渗处理，采取抗渗混凝土＋2mm厚高密度防渗材料，渗透系数按照≤10-10cm/s设计。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施。内部采用不发火花、防腐、防渗地面。危险废物转运车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的转运工作。严禁火源进入危废贮存间，对明火严格控制。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、设施标志设置要求 本项目应设置专项设施标志，执行《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体见下表5-1。 表5-1 危废贮存间设施标志表 序号; 标志; 名称. 1; 危险废物标签设置示意图. 2; 附着式危险废物贮存分区标志设置示意图. 3; 附着式危险废物设施标志设置示意图. 4; 危险废物标签样式示意图. 5; 危险废物贮存分区标志样式示意图. 6; 危废暂存贮存设施场所标志. 2、环境管理计划及台账 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建设单位应设置专职环保机构并建立相 应的环境管理体系。 （1）管理机构设置 环境管理工作应实行法人负责制，本企业已设置环保管理机构和管理人员，企业配置1名专职管理人员。 （2）环境管理机构的基本职责 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行。 ②执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强企业经营管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。 ③组织并抓好本项目污染治理和综合利用工作，定期对环保设施进行检查，负责环保设备的维修保养，保证其正常运行。 3、排污许可 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理办法（试行）》等相关文件要求，建设单位应在规定时间内取得排污许可证，合法排污。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》，本项目不属于名录中应办理排污许可的项目，因此本项目无需申请排污许可证。 4、环保竣工验收 根据生态环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（生态环境部公告，2018年第9号）中附件《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，建设项目竣工后，建设单位应对其环境保护设施进行验收，自行或委托技术机构编制验收报告，公开、登记相关信息并建立档案。 根据本项目的污染特征以及本报告规定的环境保护措施，环境保护设施验收内容见表5-2。 表5-2 本项目竣工环境保护验收内容 验收内容; 验收指标; 治理措施; 验收标准. 废气; 危险废物贮存间; 非甲烷总烃; 安装低噪声排风扇1台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（周界外浓度最高点4.0mg/m3）. 废水; /; /; /. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 选用低噪声设备基础减振。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值. 固废; 废劳保用品、棉纱、油毡; 集中收集由定期清运至一般固废填埋场处置。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 环境管理; 排污口规范化; 设置对应的环保标识标牌; 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）. |

- 六、结论

本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 含油劳保用品、棉纱、油毡 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 1.0t/a | / | / | 0 | 0 | 1.0t/a | / |
|  | 废矿物油 | 0.5t/a | / | / | 0 | 0 | 0.5t/a | / |
|  | 废水在线废液 | 0.5t/a | / | / | 0 | 0 | 0.5t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①