- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

- （送审稿）

项目名称：    托克逊县2024年农村饮水提质工程

建设单位（盖章）：托克逊县农村饮水安全工程管理站

编制日期：             2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县2024年农村饮水提质工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | R新建 £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 托克逊县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 托发改项(2024)29号 |
| 总投资（万元） | 710 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） | 2.68 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 临时占地246495m2，永久占地524m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目建设内容属于“鼓励类”中“二、水利-2 农村供水工程”，因此本项目属于鼓励类。项目建设符合国家产业政策要求。 2、与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办[2021]24号）的符合性分析 根据最新的《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》中基本原则为： ——坚持底线思维。落实最严格的环境保护制度,坚持生态环境质量只能改善、不能变差，生产生活不突破生态保护红线，开发建设不突破资源环境承载力，确保生态环境安全。 ——坚持分类管控。以改善环境质量为核心,建立以环境管控单元为基础的生态环境分区管控体系;针对不同环境管控单元特征，分别提出管控要求，实施差异化环境准入,促进环境管理精准化。 ——坚持统筹实施。按照自治区统筹、上下联动、区域协同的原则,与区域发展和国土空间规划等相衔接,统筹推进落实“三线一单”管控要求;结合经济社会发展和生态环境改善的新形势、新任务、新要求，定期评估、动态更新调整。 ——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少.性质不改变”的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于吐鲁番市托克逊县，项目用地为未利用地，不涉及基本农田也不涉及生态红线区域，符合生态红线区域保护规划要求。 ——环境质量底线。全市环境空气质量进一步改善, PM2s浓度稳步下降，重污染天数持续减少;水环境质量稳定达标并持续改善,水生态建设得到加强，,地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定;土壤环境质量稳中向好，土壤环境安全得到有效保证，土壤环境风险得到进一步管控。 ①环境空气：根据环境空气质量模型技术支持服务系统查询数据分析以及现场监测判定该区域为非达标区，本工程施工期的建设，不会使项目区周边环境空气质量恶化。对本工程施工期，必须采取治理措施，确保各类废气排放满足国家标准。如本工程所在区域环境容量发生超标或环境敏感目标已造成污染的情况下，应削减对应的污染物的排放量，当地的环境质量不得继续恶化。 ②水质：本项目在施工期产生的车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不随意进行乱排，因而不会影响区域内水环境；生活污水采用移动式环保厕所暂存，定期拉运。 ③噪声：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本工程声环境执行该标准的2类标准，本工程应严格执行各项本环评提出来的声环境保护措施。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。积极推动区域低碳发展,鼓励低碳试点城市建设，发挥示范引领作用。 到2035年，全市生态环境质量全面改善并根本好转，生态功能显著提升，生态安全得到全面保障。建立完善的生态环境分区管控体系，环境保护与经济发展实现良性循环，基本实现环境治理体系和治理能力的现代化。 本项目施工期产生的生活污水通过移动式环保厕所收集后通过罐车拉运至县污水处理厂处置。废气防治措施：施工期间针对施工原料以及施工区域采取苫盖、洒水等措施。固废防治措施：施工期产生的生活垃圾集中收集清运至垃圾填埋场、建筑垃圾集中拉运至固废填埋场处置。噪声防治措施：加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；低噪声施工设备；尽量采用商品混凝土等。 本工程运营过程中只使用电能，避免了能源的浪费；因此，满足能源利用上线的要求。 本项目位于托克逊县，一般管控单元内，管控单元编号为：ZH65042230003，管控要求如下： 表1-3 项目与“管控单元”要求相符性分析 管控名称; 管控要求; 项目概况; 符合性. 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金码、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规高强度工业化、城镇化开发，严格控制金码冶炼、石油化工、焦化等“商污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“临污染、高环风险产品”工业项目持续削减污染物排放总设并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规，加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目为农村饮水提升项目，不属于高污染类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业而源污染物排放量2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 项目仅施工期存在一定环境影响，施工完成后影响逐渐消失。; 符合. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源济洁利用; 施工期生活污水拉运排放，施工废水经沉淀池处理后回用；运营期生产废水经沉淀池处理后回用上清液。; 符合. 环境风险防控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业而源污染物排放量2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目不涉及相关内容。; 符合. - 综上所述，本项目的建设符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 3、选址合理性分析 3.1环境容量 项目评价区内现状环境空气为非达标区；区域内无地表水分布。评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准，且厂区周围没有声环境敏感目标。本项目投产后，能够保持水、气、声环境质量现状不降低，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。 3.2项目区环境特征及用地可行性 本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县火车站镇。项目区东侧为已建煤仓，项目区南侧、西侧、北侧均为空地。 本项目运行过程中产生的主要污染物为颗粒物，经雾炮机+封闭式厂房等措施处理后达标排放，因此不会对周边环境造成影响。 本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，条件优越，厂址符合土地用途管理和功能要求，且交通十分便利。根据预测分析，项目生产过程中不会对周边环境造成不利影响。本项目占地类型为铁路用地，使用的是企业厂区范围内预留用地。因此本项目用地可行。 3.3区域主导风向 区域年主导风向为西南风，大气污染物主要扩散至项目东北侧（项目区东北侧为空地）项目区1km范围内内无环境敏感点，对周边环境影响较小。 项目建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能，从环保角度考虑，本项目选址是可行的。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目选址位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，托克逊县位于新疆维吾尔自治区中部偏西，距离首府乌鲁木齐市170公里，南距库尔勒市300公里，东距吐鲁番市托克逊县50公里。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目概况 - （1）项目名称：托克逊县2024年农村饮水提质工程 - （2）建设单位：托克逊县农村饮水安全工程管理站 （3）项目性质：新建 （4）建设地点：本项目选址位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，详见本项目附图2地理位置图见以及附图3周边环境关系图。 （5）项目投资：项目总投资710万元，均为企业自有资金。 2、项目由来 本工程共分为三个片区，分别为：伊拉湖镇布尔加依村片区、克尔碱镇通沟村片区、克尔碱镇克尔碱村片区。 (1)伊拉湖镇布尔加依村片区 工程水源为黑山头水源地水源，本项目开端在已建水处理厂前接黑山水源地输水管道，经中110 管道至伊拉湖镇布尔加依村对村内入户管道进行改造。 (2)克尔碱镇通沟村片区 克尔碱镇通沟村片区总体方案为:现状克尔碱镇通沟村片区饮水水源为升华水源公司机电井水，容易产生用水纠纷，根据实地勘察，本项目拟新建机电井1眼并配净化、消毒设备，接入已建管网，解决用水纠纷问题。通沟村东侧养殖场目前未接通自来水，本次拟新建引水管道，将水引至养殖场，保障养殖场用水问题，新建机电井水质良好，满足规范要求，水质化验报告详见附件。 (3)克尔碱镇克尔碱村片区 克尔碱镇克尔碱村片区总体方案为:现状克尔碱镇克尔碱村片区饮水水源为克尔碱村北侧已建渗井，由于汛期，水源泥沙含量较大，容易导致堵塞，导致供水水量不足，根据实地勘察，本项目拟新建机电井1眼并配净化、消毒设备，接入已建管网。 |
| 项目组成及规模 | 3、建设内容 主要建设内容及建设情况见2-2。 表2-2建设项目组成一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 1#净水设备房; 新建净水设备房1座，占地面积60m2，设计规模110m3/d，内设净化设备1套、消毒设备1套、电力设施设备1套。; 位于克尔碱镇通沟村. 2#净水设备房; 新建净水设备房1座，占地面积60m2，设计规模110m3/d，内设净化设备1套、消毒设备1套、电力设施设备1套。; 位于克尔碱镇通沟村. 3#净水设备房; 新建净水设备房1座，占地面积50m2，设计规模110m3/d，内设净化设备1套、消毒设备1套、电力设施设备1套。; 位于克尔碱镇克尔碱村. 1#机井; 深度300m; 位于克尔碱镇通沟村. 2#机井; 深度300m; 位于克尔碱镇克尔碱村. 管线工程; 铺设各类管线，规格为DN25-DN300，总长度49299m。; 新建. 公用工程; 给水; 施工用水采用罐车拉运至施工区，水源为运营期水源。; /. 排水; 施工场地设置防渗沉淀池，处理后用于降尘使用，工人产生的生活污水暂存于移动式环保厕所，采用罐车拉运至污水处理厂处置。; /. 供电; 工程施工用电采用柴油发电机发电供给; /. 环保工程; 生态治理; 严格控制临时占地施工范围，禁止破坏用地范围外植被;施工期结束后及时对道路沿线绿化带植被进行恢复。; /. 废气; 施工车辆和建筑材料堆放产生的扬尘，采用洒水车定期洒水降尘。; /. 废水; 施工场地设置防渗沉淀池，处理后用于降尘使用，工人产生的生活污水暂存于移动式环保厕所，采用罐车拉运至污水处理厂处置。; /. 噪声; 尽量采用低噪声机械设备，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，施工场地采取围挡措施。; /. 固废; 建筑垃圾委托有资质的单位清运到建筑垃圾场。; /. 4、主要工程规模量 根据实际需要，本项目主要建设规模工程量见下表。 表2-3生产规模及产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. ①水源地保护. 1; 基座混凝土; C25W6F200，二级配; m3; 4.35; -. 2; 渗管; DN800 混凝土管; m; 150.00; -. 3; 截水槽混凝土; C25W6F200，二级配; m3; 18.74; -. 4; 土方开挖; 四类土，机械开挖; m3; 1110.48; -. 5; 反滤料; -; m3; 364.48; -. 6; 原状土回填; 人工配合机械回填，夯填，dr≥0.7; 737.02; -. 7; 钢筋制安; -; t; 0.53; -. 土工膜; 两布一膜，（200g/0.6mm/200g）; m3; 444.15; -. ②成品阀门井及配套工程. 1; 启动柜; -; 台; 1; -. 2; 变频柜; -; 台; 1; -. 3; 消毒设备; -; 套; 4; -. 4; 水净化设备; -; 套; 3; -. 5; 高位水箱; -; 套; 2; -. 6; 自变频水泵; -; 个; 2; -. 7; 50m³蓄水池; -; 个; 1; -. 8; 新建管理房; -; m2; 80; -. 9; 新建大门; -; 座; 1; -. 10; 新建围墙; -; m; 180; -. 11; 场地砼道路; -; m2; 40; -. 12; 电磁流量计井; （砖砌井，内径 1.2m）; 座; 1; -. 13; 控制阀井; 包含一座砖砌井减压稳压阀井，内径1.5m）; 座; 7; -. 14; 进排气阀井; （砖砌井，内径 1.5m）; 座; 8; -. 15; 水表井; (砖砌井 1.6m); 座; 65; -. 16; 闸阀井砖混; 直径 1.8m; 座; 6; -. 17; 机电井; 250m深度; 座; 2; -. 18; 混凝土镇墩; -; 个; 4; -. ③管网工程. 1; Φ200; (1.6MPa，PE100管); m; 5500.00; -. 2; φ160; (1.6MPa，PE100管); m; 4600.00; -. 3; φ110; (1.6MPa，PE100管); m; 6188.00; -. 4; φ90; (1.6MPa，PE100管); m; 608.00; -. 5; φ75; (1.6MPa，PE100管); m; 502.00; -. 6; φ63; (1.6MPa，PE100管); m; 461.00; -. 7; φ50; (1.6MPa，PE100管); m; 6880.00; -. 8; Φ25; (1.25MPa，PE80管); m; 24500.00; -. 9; DN300顶管; (1.6MPa，PE100管); m; 30; -. 10; 预制混凝土套管; -; -; 30; -. 管网配件. 1; 变径短管 110×75; （PE100级）; 1; -. 2; 变径短管 90×75; （PE100级）; 1; -. 3; 变径短管 90×50; （PE100级）; 1; -. 4; 变径短管75×63; （PE100级）; 1; -. 5; 变径短管 75×50; （PE100级）; 1; -. 6; 变径短管 63×50; （PE100级）; 3; -. 7; 三通110×110×110; （PE100级）; 1; -. 8; 三通110×63×110; （PE100级）; 1; -. 9; 三通 90×75×90; （PE100级）; 1; -. 10; 二通 90×50×90; （PE100级）; 4; -. 11; 三通75×63×75; （PE100级）; 1; -. 12; 三通75×50×75; （PE100级）; 3; -. 13; 三通63×50×63; （PE100级）; 1; -. 14; 三通50×50×50; （PE100级）; 50; -. 15; 弯头 D110×135; （PE100级）; 1; -. 16; 弯头 D110×135; （PE100级）; 4; -. 17; 弯头 D90×135; （PE100级）; 1; -. 18; 弯头 D63×90; （PE100级）; 1; -. 19; 弯头 D50×90; （PE100级）; 4; -. 20; 进排气阀φ63; （1.6MPa，钢制，自动高压微量排气）; 6; -. 21; 自动进排气阀 DN50; （钢制，1.6Mpa）; 10; -. 22; 涡轮蝶阀中200; （钢制，1.6Mpa）; 6; -. 23; 涡轮蝶阀中110; （钢制，1.6Mpa）; 3; -. 24; 涡轮蝶阀中90; （钢制，1.6Mpa）; 2; -. 25; 涡轮蝶阀φ75; （钢制，1.6Mpa）; 2; -. 26; 涡轮蝶阀φ63; （钢制，1.6Mpa）; 1; -. 27; 涡轮蝶阀φ50; （钢制，1.6Mpa）; 10; -. 28; 套筒式伸缩节φ200; （钢制，带法兰）; 6; -. 29; 套筒式伸缩节φ110; （钢制，带法兰）; 3; -. 30; 套筒式伸缩节φ90; （钢制，带法兰）; 2; -. 31; 电磁流量计; 管段式流量计，DN110; 1; -. 32; 减压稳压阀; 铸钢，1.6MPa，自带过滤网; 1; -. 33; 智能水表 DN20; （精确度 B 级、1.6MPa）; 430; -. 34; IC卡智能水表; -; 130; -. 35; Ф50活结; （铁，1.6MPa); 55; -. 36; Ф50球阀; （铜，1.6MPa); 55; -. 37; Ф20活结; （铁，1.6MPa); 430; -. 38; Ф20球阀中; (PE, 1.6MPa); 860; -. 39; 25x20变径; (铁，1.6MPa); 430; -. 40; 分水器; (PEФ75，一分六，1.6MPa); 55; -. 41; 90°PE DN25弯头; (1.6MPa); 860; -. 42; PE变径弯头中25×20; (1.6MPa); 430; -. 43; PE内丝Ф20; (1.6MPa); 430; -. 44; 水龙头 DN20; (铜芯，1.6MPa); 430; -. 45; 法兰φ200; PE 制，1.6MPa，制作材料为全新料; 6; -. 46; 伸缩节φ200; -; 6; -. 5、建设方案 5.1工程规模 (1)伊拉湖镇布尔加依村片区 本工程涉及 430 户供水用户，涉及人口 1548，牲畜 1290 头。设计供水规模为 268.27m'/d，用于改善项目区的用水条件。 (2)克尔碱镇通沟村片区 本工程涉及克尔碱镇通沟村 474 户/1215 人。设计供水规模为 206.49m'/d,改善项目区的用水条件 (3)克尔碱镇克尔碱村区 本工程涉及克尔碱镇克尔碱村 415 户/1185 人。设计供水规模为 198.69m3/d,改善项目区的用水条件。 5.2 工程范围 （1）伊拉湖镇布尔加依村片区 本片区主要建设内容有：①水源地保护及管网设施更新；②铺设配水管网总长度为19.239km，入户管网总长度为24.5km。管网土方开挖58.72万m³，土方回填58.72万m³，混凝土222.59m³，控制阀井5座，进排气阀井2座，水表井65座，入户智能水表430块，穿越柏油路10次，穿越砂石路12次，穿越渠道3处。 （2）克尔碱镇通沟村片区 本片区主要建设内容有：新建机电井1眼及管线，深度300米，自变频水泵1台，设备房2套约120平米、铺设供水管网约3500米，高位水箱1个、安装IC卡智能水表约130个，安装净化设备2套、消毒设备2套、电力设施设备等。 （3）克尔碱镇克尔碱村片区 本片区主要建设内容有：新建机电井1眼及管线，深度300米，自变频水泵1台，设备房1套约50平米、铺设供水管网约2000米，高位水箱1个、安装净化设备1套、消毒设备1套、电力设施设备等。 6、施工条件 6.1 建筑材料 本工程配水管材及配件主要采用PE管，主要施工项目包括土方开挖、镇墩砼浇筑、管道安装及土方回填等。目前供水管材中，常用的有球墨铸铁管、PE供水管和砼PCCP管。球墨铸铁管的优点是：强度大，韧性大，抗腐蚀能力强，施工安装方便；PE供水管的优点是：使用寿命长，可达50年以上，化学稳定性好，具有良好的卫生性能。砼PCCP管的优点是充分发挥钢材的抗拉性、密封性和混凝土的抗压性、耐腐蚀性，以及二者完美结合而具有的抗渗性。通过上述对供水管材的比较，同时结合工程地质条件等因素，项目管道采用PE管，热熔接口。 生活物资及大部分生产物资主要由当地供给，地方无能力供应的设备及少部分物资考虑外运。施工所需油料、木材及零星材料等均由托克逊县供应平均运距为 11km。管材、钢材由乌鲁木齐供应，平均运距为200km。水泥由托克逊水泥厂供应，平均运距为100km。 工程施工所需的混凝土骨料量不大，因此不设骨料筛分厂，从各乡镇砂石料厂购买，砂砾石料从料场购买，骨料及垫层料平均距离20km，卵石35km。 6.2供水、供电 （1）供电 施工期：施工期用电采用柴油发电机供电。 运营期：电源为周边供电线路接入，电力设施基本完好。 （2）供、排水 施工期：施工期用水采用罐车拉运供水，施工废水使用沉淀池处理后回用，生活污水使用环保式移动厕所收集后定期罐车拉运至污水处理厂处置。 7、施工设备 施工主要设备见表2-5。 表2-5项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设施参数. 1; 搅拌机; 台; 2; 1m3的液压反铲挖掘机. 2; 装载机; 台; 2; 3m3的液压正铲. 3; 切断机; 台; 1; p6~p40mm. 4; 弯曲机; 台; 1; p6~p40mm. 5; 调直机; 台; 1; p4~p12mm. 6; 蛙式打夯机; 台; 1; -. 7; 振动棒; 台; 3; p30、p50. 8; 平板振动器; 台; 2; -. 9; 交流焊机; 台; 1; BX1-400. 10; 圆盘锯; 台; 1; p40. 11; 经纬仪; 台; 1; DI2-1. 12; 水准仪; 台; 1; DS1. 13; 磅 秤; 台; 1; 1T. 14; 卷扬机; 台; 1; -. 15; 漏电保护器检测仪; 台; 1; -. 16; 热熔焊机; 台; 2; -. 17; 推土机; 台; 1; 75kw. |
| 施工方案 | 1、施工工艺 1.1 施工方式 （1）土方开挖：管沟采用1.0m3挖掘机挖土，人工清理边坡及沟底，开挖土料沿沟边临时堆放，弃土堆放高度1.0m，表面人工拍实。闸阀井采用砖砌井，闸阀井土方开挖采用1.0m3挖掘机挖土，人工修整清理边坡及井底。 （2）土方回填：采用人工与机械配合回填。管道土回填先由人工填筑细料，管道底部10cm细料夯实，再回填细料至管道顶部10cm，然后采用74kw推土机推送。回填时先填细粒料，大粒料最后回填于表面。闸阀井等附属建筑物土方填筑，需分层夯实，配水管道及其附属建筑物的开挖土料全部用于回填。 （3）砼：0.4m3搅拌机搅拌，人工装料，3.5t自卸车转运入仓，采用钢模板施工，小型插入式振捣器捣实。 （4）管道安装沟槽每500m作为一个验收单元，验收合格后才能进行管道安装。人工将管节下入验收合格的沟槽，管节下入沟槽时，不得与槽下的管道相互碰撞，管道安装采用热熔焊接。 配水管道安装中还应着重注意以下几点： 1）管道测量放线必须准确，它是安装的基础工作，直接影响到管道水头损失的大小，如果管道铺设不平直，就可能发生积水、漏气，左右偏移，上下起伏会影响节点接口对接，造成渗漏。施工放线每50m打一桩，按设计要求挖深。 2）管沟开挖，根据地形的需要，在两井间的管线应取直，不应有凹凸起伏，管沟开挖一定要平直，沟底平整、坚实，如沟基土质松软，在埋设管前要设法夯实，土料堆放一侧，先用筛分过的砂土垫夯实20cm，再回填细料至管顶20cm位置，在回填挖方土，回填土中要求无硬块。 3）管道安装铺设完毕，应尽快回填，回填的时间宜在一昼夜中最冷的时刻。回填土中不应有砾石，冻土块及其他物体。 4）管道穿越不良地质地段或沟槽开挖不能出现塌方，过大的突发荷载会造成管道变形，及时消除塌方造成的过量荷载，待管材恢复原形后再按要求回填，防止管道永久变形，影响以后正常运行及维修。 5）管道在安装前必须对每节管子进行查验，如出现裂口，局部破坏的管子一律要处理后才可使用。在管材的装卸及运输管子时，要防止暴晒和尖硬物扎破。 6）在穿越道路时，要在路中埋预应力砼管后，将管道由中间穿越，一是方便维护，二是避免因车辆路过振动将管道压坏。 7）因本工程的管线是大部分沿着乡村公路埋设，部分转弯的角度并非规则的，所以本工程的非标准的钝角弯管可用外径比配水管道的内径稍大的钢管在现 场弯曲，作为弯管。标准的弯管、三通等部件可购买使用。 8）对于特殊的三通，如φ75转φ50或φ20的可用钢管在工厂直接焊接加工试水试压后运到施工场地运用。 9）管道安装完毕后，不应暴露在阳光下应立即埋30-40cm厚的土，否则管子会变形，甚至会在接头处拉开，接头空出1.0m，等试水成功后再全部覆盖。 覆盖后比地面略高，以防雨水聚集。 10）对接从管线一端开始，顺水流方向连接。在安装完毕24小时之后进行试水，逐个检查，有漏水要及时处理，无漏水要及时回填。 11）管沟回填完毕后，在φ63以上管道埋设沿线布置管线导向标，每100m放置一个导向标。 1.2 施工进度 根据工程施工条件、工程规模，以及建设单位核实，施工总工期确定为10个月，即，实施当年2月中旬组织招投标工作，选定建设监理单位和施工承包单位，并筹措资金，保证资金按时到位。2024年10月15日开工，到2025年7月15日完成整个工程，进行验收。包括施工准备期，主体工程施工期和工程完建期。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 1、大气环境质量现状 1.1数据来源 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的选取满足《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664—2013）规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本项目位于托克逊县，选取距离本项目最近的吐鲁番市国控监测站点2023年基准年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 1.2大气环境质量现状评价 ①评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物以及TSP均执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。 ②常规污染物监测结果及评价统计 根据环境保护部环境工程评估中心下设基于互联网的环境影响评价技术服务平台（http://cloud.lem.org.cn/）发布的吐鲁番市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6 ug/m3、18 ug/m3、102 ug/m3、37 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 单位; 现状浓度; 评价标准; 占标率（%）; 达标情况. SO2; μg/m3; 6; 60; 10; 达标. NO2; μg/m3; 18; 40; 45; 达标. PM10; μg/m3; 102; 70; 145.7; 超标. PM2.5; μg/m3; 37; 35; 105.6; 超标. CO; mg/m3; 1; 4; 25; 达标. O3; μg/m3; 130; 160; 81.3; 达标. 根据上表分析结果，O3日最大8小时平均第90百分位数、CO24小时平均第95百分位数、SO2、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10、PM2.5超标，本项目所在区域为不达标区域。 ## 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。3km范围内无自然地表水，且项目废水不外排，故不进行地表水环境现状调查。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于四十三、水的生产和供应业，环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类项目不需要开展地下水环境现状调查工作。 4、声环境质量现状与评价 （1）监测布点 为了调查了解该项目所在区域的声环境现状，根据本项目所在位置、所在区域声环境功能区划及当地气象、地形等因素，委托新疆朗天星河环境检测技术有限公司于2024年8月28日分别在项目区周边50m范围内敏感点各设1个监测点，本次评价共设置2个噪声监测点，监测布点详情见下表3-2。 （2）监测方法 - 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228型噪声分析仪，监测前用AWA6221B声级校准器进行校准，测量前后误差不超过0.5dB。 （3）评价标准 根据项目所在区域的声环境功能区划，本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，见表3-3。 表3-3声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类区; 60; 50. （4）监测数据及评价结果 噪声监测及评价统计结果见表3-4。 表3-4声环境质量监测与评价结果单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准; 监测结果; 标准. 通沟村居民区外围; 47; 60; 41; 50. 布尔加依居民区外围; 45; 39. 由声环境监测结果可以看出：项目区各监测点位噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，项目区声环境质量现状良好。 5、生态环境质量现状与评价 5.1主体功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，属于Ⅲ-3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，49.天山南坡东段土壤侵蚀敏感生态功能区，不属于限制开发区域和禁止开发区域。 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，项目周边5km范围内无特殊保护文物古迹、无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区；无森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物分布区；无重要水生生物自然产卵场及索饵场、越冬场和洞游通道、天然渔场等特殊环境制约因素，符合生态保护要求。 5.2生态环境现状 参考《新疆墨龙煤炭开采销售有限公司新疆托克逊县克布尔碱矿区墨龙煤矿(150万吨/年)环境影响报告书》，获得托克逊县的现状植被类型分布情况，项目区植被覆盖度较低，约15%。 植物名录见表3-4。 表3-4规划区植物名录表 学名; 拉丁名; 科; 属; 保护等级. 膜果麻黄; Ephedra przewalskii Stap; 麻黄科; 麻黄属; 自治区（I）. 沙蓬; Agriophylum squarrosum; 藜科; 沙蓬属; -. 灌木亚菊; Ajania fruticulosa; 菊科; 亚菊属; -. 沙生针茅; Stipaglarcosa; 禾本科; 针茅属; -. 碱蓬; Suaeda heteroptera; 藜科; 碱蓬属; -. 合头草; Sympegmaregeli; 藜科; 合头草属; -. 锦鸡儿; Caraganaspp; 豆科; 锦鸡儿属; -. 驼绒藜; Ceratoides latens; 藜科; 驼绒藜属; -. 扁穗冰草; Asrorhon cristatum; 禾本科; 冰草属; -. 准噶尔铁线莲; Clematis songarica; 毛莨科; 铁线莲属; -. 独行菜; Lepidium apetalum; 十字花科; 独行菜属; -. 荠菜; Capsella bursa-pastoris; 十字花科; 荠属; -. 芥菜; Brassica Juncea; 十字花科; 芸薹属; -. 苦豆子; Sophora alopecuroides; 豆科; 槐属; -. 草木樨; Melilotus suaveolens; 豆科; 草木樨属; -. 鬼箭锦鸡儿; Caragana jubata; 豆科; 锦鸡儿属; -. 草原锦鸡儿; Caragana pumila; 豆科; 锦鸡儿属; -. 骆驼蓬; Peganum harmala L; 蒺藜科; 骆驼蓬属; -. 天仙子(莨菪); Hyoscyamus niger; 茄科; 天仙子属; -. 顶羽菊; Acroptilon repens; 菊科; 漏芦属; -. 万年蒿; Artemisia gmelinii; 菊科; 蒿属; -. 冷蒿; Artemisia frigida; 菊科; 蒿属; -. 蒲公英; Taraxacum dealbatum; 菊科; 蒲公英属; -. 芨芨草; Achnatherum splendens; 禾本科; 芨芨草属; -. 冰草; Agropyron cristatum; 禾本科; 冰草属; -. 芦苇; Phragmitse communis; 禾本科; 芦苇属; -. 狗尾草; Setaria vividis; 禾本科; 狗尾草属; -. 水葱; Scirpus tabernaemontani; 莎草科; 薦草属; -. 骆驼剌; Alhagi sparsifolia Shap; 豆科; 骆驼刺属; -. 红果; Crataegus pinnatifida Bunge; 蔷薇科; 山楂属; -. 多枝柽柳; Tamarix ramosissima Ledcb; 柽柳科; 柽柳属; -. 小果白刺; Nitraria sibirica Pall.; 蒺藜科; 白刺属; -. 骆驼剌; AlhagisparsifoliaShap; 豆科; 骆驼刺属; -. 泡果沙拐枣; Calligonum calliphysa Bunge; 蓼科; 沙拐枣属; -. 白麻; Apocynum pictum Schrenk; 夹竹桃科; 白麻属; 自治区（I）. 霸王; Zygophyllum xanthoxylon (Bunge）Maxim.; 蒺藜科; 霸王属; -. 小叶碱蓬; Suaeda microphylla Pall.; 藜科; 碱蓬属; -. 动物名录见表3-5。 表3-5规划区植物名录表 学名; 拉丁名; 科; 目; 保护等级. 荒漠沙蜥; Phrynocephalus przewal; 蜥蜴科Lacerlidae; 有鳞目; -. 变色沙蜥; Phrynocephalusversicolor; -. 快步麻蜥; Eremias velox; -. 大耳猬; Hemiechinus auritus; 猬科Erinaceidae; 食虫目; -. 尖耳鼠耳蝠; Mvotis blythi; 蝙蝠科Vespertilionidae; 翼手目; -. 普通蝙蝠; Vespertilio murinue; -. 草兔; Lepus capensis; 免科 Leporidae; 兔形目; -. 五趾跳鼠; Allactaga sibirica; 跳鼠科Dipodidae; 啮齿目; -. 小地兔; Alactagulus pygmaeus; -. 褐家鼠; Rattus norvegicus; 鼠科 Muridae; -. 小家鼠; Mus musculus; -. 大沙鼠; Rhombomys opimus; 仓鼠科Cricetidae; -. 子午沙鼠; Meriodes meridianus; -. 短尾仓鼠; Cricetulus eversmann!; -. 灰仓鼠; Cricetulus migratorius; -. 石鸡; Alectoris chukar; 雉科Phasianidae; 鸡形目; -. 毛腿沙鸡; Syrrhaptes paradoxus; 沙鸡科Pteroclidae; 鸽形目; -. 岩鸽; Columba rupestris; 鸠鸽科Columbidae; -. 大杜鹃; Cuculus canorus; 杜鹃科Cucudidae; 鹃形目; -. 大斑啄木鸟; Pocoides major; 啄木鸟科Picidae; 鴷形目; -. 本项目所在地无国家及自治区保护级别的动物，建设项目区域无珍稀保护野生植物，项目区周边野生动物分布很少，主要以鼠类等常见小型野生动物，未发现珍稀保护野生动物。 土地利用类型：本项目占地类型为未利用地，大部分为临时占地，部分井口为永久占地，临时占地区域施工期结束后全部进行生态修复。 表3-5项目区占地类型及数量一览表 项目区; 分区; 占地面积(hm2); 占地类型; 占地性质. 施工开挖占地; 246495; 未利用地; 临时占地. 设施占地; 524; 未利用地; 永久占地. 合计; 247019; /; /. 6、土壤、地质环境质量现状与评价 6.1土壤环境现状 根据现场土壤勘测调查:土壤主要为棕钙土，棕钙土土层薄，土质粗，母质多为砂壤，混有不同数量的麦石，剖面结构层次为:腐殖质积累层、碳酸钙淋融层、碳酸钙原始层，全剖面呈碱性。根据成土过程和灌溉熟化、草甸化两个附加成土过程。 6.2地质环境现状 本工程项目区周围地形较为平坦，地势南低北高，地貌单元属于山前冲洪积平原区，地层具二层结构，自上而下分为 2 层： 第一层：粉土，土黄色，厚度 0～2.5m，干燥，松散－稍密，含少量砾石。颗粒组成：0.25～0.075mm 含量 32.4％，0.075～0.005mm 含量 63.5％，小于0.005mm 含量 4.1％。土粒比重 2.72，天然密度 1.84g/cm³，天然含水率 20.2%，孔隙比 0.76，渗透系数 5.4×10-³cm/s，具中等透水性。压缩模量 10.0MPa，具中等压缩性，内摩擦角 25.6°，黏聚力 14.0kPa，承载力建议值 120kPa。建议临时开挖边坡（H<5）建议值 1：1.0。 第二层：卵石，埋深 0～2.5m，厚度未揭穿，杂色，干燥，中密状态，颗粒 多呈次圆状，磨圆度较好，颗粒排列无序，大小混杂，分选性较好，级配较差， 最大可见粒径 300mm，颗粒组成：60mm 粒径组含量 10.41%～19.17%，20～60mm粒径组含量 38.87%～61.65%，5～20mm 粒径组含量10.88%～30.54%，2～5mm粒径组含量 1.87%～3.42%，0.5～2mm 粒径组含量 0.95%～2.66%，0.25～0.5mm粒径组含量 1.21%～2.47%，0.075～0.25mm 粒径组含量 4.03%～10.56%，<0.075mm 粒径组含量 0.82%～6.33%，骨架颗粒为 20～60mm，中粗砂充填，无胶结性，具孔隙性，土粒比重 2.68～2.71，天然密度 2.11～2.26g/cm³，天然含水率 4.23%～9.62%，天然干密度 1.97～2.17g/cm³，孔隙比 24.52%～36.14%，渗透系数 4.35×10-²cm/s，强透水性，承载力值 350kPa，变形模量 30MPa。 在勘探深度内未见地下水。 根据《中国地震动参数区划图》( GB18306-2015)，工程区位于博格达复背斜南翼，工程区未发生过 5～7 级地震，地震动峰值加速度为 0.10g，相应抗震设防烈度为Ⅶ度。根据《水电水利工程区域构造稳定性勘察技术规定》（DL T 5335）的规定，综合工程区区域构造活动、地震动峰值加速度等因素，确定区域构造稳定性较差。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目评价范围内无基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地等特殊保护对象。根据本项目所在区域环境状况和项目本身特点，确定环境保护目标如下： - （1）大气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别。根据现场调查，厂界外500米范围内存等多个大气环境保护目标。 - （2）声环境：根据现场调查，厂界50米范围内存在等声环境保护目标； （3）地下水环境：根据现场调查，根据现场调查，厂界50米范围内存在等地下水环境保护目标； （4）生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 环境敏感点分布见表3.6-1。 表3.6-1 主要环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 保护对象 名称; 保护内容; 相对厂址方位; 相对距离（m）; 备注. 1; 环境空气; 居住区; N; 50; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. E; 40. 2; 声环境; 居住区; N; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值. E; 40. 3; 地下水环境; 地下水井; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. /; /. 4; 地表水; 厂址500m范围内无地表水敏感目标; 项目运行后与地表水无水力联系. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1、大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 2、地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准； 3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 4、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值。 5、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 2、污染物排放标准 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中二级标准； 2、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准； 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准； 4、生活垃圾满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）填埋废物入场要求；《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准 》（GB18599-2020）。 |
| 总量指标 | 根据新疆生态环境厅下发的《主要污染物排放总量控制“十四五”规划编制工作方案》和相关规定，明确规定了要对4种污染物实施总量控制，即COD、氨氮、氮氧化物和VOCs。 根据本项目总量因子排放特点，本项目可不申请水污染物总量指标。根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》，本项目不申请总量。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、工程分析 1.1供水管道施工工艺 噪声 噪声、固废 扬尘、噪声、废水、固废 水源井定点 打井 泵房及清水池建设 设备安装 试运行 图6水源井施工工艺流程及产污环节图 扬尘、废气、 噪声、边角料 扬尘 扬尘、噪声 测量放线 验收布管 沟槽开挖 管道安装 阀门安装 井室砌筑 管道回填 试压生产 试运投产 扬尘、噪声、废水、固废 扬尘、噪声 图7给水管线施工期污染工序图 （1）施工放线和场地清理 根据施工图施工放线，拉线并撒白灰线作为施工作业带边界，作业带宽度为2m。然后清理施工现场，以便施工人员、车辆、管材等进入施工场地。 （2）验收布管 在管材及管件运输前和货到现场后分别对管道进行验收，检查厂家的生产许可证和质量合格证，并检查管材、管件的内、外表面及接口处是否符合质量要求。管道验收后妥善放置在指定地点。 （3）管沟开挖 管沟开挖采用机械化与人工方式相结合，在管线与光缆、电缆、地下管道交叉前后20m采用人工开挖，其他路段采用机械开挖，人工开挖管槽时，要求沟槽底部平整、密实，无尖锐物体。沟底可以有起伏，但必须平滑地支撑管材，若有超挖时，必须回填夯实。管道采用直埋的方式敷设，管中平均埋深确定为2.0m。 （4）管道安装 拟建工程供水管网采用PE管，在保证供水安全的前提下，管道中心平均埋设深度为2.0m，管道铺设方式采用直埋方式，管道连接方式采用热熔对接。 （5）阀门安装 ### 阀门在安装前根据设计要求核对阀门的型号及法兰、螺栓的规格和数量，复核产品合格证和试验记录。阀门在关闭状态下安装，安装时按介质流动方向确定其安装方位。 ### （6）井室砌筑 各井室严格按标准图集中的几何尺寸和技术要求砌筑，各井室基坑开挖后不间断的排水，确保干槽作业；井盖应与其相应道路地平面保持水平，不得高出或低于相应道路地平；施工完毕及时将井室清理干净。 （7）管道回填 管道按设计标高敷设后须尽快回填，管道基础到管顶以上0.75m范围内，必须采用人工回填，且应采用轻夯压实。在管道试压前，管顶以上回填土厚度应保证小于0.5m，可留出管道接头处0.2m范围内不进行回填，管道弯头、三通等特殊部位在试压前回填至设计地面标高。 （8）清管和试压 管道下沟回填土后要求进行强度和严密性试压，其压力值、允许压力降和稳压时间应满足相应规范要求，对于不合格的管段，查处原因及时泄压修补后重新试压，直至合格。排水管线的试运投产应由建设单位组织设计、施工、生产管理等部门组成试投产机构，按照有关规定进行验收。 （9）试运投产 试运投产应符合有关管道试运投产规范，试运投产由建设单位组织设计、施工、生产管理等部门组成试投产机构，按照有关规定进行验收。 （10）施工验收 建设单位组织设计、施工单位检查和验收。 项目施工期产生的环境污染及生态影响汇总如下表2-7所示： 表4-1施工期污染物排放一览表 项目; 污染类别; 主要环节; 污染物; 影响对象; 影响途径; 影响范围; 影响程度. 废气; 施工扬尘; 场地清理; 颗粒物; 下风向环境空气质量; 大气沉降; 200m范围内容; 间歇流动性局地影响较小. 土方挖填. 物料装卸. 堆存扬尘; 砂石料堆存; 颗粒物; 下风向环境空气质量; 大气沉降; 200m范围内容. 运输扬尘; 施工车辆运输行驶过程; 颗粒物; 道路两侧及下风向环境空气质量; 大气沉降; 道路两侧30m范围内. 设备及车辆尾气; 设备运行、施工车辆行驶过程; THC、CO、NOX; 局部环境空气质量; 大气沉降; 局地空气; 影响较小. 废水; 生活污水; 施工人员生活过程; COD、氨氮、动植物油、SS、BOD5; 土壤、地下水; 入渗; 环保式移动厕所; 不产生影响. 施工废水; 运输车辆及设备冲洗; SS; 土壤、地下水; 入渗; 施工场地; 回用后不产生影响. 噪声; 施工噪声; 施工机械; 等效升级dB（A）; 施工人员; 空气传播; 施工场地; 短期、可接受. 运输车辆; 经由敏感点; 道路两边; 短期、可接受. 装修噪声; 装修、设备安装阶段作业机械; 施工人员; 施工场地; 短期、可接受. 固废; 施工固废; 弃土废石; 土石类; 大气环境; 大气沉降; 施工场地; 不会对周围环境 造成二次污染. 建筑垃圾; 包装固废废弃原料; 环境景观; 随意堆放. 生活垃圾; 有机物等; 大气、水、景观; 堆存丢弃. 生态; 土壤干扰; 机械碾压 人员践踏地表扰动; 土地构型理化性质; 土壤环境; 施工过程; 施工场地; 表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化. 水土流失; 地表扰动雨水冲刷; 表土流失破坏土体构型; 生态环境; 施工过程; 施工场地; 土壤侵蚀致使土 壤养分流失. 植被; 场地清理运输过程; 植物生长; 生态环境; 清表及扬尘; 施工场地; 植被类型及生长. 动物; 施工过程; 施工噪声; 动物栖息; 噪声; 施工场地附近; 影响野生动物特别是鸟类栖息. 2、生态影响分析 2.1占地产生的影响 本项目总占地面积247019m2，占地类型为未利用地，占地性质为临时占地，施工期结束后全部进行土地复垦。 2.2对土壤的影响 本项目施工过程必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化。加之施工人员的踩踏，拉运材料的车辆和重型机械的碾压会造成项目区土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对植物的生长会造成不良影响，此外，施工开挖形成松散土石方，使临时占地多年熟化的土壤层中的腐殖质遭到破坏，使腐殖质在土壤中的无机复合体存在方式发生变化，进而影响土壤肥力。 2.3对植被的影响 项目区现状为荒草地，地表植被类型主要以蒿子、针茅、杂草等自然生植被为主，植被覆盖度约15%，随着施工期的开挖，原有植被将不复存在。植被是生态系统的基础，在生态系统中扮演着重要角色，为动物昆虫、微生物等提供特殊的栖息环境。植被遭到破坏后，周边生物多样性也将受到暂时性的破坏。加之降雨对土壤的冲刷能力增强，形成水土流失加剧。 2.4对陆生生物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工过程中对其的影响甚微。 2.5对景观生态的影响 工程施工造成土地利用格局的暂时性改变，景观破碎化增加，景观比例略有降低，联通度稍有降低。 2.6 施工期水土流失影响分析 通过实地勘察，结合主体工程初步设计报告及相关资料，了解项目建设对地表、植被的扰动情况，项目区属于轻度风力侵蚀、微度水力侵蚀区，占地类型为未利用地。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）、《新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（新水水保[2019]4号），本项目所在行政区托克逊县属于“新疆维吾尔自治区级水土流失重点治理区”。 依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，根据《托克逊县土壤侵蚀现状图》及项目区的地形地貌、植被、土壤、风速、降雨等水土流失影响因子，确定项目区原地貌不同地类的土壤侵蚀模数及扰动地表后土壤侵蚀模数。 根据预测结果可得，本项目施工期造成水土流失最大的区域为管道开挖区。项目区现状水土流失类型属于轻度风力侵蚀、微度水利侵蚀。工程建设中由于挖损、占压、清除表层土壤等人为扰动因素，会造成项目区水土流失量的增加，另外，施工临时弃渣的堆置也会产生一定的水土流失。因此，做好工程建设中扰动区域的防护和恢复，以及对工程弃渣的防护处理。 3、大气环境影响分析 3.1施工作业扬尘 项目施工过程中产生的施工扬尘主要来自清理表层、土石方挖填、平整土地过程。施工过程中，施工点下风向大气粉尘含量增高，最高可达80～100mg/m3；土石方挖填过程中，产生的扬尘以小于15μm的微粒为多，小于10μm的飘尘微粒进入空气后，可长期飘浮在空气中。 3.2车辆行驶扬尘 施工过程中，车辆承载着交通运输的任务，因此，施工扬尘最为严重的是施工车辆行驶和过路车辆产生扬尘，施工期遇到四级以上风禁止施工。施工车辆通过现有的沥青路面运输建筑材料，运输路线周边大多为农田、防风林带等。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中，Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/hr）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/hr）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/hr）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/hr）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 表4-4为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的湿度是减少汽车扬尘的有效手段。 3.3风力起尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于项目施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 式中，Q——起尘量，kg/t·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表13。 由表4-5可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，施工期遇到四级以上风禁止施工。 表4-3不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对产生的扬尘污染。 4、水环境影响分析 4.4.1 施工废水 本项目施工期主要管道的铺设及设备的安装，混凝土养护排水量极少，易随施工主体自然蒸发，对环境影响较小。 4.4.2 生活污水 本项目施工期为10个月，约30名施工人员，施工人员不设置临时生活区，施工人员均为当地居民，依托当地民房。 5、声环境影响分析 噪声是工程施工期对环境的主要污染物之一，施工期结束，噪声污染也随同消失，据调查，施工期间采用的机械设备主要有平地机、推土机、挖掘机等，各噪声源综合叠加值为96dB（A），其声压级见表4-4。 噪声叠加模式： 式中，Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n个声源到P点的声压级，dB(A)。 表4-4施工机械设备声级测试值及范围 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 型 号; 数量; 测点距施工机械距离（m）; 单台最大声级LAleq（dB(A)）; 多台最大声级LAleq（dB(A)）. 1; 轮式装卸机; ZL40型; 1; 5; 75; 75. ZL50型; 1; 5; 75; 75. 2; 平地机; PY160A型; 2; 5; 70; 73. 3; 推土机; 履带式; 1; 5; 75; 75. 4; 挖掘机; 履带式单斗; 1; 5; 80; 80. 5; 运输车辆; /; 4; 10; 67; 73. 6、固体废弃物影响分析 施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。本项目基础工程开挖土方量与回填土方量平衡，即工程临时弃土除在场内周转及道路等建设外，剩余土方就地平衡，无外运弃土。建筑施工垃圾的成分有：包装袋、散落的砂浆和混凝土等。本项目的施工建筑垃圾产生量为2t。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期工程分析 1.1工艺流程 1.2.运营期工艺流程 本次设计供水站水源为区域地下水，地下水工程给水工艺流程图如下： 加氯消毒 水源井→石英过滤器过滤→取水清水池→反渗透除离子→沉淀→清水池→二级加压→供水 反冲洗废水 图8地下水工艺流程图 2.2工艺介绍 本工程水处理的对象为地下水，所采用的工艺包括过滤、反渗透、消毒等常规处理。 - 过滤 石英砂过滤器是一种过滤器滤料采用石英砂作为填料。有利于去除水中的杂质。其还有过滤阻力小，比表面积大，耐酸碱性强，抗污染性好等优点，石英砂过滤器的独特优点还在于通过优化滤料和过滤器的设计，实现了过滤器的自适应运行，滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性，即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态，有利于在各种运行条件下保证出水水质，反洗时滤料充分散开，清洗效果好。砂过滤器可有效去除水中的悬浮物，并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。 - 反渗透除离子 反渗透是最精密的膜法液体分离技术，在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压，当高于自然渗透压的操作压力加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转，进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，但允许水分子透过，反渗透复合膜脱盐率一般大于98%，它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备，饮用纯净水生产，锅炉给水等过程，在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。 （3）加药消毒 本工程设计采用次氯酸钠发生器消毒，生活饮用水的有效氯投加量1～3mg/L，本工程取2mg/L，投加消毒剂点设在清水池进水管口处，为确保供水水质，消毒剂与水接触时间不得低于30分钟，出水厂自由性余氯控制在0.5mg/L，在管网末梢控制在0.05～0.1mg/L。其工艺流程见图5。 消毒原理：次氯酸钠发生器是一套由低浓度食盐水通过通电电极发生电化学反应以后生成次氯酸钠溶液的装置。次氯酸钠发生器消杀最主要的作用方式是通过水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，次氯酸钠发生器从而致死病源微生物。 次氯酸钠发生器基本操作过程：工作时，首先接通电源，次氯酸钠发生器将工业用盐加入化盐装置溶解成一定浓度盐水，打开阀门让盐水通过过滤沉淀进入储盐液箱；然后，启动自配水开关，设备自动勾配盐水成稀盐水；再打开阀门调节好流量计，让经配兑好的盐水按设定流量通过一组阴阳极管组成的夹层式电解槽；次氯酸钠发生器最后，启动整流电流开关，同时打开冷却水阀门以冷却电解槽，次氯酸钠发生器开始工作。这样，整个设备就生产出了标准的次氯酸钠发生器液体；最后，药液自动流入储药液箱，便于储藏备用和随时投加。 反冲洗：每班运行完毕，必须反冲洗一次，反冲洗时先打开放空阀，把结存在管道中的盐水排掉，然后打开反冲洗放空和反冲洗进水处来水阀，冲洗10分钟左右，然后把放空阀门打开排掉积水，待下次使用。 表4-5运营期产污分析表 项目; 污染物名称; 产污工序; 环保措施; 主要成分. 废水; 软化废水; 反渗透; 反渗透上清液作为原水回用; SS. 噪声; 设备噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，基础减震，设备置于泵房内; Leq dB (A). 固废; 废包装; 筛分; 暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售资源回收单位。; 筛分废料. 底泥; 沉淀; 定期清理，沉淀部分作为固废拉运至一般固废填埋场。; 沉淀池底泥. 2、运营期环境影响分析 本项目为农村供水管网建设工程项目，项目在施工完成投入使用后，在正常运行状态下，无“废气”产生。只有在出现管道断裂漏水故障时，造成局部水土流失及路面沉陷等，对环境的负面影响甚微。因此，管网敷设完毕运营期间，由于管道系统处于地下，基本不会对环境产生不良影响。 2.1运营期水环境影响分析 （1）污水产排情况 ①冲洗/软化废水 本项目原水经絮凝沉淀后，大量的悬浮物、泥渣颗粒物以及吸附在其表面的有机物、细菌等被去除，只有小颗粒的杂质进入滤池并在滤料层中被截留，因此为了保证滤池的过滤效率，须定期对滤池进行反冲洗，故产生由于冲洗滤料中截留的杂质而形成反冲洗废水。 根据建设单位提供资料以及类比同类型项目可知，滤池与净水器冲洗频率视出水浑浊程度而定，本项目取水源为涟水，水质较好，杂质较少，反冲洗废水主要污染物为 SS，排入排泥排水池沉淀，再进入污泥浓缩池浓缩，处理后的上清液均作为原水回用，不外排。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据(4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水地表水-混凝沉淀(或澄清)过滤消毒工艺≤5万吨/日”)，废水排放量产污系数为 6.16×10-2（t/t-产品）。本项目水厂设计制水能力为673.45m3/d，则废水产生量为41.485m3/d，15142.025m3/a(包含滤池反冲洗废水)。 2.2运营期固废环境影响分析 （1）废包装 本项目使用絮凝剂、消毒剂等会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约为 0.1t/a。根据物料理化性质，项目废包装材料属于一般工业固废，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售资源回收单位。 （4）沉淀池底泥 根据工程分析，本项目运营期生产废水处理过程中会产生污泥，主要来源于排泥水和反冲洗废水中的悬浮物。根据前文分析可知，项目排泥水和反冲洗废水总共产生量为15142.025m3/a，根据建设单位生产经验统计数据，上述废水处理后的上清液产生系数约为90%，剩余10%为浓水，则本项目浓水量为1514.2025m3a，浓水中悬浮物的含量约为3000mg/L，则污泥的干重为4.5426ta。项目污泥采用自然晾晒(晾晒过程中反复翻晒)，晒水后的泥饼含水量约60%,则项目污泥的产生量为1.817ta，由有资质的公司运到指定填埋厂处理。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址环境合理性分析 - 本项目在管网选线上，为减轻对社会及自然环境的影响，本次给水管网工程在原有给水管网的基础上，敷设新的管线，减少开挖数量。本项目建设区具有可靠的供水、供电条件，靠近公路，交通方便；此外地势不存在山洪、滑坡等不良工程地质地段。本项目供水水源由市政供水管网供给，水源水质符合国家现行规范要求，可满足人畜日常用水要求。给水管网沿线敏感点主要为沿线村民居住区和两侧农田，只要加强施工期的管理不会对周围环境敏感点造成很大影响，本项目的选线是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1工程占地保护措施 本项目占地类型为未利用地，项目区总占地面积为247019hm2。工程施工期间应明确矿区拐点范围，采用铁丝网对矿区边界进行围挡，以明确矿区范围，确保所有工程建设及后期采矿活动均在矿区范围内。工程施工严格按照总体布置进行，限值施工活动范围，禁止施工机械碾压非施工区域。 1.2对土壤的保护措施 工程施工过程尽量缩短工期，减少因施工造成的环境影响。开挖土方应分层有序堆放，避免土壤散逸污染环境，废弃土石方开挖后立即拉运至托克逊县建筑垃圾填埋场，不在项目区周边堆放，避免因起风造成扬尘。 1.3对植被的保护措施 本项目施工过程中及施工后期须通过采取尽量减小占地宽度；施工时要严格控制作业范围，减小和避免工程造成的生态损失。 1.4对动物的保护措施 本工程施工周围仅有一些常见鸟类、啮齿类和蛙类动物少量存在，为避免施工人员对施工周围动物的影响，应加强对施工人员生态保护的宣传教育。禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类，以减轻施工对当地陆生动植物的影响，并采取有效措施抑制鼠类的危害。 1.5施工期水土保持措施 水土流失的防治与治理必须与主体工程建设同时进行，施工期建筑物开挖的土石方临时堆放期间采取喷雾降尘、苫盖措施，施工道路定期洒水，利用工程建设中现有的施工机械、材料、人力等有利条件进行水土保持建设，以节省投资和避免施工期水土流失。 1.6施工扬尘污染防治措施 为控制扬尘污染，进一步减小对施工区周边环境的影响，可采取以下污染控制措施： ①对施工现场进行科学管理，砂石料等建筑材料应统一堆放，尽量减少搬运环节； ②地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量，建筑材料和建筑垃圾应及时清运； ③谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘，确保卫生清洁； ④施工现场要设围栏，减少施工扬尘扩散范围； ⑤风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理； ⑥全部使用商品混凝土和预拌砂浆，避免现场搅拌、拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。 ⑦施工期遇到四级以上风禁止施工。 本项目影响时间和影响范围有限，在采取以上措施后，总体而言施工期扬尘对区域环境影响不大，施工期的环境影响为短期影响，其特点是随着施工的结束而消失。 1.7施工废水污染防治措施 （1）施工废水 本项目施工期生产废水主要来自建筑办公室及设备安装产生的混凝土养护排水，混凝土养护排水量极少，易随施工主体自然蒸发，对环境影响较小。 （2）生活污水 本项目施工期为1个月，约20名施工人员，施工人员设施临时施工生活区，产生的生活污水通过移动式环保厕所收集后使用罐车拉运至托克逊县污水处理厂处置。 1.8施工噪声污染防治措施 为进一步降低对施工区域环境的影响，环评提出以下防治及控制措施： （1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；事先公告施工状况； （2）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； （3）在施工阶段尽量采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染； （4）所有强噪声设备的施工时间应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工； （5）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对敏感目标的影响。对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障； （6）建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求； （7）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量不用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； （8）施工单位一定要做好施工计划，合理按排施工时段、进程，分段施工，减少施工影响范围。正常施工时按照当地环保部门要求，做到文明施工，要求将施工期噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求的范围内。 1.9施工固废污染防治措施 本项目基础工程开挖土方量与回填土方量平衡，即工程临时弃土除在场内周转及道路等建设外，剩余土方就地平衡，无外运弃土。施工人员产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门收集处理。建筑垃圾及时清运至垃圾填埋场，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期水污染防治措施 根据工程分析可知，项目废水主要为软化/冲洗废水，本次环评要求建设单位建设沉淀池，软化/冲洗废水通过沉淀池处理后回用净水工序。 2、固体废物污染环境保护措施 （1）废包装 本项目使用絮凝剂、消毒剂等会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约为 0.1t/a。根据物料理化性质，项目废包装材料属于一般工业固废，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售资源回收单位。 （4）沉淀池底泥 根据工程分析，本项目运营期生产废水处理过程中会产生污泥，主要来源于排泥水和反冲洗废水中的悬浮物。根据前文分析可知，项目排泥水和反冲洗废水总共产生量为15142.025m3/a，根据建设单位生产经验统计数据，上述废水处理后的上清液产生系数约为90%，剩余10%为浓水，则本项目浓水量为1514.2025m3a，浓水中悬浮物的含量约为3000mg/L，则污泥的干重为4.5426ta。项目污泥采用自然晾晒(晾晒过程中反复翻晒)，晒水后的泥饼含水量约60%,则项目污泥的产生量为1.817ta，由有资质的公司运到指定填埋厂处理。 3、环境保护措施投资 本项目总投资710万，环境保护措施投资估算合计19万元，占总投资的2.68%，具体见表5-1。 表5-1 建设项目环保投资一览表 类型; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）. 一、施工期. 废气; 扬尘; 篷布遮盖、洒水抑尘、围挡; 5. 废水; 施工废水; 经临时沉淀池沉淀后循环利用，不外排; 1. 生活污水; 暂存于防渗化粪池由吸污车定期拉运至污水处理厂; 1. 噪声; 机械设备; 选用低噪声设备，加强设备管理维护; 1. 固废; 一般固废; 生活垃圾集中收集，建筑垃圾及时外运; 1. 生态; /; 工程避让措施、工程减缓措施、工程恢复、工程补偿措施：; 10. 合计; /; 19. 4、三同时”验收 本项目环境保护设施“三同时”验收一览表见表5-2。 表5-2环保设施“三同时”验收一览表 类别; 监测点位; 治理项目; 污染因子; 主要环保措施; 数量; 验收标准; 标准限值. 水污染防治; /; 生产废水; pH、SS; 沉淀加药后回用，不外排; /; 生产回用，不外排。; /. 固废; /; 一般固废; 底泥; 拉运至一般固废填埋场填埋; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准 》（GB18599-2020）; /. 废包装; 综合外售; /; /. |

- 六、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按照设计占地面积、样式要求开挖；做好堆土洒水、苫盖并回填利用。开挖前对开采迹地进行表土剥离，开采区进行削坡开采，施工完成后，对施工迹地进行土地平整、覆土回填及撒播草籽。 | 相关措施落实、对周围生态环境无影响。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水使用移动式环保厕所收集 | 相关措施落实、对周围水环境无影响。 | 生产废水沉淀加药后回用，不外排 | 生产废水生产回用，不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量安排在昼间，在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）的规定 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 集中开挖作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，对施工场地、施工点进行清扫、洒水以减轻扬尘的飞扬。 | 相关措施落实、对周围大气环境无影响。 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾拉运至建筑垃圾填埋场填埋。生活垃圾集中收集后拉运至垃圾填埋场处置。 | 落实相关措施，无乱丢乱弃。 | 废包装袋综合出售、底泥定期运输至一般固废填埋场处置。 | 资源化利用，符合环境卫生管理要求。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综合上述，建设单位应严格实施环境影响报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境的保护与生态恢复。在严格落实环评提出的各项污染物治理措施和生态恢复措施的前提下，该项目的建设不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是基本可行的。