- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产5万吨腐植酸肥料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | \ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 45、肥料制造262 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | \ | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | \ |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 45.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.55 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑ 否 □ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 60000 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其其他符合性分析 | 1. 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于 “第一类 鼓励类 十一、石化化工 2.无机盐：废盐酸制氯气等综合利用技术、铬盐清洁生产新工艺的开发和应用，全封闭高压水淬渣及无二次污染磷泥处理黄磷生产工艺，硝酸法和半水-二水法磷酸生产工艺，磷石膏综合利用技术开发与应用，优质钾肥及新型肥料的生产”，项目的建设符合国家当前产业政策要求。 2.项目选址合理性分析 本项目位于新疆吐鲁番高昌区312国道火焰山与七芒公路岔路口南150米处，占用土地类型为建设用地，项目用地性质为工业用地，从土地利用方面分析，本项目建设符合当地土地利用规划。 项目所在区域基础设施完善，供水供电可得到充分保证，人员生活污水委托污水处理厂清运处理，生活垃圾由当地环卫部门定期拉运处理。从公用设施角度看，项目选址基本合理。 项目所属区域属于大气环境功能2类区，声环境2类区，项目所在区域不涉及文物保护单位、具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地，亦不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，项目区周边主要为隔壁和耕地，区域环境现状对本项目制约性的环境要素较少，从环境可行性角度看，项目选址可行。 综上所述，从用地性质，环境可行性方面分析，项目选址基本可行。 3. “三线一单”符合性分析 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，全市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位属于重点管控单元（单元名称：昌区地下水开采重点管控单元，环境管控单元编码：ZH65040220006），见附图1。 本项目与总体目标符合性分析见下表。 表1-1 吐鲁番市总体管控要求符合性分析 管控类别; 总体管控要求; 符合性工序. 空间布局 约束; 1.1严格执行自治区总体准入要求、自治区七大片区分区总体要求以及吐哈片区管控要求中关于“空间布局约束”的各项要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，符合国家产业政策。项目利用粉末状腐植酸作为原材料，生产过程中消耗少量的水、电，生产废水循环使用不外排，产生的废气、生活污水及固废经过处理后均能达标排放，不属于“三高”项目。项目位于吐鲁番高昌区312国道火焰山与七芒公路岔路口南150米，项目不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等周边。. 1.2禁止各类保护地的矿产资源开发，禁止优先保护单元等生态敏感区域的大规模的矿产资源开发。. 1.3禁止在源头水区域内进行污染环境的任何开发建设活动，现行法律、法规明确豁免的开发建设活动除外；禁止在源头水周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；除改善水质为目的治理工程、重要生境保护与修复、水土流失治理工程、专项河湖整治工程等之外，禁止进行大规模对水环境造成影响的国土资源开发和经济活动。. 1.4禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类事项。除国家规划项目外，禁止新建、扩建、改建“三高”项目。. 1.5大气弱扩散区禁止新建、扩建原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量。. 1.6城镇居民集中区域禁止新、改、扩建原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目；禁止新建金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目。. 1.7推动项目集聚发展，石油化工、煤化工、焦化、制药、印染等重点行业需布设在依法设立的产业园区内，并符合园区的规划和规划环评。. 1.8合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、废气、恶臭等影响较大的建设项目布局于居住、科教等功能区块。. 1.9严格控制新增燃煤电厂项目建设，严格控制燃煤机组新增装机规模，城市建成区不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。严禁新增钢铁、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业的新建项目，严格控制多晶硅、聚氯乙烯等行业的新增产能项目。. 1.10禁止新建非机械化开采的煤矿；禁止建设45 万吨/年以下能力的改扩建矿井；禁止新建120 万吨/年矿井及400 万吨/年露天以下规模的煤矿项目。有色金属年开采量不得少于10万吨/年。砂石料矿统一规划、集中开采。. 1.11严格控制新建化工、造纸、印染、煤炭采选、石油炼化等高耗水行业的项目，工艺废水能自身实现回用除外。. 1.12加强坎儿井的保护。在坎儿井所在地从事水资源开发利用活动，应当遵守坎儿井保护和利用规划，新建、扩建、改建水库等控制性水利工程或者打机电井，应当对工程的建设和运行管理进行科学论证，避免对坎儿井水源造成影响。新建、扩建、改建公路、铁路、输油输气管道以及石油、天然气开采等各类工程，需要穿越、跨越坎儿井的，需对工程建设期间、运行过程中可能给坎儿井造成的危害进行论证，并制定坎儿井保护方案。. 污染物排放管控; 2.1严格执行自治区总体准入要求、自治区七大片区分区总体要求以及吐哈片区管控要求中关于“污染物排放管控”的各项要求。; 大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。水环境：本项目生产废水循环使用不外排，生活污水排入园区污水管网。声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。固废：本项目生产固体废物主要为除尘器收集的粉尘、筛分废物、废包装袋、废机油。除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产，筛分废物收集后由环卫部门统一清运，废包装袋收集后外售，废机油暂存于危废暂存间，交由有资质的单位统一处理。. 2.2新建、扩建、改建项目新增SO2、NOX、烟粉尘等大气污染物总量需实施削减替代。. 2.3实施VOCs总量控制，推进产业集聚区域的VOCs治理，含有有机化学品储存企业深入开展泄漏检测与修复（LDAR）技术改造。. 2.4严格控制大气环境布局敏感区和弱扩散区大气污染物排放总量，新建涉气项目按照规定实施大气污染物“减量替代”。. 2.5加快推进火电、热电、钢铁、水泥等行业企业超低排放清洁化改造，提高除尘脱硫脱硝效率。推动“工业炉窑”清洁排放改造，工业炉窑依照法律法规和有关规定设置大气污染物排放口，并采取有效的废气治理措施，达到大气污染物排放标准。实施热电锅炉“并小上大”，大力推进“煤改气”、“煤改电”、“电化吐鲁番”工作，继续加大新能源的开发和利用，扩大光伏发电、风电规模和装机容量。. 2.6加快工业区外的“散乱污”企业搬迁升级改造，落实小产能置换办法，对“小散乱”石材企业的优化整合，积极引导石材企业技术改造。. 2.7加强机动车污染防治，启动非道路移动机械治理。. 2.8加快矿山治理和绿色矿山建设进程，新矿按照绿色标准生产，加快改造升级，逐步达到要求。强化矿山地质环境保护。. 2.9加强天然林保护，加强防护林建设，开展绿洲外围的荒漠区生态治理和绿洲内部退化林修复；推进“两滩”绿化建设，加强分布在山前、沙漠、绿洲外围的荒漠灌木林保护；全面实施退耕还林（草），控制水土流失，增强涵养水源，保护生物多样性；荒漠区域加强防风固沙工程建设，采取封沙育林育草。. 2.10推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染，科学规划布局畜禽养殖，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，新建、扩建、改建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；控制农业面源污染，控制农田化肥农药使用量，大力发展生态循环农业，加快推广测土配方施肥、安全用药、绿色防控、农业废弃物资源化利用等农业清洁生产技术与装备；优化种植业结构与布局；加快农村环境综合整治。. 2.11严格按照《新疆维吾尔自治区坎儿井保护条例》对区域内坎儿井进行保护，禁止向坎儿井水源、明渠、蓄水池倾倒废污水、垃圾等废弃物。. 2.12推动区域低碳示范。探索开展环境质量达标与碳排放达峰“双达”试点示范建设，积极推动低碳城市、低碳园区、低碳社区和低碳企业试点示范项目。. 环境风险 防控; 3.1严格执行自治区总体准入要求、自治区七大片区分区总体要求以及吐哈片区管控要求中关于“环境风险防控”的各项要求。; 本项目不涉及危险化学品生产。项目运行过程产生的废机油严格按照危险废物收集、储存及处置要求。. 3.2严格管控易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的使用和贮运，涉及此类物质的项目必须编制风险应急预案；强化应急物资储备和救援队伍建设。. 3.3防范环境风险，严格坎儿井、地表水型水源地上游和地下水型水源地集水区高污染、高风险行业环境准入。. 3.4严格污染地块开发利用和流转审批。按照国家有关环境标淮和技术规范，编制风险管控方案。. 资源开发利用效率; 4.1严格执行自治区总体准入要求、自治区七大片区分区总体要求以及吐哈片区管控要求中关于“资源开发利用效率”的各项要求。; 本项目为腐植酸盐有机肥生产项目，项目生产运营过程中会消耗电、水等清洁能源。项目生产废水循环使用不外排，生活污水处理后清运至污水处理厂处理。. 4.2到2025年，全市年用水总量为11.2亿立方米；到2030年，全市年用水总量控制指标为10.44亿立方米。到2025年底前，力争城镇污水处理率达到98%，再生水利用率达到40%以上。水利部门有调整更新时，以主管部门的最新成果为准。. 4.3严控地下水超采。严格机电井管理，限期关闭公共供水管网覆盖范围内的自备水井，坚决拆除非法取水设施。积极做好坎儿井保护工作。至2025年，吐鲁番和鄯善的大型超采区变为中型超采区。超采区面积要大幅减少（也即地下水位呈下降趋势的监测井数量要大幅减少），且地下水位下降速率要控制在0.5米年/以内。至2030年，全部超采区地下水位基本稳定（下降速率为-0.1~0.1米/年）或呈上升趋势，全部达到采补平衡。. 4.4推进工业节水改造、推动高耗水行业节水增效、积极推行水循环梯级利用。杜绝建设不符合产业政策、水资源节约保护要求的项目；严格控制新建、扩建、改建高耗水项目。. 4.5加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤；严把耗煤新项目准入关，新建煤炭消费项目实施煤炭总量控制。. 本项目与高昌区生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与分区管控要求符合性分析 类别; 管控要求（部分）; 本项目情况; 符合性. 空间布局 约束; 1.在地下水超采区，除必要的人饮工程外，禁止兴建地下水取水工程，禁止建设水源热泵工程项目。在地下水超采区上游补给区域，不得新建地下水取水工程。 2.在地下水超采区，对国有开发土地灌溉用水井，自取得取水许可之日起仅可更新一次，并严格控制井深；对已经更新仍不能满足供水需要的，实行自然退地。 3.在地下水禁采区，停止办理各类地下水取水许可，在完善供水管网配套供水设施、保障供水的基础上，除城乡生活饮水或者战备、旱灾、火灾、地震等应急取水井外，原有地下水取水工程全部限期封停或拆除。 4.在坎儿井所在地从事水资源开发利用活动，应当遵守坎儿井保护和利用规划，新建、扩建、改建水库等控制性水利工程或者打机电井，应当对工程的建设和运行管理进行科学论证，避免对坎儿井水源造成影响。新建、扩建、改建公路、铁路、输油输气管道以及石油、天燃气开采等各类工程，需要穿越、跨越坎儿井的，应当对工程建设期间、运行过程中可能给坎儿井造成的危害进行论证，并制定坎儿井保护方案。; 本项目用水依托现有机井，不新建地下取水工程。项目区及周边无坎儿井。; 符合. 污染物排放管控; 1. 禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。 2.严格按照《新疆维吾尔自治区坎儿井保护条例》对区域内坎儿井进行保护，禁止向坎儿井水源、明渠、蓄水池倾倒废污水、垃圾等废弃物。; 本项目生产废水循环利用，生活污水处理后清运至污水处理厂处理。项目区及周边无坎儿井。; 符合. 环境风险防控; 1. 落实吐鲁番市关于地下水用水总量控制方案，开源与节流并重，实行计划用水、节约用水；开采与补给平衡，防止水源的枯竭和地下水资源的污染。 2.稳妥处置突发地下水环境污染事件，制定和完善水污染事故处置应急预案，强化危险源、敏感点的监测、分析、预测、预警。; 本项目生产废水循环利用。; 符合. 资源 利用效率; 至2025年，大型超采区变为中型超采区，且地下水位下降速率要控制在0.5米/年以内。至2030年，全部超采区地下水位基本稳定（下降速率为-0.1~0.1米/年）或呈上升趋势，全部达到采补平衡。; 本项目不开采地下水。; 符合. 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 4. 与《中国腐植酸行业“十四五”发展规划纲要》（中腐协﹝2021﹞2 号）符合性分析 《中国腐植酸行业“十四五”发展规划纲要》（中腐协﹝2021﹞2号）中“主要方向”提出：面向‘十四五’，让化肥减量化、腐植酸肥料增量化，打造腐植酸肥料国家品牌和国际品牌，‘让中国腐植酸、腐植酸肥料从土壤中来到土壤中去’成为全球共识。本项目为年产5万吨活性腐殖酸项目，产品为腐殖酸钾，提高腐殖（植）酸肥料产量，符合《中国腐植酸行业“十四五”发展规划纲要》的要求。 5.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》 第四十三条 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 本项目原料为风化煤。原料库采用钢结构全密闭，地坪硬化处理，生产运营中采取喷淋措施；晾晒场地坪硬化处理等工艺。综上，本项目运营过程中采取的污染防治措施符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1. 建设内容 鲁番鑫龙农业科技有限公司年产5万吨腐植酸肥料建设项目位于新疆吐鲁番高昌区312国道火焰山与七芒公路岔路口南150米，建设项目地理位置见附图2。 本项目厂区为租赁性质，总占地面积60000m2，现有钢结构厂房两座及办公用房。主要建设内容包括生产车间、沉降池、晾晒场、成品库、生活办公用房、原料库、环保设施。其中：生产车间建筑面积为1000m2、破碎车间建筑面积800m2、成品库建筑面积1000m2、原料库建筑面积500m2、生活办公用房建筑面积900m2。项目建成后年产5万t腐殖酸钾有机肥。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 名称; 建筑面积; 单位; 建设内容; 备注. 一; 主体工程. 1; 生产车间; 1200; m2; 钢结构厂房，一层。; 现有. 2; 破碎车间; 800; m2; 钢结构厂房，一层。; 新建. 3; 沉降池; 200; m3; 混凝土钢砼结构。; 新建. 二; 储运工程. 1; 成品库; 1000; m2; 钢结构厂房，一层。; 现有. 2; 原料库; 500; m2; 钢结构厂房，一层。; 新建. 3; 晾晒堆场; 3000; m2; 地面硬化，占地面积为3000m2 。; 新建. 三; 辅助工程. 1; 生活办公; 900; m2; 砖混，设办公、宿舍、食堂等。; 新建. 2; 消防泵房及水池; 300; m2; 砖混; 新建. 四; 公用工程. 1; 供水; 项目区东侧机井供应。. 2; 供电; 依托现有市政供电电网。. 3; 供暖; 生活办公间均采用电采暖. 4; 排水; 生活污水排入厂区地埋式生活污水处理设施预处理后，定期由吸污车清运至污水处理厂处理。. 五; 环保工程. 1; 废气防 治措施; 进料、破碎粉尘：设置全密闭生产车间，水雾喷淋降尘。. 粉磨粉尘：设置全密闭生产车间，破碎粉尘通过脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒。. 原料库粉尘：新建封闭式原料库，水雾喷淋降尘。. 运输粉尘：运输车辆采用篷布苫盖。. 油烟：食堂安装油烟净化器。. 2; 噪声防 治措施; 选用低噪声设备及必要的消声、减振措施，厂房隔音。. 3; 固废防 治措施; 生活垃圾：厂区设置生活垃圾收集箱，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场。. 粉尘收集后回用于生产有机肥。. 废润滑油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。. 4; 生活污水防治措施; 生活污水排入厂区地埋式生活污水处理设施预处理后，定期由吸污车清运至污水处理厂处理。. 5; 地下水防渗措施; 一般防渗区采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-5cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。重点防渗区地面、墙体均做防渗处理，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求，废润滑油收集桶底部设置托盘；污水处理设施采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。. ### 2. 主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称及型号; 数量; 型号规格. 1; 破碎机; 1; \. 2; 混料罐; 2; 容积3m3. 3; 雷蒙磨粉机; 1; 4R4121. 4; 跳汰机; 1. 5; 提升机; 3. 6; 脉冲除尘器; 1; DMC-64. ### 3. 主要原辅材料及产品 本项目主要原辅材料及产品见表2-3。 表2-3 主要原辅料需求一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅料; 风化煤; t/年; 58000; 吐鲁番市周边煤矿购买，含水率约30%. 氢氧化钾; t/年; 5000; 乌鲁木齐市购买. 风化煤：本项目来自风化煤吐鲁番市域内煤矿企业。风化煤成煤阶段属于高于褐煤的一种煤。俗称“露头煤”、“煤逊”、“引煤”等。是地表或浅层的褐煤、烟煤和无烟煤长期经受大气、阳光、雨雪、地下水以及矿物质侵蚀等综合作用（通称“风化作用”）的产物。风化了的煤，水分增加，颜色变浅，光泽变暗，挥发分增加，机械强度、粘结性、发热量、着火点都降低。元素组成发生了重大变化，氧增加，碳和氢含量减少，出现了再生腐植酸。风化煤中的腐植酸总含量一般在30~70%之间，最高可达80%以上。 氢氧化钾：分子式为KOH，分子量为56.11，熔点为360~406℃，白色粉末或片状固体。溶于水、醇，但不溶于醚。有潮解性，有毒。化工基本原料，用于医药、日用化工等。毒性分级为中等，半致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有核实的材料收容泄漏物。配备相应品种和数量的消防器材。 本项目产品主要为有机肥，项目产品方案详见下表2-4。 表2-4 项目产品方案表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 规格; 年生产小时. 1; 腐殖酸钾; 5万吨; /; 7000. ### 4. 工作制度及劳动定员 本项目劳动定员20人，生产期为300天。 ### 5. 公用工程 5.1 供水 本项目运营期用水包括生活用水和生产用水，由项目区东侧机井供应。 （1）生活用水 本项目劳动定员20人，厂区设食堂及住宿，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量为2m3/d，600m3/a。 （2）生产用水 ①配料用水 项目生产工艺中的搅拌工序KOH需先加入水，将其变成KOH水溶液，加水的比例约为0.42m3/t-产品，本项目产量约为50000t/a，则需加水21000m3/a，在晾晒干燥过程中蒸发损耗，产品带走部分水分。 ②堆场喷淋用水 项目封闭式原料库堆场用水量为1 m3/d，则年用水量为250m3/a。 ③破碎喷淋用水 项目进料及破碎粉尘采取水雾喷淋降尘处理，用水量约为180m3/a。 综上所述，项目新鲜水总用量为22030m3/a。 5.1 排水 本项目无生产废水，生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水排放量为1.6m3/d，480m3/a。由于项目所在区域无污水收集及处理设施，生活污水排入厂区新建的地埋式生活污水处理设施（5m3）处理后，由吸污车定期清运至污水处理厂处理。 水平衡图见图2-1。 损耗120 生活用水 600 生活污水处理设施 480 480 污水处理厂 吸污车清运 损耗21000 配料用水 21000 绿化灌溉GUANGAUANGAI 新鲜水22030 损耗250 250 堆场喷淋水 损耗180 180 喷淋用水水 - 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 5.2 供热 生活办公间均采用电采暖。 5.3 供电 项目区用地由市政供电设施引入，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 6. 项目周边现状及平面布置 本项目东侧为乡间道路，南侧为荒地，西侧为空地和闲置厂房，北侧为废弃房屋，北侧距312国道约120m。项目距东北侧加油站70m。 本项目厂区总占地面积60000m2，厂区总体呈矩形，西南侧依次为生产车间，东侧布设有消防设施等，北侧为生活办公区与车辆停放区。东北与东南侧各设一出口，用于人员及物料产品进出。 厂区平面布置图见附图3，周边现状见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 场地平整 ### 1. 施工期 根据项目建设的特点，本项目施工期工程内容主要为厂房及配套设施构筑物的建设和装修、生产设备的安装调试等。 施工期施工工艺及产污环节见图2-2所示。 粉尘、噪声、固废 扬尘、噪声 废气、废水、噪声、固废 地基开挖 构筑物建 设和装修 投入使用 图2-2 施工期工艺流程及排污节点图 ### 2. 运营期生产工艺流程图 本项目有机肥生产工艺及产污环节见图2-3所示。 图2-3.生产工艺及排污节点图 ### 生产工艺流程说明： - 备料、上料 原料风化煤由汽车运输至厂内，在原料储存在原料库，生产时由铲车将风化煤送至给料仓，物料在给料仓底部匀速布料在皮带输送机上，皮带输送机输送至破碎机内。此工序产生的污染物：原料库堆存扬尘、设备噪声。 - 破碎 物料在破碎机内进行混合破碎至40-60 目后送入搅拌罐中。此工序产生的污染物：破碎噪声、粉尘。 ③搅拌制浆 先将氢氧化钾加入水罐中，破碎后的风化煤与氢氧化钾水溶液按照一定比例投入搅拌机中，同时加入适量的水进行搅拌混合，得到混合物料，搅拌过程基本无粉尘产生。此工序产生的污染物：搅拌机噪声。 ⑤沉淀分离 搅拌后的液体浆料排入斜板沉淀器内进行初步的固液分离，浆料在斜板中进行沉淀分离出的不溶物在斜板作用下向下滑至池底，定期排出作为腐植酸生产原料，液体则进入浓缩蒸发器回收利用。 ⑥晾晒干燥 搅拌后的物料在晒场进行晾晒，使其水分减少。 此工序产生的污染物：粉尘 ⑦入库：干燥后的成品收集入库。。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染情况及相应的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 ### 域 ### 环 ### 境 ### 质 ### 量 ### 现 ### 状 | ### 1 环境空气质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）要求，大气常规因子可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。根据导则要求，本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测数据采用环境空气质量模型技术支持服务系统发布的2023年吐鲁番市空气质量数据。项目区所在区域2023年空气质量现状评价情况，见表3-1。 表3-1 环境空气基本污染物现状评价表 单位：ug/m3 污染物 因子; 评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均值; 6; 60; 0.1; 达标. NO2; 年平均值; 18; 40; 0.45; 达标. PM10; 年平均值; 102; 70; 1.457; 超标. PM2.5; 年平均值; 37; 35; 1.057; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 0.25; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 130; 160; 0.812; 达标. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）有关规定，“城市环境空气质量达标情况评价指标的六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 吐鲁番市2023年SO2、NO2年平均浓度，CO24小时平均第95百分位数，O3最大8小时平均第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标限值，PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标限值，因此项目所在区域为不达标区域。 项目区环境空气质量PM10、PM2.5超标原因主要是该区域气候干燥、﻿植被稀疏、地表干燥易起尘造成PM10、PM2.5超标。根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行<环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）>差别化政策政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），本项目可不提供区域颗粒物削减方案。 ### 1.2特征污染物环境质量现状调查 本次评价针对本项目涉及的特征污染物进行了补充监测，监测因子为颗粒物。监测单位为新疆国科检测有限公司，监测时间 2024年8月17日至20日，连续监测3天，每天采样4次， 每次不少于45min；监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。项目监测布点图见附图5。 表3-2 特征污染物监测结果分析 监测地点; 监测日期; 监测频次; 检测项目及结果（mg/m3）. 总悬浮颗粒物（TSP）. 2024.8.17-2024.08.18; 第一次; 0.222. 2024.8.18-2024.08.19; 第二次; 0.221. 2024.8.19-2024.08.20; 第三次; 0.223. 依据检测结果，评价区内监测点环境空气中总悬浮颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2“环境空气污染物其他项目浓度限值”要求。 ### 2. 水质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018），本项目不属于水污染影响型建设项目，现状调查项目区及周边500m范围内无地表径流，也无地下水露头和地下水取水设施，项目运营期无生产废水，生活污水不外排，评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。 ### 3. 声环境质量调查 本次环评在拟建项目区厂界四周布设4个监测点。监测单位为新疆国科检测有限公司，监测时间为2024年8月17日，昼间和夜间分别进行监测。监测结果见下表。 表3-2 噪声现状监测结果 单位： dB(A) 测点编号; 监测点; 监测噪声值. 昼; 夜. 1＃; 项目区南侧外一米; 27.0; 35.0. 2＃; 项目区东侧外一米; 36.1; 36.8. 3＃; 项目区北侧外一米; 37.9; 38.7. 4＃; 项目区西侧外一米; 41.3; 40.0. 《声环境质量标准》中2类标准; 60; 50. 从表3-2的噪声监测结果可以看出，区域内监测点位的监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 ### 4. 地下水环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不存在地下水环境污染途径，不开展现状调查。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 ### 5. 土壤环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评（2020）33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据现场调查，项目区地面已硬化，不具备采样条件，根据生态环境部关于土壤破坏性监测问题的回复：“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经进行了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测”，故未开展现状调查。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条“对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，地方人民政府生态环境主管部门应当要求土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”项目属于不存在前款所列的情况，所以无需进行土壤污染状况调查。 ### 6. 生态环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目为租赁场地，无新增用地，无需进行生态现状调查。本项目用地类型为工业用地，未占用基本农田、耕地，用地范围内无生态环境保护目标，项目周边300m范围内均为戈壁和农田，无国家级和地方重点保护的濒危野生动、植物，不涉及生态敏感区，无风景名胜区及生态自然保护区，不存在特殊生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1. 大气环境 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标。 2. 声环境 根据现场勘查，本项目厂界50m范围无声环境敏感目标分布。 3. 水环境 根据查阅相关资料以及现场勘查了解，本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4. 生态环境 本项目用地不涉及天然林保护工程区、森林公园、湿地公园、风景名胜区林地。未发现国家及省级重点保护野生动植物，也未发现受保护的珍稀植物和古树名木。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 准 | 1. 废气污染物排放控制标准 项目营运期进料破碎、磨粉等工序会产生粉尘，主要为颗粒物。颗粒物有组织、无组织执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2-新污染源、二级标准浓度限值要求。 表3-7 颗粒物排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 车间或生产设施排气筒、厂界. 2. 废水排放控制标准 本项目运营期生活污水委托污水处理厂拉运至污水处理厂处理，废水排放执行污水处理厂接管标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-9 污水综合排放标准（三级） 单位：：mg/L，pH 除外 pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; -; ≤100. 3. 噪声排放控制标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）建筑施工场界环境噪声排放限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 时段; 执行标准; 昼; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 4. 固体废物排放控制标准 本项目一般工业固体废物贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目总量控制指标为颗粒物：1.74t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 由工程分析可知，本项目施工期主要是场地平整、地基开挖、主体施工、室内装修、设备安装。施工期环境影响主要体现在施工扬尘、噪声、建筑垃圾及弃土，以及施工人员生活污水、生活垃圾等方面。 1. 施工扬尘防治措施 针对施工过程产生的扬尘，采取以下措施： （1）严格执行“六必须”、“六不准”规定：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物； （2）在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时场地内的道路全部采取现浇砼路面（硬质化）其他裸露土地用塑料薄膜覆盖，减少扬尘起尘量； （3）建筑垃圾应及时清运，运至指定的建筑垃圾场，并在运输过程中严禁沿途抛、漏、撒，不能及时清运的，在施工工地设置临时密闭性堆场进行保存，并适时采取洒水措施，使其保持湿润状态，减少扬尘产生； （4）运载水泥、建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖蓬布，减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，并用钢板和草垫进行覆盖，防止车辆夹泥进出。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗； （5）施工中使用商品混凝土，可以在一定程度上减少粉尘的产生； （6）小型项目施工（如局部小面积开挖、管道布设）在施工中采用钢管和密目安全网搭设临时围栏，尽量做到封闭施工； （7）认真的做好施工场地管理工作，对施工现场及周边采取专人管理，每天定时撒水清扫；禁止在风天进行渣土堆放作业； （8）施工现场架设2.5～3m彩钢板，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；使用混凝土、胶合板等搭设的易封闭棚、对于松散或粉状材料等采取砌墙围挡，表面用塑料薄膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫。 （9）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 （10）针对沙尘天气，施工期间采取以下措施： 针对本工程所在地风沙较大的气候条件，本工程开工前，根据现场具体情况，编制并实施防尘、防风沙计划。与当地气象部门经常取得联系，及时获得气象预报，以便合理地安排和指导施工。 备足防尘用物品和劳动保护用品，如帆布、防风眼镜、口罩、防尘面罩等，及时分发给各施工队，预防突发沙尘的侵袭。 因时、因地、因条件不同而采取相对应的措施。进入现场易被吹散的施工用材料、松散颗粒用苫布或彩条布覆盖，重量较轻易被风吹动的板块材料，如木方、苯板等材料用捆绑固定。松散的施工用料，随用随进入现场，尽量减少现场的存放数量。工程施工期间，按规定集中取、弃土，注意对风沙影响的研究和固沙、挡沙、疏沙等措施的实施，注意保护景观，加强施工期风蚀防护措施等。对作业区定期洒水，减少灰尘对周围环境的污染。装卸有粉尘的材料时，采取洒水湿润或遮盖，防止沿途撒漏和扬尘。风沙来临前对非关键工程可暂停施工，并对用于施工的设备机械及作业面采取覆盖措施。 通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，同时，施工扬尘对环境的影响时短期存在的，将随施工的结束而消失。 2. 噪声防治措施 项目施工期噪声主要为施工产生的机械噪声、车辆行驶产生的交通噪声。 其特点是间歇或阵发性，并具有流动性、噪声值较高的特征。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），国内常用的施工设备噪声源不同距离声压级见下表。 表4-1 常用的施工设备噪声源不同距离声压级 （单位：dB（A）） 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 80~90; 78~86; 振动夯; 92~100; 86~94. 电动挖掘机; 80~86; 75~83; 打桩机; 100~110; 95~105. 轮式装载机; 90~95; 85~91; 静力压桩机; 70~75; 68~73. 推土机; 83~88; 80~85; 风镐; 88~92; 83~87. 移动式发电机; 95~102; 90~95; 输送泵; 88~95; 84~90. 重型运输车; 82~90; 78~86; 振捣器; 80~88; 75~84. 木工电锯; 93~99; 90~95; 角磨机; 90~96; 84~90. 电锤; 100~105; 95~99; 空压机; 88~90; 83~88. 项目施工活动声源数量较少，强声源数量也少。本项目周围没有学校、医院、居民等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： （1）合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。 （2）严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定，未经批准，不得夜间从事产生噪声污染的施 工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施。 （3）积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备 应搭建隔声棚。 （4）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点， 施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业 的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位 文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 （6）优化施工车辆行车路线。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然 条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 3. 废水防治措施 项目不设施工生活营地，施工生活用房租用附近民房，人员生活污水排入当地污水处理设施。施工期废水主要为施工废水，主要为各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的泥沙。施工废水通过在施工场地设置沉淀池，沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 4. 固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑施工、设备安装及防渗防腐施工过程中产生的废物及生活垃圾。生活垃圾由垃圾桶收集后，定期清运处置。建设单位在施工期间对其产生的施工废物及时收集、清运。因此，本项目施工期固废对环境的影响较少。建议采取以下措施： （1）施工场地内设临时收集施工垃圾的垃圾箱。 （2）将施工期生活垃圾收集后送到指定的垃圾处理站统一处理。 ### （3）建设单位在施工期间对其产生的施工废物及时收集、清运，避免产生污染。 5. 生态环境影响和保护措施 ### 本项目为租赁现有建筑，建设场地施工期需对土地进行开挖、填筑和平整，故对生态环境的影响主要是能产生的水土流失影响。针对施工期对生态环境的影响，建议采取以下措施： - 减少占地和扰动 项目建设严格控制施工活动在用地红线范围内，避免造成不必要的占地和地块扰动。 （2）防沙治沙措施 ①进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。 ②规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开暴雨、大风天气施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。 ### ③施工前剥离表土，集中堆放，并采取拦挡、苫盖等临时防护措施。场地四周设临时排水沟和沉沙池，施工过程中对施工扰动区域采取洒水降尘。施工结束后，进行土地整治，回覆表土。 ### ④增加防尘网苫盖及洒水等临时措施。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露，大雨大风天易产生水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。 ⑤工程各开挖裸露处除建筑物、道路占用外，采取土地平整措施，减少水土流失。通过采用乔、灌、草立体绿化、美化等措施防治水土流失，美化环境，使景观得到优化，环境得到改善。 ⑥项目建设应满足消防及交通要求，内部道路及给排水管网一次敷设到位，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。 （3）对项目区植被的保护与恢复 本项目占地范围内不涉及古树名木和林地。施工对原有地表植被的破坏不可避免，施工结束后将新增绿地面积，施工对地表植被的破坏将得到有效补偿。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ### 1. 运营期大气环境影响分析和保护措施 运营期产生的大气污染物主要为颗粒物（粉尘），包括雷蒙磨磨粉粉尘，进料破碎粉尘、皮带输送产生的粉尘、晾晒干燥产生的粉尘、原料堆存扬尘、物料装卸粉尘和道路扬尘。 1.1粉尘源强核算 ①进料破碎粉尘 项目在进料、破碎工序会产生粉尘，原料用量为58000t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中煤加工厂经验数值，一级破碎产生粉尘的系数为0.01kg/t 原料，则进料、破碎工序的粉尘产生量为0.58t/a年工作时间为2880h，则排放速率为0.2kg/h。参考《<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021 年第24 号）中粉尘控制措施控制效率，其中洒水对粉尘的控制效率为74%，本项目采取控制落差，水雾喷淋降尘措施后，以无组织的形式排放，粉尘控制效率为74%，则进料、破碎工序粉尘的排放量为0.151t/a，年工作时间为2880h，则排放速率为0.052kg/h。 ②皮带输送粉尘 项目在皮带输送环节采用篷布遮盖，粉尘产生量较小，本次环评不进行计量分析。 - 晾晒干燥粉尘 项目搅拌沉淀过后的物料需在晾晒场进行晾晒干燥，为使物料充分晒干，会有工作人员进行翻物料，会产生少量粉尘。晾晒干燥粉尘排放量较小，本次环评不进行计量分析。 ④汽车运输道路扬尘 车辆运输过程中会产生一定量的运输扬尘，为了降低道路扬尘，要求定期对路面进行洒水，大风天气不进行作业，采取洒水降尘措施后，运输扬尘对周围环境的影响较小。 ⑤汽车卸料起尘及堆场扬尘 根据生态环境部关于发布《<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021 年第24 号）中的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P = ZCy + FCy = NC × D × a/b + 2 × Ef × S × 10−3 式中： P——颗粒物产生量（单位：t）； ZCy——装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy——风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc——年物料运载车次（单位：车），本项目年运载车次为2500 次； D——单车平均运载量（单位：t），本项目单车运载量20t； a/b——装卸扬尘概化系数（单位：t），a 指各省风速概化系数，本项目位 于新疆，取a=0.0011；b 指物料含水率概化系数，本项目堆存物料类型为煤炭， b=0.0054。 Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，本项目堆存物料类型为煤炭，Ef=31.1418。 S——堆场占地面积（单位：m2），本项目原料堆场面积为500m2。则本项目汽车卸料起尘及堆场扬尘产生量约为34.1t/a。 颗粒物排放量核算公式如下： 式中： P——颗粒物产生量（单位：t）； Uc——颗粒物排放量（单位：t）； Cm——颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目拟采取喷淋洒水措施，综合控制效率取74%； Tm——堆场类型控制效率（单位：%），本项目为密闭式，控制效率为99%。则项目汽车卸料起尘及堆场扬尘排放量约为0.082t/a。 ⑥磨粉工序粉尘 本项目磨粉工序会产生粉尘。磨粉工序产尘系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂三级破碎经验数值，产生粉尘的系数为3.0kg/t 原料，则磨粉工序粉尘产生量为174t/a；项目1 台雷蒙磨布置在封闭的车间内，粉尘直接通过密闭的收集管道经配套的脉冲布袋除尘器处理后经1 根15m 排气简排放。收集效率以100%计，除尘效率以99%计，处理风量以6000m3/h 计，磨粉工序年工作时间2880h，则磨粉工序粉尘产生速率为60.42kg/h，产生浓度为10070mg/m3，有组织粉尘排放量为1.74t/a，有组织粉尘排放速率为0.6042kg/h，有组织粉尘排放浓度为107mg/m3。 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2-新污染源、二级标准浓度限值要求。 根据上述分析，本项目正常工况下污染物排放情况见表4-2、表4-2。 表4-2 项目废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 1; DA001; 磨粉工序废气排放口; 颗粒物; 15; 0.5; 20; /. 表4-3 项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放形式; 产生情况; 污染治理设施; 排放情况. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 磨粉 工序; 颗粒物; 有组织; 174; 60.42; 10070; 布袋除尘器+15m排气筒; 1.74; 0.6042; 107. 破碎 工序; 无组织; 0.58; 0.20; /; 封闭车间 喷淋; 0.151; 0.052; /. 堆场; 34.1; /; /; 封闭车间 喷淋; 0.082; /; /. 5）食堂油烟 本项目食堂产生的废气主要为油烟废气。食堂食用油使用量按30g/人•d计，本项目劳动定员20人，全年生产300d，则食用油使用量为0.18t/a，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，本项目油烟挥发量按3%计，则食堂油烟产生量为5.4kg/a。项目油烟采用油烟净化器进行处理，处理效率应达到85%以上，油烟机风量为1000m3/h，食堂炉灶按6小时/天计算，油烟净化器年工作时间1800h，则烟量排放为0.81kg/a，油烟排放浓度为1mg/m3，处理后的油烟经专用排烟管道排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定（2.0mg/m3）。 1.2防治措施可行性及达标分析 ①脉冲布袋除尘器 脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC 控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，进行循环清理。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘系统运行。颗粒物去除率为90%~99.9%。 ②无组织扬尘防治措施 本项目生产车间、原料堆场均采取封闭式钢结构建筑，并设置喷淋洒水设施，可有效减少扬尘的产生，对周边环境的影响较小。 综上所述，本项目废气防治措施合理可行。 1.3自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 1088-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)规定，本项目废气自行监测计划如下表。 表 4-4 废气污染物自行监测计划 污染物类别; 监测点位; ### 监测内容; ### 监测频次. 有组织废气; 排气筒DA001; ### 颗粒物; ### 1次/半年. 无组织废气; 厂界; ### 颗粒物; ### 1次/半年. 1.4卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推到技术导则》（GB/T39499-2020）规定，为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）应与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式为： QCCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm—大气有害物质环境空气质量标准限值，mg/m3； L—大气有害物质卫生防护距离初值，m； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm 的最大值计算其所需的卫生防护距离：但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算在卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应该高一级。卫生防护距离在100m内时，级差为50m：超过100m，但小于1000m时，级差为100m。 表4-5 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目所在地年平均风速为1.5m/s，卫生防护距离计算系数取值分别为：A=400；B=0.01；C=1.85；D=0.78。 卫生防护距离计算结果见下表。 表4-6 等标排放量(Qc/Cm)计算表 污染源位置; 污染物; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离确定值（m）. 车间; 颗粒物; 148.28; 200. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GBT39499-2020)中关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。因此本项目卫生防护距离为200m。 本项目500m范围内无环境敏感目标，因此无组织排放的污染物对周围环境影响较小。 ### 2. 水环境影响和保护措施 本项目生活用水量2m3/d，600m3/a，生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水排放量为1.8m3/d，480m3/a。由于项目所在区域无污水收集及处理设施，生活污水排入厂区新建的地埋式生活污水处理设施（5m3）处理后，委托污水处理厂采用吸污车定期清运至污水处理厂处理。 因此，本项目生活污水经收集后清运至污水处理厂集中处理， 不会对周围水环境造成不利影响。 ### 3. 声环境影响分析 ### 3.1 噪声源调查分析 本项目运营期间噪声源主要是内各种设备运行过程中产生的机械噪声，噪声强度在70～85dB(A)之间，具体见表4-7。 表4-7 运营期主要噪声源的噪声强度一览表 序号; 噪声源; 数量; 噪声强度[dB(A)]; 工作状况; 所在位置. 1; 破碎机; 2台; 70～85; 12h; 生产车间内. 2; 提升机; 3台; 70～80; 12h; 生产车间内. 3; 磨粉机; 1台; 70～80; 12h; 生产车间内. ### 由表4-8可以看出，本项目运营期间主要噪声源数量较多且噪声强度较高，噪声排放多呈连续性排放，主要分布在车间内。机械设备采取减振措施，加装减振垫，经厂房墙体隔声后，厂房外围噪声值可降低约10dB（A），取最大值75dB（A）。 ### 3.2声源影响预测 此次评价噪声环境影响预测按照全部噪声源同时运转时产生噪声对项目区边界处声环境产生影响的极端情况进行预测。 由于距离衰减、空气吸收、地面反射等因素作用，主要噪声源产生噪声强度呈现随传播距离增大而衰减规律，噪声衰减预测模式为： Lp=Lw-20lgr-K 式中：Lp——距噪声源r处A声级，dB(A)； Lw——噪声源A声级，dB(A)； R——距噪声源距离，m； K——半自由空间常数，此处取8。 多个噪声源对某个受声点上总声级的理论估算方法是将多个噪声源A声级按照能量迭加后等效为多个噪声源对某个受声点上理论总声级，噪声迭加计算公式为： 式中：L合——某个受声预测点上总等效A声级，dB(A)； Li——第i个噪声源对某个受声预测点上等效A声级，dB(A)； N——噪声源总数。 表4-8 厂界四周噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 厂界东侧; 厂界南侧; 厂界西侧; 厂界北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 44.7; 43.1; 45.4; 39.3. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 超标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据声环境影响预测结果可以看出，本项目厂界昼夜噪声贡献值在39.3-45.4dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值排放标准要求。本项目厂界50m范围无声环境敏感目标分布，项目生产设备噪声对该区域的声环境影响较小，仅影响现场操作工人，因此，采取加隔声垫或使用低噪设备并加强个人防护，减少受影响程度。 本项目运营期间应避免由于设备非正常运转产生的噪声影响，在运营期间应定期维护设备，使之处于良好运行状态，并采用隔声门窗，高噪声工作员工佩戴隔声耳罩，通过采取上述措施后，可有效降低噪声对区域声环境和工作人员身心健康产生的不利影响。 3.3 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 1088-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)规定，为掌握本项目的噪声排放情况及其对周边环境质量的影响等情况，组织开展噪声环境监测活动，监测计划见表4-9。 表4-9 本项目噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 噪声; 厂界四周; 等效连续 A 声级; 每季度 1 次; 委托有资质监测单位. ### 4. 运营期固废环境影响及保护措施 根据工程分析，本项目固体废物主要为粉尘、生活垃圾、废润滑油。 1）除尘器收尘 主要为各生产工序收集起的颗粒物，约为172.3t/a，收集后的粉尘直接回用于生产工序。 2）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按每人每天产生量1kg计算，则生活垃圾年产生量约6.0t/a，统一收集后由环卫部门统一清运处理。 3）危险废物 本项目设备在使用过程中需定期进行维护和保养，设备维护过程中会产生少量的废润滑油，产生量约0.1t/a，废润滑油属危险废物，经危险废物暂存间统一收集暂存后交由有资质的单位处置。 本项目固体废物产生量及处置方式详见表4-10。 表4-10 固体废物产生及处置一览表 固体废物; 属性; 废物类别; 废物代码; 贮存方式; 物理性质; 危险特性; 产生量; 处置 方式. 粉尘; 一般工业固废; 其他废物; /; /; 固态; /; 172.3t/a; 回用于有机肥制造。. 生活垃圾; 一般固废; /; /; 垃圾箱; 固态; /; 6t/a; 定期清运至活垃圾填埋场。. 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-217-08; 桶装; 液态; T，I; 0.1t/a; 危险废物暂存间内暂存后交由资质单位进行处置. 评价要求新建危废暂存间1间，建筑面积6m2，位于生活办公区。项目危险废物暂存间必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求进行建设。贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则HJ1259-2022》、《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，本次环评对危险废物暂存、转运、运输提出以下管理要求： （1）危险废物厂内收集、暂存、转运要求 危险废物在厂区内暂存及内部转运，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）有关要求执行： ①不同危险废物分类、分区贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ②贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ③容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 ④液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。易产生粉尘、VOCs有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑤危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑥作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑦危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ⑧危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ⑨危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 （2）危险废物运输要求 应严格按照《危险废物转移管理办法》（第23号）有关规定执行，对于本项目危险废物应上报当地生态环境部门备案，在危险废物的运输过程中，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定： ①所有危险废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装。 ②危险废物接受企业有相应的危险废物经营资质。 ③危废收集和封装容器得到接受企业和监管部门的认可。 ④收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料。 ⑤专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作。 ⑥所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。 5. 地下水和土壤污染防治措施 根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要有： （1）污水处理设施防渗措施不完善，导致污水渗入地下造成地下水的污染； （2）危废暂存间因防渗措施不足，造成渗漏污染； 为防止污染地下水、土壤，建设单位应采取以下措施： ①废润滑油收集桶底部需设置托盘，防止废润滑油外泄污染土壤及地下水； ②危险废物暂存间地面防渗满足渗透系数1×10-10cm/s，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关要求，定期对贮存固体废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③污水处理设施采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土+铺设HDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 加强巡查，定时巡检，发现渗漏泄漏时，迅速渗漏液，并对地下水和土壤进行监测，若造成地下水和土壤污染，对污染场地进行治理和恢复。 项目分区保护措施见表4-11，分区防渗图见附图6。 表4-11 项目防渗分区保护措施一览表 序号; 区域; 污染源; 要求措施. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 危险 废物; 按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求，做好分区标识，地面、墙体均做防渗处理，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，废润滑油收集桶底部设置托盘。. 2; 一般防渗区; 地埋式生活污水处理设施; 生活 污水; 采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土+铺设HDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 车间、库房、原料库、晒场; \; 采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能. 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。 ### 6. 生态环境影响分析 本项目区内不含生态环境保护目标，项目对生态影响主要是施工期造成的。本次评价建议建设单位做好以下水土保持措施： （1）修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。 （2）增加临时排水措施和沉沙池工程。本工程全面扰动地表，施工期土体裸露面积大、裸露时间长，且在大风大雨气候条件下施工，易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。 （3）项目主体设计永久性排水工程，采用雨、污水分流方案。区内雨水排水管网采取暗涵形式，有组织有计划地铺设。排水管沿区内道路布设，排水沟沿各单体建筑四周布设，雨水经区内排水沟、雨水管收集后，通过沟管排入统一排水系统。项目永久性排水工程，能满足项目区范围内的雨水、污水排放，对项目区及周边地区将不会产生新的水土流失危害，可以避免因径流对地表的冲刷造成新的水土流失。 （4）项目应充分利用空闲地，运用道路绿化等形式，尽可能地提高项目区绿化率，有效地控制降雨及地表径流的侵蚀作用；植物根系固结土壤，提高了地表土体的抗蚀性能力，能很好地保护土壤，涵养水分，从长远来看其水土保持功能显著，同时有利于控制环境污染，美化环境。 ### 7. 环境风险分析 ### 7.1环境风险识别 本项目运营期环境风险物质为废机油，废机油最大存储量为0.1t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质临界量为2500t。项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q废机油=0.00004＜1，未构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，项目 Q﹤1，环境风险潜势为 I，因此，项目环境风险进行简单分析。 7.2影响途径 项目运营期产生的废机油属于危险化学品，废机油泄漏或火灾产生的次生污染会对外环境产生影响。 7.3风险防范措施 （1）环境风险防范措施 ①风险防范管理 环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出环境风险管理对策。加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 a.本项目废机油的闪点大于60℃，因此危废暂存间的火灾危险性为丙类。灭火方式为消防栓系统加泡沫喷淋系统。 b.加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。 c.危废暂存间非操作人员不得随意进出；入口处应有标示牌和安全使用说明。 d.加强管理，设专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。 e. 废机油必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。 f. 设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 ②风险防范措施 a. 危险废物暂存间严格做好防渗。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）有关规定，危险废物在危险废物暂存间内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）。 b.加强巡查，定时巡检，发现废机油泄漏时，迅速清理围堰中的废机油，并对地下水和土壤进行监测，若造成地下水和土壤污染，对污染场地进行治理和恢复。 c.强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，严格做好危险废物暂存间台账和日常管理。 ③合理布置厂区平面 a.办公生活区应与储存区之间明显分隔； b.合理布置危废暂存间分区，对不同危险废物进行分区存放； c.该项目应留有足够的消防环形通道，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻。 7.4环境风险应急预案 建设单位应根据要求编制突发环境事件应急预案，应急预案一般包括几个部分内容：指挥机构、救援队伍、重大危险源的确定、编制救援方法和程序、准备救援设备器材和物资、通讯设施、预案的演习。 建立指挥机构和救援队伍，厂区内可成立应急救援指挥部，要由主管领导负责（厂区主要领导为应急事故第一负责人），并组织相应岗位的人员进行分工，确定各岗位人员的职责。 重大危险源的确定： 列为风险源的内容基本应列为重大危险源，根据生产实际情况，找出其它可能发生的会对环境产生重大污染的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图。 （1）编制预案程序 应急预案程序包括事故报警、指挥和救援系统启动、设置警戒线和救援通道、组织人员疏散、事故的控制和消除过程、现场医疗救护、社会应急救援、发布救援 信息、应急状态终止及恢复等。 （2）准备救援设备器材和物资 包括现场抢修所需的物品，消毒用的漂白粉、医疗器械及药品等。 （3）通讯设施 规定应急状态下的通讯联络方式，通知方式和交通保障及交通管制方式。 （4）当事故发生时，由专业队伍负责对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （5）事故现场、临近区域、控制区域设置控制和清除污染措施和相应设备。 （6）规定应急状态终止程序，做好事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及做好善后恢复工作。 （7）预案的演习 应定期进行事故设定，启动应急机构进行模拟演练，锻炼组织的厂内救援及厂外社会救援协调能力，并加强相关知识的定期教育。 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目环境风险可防可控，项目建设是可行的。 本项目环境风险简单分析内容见表4-12。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产5万吨腐植酸肥料建设项目. 建设地点; 新疆吐鲁番高昌区312国道火焰山与七芒公路岔路口南150米. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：废机油。 危险物质分布：危险废物暂存间。. 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等）; 环境影响途径：大气，地下水；危险后果：废机油泄露或火灾事故污染大气、土壤及地下水。. 风险防范措施; 配备灭火器等消防设施，降低火灾风险；危险废物暂存间采取重点防渗，防止地下水遭受污染，建立突发环境事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目厂界内危险物质总量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险在可接受水平。. ### 8. 环境管理与环境监测计划 8.1环境管理 （1）环境管理体系 环境保护的关键是环境管理，而实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要。它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。目前，环境管理已逐渐形成一项制度，任何一个可能造成较大环境影响的建设项目或一个可能造成较大环境影响的单位，都应设置一个环境管理机构，建立一套有效的环境管理办法，负责实施该项目或该单位的环境管理和监督。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保本单位“三废治理”的设施正常运转。使该单位建设在经济、环境、社会效益方面能够协调发展。 为保证环境管理任务的顺利实施，总经理既是该单位的法定负责人，又是单位控制污染、保护环境的法律责任人。 （2）环境管理机构及职责 该项目常设的环境管理机构是环境保护科，具体负责全厂的日常的环境管理和监督工作。考虑到项目规模较小，环境保护科由1-2人兼任。 环境保护科的主要职责是： 1）贯彻执行国家和地方的有关环保法律、法规、政策和要求； 2）制定本单位的环境保护规划和年度目标计划，并组织实施； 3）制定本单位的环境管理制度，并对实施情况进行监督、检查； 4）制定本单位污染总量控制指标，环保设施运行指标，“三废”综合利用指标，污染事故率指标等各项考核指标，分解到车间，进行定量考评； 5）负责监督建设项目“三同时”的执行情况。对项目区环境质量状况和各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为； 6）组织或协调污染控制、“三废”综合利用、清洁生产等技术攻关课题研究，不断提高环境保护水平； 7）负责污染事故的防范，应急处理和报告工作； 8）搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训、竞赛、评比等工作，提高全体员工环保意识和技能； 9）负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作； 10）完成单位交办的其它工作； 11）负责领导全厂环境监测室工作，指导车间环保小组工作； 12）对厂区的绿化工作进行监督管理，提出建议； 13）负责与当地生态环境局的联络和沟通。 （3）排污口规范化 项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。环境保护图形标志具体设置图形如下。 （4）排污许可证申领 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的规定、项目主要产品及污染情况，本项目为有机肥料及微生物肥料制造2625，根据项目通用工序情况，本项目为简化管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 8.2 环境监测 （1）环境监测目的 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环境措施的实施提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，重点是各敏感地区。 （2）环境监测机构 监测工作可委托有资质的环境监测机构承担。 （3）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017) 、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 1088-2020）规定自行监测。本项目自行监测方案见表4-4、表4-9。 ### 9. 环境保护竣工验收 项目建成正式运营前应及时组织环保验收。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》， 建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。环境保护设施的验收期限为3个月，即自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止。建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式运行。 本工程验收内容见“三同时”验收表4-13。 表4-13 “三同时”竣工验收清单 类别; 污染物名称; 环保治理措施; 验收标准. 有组织废气; 油烟; 集气罩+油烟净化装置+油烟管道引至楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18183-2001）. 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒(DA001); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、中的排放限值120mg/m3 ，3.5kg/h. 无组织废气; 颗粒物; 封闭车间；水雾喷淋降尘; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 新污染源颗粒物无组织排放限值要求(浓度：1.0mg/m3). 生活 污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、; 地埋式生活污水处理设施; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，清运至污水处理厂. 固废; 粉尘; 一般工业固废暂存间; 回用于有机肥生产. 生活垃圾; 生活垃圾收集设施; 清运至垃圾填埋场. 危险废物; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）、委托有相应危险废物处理资质的单位进行清运处理。. 噪声; 生产设备; 采用厂房隔声、基础减振等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 地下水和土壤; 防渗措施; 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）. 其他环境 管理要求; 废气排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照国家的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。企业应按照相关环保要求进行排污许可证申请及竣工环保验收。. ### 10. 项目环保投资 ### 本项目总投资1000万元，其中环保投资45.5万元，占总投资的4.55％，详见表4-15。 表4-15 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 投资概算 （万元）. 废水; 废水; 地埋式生活污水处理设施; 2. 废气; 油烟; 油烟净化装置一套; 0.5. 磨粉粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 8. 装卸 破碎粉尘; 水雾喷淋降尘; 4. 噪声; 噪声设备; 基础减振、隔声、; 1. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 5. 粉尘; 用于有机肥生产. 危险废物; 危废暂存间. 地下水 土壤; 采取分区防腐防渗措施等; 15. 其他; 应急预案编制、环保标志、应急措施预备等; 10. 总计; 45.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 磨粉工序DA001 | 颗粒物 | 设置全封闭式车间，粉尘直接通过密闭的收集管道经脉冲布袋除尘器处理后1根15m 排气简排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 新污染源颗粒物二级排放限值要求 |
|  | 进料破碎工序 | 颗粒物 | 控制落差，水雾喷淋降尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2 新污染源颗粒物无组织排放要求 |
|  | 晾晒干燥 | 颗粒物 | \ |  |
|  | 油烟 | 油烟 | 集气罩+油烟净化装置+油烟管道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18183-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 地埋式生活污水处理设施处理后清运至吐鲁番市污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 加装减振器、距离衰减及建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危废暂存间1间，建筑面积6m2；设置30m2的一般工业固废暂存间，用以收集暂存一般固废，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般防渗区采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。重点防渗区地面、墙体均做防渗处理，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求，废润滑油收集桶底部设置托盘；污水处理设施采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 雨污分流，主体设计永久性排水工程；加强厂区绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置消火栓、灭火器；建筑物构筑物之间的距离设计合理的防火间距；设备的安全管理；控制物料输运流程；各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计符合相关要求，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门要求；生产车间内严格管控明火的使用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处； （2）定期对污水管网和地埋式生活污水处理设施进行维护，防止废水泄漏污染土壤及地下水； （3）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对单位环保工作的监督指导； （4）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》， 建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。环境保护设施的验收期限为3个月，即自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止。建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式运行。 （5）建设单位应及时进行排污许可证申领。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻。该项目只要严格遵守国家有关法律和规定，严格执行环保“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，对项目产生的废水、废气、噪声以及固体废弃物等采取相应的处理措施，加强监督管理，所产生的污染物做到达标排放，其建设和投入运行后对环境的影响较小，从环保角度看，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.74t/a | / | 1.74t/a | 1.74t/a |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | H2S | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | 172.3t/a | / | 172.3t/a | 172.3t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①