- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场危废库项目

建设单位（盖章）：鄯善盾安风电有限公司

编制日期： 2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场危废库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孟兆健 | 联系方式 | 15199565232 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔 自治区 吐鲁番市 地区 鄯善 县 连霍高速公路以南 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业，101危险废物（不含医疗废物）利用及处置，其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 18 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7.5（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。本项目符合国家相关产业政策要求。 - “三线一单”符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见表1-1。 表1-1 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》 符合性分析表 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 项目所在地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目运营后几乎无污染物排放，即建成后不会改变区域环境功能区类别，满足环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目整体符合资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 划分环境管控单元，自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。; 本项目位于吐鲁番市鄯善县大气环境弱扩散区一般管控单元02，环境管控单元编码为：ZH65042130003; 符合. 综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 本项目与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见表1-2。 表1-2 《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析表 管控要求; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变” 的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县连霍高速公路以南，不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。. 环境质量底线; 全市环境空气质量进一步改善，PM2.5浓度稳步下降，重污染天数持续减少；水环境质量稳定达标并持续改善，水生态建设得到加强，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；土壤环境质量稳中向好，土壤环境安全得到有效保证，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目为新疆盾安鄯善楼兰风电场危险废物临时贮存库，项目运营后无污染物排放，不突破所在区域环境质量底线。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。推动低碳发展。; 项目主要消耗能源为电能。项目资源、能源消耗满足自治区下达的总量和强度控制目标。. 本项目位于吐鲁番市鄯善县大气环境弱扩散区一般管控单元02（见附图1），环境管控单元编码：ZH65042130003。根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》中附件3“吐鲁番市生态环境准入清单”，符合性见下表1-3。 表1-3 “环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止新增传统燃煤的工业项目；禁止准入原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目；禁止包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 2.不得建设大规模涉及有毒有害气体的生产、使用、储运等的项目。 3.限制进行大规模高强度工业化开发，限制金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目，新建、扩建二类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 4.现有原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目应限期退出或关停。 5.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。; 项目为新疆盾安鄯善楼兰风电场危险废物临时贮存库，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.对SO2、NOx、烟尘和VOCs进行总量控制，新增工业项目所需的总量需在单元内平衡。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施，废气收集率和处理率均达到国内先进水平。 3.加快推进集中供热、煤改气、煤改电工程。 4.因地制宜制定实施清洁取暖方案，实行散煤清洁化改造整村推进。通过以电代煤、气代煤以及风能、太阳能、地热能等清洁能源替代。; 项目为新疆盾安鄯善楼兰风电场危险废物临时贮存库，不涉及总量控制。供暖依托厂区。. 环境风险防控; 1.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，涉危的风险企业应及时编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。 2.加强风险防控体系建设，防范环境风险。 3.建立重污染天气预警体系，建立应对的应急预案。; 项目加强风险防控体系建设，防范环境风险。. 资源利用效率; 加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤。; 项目不涉及煤炭使用。. 经过与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合生态环境准入清单要求。综上所述，本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 3、项目选址合理性分析 本项目为新疆盾安鄯善楼兰风电场危险废物临时贮存库建设，位于新疆盾安鄯善楼兰风电场内，不新增用地，为单位内部危险废物临时贮存库建设项目，主要用于临时存放废润滑油和废铅酸蓄电池。项目建成后不会降低区域现有环境功能，不会对区域环境质量产生较大的影响。 ### 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危险废物贮存设施的选址原则，进行对比分析，见表1-4。 ## 表1-4 选址合理性分析一览表 序号; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 贮存库选址符合法律法规等相关要求，并依法进行环境影响评价。; 符合. 2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 项目位于新疆盾安鄯善楼兰风电场内，不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区。; 符合. 3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 贮存库底部高于地下水最高水位线，不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 4; 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 项目位于新疆盾安鄯善楼兰风电场内，周围无环境敏感目标。; 符合. ### 综上，本项目选址合理。 4、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 本项目为危险废物产生单位内部临时贮存设施建设项目，不涉及危险废物的处理、处置、利用活动。企业在严格落实本次评价中的措施后，对环境产生影响较小。本项目建设与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析见表1-5-表1-9。 ## 表1-5 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析 序号; 内容、要求; 本项目情况; 相符性. 1; ## 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; ## 鄯善盾安风电有限公司按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息。向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 符合. 2; ## 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。; ## 本项目为新疆盾安鄯善楼兰风电场危险废物贮存库建设项目，危险废物最终委托有资质的危废处置单位处置。; 符合. 3; 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。; 本项目用于收集、临时贮存厂区产生的废润滑油和废铅酸蓄电池。; 符合. ## 表1-6 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 序号; 内容、要求; 本项目情况; 相符性. 1; 危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集，贮存，运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 本项目建成运行后将建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 符合. 2; 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。; 设计合适的转运路线，尽量避开办公区和生活区。; 符合. 3; 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。; 本项目建成运行后将采用专用的工具转运危险废物，并填写《危险废物厂内转运记录表》。; 符合. 4; 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。; 对转运线路进行检查，确保无危险废物遗失在转运路线上。; 符合. 5; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 符合. 6; 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 建设单位建立危险废物贮存的台帐制度，出入库交接记录。; 符合. 7; 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 危险废物贮存设施按照GB18597中HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 符合. 8; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 项目贮存危废类别为HW08、HW31，贮存库设置2个暂存区，并设置防雨、防火、防雷装置。; 符合. ## 表1-7 《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》符合性分析 序号; 内容、要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产生危险废物的单位，应当按年度向有管理权限的县（市）以上环境保护行政主管部门报送危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 公司按年度向有管理权限的生态环境部门报送危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 符合. 2; 产生危险废物的单位，应当采取符合清洁生产要求的生产工艺和技术，防止或者减少危险废物的产生；对可利用的危险废物应当进行综合利用，对不能利用的危险废物应当进行无害化处置。; 本项目暂存的危险废物定期委托有危废处置资质的单位处置。; 符合. 3; 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物。不具备处置能力、条件的，应当选择具备危险废物处置资质的单位处置；不处置或者处置不符合国家有关规定的，由县（市）以上环境保护行政主管部门依法指定具备危险废物处置资质的单位代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。; 本项目暂存的危险废物定期交由危废处置资质的单位处置。; 符合. 4; 危险废物产生和经营单位应当建立检查、督促、落实本单位危险废物管理工作责任制，并对从事危险废物收集、运送、贮存、利用、处置等工作的人员进行专业培训。; 制定危险废物管理制度，定期对负责危险废物收集、贮存工作的人员进行专业培训。; 符合. ## 1-8 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 标准要求内容; 项目情况; 符合性. 总体要求; 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。; 本项目为危险废物产生单位内部临时贮存危险废物建设贮存库。; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。; 根据危险废物的相关因素确定贮存设施面积为10m2。; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 贮存库分为2个暂存区，暂存厂内产生的废润滑油和废铅酸蓄电池。危险废物不与不相容的物质或材料接触。; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。; 项目危险废物贮存库设收集池，并采取了防漏、防渗、防腐等环境污染防治措施，可有效减少污染物的产生。; 符合. 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 贮存过程产生的危险废物分类收集，委托有危废处置资质单位处置。; 符合. 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 贮存库按HJ 1276要求设危险废物贮存设施标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签。; 符合. 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 贮存设施退役后运营者将按要求履行环保责任。; 符合. 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 危险废物贮存执行相关法律法规和标准要求。; 符合. 贮存设施污染控制要求; 一般规定. 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 贮存库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。; 符合. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 贮存库设置2个暂存区，不相容的危险废物不接触、不混合。; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 贮存库地面及墙面裙脚采用防渗、防腐材料，满足要求。; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 项目贮存库地面及墙面裙脚采用防渗、防腐材料。; 符合. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 项目贮存库分区采用相同的防渗、防腐工艺，防渗、防腐材料覆盖整个贮存库。; 符合. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 贮存库严格管理，禁止无关人员进入。; 符合. 贮存库. 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 贮存库内不同贮存分区之间采用过道分隔。; 符合. 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 符合. 容器和包装物污染控制要求; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。; 危废盛装容器和包装物与危废相容。; 符合. 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 危废盛装容器均符合相应要求。; 符合. 贮存过程污染控制要求; 一般规定. 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 贮存库固态危险废物分类贮存，采用符合要求的容器贮存。; 符合. 贮存设施运行环境管理要求. 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 危险废物入库前进行核验，不一致的或类别、特性不明的不得存入。; 符合. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 定期检查危险废物的贮存状况，及时清理地面，更换破损危废贮存容器和包装物。; 符合. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 结束作业后对贮存库进行清理，废物收集委托有危废处置资质单位处置。; 符合. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 建设单位按要求建立贮存库环境管理制度、管理人员岗位职责制度等。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 建设单位按要求建立贮存库全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 符合. 污染物排放控制要求; 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。; 贮存库产生的固废按固废分类管理要求妥善处理。; 符合. 贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求。; 贮存库环境噪声符合GB 12348要求。; 符合. 环境监测要求; 贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。; 贮存库环境监测纳入环境监测计划。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应依据《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ 819、HJ 1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 项目依据相关法律、法规制定监测方案，开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 符合. 环境应急要求; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 建设单位编制应急预案，并定期开展必要的培训和环境应急演练，做好培训、演练记录。; 符合. 环境应急要求; 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 建设单位配备应急人员、装备和物资，设应急照明系统。; 符合. 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。; 建设单位根据相关部门发布的预警启动相应防控措施。; 符合. ## 1-9 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 提升危险废物收集与利用处置能力。适时修订《自治区危险废物利用处置设施建设布局指导意见》，稳步推进准东、甘泉堡、“奎—独—乌”、哈密、巴州、阿克苏等重点区域综合性危险废物处置设施建设，协调推动南疆三地州、伊犁河谷等区域解决危险废物利用处置能力不足问题。积极引导重点产废企业自建危险废物利用设施，支持大型企业集团内部共享危险废物利用处置设施，推进工业废盐、废催化剂、煤焦油、电解铝大修渣等利用处置设施建设，适度发展水泥窑协同处置危险废物，引导推进有害废物处理处置能力建设，引导推进含油污泥处置、废矿物油回收利用能力过剩问题化解和布局优化。坚持兵地统筹、区域协同规划和建设危险废物利用处置设施，实现疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配。深入推进油气田开采历史遗留含油污泥、磺化泥浆、黄金选矿行业氰化尾渣、铜冶炼行业砷渣以及石棉矿选矿废渣等调查和污染治理。; 本项目位于新疆盾安鄯善楼兰风电场内，不新增用地，为单位内部危险废物临时贮存库建设项目，主要用于临时存放废润滑油及废铅酸蓄电池。; 符合. 加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测。; 项目依据相关法律、法规制定监测方案，开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 符合. ## 与《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 提升危险废物收集与利用处置能力。积极引导重点产废企业自建危险废物利用设施，支持大型企业集团内部共享危险废物利用处置设施。坚持兵地统筹建设和布局危险废物利用处置设施，实现危险废物处置能力与产废情况总体匹配。加快推进生活源危废处置设施试点城市建设，鼓励吐鲁番金越科技水泥窑协同处置设施进行技术改造，扩大处置规模和种类，在鄯善县工业园区建设60万吨/年油污泥无害化处理二期项目，在托克逊县建设5万吨/年水泥窑协同处置项目。以油气资源开发、化工园区为重点，重点解决铬渣、油田含油污泥等问题突出危险废物的综合利用、污染治理和废物处理处置，持续提升油田含油污泥、化工行业工业废液综合利用和处置水平。 本项目位于新疆盾安鄯善楼兰风电场内，不新增用地，为单位内部危险废物临时贮存库建设项目，主要用于临时存放废润滑油及废铅酸蓄电池，符合《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 项目位于新疆吐鲁番市鄯善县连霍高速公路以南盾安鄯善楼兰风电场内，中心地理坐标为：，项目区地理位置见附图2。 项目占地面积约为7.5m2，为单位内部危险废物临时贮存库，主要临时存放废润滑油和废铅酸蓄电池，不贮存除项目区以外的危险废物。项目组成见表2-1。 ## 表2-1 建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 危险废物 贮存库; 贮存库占地面积7.5m2，分为2个暂存区，暂存厂内产生的废润滑油和废铅酸蓄电池; 新建. 储运工程; 厂内运输; 专用工具; 新建. 公用工程; 供水; 生产不用水，无新增员工，无供水设施，消防用水依托厂内供水; -. 排水; 无需新建排水管线，正常工况不排水，事故状况下若有排水进入0.9m3收集池; 新建. 供电; 依托厂区供电线路接入; 依托. 供暖; 依托厂区供应; 依托. 环保工程; 废气; 设置1个轴流防爆风机; 新建. 废水; 项目不用水，无废水产生。事故状况下若有排水进入收集池暂存，待事故处理完毕，委托有资质的单位处置。. 噪声; 库房隔声. 固废; 事故状况下若废废润滑油桶破损产生滴漏，及时用抹布擦拭，废弃含油抹布集中收集，委托有危废资质的单位处置. 土壤和地下水防控措施; 贮存库地面、收集池防渗材料采用抗渗混凝土，地面、裙角、墙壁均设防渗防腐材料覆盖。; 新建. 环境风险; 收集池; 贮存库设置1座0.9m3收集池，用于暂存事故状况下排水; 新建. 监控系统; 设置视频监控系统; 新建. 消防报警装置; 设置火灾报警设施、干粉灭火器; 新建. 2、贮存规模 本项目为危险废物产生单位内部临时贮存设施建设项目，不涉及到危险废物的处理、处置、利用活动。具体危险废物存储量见下表2-2。 ## 表2-2 危险废物的存储量一览表 序号; 名称; 废物类别; 存储量; 单位; 来源; 备注. 1; 废润滑油; HW08; 600; L/a; 厂内产生; -. 2; 废铅酸蓄电池; HW31; 0.5; t/a; -. 3、危废特性及理化性质 本项目危险废物特性见表2-3。 ## 表2-3 危险废物特性一览表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 贮存方式. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; T，In; 桶装. 2; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; T，C; 箱装. - 主要生产设备 本项目主要生产设备及储存包装物见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 防腐防爆轴流风机; /; 个; 1. 2; 铁箱; 95×55×60; 个; 2. 3; 桶; 208L; 个; 若干. 4; 专用车; /; 辆; 1. 5、公用工程 （1）供水 项目生产不用水，不新增劳动定员，亦无生活用水。消防用水依托厂内供水。 （2）排水 项目正常工况下不排水，无需新建排水管线，事故状况下若有排水进入收集池暂存，待事故处理完毕，委托有资质的单位处置。 （3）供电 供电依托厂内供电线路接入。 （4）消防 消防设施除依托现有工程，贮存库内新增室内消火栓、火灾报警装置及干粉灭火器。 （5）劳动定员及工作制度 项目不新增劳动定员，依托项目区2人定期巡视巡查，全年连续工作共365天。 6、平面布置 项目危废贮存库为—层建筑。危险废物分区域暂存，设置1座0.9m3收集池，平面布置合理。项目具体平面布置见图1。 ## 图1 项目平面布置示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工作方案和产污环节 项目建于鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场内，主要为主体工程建设、设备安装、工程验收等工序，施工期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工机械噪声、施工废水、建筑垃圾以及施工人员的生活排污。施工期工作方案及产污节点见图2。 ## 图2 施工期工作方案及产污节点图 施工期主要产污环节如下： （1）废气：施工期产生的废气污染源主要来自建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械和交通运输车辆产生的尾气。 （2）废水：施工期间产生的废水主要有运输车辆的冲洗废水，施工过程中的养护废水以及施工人员产生的生活污水。 （3）噪声：施工工地噪声主要是施工机械设备噪声、房屋内部装修及设施安装噪声，除此之外，施工噪声还包括载运输车辆的流动噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 （4）固废：施工期固废主要为装修阶段产生的装修垃圾，施工人员的生活垃圾。 2、运营期工艺流程和产污环节 运营期工艺流程及产污节点见图3。 ## 图3 运营期工艺流程及产污节点图 运营期间危废贮存库工艺流程如下： （1）分类收集 项目运营期产生的危险废物，根据其种类分类收集，暂存于危险废物贮存库。 （2）登记分区贮存 分类收集的危险废物存于对应的危险废物暂存区。暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，设置0.9m3收集池。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定妥善储存。 （3）日常管理检查 危废贮存库管理人员定期对危废贮存库内的危险废物进行检查，如果发现废润滑油桶破损有滴漏，及时用抹布擦拭，废弃含油抹布集中收集。事故状况下若有排水进入收集池暂存中，收集后作为危险废物送往有资质的危废处置单位进行处置。 （4）危废资质单位转运及处置 危险废物出库，需按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单，委托有资质的单位进行处置。 运营期主要产污环节如下： - 废气：项目不对危险废物进行处理处置，只收集暂存，废润滑油转运是整桶转运，不存在装卸产生的废气，因此正常情况下几乎没有废气产生。 - （2）废水：项目正常工况下不排水，事故状况下若有排水进入收集池暂存，待事故处理完毕，委托有资质的单位处置。 （3）噪声：运营期噪声主要为风扇产生的机械噪声以及危险废物出库转运专用车辆噪声。 （4）固废：若危废贮存库内废润滑油桶破损有滴漏，及时用抹布擦拭，废弃含油抹布集中收集，委托有危废资质的单位处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查与评价 选取“环境空气质量模型技术支持服务系统”发布的中吐鲁番市2022年的监测数据作为本项目环境空气现状评价常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。基本污染物环境空气质量现状评价见表3-1。 ## 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 29; 72.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 2.7mg/m3; 67.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h滑动平均质量浓度; 160; 134; 83.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 41; 117; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 101; 144; 超标. 根据上表基本污染物的现状评价指标的分析结果，评价区域环境空气质量指标CO、O3、NO2、SO2现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区。 二、水环境质量现状 项目危险废物贮存量少，且暂时存放，危废贮存库管理人员定期对危废贮存库内的危险废物进行检查，不存在长时间泄漏未发现事故，且贮存库地面、收集池防渗材料采用抗渗混凝土，地面、裙角、墙壁均设防渗防腐材料覆盖，因此不存在地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 区域环境质量现状：6.地下水、土壤环境。”要求，不需要进行地下水环境现状调查。 三、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中对声环境的要求“厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。” 项目位于鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场内，厂界外50m范围内无声环境保护目标，故不对声环境质量现状调查监测。 四、土壤环境质量现状 项目危险废物贮存量少，且暂时存放，危废贮存库管理人员定期对危废贮存库内的危险废物进行检查，不存在长时间泄漏不发现事故，且贮存库地面、收集池防渗材料采用抗渗混凝土，地面、裙角、墙壁均设防渗防腐材料覆盖，因此不存在土壤环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 区域环境质量现状：6.地下水、土壤环境。”要求，不需要进行土壤环境现状调查。 五、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目位于鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场内，没有新增用地，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境保护目标。 2.声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 项目位于鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场内，没有新增用地，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.噪声排放标准 ## 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区排放限值要求，详见表3-2。 ## 表3-2 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境功能区类别; 时段; 执行标准. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1. 2.固体废物控制标准 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响及防治措施 项目位于鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场内，施工期工程量为场地平整、基础建设、库房隔墙、暂存间装修、暂存间内部地面防渗、防腐、设备安装等。施工过程中产生的扬尘、施工废水、噪声，建筑垃圾、施工人员生活污水、生活垃圾等污染物。 1.施工扬尘防治措施 （1）运进防渗材料或运出建筑垃圾等易产生扬尘的材料时，应当依法使用符合条件的车辆，并密闭运输； （2）作业场地进出道路，不得有浮土、杂物堆积，路面采取硬化措施，出入口设置自动化洗车设施，保持出场车辆清洁； （3）施工场地安排专人定时洒水降尘，场地周边设置围挡； （4）遇大风、沙尘天气时，停止扬尘污染的施工作业，并采取有效的防尘措施； （5）施工产生的建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运到制定场所处理。 采取了上述措施后，施工期对大气环境的影响较小。 2.施工废水防治措施 施工期生产废水主要来自运输车辆车轮冲洗水，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排，不会对当地水环境产生较大影响。 施工人员生活污水依托鄯善盾安风电有限公司盾安鄯善楼兰风电场内地埋式一体化处理设施处理后排入防渗污水池，冬储夏灌。 3.施工噪声防治措施 施工期场地合理安排施工计划、采用低噪音设备、加强管理措施、对设备进行定期维护保养避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4.施工期固体废物防治措施 施工期生活垃圾集中收集，由环卫部门集中处理。 施工过程中产生的少量的建筑垃圾定期清运至垃圾填埋场处置。 施工期产生的固体废物均能得到妥善的处理处置，对周围环境影响小。 通过加强施工期环境管理，可将影响降至最低，待全部施工结束后，影响会随着施工期的结束而终止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、运营期环境影响及防治措施 1.大气环境影响分析 本项目运营期危险废物贮存油桶无呼吸阀，不在库内装卸液体危险废物（整油桶转运）；存在破损的废铅酸蓄电池用密闭容器收集贮存，且整密闭容器转运。不存在液体物料及破损的废铅酸蓄电池不规范包装装卸，正常生产无废气污染物排放，故对大气环境影响极少。 2.水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，劳动定员鄯善盾安风电有限公司现有人员中调配，故不新增排水，对项目区及周边水环境不产生影响。 3.噪声环境影响分析 3.1噪声污染分析 本项目为危险废物产生单位内部临时贮存设施建设项目，无高噪声源，主要噪声源为轴流防爆风机及专用车，其噪声源强为60～80dB（A）之间，项目主要噪声源源强及防治措施见表4-1。 ## 表4-1 主要设备噪声源强及相关参数一览表 序号; 噪声源; 排放特点; 持续时间h; 噪声声级; 降噪措施; 噪声声级. 源强 dB（A）; 运行数量（台）; 工艺; 降噪效果dB（A）; 声级dB（A）. 1; 风机; 连续排放; 7920; 60~70; 1; 合理布局、优选低噪声设备，维护保养; 隔声：15~35；优选低噪声设备：10； 维护保养：10。; 45. 2; 专用车; 间歇排放; /; 70~80; 1; 55. 由表4-1可知，本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目周围50m范围内无声环境保护目标，项目运营后不会降低当地声环境功能级别，噪声防治措施可行。 3.2声环境保护措施 ①设备选型时，满足生产工艺技术要求，选型考虑具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。 ②定期检查、及时对设备维修和保养，对不符合要求的设备及时更换，使设备处于良好的技术状态，防止机械噪声的升高。 ③合理布局。 通过采取上述措施后，项目产生的噪声对周围环境影响较小。 3.3噪声监测计划 项目运营期环境噪声监测计划见表4-2。 ## 表4-2 运营期噪声监测方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A 声级（LeqA）; 委托有资质监测单位; 1次/季度; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值. 4.固废环境影响分析 1.环境影响分析 本项目为危险废物产生单位内部临时贮存设施建设项目，无固体废物产生。若危废贮存库内废润滑油桶破损有滴漏，及时用抹布擦拭，废弃含油抹布集中收集，委托有危废资质的单位处置。本项目固体废物对环境基本无影响。 2.管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等要求，危险废物环境管理要求如下： （1）危险废物管理计划制定要求 ①按年度制定单位危险废物管理计划，制定内容应包括单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物自行利用/处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 ②每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 ③危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时进行变更。 （2）危险废物管理台账记录要求 ①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，做好相关记录。 ③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ④台账记录内容包括基本信息、接收固体废物信息、贮存库管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。记录保存时间原则上应存档5年以上。 （3）贮存库运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存库前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存库地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存库时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤建立贮存库环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥结合贮存库特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦建立贮存库全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5.地下水、土壤环境影响分析 本项目危险废物贮存量少，且暂时存放，危废贮存库管理人员定期对危废贮存库内的危险废物进行检查，不存在长时间泄漏不发现事故，因此正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径。贮存库地面、收集池防渗材料采用抗渗混凝土，地面、裙角、墙壁均设防渗防腐材料覆盖，泄漏液体不会下渗或者溢流至项目区外导致地下水、土壤的污染，本项目对地下水及土壤环境基本无影响。 6.环境风险分析 （1）危险物质和风险源分布及可能影响途径 项目主要用于暂存厂内产生的废润滑油和废铅酸蓄电池。项目环境风险识别情况见下表4-3。 ## 表4-3 项目环境风险识别情况表 序号; 危险 单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 1; 危废贮存库; 危废贮存库; 废润滑油、废铅酸蓄电池; 火灾、泄漏; 废气、消防废水; 厂内工作人员、大气、地下水、土壤. （2）环境风险防范措施 ①加强危废贮存库管理，定期检查废润滑油桶是否有破损情况。 ②暂存区设置1座0.9m3收集池，事故状况下若有排水，进行暂存，委托有危险废物处置资质的单位处置。 ③危废贮存库内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，贮存库地面、收集池防渗材料采用抗渗混凝土，地面、裙角、墙壁均设防渗防腐材料覆盖，避免污染物泄漏，污染环境。 ④危废贮存库配备泄漏应急设备、火灾报警设施及干粉灭火器，室内采用防爆型轴流风机，防爆型LED灯等。事故状况下若有排水，处理事故产生的废吸油毡、吸油棉纱等全部按照危险废物管理，装在封闭的塑料桶内，转移给有危险废物处理资质的单位合法处置，严禁企业自行处理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 声环境 | 危废贮存库 | 等效连续A 声级（LeqA） | 合理布局、优选低噪声设备，维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 若危废贮存库内废润滑油桶破损有滴漏，及时用抹布擦拭，废弃含油抹布集中收集，委托有危废资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 贮存库地面、收集池防渗材料采用抗渗混凝土，地面、裙角、墙壁均设防渗防腐材料覆盖。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置1座0.9m³收集池，配备吸油毡、吸油棉纱、干粉灭火器等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十五、生态保护和环境治理业77”，不属于“专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”，不需要申报排污许证。 2.环境管理要求 ①污染防控技术要求 危险废物贮存库应按规定设置危险废物识别标志；采用防腐、防渗地面，设置收集池收集事故状况下排水；贮存危险废物不超过半年。 ②环境管理台账记录要求 a.建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 b.建立各环节的危险废物管理台账，做好相关记录。 c.危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 d.记录保存时间原则上应存档5年以上。 ③危险废物环境管理要求 a.危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》，危险废物的容器和包装物设危险废物识别标志。 |  |  |  |

# 六、结论

综合分析结果表明，本项目建设符合国家、地方产业政策要求， 并且满足 “三线一单”及相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相关要求。采取的环保措施可行，防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。因此，从环境保护角度分析，本项目环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①