吐市环监函〔2024〕101号

关于新疆天辰供应链有限公司铁路装车煤炭（集装箱）中转站及配套设施建设项目

环境影响报告表的批复

- 新疆天辰供应链有限公司：

- 你公司《关于审批〈新疆天辰供应链有限公司铁路装车煤炭（集装箱）中转站及配套设施建设项目环境影响报告表〉的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆天辰供应链有限公司铁路装车煤炭（集装箱）中转站及配套设施建设项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县火车站镇西北方向、兰新铁路北侧。项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建一个达到年产120万吨清洗煤炭的生产厂房及其配套的辅助工程和公用工程。本项目总占地面积80206m2，工程总投资12000万元，其中环保投资215.5万元，占总投资的1.8%。

- 根据新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制的《新疆天辰供应链有限公司铁路装车煤炭（集装箱）中转站及配套设施建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、鄯善

- 县分局《关于<新疆天辰供应链有限公司铁路装车煤炭（集装箱）中转站及配套设施建设项目环境影响报告表>的初步审查意见》（鄯环监函〔2024〕46号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气主要为物料堆存装卸转运粉尘、破碎筛分粉尘和道路运输扬尘。物料堆存装卸转运粉尘采取堆场封闭，作业时喷洒水降尘，输送带封闭措施；破碎筛分粉尘采取将筛分破碎机置于封闭厂房内，喷洒水降尘措施；道路运输扬尘采取道路硬化、定期清扫、喷洒水、车辆冲洗及运输车辆遮盖篷布措施。厂界颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）无组织排放限值要求（1.0mg/m3）。

（三）严格落实各项水污染防治措施。运营期生产废水（洗煤系统、车辆冲洗）经浓缩机+压滤机处理后，暂存循环水池，回用于生产，不外排；事故煤泥水暂存事故水池，与生产废水一起处理后，回用于生产，不外排；场地收集雨水经雨水收集池沉淀后，回用与厂区降尘用水，不外排；生活污水经一体化污水处理设施（处理能力2.5m3/d）处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中B级标准后，回用于厂区绿化灌溉。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危险废物贮存点重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的生活垃圾、矸石和煤泥属于一般工业固体废物。生活垃圾在厂区内定点收集后，清运环卫部门指定点集中处置；矸石和煤泥外售火电厂掺煤发电；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废润滑油和润滑油包装桶暂存于5m2的危险废物贮存点，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至鄯善县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年11月11日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队