吐市环监函〔2024〕96号

关于新疆守望者环保科技有限公司年产5万吨高活性氢氧化钙生产线建设项目环境

影响报告表的批复

- 新疆守望者环保科技有限公司：

- 你公司《关于审批〈新疆守望者环保科技有限公司年产5万吨高活性氢氧化钙生产线建设项目环境影响报告表〉的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆守望者环保科技有限公司年产5万吨高活性氢氧化钙生产线建设项目位于吐鲁番市托克逊县托克逊能源重化工工业园。项目建设性质为新建，主要建设内容为租用托克逊金龙建材有限责任公司厂区内空地及办公楼，新建1栋生产厂房，建筑面积为2718.9平方米，厂房内布置生产区、员工操作间、储料区，建成后年产5万吨氢氧化钙。本项目总占地面积2718.9m2（租赁），工程总投资1500万元，其中环保投资97万元，占总投资的6.47%。

- 根据新疆盛源祥和环保工程有限公司编制的《新疆守望者环保科技有限公司年产5万吨高活性氢氧化钙生产线建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、托克逊县分局《关于<新疆守望者环保科技有限公司年产5万吨高活性氢氧化钙生产线建设项目环境影响报告表>的初审意见》（托环监函〔2024〕43号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的有组织废气主要为原料卸料、破碎废气，消化、烘干和筛分工序废气，生石灰粉仓、成品仓废气，主要污染物为颗粒物。原料卸料、破碎废气经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放；消化废气、烘干及筛分废气经布袋除尘器处理后，汇入18.5米高喷淋塔冷凝回收后排放；生石灰粉仓自带仓顶布袋除尘器，废气经除尘器处理由28.5米高排气筒排放；成品仓共用1套仓顶布袋除尘器，废气经除尘器处理由24.5米高排气筒排放。有组织废气颗粒物满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1中石灰制品生产相关标准要求。运营期产生的无组织废气主要为卸料粉尘、原料破碎生产过程中未收集的废气、包装无组织废气，主要污染物为颗粒物。通过采取封闭式厂房、加强管理、物料采用全封闭式输送、定期洒水抑尘等措施，厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。厂区内颗粒物无组织排放满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1中颗粒物标准要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为喷淋废水，全部回用于生产；生活污水经污水管网进入园区污水处理厂集中处置。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存库重点污染防治区防渗，生产车间进行一般防渗处理，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的粉尘、麻布袋、废渣和生活垃圾属于一般固废。除尘器收集的粉尘产作为产品进入成品粉仓，定期外售；废布袋由厂家更换回收；废渣收集后暂存于渣仓，定期外售综合利用；生活垃圾经厂区垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门清运；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废润滑油及油桶属危险废物，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量严格执行报告表要求。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至托克逊县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年11月1日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队