吐市环监函〔2024〕105号

关于新疆东部合盛硅业有限公司工业硅原料破碎线项目环境影响报告表的批复

- 新疆东部合盛硅业有限公司：

- 你公司《关于审批<新疆东部合盛硅业有限公司工业硅原料破碎线项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆东部合盛硅业有限公司工业硅原料破碎线项目位于吐鲁番市鄯善工业园区新材料产业区北区一期年产40万吨工业硅项目料场、二期年产40万吨工业硅项目料场，占地为新疆东部合盛硅业有限公司工业硅预留地。项目建设性质为新建，主要建设内容为新建2条破碎筛分水洗线，6条鹅卵石筛分水洗线。拟安装破碎机、皮带机、振动筛、滚筒筛等设备，每条筛分水洗线旁修建一个沉淀池。本项目总占地面积86400m2,工程总投资620万元，其中环保投资90万元，占总投资的14.5%。

- 根据新疆以诚生态科技有限公司编制的《新疆东部合盛硅业有限公司工业硅原料破碎线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、鄯善县分局《关于<新疆东部合盛硅业有限公司工业硅原料破碎线项目>的初步审查意见》（鄯环监函〔2024〕52号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期废气主要为有组织排放硅石原料破碎筛分废气及以无组织形式排放的原料堆场扬尘、投料粉尘以及道路运输扬尘。项目在破碎机进料口、出料口均设置洒水喷头对破碎机硅石料进行水喷淋降尘，同时2条破碎筛分水洗生产线破碎机及筛分机产生的粉尘通过负压抽风，经管道引至布袋除尘器收集处理。处理后的气体分别经2个15米高排气筒（排气筒编号为DA050和DA051）排放。破碎筛分有组织颗粒物排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)中表5新建企业大气污染物排放浓度限值（30毫克/立方米）要求。对进料口、破碎筛分段采用彩钢板房全密闭，输送皮带密闭，设备与输送带衔接处均密闭处理；喷淋降尘；加强物料运输和装卸管理，实施文明装卸；堆场起尘采用防风抑尘网并定期洒水降尘；对厂区内地面定期进行路面清扫、洒水减少道路扬尘，满足《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T4064-2017）相关要求。通过以上措施，无组织颗粒物的排放浓度能够满足《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)中表7企业边界大气污染物浓度限值（1.0毫克/立方米）要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为破碎水洗筛分淋控废水，经沉淀池沉淀后上清液全部回用于生产，全厂无废水外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，沉淀池设为一般防渗区，物料堆场、道路设为简单防渗区，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的固体废物主要为除尘器收集粉尘、沉淀池底泥、不合格硅石渣、杂石、小于3厘米鹅卵石颗粒属于一般固废。除尘器收集粉尘、沉淀池底泥、不合格硅石渣收集后定期运至新疆东部合盛硅业有限公司硅基新材料产业园配套固废填埋场；分选出的杂石进行道路回填；分选出小于3厘米鹅卵石颗粒交由合盛硅业（鄯善）有限公司生产纳米新材料，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废机油属于危险废物，经收集后分类暂存于厂区危险废物暂存库，最终交有资质单位处置均属危险废物，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标严格按照报告表要求执行。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年11月19日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队