吐市环监函〔2024〕119号

关于新疆亿航新材料有限公司500万吨/年煤炭清洁高效综合利用示范项目环境影响

报告书的批复

- 新疆亿航新材料有限公司：

- 你公司《关于审批<新疆亿航新材料有限公司500万吨/年煤炭清洁高效综合利用示范项目环境影响报告书>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆亿航新材料有限公司500万吨/年煤炭清洁高效综合利用示范项目位于吐鲁番市托克逊能源重化工工业园区圣雄同心工业园。目建设性质为新建，主要建设内容为：一期建设180万吨煤热解装置、热解气初步净化装置、热解气净化装置、脱硫脱碳装置、甲烷化装置、深冷液化装置、酚氨回收装置及辅助、储运、公用、环保工程；二期建设500万吨原煤洗选装置、180万吨煤热解装置、热解气初步净化装置、热解气净化装置、脱硫脱碳装置、甲烷化装置、深冷液化装置、酚氨回收装置、15

- 万吨/年焦油加工装置、14万吨/年碳捕集装置、10万吨/年低碳甲醇合成装置及配套辅助、储运、公用、环保工程。本项目总占地面积约97.2hm2（≥50hm2），占地规模为大型，工程总投资为715205万元，一期环保投资72919万元，二期环保投资70729万元，合计环保投资143648万元，环保投资占项目总投资的20.08%。

- 根据新疆寰宇工程咨询有限公司编制的《新疆亿航新材料有限公司500万吨/年煤炭清洁高效综合利用示范的项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）的评价结论、托克逊县分局《关于<新疆亿航新材料有限公司500万吨/年煤炭清洁高效综合利用示范项目环境影响报告书>的初审意见》（托环监函〔2024〕47号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期卸车废气、分料转运站废气、破碎筛分废气、块煤筛分废气、粉煤转运废气、块煤转运废气、燃料煤破碎筛分废气、筛焦废气均经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值，同时满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》表1有组织排放指标限值。

- 热解气净化装置-脱硫再生尾气通过15米高排气筒直接排放，废气中硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。脱硫脱碳装置-脱硫再生尾气通过15米高排气筒直接排放，废气中硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

- 洗煤装置-干选废气经“惯性除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器”处理后由15米高排气筒排放，废气中颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值。

- 焦油加工装置-减压塔加热炉废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，加热炉设置低氮燃烧装置，废气由15米高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570—2015，含2024年修改单）中表3排放限值要求。

- 污水处理站废气污染物主要有硫化氢、氨及非甲烷总烃，废气经“碱洗+生物滤池+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒排放，废气硫化氢、氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB1455493）表2排放限值要求，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，同时满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》表1有组织排放指标限值。

- 供热锅炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，供热锅炉设置低氮燃烧装置，废气通过“SNCR+氨法脱硫+SCR脱硝+袋式除尘协同脱汞”后由60米高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度及烟气黑度在满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值的基础上，满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》超低排放浓度限值要求及《燃煤电厂烟气汞污染物排放标准》（DB/T3909-2016）表1限值要求。

- RTO焚烧炉废气主要污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、氰化氢及甲醇，RTO炉设置低氮燃烧装置，废气由35米高排气筒排放，废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）中表3排放限值要求，同时满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》表1有组织排放指标限值，氰化氢排放浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5排放标准，甲醇排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

- 本项目运营期无组织废气主要有：热解炉、热解气初步净化无组织排放的颗粒物、硫化氢、氨、氰化氢、酚类、苯并[a]芘、苯、非甲烷总烃；生产工艺装置、循环水站、储罐区、装卸区无组织排放挥发性有机物；原煤、洗精煤、粉煤、提质煤的储存料场无组织排放颗粒物；废水处理站无组织排放的硫化氢、氨、非甲烷总烃；热解炉顶逸散废气、出焦逸散废气经洗涤塔+除雾塔+活性炭吸附后，回炉燃烧；挥发性有机物按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571 —2015）中的规定执行；优先使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等。储运系统易挥发物质存储时均采用内浮顶罐+氮封，污水处理站各设施密闭设置，废水均质池等各水池均加盖，建立健全管理制度，定期开展泄漏检测与修复（LDAR）。原煤、洗精煤、粉煤、提质煤的储存料场采用封闭式设计，料场内设置水雾抑尘装置，并定期洒水喷雾抑尘。

- 在采取上述无组织废气控制措施后，厂界无组织颗粒物、苯、苯并[a]芘、酚类、氰化氢、硫化氢、氨满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期煤热解装置剩余氨水、热解气净化装置酚氨废水，送酚氨回收装置处置，处理工艺为“除油+脱酸脱氨+萃取+溶剂回收+溶剂汽提”；酚氨回收装置出水、甲烷化冷凝液、深冷液化预处理冷凝液、焦油加工装置-酚水、低碳甲醇装置-洗气废水、低碳甲醇装置-精馏废水、各装置汽包排污水、地面冲洗水、生活污水送污水处理站处理，处理工艺为“隔油+气浮+缺氧/好氧法+混凝+过滤+臭氧氧化”；污水处理站出水、锅炉排水、脱盐水站排水、循环水站排水送回用水站处理，处理工艺为“超滤（UF）+反渗透（RO）+纳滤+蒸发结晶”。中水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）中循环水补水水质标准后回用于生产。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化各生产装置区、污水处理站、危废贮存库、煤热解装置焦油氨水罐及原料、产品、中间储罐罐区、化学品库、事故水池等重点污染防治区防渗。

本项目工艺装置大气沉降影响主要是各类生产设施、罐区正常情况下排放的废气，主要是汞、苯、苯并[a]芘、氰化物。厂区可能产生垂直入渗的有污水处理站调节池废水，在防渗层失效的情况下，污染物完全下渗至土壤。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施以及跟踪监测计划。(1)本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。（2）过程控制措施为根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求，定期开展土壤污染隐患排查。（3）跟踪监测措施为按照要求开展土壤跟踪监测。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的固体废弃物主要有一般固废以及危险废物。一般固废主要为卸料废气-集尘灰、卸车废气-集尘灰、分料转运站废气-集尘灰、块煤筛分废气、粉煤转运废气、块煤转运废气集尘灰、燃料煤破碎筛分废气-集尘灰、筛焦废气-集尘灰、破碎筛分废气、粉煤转运废气-集尘灰、块煤转运站1废气-集尘灰、块煤转运站2废气-集尘灰、干选废气-集尘灰，送锅炉系统作为燃料；脱盐水站-废超滤膜、脱盐水站-废反渗透膜、脱盐水站-废离子交换树脂、脱盐水站-废滤芯、脱盐水站-废活性炭、凝结水站-废离子交换树脂、回用水站-废超滤膜、回用水站废反渗透膜、污水处理站-生化污泥、仪表空气站-废分子筛、仪表空气站-废空分氧化铝，送一般固废填埋场；动力站-布袋收尘灰、动力站-炉渣，优先综合利用，不能综合利用部分送一般固废填埋场；煤矸石，定期外送矿区回填采坑;生活垃圾定期清运至当地生活垃圾填埋场填埋处置;一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目运营期产生的危险废物主要包括：热解装置废活性炭、热解气初步净化装置焦油渣、清罐废渣、焦油储罐渣送入热解炉焚烧处理；气柜-废密封油、螺杆压缩-废润滑油、废精脱萘吸附剂、离心压缩-废润滑油、废保护剂、废抗氧化剂、废一级加氢催化剂、废一级脱氯剂、废二级加氢催化剂、废二级脱氯剂、废变换催化剂、MDEA-废再生吸附剂、甲烷化压缩废机油、废加氢催化剂、废精脱硫剂、废超精脱硫剂、废甲烷化催化剂、废吸附剂、废脱汞剂、过滤粉尘、低碳甲醇装置-废活性炭、低碳甲醇装置-废合成催化剂、低碳甲醇装置-废保护剂、低碳甲醇装置-杂醇油、污水处理站-杂盐、污水处理站-废油、动力站-废脱硝催化剂、110kV变电站-事故废油、110kV变电站-废铅蓄电池以上固废在厂内危废贮存库暂存后，送有资质单位处置；煤焦油，外送煤焦油加氢企业综合利用。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- （七）严格落实各项碳排放措施。厂区内外运输减排措施：根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的二氧化碳排放量。项目原材料、产品等大宗物料在厂区内主要采用管道输送，可大幅减少运输二氧化碳排放量。电气设施减污降碳措施：电力设备均选用节能产品，选用高功率因数电气设备，根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。碳排放管理及监测计划，建立三级能源及碳排放管理组织机构，对全厂能源及碳排放管理实行三级管理，并制定能源及碳排放管理制度，制定温室气体年度监测计划，对碳排放相关的关键参数进行监测和分析，形成台账管理和记录。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告书》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标为：氮氧化物263.87吨/年、挥发性有机物168.29吨/年（其中有组织排放71.54吨/年，无组织排放量96.75吨/年）。氮氧化物总量指标来源于“十四五”期间减排项目：关停托克逊县石峰建材有限公司30万吨/年石灰生产线项目和新疆华电吐鲁番发电有限责任公司；挥发性有机物总量指标来源于“十四五”期间减排项目：新疆圣雄碱有限公司降低VOCs--乙炔下贮斗回收技术开发项目技改工程和新疆圣雄氯碱有限公司VOCs深度治理。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月10日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队