吐市环监函〔2024〕110号

关于吐鲁番白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目环境影响报告表的批复

- 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司：

- 你公司《关于审批<吐鲁番白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目位于吐鲁番市托克逊县北大街胜利四路。项目建设性质为新建，主要建设内容为新建1间危险废物暂存间，用于收集储存厂区内部产生的废矿物油、废矿物油桶、废水在线废液等危险废物，配套建设导流沟、事故收集池。本项目占地面积20m2,工程总投资7万元，其中环保投资7万元，占总投资的100%。

- 根据新疆金咨源建设项目管理咨询有限公司编制的《吐鲁番白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、托克逊县分局《关于<吐鲁番

- 白粮液酒业有限责任公司危险废物暂存间项目环境影响报告表>的初审意见》（托环监函〔2024〕30号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的大气污染物主要为废矿物油暂存时挥发的非甲烷总烃,采取高密度聚乙烯HDPF废液收集桶收集，加强油桶密封检查，危废间内安装排风扇，降低无组织废气排放。厂界无组织非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求，厂区内无组织非甲烷总烃排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

（三）落实水污染防治措施。本项目不产生生产废水，不新增生活污水。强化厂区分区防渗措施，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；地面、裙脚、事故水池的地面、墙体均做防渗处理；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（四）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的固体废物主要为含油的劳保用品、废棉纱、废油毡，集中收集后定期清运至一般固废填埋场处置，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

- （五）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（六）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月4日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队