吐市环监函〔2024〕115号

关于新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目环境影响

报告书的批复

- 新疆圣雄氯碱有限公司：

- 你公司《关于审批<新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目环境影响报告书>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目位于吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口圣雄同心工业园。项目建设性质为技术改造，主要建设内容为：1.主体工程为拆除新疆圣雄氯碱有限公司一期氯乙烯车间东北侧VCM合成框架的8台低汞催化剂转化器，改造为4台金基催化剂转化器，并配套建设转化器庚烷撤热设施。2.公辅工程包括给排水设施、供电设施、热水设施、蒸汽设施、循环水设施、供暖设施及机修化验等，均依托厂内现有工程。3.环保工程包括废气治理、噪声治理、水收集处理系统、工业固体废物收集设施等，中水回用系统、危险废物暂存间、事故池等设施依托现有工程。本项目使用

- 现有厂区内工业用地面积约1500m2,无新增占地，工程总投资2400万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.25%。

- 根据新疆清风朗月环保科技有限公司编制的《新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）的评价结论、托克逊县分局《关于<新疆圣雄氯碱有限公司绿色环保氯乙烯转化合成装置项目环境影响报告书>的初审意见》（托环监函〔2024〕33号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期无组织废气主要为：新增庚烷工艺设备动静密封点泄漏废气，主要污染物以非甲烷总烃表征。采取的防治措施主要为：加强设备和系统密闭性；加强密闭管理，安装自动监控系统。厂界处非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为蒸汽冷凝水和循环水排水。蒸汽冷凝水全部直接回用于现有装置纯水站制纯水，不外排；循环水排水由现有工程中水回用系统处理后回用，不外排。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；本项目位于现有工程生产装置界区内，属现有工程防渗分区中的一般污染防治区，采用混凝土进行防渗，混凝土强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100毫米，防渗等级满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），渗透系数达到1.0×10-7厘米/秒，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（四）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的失活的金基无汞催化剂、废活性炭过滤介质和沾染庚烷的废包装材料属于危险废物，暂存于现有工程危险废物暂存间，委托有相应处置资质的危险废物处理单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （五）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（六）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告书》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送至托克逊县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月5日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队