吐市环监函〔2024〕109号

关于吐鲁番市天泉管业年产1万吨连续缠绕玻璃钢管道生产项目环境影响

报告表的批复

- 吐鲁番市天泉管业有限公司：

- 你公司《关于审批<吐鲁番市天泉管业年产1万吨连续缠绕玻璃钢管道生产项目环境影响报告表>的申请》(及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番市天泉管业年产1万吨连续缠绕玻璃钢管道生产项目位于吐鲁番市高昌区火洲西路。项目建设性质为新建，主要建设内容为租赁中利腾晖（吐鲁番）光伏新材料有限责任公司闲置厂房，新建1条连续缠绕工艺夹砂玻璃钢管道生产线。本项目租赁用地62241.73m2，不新增占地，工程总投资5000万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.6%。

- 根据乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《吐鲁番市天泉管业年产1万吨连续缠绕玻璃钢管道生产项目环境影响报告表》以下简称《报告表》）的评价结论、高昌区分局《关于<吐鲁番市天泉管业年产1万吨连续缠绕玻璃钢管道生产项目环境影响报告表>的初审意见》（高区环监函〔2024〕022号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期缠绕、固化工序产生的有机废气经封闭式罩体及管道密闭收集后经三级活性炭吸附处理后由15米高排气筒排放，非甲烷总烃、苯乙烯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表4中的限值要求。切割修整废气、离线修整废气、套筒修整废气经密闭管道收集，经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，切割修整、离线修整、套筒修整废气主要污染物颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表4中的限值要求。未被集气罩收集的废气以无组织形式排放，本项目各废气产生点设收集、处理措施，同时采取封闭式车间进行生产，能有效地控制废气的无组织排放，厂界无组织废气非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中的限值要求；厂区内无组织废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为管道试压废水和生活污水。管道试压废水经循环水池（容积为5立方米）收集后循环使用，不外排；生活污水经油水分离预处理后由污水管网排入吐鲁番市高昌区污水处理厂集中处理。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，废液压油、废机油应严格使用密封容器进行贮存，贮存区域设置围堰和应急收集池；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，并做好防渗；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的生活垃圾、不合格品、废边角料、布袋收集粉尘和废布袋属于一般固废。生活垃圾由垃圾箱收集后委托环卫部门统一处置；不合格品、废边角料和布袋收集粉尘回用于生产线；麻布袋收集后定期外售给废品回收站处理。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废活性炭、废液压油、废机油及废油桶分类暂存于危废暂存间，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目本项目总量控制指标为：VOCs：2.1吨/年。总量来源于高昌区2022-2024年实施煤改电工程。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至高昌区分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月3日

抄送：吐鲁番市生态环境局高昌区县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队