吐市环监函〔2024〕121号

关于鄯善县滨沙学校实验楼建设项目环境影响报告表的批复

- 鄯善县人民政府教育局：

- 你单位《关于审批<鄯善县滨沙学校实验楼建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 鄯善县滨沙学校实验楼建设项目位于鄯善县滨沙学校校区内预留地。项目建设性质为新建，主要建设内容为新建实验楼1栋及水、电、暖消防等配套基础设施，其中实验楼总建筑面积2000平方米，地上3层，总层高13.95米，结构形式均为现浇钢筋混凝土框架结构体系。建筑设置两个救援洞口，主要出入口设置在北侧。平面中建筑设置疏散楼梯，在一层平面通过走道直通室外。本项目总占地面积2000m2，工程总投资769万元，其中环保投资42万元，占总投资的比例为5.46%。

- 根据吐鲁番天熙环保技术咨询有限公司编制的《鄯善县滨沙学校实验楼建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的

- 评价结论、鄯善县分局《关于<鄯善县滨沙学校实验楼建设项目环境影响报告表>的初步审查意见》（鄯环监函〔2024〕51号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。运营期废气主要来源于实验过程产生的挥发性气体（主要污染因子为硫酸雾、氯化氢及非甲烷总烃），实验室废气采用通风橱或集气罩收集经过活性炭处理后通过楼顶排气口DA001口排放，经收集处理后的有组织废气--非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染源的排放要求，能够实现达标排放。未收集处理的废气作为无组织废气排放，由于实验室无组织废气排放量很少，且校区所在区域地势较为平坦，扩散条件相对较好，边界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要包括生活污水、地面冲洗废水、实验室洗涤废水。项目生活污水、地面清洗废水经校园内下水管网排入市政污水管网最终进入鄯善县污水处理厂处理。实验产生的含酸含碱废水分别经酸碱中和后+絮凝沉淀后排入学校污水管网，最终进入鄯善县污水处理厂处理。

（四）强化分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，危废暂存点、化学生物实验室及辅房的地面、裙脚进行防腐防渗处理，危废暂存点设置托盘，防止发生泄漏，便于泄漏液体收集。加强化学药品及危险废物的管理，避免泄漏事件的发加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的一般固体废物主要包括:不具有危险性废样品以及废包装材料及生活垃圾，委托地方环卫部门进行处置，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的危险废物主要包括：废酸、废碱，含矿物油、有机溶剂等危险物质的残留样品、废液以及沾染上述物质的包装物、废活性炭以及实验室污泥，贮存在实验楼内建设的5平方米的危废暂存点，委托具有相应危险废物处置资质的单位安全处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准的要求。

- （七）严格落实环境风险防治措施。本项目涉及的环境风险物质主要为盐酸、硫酸、硝酸、酒精等。试剂室的保管员应经过岗前培训，做到一日两检，并做好检查记录。各类危险化学品均应按其性质储存在适宜的温湿度内。禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃性废弃物。按危险化学品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃。人员不得随意进出化学品室。化学品室外应有危险化学品标志和安全标志。实验室、实验室辅房及危废暂存点设置灭火器等消防设施。应及时收集本单位产生的检验固废（含实验废液和清洗废液），并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。危废暂存点必须具有暂时贮存设施、设备，不得露天存放。危废发生泄漏、着火后，要及时分析、检测现场环境及危害程度；发生泄漏着火事故后，及时控制致灾源；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月17日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队