- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 吐哈油田胜北5块三间房组致密砂岩凝析气藏产能建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 |  |  | 五、石油和天然气开采业—8、陆地天然气开采—其他 | 用地面积（m2） | 总占地面积266700m2，永久占地57200m2，临时占地209500m2 |
| 建设性质 |  |  | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  |  | / | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  |  | 82133.35 | 环保投资 （万元） | 792 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.96 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 |  |  | 本项目为陆地天然气开采项目，设置地下水、环境风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》获中华人民共和国自然资源部批复，审批文号：自然资函〔2022〕1092号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》通过中华人民共和国生态环境部技术审查，审查意见文号：环审〔2022〕124号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》将石油天然气列为安全战略资源，项目位于吐鲁番市高昌区，属于规划中的东天山能源矿产、黑色及有色金属勘查开发区，该开发区指出：“以油气、煤、铜、镍等矿产资源勘查开发为主，加大吐哈盆地的油气、非常规能源勘查”，本项目的实施提高了胜北油田的产能，能更好的给区域油气资源安全使用提供保障，符合规划要求；并按照《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》要求对废气、废水、噪声、固体废物采取相应的治理措施，对实施过程中产生的生态影响采取有效的减缓措施，符合《报告书》的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 产业政策 |  | 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024本）中的鼓励类七、石油、天然气—1、常规石油、天然气勘探与开采，符合国家产业政策。 |  |  |
|  | 生态保护红线 |  | 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，项目位于吐鲁番市高昌区其他一般管控单元02（编号：ZH65040230004），与吐鲁番市三线一单分区管控相对位置关系见附图1，不涉及生态保护红线。 |  |  |
|  | 环境质量底线 |  | 施工期产生的污染影响为短期影响，随施工结束而停止，运营期废气、噪声可实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线。 |  |  |
|  | 资源利用上线 |  | 施工过程中仅消耗少量新鲜水和柴油，新鲜水从就近村庄拉运，不开采地下水；柴油外购，由罐车拉运至井场。运营期会消耗天然气、电能和新鲜水，工程资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 |  |  |
|  | 生态准入清单（《吐鲁番市生态环境准入清单》管控要求） | 空间布局约束 | 管控要求（编号ZH65040230004） |  | 相符性分析 |
|  |  |  | 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 |  | 项目不涉及一类重金属；属于天然气开采项目，不属于冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”项目；不涉及畜禽养殖和基本农田。符合要求 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。 |  | 项目不涉及农业，属于天然气开采，施工期及运营期加强天然气开采过程中的环境保护工作。符合要求 |
|  |  | 环境风险管控 | 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 |  | 项目周围无农用地，产生的废水及固体废物均得到妥善处置。符合要求 |
|  |  | 资源利用效率 | 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 |  | 项目不涉及农业，新鲜水消耗量较少，采出水及井下作业废液经处理后均回注地层，不外排。符合要求 |
|  | 主体功能区划 |  | 项目所在地吐鲁番市位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的限制开发区——农产品主产区——国家级天山北坡地区，该区域功能定位是保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区；发展要求为位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。 本项目属于陆地天然气开采项目，占地范围内为裸岩石砾地，不占用耕地，本次对生态环境影响进行了分析，并提出了生态保护措施，符合《规划》要求。 |  |  |
|  | 石油天然气开采业污染防治技术政策 |  | 本次新钻的10口井一开、二开才用水基钻井液、三开采用油基钻井液，井场设钻井液不落地设备，分离出的液相回用于钻井，分离出的固相即为钻井岩屑，采用水基钻井液时分离出的固相为水基岩屑，水基岩屑经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）用于铺路或垫井场；采油油基钻井液时分离出的固相为油基岩屑，油基岩屑属于危险废物，交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置；井下作业时带罐作业，防止产生落地原油。产生的落地油，及时回收，落地油产生的含油污泥交由有相应危废处置资质的单位进行回收、处置；采出物经胜北5集输站进行气液水三相分离后，分离出的采出水经站内新建采出水处理系统处理达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）中相关标准后，全部回注气藏；井下作业废液（废酸化液、废压裂液和废洗井液）进罐集中收集后拉运至红连联合站采出水处理系统处理满足相关标准后回注地层；运营期采用密闭集输工艺，油气集输损耗率系数为0.03‰；在项目开发建设过程中，将依托吐鲁番采油管理区在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系）。建成后应将实施区域纳入吐鲁番采油管理区突发环境事件应急预案，从而对环境风险进行有效防治。同时运营期间需对生产过程产生的“三废”进行严格管理，定期对“三废”进行监测。以上措施均符合《政策》要求。 |  |  |
|  | 新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例 |  | 项目位于油田已开发区域内，该地区主要为油田生产设施，周边无生态敏感区；本次针对废气、地下水、土壤提出了运营期监测计划，建设单位应接受自治区生态环境厅、吐鲁番市生态环境局及吐鲁番市高昌区分局的监督与管理，并按照《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)公开运营期监测情况；施工结束后应对施工场地进行清理平整；运营期产生的各类危险废物集中收集后交由有相应危废处置资质的单位进行回收、处置；选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对管线、井场、阀组、注气站的设备、阀门等进行检查、检修，以防止“跑、冒、漏”现象的发生；加热炉采用采用清洁燃料天然气，并安装低氮燃烧器；管线施工时土方分层堆放、分层回填，临时占地均进行场地平整清理，占地范围内植被盖度很低，由于特殊的气候条件，不适宜采取人工补植的生态保护措施，拟采取避让、减缓和生态经济补偿等生态保护措施；站场均采取了地面硬化的措施，退役期井场、阀组的水泥平台或砂砾石铺垫被清理，平整后依靠自然恢复；建成将项目实施区域纳入吐鲁番采油管理区突发环境污染事件应急预案。以上措施均符合《条例》要求。 |  |  |
|  | 关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知 |  | 本项目以胜北5块为区块开展环评，在报告中对施工期、运营期环境影响和环境风险进行了分析，并提出有效的环境保护措施、污染防治措施和环境风险防范措施，并分析了依托工程可行性和有效性；同时对现有工程进行了回顾性评价，对相关生态环境问题提出有效防治措施；拟新钻的10口井一开、二开才用水基钻井液、三开采用油基钻井液，井场设钻井液不落地设备，分离出的液相回用于钻井，分离出的固相即为钻井岩屑，采用水基钻井液时分离出的固相为水基岩屑，水基岩屑经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）用于铺路或垫井场；采油油基钻井液时分离出的固相为油基岩屑，油基岩屑、废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、废含油抹布及劳保用品集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。运营过程中产生的各类危险废物均交由有相应危险废物处置资质的单位回收、处置，且危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求，不会对区域环境造成不利影响；项目实施过程中，将根据吐鲁番采油管理区在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），减少施工期和运营期对周围环境的影响；选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对管线、井场、阀组、注气站的设备、阀门等进行检查、检修，以防止“跑、冒、漏”现象的发生；加热炉采用采用清洁燃料天然气，并安装低氮燃烧器；施工期应尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式以及其他生态环境保护措施，并且已提出使用高质量柴油机、柴油发电机和符合国家标准的柴油以及低噪声设备的要求。施工结束后，建设应及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。以上措施均符合《通知》要求。 |  |  |
|  | 新疆生态环境保护“十四五”规划 |  | 本项目不属于“高污染、高耗能、高环境风险”的工业项目，位于一般管控单元，不涉及生态红线；运营期产生废气、噪声应实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，不会突破区域环境质量底线；运营过程中会消耗电能、天然气和新鲜水，工程资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源上线要求，符合“三线一单”的要求；建设时采用质量合格的管线，定期对管线、井场、阀组、注气站的设备、阀门等进行检查、检修，以防止“跑、冒、漏”现象的发生；加热炉采用采用清洁燃料天然气，并安装低氮燃烧器；油气集输采用密闭集输工艺，可有效减少挥发性有机物的排放；运营期无化学需氧量、氨氮及有组织非甲烷总烃排放，有组织氮氧化物排放量为0.695t/a，建议建设单位按照此量申请氮氧化物总量控制指标；吐鲁番采油管理区已编制突发环境事件应急预案，并完成了备案工作，并定期进行应急演练工作。以上措施均符合《规划》要求。 |  |  |
|  | 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 |  | 规划及纲要中规定：“加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度”。本项目位于吐哈盆地，属于陆地天然气开发项目，符合规划及纲要中的要求。 |  |  |
|  | 加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知 |  | 本次评价针对项目建设过程中可能对区域土地的沙化影响进行了分析，并提出了相应的防沙治沙措施，符合《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求。 |  |  |
|  | 新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年） |  | 项目位于已开发的老区块内，施工期严格控制施工作业面积，尽量减少施工占地、缩短施工时间，项目区周围无环境敏感区；油气集输采用管线密闭集输工艺，选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对管线、井场、阀组、注气站的设备、阀门等进行检查、检修，以防止“跑、冒、漏”现象的发生；加热炉采用采用清洁燃料天然气，并安装低氮燃烧器；尽量选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行基础减振等减噪处理；定期给机泵等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养；危险废物集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置；管线施工时土方分层堆放、分层回填，临时占地均进行场地平整清理，占地范围内植被盖度很低，由于特殊的气候条件，不适宜采取人工补植的生态保护措施，拟采取避让、减缓和生态经济补偿等生态保护措施；站场均采取了地面硬化的措施，退役期井场、阀组的水泥平台或砂砾石铺垫被清理，平整后依靠自然恢复；建成将项目实施区域纳入吐鲁番采油管理区突发环境污染事件应急预案。符合准入条件要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目行政隶属于新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区，西南距吐鲁番市高昌区约42km，西南距胜金乡约7km。区域位置见附图2，项目在吐哈油田油气勘探开发环评图的位置见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 胜北油田行政隶属于新疆维吾尔自治区吐鲁番市，由中国石油天然气股份有限公司吐鲁番采油管理区管辖，包括胜北3、胜北4、胜北5、胜北6等区块，其中胜北5、胜北6区块的三间房组气藏初期试油无工业油气流；2019年以后，随着对满洼含气的认识，吐鲁番采油管理区先后上钻了胜北503H、胜北505H等井均获得良好的工业油气流，具有较大的开发潜力，。为此吐鲁番采油管理区部署了《吐哈油田胜北5块中侏罗统三间房组致密砂岩凝析气藏产能建设工程开发方案》，该方案在胜北5区块部署了22口井（其中老井利用12口、新钻井10口），由于12口的老井已在《胜北油田胜北5块中侏罗统三间房组致密砂岩凝析气藏开发建设工程》中进行了环境影响评价，且已取得吐鲁番市生态环境局《关于胜北油田胜北5块中侏罗统三间房组致密砂岩凝析气藏开发建设工程环境影响报告表的批复》（吐市环监函〔2023〕67号），目前正在建设，故本次仅对10口新钻井及配套的地面工程进行环境影响评价。2024年10月吐鲁番采油管理区委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司重新编制环境影响报告表，并报批至吐鲁番市生态环境局审批。 2、建设内容 拟在胜北5区块部署水平井22口，其中老井利用12口、新钻井10口，合计钻井进尺为52392m，年新增天然气量0.46×108m3/a（平均日产气14×104m3/d），最高年产油2.07×104t/a（平均日产油量62.7t/d）； 新建采气井场10座、单井采气管线10.2km、燃料气管线10.2km、气举井10口（利用新建采气井），在胜北5集气站内新建一座10井式撬装数控计量阀组，新建3座注气站、新建供气管线2.4km、单井注气管线3.1km。并配套建设供配电、仪表自动化、消防、通信等公用工程。 项目组成主要包括主体工程、辅助工程、环保工程及依托工程等，其中主体工程包括钻前工程、钻井工程、储层改造、油气集输工程、气举地面工程、采出水处理及回注工程、气举地面工程，具体如下： 3、主体工程 （1）钻前工程 钻前工程包括新建钻井井场、道路、生活营地等。 （2）钻井工程 新钻井10口，合计钻井进尺为52392m，采用水平井三开井身结构；一开、二开采用水基钻井液，三开采用油基钻井液体系。 （3）储层改造和采气工程 储层改造工程包括射孔、压裂工艺。 ①射孔工艺 水平井采用“桥塞+分簇射孔”压裂工艺，射孔方式为桥塞、射孔一体化电缆作业工艺。第1级采用油管传输射孔工艺射孔，不负压。其它级采用可溶桥塞+电缆射孔一体化作业工艺，不负压。胜北5块为水平井多段分压投产，采用套管固井完井，油层套管采用外径φ139.7mm、壁厚10.54mm、钢级125V的套管。 ②压裂工艺 压裂工艺坚持水平井+细分切割体积改造技术路线，优选106mm可溶桥塞分段压裂工艺，选择滑溜水（减阻剂浓度优化0.2%）+高温压裂液体系（稠化剂、交联剂、破胶剂、助排剂、稳定剂、防膨剂等）。压裂液（包括砂量）用量为220133m3。 ③采气工艺 采气先采用衰竭式开发，当地层压力降至露点压力附近时，采用注气吞吐工艺，即采用气举排水采气工艺，以连续气举方式为主，环空注气、油管生产，采用集中增压/分区增压连续气举生产系统，预计单井注气量5000-20000m3/d，采用15MPa压力系统实现连续生产。 （4）油气集输工程 ①采气井场 新建10座采气井场，每座井口设1套高低压紧急切断阀、1根事故放空管（DN100、15m）、预留甲醇注入口（必要时采用移动式甲醇注入装置进行注醇防冻，每口井甲醇的注入量为0.5m3/井次，每次注入时间为0.5～1h/次）。 新建5座加热节流一体化集成橇（内含150kW燃气加热炉、燃料气分液罐、液位变送器等）为10口井提供热源；10座采气井共设2套除砂橇（压力40MPa）。 ②集气阀组 胜北5集输站内现有的1套13井计量阀组橇已满负荷运行，本次在胜北5集气站旁新建1座10井式橇装数控计量阀组，胜北5站东南侧7口井采出气就近接入新建阀组。 胜北6南阀组内现有一座8井式计量阀组橇，其附近3口新钻井采出气就近接入南阀组，在南阀组完成单井计量，通过已建汇管输至胜北5站处理。 ③单井采气管线 新建单井至计量阀组的单井采气管线10.2km，管径采用DN80，管线材质选用20#无缝钢管。 ④燃料气管线 新建胜北5集输站10头式配气阀组至各井场用气节点的低压燃气管线10.2km，管径为D45×3.5，管材为20#无缝钢管。 （5）气举地面工程 ①气举井口装置 利用本次部署的10口采气井同时也作为气举井，每口井井口装置主要包括角式止回阀1个、平板闸阀1个。 ②气举注气站 新建3座多井式气举注气站及调压计量橇，分别位于胜北5S3-1-1井、胜北5S3-2-1井、胜北5S4-1-2井处。胜北5s3-1-3、胜北5s4-1-1井由已建胜北502H注气站配注，配注站名称及配注井号见表1。 表1 注气站及配注井号一览表 注气站; 井号; 注气站气举压缩机型号; 主要设备. 胜北5S3-1-1; 胜北5s3-1-2; 4井式注气站 压缩机电驱DTY500; 气举电驱压缩机、配注气阀组、仪表风系统、排污系统、供配电、仪表自控、通信等. 胜北5s3-1-1. 胜北5s3-3-2. 胜北5S4-1-2; 胜北5s1-3-1; 3井式注气站 压缩机电驱DTY315; 气举电驱压缩机、配注气阀组、仪表风系统、排污系统、供配电、仪表自控、通信等. 胜北5s4-2-2. 胜北5s4-1-2. 胜北5S3-2-1; 胜北5s4-2-1; 2井式注气站 压缩机电驱DTY315; 气举电驱压缩机、配注气阀组、仪表风系统、排污系统、供配电、仪表自控、通信等. 胜北5s3-2-1. 胜北502H注气站; 胜北5s3-1-3; 已建胜北502H注气站配注; /. 胜北5s4-1-1. ③注气气源及低压供气管线 气举注气站气源为胜北5集输站处理后的天然气，从已建胜北5外输气胜北5集输站已建有气举用气总计量及配气阀组至3个注气站分别新建1条低压供气管线，其中胜北5S3-1-1注气站气源从已建胜北6H井供气管线上就近引接，胜北5S3-2-1注气站、胜北5s4-1-2注气站气源从胜北5站已建气举计量阀组引接。 管线长度为2.4km（其中0.9km管径为D89×5、1.5km管径为D76×4），采用20钢无缝钢管。 ④单井注气管线 新建气举注气站至各气举井的单井注气管线3.1km，管径为D48×6，管材采用20#无缝钢管，距离注气站200m的单井注气管线采用采用黑夹克聚氨酯保温管。 3、公用工程 （1）仪表自控 10口采气井口油压、套压检测、井口高低压紧急关断控制、可燃气体浓度检测由井口RTU系统完成；井口加热节流装置参数检测控制由其自带配套PLC控制器完成。新建计量阀组自带PLC至仪表间通讯电缆，实现对橇装计量阀组生产工艺参数检测控制与上传。 （2）供配电 新增用电设备运行负荷合计1702kW，计算有功负荷1356.1kW。10座采气井场供电由已建10kV单井架空线路就近“T”接至井场外，新建10kV架空线路导线10km，每座井场外均设置1台杆上变压器；胜北5站内新建阀组由已建1000kVA撬装箱式变电站备用回路供电；注气站10kV电源引自10kV架空线路，就近由已建10kV单井线路“T”接，新建10kV电缆3km、3台杆上变压器。 （4）通信 在10口新建采气井场各安装1台红外网络高清智能球机，摄像机信号通过光缆传输至胜北5集输站，并推送至吐哈油田油气生产智能管控平台，实现统一管理。 （5）巡检道路 新建采气井场至已建道路网的单井巡井简易砂石路10.2km，宽度为4m，为简易砂石路面。 （6）暖通 本次不新建供暖设施。 （7）消防 新建20具MFZL8型磷酸铵盐干粉灭火器、1具MFTZL35型推车式磷酸铵盐干粉灭火器，其余消防设施依托胜北5集气站现有消防设施。 （8）管线防腐保温 新建单井采气管线、注气管线等埋地敷设管线，均采用40mm厚聚氨酯泡沫保温夹克管；站场内地面敷设管线均电伴热，包40mm复合硅酸盐管壳保温，外包0.5mm铝板保护层；埋地不保温管线外防腐均采用3PE加强级防腐；外购橇内工艺管线、仪表、阀门、过滤器等，均采用自限型防爆电伴热带伴热，50mm复合硅酸盐板或管壳保温，外包0.5mm厚镀锌铁皮，均由供货商完成。 工程组成详见表2。 表2 工程组成一览表 工程类别; 规模; 备注. 主体工程; 钻前工程; 新建井场、道路、生活营地等. 钻井工程; 新钻井10口，合计钻井进尺为52392m，采用水平井三开井身结构；一开、二开采用水基钻井液，三开采用油基钻井液体系。单井评价钻井周期为89.8天，合计钻井周期为898天，单井施工人数均为30人。. 储层改造和 采气工程; 储层改造工程包括射孔、压裂工艺，水平井采用“桥塞+分簇射孔”压裂工艺，射孔方式为桥塞、射孔一体化电缆作业工艺；压裂工艺坚持水平井+细分切割体积改造技术路线。采气先采用衰竭式开发，当地层压力降至露点压力附近时，采用注气吞吐工艺，即采用气举排水采气工艺，以连续气举方式为主，环空注气、油管生产，采用集中增压/分区增压连续气举生产系统。. 油气集输工程; 采气井场; 10座; 新建10座采气井场，每座井口设1套高低压紧急切断阀、1根事故放空管（DN100、15m）、预留甲醇注入口（必要时采用移动式甲醇注入装置进行注醇防冻，每口井甲醇的注入量为0.5m3/井次，每次注入时间为0.5～1h/次）。新建5座加热节流一体化集成橇（内含150kW燃气加热炉、燃料气分液罐、液位变送器等）为10口井提供热源；10座采气井共设2套除砂橇（压力40MPa）。. 集气阀组; 1座; 在胜北5集气站旁新建1座10井式橇装数控计量阀组，胜北5站东南侧7口井采出气就近接入新建阀组。. 单井采气管线; 10.2km; 新建单井至计量阀组的单井采气管线10.2km，管径采用DN80，管线材质选用20#无缝钢管。. 低压燃气管线; 10.2km; 新建胜北5集输站10头式配气阀组至各井场用气节点的低压燃气管线10.2km，管径为D45×3.5，管材为20#无缝钢管。. 气举地面系统; 气举井; 10口; 利用本次部署的10口采气井同时也作为气举井，每口井井口装置主要包括角式止回阀1个、平板闸阀1个。. 气举 注气站; 3座; 新建3座多井式气举注气站及调压计量橇，分别位于胜北5S3-1-1井、5S3-2-1井、5S4-1-2井处。. 气源供气管线; 2.4km; 新建低压供气管线2.4km（其中0.9km管径为D89×5、1.5km管径为D76×4），采用20钢无缝钢管。. 单井注气管线; 3.1km; 新建气举注气站至各气举井的单井注气管线3.1km，管径为D48×6，管材采用20#无缝钢管。. 公用 工程; 仪表自控; 10口采气井口油压、套压检测、井口高低压紧急关断控制、可燃气体浓度检测由井口RTU系统完成；井口加热节流装置参数检测控制由其自带配套PLC控制器完成。胜北5集输站旁新建计量阀组自带PLC至仪表间通讯电缆，实现对橇装计量阀组生产工艺参数检测控制与上传。. 供配电; 采气井场和集气阀组供电采用10kV架空线路，由已建10kV单井架空线路“T”接，每座采气井场（阀组）旁设10/0.4kV杆上变压器台1座. 通信; 在10座新建采气井场各安装1台红外网络高清智能球机，摄像机信号通过光缆传输至胜北5集输站，并推送至吐哈油田油气生产智能管控平台，实现统一管理。. 巡检道路; 新建采气井场至已建道路网的单井巡井简易砂石路10.2km，宽度为4m，采用砂石路面。. 暖通; 本次不新建供暖设施. 消防; 新建20具MFZL8型磷酸铵盐干粉灭火器、1具MFTZL35型推车式磷酸铵盐干粉灭火器，其余消防设施依托胜北5集气站现有消防设施。. 管线防腐保温; 新建单井采气管线、注气管线等埋地敷设管线，均采用40mm厚聚氨酯泡沫保温夹克管；站场内地面敷设管线均电伴热，包40mm复合硅酸盐管壳保温，外包0.5mm铝板保护层；埋地不保温管线外防腐均采用3PE加强级防腐；外购橇内工艺管线、仪表、阀门、过滤器等，均采用自限型防爆电伴热带伴热，50mm复合硅酸盐板或管壳保温。. 环保工程; 施工期; 扬尘; 材料及临时土方采用防尘布覆盖，逸散性材料运输用苫布遮盖. 噪声; 采用低噪声设备，并进行基础减震. 废水; 生活污水收集罐. 钻井岩屑; 每座井场设1套不落地系统和岩屑罐. 生活垃圾; 生活营地设置的垃圾桶. 危险废物; 每座井场设1座危险废物临时贮存点，用于贮存钻井期产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品、沾油废防渗材料. 环境风险; 井喷装置，井场设置放喷管线和放喷池. 生态保护; 完工后迹地清理并平整压实、临时占地释放后植被和土壤的恢复. 运营期; 加热炉烟气; 安装低氮燃烧器，采用清洁燃料天然气. 井下作业废液; 井口收集罐进行收集，修井及井下作业过程铺设防渗膜. 依托工程; 钻井岩屑; 依托红连废渣场填埋处理. 天然气; 依托神泉联合站轻烃处理装置. 凝析油; 依托红连联合站处理. 采出水; 依托胜北5集气站内采出水处理系统. 井下作业废液; 收集至专用收集罐中，由罐车拉运至红连联合站采出水处理系统. 危废处理; 交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、运输和处置。. 3、油气水性质 （1）天然气性质 胜北气藏属致密凝析气藏，天然气中甲烷平均含量为79.43%～87.11%，平均82.8%，平均密度0.84kg/m3，不含硫化氢。 表3 天然气物性一览表（均值） 密度; 甲烷; 乙烷; 丙烷; 异丁烷; 正丁烷; 异戊烷; 正戊烷; 己烷; 二氧化碳; 氮气. kg/m3; mol%; mol%; mol%; mol%; mol%; mol%; mol%; mol%; mol%; mol%. 0.8575; 82.6125; 8.9925; 3.755; 0.895; 1.065; 0.3425; 0.2925; 0.2525; 0.66; 0.675. （2）凝析油性质 胜北气藏凝析油具有低密、低粘、低凝固点、低沥青质、中含蜡特点。凝析油平均密度0.815g/cm3，30℃时的粘度为2.298mPa·s，凝固点为8℃，含蜡量为5.9-20.9％，初馏点为59-142℃。 （3）地层水 地层水水型为CaCl2，总矿化度20575mg/l。 4、开发指标预测 本次部署10口采气井，单井日配产气2.8×108m3/d，最高年新增产气量0.46×108m3/a，产凝析油产量2.07×104t/a，开发指标见表4。 表4 开发指标预测指标 年度; 采气井数（口）; 年产气量104m3/a; 年产油量t/a; 年产水量104m3/a. 第1年; 10; 346.67; 584.17; 5020.72. 第2年; 10; 1105.75; 5818.13; 31440.55. 第3年; 10; 3037.61; 14583.95; 56421.86. 第4年; 10; 6509.59; 29400.50; 117145.12. 第5年; 10; 6405.68; 26848.50; 55530.58. 第6年; 10; 5549.28; 17894.0; 57750.51. 第7年; 10; 5863.10; 12086.; 66032.52. 第8年; 10; 8010.61; 22924; 127732.25. 第9年; 10; 8055.27; 27175.05; 106433.40. 第10年; 10; 7428.54; 25914.39; 88792.50. 第11年; 10; 5473.48; 16241.06; 46527.04. 第12年; 10; 4041.86; 7889.79; 32818.63. 第13年; 10; 3084.62; 2821.78; 24061.62. 5、施工时序及周期 本项目施工时序依次为：施工前准备—钻前工程—钻井工程—地面工程—竣工验收。施工期单井钻井周期89.8天，合计钻井周期898天，单井施工人数均为30人。地面工程施工周期48个月，施工人数50人。施工期不设施工营地，人员食宿在胜北3生活点。 6、物料及能源消耗 施工期物料消耗主要为水基钻井液和油基钻井液，能源消耗主要为柴油和新鲜水，运营期物料消耗主要为甲醇、天然气（回注气），能源消耗主要为天然气和电能。物料及能源消耗情况见表5。 表5 施工期和运营期物料及能源消耗情况一览表 阶段; 名称; 消耗量. 物料; 施工期; 油基钻井液; 7650m3. 水基钻井液; 26120m3. 运营期; 甲醇; 900m3/a（0.5m3/井次）. 天然气; 200000m3/d. 能源; 施工期; 柴油; 1796t. 新鲜水; 538.8m3. 运营期; 天然气; 74.46×104m3/a. 电能; 462.53×104kW•h/a. |
| 总平面及现场布置 | 1、钻井期井场平面布置及现场布置 钻井期井场布置有值班房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、不落地系统等，井场平面布置见附图4。各设备均布设在井场占地范围内。 2、地面工程平面布置及现场布置 地面工程平面布置包括采气井场、新建阀组、各类管线等。 （1）采气井场包括闸阀、截止阀、放空立管、加热节流一体化集成橇等设备，建设时均布设在占地范围内，不设临时料场。采气井场平面布置见附图5和附图6。 （2）在胜北5集输站旁新建1座10井式数控多通阀组计量橇，施工时设备布设在占地范围内，不设料场。多通阀组与胜北5集输站的相对位置关系见附图7。 （3）站外管线采用埋地敷设，管线埋深-1.5m，边坡比1：1.5，管沟底0.8m，钢制管道焊接连接，；建设时管线开挖产生的土石方临时堆放管线一侧，管线由汽车运至管线一侧，管线建设时不设料场，施工结束后土石方全部用于回填，不设渣场。站内管线采用沿地面低支架或管架敷设。单井采气管线走向见附图8。 |
| 施工方案 | 施工期主要包括钻前工程、钻井工程、地面工程等的建设。 1、钻井施工方案 （1）钻前工程 钻前工程主要包括井场、道路、生活营地的建设，井场主要为井场的平整，道路采用简易砂石路面，宽度为4m；生活营地建设主要为场地平整、办公用房的建设等。 （2）钻井工程 本次新钻井10口水平井，合计钻井井深为52392m。 ①工艺流程 钻前准备完成后，开始钻井。钻井是破岩和加深井眼的过程。埋设导管后下钻，钻达下表层套管深度后，下入表层套管并固井试压，然后继续钻进，安全钻达目标深度后下技术套管或油气层套管，根据钻井设计要求，及时进行测井、录井、固井等其他作业。 ②井身结构 拟部署井均采用三开水平井井身结构，井身结构设计见表7、附图9。 表7 井身结构设计说明 开钻 次序; 钻头尺寸（mm）; 套管尺寸（mm）; 钻进井段(m); 井身结构设计. 一开; 444.5mm; 339.7mm; 0～700; 用Φ444.5mm钻头一开，钻至浅层砾石层以下至少20m，即钻至井深700m，下入Φ339.7mm表层套管，水泥返至地面. 二开; 311mm; 244.5mm; 700～（3800-4100）; 用Φ311mm钻头二开，钻至井深4100m，下入Φ244.5mm技术套管，用抗盐常规+抗盐加砂水泥浆体系固井. 三开; 216mm; 139.7mm; ～设计完钻井深; 用Φ216mm钻头三开，钻至设计井深完钻，下入Φ139.7mm油层套管，用抗盐增韧加砂+抗盐常规水泥浆体系固井完井. ③钻井设备 钻井选用ZJ70系列钻机及配套设备，具体见表8。 表8 主要设备一览表（单井） 序号; 名称; 型号; 载荷(KN); 功率(kW); 数量（台）. 1; 钻机; ZJ-70; 1. 2; 顶驱; DQ-5001; 5000kN; 1. 3; 井架; JJ450; 4500kN; 1. 4; 天车; TC-450; 4500kN; 1. 5; 游动滑车; YC-450; 4500kN; 1. 6; 大钩; DG-450; 4500kN; 1. 7; 水龙头; SL-450; 4500kN; 1. 8; 转盘; ZP-375; 2000kN; 1. 9; 绞车; 1. 10; 泥浆泵; F-1600HL; 1193; 3. 11; 柴油机; G12V190PJL-3; 810; 4. 12; 四级固控装置; 振动筛; ZX-60×300; 3. 除砂器; NCS250×2; 1. 除泥器; ZQJ125×8-1.3×0.6; 1. 离心机; LW450-842N; 1. 除气器; HZQ1/4; 1. 13; 柴油罐; /; /; /; 1. ④钻井液体系 一开、二开均采用水基钻井液，一开为膨润土钻井液（配方：清水+8-12%土粉+0.3%Na2CO3），二开采用复合盐钻井液体系（0.4-0.6%ZNP-1+0.5-1%抑制剂+0.5-1%SP-8+0.5-1%PAC/CMC+0.3-0.5%AP220+5-7%KCl+10-15%NaCl+1- 2%聚合醇+2-3%ZK601/JHS-01+1-2%RF-9/KR-n+2-4%FT401/白沥青+2-3%QCX+1-2%润滑剂+0.2-0.3%ABSN+1-2%TP-2+0.3-0.5%NaOH+0.2-0.3%提切剂）；三开采用油基钻井液，钻井液配方：80:20（白油/柴油:30%CaCl2水溶液）+2%TYODF-301+2%TYODF-401+1%TYODF-501+3%TYODF-601+2.5-3%XZ -OJL+5%CS-3/CS-5+2%CaO +1%ZK601+3%XZ-DL5+1.5%XZ-DL8+2%LH-LQ+重晶石粉。油基钻井液合计消耗量为7650m3，水基钻井液合计消耗量为26120m3。 2、采气工程 采用套管固井完井，压裂采用“桥塞+分簇射孔”压裂工艺，采气先采用衰竭式开发，当地层压力降至露点压力附近时，采用注气吞吐工艺，即采用气举排水采气工艺，以连续气举方式为主，采用排水采气工艺，环空注气、油管生产，采用集中增压/分区增压连续气举生产系统。 3、地面工程施工方案 地面工程施工主要包括采气井场、阀组、集输处理站的改扩建、管线的敷设及公用工程的建设。 （1）采气井场和阀组 单座采气井场永久占地尺寸为长×宽=40m×40m，井场四周设1.5m高刺丝网围栏（40m×40m），6m宽平开钢丝网大门1樘，加热井场内新建加热节流橇基础1座（共5座）。 （2）胜北5集输站 胜北5集输站外新建1座10井式集气阀组计量橇基础1座。 （3）各类管线 管线均采用埋地敷设，敷设方式为大开挖，施工内容包括施工准备、管沟开挖及下管、管道连接与试压、配套设备安装、回填等，管线埋深-1.5m，边坡比1：1.5，管沟底0.8m。管线穿越油田内部道路采用大开挖方式，并加套管保护；管线穿越西气东输管线、铁路等采用顶管穿越，并加套管保护。管线沿线设标志桩、警示牌、里程桩、转角装、交叉标志等。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划情况 本项目位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的限制开发区——农产品主产区——国家级天山北坡地区，该区域功能定位是保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 2、生态功能区划情况 根据《新疆生态功能区划简表》，项目所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表9和附图10。 表9 项目区生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; 天山山地温性草原、森林生态区（Ⅲ）. 生态亚区; 天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区（Ⅲ4）. 生态功能区; 吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区（51）. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀. 生态敏感因子 敏感程度; 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感. 保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕. 保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水. 适宜发展方向; 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源. 3、生态环境质量现状 （1）土地利用类型 项目区的土地利用类型为裸岩石砾地，周围无农田分布，详见附图11。 （2）植被类型 根据《新疆植被及其利用》（中国科学研新疆综合考察队和中国科学院植物研究所主编，1978年，科学出版社）植被区域划分结果，拟建项目所在区域为新疆荒漠区—东疆—南疆荒漠亚区－东准葛尔-东疆荒漠省－东疆荒漠亚省－吐鲁番州。该区域由于气候极为严酷，区域植被多属深根、耐旱的小半灌木和小灌木荒漠类型，如骆驼刺、戈壁藜、琵琶柴、假木贼等。项目区主要植物名录见表10，植被类型见附图12。 表10 项目区主要植物名录 中文名; 学名; 分布; 备注. 琵琶柴; Reaumuria soongorica; ++. 芨芨草; Achnatherum splendens; +. 盐生假木贼; Anabasis salsa; +. 短枝假木贼; Anabasis brevifolia; +. 猪毛菜; Salsola sp.; +. 骆驼刺; Karelinia caspia; ++. 西伯利亚白刺; Nitraria sibirica; +. 叉毛篷; Petrosimonia sibirica; +. 戈壁藜; Iljinia regelii; +. 小篷; Nanophyton erinaceum; +. 优若藜; Eurotiaceratoides（L．）Mey; +. 注：＋＋为多见；＋为少见。 项目区植被主要为戈壁藜、疏叶骆驼刺等，植被盖度低于5%。根据《新疆维吾尔自治区重点保护植物名录》，并结合现场踏勘可知，项目区及周围未见国家及地方保护植物。 （3）动物现状 项目所在区属于古北界－中亚亚界－蒙新区－西部荒漠亚区－东疆小区，由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。 根据现状调查和有关资料显示，项目区域共栖息着各种野生脊椎动物27种，其中两栖类1 种、爬行类8种、鸟类8种、哺乳类10种。项目评价区及周围区域主要脊椎动物分布情况见表11。 表11 区域常见动物组成 序号; 种类; 学名; 分布. 荒漠戈壁. 两栖纲 Amphibla. 1; 绿蟾蜍; Bufo viridis. 爬行纲 Reptilia. 2; 变色沙蜥; P. versicolor; +. 3; 叶城沙蜥; P. axillaris. 4; 裸趾虎; C. elongatus. 5; 密点麻蜥; Eremias multionllata; -. 6; 快步麻蜥; Eremias velox. 7; 荒漠麻蜥; E. przewalskii; +. 8; 花脊游蛇; Coluber ravergieri. 9; 花条蛇; Psammophis lineolatus. 哺乳纲 Mammalla. 10; 大耳蝟; Hemiechinus auritus. 11; 大耳蝠; Plecotus auritus. 12; 伏翼; Pipistrellus pipistrellus. 13; 晚棕蝠; Eptesicus serotinus. 14; 草兔; Lepus capensis. 15; 长耳跳鼠; Euchoueutes naso. 16; 褐家鼠; Rattus norvegicus; -. 17; 小家鼠; Mus musculus. 18; 子午沙鼠; Meriones meridianus. 19; 灰仓鼠; Cricatulus miaratorius. 鸟纲 Aves. 20; 灰雁; Anser anser; -. 21; 赤麻鸭; Tadorna ferruginea. 22; 欧斑鸠; Streptopelia turtur. 23; 大杜鹃; Cuculus canorus. 24; 小沙百灵; Calandrella rufescens. 25; 角百灵; Eremophila alpestris. 26; 凤头百灵; Galeruia cristata. 27; 家燕; Hirundo rustica. 注：”+”常见种，”-”偶见种。 从动物栖息种类分析，项目区域内野生动物种类贫乏，在荒漠戈壁区仅分布有少量的荒漠动物。根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》，并结合现场踏勘可知，项目区及周围未见国家及自治区级保护野生动物。 （4）土地沙化现状 根据《新疆维吾尔自治区第五次沙化土地监测面积汇总表》（2014年），项目区为非沙化土地，土地利用类型为裸岩石砾地，详见附图13。 （5）水土流失现状 根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》，项目区不属于水土流失重点预防区和重点治理区。 2、大气环境质量现状调查与评价 本次评价采用资料收集的方法来说明区域大气环境质量现状。 （1）区域大气环境质量达标情况判定 根据中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”数据，2023年吐鲁番地区属于环境空气质量不达标区，详见表12。 表12 大气质量及评价结果一览表 监测因子; 年评价指标; 标准值 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 60; 6; 10; 达标. NO2; 年平均值; 40; 18; 45; 达标. PM10; 年平均值; 70; 102; 1.46; 超标. PM2.5; 年平均值; 35; 37; 1.06; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4（mg/m3）; 1（mg/m3）; 25; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 160; 130; 81.25; 达标. （2）特征污染物环境质量现状评价 （2）特征污染物环境质量现状评价 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定在项目区主导风向下风向1.2km处布设监测点，共布设2个监测点。 井场预留甲醇注入口，为保留区域硫化氢和甲醇的背景值，确定监测因子为NMHC、H2S和甲醇。监测时间为2024年11月21日～11月23日。评价标准中NMHC参照《〈大气污染物综合排放标准〉详解》中的推荐值2.0mg/m3执行，H2S和甲醇执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中推荐值。评价方法采用标准指数法，评价结果见表14。 表14 大气监测值及评价结果一览表 点位编号; 监测因子; 标准值 （μg/m3）; 浓度范围 （μg/m3）; 最大值占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. G1; NMHC; 2000; 220～360; 18; 0; 达标. H2S; 10; ＜0.2; /; 0; 达标. 甲醇; 3000; ＜2000; /; 0; 达标. G2; NMHC; 2000; 190～330; 16.5; 0; 达标. H2S; 10; ＜0.2; /; 0; 达标. 甲醇; 3000; ＜20000; /; 0; 达标. 由表14可知，NMHC监测浓度满足《<大气污染物综合排放标准>详解》中推荐值。H2S和甲醇监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D推荐参考限值。 3、地下水现状调查与评价 项目区周围无地表水体，本次仅对地下水环境质量进行现状调查，采用实测法。项目区周边地下水监测井较少，根据项目所在区域水文地质资料可知，项目区地下水流向由北到南。 地下水中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，除D3监测点中的总硬度、溶解性总固体及硫酸盐超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值外，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的限值。超标原因属于天然背景值偏高。地下水具体的监测因子、评价标准、评价方法及结果见地下水环境影响评价专项报告。 4、声环境质量现状调查与评价 项目区周围50m范围内无声环境保护目标，为了解区域声环境质量现状，本在新建井场处、阀组处各布设1个监测点，共布设11个监测点，监测因子为等效连续A声级，连续监测1天，昼夜各监测一次，监测时间为2024年11月22日～11月23日。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值要求。监测结果见表16。 表16 声环境现状监测结果 [单位：dB（A）] 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. Z1; 40; 60; 达标; 32; 50; 达标. Z2; 40; 60; 达标; 32; 50; 达标. Z3; 45; 60; 达标; 32; 50; 达标. Z4; 37; 60; 达标; 32; 50; 达标. Z5; 33; 60; 达标; 33; 50; 达标. Z6; 37; 60; 达标; 31; 50; 达标. Z7; 35; 60; 达标; 32; 50; 达标. Z8; 38; 60; 达标; 31; 50; 达标. Z9; 36; 60; 达标; 32; 50; 达标. Z10; 38; 60; 达标; 32; 50; 达标. Z11; 36; 60; 达标; 31; 50; 达标. 由表16可知，项目区背景噪声值昼、夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境现状质量良好。 5、土壤环境质量现状调查与评价 （1）数据来源 项目占地范围内仅有一种土壤类型为灰棕漠土（附图15）。本次采用现场实测法来评价项目区土壤环境质量现状，土壤污染影响型评价等级为三级评价，土壤生态影响型评价等级为二级评价，根据导则要求，土壤污染影响型应在占地范围内布设3个表层样；土壤生态影响型应在占地范围内布设3个表层样，占地范围外布设4个表层样；各井场分布比较散，综合考虑，占地范围内布设3个表层样，占地范围外布设4个表层样，共计7个监测点。 （2）监测因子 T7监测因子为：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、石油烃、土壤盐分含量，共计47项。 其余监测因子：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃和土壤盐分含量。 （3）评价标准 采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中筛选值中第二类用地的限值要求。 （4）评价方法 采用单因子标准指数法，计算公式为：Si,j=Ci,j/Csi 式中：—单项土壤参数i在j点的标准指数； —土壤参数i在j点的监测浓度，mg/L； —土壤参数i的土壤环境质量标准，mg/L。 （5）评价结果 土壤基本项目监测及评价结果见表18，特征因子监测及评价结果见表19。 表18 T7监测点基本项目监测结果及评价结果一览表 序号; 名称; 标准限值; 监测值单位; 监测值; 标准指数; 达标情况. 1; 砷; 60; mg/kg; 12.6; 0.21; 达标. 2; 镉; 65; mg/kg; 0.11; 0.002; 达标. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /; 达标. 4; 铜; 18000; mg/kg; 19.7; 0.001; 达标. 5; 铅; 800; mg/kg; 14; 0.021; 达标. 6; 汞; 38; mg/kg; 0.0534; 0.001; 达标. 7; 镍; 900; mg/kg; 14; 0.016; 达标. 8; 四氯化碳; 2.8; μg/kg; 未检出; /; 达标. 9; 氯仿; 0.9; μg/kg; 未检出; /; 达标. 10; 氯甲烷; 37; μg/kg; 未检出; /; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; μg/kg; 未检出; /; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; μg/kg; 未检出; /; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; μg/kg; 未检出; /; 达标. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; μg/kg; 未检出; /; 达标. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; μg/kg; 未检出; /; 达标. 16; 二氯甲烷; 616; μg/kg; 未检出; /; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; μg/kg; 未检出; /; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; μg/kg; 未检出; /; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; μg/kg; 未检出; /; 达标. 20; 四氯乙烯; 53; μg/kg; 未检出; /; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; μg/kg; 未检出; /; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; μg/kg; 未检出; /; 达标. 23; 三氯乙烯; 2.8; μg/kg; 未检出; /; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; μg/kg; 未检出; /; 达标. 25; 氯乙烯; 0.43; μg/kg; 未检出; /; 达标. 26; 苯; 4; μg/kg; 未检出; /; 达标. 27; 氯苯; 270; μg/kg; 未检出; /; 达标. 28; 1,2-二氯苯; 560; μg/kg; 未检出; /; 达标. 29; 1,4二氯苯; 20; μg/kg; 未检出; /; 达标. 30; 乙苯; 28; μg/kg; 未检出; /; 达标. 31; 苯乙烯; 1290; μg/kg; 未检出; /; 达标. 32; 甲苯; 1200; μg/kg; 未检出; /; 达标. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; μg/kg; 未检出; /; 达标. 34; 邻二甲苯; 640; μg/kg; 未检出; /; 达标. 35; 硝基苯; 76; mg/kg; 未检出; /; 达标. 36; 苯胺; 260; mg/kg; 未检出; /; 达标. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg; 未检出; /; 达标. 38; 苯并[a]蒽; 15; μg/kg; 未检出; /; 达标. 39; 苯并[a]芘; 1.5; μg/kg; 未检出; /; 达标. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; μg/kg; 未检出; /; 达标. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; μg/kg; 未检出; /; 达标. 42; 䓛; 1293; μg/kg; 未检出; /; 达标. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; μg/kg; 未检出; /; 达标. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; μg/kg; 未检出; /; 达标. 45; 萘; 70; μg/kg; 未检出; /; 达标. 46; pH; /; /; 7.8; /; /. 47; 石油烃; 4500; mg/kg; 68.7; 0.015; 达标. 48; 含盐量; /; g/kg; 2.4; /; /. 表19 特征因子监测及评价结果一览表 序号; 名称; 标准限值（mg/kg）; 监测值单位; 监测值; 标准指数; 达标情况. T1. 1; pH; /; /; 7.8; /; /. 2; 砷; 60; mg/kg; 14.5; 0.2417; 达标. 3; 镉; 65; mg/kg; ＜0.09; /; 达标. 4; 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /; 达标. 5; 铜; 18000; mg/kg; 20.9; 0.0012; 达标. 6; 铅; 800; mg/kg; 14; 0.0175; 达标. 7; 汞; 38; mg/kg; 0.0335; 0.0009; 达标. 8; 镍; 900; mg/kg; 15; 0.0167; 达标. 9; 石油烃; 4500; mg/kg; 93.6; 0.0208; 达标. 10; 土壤盐分含量; /; g/kg; 2.3; /; /. T2. 1; pH; /; /; 7.8; /; /. 2; 砷; 60; mg/kg; 14.7; 0.2450; 达标. 3; 镉; 65; mg/kg; ＜0.09; /; 达标. 4; 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /; 达标. 5; 铜; 18000; mg/kg; 21.5; 0.0012; 达标. 6; 铅; 800; mg/kg; 13; 0.0163; 达标. 7; 汞; 38; mg/kg; 0.0693; 0.0018; 达标. 8; 镍; 900; mg/kg; 15; 0.0167; 达标. 9; 石油烃; 4500; mg/kg; 215; 0.0478; 达标. 10; 土壤盐分含量; /; g/kg; 2.5; /; /. T3. 1; pH; /; /; 7.9; /; /. 2; 砷; 60; mg/kg; 13.7; 0.2283; 达标. 3; 镉; 65; mg/kg; 0.13; 0.0020; 达标. 4; 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /; 达标. 5; 铜; 18000; mg/kg; 20.0; 0.0011; 达标. 6; 铅; 800; mg/kg; 15; 0.0188; 达标. 7; 汞; 38; mg/kg; 0.0450; 0.0012; 达标. 8; 镍; 900; mg/kg; 17; 0.0189; 达标. 9; 石油烃; 4500; mg/kg; 467; 0.1038; 达标. 10; 土壤盐分含量; /; g/kg; 2.2; /; /. T4. 1; pH; /; /; 7.9; /; /. 2; 砷; 60; mg/kg; 13.5; 0.2250; 达标. 3; 镉; 65; mg/kg; 0.13; 0.0020; 达标. 4; 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /; 达标. 5; 铜; 18000; mg/kg; 21.1; 0.0012; 达标. 6; 铅; 800; mg/kg; 16; 0.0200; 达标. 7; 汞; 38; mg/kg; 0.0464; 0.0012; 达标. 8; 镍; 900; mg/kg; 13; 0.0144; 达标. 9; 石油烃; 4500; mg/kg; 151; 0.0336; 达标. 10; 土壤盐分含量; /; g/kg; 0.6; /; /. T5. 1; pH; /; /; 7.9; /; /. 2; 砷; 60; mg/kg; 13.2; 0.2200; 达标. 3; 镉; 65; mg/kg; 0.10; 0.0015; 达标. 4; 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /; 达标. 5; 铜; 18000; mg/kg; 19.1; 0.0011; 达标. 6; 铅; 800; mg/kg; 15; 0.0188; 达标. 7; 汞; 38; mg/kg; 0.0222; 0.0006; 达标. 8; 镍; 900; mg/kg; 15; 0.0167; 达标. 9; 石油烃; 4500; mg/kg; 141; 0.0313; 达标. 10; 土壤盐分含量; /; g/kg; 2.2; /; /. T6. 1; pH; /; /; 7.9; /; /. 2; 砷; 60; mg/kg; 12.3; 0.2050; 达标. 3; 镉; 65; mg/kg; 0.13; 0.0020; 达标. 4; 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /; 达标. 5; 铜; 18000; mg/kg; 19.3; 0.0011; 达标. 6; 铅; 800; mg/kg; 15; 0.0188; 达标. 7; 汞; 38; mg/kg; 0.0733; 0.0019; 达标. 8; 镍; 900; mg/kg; 16; 0.0178; 达标. 9; 石油烃; 4500; mg/kg; 126; 0.0280; 达标. 10; 土壤盐分含量; /; g/kg; 2.4; /; /. 由表18、表19可知：评价范围内土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、开发现状环保手续履行情况 胜北油气田始建于1992年，目前主要开发胜北3、胜北4、胜北5和胜北6等区块；其中胜北5区块现有16口采气井，其中开井数12口，日产气209406m3，日产油79.15t，含水71.65%；累积产气7.17×104m3，累积产油15859×104t；胜北3区块现有26口采气井，其中开井数10口；采油井20口，注水井5口；日产气26049m3，日产油4.65t，含水79.5%；累积产气38923×104m3，累积产油11.49×104t。胜北5区块各建设项目的环保手续履行情况见表20。 表20 胜北5区块环保手续履行情况一览表 工程名称; 环评批复; 验收情况. 胜北油气田产能建设项目; 新环函〔2014〕1451号; 2017年11月17日通过了自主竣工环境保护验收. 胜北油田胜北503HB、505H评价井钻井工程; 吐市环监函〔2020〕47号; 正在试油. 胜北油田胜北506H评价井钻井工程; 吐市环监函〔2020〕120号; 正在试油. 胜北油田胜北601H（勘探井）钻井工程; 吐市环监函〔2021〕8号; 正在试油. 胜北油田胜北5块中侏罗统三间房组致密砂岩凝析气藏开发建设工程; 吐市环监函〔2023〕67号; 正在建设. 2、现有工程环境影响回顾 （1）生态环境影响回顾 胜北5区块已建成的井场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理，永久占地上的植被已完全清除，这部分土地实际上被永久性地征用，改变了土地原有的利用价值。对井场的临时占地、集输管线、道路等处进行了平整措施，定期安排人员巡检，各类管线在建设过程中的影响面积控制在6m的范围之内，符合设计要求，施工结束后采用自然恢复。施工中管沟开挖破坏了管沟上方及两侧地表结构，施工结束后由于管沟的回填，从景观上看在地表形成一道明显的管廊。建设完毕后，对临时性占地地表均进行了平整，由于自然条件限值，采取自然恢复措施。油区内道路建设规范，没有车辆乱碾乱轧的情况发生，没有随意开设便道，减少和避免了对油田区域生态环境的进一步扰动和破坏。目前，区块无生态环境遗留问题。 （2）大气环境影响 施工期废气随着施工期的结束而消失；运营期废气主要为相变炉、锅炉燃烧烟气和无组织挥发性有机物。 ①燃烧烟气 胜北5区块现有22口单井采用加热炉式加热，加热炉规格有100kW、200kW两种，天然气消耗量为180.68×104m3/a；胜北5集输站内设50×104m3/d橇装式三甘醇脱水装置，内带闪蒸锅炉200kW，年耗天然气量为15.8×104m3/a；站内设有一台0.5MW的燃气锅炉，天然气年消耗量为15×104m3/a；各用气节点天然气消耗量合计为211.48×104m3/a，天然气燃烧烟气中污染物主要为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，排放量分别为0.013t/a、3.772t/a和0.338t/a。根据例行监测和验收监测数据可知，相变炉、锅炉燃烧烟气中各污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中的限值要求。 表21 燃烧烟气中各污染物监测浓度一览表 监测点位 污染物; 监测值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 胜北5区5-2真空相变加热炉排口; 胜北5区5-9真 空相变加热炉排口; 集中集气站常压热水锅炉排口. 二氧化硫; ＜2.86; ＜2.86; 3.0; 50. 氮氧化物; 84; 88; 18.0; 200. 颗粒物; 8.1; 7.5; ＜20; 20. ②无组织挥发性有机物 无组织挥发性有机物主要为油气集输、处理过程中的阀门、法兰等连接处产生的无组织废气。项目区域空旷，扩散条件较好，定期对井场、管线等处的设备、阀门等检查、检修，确保站场边界NMHC浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的限值要求。根据例行及验收监测数据可知，胜北5区块站场边界NMHC浓度均满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的限值要求（监测数据见表22）。 表22 无组织非甲烷总烃监测结果一览表 监测点位; 周界外浓度最高点 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 胜北5区块; 上风向1#; 0.87; 4; 达标. 下风向2#; 0.97; 4; 达标. 下风向3#; 1.00; 4; 达标. 下风向4#; 1.02; 4; 达标. （3）水环境影响回顾 废水主要为采出水和井下作业废水（液），采出水产生量约为6.39×104m3/a，采出水由红连联合站采出水处理系统处理，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中的相关要求后回注地层，不外排。井下作业废水（废液）是间歇产生的，主要产生于洗井、酸化、压裂、修井等工序，产生量约为4784m3/a，采用专用废液收集罐收集后送至红连联合站采出水处理系统进行处理，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中的相关要求后回注地层，不外排。 （4）声环境影响回顾 施工期施工机械及施工车辆噪声随着施工期的结束而消失，未对周围声环境产生不利影响。运营期噪声源主要为井场井下作业时各类机泵、胜北5集输站内的各类机泵、压缩机等，在设备选型上选用低噪声设备、对噪声较大的设备置于泵房内、采取基础减震等措施。根据例行和验收监测数据（监测数据见表23）可知，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值要求。 表23 厂界噪声监测数据一览表 监测点位; 监测时段; 厂界噪声[dB（A）]; 标准值[dB（A）]. 东; 南; 西; 北. 胜北5区块; 昼间; 47; 47; 44; 47; 60. 夜间; 45; 44; 43; 44; 50. （5）固体废物 施工期固体废物主要为钻井岩屑，排至岩屑防渗池中，经固化干化后填埋处理；施工垃圾尽可能回收利用，不能回收利用的由当地职能部门有偿清运；生活垃圾清运至连木沁镇生活垃圾填埋场填埋处理。运营期固体废物主要为含油污泥、清管废渣，集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位处置利用；生活垃圾清运至连木沁镇生活垃圾填埋场填埋处理。项目开发期及运营期产生的固体废物根据其废物属性，按照一般固废和危险固废要求分类安全处置，所产生的各类固体废物均能得到妥善的处置，不会对周围环境产生影响。 （6）土壤环境 气田开发建设对土壤环境的影响主要是地面建设施工如站场、道路、管线等占用土地和造成地表破坏。工程占地改变了原有土壤结构和性质，使表层土内有机质含量降低，并且使土壤的富集过程受阻，土壤生产力下降。在进行地面构筑物施工时，将对施工范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构、肥力将受到影响，尤其是在敷设管线时，对地表的开挖将对土壤剖面造成破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，土壤易沙化风蚀。 此外，运营期正常工况下不会对土壤环境产生影响，事故状态可能会对周围土壤环境可能产生一定的影响，如废水和固废进入土壤造成土壤的污染，单井管线、设备发生泄漏致使凝析油进入土壤，这些污染主要呈点片状分布，在横向上以发生源为中心向四周扩散，距泄漏点越远，土壤中含油量越少，从土壤环境污染现状调查可知，在纵向上石油的渗透力随土质有很大的差别，质地越粗，下渗力越强。进入土壤的石油类一般富集在0～20cm的土层中，积存于表层会影响表层土壤通透性，影响土壤养分的释放，降低土壤动物及微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，最终影响植物根系的呼吸作业和吸收作用。胜北区块主要土壤类型为灰棕漠土，以区块历年的土壤监测数据及本次评价土壤环境质量现状监测数据为依据，区域土壤环境质量保持稳定，土壤中的石油烃和重金属的含量并未因区块的开发建设而明显增加。 3、排污许可证申请核发、应急预案编制备案等相关情况 胜北5区块属于吐鲁番采油管理区胜北油田，吐鲁番采油管理区胜北油田现有工程实行排污许可登记管理，未被列入重点排污单位名录中，胜北油田于2022年2月2日填写了固定污染源排污登记，并于2022年2月～2023年4月进行了6次变更。 吐鲁番采油管理区制定了《吐鲁番采油管理区突发环境事件应急预案（修订）》（2021年），在吐鲁番市生态环境局高昌区分局进行了备案，备案号为650402-2022-007-MT，并定期进行应急演练。 4、现存环境问题及整改措施 根据现场踏勘及例行、验收监测结论，项目区无现存环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 评价等级 |  | 环境要素 |  | 判定依据 |  | 评价 等级 | 评价范围 |  |
|  |  |  | 生态 |  | 占地面积约为266700m2，小于20km2，占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，也不涉及自然公园和生态保护红线。生态影响主要是因项目占地造成的植被损失和土壤结构破坏，影响范围主要集中在占地范围内 |  | 三级 | 占地范围内 |  |
|  |  |  | 大气 |  | 运营期废气各污染源非甲烷总烃的中最大浓度占标率小于10% |  | 二级 | 分别以项目区外围单井为中心点，外扩2.5km的矩形叠合的包络线作为大气评价范围 |  |
|  |  |  | 地表水 |  | 周边无地表水体，运营期无废水排放 |  | 三级B | 不设评价范围 |  |
|  |  |  | 地下水 |  | Ⅱ类项目，地下水环境不敏感 |  | 三级 | 以项目区中心为中心点，地下水流向为长轴，上游1km、下游2km，左右各1km的矩形范围 |  |
|  |  |  | 声环境 |  | 2类声环境功能区 |  | 二级 | 井场、阀组边界外延200m范围 |  |
|  |  |  | 土壤环境 |  | 污染影响型：Ⅱ类项目，占地规模中型，不敏感 |  | 三级 | 占地范围内及占地范围外延50m范围 |  |
|  |  |  |  |  | 生态影响型：Ⅱ类项目，敏感 |  | 二级 | 占地范围内及占地范围外延2km范围 |  |
|  |  |  | 环境风险 |  | Q=0.08755＜1，风险潜势Ⅰ |  | 简单 分析 | 不设评价范围 |  |
|  | 保护目标 |  | 保护要素 |  | 保护对象 | 盖度 | 距离 | 方位 | 保护级别 |
|  |  |  | 生态环境 |  | 评价范围内的野生动植物 | / | 占地范围内 |  | 生境不被破坏 |
| 评价 标准 | 环境要素 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |
|  | 环境质量标准 | 环境 空气 |  | 基本污染物 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级及修改单 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《＜大气污染物综合排放标准>详解》 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 基本项目 |  | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017） Ⅲ类 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 |  | 参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |  |  |  |
|  |  | 土壤 |  | 基本项目+ 石油烃 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 第二类用地风险筛选值 |  |  |  |
|  |  | 声环境 |  | 等效连续A声级 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区 |  |  |  |
|  | 污染排放标准 | 废气 |  | 施工期 发电机废气 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |  |
|  |  |  |  | 运营期 非甲烷总烃 |  | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） |  |  |  |
|  |  |  |  | 运营期加热炉烟气 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运营期无组织甲醇 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |  |  |  |
|  |  | 噪声 |  | 施工场界 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |  |
|  |  |  |  | 运营期厂界 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |  |  |  |
|  | 控制 标准 | 危险 废物 |  | 油基岩屑、废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、废含油抹布及劳保用品 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） |  |  |  |
|  |  |  |  | 水基岩屑 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |
| 其他 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs，水污染物减排因子为COD和氨氮。采出水和井下作业废液(水)经采出水处理系统处理，处理达标后回注，不外排，故不对化学需氧量、氨氮进行总量控制；运营期非甲烷总烃为无组织排放，无有组织非甲烷总烃排放，无需对非甲烷总烃申请总量控制指标；有组织氮氧化物排放量为0.695t/a，建议建设单位按照此量申请氮氧化物总量控制指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）工程占地 ①工程占地 本项目总占地面积266700m2，永久占地57200m2，临时占地209500m2。占地主要包括井场、生活区、新建阀组、各类管线、巡检道路等，详见表24。 表24 工程占地一览表 分区; 数量; 占地面积（m2）; 占地性质（m2）; 备注. 永久; 临时. 钻前 工程; 井场; 10座; 48000; 16000; 32000; 单井临时占地尺寸60×80m，永久占地面积40×40m. 生活区; 10座; 48000; 0; 48000; 单座尺寸为60×80m. 集输工程; 集气阀组; 1座; 400; 400; 0; 每座阀组尺寸为20×20m. 单井采气管线; 10.2km; 51000; 0; 51000; 施工作业带宽度5m. 燃料气管线; 10.2km; 51000; 0; 51000; 施工作业带宽度5m. 气举地面系统; 低压供气管线; 2.4km; 12000; 0; 12000; 施工作业带宽度5m. 单井注气管线; 3.1km; 15500; 0; 15500; 施工作业带宽度5m. 单井巡井道路; 10.2km; 40800; 40800; 0; 道路宽4m. 合计; 266700; 57200; 209500; /. ②土石方平衡 土石方主要产生于井场、阀组和道路清理平整、管沟开挖等过程中，产生的各类土方全部回填或就地平整，多余土方敷设于管线上方作为管廊，无弃方产生。各类管线施工过程中产生的土石方平衡见表25。 表25 土石方平衡一览表 分区; 数量（km）; 埋深（m）; 施工方案; 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 借方量（m3）. 钻前工程; 井场; 10; /; 表土剥离0.2m，铺垫厚度0.3m; 9600; 14400; 14400. 生活区; 10; /; 9600; 14400; 14400. 集输工程; 集气阀组; 1座; -1.5; 管线埋深-1.5m，边坡比1.：1.5，管沟底0.8m，; 80; 80; 0. 单井采气管线; 10.2km; -1.5; 36720; 36720; 0. 燃料气管线; 10.2km; -1.5; 36720; 36720; 0. 气举地面系统; 低压供气管线; 2.4km; -1.5; 8640; 8640; 0. 单井注气管线; 3.1km; -1.5; 11160; 11160; 0. 单井巡井道路; 10.2km; /; /; 8160; 12240; 12240. （2）植被影响分析 钻前工程、各类管线、集气阀组、道路等工程占地是造成植被破坏的主要原因，此外，施工人员活动也会对项目植被造成一定的影响。对植被的主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。井场及巡井道路施工过程中有一部分地表土地被各种构筑物或砾石覆盖，永久性的改变了原有土地的利用类型，对原有植被造成了永久的破坏。临时性占地在工程结束后土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化。地表保护层被破坏后，稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降，进而影响植被的生长。 项目区位于荒漠戈壁区，植被覆盖度很低，属于严重荒漠化，参照《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007）中严重荒漠化量化指标[0.25t/(hm2·a)]计算生物损失量，项目总占地面积266700m2，则生物损失量为6.7t/a，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少，不会对周围生态环境产生明显不利影响。 （3）动物影响分析 施工期对野生动物的影响包括直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为项目占地和施工扰动导致野生动物的生境被破坏或改变；间接影响主要表现为因植被损毁而引起野生动物食物来源的减少。施工过程中机械设备的轰鸣和人群活动惊扰，会使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿动物的干扰不大，它们能很快适应当地的环境，并重建新栖息地。随着施工期的结束对野生动物的影响也逐渐减少。 （4）生态系统结构及其功能的影响分析 施工活动一定程度上破坏了原有生态系统结构的完整性，打破了其系统的平衡导致降低生态系统的生产力，对区域内生物的栖息环境产生不良影响。受扰动后项目区生态系统稳定性降低，自我调节能力减弱，恢复能力降低，生物种群、数量将受到一定程度的影响。但项目占地面积不大且施工期短暂，对生态系统结构和功能的影响较小，造成的不利影响均在可接受的范围内。 （5）土地沙化影响分析 井场、管线、道路等地面工程建设过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，项目施工会使占地范围内的土地就地起沙。道路采用砂石路面，施工结束后对井场、道路等进行地面硬化，以减少风蚀量，对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用管线施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。 综上所述，项目施工期对生态环境的影响均在可接受范围内。 2、大气环境影响分析 废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆燃烧烟气和柴油机、柴油发电机组燃烧烟气、柴油储存和卸车无组织废气、焊接废气等。 （1）施工扬尘 钻前工程、油气集输工程、道路、气举地面系统、公用工程施工过程中会产生施工扬尘，以及项目所用材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输扬尘等，污染物主要为TSP。 钻前工程、油气集输工程、道路、气举地面系统及公用工程建设过程中会产生扬尘，如建筑材料堆积、土壤扰动及施工运输车辆行驶等，均会对环境空气造成一定的影响。项目区远离人群居住区，周围空旷,扩散条件良好，类比同类工程，本项目施工过程中产生的扬尘不会对环境空气产生明显影响。 （2）柴油机、发电机燃料烟气 柴油机、发电机工作时消耗的燃料主要为柴油，施工期柴油燃烧产生的柴油机、发电机燃料烟气主要污染物为SO2、NOx和总烃。柴油机组、柴油发电机均使用符合国家标准的燃料，且施工期短暂、周边无居民区、地域空旷，扩散条件良好，类比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。柴油机组、柴油发电机均使用符合国家标准的燃料，且施工期短暂、周边无居民区、地域空旷，扩散条件良好，类比相似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值（4.0mg/m3）的要求。 （3）施工机械、施工车辆燃烧烟气 施工期各类施工机械及运输车辆较多，燃烧燃料排放的烟气会对大气环境造成一定污染。 施工机械及运输车辆燃料燃烧产生的汽车尾气会对环境空气造成影响，各施工机械及车辆均采用合格油品，其环境影响较小。 （4）焊接废气 无缝钢管管道组对连接过程中将产生一定量的焊接废气，管线组对连接过程中产生的焊接废气对周围大气环境产生一定的影响。但由于施工期短暂，区域大气环境扩散条件好，上述废气对环境空气质量影响不大。 （5）柴油储罐无组织挥发废气 井场内设1座柴油罐，为固定顶罐，外购柴油由罐车拉运至井场后暂存于储罐内，最大贮存量约20t。柴油卸车及临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，由于柴油周转量较小，真实蒸气压较低，挥发性低，由柴油卸车及储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。比新疆油田其他类似试油井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。 3、水环境影响分析 钻井时液相与钻井岩屑一同进入不落地系统进行处理，分离出的液相循环利用，故钻井期无钻井废水产生，施工期废水主要为混凝土养护废水、管道试压废水、废压裂液、生活污水。混凝土养护废水污染物主要为悬浮物，产生量较小，自然蒸发即可；管道试压废水中污染物主要为悬浮物，浓度在40～60mg/L，试压结束后用于施工区洒水抑尘；生活污水排至可移动生活污水收集罐，定期清运至胜北3集气站生活污水处理设施处理；废压裂液送至红连联合站采出水处理系统进行处理。施工期对水环境影响具体见地下水环境影响评价专项报告。 4、声环境影响分析 噪声源主要是施工机械及运输车辆噪声，源强约80～110dB（A）。根据现场调查，项目区外50m范围内无声敏感目标，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。根据类比调查可知，施工期场界外噪声可满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 5、固体废物环境影响分析 施工过程中开挖的土石方全部回填，无弃方产生；固体废物主要为钻井岩屑、废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、废含油抹布及劳保用品、建筑垃圾和生活垃圾。 （1）钻井岩屑 钻井过程中的钻井液采用不落地技术处理，分离后的钻井液循环使用不外排，固体废物主要为钻井岩屑。岩屑产生、排放量与井身结构以及回收率等因素有关，其中岩屑产生量可按下式计算： W=1/4×π×D2×h 式中：W——产生的岩屑量，m3； D——各井段井筒直径，m； h——裸眼长度，m； P——膨胀系数，取P=1.8。 根据井身结构计算项目岩屑产生量，各井岩屑产生量详见表26。 表26 水基钻井岩屑产生量一览表 井段; 钻头尺寸（m）; 深度（m）; 岩屑量（t）. 单井; 一开; 0.4445; 700; 488.6. 二开; 0.311; 3400; 1161.7. 合计; /; /; 1650.3. 10口井合计（水基）; /; /; 16503. 三开; 胜北5s1-3-1; 0.216; 1107; 182.4. 胜北5s3-1-1; 0.216; 1011; 166.6. 胜北5s3-1-2; 0.216; 1229; 202.6. 胜北5s3-1-3; 0.216; 1205; 198.6. 胜北5s3-2-2; 0.216; 1353; 223.0. 胜北5s3-2-1; 0.216; 1006; 165.8. 胜北5s4-1-1; 0.216; 1030; 169.8. 胜北5s4-1-2; 0.216; 1243; 204.9. 胜北5s4-2-1; 0.216; 1201; 197.9. 胜北5s4-2-2; 0.216; 1007; 166.0. 10口井合计（油基）; /; /; 1877.5. 10口井合计（水基+油基）; /; /; 18380.5. 本项目油基钻井岩屑产生量约1877.5t，水基岩屑为16503t。钻井废弃物采用不落地收集系统进行固液分离，分离出的液相进入钻井液罐循环使用，采用水基钻井液时产分离出的固相为水基岩屑，水基岩屑经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）用于铺路或垫井场；采油油基钻井液时分离出的固相为油基岩屑，油基岩屑属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW08类危险废物（废物代码：071-002-08，危险特性：毒性），定期交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置。 （2）废润滑油和废润滑油桶 施工过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废润滑油桶，属于间歇产生。废润滑油、废润滑油桶均属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为900-217-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，最终交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置。 （3）沾油废防渗材料 场地清理时拆除的未破损且未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于危险废物（HW08类危险废物，废物代码：900-249-08），危险特性为毒性和易燃性，交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置。 （4）废含油抹布及劳保用品、 设备检维修过程中会产生一定的废含油抹布、劳保用品，废含油抹布和劳保用品属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，集中收集后临时贮存在红连废渣场，交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置。 （5）生活垃圾 钻井期施工人数按30人计算，平均每人每天产生生活垃圾0.5kg，则生活垃圾产生量约13.5t，集中收后清运至连木沁镇生活垃圾填埋场填埋处理。 （6）建筑垃圾 施工过程中会产生少量的废边角料、废包装物等建筑垃圾，集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场处理。 各类固体废物均得到妥善处置，正常情况下不会对周围环境产生明显不利影响。 6、土壤环境影响分析 （1）土壤污染影响分析 施工过程中钻井岩屑、废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、建筑垃圾、生活污水如处置不当，会对周围土壤产生一定的影响，钻井液不落地设备分离出的油基岩屑排至岩屑罐中，定期交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置，建筑垃圾集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾集中收后清运至连木沁镇生活垃圾填埋场填埋处理；生活污水定期清运至胜北3集气站生活污水处理设施处理；项目产生的污染物均得到妥善处置，正常情况下不会对周围土壤环境产生明显影响。另外施工过程中，各种机器设备的燃油滴漏也可能对沿线土壤造成一定的影响，施工过程中应加强施工机械、设备的管理，定期检查检修，防止机械设备燃油滴漏，可减少由于施工机械设备燃油滴漏对土壤环境的影响。 （2）土壤理化性质影响分析 施工过程中将对地表造成扰动，土壤表层稳定状态遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。 7、环境风险分析 施工期涉及的危险物质为柴油，环境风险事故主要为井喷、井漏和柴油储罐泄漏，其中井喷事故可能对项目区及周边土壤环境、大气环境、地下水等产生影响。井漏事故可能对区域地下水产生影响。柴油储罐泄漏会对周围环境空气、水体、土壤和植被会造成一定的不利影响。具体详见环境风险专项评价报告。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期工艺流程 （1）油气集输工艺流程 胜北5s3-2-2、胜北5s3-1-1和胜北5s3-1-2的井口采出物通过单井采气管线管输至胜北南阀组计量后，再通过已建集输管线管输至胜北5集输站进行处理；其余7口井的井口采出物通过单井采气管线管输至新建阀组计量后，直接输至胜北5集输站进行处理。工艺流程见图1。 图1 运营期油气集输工艺流程 废气主要为油气集输及处理过程中产生的无组织挥发性废气、井场燃气加热炉燃烧烟气，废水主要为采出水、井下作业废液，固体废物主要为废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品、沾油废防渗材料等，噪声主要为各类机泵、压缩机、加热炉及巡检车辆等。 （2）气举排水采气工艺 ①采气原理 气举排水采气是借助外来高压气源或压缩机，通过向井筒内注入高压气体的方法来降低井内注气点至地面的液体密度，提高举升能力，排除井底积液，恢复气井生产能力的一种助喷工艺，主要有气举阀排水采气和柱塞气举排水采气，其中气举阀排水采气的原理是利用从套管注入的高压气，逐级启动安装在油管柱上的若干个气举阀，逐段降低油管柱的液面，从而使气井恢复生产。 本项目采用气举阀排水采气工艺：以连续气举方式为主，环空注气、油管生产，采用集中增压/分区增压连续气举生产系统。 ②工艺流程 本次采气先采用衰竭式开发，当地层压力降至露点压力附近时，采用注气吞吐工艺，即采用气举排水采气工艺，气举排水工艺注入的高压气主要为胜北5集输站处理处理后的天然气，具体的工艺流程如下： ※胜北5集输站处理后的天然气通过气源供气管线管输至胜北5S3-1-1井、5S3-2-1井、5S4-1-2井集中气举注气站，在注气站内通过气举压缩机增压后，通过配注气阀组调压、计量后通过新建的单井注气管线管输至各气井。各采气井通过井筒内的套管注入高压气（天然气），逐级启动安装在油管柱上的若干个气举阀，将套管内地层水压入气藏，最终与气藏中地层水、天然气和凝析油一起压入油管采出。具体工艺流程见图2。 图2 气举排水采气工艺流程示意图 2、产污环节及评价因子识别表 运营期主要产污环节见表27。 表27 主要污染工序一览表 序号; 阶段; 影响要素; 污染物 名称; 产污环节; 污染因子. 1; 运营期; 废气; 加热炉烟气; 加热炉运行; 氮氧化物、二氧化硫和颗粒物. 无组织挥发性废气; 油气集输过程; 非甲烷总烃. 无组织废气甲醇; 注醇装置; 甲醇. 2; 废水; 采出水; 胜北5集输站三相分离器; 石油类、悬浮物. 洗井废水; 井下作业洗井废水; 石油类、悬浮物. 井下作业废液; 井下作业时修井、压裂、酸化工序; 石油类、悬浮物. 3; 固体废物; 废润滑油; 设备检维修; 废润滑油. 废润滑油桶; 设备检维修; 废润滑油桶. 沾油废防渗材料; 场地清理; 沾油废防渗材料. 4; 噪声; 机泵、压缩机、加热炉、巡检车辆; 各设备运行; 等效连续A声级. 3、生态环境影响分析 进入正常生产阶段后随着施工人员撤离作业区域，人类活动和占地扰动都将减少，仅有少量的工作人员在项目区内定期巡检，野生动物将逐步回归原有生境，运营期主要的影响范围仅限于站场和管线沿线等人员活动较多的区域。野生动物对新环境适应后的活动和分布范围将恢复。运营期正常的巡检等活动也会对野生动物的生存及栖息造成影响，通过加强对环境保护工作的宣传，提高员工的环保意识，特别是对野生动植物的保护，项目正常运营对项目区生态环境影响不大。 4、大气环境影响分析 电驱压缩机采用电能驱动，无燃料燃烧烟气产生，运营期废气主要为加热炉燃烧烟气、油气集输过程中的阀门、法兰等部位产生的无组织挥发性废气、无组织甲醇。 （1）燃气加热炉燃烧烟气 井口采用燃气加热炉加热，燃气加热炉燃烧过程中会产生燃烧烟气，污染物主要为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。本次共设150kW燃气加热炉5套，其功率、数量、单台耗气量及年运行时间见表28。 表28 加热炉功率、单台耗气量、数量及年运行时间一览表 加热功率; 单台耗气量（m3/h）; 运行时间（h）; 单台耗气量 （×104m3/a）; 数量（台）; 合计耗气量 （×104m3/a）. 150kW; 17; 8760; 14.892; 5; 74.46. 加热炉烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，烟气量及氮氧化物产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中产污系数法（基准烟气量为10.6Nm3/m3、NOX 9.36kg/万m3天然气）进行核算，胜北5区块的伴生气不含硫，SO2以最低检出限3mg/m3计，加热炉颗粒物产生量类比功率类似的加热炉实测数据（8mg/m3）进行核算，加热炉工作原理相似、燃料类型相同、功率相近，污染控制措施相似，具有可比性。计算结果见表29和表30。 表29 单台加热炉烟气排放情况一览表 加热炉功率; 烟气量 （×104m3/a）; 污染物排放情况. NOx; SO2; PM10. t/a; mg/m3; t/a; mg/m3; t/a; mg/m3. 150kW; 157.882; 0.139; 88.302; 0.005; 3; 0.013; 8. GB13271-2014标准限值; /; /; 200; /; 50; /; 20. 表30 加热炉烟气排放情况一览表 加热炉; 加热炉数量（台）; 污染物排放情况（t/a）. NOx; SO2; PM10. 150kW; 5; 0.695; 0.025; 0.065. 由表30可知，加热炉烟气中各污染物排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求，每座加热炉燃烧烟气通过一根8m高排气筒排放。 （2）油气集输过程中无组织挥发性废气 油气集输过程中的无组织挥发废气尚无相应的污染源强核算技术指南，其产生量参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》(HJ982-2018)中设备动静密封点泄漏平均排放系数法进行核算，计算公式具体如下： 式中： D设备：—核算时段内设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的量，kg； α—设备与管线组件密封点的泄漏比例，本次取0.003； WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数； WFTOC,i—流经密封点i的物料中总有机碳(TOC)平均质量分数； eTOC,i一密封点i的总有机碳(TOC)排放速率(泄漏浓度大于10000umol/mol)，kg/h； n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数； ti—核算时段内密封点i的运行时间，h,本次取8760h。 根据上述公式计算油气集输处理过程中的无组织挥发性废气产生量见表31。 表31 动静密封点非甲烷总烃排放系数、设备类型数量及污染物排放量 设备类型; eTOC（kg/h/排放源）; 设备数量（个/台）; 污染物排放量（t/a）. 采气井场（后期采用气举）; 单井 井场; 阀门; 0.064; 22; 0.037. 法兰; 0.085; 44; 0.0983. 连接件; 0.028; 264; 0.1943. 合计; /; /; 0.3296. 10座合计; /; /; 3.296. 集中注气站（气举井场兼顾）; 单座集中注气站; 阀门; 0.064; 32; 0.0538. 法兰; 0.085; 64; 0.1430. 连接件; 0.028; 384; 0.2826. 合计; /; /; 0.4793. 3座合计; /; /; 1.4379. 单座阀组; 阀门; 0.064; 13; 0.0219. 法兰; 0.085; 26; 0.0581. 连接件; 0.028; 156; 0.1148. 合计; /; /; 0.1948. 合计; /; /; /; 4.9287. 综上所述，无组织挥发排放的非甲烷总烃量约为4.9287t/a。 （4）无组织甲醇 天然气开采及输送过程中采用注甲醇防冻，各采气井场预留甲醇注入口，采用移动式甲醇注入装置，无甲醇临时储存装置，注入甲醇时会产生一定的无组织废气，污染物主要为甲醇。 井场采用移动式甲醇注入装置，无组织甲醇主要产生于阀门、法兰等动静密封点处。目前无相应的源强核算技术指南，本次参照前节油气无组织挥发废气计算，甲醇为纯物质，则WFVOCs,i/WFTOC,i取1，注醇仅冬季注，按不利因素考虑，运行时间按照4320h考虑，则甲醇动静密封点废气产生量见表32。 表32 甲醇注入过程中排放系数、设备类型数量及污染物排放量 设备类型; e甲醇（kg/h/排放源）; 设备数量（个/台）; 污染物排放量（t/a）. 单座井场甲醇注入装置及井口预留口; 阀门; 0.064; 5; 0.0041. 法兰; 0.085; 10; 0.0110. 连接件; 0.028; 20; 0.0073. 合计; /; /; 0.0224. 10口井合计; /; /; 0.224. （6）正常情况下环境影响分析 本项目所在区域环境空气质量现状良好，周边无固定居民等大气环境保护目标，加上整体采用密闭集输的生产工艺，各类废气均可实现达标排放，且项目区地域空旷，大气扩散条件好，故运营期排放的废气污染物对区域大气环境影响较小。 （7）非正常工况环境影响分析 采气井场井口设备及单井集输管线出现超压情况时，天然气通过放空立管燃烧放空，按环境不利因素考虑，持续燃烧时间按照12h考虑，单井设计天然气产能按照2.8×104m3/d，则12h燃烧天然气量为1.4×104m3/d，目前无相应的源强核算技术指南核算放空立管燃烧烟气，本次参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》中的排污系数，具体核算方法详见表33。 表33 各污染物排放量核算方法一览表 污染物; 核算方法; 各参数代表的含义. 氮氧化物; E氮氧化物=Q×α×t; E氮氧化物：氮氧化物的排放量（kg/a）； Q：火炬气流量（m³/h）； α：排污系数，取0.054kg/m3； t：火炬年运行时间，(h/a)。. 总烃; E总烃=Q×α×t; E总烃:总烃的排放量（kg/a）； Q：火炬气流量（m³/h）； α：排污系数，（kg/m3），取0.002kg/m3； t：火炬年运行时间，(h/a)。. 二氧化硫; E二氧化硫=2×（S×Q×t）; E二氧化硫:二氧化硫的排放量（kg/a）； Q：火炬气流量（m³/h）； S：火炬气中的硫含量（kg/m³），取3×10-6kg/m3； t：火炬年运行时间，(h/a)。. 根据表33计算出放空立管燃烧烟气中各污染物的排放量，具体见表34。 表34 放空火炬燃烧烟气中各污染物排放情况一览表 平均放空气量; 污染物排放情况. ×104m3; （m3/h）; NOx（t）; SO2（t）; 总烃（t）. 1.4; 1167; 0.756; 0.028; 0.042. 5、水环境影响分析 废水主要为采出水、洗井废水、井下作业废液（废酸化液、废压裂液和废洗井液）。 （1）采出水 油藏采出水主要来源于油气藏本身的底水、边水，油气田开发初期，采出液中含水率相对油田开发后期较低，但随着开采时间延长，采出液的含水率也会不断加大。根据开发指标可知，胜北区块最大年产水量12.7732×104m3/a，污染物主要为石油类和悬浮物，送至站内胜北5集输站内的采出水处理系统处理达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）相关要求后回注气藏，不外排。 （2）井下作业废液 井下作业时要求带罐作业，井口采用箱式清洁作业平台防止产生落地油，井口排出物全部进罐，做到原油100%回收。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）“7不作为液体废物管理的物质——7.2经过物理处理、化学处理、物理化学处理和生物处理等废水处理工艺处理后，可以满足向环境水体或市政污水管网和处理设施排放的相关法规和排放标准要求的废水、污水”可知，废压裂液、废酸化液和废洗井液可不作为液态废物管理。 采气井井下作业压裂和酸化时，会产生一定的废压裂液、废酸化液，修井时会产生废洗井液，上述物质的产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册中的产排污系数进行核算，井下作业每1年1次，具体产污系数及产生量见表35。 表35 井下作业废液产生量一览表 污染物名称; 产污系数; 10口采气井产生量. 废压裂液; 263.98m3/井; 2639.8m3/a. 废酸化液; 82.3m3/井; 823m3/a. 废洗井液; 25.29t/井; 252.9t/a. （4）影响分析 采出水送至胜北5集输站内的采出水处理系统处理，处理达标后回注气藏，不外排；井下作业废液为间歇产生，井下作业带罐作业，产生的洗井废水和井下作业废液）集中收集至专用收集罐中，最终由罐车拉运至红连联合站采出水处理系统处理，处理达标后回注地层，不外排。发生井喷、井漏、油水窜层和管线泄漏等事故时，立即采取相应的应急措施并启动突发环境风险应急预案，对水环境的影响较小，详见地下水环境影响专项评价报告。 6、声环境影响分析 噪声源主要为井下作业时各类机泵、注气站内的机泵、压缩机、巡检车辆等，噪声级为80～95dB(A)，具体见表36。 表36 运营期噪声排放情况 噪声源名称; 声功率级 [dB（A）]; 噪声特性; 排放规律. 正常 工况; 井场; 井下作业（压裂、修井等）、压缩机、加热炉等; 80～95; 机械; 间歇. 注气站; 机泵、压缩机; 80～95; 机械; 连续. 交通噪声; 巡检车辆; 60～90; 机械; 间歇. 项目区周围50m范围内无集中固定人群居住点，不会出现扰民现象，仅对现场人员产生影响。类比吐鲁番采油管理区现有井场厂界的噪声监测结果可知，井场、注气站厂界昼、夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 7、固体废物环境影响分析 正常情况下无固体废物产生，固体废物主要为设备检维修时产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品和井下作业时产生的沾油废防渗材料。 （1）废润滑油 井场、注气站等站场内的各设备及井下作业时各类机械设备需要定期保养和维护，会产生一定量的废润滑油，类比同类站场废润滑油的产生量可知，项目废润滑油产生量为0.7t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW08废矿物油和含矿物油废物（废物代码为900-214-08，危险特性为T、I），集中收集后同凝析油一起送至红连联合站处理。 （2）润滑油桶 根据各设备维修时使用润滑油的情况可知，废润滑油桶产生量为0.04t/a，废润滑油桶《国家危险废物名录》（2021年版）HW08废矿物油和含矿物油废物，废物代码为900-249-08（危险特性为T，I），集中收集后临时贮存在红连废渣场，集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。 （3）沾油废防渗材料 站场日常巡检、检修过程中会产生一定的沾油废防渗膜，沾油废防渗膜属于HW08类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为T、I），根据现有站场实际产生情况估算，其单井产生量约0.07t/a，则10口采井产生的沾油废防渗膜量约为0.7t/a。沾油废防渗材料临时贮存在红连废渣场，集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。 （4）含油废抹布及劳保用品 设备检维修过程中会产生一定的废含油抹布、劳保用品，产生量约为0.01t/a。废含油抹布和劳保用品属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，集中收集后临时贮存在红连废渣场，交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置。 表37 运营期危险废物产生及排放情况统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.7; 设备检维修; 液态; 油类; 油类; /; T，I; 集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位处置. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.04; 设备检维修; 固态; 油类; 油类; /; T，I. 3; 沾油废防渗材料; HW08; 900-249-08; 0.7; 井下作业; 固态; 油类; 油类; /; T，I. 4; 废含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备检维修; 固态; 油类; 油类; /; T/In. 综上所述，运营期产生的各类废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生不利影响。 8、土壤环境影响分析 本项目采用密闭集输生产工艺，正常工况下无废水及固体废物等污染物外排，不会造成土壤环境污染。如果发生管线泄漏事故，泄漏的凝析油会对土壤环境产生一定的影响，泄漏的石油覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响荒漠植被的生长。管线破裂，可以通过管线压力的变化，实时监控，若发现压力数据异常变化，快速降低，则发生了管线泄漏事故，快速找到泄漏点，及时采取相应治理措施，泄漏的凝析油优先回收，无法收集的凝析油和受浸染的土壤等含油污泥交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。根据环境风险分析可知，本项目风险潜势很低、发生泄漏事故的可能性很小，且发生事故后及时采取相应的治理措施，将受污染的土壤及时收集、处理，不会对土壤环境产生明显影响。类比吐鲁番采油管理区各油气田生产设施多年来实际运行情况，天然气开采对土壤环境质量基本不会造成不良影响。 9、环境风险分析 运营期环境风险主要为井喷造成油气泄漏及火灾爆炸、各类油气集输管线破损泄漏造成油气泄漏等。当发生井喷或者管道泄漏事故时，将导致大量油气水进入环境，对环境空气、水、土壤、生态环境产生不利影响，上述分析具体分析详见环境风险专项评价报告。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于已开发的气田老区块内，选址处植被稀疏，野生动物较少，施工建设对动植物的影响较小，且沿线无居民、学校、医院、自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，环境敏感程度较低，无环境制约因素。运营期各类废气均能实现达标排放，且区域大气环境扩散条件好，不会对周围环境空气质量产生明显影响；采出水、洗井废水、井下作业废液（废酸化液、废压裂液和废洗井液）送至红连联合站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排；尽量选用低噪声设备，定期给抽油机、运输车辆等高噪声设备进行保养和维修；危险废物交由具有相应危险废物处置资质的单位接收、处置和转运；即运营期废气可达标排放，废水不外排，固体废物可全部妥善处置，项目实施后对区域环境的影响不大。综上，项目选址选线合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与工程同时设计、同时施工、同时使用。 （1）工程避让措施 对项目区内的临时占地和永久占地合理规划，严格控制临时占地面积；井场、阀组选址时，各类管线、巡检道路等选线时应尽量避开植被茂密区域，避免破坏荒漠植物，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境；管线和道路选线在满足施工要求的前提下尽量取直，以减少占地。 （2）减缓措施 ①施工结束后，对井场和道路等永久占地进行地面硬化处理，以减少风蚀量。 ②管线敷设时，严格控制施工作业带宽度，各类管线作业宽度不得超过5m。管沟应分层开挖、分层堆放、分层回填，应及时回填，以利于植被的自然恢复和生长，并管线上方设置管线走向标志。 ③严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，减少人为活动对野生植物生存环境的踩踏破坏。 ④在建设过程中，应避免在大风天气作业，堆放的土方应压实并采用苫布遮盖，避免风蚀影响。 （3）恢复措施 施工结束后，对井场、阀组、道路永久占地进行砾石铺垫等地面硬化处理，以减少风蚀量。利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定；采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被通过自然降水及温度等因素得以渐渐恢复。 （4）补偿措施 施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复。签订征地协议，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 （5）施工管理措施 ①确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响，并进一步影响周围生长的植被；避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 ②加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动植物的观念，严禁捕杀任何野生动物。 （6）防沙治沙措施 建设单位应严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下防沙治沙防治措施： （1）大力宣传《防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在施工范围外的土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。 （2）施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。 （3）严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。 （4）优化施工组织，避免在大风天气进行土方作业。缩短施工时间，管线施工作业时应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，挖方全部回填，管廊上方土方平整压实，防止土地沙化。 采取上述措施后，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 2、施工期废气环境保护措施 （1）使用高质量柴油机、柴油发电机和符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护。 （2）合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；运输车辆应加盖篷布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料；装卸过程应文明作业，防止扬尘飞扬。 （3）粉状材料及临时土方等在施工场地堆放应采取覆盖防尘布（或网），逸散性材料运输采用苫布遮盖。 （4）优化施工组织，管线分段施工，缩短施工时间，合理安排施工计划，避免在大风天气施工，风速过大时应停止施工，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 （5）施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。 （6）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 （7）柴油储罐采用固定顶罐，定期检查储罐。 以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工期废气影响能够减缓到可以接受的程度。 3、施工期废水环境保护措施 管道试压废水产生量较小，主要污染物为SS，用于项目区的洒水抑尘；混凝土养护废水产生量少，自然蒸发即可；生活污水排至可移动生活污水收集罐，定期清运至胜北3集气站生活污水处理设施处理；废压裂液集中收集后送至红连联合站采出水处理系统处理；施工期间钻井井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐、岩屑罐均铺设HDPE防渗膜。具体见地下水专项评价报告。 4、施工期噪声环境保护措施 （1）在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施。 （2）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。 以上措施技术经济条件可行，且优先从噪声源采取合理的技术措施，可实现噪声主动控制，减轻噪声对环境的影响。 5、施工期固体废物处置措施 （1）钻井岩屑 钻井时井筒返排的钻井液及岩屑进入不落地系统进行处理，经固液分离装置进行分离，分离出的液相回用于钻井液配制，采用水基钻井液时分离出的固相为水基岩屑，水基岩屑经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）用于铺路或垫井场；采油油基钻井液时分离出的固相为油基岩屑，属于HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），采用专用储罐进行收集，清运至红连废渣场处理。 （2）沾油废防渗材料 钻井井场油罐、发电机、岩屑罐区、材料堆场等关键部位采用防渗膜防渗。场地清理时拆除的未破损且未沾油的防渗膜由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于危险废物（HW08类危险废物，废物代码：900-249-08），危险特性为毒性和易燃性，施工期间应规范建立危险废物台账，按照要求在固体废物管理系统报备管理计划，规范运行危险废物转移联单，施工结束后交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置。 （3）废润滑油和废润滑油桶 施工过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废润滑油桶，属于间歇产生。废润滑油、废润滑油桶均属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为900-217-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，最终交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置。 （4）废含油抹布及劳保用品、 设备检维修过程中会产生一定的废含油抹布、劳保用品，废含油抹布和劳保用品属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，集中收集后临时贮存在红连废渣场，交由有相应危险废物处理资质的单位接收、转运及处置。 （5）建筑垃圾 管沟施工过程中挖方全部回填，无弃方。井场、阀组、站场扩建和公用工程施工过程中使用材料产生的废边角料等尽量由施工单位统一回收利用，废包装物、废砖块等无法再利用的集中堆放，定期送至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。 （6）生活垃圾 生活垃圾集中收集后清运至连木沁镇生活垃圾填埋场处理。 上述固体废物处置措施均为技术可行和稳定可靠的成熟措施，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。 6、施工期环境风险防范措施 施工期钻井过程中在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。定期检查固井质量发现固井质量不合格，及时采取措施，保证固井质量合格；管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。站场设备安装时严禁使用不合格产品，具体详见环境风险专项评价报告。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 （1）定期检查管线，如发生管线老化、接口断裂，及时更换管线；管道维修二次开挖回填时，应尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复。 （2）定时巡查井场、阀组等处的阀门、设备，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。 （3）加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是对野生动物和自然植被的保护，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。 （4）加强对《中华人民共和国野生动物保护法》及《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念。 上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田生产过程中得到广泛应用。采取上述措施后，项目运营期中对周围生态环境的影响较小。 2、运营期废气污染防治措施 （1）选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场、阀组等的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏现象的发生。 （2）定期对各类集输管线进行巡检，以便及时发现问题，防止凝析油、天然气泄漏进入环境中污染大气、土壤、地下水等。 （3）加热炉采用清洁燃料天然气，安装了低氮燃烧器，加强加热炉的维修保养。 （4）采气井采出的采出物在汇集、集输和处理的全过程均采用密闭工艺流程。 （5）非正常工况下，井场的天然气均通过放空立管燃烧放空。 （6）应加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并在5日内完成修复。 在采取上述措施后，井场、阀组厂界NMHC的浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020）中的限值要求；井场厂界甲醇的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；加热炉烟气中的各类污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2限值要求。 以上防治措施，经济合理，技术可行，具有可操作性，在油气田生产过程中得到广泛应用。采取上述措施后，运营期废气影响能够减缓到可以接受的程度。 3、运营期废水污染防治措施 废水主要为采出水、洗井废水和井下作业废液，胜北5集输站内三相分离器分离出的采出水送至胜北5集输站内采出水处理系统进行处理，出水水质满足《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）相关要求后回注气藏，不外排；洗井废水和井下作业废液全部进入方罐中，最终送至红连联合站采出水处理系统处理，达标后回注油藏，不外排。油气输送管线泄漏的凝析油对地下水体的影响概率不大，及时采取有效措施治理污染的前提下，不会造成地下水污染。具体见地下水环境影响评价专题报告。 废水均得以妥善处置，地下水环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田生产过程中得到广泛应用。采取上述措施后，运营期不会对水环境造成不利影响。 4、运营期噪声防治措施 尽量选用低噪声设备，定期给抽油机、运输车辆等高噪声设备进行保养和维修，同时加强噪声防范，做好个人防护工作。 以上措施技术经济条件可行。便于操作，且优先从噪声源采取合理的技术措施，可实现噪声主动控制，减轻井场机泵、巡检车辆和高噪声设备噪声对环境的影响。 5、运营期固体废物处置措施 固体废物主要为设备检维修时产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品和井下作业时产生的沾油废防渗材料。 废润滑油送至红连联合站原油处理系统处理、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品、沾油废防渗材料临时贮存在红连废渣场，集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。 上述固体废物处置措施均为技术可行和稳定可靠的成熟措施，运营期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。 6、运营期土壤污染防治措施 （1）巡检车辆严格按照油田巡检路线行驶，不得因乱碾乱压破坏土壤结构。 （2）井下作业按照“带罐上岗”的作业模式，加强井场、阀组及各类管线巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成凝析油进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理落地原油，受污染的土壤应交由具备相应危废处置资质的单位进行回收处置；井场、阀组进行了分区防渗；项目运行产生的各种固体废物均得到妥善处置，将对土壤环境质量的影响程度降至最低。 上述土壤污染防治措施技术可行、经济合理、成熟稳定，运营期加强管理，产生的固体废物均妥善处置，不会对土壤环境造成不利影响。 7、运营期环境风险防范措施 运营期在制定严格的事故风险防范措施及应急计划后，可将事故发生概率减少到最低，减少事故造成的损失。具体的环境风险专项评价报告。 |
| 其他 | 1、退役期环境影响分析及防治措施 退役期的环境影响以生态影响为主，气田停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、地下截去至少1m的井筒并用水泥灌注封井、场站清理、管线拆除等。在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。井场、阀组清理和管线拆除等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物。退役期应采取如下污染防治措施： （1）及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，污染地下水和土壤并清理工作的临时占地要及时平整，以便井场后期自然恢复。 （2）站场和阀组经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫被清理，然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使站场恢复到相对自然的一种状态。 （3）在闭井施工操作中应做到文明施工，防止水泥等建筑垃圾的飘散；尽量避开大风天气进行作业。 （4）退役期封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的油气泄漏。保证对废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，污染地下水。 （5）加强运输车辆管理，合理规划运输路线车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。 （6）废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后回收再利用，废弃建筑残渣运至当地建筑垃圾填埋场填埋处理，逸散性材料运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。 2、依托可行性分析 废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、废含油抹布及劳保用品依托红连废渣场处理，凝析油依托红连联合站处理，天然气依托胜北5集输站转输，天然气管输依托胜北3集气站至神泉联合站输气管线，最终依托神泉联合站天然气处理系统处理，采出水依托胜北5集输站内采出水处理系统处理，井下作业废液依托红连联合站采出水处理系统处理。各依托工程历次环保手续履行情况见表38。 表38 依托工程相关环保手续一览表 序号; 站场名称; 项目名称; 环评批复文号; 验收情况. 1; 红连废渣场; 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司葡北、红连废渣场建设工程; 原自治区环境保护厅 新环监发〔2016〕259号 2016年03月23日; 2019年08月31日通过了自主竣工环境保护验收. 2; 红连联合站、神泉联合站; 吐哈油田指挥部西部油田40万吨/年产能建设项目; 原自治区环境保护厅 新环监发〔1999〕17号 1999年09月29日; 2004年05月20日通过了原自治区环境保护厅竣工环境保护验收（新环监验字2003-HJY-017）. 3; 胜北5集输站; 胜北油田胜北5块中侏罗统三间房组致密砂岩凝析气藏 开发建设工程; 吐市环监函〔2023〕67号 2023年09月28日; 正在建设. （1）钻井岩屑处置依托可行性分析 红连废渣场位于鄯善县，于2016年4月投入运营，占地面积为13975m2，容积20000m3，服务年限为10年。渣场长105m、宽90m、深3m，在废渣场西北角分隔2000m3危险废物临时堆场。红连废渣场和危废临时堆场场底、边坡防渗系统由下至上依次为：300mm厚级戈壁土护面，密实度≥94%；100mm厚黏土；2.0mm高密度HDPE防渗膜；无纺土工布一层；150mm厚黏土层；300mm戈壁砾石土面层。该废渣场主要用于堆放钻井过程中产生的废弃泥浆、钻井岩屑及生产和井下作业产生的少量含油泥土，危废临时堆场定期外运，定期对危废临时堆场喷洒消毒液。 红连废渣场设计总容量20000m3，目前实际使用容量为5000m3，尚有较大容积，可以接纳本项目产生的危险废物临时堆存等。 （2）凝析油处理系统依托可行性分析 红连联合站于1996年建成投产，站内设有油气水分离系统、原油稳定装置，原油稳定采用负压闪蒸工艺，主要处理红南-连木沁、胜北油田来液，具体处理工艺为：红连联合站脱水工艺采用一段热化学沉降脱水工艺，油田来液经进站后首先进水套加热炉加热至40～45℃，经三相分离器进行油气水分离，分离出的原油经稳定塔闪蒸稳定后进大罐外输至鄯善油库；分离出的采出水经生化采出水处理装置处理合格后注人地层，部分汽车拉运至连木沁区块注入；分离出的伴生气增压后集输至胜北3集气站再次增压后输至神泉3#轻烃装置处理，具体工艺流程见图4。 图4 红连联合站原油处理系统工艺流程示意图 红连联合站原油处理系统设计处理规模为25×104t/a，实际处理规模为7.85×104t/a，根据产能预测可知，本次新增凝析油产量为2.07×104t/a，富余处理能力可满足本次需求。 （3）天然气集输依托可行性分析 天然气集输依托胜北5集输站内天然气处理装置， 胜北5区块各井来油气进入两相高压分离器进行气液分离，分离出的高压气通过已建D219×6管线输至神泉轻烃集中处理站，分离出的液相进入橇装低压三相分离器进行油、气、水分离，分离出的低含水油汽车槽车拉运至神泉联合站处理，分离出的低压天然气部分作燃料气，剩余部分放空；分离出的采出水经500方罐沉降除油后回注地层。胜北5集输站集气规模36×104m3/d（+20%），实际天然气集输量为20.0×104m3/d，富余集气规模为16×104m3/d。根据产能预测本项目新增天然气量为14×104m3/d（4633.7×104m3/a），富余处理能力可满足处理需求，依托可行。 （4）天然气处理依托可行性分析 神泉集中处理站建有2套设计处理能力为20×104m3/d天然气处理浅冷装置（分别为1#装置、2#装置）、1套设计处理能力为70×104m3/d深冷处理装置（3#深冷装置），浅冷处理装置采用“原料气增压+分子筛脱水+丙烷制冷+双塔精馏”工艺，生产的干气分别输配至鄯乌输气管道、七泉湖化工厂、吐鲁番市和鲁克沁采油厂，目前1#浅冷装置停运，2#浅冷装置作为备用设施。3#深冷装置采用“低压气增压+分子筛脱水+丙烷预冷+膨胀制冷+DHX工艺+双塔精馏”深冷工艺，目前实际处理量为37.5×104m3/d。根据产能预测本项目新增天然气量为14×104m3/d（4633.7×104m3/a），神泉联合站现有天然气处理装置可满足处理需求，依托可行。 （5）天然气管输依托可行性分析 天然气管输依托胜北3集气站至神泉联合站输气管线，该输气管线的气源主要来自胜北5集输站、胜北3集气站和恰勒坎拉油站，设计输气能力为50×104m3/d、设计压力4.0MPa；胜北3集气站外输气量3×104m3/d、恰勒坎拉油站外输气量为1.5×104m3/d，根据产能预测本项目新增天然气量为14×104m3/d（4633.7×104m3/a），富余集气量可满足处理需求，依托可行。 （6）采出水依托可行性分析 胜北5集输站三相分离器分离出的采出水管输至除油罐，经除油罐除去水中的浮油和大颗粒杂质粒机杂（出水水质含油≤100mg/L，悬浮物含量≤200mg/L），自流进入200m3缓冲罐，出水水质满足《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）中的水质要求后，一部分通过喂水泵、注水泵增压后就近回注胜北5块（150m3/d），其余水（450m3/d）经外输泵增压后外输至胜北3及胜北4区块回注。根据产能预测，本项目新增采出水量为350m3/d（12.7732×104m3/a），胜北5集输站采出水处理系统可满足本项目需求，依托可行。 （7）井下作业废液处理依托可行性分析 井下作业废液依托红连联合站采出水处理系统处理，该系统始建于2004年，后进行了两次扩建，扩建后采用“生化除油＋两级过滤工艺”，具体处理工艺见图5。 图5 红连联合站采出水处理系统工艺流程示意图 该系统设计处理能力为1500m3/d，目前实际处理量约550m3/d，富余处理能力为950m3/d，本项目新增洗井废水、井下作业废液量为10.18m3/d（3715.7m3/a），红连联合站采出水处理系统富余处理能力可满足本项目需求，依托可行。 3、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①施工期环境管理 建设单位和施工单位应配备1名专职或兼职环境保护人员，负责施工期的各项环境保护工作；加强施工期各类废气、废水、固体废物及噪声的管理；施工期开展环境监理。 ②运营期环境管理 运营期继续实施吐鲁番采油管理区的监控、安全与环境（HSE）管理体系，严格落实“三同时”制度、环保设备台账等；加强对废气排放源、噪声源的管理，采出水由胜北5集输站内采出水处理系统处理达标后回注气藏，洗井废水、井下作业废液送至红连联合站采出水处理系统；加强环保管理人员的培训、教育，学习先进的环保管理理念，提高管理人员的技术水平与业务能力，定期对运营期环境保护工作进行总结和分析。 ③退役期环境管理 废弃井应封堵，拆除井口装置，截去地下1m内管头；做好退役期的地表恢复工作，拆卸、迁移设备，恢复地貌；加强施工设备维护保养，合理安排施工时间；在对原有的设备拆卸、转移过程中会产生一定的扬尘，闭井工作避开大风等恶劣天气，避免对周围空气造成影响。 （2）环境监测 《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采业》（HJ1248-2022）中规定：“①对油气集中处理站、涉及凝析油或天然气凝液的天然气处理厂、储油库、海上油气田陆岸终端的企业边界进行非甲烷总烃、硫化氢的监测；②对重点地区的油气集中处理、天然气处理厂、储油库、载有气态VOCs物料、液态VOCs物料或者质量占比≥10%的天然气的设备与管线组件，密封点数量≥2000个的，应开展设备与管线组件密封点泄漏检测；③采油气井场、配气站、集气站（输气站）、计量站、转油站、污水处理站、配注站、放水站、注水站（回注站）、脱水站等场站内声源装置稳定运行且厂界环境噪声远低于标准限值的小型场站可不开展厂界环境噪声监测；④周边2km范围内无噪声敏感建筑物的场站，可不开展厂界环境噪声监测”。 本项目周围2km范围内无噪声敏感建筑物，故运营期不对井场开展无组织废气和噪声的监测，且项目所在地不属于重点地区，无需开展设备与管线组件密封点泄漏检测，故具体监测计划见表39。 表39 运营期环境监测计划 监测 类型; 监测 对象; 监测 频率; 监测点; 监测因子; 执行标准; 监测 时间; 监测 单位. 污染源; 废气; 1次/年; 加热炉排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度; GB13271-2014 表2; 竣工验收后开始; 委托监测或建设单位自行监测. 环境质量; 地下水; 1次/半年; 设3个地下水监测点，利用项目区附近现有监测水井; 石油类、石油烃（C6～C9）、石油烃（C10～C40）、汞、砷、六价铬; GB/T14848-2017Ⅲ类石油类参照GB3838-2002Ⅲ类. 土壤; 1次/年; 典型井场、阀组处非地面硬化区域; 石油类、石油烃（C6～C9）、石油烃（C10～C40）、汞、砷、六价铬; GB36600-2018 第二类用地筛选值. 注：当地下水监测指标出现异常时，可按照HJ164的附录F中石油和天然气开采业特征项目开展监测；当土壤监测指标出现异常时，可按照GB36600的表1中的污染物项目开展监测。由于目前《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和参照执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中均未对石油烃(C6-C9)和石油烃(C10-C40)两个监测因子的标准限值做出规定，《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中未对石油烃(C6-C9)的标准限值做出规定，在新的质量标准发布前，运营期监测计划中地下水环境监测可先不开展石油烃(C6-C9)和石油烃(C10-C40)这两个监测因子的环境质量现状监测工作，土壤环境监测可先不开展石油烃(C6-C9)的环境质量现状监测工作，待石油烃(C6-C9)新环境质量标准发布后，应严格按照表中所列监测因子进行运营期监测。 |
| 环保投资 | 本项目总投资82133.35万元，环保投资792万元，占总投资的0.96%，具体见表40。 表40 环保投资一览表 阶段; 环境 要素; 项目名称; 环保措施; 工程量; 投资 （万元）. 施 工 期; 生态 环境; 临时占地; 完工后迹地清理并平整压实、临时占地释放后植被和土壤的恢复；防沙治沙措施; 266700m2; 100. 废气; 场站和管线施工产生的施工扬尘; 运输车辆应加盖篷布，临时土方覆盖，防尘布（或网），逸散性材料运输采用苫布遮盖。; /; 10. 发电机燃烧烟气、施工机械、施工车辆尾气; 使用达标油品，加强设备维护; /; 10. 废水; 废压裂液; 集中收集后送至红连联合站采出水处理系统处理达标后回注地层; /; 20. 生活污水; 排至可移动生活污水收集罐，定期清运至胜北3集气站生活污水处理设施处理; 10座井场; 10. 固体 废物; 钻井岩屑; 钻井岩屑经不落地系统处理后，拉运至红连废渣场处理; 10座; 300. 废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料和废含油抹布、劳保用品; 每座井场设有橇装危险废物暂存间，产生的危险废物交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置; /; 10. 建筑垃圾; 送至当地建筑垃圾填埋场填埋处理; /; 10. 生活垃圾; 送至连木沁镇生活垃圾填埋场处理; 10座井场; 20. 风险 防控; 井控装置; 井口防喷器，每座井场设有1座放喷池; 10座; 216. 运 营 期; 废气; 无组织挥发烃类、无组织甲醇; 选用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等与井场、管线同步建设; 10座井场、集气阀组、注气站; 14. 加热炉 燃烧烟气; 低氮燃烧器，采用天然气作为燃料; 5座加热炉; 10. 废水; 井下作业废液; 采用专用收集罐收集，最终由罐车送至红连联合站采出水处理系统处理; 10口井下作业废液回收; 10. 噪声; 井场噪声; 采用低噪声设备; /; 2. 固体 废物; 废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、废含油抹布及劳保用品; 交由具有相应的危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置; /; 5. 退役期; 固体 废物; 10座井场、1座阀组、注气站设备及管线拆除的建筑垃圾; 截去地下1m内管头；井口封堵，建筑垃圾清运至当地建筑垃圾填埋场; 项目各井场及相关地面设施; 10. 生态 恢复; 临时占地和永久占地; 完工后迹地清理并平整压实、施工临时占地和原来井场的永久占地释放后植被和土壤的恢复; /; 20. 环境管理; /; 环境监理：严格监督各项环保措施落实情况，确保各项污染防治措施有效实施；运营期环境监测；排污口设置; /; 15. 合计; 1954. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | 合理规划占地面积，严格控制临时占地面积；施工结束后，对单井井场、阀组、注气站新增占地等永久占地进行地面硬化处理；管线敷设时，管线施工作业宽度不得超过5m。管沟应分层开挖、分层堆放、分层回填；施工结束后，及时对施工场地进行平整，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 | 单井井场、阀组、管线、巡检道路等周边植被恢复情况，永久占地硬化情况。对项目影响区域施工场地平整情况、固体废物回收情况、植被损失生态经济补偿落实情况等进行监督检查。 | 定期检查管线，如发生管线老化、接口断裂，及时更换管线；管道维修二次开挖回填时，应尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复；定时巡查井场和计量站的阀门、设备，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。 | 确保各设备正常运营，若发生“跑、冒、滴、漏”，及时将受浸染的土壤及时清理，交由具有相应危险废物处置资质的单位处置，防止油类泄漏，污染土壤，进而影响野生植被的生长。 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 施工期试压废水用于施工区洒水抑尘。混凝土养护废水自然蒸发即可。采用下套管注水泥固井完井方式进行水泥固井，对含水层进行固封处理；施工期钻井井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐、废油桶、岩屑罐存放处均铺设HDPE防渗膜；生活污水送至胜北3集气站生活污水处理系统处理 | 查阅施工记录及相关影像资料核实相关地下水污染防治措施的落实情况。 | 加强对单井井场、阀组、各类油气管线附近的巡查。井场、阀组处的防渗措施，落地油浸染的土壤产生及时清理；采出水由胜北5集输站内采出水处理系统处理；井下作业废液由罐车送至红连联合站采出水处理系统处理。 | 井场、阀组等处的防渗措施落实情况；《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类标准限值；采出水、井下作业废液不外排。 |
| 声环境 | 在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。 | / | 采取隔声、基础减震等措施，优先采用低噪声设备，加强个人防护。 | 各厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①施工扬尘：运输车辆应加盖篷布，临时土方覆盖，防尘布（或网），逸散性材料运输采用苫布遮盖；②施工机械尾气：使用达标油品，加强设备维护。 | 调查施工过程中废气治理措施的落实情况 | 加热炉安装低氮燃烧器，加热炉燃料采用天然气；选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场、阀组、注气站等设备、阀门和管线等检查；井口采出物采用密闭集输工艺；采出水采用密闭工艺流程 | 加热炉烟气中的各类污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2限值要求；井场厂界甲醇的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，各场站无组织挥发的非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中限值。 |
| 固体 废物 | ①钻井岩屑：采用不落地系统进行处理，分离出的固相排至岩屑罐，水基岩屑综合利用，油基岩屑拉运至红连废渣场处理；②废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、废含油抹布及劳保用品：交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置；③生活垃圾：清运至连木沁镇生活垃圾填埋场处理；④建筑垃圾：定期送至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。 | 查阅钻井岩屑、生活垃圾和建筑垃圾清运协议；查阅废机油处置协议 | 废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料、废含油抹布及劳保用品及事故状态下的落地油集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。 | 查阅危废管理台账和转移联单，调查是否有事故发生，查阅事故状态下落地油处置情况。 |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。定期检查固井质量发现固井质量不合格，及时采取措施，保证固井质量合格；管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验。 | 调查了解施工期环境风险事故发生情况及应急处置情况。检查《井喷及井喷失控应急预案》的制定及应急演练的开展情况。 | 定期对集输管线上截断阀、安全阀、放空系统等进行检查。严禁在管线两侧各5m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物；井下作业时要求带罐操作。井场设置明显的禁止烟火标志。在井场路口等处设置风向标；事故状态下的落地油交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。 | 将项目实施区域纳入吐鲁番采油管理区突发环境事件应急预案，从而对环境风险进行有效防治。 |
| 环境监测 | / | / | 根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）制定运营期环境监测计划，对项目区环境质量现状和新增污染源进行监测。 | 竣工验收后开始进行例行监测 |
| 其他 | 1、环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；施工期是否有环境监理报告或施工环保检查记录，是否保留必要的影像资料。 2、按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）开展加热炉废气排污口规范化建设，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志 排放口》（GB15562.1-1995)中有关规定。 |  |  |  |

- 七、结论

本项目符合相关规划、“三线一单”和国家产业政策，选址选线合理，在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态环境影响减缓措施的前提下，从生态环境保护角度分析，建设可行。

- 地下水环境影响专项评价

1、地下水评价等级及评价范围 （1）评价等级 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分的依据见表1。 表1 建设项目评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》天然气采气井场属于Ⅱ类建设项目，本项目为环境影响报告表，单井采气管线属于Ⅳ类建设项目。 项目所在区域的地下水不属于“集中式饮用水源的准保护区、除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的保护区”等敏感区域，也不属于“集中式水源区的准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区”等较敏感区域，属于不敏感区域。根据表1及分析结果确定采气井场地下水环境影响评价等级为三级，单井采气管线可不开展环境影响评价工作。 （2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水调查评价范围确定方法，本次评价采用查表法确定地下水环境现状调查评价范围，不同评价等级需调查评价的范围见表2。 表2 地下水环境现状调查评价范围参照表 评价等级; 调查评价面积（km2）; 备注. 一级; ≥20; 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围. 二级; 6～20. 三级; ≤6. 项目地下水环境影响评价工作等级为三级，本次地下水评价范围确定为以各井场为中心点，地下水流向为长轴，上游1km、下游3km，左右各1km的矩形范围。 2、地下水环境质量现状及评价 （1）监测点位 本次采用现场实测的方法来说明项目所在区域地下水环境质量现状，本次布设3个地下水水质监测点，6个地下水水位监测点。 （2）监测因子 D2、D5和D6监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、TO42-的浓度，pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、石油类、总大肠菌群、细菌总数、钠、硫化物、钡，水位、水温。 D1、D3、D4监测因子：水位。 （3）评价标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）评价结果 监测数据级评价结果见表4。 表4 地下水监测及评价结果一览表 序号; 监测 项目; 标准值; D6; D2; D5. 监测值; 标准指数; 达标 情况; 监测值; 标准指数; 达标 情况; 监测值; 标准指数; 达标 情况. 1; pH值; 6.5-8.5; 7.1; 0.07; 达标; 7.0; 0; 达标; 7.2; 0.13; 达标. 2; 总硬度; ≤450; 160; 0.36; 达标; 170; 0.38; 达标; 168; 0.37; 达标. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 541; 0.54; 达标; 552; 0.55; 达标; 538; 0.54; 达标. 4; 氟化物; ≤1; 0.140; 0.140; 达标; 0.133; 0.133; 达标; 0.144; 0.144; 达标. 5; 氯化物; ≤250; 98; 0.39; 达标; 97; 0.39; 达标; 101; 0.40; 达标. 6; 硫酸盐; ≤250; 126; 0.50; 达标; 151; 0.60; 达标; 121; 0．48; 达标. 7; 硝酸盐氮; ≤20; 3.00; 0.15; 达标; 2.80; 0.14; 达标; 3.07; 0.15; 达标. 8; 亚硝酸 盐氮; ≤1; ＜0.003; /; 达标; ＜0.003; /; 达标; ＜0.003; /; 达标. 9; 耗氧量; ≤3; 0.57; 0.19; 达标; 0.54; 0.18; 达标; 0.67; 0.22; 达标. 10; 氨氮; ≤0.5; 0.098; 0.196; 达标; 0.142; 0.28; 达标; 0.131; 0.26; 达标. 11; 六价铬; ≤0.05; ＜0.004; /; 达标; ＜0.004; /; 达标; ＜0.004; /; 达标. 12; 挥发酚类; ≤0.002; ＜0.0003; /; 达标; ＜0.0003; /; 达标; ＜0.0003; /; 达标. 13; 氰化物; ≤0.05; ＜0.004; /; 达标; ＜0.004; /; 达标; ＜0.004; /; 达标. 14; 汞; ≤0.001; ＜0.00004; /; 达标; ＜0.00004; /; 达标; ＜0.00004; /; 达标. 15; 砷; ≤0.01; 0.00021; 0.021; 达标; 0.00020; 0.02; 达标; 0.00020; 0.02; 达标. 16; 铅; ≤0.01; ＜0.00009; /; 达标; ＜0.00009; /; 达标; ＜0.00009; /; 达标. 17; 镉; ≤0.005; ＜0.00005; /; 达标; ＜0.00005; /; 达标; ＜0.00005; /; 达标. 18; 铁; ≤0.3; ＜0.03; /; 达标; ＜0.03; /; 达标; ＜0.03; /; 达标. 19; 锰; ≤0.1; 0.00264; 0.026; 达标; 0.00271; 0.027; 达标; 0.00190; 0.019; 达标. 20; 总大肠菌群; ≤3.0; 未检出; /; 达标; 未检出; /; 达标; 未检出; /; 达标. 21; 菌落总数; ≤100; 4; 0.004; 达标; 4; 0.004; 达标; 5; 0.005; 达标. 22; 硫化物; ≤0.02; ＜0.003; /; 达标; ＜0.003; /; 达标; ＜0.003; /; 达标. 23; 石油类; ≤0.05; ＜0.01; /; 达标; ＜0.01; /; 达标; ＜0.01; /; 达标. 24; 钡; ≤0.70; 0.0533; 0.076; 达标; 0.0530; 0.076; 达标; 0.0535; 0.076; 达标. 25; Na+; /; 100; /; /; 79.5; /; /; 105; /; /. 26; K+; /; 1.83; /; /; 1.79; /; /; 1.91; /; /. 27; Ca2+; /; 46.8; /; /; 49.0; /; /; 47.7; /; /. 28; Mg2+; /; 9.63; /; /; 9.86; /; /; 11.0; /; /. 29; HCO3-; /; 141; /; /; 160; /; /; 147; /; /. 30; CO32-; /; ＜5; /; /; ＜5; /; /; ＜5; /; /. 31; Cl-; /; 167; /; /; 182; /; /; 159; /; /. 32; SO42-; /; 126; /; /; 151; /; /; 121; /; /. 33; 水温（℃）; /; 10; /; /; 11; /; /; 12; /; /. 备注：pH无量纲，总大肠菌群单位MPN/100mL，菌落总数单位CFU/mL，其余单位均为：mg/L。. 由表4可知，地下水中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的限值。 3、水环境影响分析 （1）项目区水文地质条件概况 ①地下水类型及含水层富水性 项目区位于吐鲁番盆地北缘，为一由北向南倾斜的山前戈壁倾斜平原，由一系列单一卵砾石组成的冲洪积扇构成，地形坡降大于4%。该区域一般第四系沉积厚度380～400m，赋存着丰富的潜水，水位埋深209～232m。项目区内的地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水和承压水，可进一步划分为单一结构的潜水和多层结构的潜水-承压水。 ※单一结构潜水富水性 项目区内单一结构潜水的富水性级别，仅为水量丰富。潜水水量丰富区，主要分布于项目区北部的博格达山山前冲洪积平原区和项目区南部、火焰山南侧的葡萄沟-神泉东沟-火焰山西沟山前冲洪积平原区。 该区因受北部博格达山南麓的煤窑沟、黑沟等河流的补给、河谷潜流的侧向补给及雨洪水的补给，且含水层的颗粒比较粗大，透水性好，故水量丰富。在项目区北部的博格达山山前冲洪积平原区，潜水位埋深209～232m；潜水含水层的岩性主要为第四系上更新统-全新统冲洪积的砂卵砾石，单井涌水量为326.03～951.84m3/d，换算涌水量为1210.69～1430.74m3/d，富水性级别为水量丰富；渗透系数为5.85～7.44m/d，影响半径为51.47～148.59m；水化学类型主要为HCO3.SO4～Ca.Na型水，矿化度小于0.3g/l，水质良好为淡水。 在火焰山南侧的葡萄沟-神泉东沟-火焰山西沟的山前冲洪积平原区，据T4潜水钻孔资料，潜水位埋深65.02m，揭露的潜水含水层厚度为39.12m，含水层岩性为第四系砂砾石；单井涌水量为1944.0m3/d，换算涌水量为3634.42m3/d，水量丰富；渗透系数23.89m/d，影响半径147.36m；水化学类型为SO4·Cl-Na.Ca型水，矿化度1.55g/L，水质为微咸水。 ※多层结构的潜水-承压水的富水性 项目区内多层结构的潜水-承压水的富水性级别，可划分为潜水水量丰富、承压水水量丰富和潜水水量中等、承压水水量中等两个级别。 潜水水量丰富、承压水水量丰富区：主要分布在项目区东南部、火焰山北侧的胜金乡一带。该地段的潜水，水量丰富。该区的承压水水头，为-10.3～+5.76m；揭露的承压含水层的总厚度约11.37～18.07m，含水层岩性主要为第四系砂砾石和中粗砂，隔水层岩性为粉质粘土、粘土；单井涌水量为277.88～931.07m3/d，换算涌水量大于1000m3/d，水量丰富；渗透系数为6.1～15.82m/d；承压水的水化学类型主要为SO4·HCO3-Na·Ca·Mg型、SO4·Cl-Na型水，矿化度0.37～0.54g/l，水质较好为淡水。 潜水水量中等、承压水水量中等区：主要分布在项目区西南角、火焰山南侧的葡萄乡一带，潜水和承压水均为水量中等。该区的承压水头，为3.69～20.51m；揭露的承压含水层总厚度约31.5～36.7m，含水层岩性主要为第四系砂砾石，隔水层岩性主要为粉质粘土；单井涌水量919.12～951.78m3/d，换算涌水量838.08～1000m3/d，水量中等；渗透系数4.95～8.68m/d；承压水的水化学类型为SO4·Cl～Na.Ca型，矿化度0.17～0.20g/l，水质较好为淡水。 ②地下水的补给、径流、排泄条件 ※地下水的补给 项目区地下水补给主要来源于：博格达山南麓的煤窑沟河、黑沟河等地表水的渗漏补给；煤窑沟河、黑沟河等河谷潜流的侧向补给；煤窑沟河、黑沟河等人工引水渠系的渗漏补给；田间灌溉入渗补给；地下水的回渗补给。 ※地下水的径流 项目区地下水的径流方向总体上是由北向南，最终径流至艾丁湖区。在火焰山以北的博格达山山前冲洪积平原区及火焰山南侧的葡萄沟-神泉东沟-火焰山西沟山前冲洪积平原一带，地层岩性主要为第四系冲洪积的卵砾石、砂砾石，地层岩性颗粒较粗，地下水的水力坡度较大，地下水的径流条件较好。向南至葡萄乡一带，地层岩性过渡为细砂、粉砂，地层的岩性颗粒变细，地下水的水力坡度变小，地下水的径流条件变差。因此，从北向南，地下水的径流条件由好逐渐变差。 ※地下水的排泄 项目区地下水的排泄方式主要为：泉水排泄、人工开采（包括机电井开采和坎儿井开采），地下水向艾丁湖区的径流排泄。 ③地下水水化学特征 项目区内的地下水主要为潜水，仅在项目区西南角上分布有小面积的承压水。项目区内潜水的水化学类型主要有：HCO3·SO4型、SO4·HCO3型和Cl·SO4型。 ※HCO3·SO4型 广泛分布于项目区的火焰山以北地段。潜水的水化学类型为HCO3·SO4型水，潜水的矿化度一般小于0.2g/L左右。 ※SO4·HCO3型 呈条带状分布于吐鲁番市的亚尔乡一带，面积不大。潜水的水化学类型为SO4·HCO3～Ca·Na(Mg)型水，潜水的矿化度小于1g/L，为0.26～0.72g/L左右。 ※Cl·SO4型 呈片状分布于吐鲁番市的葡萄乡一带。潜水的水化学类型为Cl·SO4～Ca·Na或者Cl·SO4-Na·Ca型水，潜水的矿化度小于1g/L，约0.35～0.49g/L左右。 （2）施工期对水环境影响分析 施工期对水环境的影响主要为管道试压废水、混凝土养护废水、生活污水、废压裂液和钻井工程、管线施工对水环境的影响。 ①管道试压废水 管线试压使用清水，试压废水主要污染物为SS，成分比较简单，可用于施工区洒水抑尘，不会对项目区地下水产生影响。 ②混凝土养护废水 混凝土养护废水主要污染物为SS；产生量较少，不会形成地表径流，自然蒸发即可，不会对项目区地下水产生影响。 ③生活污水排至可移动生活污水收集罐，定期清运至胜北3集气站生活污水处理设施处理，废压裂液由罐车拉运至红连联合站采出水处理系统，处理达标后回注油藏，不外排。生活污水和废压裂液均可得到妥善处置，不会对周围地下水环境产生不利影响。 ④钻井工程对地下水环境影响分析 项目钻井过程中采用套管与土壤隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层；项目区地下水潜水位埋深209～232m。本项目表层套管的下入深度为700m，采用水泥浆进行固井，水泥浆返至地面，可满足本项目的地下水保护需要，可有效的保护地下水环境不受污染。本项目使用水基钻井液和油基钻井液，钻井过程中，严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。由于本项目采气目的层与地下水处于不同层系，远远超出本区域地下水含水层深度，在施工过程中采用下套管注水泥固井、完井方式进行水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。 施工期间钻井井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐等均铺设HDPE防渗膜，可对土壤及包气带起到良好的防护。此外，施工过程中产生的废水和固体废物均得到妥善处理，且项目区气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。 ⑥管线施工对地下水环境影响分析 管道敷设埋深一般在-1.5m以内，在施工过程中的辅料、废料等在降水的淋滤作用下产生的浸出液进入地下含水层，将对地下水造成不同程度的影响，其影响程度决定于下渗量及其饱和地带的厚度、岩性和对污染物的阻滞、吸附分解等自然净化能力。由于本区域降水少，且管道沿线表层土壤有一定的自然净化能力，管线施工对地下水的影响很小。因此，正常的管线埋设不会对地下水造成不利影响。 （3）运营期对水环境影响分析 ①正常工况对地下水环境影响分析 采出水由胜北5集输站内的采出水处理系统处理达标后回注气藏，不外排；井下作业带罐作业，井下作业废液集中收集至专用收集罐中，最终由罐车拉运至红连联合站采出水处理系统，处理达标后回注油藏，不外排。 ②事故状态下对地下水环境影响预测与评价 ※预测情景设定 非正常工况下，单井采气管线发生全管径泄漏对地下水产生的影响进行预测。 ※地下水污染途径分析 非正常工况下单井采气管线破裂导致凝析油泄漏，石油类污染物有可能通过包气带土层渗漏进入地下含水层，对地下水造成污染影响。 ※泄漏量计算 本项目按最不利情况考虑假设条件，假设单井采气管线发生全管径泄漏，单井采气管线设有实时监控系统，设泄漏在1h内发现并及时切断管线两端事故阀门。根据产能预测可知单口井凝析油产量为6.27t/d，则1h内泄漏的凝析油量为0.28t。土壤层对污染物截留率按照90%计算，进入含水层物料为0.028t。 ※影响预测 预测因子选取油田特征污染物石油类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用解析法进行预测，预测模型选择导则推荐的地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动二维弥散点源模型进行预测。由于集油支线泄漏时可以及时发现并处理，因此按瞬时点源计算。 式中： x、y—计算点处的位置坐标； t—时间(d)； C(x,y,t)—t时刻点x,y处的示踪剂浓度(g/L)； M—含水层厚度(m)； mM—瞬时注入的质量(kg)； U—水流速度(m/d)； ne—孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数(m2/d)； Dt—横向y方向的 弥散系数(m2/d)； Π—圆周率； 模型中所需参数及来源见表5。 表5 模型所需参数一览表 序号; 参数符号; 参数名称; 参考数值. 1; mM; 瞬时注入的质量; 0.028t. 2; t; 时间; 100d、1000d. 3; M; 含水层厚度; 50m. 4; u; 水流速度; 0.003m/d. 5; DL; 纵向弥散系数; 0.5m2/d. 6; DT; 横向y方向的弥散系数; 0.05m2/d. 7; ne; 有效孔隙度; 0.5. 当单井采气管线发生泄漏时，石油类物质经过100d和1000d后在地下水中的扩散结果见表6。 表6 地下水影响预测结果一览表 名称; 污染物; 预测时间（d）; 最大浓度 （mg/L）; 最大浓度对应距离（m）; 下游达标浓度对应距离（m）; Ⅲ类标准 （mg/L）. 单井采气管线; 石油类; 100; 5.634; 泄漏点处; 32; ≤0.05. 1000; 8.653; 3; 105; ≤0.05. 从预测结果可知：随着时间的增加，污染范围有所增加，单井采气管线发生泄漏后100d和1000d的污染物达标浓度对应的距离分别为39m、105m处。对于灰棕漠土在消除土体裂隙和根孔影响的试验条件下，石油类下渗下移的深度不会超过30cm，项目区地下水埋深约65m，泄漏的凝析油进入地下水的可能性很小，并定期对集输汇管进行巡检，将事故发生的概率将至最低，发生泄漏后做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品及被污染的土壤。因此，发生泄漏后采取相应的措施后不会对地下水环境产生大的影响。 4、水污染防治措施 （1）施工期水污染防治措施 ①钻井过程中采用套管与土壤隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层，确保固井质量合格。 ②施工期间钻井井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐、岩屑罐等均铺设HDPE防渗膜。 ③管道试压废水产生量较小，主要污染物为SS，用于项目区的洒水抑尘；混凝土养护废水产生量少，自然蒸发即可；生活污水排至可移动生活污水收集罐，定期清运至胜北3集气站生活污水处理设施处理；废压裂液由罐车拉运至红连联合站采出水处理系统，处理达标后回注油藏，不外排。 ④项目产生的污染物应妥善处置，施工结束后井场禁止遗弃废弃物。 ⑤表层套管的固井水泥必须返高至地面，防止水层受到钻井液污染，并且必须保证表层固井质量完全合格，完井固定必须返高至含水层以上。 （2）运营期水污染防治措施 ①采出水送至胜北5集输站内采出水处理系统处理，井下作业废液收集至专用收集罐中，最终由罐车拉运至红连联合站采出水处理系统处理，处理达标后回注油藏，不外排。 ②定期对井场、阀组、注气站等的设备、阀门等进行检查，一旦发现异常，及时采取措施，防止原油“跑、冒、滴、漏”的发生。 ③采用高质量的输送管道，防止油水泄漏；管线埋设严格遵守相关规定，埋至冻土层以下，并对管线进行防腐保温等保护措施；定期对各类输送管道进行检查，一旦发现异常，及时更换，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”的发生，并随时做好抢修准备，加强抢修队伍的训练和工作演练。 ④钻井工程中表层套管下入深度为700m，采用套管注水泥固井，隔绝了运营期开采过程与地下水含水层的水力联系，可有效保护含水层。 ⑤定期对采气井及注入井的固井质量进行检查，若发现固井质量不合格，先查明固井质量不合格的原因，并及时采取一系列的修整措施，保证固井质量合格，防止发生油水窜层等事故。 ⑥修井作业时，要严格加强防污染措施。 （3）地下水污染防治措施 ①项目产生的各类废水、固体废物均得到妥善处置，采出水、采出液均采用符合国家标准的管道输送，加强运营期各类管线、设备的检维修，将污染物跑冒滴漏降到最低限度。 ②分区防渗 各井场及阀组处为重点防渗区，重点防渗区防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③跟踪监测 建设单位可利用区域已有水源井作为地下水监测井，地下水监测点数量应不少于1个。 ④应急响应 针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，成立应急指挥中心，负责编制应急方案，组建应急队伍，组织实施演习，协调各级、各专业应急力量支援行动。 （4）退役期水环境保护措施 对完成采气的废弃井应封堵，拆除进口装置，截去地下1m内管头，保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，污染地下水资源。 5、水环境影响评价结论 施工期和运营期产生的废水均得到妥善处置，正常情况下不会形成地表径流，不会对地下水产生不利影响。发生管线或者储罐泄漏等事故时，立即采取相应的应急措施并启动突发环境风险应急预案，对水环境的影响较小。

- 环境风险专项评价

1、环境风险评价等级 （1）风险潜势判定 施工期涉及的危险物质为柴油，运营期涉及的危险物质为天然气、凝析油和甲醇；施工期风险单元为柴油储罐，运营期风险单元为采气井场、单井采气管线，按照管线、设备内可容纳危险物质的最大量计算危险物质在线量，继而计算风险单元危险物质与临界量的比值（Q值）。风险单元Q值计算结果见表1。 表1 密闭集输生产过程中风险单元Q值一览表 阶段; 风险单元; 危险物质名称; 危险物质 在线量（t）; 危险物质 临界量（t）; Q值. 施工期; 柴油储罐; 柴油; 20; 2500; 0.008. 运营期; 单井采气井场; 凝析油; 0.131; 2500; 0.00005. 天然气; 0.245; 10; 0.0245. 甲醇; 0.5; 10; 0.05. 单井采气管线; 凝析油; 10.14; 2500; 0.004. 天然气; 0.01; 10; 0.001. 合计; /; /; /; 0.08755. 注：井场的危险物质的在线量为30min产能. 根据表1可知：运营期Q＜1，风险潜势直接判定为Ⅰ，仅进行简单分析。不设环境风险评价范围。 2、环境敏感目标概况 项目区位于荒漠，周围除油田生产设施外，无环境敏感目标分布。 3、环境风险识别 ## （1）物质危险性识别 施工期涉及的主要风险物质为柴油，运营期涉及的主要风险物质为凝析油、天然气和甲醇，上述危险物质其主要物化、毒理性质、危险等级划分见表2。 表2 柴油、凝析油、天然气和甲醇的理化性质及危险级别分类情况 序号; 名称; 组分; 毒性; 燃烧爆炸特性参数; 危险级别. 1; 柴油; 复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物; 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。; 热值为3.3×107J/L 沸点范围有180℃～370℃和350℃～410℃两类闪点：38℃; 属于高闪点液体. 2; 凝析油; 有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物; 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状; 热值：41870KJ/kg 火焰温度：1100℃ 沸点：300～325℃ 闪点：23.5℃ 爆炸极限1.1～6.4%（v）自然燃点380～530℃; 属于高闪点液体. 3; 天然气; 多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等; 伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。; 热值：50009KJ/kg 爆炸极限5～14%（v） 自然燃点 482～632℃; 属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007. 4; 甲醇; 分子式CH3OH; 对中枢神经系统有麻痹作用，对视神经和视网膜有特殊选择作用，易引起病变，可至代谢性酸中毒; 易燃液体，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%，引燃温度385℃; 属于第3.2类中闪点易燃液体. （2）生产设施危险性识别 ①井场危险性识别 井场钻井期可能发生井喷、井漏和井场柴油储罐泄漏事故。若固井质量不好，运营期井下作业时也可能发生井漏事故，引发油水窜层，污染地下水。 ②站场危险性识别 阀组和注气站内的设备可能发生泄漏事故，如因腐蚀造成管汇撬、计量撬、三相分离器等的泄漏。泄漏的凝析油、天然气遇明火会引发火灾、爆炸事故，在影响人身和设备安全的同时还可能污染环境。 ③集输管道危险性识别 正常工况下采出物密闭输送，不具备发生火灾爆炸的条件。但若遇人员误操作、机械故障和外力作用等人为破坏，或管线受腐蚀破损、断裂等情况，导致集输管道中凝析油泄漏，直接对土壤环境造成污染，继续下渗还可能污染地下水；泄漏油品、天然气若露出地表，遇明火或热源时还可能发生火灾和爆炸事故。 ④环境风险类型 根据工程分析中本项目可能涉及的危险物质及危险场所，分析工程的危险特性，主要包括泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 ⑤危险物质向环境转移的可能途径和影响方式 管线、各设备发生破损造成凝析油和伴生气泄漏，凝析油泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境；冬季注甲醇时注醇装置发生泄漏，泄漏后的甲醇可能对周围大气环境产生一定的影响。 4、施工期环境风险影响分析及防范措施 施工期钻井过程中环境风险主要为井喷、井漏和柴油储罐泄漏，针对钻井期存在的环境风险进行分析并提出相应的环境风险防范措施。 （1）环境风险分析 ①井喷事故影响分析 井喷事故发生时大量的油气喷出井口，天然气可引起人员窒息。采出液散落后覆盖在地表植被和土壤表面，直接损害植物健康，污染土壤环境。天然气和泄漏油品遇明火还会引发火灾和爆炸事故。井喷的影响范围主要集中在以井口为圆心、半径200m的范围内，由于项目区无居民区，井喷事故对人员的伤害有限，对土壤环境、大气环境、地下水可能造成污染影响。但井喷事故发生概率不大，事故发生后及时采取应急措施，其环境影响不大。 ②井漏事故影响分析 钻井时的井漏事故主要为钻井液漏失，本项目采用表层套管下入深度为700m，远超出本区域地下水含水层深度，在钻井过程中采用下套管注水泥固井、完井方式进行水泥固井，对含水层进行了固封处理，发生井漏的可能性较小，不会对地下水环境产生明显影响。 ③储罐泄漏环境影响分析 钻井期井场设有柴油储罐，如储罐破损或遇外力则可能发生柴油泄漏事故，泄漏的油品可能对土壤、地下水和环境空气造成影响，若遇明火还会导致火灾和爆炸事故。柴油储罐泄漏事故的影响范围集中在井场，且储罐底部已采取防渗措施，即使发生事故也难以对土壤和地下水造成污染影响。 （2）风险防范措施 ①管理措施 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，为防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》（Q/SY 1002.1-2013）；《健康、安全与环境管理体系 第2部分：实施指南》（Q/SY 1002.2-2014）；《健康、安全与环境管理体系 第3部分：审核指南》（Q/SY 1002.3-2015）；《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY 08053-2017）的要求执行。 建设单位依托项目管理部门负责指导本项目的环境保护和安全工作，建立事故应急领导小组，设置抢险组、消防组、救护组、警戒组和环境保护组，负责整个工程的环境风险管理，建立与地方政府的环境风险应急联动机制。本项目按照二级井控要求落实好环境风险防范、应急措施以及管理措施。 ②井喷失控风险防范措施 ※钻井工程中确保钻井液密度及其它性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其它处理剂，储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀；准备一根防喷单根或防喷立柱（上端接旋塞），防喷单根(防喷立柱)在提下钻铤前，应置于坡道或便于快速取用的位置；各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油气层前的申报、审批制度以及程序。 ※钻进油层后：落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即关井，疑似液流关井检查；加强溢流预兆显示的观察，及时发现溢流。坐岗人员发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满钻井液，起钻铤要连续灌浆，作好记录、校对，若灌入钻井液量大于或小于灌入量，均应停止起钻作业，进行观察。如有溢流，应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。起完钻要及时下钻，检修设备时应保持井内有一定数量的钻具，并安排专人观察出口罐钻井液返出情况。严禁在空井情况下检修设备；钻开油气层后，所有车辆应停放在距井口30m以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ※井喷事件发生时，通过放喷管线将井喷液体排放至应急放喷池内，待事故结束后，对应急放喷池内物体进行清理，污染的土壤由有相应处置资质单位转运、处理。 ※溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。在等候加重材料或加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力要略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一时间排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处置。 ※测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。 ③柴油罐环境风险防范措施 柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。 （5）环境风险应急预案 ①应急预案编制 根据钻井工程特点和经验，从环境保护角度，施工单位应执行《中国石油吐哈油田公司井喷失控事故专项应急预案》。应急预案应包括针对井喷失控的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施等相关内容。 ②应急演练和物资储备 应急演练应定期开展，通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，同时加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。 5、运营期环境风险分析及风险防范措施 （1）环境风险分析 ①对土壤的影响分析 管线、设备发生泄漏事故时，采出物直接进入土壤环境，使土壤透气性和呼吸作用减弱，导致土壤理化性质发生改变，进而影响荒漠植被的生长，从而影响项目区局部的生态环境。泄漏的凝析油在非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响的扩展范围较小；在泄漏事故发生的最初，原油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长下渗深度增加不大，影响程度有限。 ②对植被的影响 管线、设备发生泄漏后，泄漏的凝析油对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏的凝析油直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是凝析油污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的凝析油中的轻组份挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。项目区周围植被稀少，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。 ③对地下水环境的影响 泄漏的凝析油持续下渗可能污染地下水，正常工况下要定期对管线、设备进行检查，加强检修力度，落实风险防范措施；发生泄漏事故后立即采取应急措施，及时找到泄漏点并维修，受污染的土壤交由具有相应危险废物处置资质的单位处理。采取上述风险方法和应急处置措施后，污染物很难透过包气带渗入地下水。 ④对大气环境影响分析 单井采气管线为埋地敷设，管线发生泄漏后对周围大气环境影响很小；阀组处的部分地面敷设管线和阀组处的设备发生泄漏事故后，泄漏的凝析油和天然气可能会对周围环境空气造成污染影响，若遇明火还可能发生火灾、爆炸事故，产生的伴生/次生污染物会再次污染环境空气；注甲醇时注醇装置发生泄漏后，泄漏的甲醇可能对周围大气环境产生一定的影响。由于项目区无环境空气敏感目标，且地域空旷扩散条件较好，发生事故后及时采取应急措施的前提下，对环境空气的影响不大。 （2）环境风险防范措施 ①井下作业事故风险预防措施 ※设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定。 ※固井作业时要求选用优质水泥浆固井，保证固井质量合格。 ※井场设置明显的禁止烟火标志，按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。 ※井下作业时要求带罐操作，最大限度避免落地原油产生，泄漏物料和落地原油应及时回收、处置。 ②油气集输事故风险预防措施 ※各类油气集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。 在管线的敷设线路上设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、警示牌等。 ※在集输系统运行期间，严格控制输送介质的性质，以减轻管道内腐蚀；运营期定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理。 ※严禁在管线两侧各5m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物。 ③站场事故风险防范措施 ※井场、阀组设置明显的禁止烟火标志。 ※在井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。 ※按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。 ※定期对井场、阀组等易损及老化部件进行更换，防止油气泄漏事故的发生。 ④事故状态下固体废物处置要求 发生管线泄漏事故时，无法收集的凝析油和受浸染的土壤等含油污泥属于《国家危险废物名录》（2021年本）中HW08类危险废物，及时清理后交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。 ⑤环境风险应急预案 本项目投产后应将项目实施区域纳入吐鲁番采油管理区突发环境污染事件应急预案，根据实际建设情况对应急预案中的环境风险源基本情况、环境风险源识别、装置风险识别及应急物资等进行修改完善，其余与现有应急预案保持一致，并根据风险等级要求对现有应急预案进行更新。 6、环境风险简单分析内容表 表4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 吐哈油田胜北5块三间房组致密砂岩凝析气藏产能建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区. 主要危险物质及分布; 施工期涉及的危险物质为柴油，运营期涉及的危险物质为天然气、凝析油和甲醇；施工期风险单元为柴油储罐，运营期风险单元为采气井场、单井采气管线. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 管线、各设备发生破损造成凝析油和伴生气泄漏，凝析油泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境；冬季注甲醇时注醇装置发生泄漏，泄漏后的甲醇可能对周围大气环境产生一定的影响。. 风险防范 措施; ①井下作业事故风险预防措施 ※设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定。 ※固井作业时要求选用优质水泥浆固井，保证固井质量合格。 ※井场设置明显的禁止烟火标志，按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。 ※井下作业时要求带罐操作，最大限度避免落地原油产生，泄漏物料和落地原油应及时回收、处置。 ②油气集输事故风险预防措施 ※各类油气集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。 在管线的敷设线路上设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、警示牌等。 ※在集输系统运行期间，严格控制输送介质的性质，以减轻管道内腐蚀；运营期定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理。 ※严禁在管线两侧各5m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物。 ③站场事故风险防范措施 ※井场、阀组设置明显的禁止烟火标志。 ※在井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。 ※按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。 ※定期对井场、阀组等易损及老化部件进行更换，防止油气泄漏事故的发生。 ④事故状态下固体废物处置要求 发生管线泄漏事故时，无法收集的凝析油和受浸染的土壤等含油污泥属于《国家危险废物名录》（2021年本）中HW08类危险废物，及时清理后交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收、处置。 ⑤环境风险应急预案 本项目投产后应将项目实施区域纳入吐鲁番采油管理区突发环境污染事件应急预案，根据实际建设情况对应急预案中的环境风险源基本情况、环境风险源识别、装置风险识别及应急物资等进行修改完善，其余与现有应急预案保持一致，并根据风险等级要求对现有应急预案进行更新。. 7、环境风险分析结论 本项目采取的风险措施有效可行，在严格落实提出的风险防范措施的前提下，环境风险可防可控的。