一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合盛电业(鄯善)有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 90太阳能发电4416 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 西地块：1260.09hm2 东地块：2711.23hm2 总计：3971.32hm2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新疆维吾尔自治区 发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改能源〔2023〕558号 |
| 总投资（万元） | 750170 | 环保投资（万元） | 380 |
| 环保投资占比（%） | 0.05% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 1、与产业政策符合性分析 本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目中“五、新能源，2．可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统”，为国家鼓励发展的产业。 根据《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（国家发展和改革委员会令2021年第40号文），属于鼓励类中“（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）3.风力、光伏发电场建设及运营”。 根据《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，本项目属于“4.2清洁能源设施建设和运营，4.2.2太阳能利用设施建设和运营”，为绿色低碳转型产业；本项目未被列入《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》负面清单，因此本项目符合国家及西部产业政策。 - 2、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，对其进行以下划分。 - （1）生态红线 - 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目选址位于鄯善县境内，项目选址不涉及生态保护红线范围，不涉及永久基本农田、林地、草地等需要特殊保护的地块。 - （2）环境质量底线 全市环境空气质量进一步改善，PM2.5浓度稳步下降，重污染天数持续减少；水环境质量稳定达标并持续改善，水生态建设得到加强，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；土壤环境质量稳中向好，土壤环境安全得到有效保证，土壤环境风险得到进一步管控。 - ①水环境：施工期生产用水排入沉淀池，上层清水循环利用，池内污泥沉淀干化后运至渣场处理，生活污水排入一体化污水处理设备，定期清运。运营期无人值守，巡检人员少量生活污水经后期建设的升压汇集站厕所排入一体化污水处理设备，定期清运。光伏组件清洗废水不含清洁剂，可直接落入光伏组件下方地面。本项目建设对水环境影响较小，不会降低区域水环境质量。 - ②大气环境：项目大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单二级标准，本项目产生的废气主要为施工废气，施工废气采取洒水、施工现场合理布置等措施，对环境空气影响较小，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - ③土壤环境：本项目为太阳能发电项目，本工程的建设不会对项目区土壤产生污染，项目建设对土壤环境影响较小。 - （3）资源利用上线 - 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。推动低碳发展。 - 本项目营运过程中消耗太阳能、土地资源等，吐鲁番市太阳能资源十分丰富，太阳辐射数据相对稳定，与日照时数变化保持相近的变化趋势，项目占地多为未利用地，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线，符合资源利用上限要求。 - （4）生态环境准入清单 - 本项目位于吐鲁番市鄯善县境内，为太阳能发电项目，未被列入《市场准入负面清单》(2022年版)、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》限制目录。 - （5）环境管控单元 - 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办发〔2021〕24号），本项目所在区域属于鄯善县其他一般管控单元ZH65042130004，具体管控要求见下表1-1，本项目环境综合管控单元分类图见附图1。 表1-1 吐鲁番市“三线一单”符合性分析表 环境管控单元编码; 单元名称; 环境管控单元类别. ZH65042130004; 鄯善县其他一般管控单元; 一般管控单元. 管控要求; 建设项目; 符合性. 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 1.本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.本项目不涉及“高污染、高环境风险产品”工业项目。 3.本项目为太阳能风电项目。 4.本项目占地不涉及集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区。 5.本项目不涉及畜禽养殖；不占用基本农田及耕地。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目为太阳能发电项目，不涉及农业污染及矿产资源开采。; 符合. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目为太阳能发电项目，用地为未利用地占地范围不涉及农田。; 符合. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目为太阳能发电项目，属于新能源的开发和利用。; 符合. - 3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》第三章坚持创新引领推动绿色低碳发展-第三节建设清洁低碳能源体系中提出：“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。” 本项目属于光伏发电项目，有助于推动绿色低碳发展，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 4、与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发〔2021〕23号》的符合性分析 大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。 加强新型基础设施节能降碳。优化新型基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设优化新型基础设施用能结构，采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应，提高非化石能源消费比重对标国际先进水平，加快完善通信、运算、存储、传输等设备能效标准，提升准入门槛，淘汰落后设备和技术 本项目属于太阳能发电项目，建设光伏发电基地，属于国家鼓励发展的产业。符合《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发(2021)23号》的相关要求。 - 与《中华人民共和国防沙治沙法》的符合性分析 - 根据《中华人民共和国防沙治沙法》中“第一章总则第六条使用土地的单位和个人，有防止该土地沙化的义务。 - 使用已经沙化的土地的单位和个人，有治理该沙化土地的义务。 “第二章防沙治沙规划第十二条编制防沙治沙规划，应当根据沙化土地所处的地理位置、土地类型、植被状况、气候和水资源状况、土地沙化程度等自然条件及其所发挥的生态、经济功能，对沙化土地实行分类保护、综合治理和合理利用。 在规划期内不具备治理条件的以及因保护生态的需要不宜开发利用的连片沙化土地，应当规划为沙化土地封禁保护区，实行封禁保护。沙化土地封禁保护区的范围，由全国防沙治沙规划以及省自治区、直辖市防沙治沙规划确定。 本项目位于吐鲁番市鄯善县境内，占地面积3971.29hm2，占地类型为未利用地，在项目实施过程中积极采取生态保护措施，防沙治沙措施，严格遵守相关法律法规。符合《中华人民共和国防沙治沙法》的相关要求。 - 与《新疆“十四五”能源发展规划》的符合性分析 - 根据《新疆“十四五”能源发展规划》重要举措：明确加快能源利用绿色低碳转型，充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间，安装光电转换效率高的光伏发电设施，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 本项目拟建设2100MW光伏发电，直流侧总容量为2553.759MWp；其中东区设置438个3.2MWA发电方阵单元，直流侧装机容量1702.506MWp，西区为219个3.2MWA发电方阵单元，直流侧装机容量851.253MWp，光符合《新疆“十四五”能源发展规划》的相关要求。 |
| --- | --- |

二、建设内容

| 地理位置 | 合盛电业(鄯善)有限公司吐鲁番市鄯善县210万光伏项目位于吐鲁番市鄯善县境内，距离鄯善县西北侧约15km，根据现场地形条件，本光伏电站规划用地分为东区和西区两部分。南侧距G30连霍高速约12km，东区场址南侧紧邻Y010道路，对外交通相对便利。项目区地形较平坦、开阔，现状为未利用地，多碎石和粗砂，植被不发育，呈荒地景观。项目区地理位置图详见附图2，卫星影像图见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目概况 （1）光伏电场 本项目规划光伏电站容量为2100MW；光伏发电系统由657个3.2MW光伏子方阵组成；每26块组件串联为一个组串，每26串光伏组件接入1台320kW组串式逆变器，每10台组串式逆变器通过电缆接入3.2MW箱变低压侧，经逆变及升压至35kV送出至新建220kV光伏升压站。建成后预计每年可为电网提供电量4033009.83MWh，年节约标煤约123.21万t，减少二氧化碳排放约327.73万t。 （2）储能电站 本工程设计储能容量为525MW/2100MWh，储能功率为装机容量的25%，储能时长4小时。由105套5MW/20MWh的储能单元组成；储能电池选用磷酸铁锂电池，每个储能单元配置1台5000kVA的干式变压器；每座储能站以7回35kV电缆线路接入后期建设的220kV升压站，共21回。 2100MW光伏项目配套新建3座220kV升压站，每座汇集升压700MW光伏项目后以1回220kV送出线路接至园区增量配电网，其中西#3汇集站接入聚恒220kV变电站、东#1汇集站接入聚远220kV变电站、东#2汇集站接入三期工业硅220kV变电站，新建线路长约10km。（注：其中，35kV母线汇流后的二次升压以及新建220KV属于220kV升压站的建设内容，220kV升压站及线路相关建设内容不属于本次环评内容，建设单位另行委托编制环评报告）。光伏发电区的35kV发电系统及输电线路属于中低压电力设施，根据《电磁辐射环境保护管理办法》及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的规定，100kV以下电压等级的交流输变电的电力设施属于电磁辐射豁免水平以下的项目，其产生的工频电场和工频磁感应强度很低，对周围环境影响较小，故本项目不考虑35kV发电系统中组串逆变器、箱式变压器以及集电线路的电磁辐射影响。 - 2、工程组成 项目组成详见表2-1。 表2-1项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模与内容. 主体工程; 光伏区; 本项目交流侧装机容量约2100MW，且分为东、西两个地块。本项目共657个光伏子方阵，其中东部区域建设438个3.2MW光伏子方阵，共1400MW；西部区域建设219个3.2MW光伏子方阵，共700MW。. 其中; 逆变器; 本项目共4441320块N型单晶双面双玻575Wp光伏组件，共657台3200kVA箱式升压变，共6570台320kW组串式逆变器。. 箱式变压器; 本项目共657发电单元，每个发电单元设置1台3200kVA箱变。. 集电线路; 每8个储能单元在35kV交流侧并联后以1回35kV集电线路接入升压站35k侧母线。本工程以83回35kV集电线路直接接入新建220kV汇集站35kV母线侧。光伏场内集电线路采用直埋敷设。. 光伏组件及支架; 每个光伏方针子安装6760块N型单晶双面双玻575Wp光伏组件，共计安装4441320块光伏组件，采用固定式倾角方案，安装倾角为37度。. 储能系统; 储能装置容量按525MW/2100MWh配置，采用磷酸铁锂电池储能系统，共包含105个5MW/20MWh储能单元。每个储能单元配置1台5000kVA的干式变压器。储能功率为装机容量的25%，储能时长4小时。. 辅助工程; 办公生活; 员工生活办公依托同一项目的升压站。. 配套工程; 进场道路; 南侧距G30连霍高速约12km，东区场址南侧紧邻Y010道路，西区场址南侧和北侧有现有土路，对外交通相对便利。. 光伏区道路; 场内道路长约22.6km；进场道路采用路面宽4m，路基宽4.5m的砂砾石道路，长约2.4km。每个发电单元之间预留可以满足人员通行的检修道路。. 围栏; 在场区红线1m内设置封闭围栏，围栏采用成品简易围栏，高度1.8m，长度约62.3km。. 公用工程; 供水工程; 施工期生产生活用水，计划在场址附近村镇拉水，平均运距18.5km；用水车运输至施工临时设施场地，在每个施工临时设施场地内各设置一个蓄水池，作为集中供水站，供应施工临时设施场地的生产用水。. 供电工程; 施工期生产用电可分别从场址临近10kV线路接线，到达场区后，通过变压器接入至施工临时设施场地，并准备4台50kW的柴油发电机组供停电或特殊情况时使用。. 排水工程; 根据项目当地的地质情况，光伏区场地利用原有地形条件采取排水措施，项目场址雨水较少，蒸发强烈，考虑场地的雨水为自然渗透。局部低洼区可挖排水渠排向周围场外低洼处。. 环保工程; 废气; 施工期扬尘采取洒水降尘措施；运营期无废气产生。. 废水; 施工期生产用水排入沉淀池，上层清水循环利用，池内污泥沉淀干化后运至渣场处理，生活污水排入一体化污水处理设备，定期清运。 运营期无人值守，巡检人员少量生活污水经后期建设的升压汇集站厕所排入一体化污水处理设备，定期清运。光伏组件清洗废水不含清洁剂，可直接落入光伏组件下方地面。. 噪声; 加强进出车辆运行管理，禁止长时间鸣笛。. 固废; 施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，生活垃圾委托环卫部门妥善处理，及时清运；建筑垃圾定点堆放，回收利用。运营期主要是一般固体废物废弃光伏发电组件，更换下来后立即运走，不在项目区储存；废弃储能电池（磷酸铁锂电池）由具备相应资质的专业拆解利用处置单位进行回收处置，场内不储存；生活垃圾集中收集，定期清运。. 危险废物; 项目运行期箱变事故产生的废事故油、故障检修时少量废润滑油，收集后暂存于升压站新建的10m2危废暂存间，最终委托有资质的单位回收处置。. 生态; 治沙工程; 通过光伏组件铺设和植被种植相结合的方式，光伏组件能够吸收光照、降低土地温度，减少土壤水分蒸发，增加土壤水分累积，在光伏场区种植沙蒿、柠条等植物将沙丘固定。. 生态保护; 限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌。. 水土流失; 采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量。. 临时工程; 施工营地; 占地面积约6000m2，项目建成后进行土地平整及恢复。. - 3、主要技术经济指标 表2-2主要技术经济指标表 编号; 名称; 单位; 数量. 1 光伏组件. 1.1; 峰值功率; Wp; 575. 1.2; 组件效率; %; 22.5. 1.3; 开路电压; Voc/V; 51.98. 1.4; 短路电流; Isc/A; 13.56. 1.5; 峰值功率电压; Vmp/V; 44.23. 1.6; 峰值功率电流; Imp/A; 13.00. 1.7; 尺寸结构; mm; 2278×1134×35. 1.8; 工作温度范围; ℃; -40~85. 1.9; 固定倾角角度; （°）; 37. 1.10; 数量; 块; 4441320. 2.8; 额定功率下的功率因数; /; ＞0.99. 2 35kV光伏集电线路. 2.1; 并网回路数; 回; 0. 2.2; 集电线回路数; 回; 83. 2.3; 站用变、无功补偿、接地变储能; 回; 6/18/3. 3 箱变. 3.1; 数量; 台; 657. 3.2; 容量; kVA; 3200. 3.3; 额定电压; kV; 36.5±2×2.5%/0.8kV. 4 逆变器. 4.1; 输出额定功率; kW; 320. 4.2; 最大输入电压; V; 1500. 4.3; 直流输入路数; /; 24. 4.4; 最大输出功率; kW; 352. 4.5; 最大交流输出电流; A; 254. 4.6; 额定电网频率; Hz; 50. 4.7; 最大效率; %; 99.03. 4.8; 外形尺寸; mm; 1350*735*350. 4.9; 净重; kg; 140. 4.10; 安装方式; /; 壁挂式. 4.11; 隔离方式; /; 无变压器隔离. 4.12; 冷却方式; /; 智能风冷. 4.13; 工作温度范围; ℃; -30~60. 4.14; 数量; 个; 6570. - 4、劳动定员及工作制度 - 光伏电站的自动化程度较高，项目采取无人值守，巡检按照月度进行，本项目2100MW光伏电站共设置生产运维人员30人，拟从升压站项目中的员工进行调配，配置运维车辆6辆。 - 5、占地规模 - 项目规划总占地面积约39.71km2（59569.81亩），其中西地块占地12.60km2（18901.31亩），东地块占地27.11km2（40668.5亩）；光伏区及储能站规划用地39.67km2（59507.41亩），其中3座储能电站占地24700m2（单座190m×130m）。土地利用类型为未利用地（土地租赁协议见附件3）。 - 6、土石方平衡 本工程属于建设类项目，工程建设土石方工程量主要来自于站场区平整、光伏支架基础施工、箱变施工、直埋电缆沟施工、道路施工等。 根据项目可行性研究报告，本工程总挖方共计65.7万m3；总填方共计65.7万m3，其中借方0.7万m3（砂砾石垫层），砂砾石用于路面修筑，借方全部来源于鄯善县砂石料商品料场，不设置自采取料场，本项目无永久弃方，不设置弃渣场。 表2-3 项目土石方平衡 序号; 名称; 挖方（m3）; 名称; 填方（m3）. 1; 开挖; 65.7; 回填; 65.7. 借方; 0.7. 合计; 65.7; 合计; 66.4. - 7、公用工程 - （1）供水 - 本项目供水主要用于光伏组件清洗、道路洒水，从鄯善县连木沁镇拉运，平均运距18.5km。 - ①光伏组件清洗 - 项目光伏组件很容易积尘，影响发电效率，必须对光伏组件进行清洗，保证光伏组件的发电效率。本项目共4441320块光伏组件，需清洗组件面积为4441320*2.5=11103300m2。光伏组件清洗用水量约为2.0L/m2，每年清洗2次，则清洗用水量总计为22206.6t/a。 - ②道路洒水 - 道路洒水按3m3/次计，每隔5天洒一次，则每年道路浇洒用水为219m3。 - （2）排水 - 光伏组件清洗过程中，蒸发损耗按用水量的20%计，则光伏清洗废水的产生量为17765.28m3，光伏组件清洗用水拉运到项目区后，不添加清洁剂等物质，直接冲刷光伏组件，光伏组件表面仅积累了少量的灰尘，冲刷后废水主要污染物为SS，直接自然浇洒至光伏阵列底下的地面，用作光伏阵列下的植物浇灌用水，不会对周围水环境产生影响。 - 本项目水平衡图见图4。 新鲜水 电池组件清洗 道路洒水 22644.6 22425.6 219 4485.1 219 光伏阵列下的植物浇灌 17940.5 图4 项目运营期水平衡图（m3/a） - （3）供电 - 项目施工用电由场区附近10kV线路接至施工现场；运营期采用35kV电压等级直接接入项目区220kV升压站，3座升压站各配置3台240MVA的变压器，35kV集电线路采用直埋敷设方式，箱逆变一体机采用电力电缆直埋方式并接至集电线路上，汇集后引入220kV升压站35kV开关柜内，依托可行。 - （4）供暖 - 本项目冬季工作人员依托升压站使用电采暖。 - （5）机修 - 机械损坏后，就近拉运至鄯善县维修，项目区不设置修理站点。 |
| 总平面及现场布置 | - 1、总平面布置 - 本项目规划光伏发电站分为光伏区、储能区、升压站、输电线路和集电线路；其中升压站及输电线路不在本次环评中，单独编制环评。 - 本项目规划装机容量为交流侧2100MW，分为东、西两个地块。规划建设占地面积总计59507.41亩（不含升压站）。根据规划场址范围内的地形特点，本工程共布置4441320块N型单晶双面双玻575Wp光伏组件，采用固定式支架。光伏场区通过直埋电缆连接各个区块。 - 生产区包括光伏阵列、箱逆变及检修通道等。每个子方阵设一台箱逆变，箱逆变位于子方阵的中间部位，共657台。 - 生产区内设纵横方向道路，箱逆变位于道路的路边，光伏组件间的空地为横向道路，形成一个场内道路系统，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。场内检修道路采用路面宽4.0m，路基宽4.5m的砂砾石道路。 - 为了便于封闭管理、安全生产，同时兼顾经济合理的实施原则，考虑沿电站占地范围设置成品简易围栏，围栏高度为1.8m。光伏发电是可再生的清洁能源，电站运行期间不需要原料供运，也无污染物生产，同时考虑电站运行所需的人力、物力很少，所以电站用地对外设一个出入口，出入口设在进场道路与围栏相交处，设置简易钢大门。 - 1.1西地块平面布置 - 西部区域建设219个3.2MW光伏子方阵，共700MW。光伏阵列场地包括光伏组件阵列、箱式变压器、组串式逆变器等。光伏组件阵列基本位于场区中部，场区内有沟渠将光伏组件分散开，箱式变压器、组串式逆变器均匀分布在光伏组件中间，每个逆变器都连接有若干光伏组件串，这些光伏组件串通过汇流箱连接到逆变器。储能区、升压站布置在西地块的场区东侧边缘。西地块由219个电池方阵与箱逆变设备单元组成，设28回集电线路。西地块占地面积18901.32亩。 - 在西地块南侧场区边缘储能区旁布置施工临时设施场地，临时场地内设置生活区、综合仓库、综合加工厂、施工机械停放场等设施。西地块平面布置见图5。 - 1.2东地块平面布置 - 东地块建设438个3.2MW光伏子方阵，共1400MW。光伏阵列场地包括光伏组件阵列、箱式变压器、组串式逆变器等。光伏组件阵列位于场区中部，箱式变压器、组串式逆变器均匀分布在光伏组件中间，每个逆变器都连接有若干光伏组件串，这些光伏组件串通过汇流箱连接到逆变器。在东地块的场区南侧边缘、东侧边缘分别布置1座储能站和升压站。东地块由438个电池方阵与箱逆变设备单元组成，设55回集电线路，东地块占地面积40668.5亩。 - 在东地块南侧场区边缘建设施工临时设施场地，临时场地内设置生活区、综合仓库、综合加工厂、施工机械停放场等设施。 - 2、施工总平面布置 - 2.1施工条件 - 拟建项目位于吐鲁番市鄯善县境内，距离鄯善县北侧约15km。场址南侧距离G30高速15km。本工程进场道路由南侧现有引接，采用路面宽3.5m，路基宽4.5m的砂砾石路，对外交通条件相对便利，便于设备的运输，设备可直接通过公路运输抵达现场，推荐设备运输路线如下：设备生产地—(国家高速路网)—G30连霍高速—Y036—光伏电站。 - 主要建筑材料来源充足，砂石料可以从附近砂石料厂采购，混凝土采用商混并从附近商混站采购；其它建筑材料（木材、油料）可从附近鄯善县购买。施工期生产生活用水，计划在场址附近村镇拉水，用水车运输至施工临时设施场地，在每个施工临时设施场地内各设置1个蓄水池，作为集中供水站供应施工用水。施工期用电从场址的附近10kV线路接线，到达场区后，通过变压器接入至施工临时设施场地，并准备4台柴油发电机组供停电或特殊情况时使用。 2.2施工布置 - 光伏场地较为平缓，施工布置条件较好。根据主体工程布置、地形及施工的特点，在东地块南侧场区边缘建设施工临时设施场地、西地块南侧场区边缘储能区旁布置施工临时设施场地，临时场地内设置生活区、综合仓库、综合加工厂、施工机械停放场等设施。 - 本工程光伏组件布置集中，考虑施工区按集中原则布置，在与光伏组件相邻的地势较平坦区域进行施工活动。施工平面布置图如下： |
| 施工方案 | - 1、施工原则 - （1）土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次施工光伏发电组件基础、逆变器室基础以及零米以下设施。 - （2）接地网、地下管道主线与相应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。 - （3）基础施工完毕后即回填，原则上要求影响起重设备行走的部位先回填、起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。 2、施工工艺流程 光伏场区主体工程施工主要包括：施工准备、光伏方阵施工、电缆敷设等。 （1）施工准备 进场道路通畅，安装支架及组件运至相应的阵列基础位置。施工单位应派专人监护，采取必要的保护措施，防止光伏组件损坏。 （2）基础桩基施工 本项目光伏支架基础拟采用钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。 桩基础施工打孔前，按照图纸设计要求进行测量、放线，准确定位后进行支架基础钻孔灌注桩打孔。灌注桩打孔施工采用专用机械，机械成孔完成经监理抽查检验合格后，再放钢筋笼并浇注桩基混凝土。阵列基础施工及阵列安装尽量采用施工一体化厂家，以其丰富的施工经验可提高安装质量，节省施工时间。 基础混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，需基础达到设计要求后方可施工上部支架。 （3）光伏组件及储能设施安装 电池组件钢支架：电池组件钢支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装，汽车吊辅助。 电池组件安装：电池组件的安装采用人工自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏电池组件表面的保护玻璃；电池组件的连接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。 电气仪表设备安装： ①逆变升压一体机安装 逆变升压一体机安装应按照安装装配图、安装使用说明书中的有关规定进行安装。 ②防雷接地安装 为了使集中逆变升压一体机、太阳能电池阵列支架等设施在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠的保护，需将逆变升压一体机金属外壳与光伏发电站接地网相连，支架也应与接地网贯通。 ③储能设施安装 储能装置容量按525MW/2100MWh配置，采用磷酸铁锂电池储能系统，共包含105个5MW/20MWh储能单元。每个储能单元配置1台5000kVA的干式变压器。 （4）电缆敷设 电缆管的加工敷设、电缆桥架及电缆架的安装、电缆敷设及电缆终端头的制作等均应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）的有关规定和施工图纸要求，光伏组件与逆变器和箱变之间采用低压地埋敷设，35kV的输电线路采用埋地敷设方式。 管沟开挖：采用小型挖掘设备并辅以人工开挖电缆擦沟，按设计要求深度开挖，开挖出的土石就近堆放在埋沟旁边，待电缆敷设好后，经验收合格，先用软土或砂按设计厚度回填，然后铺保护板，上部用开挖料回填至电缆沟顶部。 电缆敷设：电缆敷设时，一般依靠人力牵引，缆从盘上端拉出，不得有扭曲打折现象，不应使电缆在桥架上及地面直接摩擦拖拉。 电缆整理：电缆敷设完毕后，逐盘清理，检查所有电缆是否与各盘端子图中的电缆规格型号及走向一致，由施工技术负责人确认。电缆敷设整理完成后，按要求对电缆进行永久固定，竖井内敷设的电缆和超过45V的斜电缆沟，应每隔2m固定一次；水平敷设的电缆在转弯、电缆接头两侧、首末端或长度超过10m时固定一次。低压动力电缆在盘柜内及竖井内采用金属卡固定，控制电缆与水平段及电缆沟敷设的电缆均采用尼龙卡固定。 （5）施工区域土地平整清场 施工结束后，拆除施工临时区域构筑物，清理场地，进行场地平整恢复。 - （6）调试运行 - 系统运行前调试主要包括：接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、逆变器的性能测试、箱式变压器的检测、方阵输出电压的检测；调试合格后投入运行。 3、运营期工艺流程 白天有日照时，通过发电单元将光能转化为电能，经逆变器将直流电转换为交流电，每个单元连接1座35kV箱式变压器，组成阵列-箱变单元接线，该单元接线将阵列逆变组件输出的电压升至35kV，经集电线路输送至拟建220kV升压站。 太阳能 光伏组件 逆变器 箱式变压器 集电线路 升压站 废光伏组件、清洗废水 废电气原件、废变压器油 图9 运营期工艺流程及产污环节图 4、施工工期 项目施工总工期为10个月，其中工程准备期2个月，主体工程计划从2025年3月到2025年10月。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | 1、生态环境质量现状 （1）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区”。生态功能区划图详见附图10。该功能区主要的特征见表3-1。 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 生态区; Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀. 主要生态敏感因子、敏感程度; 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感. 主要保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水. 主要发展方向; 在保护生态控制污染的前提下，合理开发油气资源. 本项目占地为未利用地（裸地），不会破坏区域生态系统，项目建设对所在区域当地生态功能区影响较小。 （2）主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目位于新疆吐鲁番市鄯善县境内，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域和重点开发区域，属于限制开发区域（农产品主产区）。 新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 限制开发区域（农产品主产区）即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区。 本项目为光伏发电项目，机组采用先进成熟、节能环保型技术。项目所占土地类型为未利用地，未占用耕地，不会影响当地农业发展。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，鄯善县属于国家级农产品主产区，详见附图11。 （3）土壤及地质现状调查及评价 根据现场调查与建设单位资料，项目区内地层分布以棕漠土为主（详见附图12）。项目场地土主要由第②层卵石构成，整体层位和厚度变化不大。现分述如下：①杂填土：场地内均有分布，杂色，厚度：0.20~1.10m，主要以细砂角砾为主，夹杂少量粉土跟植物根系。②卵石：青灰色，层顶埋深0.20~1.10mm，最大揭露厚度29.70m。该层卵石主要充填物多为中、粗砂，局部地段含有少许粉砂、粉土，表层2.0m含有盐碱结晶，局部轻微～中等胶结，人工挖掘较为困难。骨架颗粒交错排列，颗粒级配一般，磨圆度一般，粒径一般在20～40mm左右，最大粒径200mm。最大勘探深度30.0m，在勘察深度范围内未揭穿。在勘探深度范围内，场地土主要由卵石层构成，场地平坦。区域稳定性属于较稳定区。 （4）用地现状调查及评价 本项目光伏区及储能站规划用地39.67km2（59507.41亩），用地性质主要为未利用地，土地利用类型均为裸地（详见附图13）。 （5）植被现状调查及评价 项目区域植被类型为戈壁（详见附图14），基本无植被覆盖，经现场调查，目前项目区内呈裸地状态。项目区内无自治区及国家重点保护野生植物。 （6）野生动物现状调查及评价 项目区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，经现场调查，由于周边人类活动扰动，调查期间域野生动物种类很少，仅存在少量的常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，如麻雀等。根据《国家重点保护野生动物名录》（2021）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），项目区未见野生动物活动。 （7）水土流失现状 根据《全国水土保持规划（2015年—2030年）》的规定，确定本工程属于北方风沙区。依据水利部办公厅《关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保〔2013〕188号），根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本工程所在区域鄯善县不属于自治区级水土流失重点预防区及重点治理区。 根据《新疆维吾尔自治区2022年度水土流失动态监测年报》可知，2022年鄯善县土壤侵蚀类型全部为风力侵蚀，轻度以上风力侵蚀总面积17042.52km2，占全县土地总面积的42.86%。。 从项目区的环境概况、水土流失现状调查及引起土壤侵蚀的外营力和侵蚀形式分析，工程区土壤侵蚀主要类型为轻度风力侵蚀。 项目区多年平均风速1.5m/s，起沙风速6.0m/s（粒径为0.1～1.0mm），项目区原地貌植被覆盖率低，生态系统脆弱，稳定性较差，在多风的季节常形成轻度风蚀。项目区多年平均降水量21.4mm，水蚀集中于春夏秋季，侵蚀常以沟蚀形式表现，造成水土流失的自然原因主要是地形纵坡较大，水流冲刷作用强烈，天然植被覆盖率不高等因素引起。 2、大气环境质量现状 2.1数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）要求；基本污染物环境质量现状数据引用与项目距离近的有效数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据。 本项目位于吐鲁番市鄯善县境内，因此本项目选择位于本项目西侧58km处的吐鲁番市环保局环境空气质量自动监测站2023年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 2.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 2.3评价方法及结果 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值; 占标率%; 达标 情况. μg/m3. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 130; 160; 81.3; 达标. 项目区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单的二级标准要求；O3最大8小时平均浓度及NO2、CO、SO2的日、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区域。PM10、PM2.5超标主要原因为吐鲁番地区所处地理位置常年风沙天气较多，空气本底值质量较差。 3、地下水环境现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于“E电力-34、其他能源发电-利用地热、太阳能热等发电”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。结合本项目不存在地下水环境污染途径，因此不开展地下水质量现状调查。 4、地表水环境现状 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期废水主要为光伏组件清洗废水，主要污染物为SS，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方地面，用于植被浇灌。同时，本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。 5、声环境质量现状 本项目四周均为未利用地，项目区根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）；夜间50dB（A）），因项目场界外50m范围内无声环境保护目标，故不进行噪声现状监测。 6、土壤质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。结合本项目不存在土壤环境污染途径，因此不开展土壤环境质量现状调查。 7、土地沙化现状 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》及沙化土地分布图（详见附图15），项目属于非沙化土地，不位于沙区。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，因此不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目评价范围内为未利用地（均为裸地），本项目场界外500m的生态环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）中定义的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，也不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对光伏发电确定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，亦不涉及生态保护红线。 本项目运营期无废气产生，无大气环境保护目标。光伏场界50m范围无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | - 1、环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准； （2）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准； 2、污染物排放标准 （1）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）； （2）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值； （3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； （4）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 其他 | 根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为场地平整、光伏组件基础施工、光伏组件安装等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 - 1、大气环境影响分析 1.1 施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘对环境的影响状况见表4-1。 表4-1 施工现场扬尘TSP对环境的污染状况单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无措施; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有措施（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。对运输车辆要求低速行驶，可有效降低扬尘污染。 1.2 临时堆土场扬尘 临时堆土场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。临时堆土场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响。但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少约70％。此外，对一些粉状材料及砂石料等采取覆盖或进仓防风措施也将有效减少扬尘污染。 1.3 柴油燃烧烟气及汽车尾气 本项目施工用电备用柴油发电机，用来保证施工现场的应急供电，柴油发电机工作时消耗柴油会产生燃油废气。 项目所在区域施工用电从电站场址附近村庄的农网10kV线路接线，通过变压器接到施工作业面的配电柜供电，发生故障使用应急电源的机会很少。除柴油发电机油箱存油外，本项目施工现场不贮存柴油。 车辆尾气主要为车辆在发动、行驶及停车状态柴油燃烧产生的废气，主要污染物为CO、NOX及碳氢化合物。 项目施工地点分散，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 1.4 焊接烟尘 项目施工期现场防雷接地安装过程中涉及HCCR接地合金与三角翼接地合金棒的焊接，接地合金和避雷针立柱的底板的焊接。焊接烟尘产生量较少，且焊接部位较少，因此焊接烟尘产生量较少；且焊接为间断性过程、项目周边地形开阔，具有良好的空气扩散条件，烟气扩散较快，对周边环境空气影响较小。 综上，项目区地势较为开阔，有利于污染物的扩散，且废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工结束而停止排放，对环境影不利影响也随之停止。因此，本项目实施对周围环境空气影响不大。 - 2、水环境影响分析 施工期废水主要来自施工人员的生活污水以及施工过程中少量的生产废水。 2.1 施工人员生活污水 本项目施工期劳动定员高峰期按300人计，用水量按30L/人·日测算，施工期生活用水量为9m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为7.2m3/d。施工工期计划为8个月，施工期生活污水总排量为1728m3。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，生活污水经厕所排入一体化污水处理设备，定期清运至鄯善县污水处理厂处理。 2.2 施工生产废水 施工废水主要由施工车辆和机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，产生时间也是不连续的，经过沉淀处理后循环利用，或用于施工场地洒水，基本不会产生污染。 2.3地下水影响分析 项目区地下水水位远低于施工设计开挖深度，施工过程对项目区地下水基本无影响。 本项目涉及的作业废水，建设单位应设立转运台账，全过程控制，杜绝随意排放行为。 3、声环境影响分析 工程施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、震动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-2。 表4-2主要施工机械产噪情况 设备名称; 噪声测距（m）; 源强（dB（A））. 挖掘机; 5; 81. 推土机; 5; 86. 震动碾; 5; 90. 自卸汽车; 5; 81. 光伏打桩机; 5; 85. 电焊机; 5; 85. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在80~90dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下： 式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）； r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-3。 表4-3 主要施工噪声值随距离的衰减情况 单位：dB（A） 设备名称; 不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 50m; 100m; 200m. 挖掘机; 81; 75; 61; 55; 49. 推土机; 86; 80; 66; 60; 54. 震动碾; 90; 84; 70; 64; 58. 自卸汽车; 81; 75; 61; 55; 49. 光伏打桩机; 85; 75; 60; 52; 42. 电焊机; 85; 75; 60; 52; 42. 由上表可知，施工设备在50m处均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）的70dB（A）要求。本工程施工大部分安排在白天，且场址周围50m范围内无居民和工矿企业，故施工噪声对周围环境无明显影响。 - 4、固体废弃物影响分析 施工期的固体废物主要有废弃土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，可能会暂时地影响周围环境带来影响。 本项目土方主要为集电线路和场区平整工程土方。其中需利用的土方多为清表时清除的土，因场区内阵列区占地面积较大，覆土较薄，因而利用该土方平整场地。本项目设备基础工程量较小，仅有少量开挖弃料；用于集电线路和道路土石方沿线就地平衡，工程总体无弃方，本工程不设置弃渣场。本项目土石方工程量平衡汇总见本文第二章表2-4。 施工期建筑垃圾主要包括施工过程中产生各种废配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱等废弃物。建筑垃圾按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 施工人员所产生的生活垃圾量以施工期240天，施工高峰期人数约300人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为36t，收集后由环卫部门统一清运至鄯善县生活垃圾填埋场处理。 综上所述，本项目固体废弃物都得到合理地处置，不会对周围环境产生太大的影响。 5、生态环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 生态影响（HJ 19—2022）》，本项目占地面积为39.71km2（59569.81亩），占地范围内土地利用类型为未利用地，不涉及国家公园、自然保护区、重要生境、生态红线等，因此本项目评价等级为三级。本次评价范围为本项目占地范围。因此，本次从对区域土地利用、植被影响、野生动物影响、土壤影响、水土流失影响、景观生态影响进行评价。 本项目区域地表利用现状为裸地，施工过程中机械设备扰动，细小颗粒易形成扬尘，影响环境；同时还造成施工区域内地表植被的破坏；项目区野生动物种类很少，多为一些常见的鸟类、啮齿类及爬行类等。施工各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、振动、以及人员活动会使工程区野生动物回避，对在其影响范围内营巢的啮齿动物、爬行动物的繁殖及觅食、育幼等日常活动造成干扰。也可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，哄赶、捕捉、伤害野生动物，或出于好奇追赶和接近动物，对其造成损害。 5.1土地利用的影响分析 本光伏发电工程对区域土地利用影响主要来源于工程占地，本项目建设会占用一定面积的土地，包括光伏组件支架和道路建设的长期影响、施工期人类及机械活动扰动产生的短期影响，施工活动使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，使陆生生物量减少，对区域内土地利用结构产生一定影响。本项目占地的土地利用类型全部为未利用地。 本项目光伏阵列之间新建1条长22.6km，宽4m的场内道路，占地面积约90400m2，建设期作为施工运输道路，投产运行后，作为运营检修道路，结构层自上而下采用40mm路面砂砾磨耗层、40cm厚级配碎石、夯实地基。道路的走向选择最优方案，既能保证施工期和运营期对光伏组件的操作方便，又尽量节省占地面积。 本项目设计时，优化光伏组件的选型及布置，减少占地。施工结束后，对作业区等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。对土地利用的影响尽量降到最低。 5.2对植被的影响分析 工程建设包括以下内容：储能站施工、埋设通信电缆、光伏区光伏组件支架、箱变基础以及材料运输等人为活动，将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。 光伏电池板遮挡阳光对喜阳植物生长产生不利影响，同时又为喜阴植物创造了大量适宜的生境。施工期结束后对项目光伏电池板间、板下区域植被恢复，选择适宜当地的喜阴草本植物，因此工程建成运行后对项目地原有植被的影响在可接受的范围内。 本项目区域植被稀少，分布有耐旱植物骆驼刺、花花柴等，本项目对植被的破坏主要为光伏阵列区支架、道路的占地，生物损失量较小。 施工结束后，对施工迹地进行土地平整措施。尽管工程建设会使原有植被遭到局部损失，由于工程扰动面积有限，不会使评价区植物群落种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失，不会对当地的总体生态环境产生明显的影响。因此，本项目的建设对区域植被资源影响较小。 5.3对动物的影响分析 本项目所在区域野生动物种类很少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。施工各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、振动、以及人员活动会使项目区野生动物回避，对在其影响范围内营巢的啮齿动物、爬行动物繁殖及觅食、育幼等日常活动造成干扰。此外，由于可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，哄赶、捕捉、伤害野生动物，或出于好奇追赶和接近动物，对其造成心理和身体上的损害。 由于本项目施工点分散且各个点位施工人员较少等原因，施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，只要在施工过程中加强管理、杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。 5.4生物多样性影响分析 施工作业主要对项目区的植被造成破坏。项目施工期虽然较短，因场地施工等建设破坏的植被均可在建设完成后，通过绿化等植被措施得到恢复或重建。本项目占地主要为裸地。区域内动植物类型均为常见物种，无保护动植物分布，对生态系统的多样性基本无影响。通过措施可以恢复被扰动的区域植被，对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响较小。 综上所述，本项目不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。 6、土地沙化影响分析 本项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在场地上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 本工程为清洁能源发电项目，运营期无工艺废气产生，不会对周围大气环境产生影响。 2、水环境影响分析 本项目建成投运后，废水主要包括巡检人员生活污水和光伏组件清洗废水。由于采用无人值守模式，巡检人员少量生活污水通过后期建设的升压汇集站内厕所排入一体化污水处理设备。光伏组件清洗废水不含清洁剂，主要污染物为SS，光伏组件的清洗废水直接自然浇洒至光伏阵列底下的植被，不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目的光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，不存在机械噪声，项目运营期的噪声源主要为电气设备运行噪声。电场设备运行噪声主要为箱逆变一体机运行时产生的设备噪声，噪声值约65~70dB（A）。随距离的增加，噪声会逐渐衰减；项目区周围无声环境敏感目标。因此噪声影响较小，光伏电场场界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物 运营期固体废弃物主要为更换的废弃光伏发电组件、废储能电池、检修废油及废事故油。 4.1废弃光伏组件 本项目光伏电场运行一定年限以后，由于单晶硅电池功率衰减和故障，会对其进行更换，根据建设单位提供资料，其每年故障率为0.5%，本项目太阳能光伏阵列共需光伏组件4441320块，每块组件按20kg计，则废旧或故障的光伏组件产生量为444.13t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024），废弃光伏组件固废代码为900-015-S17。 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，拟建项目所用晶硅电池组件不属于危险废物，场区内部均不设置临时储存点，直接由设备厂家回收。 4.2废储能电池 储能系统使用磷酸铁锂电池，电池使用寿命一般为10年。根据《一般工业固体废物分类名录及废物代码》（2021版实施），储能系统产生的废锂电池为一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024），废弃光伏组件固废代码为900-012-S17。储能系统退役的少量磷酸铁锂电池需按照《电子废物污染环境防治管理办法》中的相关规定要求，应由具备相应资质的专业拆解利用处置单位进行回收处置，场内不储存。 4.3检修废油 项目运行期因箱变等设备故障检修时，产生少量废油，废油主要为润滑油。检修废油的产生量约为1kg/a台，光伏电场设置657台箱变，储能电站设置105台箱变，检修废油的总产生量为0.76t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废物类别HW08，废物代码900-214-08，收集后暂存于升压站新建的10m2危废暂存间，最终委托有资质的单位回收处置。 4.4废事故油 光伏区发电单元箱变在事故状态下产生事故油，根据《国家危险废物名录》（2021版），事故油废物类别HW08，废物代码900-224-08。发生事故概率不定，本环评仅定性。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中6.7.8“户外单台总油量为100kg以上的电气设备，应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计。当不能满足上述要求时，应设置能容纳全部油量的贮油设施。”因此，事故油池需能容纳单台油重最大的一台变压器的全部排油。 光伏电场设置657台3.2MW箱式变压器，其中单台3.2MW箱变的油重为1.23t，按变压器事故时100%的最大泄油量考虑（油的密度为0.895t/m3），根据设计要求光伏电场单台3.2MW箱变最大泄油量为1.37m3，因此，在每台箱变下设置容积为2.0m3的事故贮油设施，容积可以满足需要。废事故油收集后最终委托有资质的单位回收处置。 表4-4 固体废物产污情况一览表 序号; 产生工序; 名称; 类别及 代码; 主要有毒有害成分; 形态; 危险特性; 年产生量; 贮存 方式; 去向. 1; 光伏发电; 废弃光伏组件; 900-015-S17; /; 固态; /; 444.13t/a; 不贮存; 设备厂家回收. 2; 储能; 废储能电池; 900-015-S17; /; 固态; /; 少量; 不贮存; 有资质专业拆解处置单位. 3; 检修; 废检修油; HW08 900-214-08; 矿物油; 固液混合; T.I; 0.76t/a; 危险废物暂存间贮存; 委托有资质单位处置. 4; 事故情况; 事故油; HW08 900-220-08; 矿物油; 液态; T.I; /. 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险源调查 本项目为光伏发电项目，通过对原辅料、产品、污染物、生产系统等内容识别，项目不涉及危险工艺、危险化学品、易燃易爆物品，设施危险性均较低，项目风险源主要为变压器油。 （2）评价等级的判定 根据建设单位提供的资料，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B-B.1突发性环境事故风险物质及临界量表，本项目存在的风险物质为油类物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级C.1.1危险物质数量及临界量比值（Q）中计算Q值，本项目参照存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在量； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100：（3）Q≥100。 本项目的风险物质主要为变压器油和检修废油，最大储存量见表4-5。 表4-5 危险物质数量与临界量比值表 危险物质; 场内最大贮存量; 临界量; Q值. 废变压器油; 808.11; 2500; 0.3232. 废检修油; 0.76; 2500; 0.0003. Q值合计; 0.3235; 0.0429. 根据计算本项目Q值为0.3235<1，不构成重大危险源，故本项目的环境风险潜势为I。因此确定本项目评价工作等级为简单分析。 （3）影响分析 本项目为光伏发电项目，环境风险源主要为光伏电场变压器油发生泄漏或火灾时，产生的风险事故。 绝缘油泄露影响分析： 正常情况下变压器无油泄露，若设备出现破损或检修情况下操作不当可能导致油出现泄露，箱变分别设置事故油池收集事故状态产生的废油，发生事故后收集的油委托有资质单位处置。在采取各项有效措施后，该类事故的危险性可降至最低。 综上所述，项目只要严格遵守各项安全操作规范和制度，加强安全管理，其生产是安全可靠的，项目风险在可控制的接受范围内 6、光污染 本工程的主体构筑物是太阳电池阵列，该电池组件在太阳光的照射下可能会对其周边公路的交通形成光污染。本工程采用的太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的相关规定，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，不会使电站附近公路上正在行驶的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。 7、生态环境影响分析 运行期对生态环境影响主要表现为光伏板阴影遮挡对植被恢复的影响。 太阳光是绿色植物进行光合作用的能量源泉，因此光资源的状况不仅限制着地区植物生产力的高低，而且决定了该地生产潜力的上限值。不同植物对光照强度要求不同，喜阴植物（如大部分禾本科植物）随着光照强度增加，光合作用加快，耐阴植物在微弱阳光下即能正常生长发育。很多植物在光照不足的条件下，由于缺乏叶绿素，会出现黄化现象。 本项目建成后光伏板下会播撒适合当地生长的草籽，待植被恢复后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目光伏发电单元不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响向阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。 8、服务期满后影响分析 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年。服务期满后，按国家相关要求，将对光伏组件及支架、箱变等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器交由有资质单位处理，组件支架等钢材、电缆可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的光伏板、箱变等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 （1）在光伏电站服务期满后，拆除所有光伏板、变压器，对环境具有很强的破坏性。项目使用的变压器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。 （2）本项目光伏电站服务期满后将对光伏组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 因此，光伏电站服务期满后应进行生态恢复： ①拆除光伏组件及硬化地面基础，拆除过程中应尽量减小对土地的扰动； ②对拆除部分场地及时进行土地平整、洒水和压实，防止产生扬尘和对土壤的风蚀； ③根据景观相似原则，在适宜栽种的区域采用挖填土、土地平整、挖松土层、覆土等工程措施，播撒草籽，选取合适基质与顺应当地气候和土壤的植物，尽量选择该区域本土草种，同时固土，恢复和改善被破坏的植被。 综上所述，光伏电站服务期满后，建设单位须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题，尽最大可能恢复建设前生态环境原貌。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于吐鲁番市鄯善县境内，属于清洁、可再生能源的利用项目，受到国家和地方政府的大力支持。项目选址无环境限制因素。 （1）交通条件 项目区周边有连霍高速（G30），东区场址南侧紧邻Y010道路，对外交通运输条件较便利。 （2）光辐射资源 根据气候学推算出的太阳辐射量，本项目场址光伏电站平均年太阳总辐射为5722.9kMJ/(m2 •a)，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T 37526-2019），判定其太阳能资源属于很丰富区，太阳能资源等级为B级，判断其资源具备开发条件。 （3）环境条件 拟建场区地形开阔平坦，周围无高大建筑物，不会产生遮光等不利于光伏发电的情况，可以最大程度发挥太阳能资源优势。 本项目所在区域目前主要为未利用地（均为裸地），周围无自然保护区、水源地保护区、受保护的文物古迹，不占用基本农田和生态红线，也无居民区等环境敏感保护目标。场址占地远离军事设施、机场及人口密集区，从环保角度考虑，选址合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 1.1扬尘 施工期土方开挖、堆积清运、道路修建及交通运输等均会产生扬尘，同时混凝土灌装过程也会使场地局部环境空气中颗粒物浓度增加，影响下风向空气质量。 项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，根据《大气污染防治行动计划》的通知和《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》对扬尘污染防治的规定，项目施工期采取以下措施： （1）针对施工作业扬尘，采取禁止大风（4级以上）天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、加强施工管理等措施； （2）对逆变器基坑开挖的土方回填后剩余的沙土就近填入沙坑压实，平整后的沙丘进行压实和必要的工程措施使沙丘尽快恢复植被，减少风蚀强度和沙丘流动； （3）施工过程中使用的水泥、砂石等易产生扬尘应做到如下要求： ①水泥、砂石等易产生扬尘的粉状物料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡结构， ②贮存装卸、搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ③建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护； ④在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； ⑤施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶； ⑥道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防止扬尘污染； ⑦及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 本项目采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，对周边空气环境影响较小。 1.2机械尾气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。 2、施工期噪声防治措施 本项目施工作业均安排在昼间。施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，主要噪声源是混凝土搅拌机等设备。施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目周围没有学校、医院等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： （1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应避免中午休息时间施工。 （2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （3）采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。 （4）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声；对工人进行环保方面教育；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 3、施工期废水防治措施 3.1施工人员生活污水 施工人员生活污水经营地内厕所排入一体化污水处理设备，定期清运至鄯善县污水处理厂处理。 3.2施工生产废水 本项目产生的施工废水在光伏场区设置沉淀池，经过沉淀处理后循环利用，或用于施工场地洒水降尘。 4、固体废弃物环境保护措施 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作；建筑垃圾尽量回收利用，不能回收利用的拉运至附近建筑垃圾填埋场；包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工完毕后及时对扰动地表进行平整恢复，以减少水土流失。 5、减少临时占地影响措施 （1）临时占地合理布局，集中在一个区域内，且布置合理，按照办公区、生活区、材料区分区布局且相对集中。 （2）施工营地选址在本项目光伏区建设红线范围内，不允许在红线范围外建设施工营地。 （3）施工结束后，及时拆除施工营地，恢复原有地貌。 6、生态保护措施 （1）进场道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度。 （2）避开大风天气、大雨天施工，在施工过程中及时将土石方回填。 （3）施工范围严格控制在施工红线内，禁止施工活动超出划定的区域，任意破坏划定范围外的土壤及植被，最大限度减少工程扰动范围。 （4）车辆应按照规定路线行驶，避免破坏土壤和植被。 （5）作业范围要求人员按照规范施工，物料堆放至指定区域，避免碾压植被。 （6）作业区域洒水降尘，搬迁的设备堆放于空地，对临时堆放的废土石等易起尘物料及时采取苫布遮盖措施，临时物料搬迁或使用完后及时平整地表。 （7）及时回填。结合项目区地下水水位低现状，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，防雷接地安装完成后，接地网范围按要求进行回填，电缆沟施工后及时回填，并做好回填台账。 （8）施工期应做好环境监理工作。 （9）施工结束后，根据景观相似原则，采用挖填土、土地平整、挖松土层、覆土等工程措施，选取合适基质，适宜补种该区域本土草种并固土，恢复和改善被破坏的植被。 （10）对工作人员和队伍进行爱护环境、保护野生动植物的宣传教育。禁止捕杀野生动物，破坏野生植物。 （11）生态补偿。建设单位应预留生境恢复资金，监督生态环境保护措施的实施效果；激励施工人员的生态保护行为，加强施工管理与宣传教育。 7、水土流失防治措施 随着施工场地、集电线路等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下： ①严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响； ②及时对回填土方进行覆盖。做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； ③项目施工分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 8、防沙治沙措施 根据《中华人民共和国防沙治沙法》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》、《国家林业局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》林沙发〔2013〕136号等有关规定，做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容，切实保护和改善沙区生态，合理利用沙区资源，促进沙区经济社会可持续发展。 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》及沙化土地分布图，项目属于非沙化土地，不位于沙区。因此，本项目在建设过程需做好水土保持工作。工作人员不随意踩踏项目区及周边地区的植物，人员按照规范施工，开挖土方集中堆放，紧密压实，苫布遮盖，及时回填；物料堆放至指定区域，避免碾压植被，在搬迁机械设备过程中，应按照规定路线行驶。降低土地沙化影响。 9、施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 对占用土地应在施工前及时办理土地征用手续; 项目占地区域; 开工前期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定及环境监理制度; 取得征地手续. 2; 加强环保宣传教育，设置环保宣传牌; 施工期; 强化人员教育. 3; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 4; 分层开挖分层回填、对有用的表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 5; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等; 减少因项目施工造成的水土流失. 6; 对本项目临时占地清理平整，恢复地貌; 临时占地区域; 施工后期; 建设单位; 施工后做到工完料净场地清，并播撒草种. 7; 施工区设置防渗沉淀池，施工营地内设置一体化污水处理设备、垃圾收集箱。; 项目施工区域; 整个工期; 施工单位; 无废水外排；垃圾集中收集. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 光伏发电是清洁能源，运行过程中无废气产生。 2、水环境保护措施 项目运行时，用水主要为光伏组件清洗用水；光伏组件清洗废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。 3、噪声防治措施 （1）定期维护设备，以防止设备故障形成的噪声； （2）设备关键部位设置隔声罩，变压器底座固定并垫橡胶垫； （3）对于流动声源（运输车辆），强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，尽可能减少鸣笛次数。 本项目运营期无声环境保护目标。项目区较为空旷，通过落实上述措施，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对区域声环境影响较小。 4、固体废物保护措施 光伏电站运行期固体废物主要为废弃光伏发电组件、废储能电池、检修废油及废事故油。 （1）废弃光伏发电组件 本项目设备厂家对光伏组件、逆变器等进行定期检测，对于损坏更换的光伏组件以及使用寿命到期后更换下来的光伏组件（900-015-S17），直接由设备厂家回收，不在项目区内暂存。其中电池类型为单晶硅光伏组件，不属于危险废物。 现根据《光伏组件回收再利用通用技术要求》(GB/T39753-2021)对废光伏组件的收集、运输提出以下环境保护措施： ①收集过程中，应建立完整的信息统计； ②运输前应对光伏组件做严密包装处理，避免锋利部件、废弃光伏组件掉落等对人员造成伤害；运输前应对废弃光伏组件的类型、数量等信息进行登记； ③运输过程中不应擅自对废弃光伏组件采取任何形式的拆解、处理；应建议厂家安排专人运输，运输过程中，避免废弃光伏组件的零部件与材料对环境造成污染，尤其应避免含镉、铅、氟等元素的材料对环境造成污染，避免对废弃光伏组件造成二次破坏及污染。 ④在收集、运输及贮存废弃光伏组件过程中，应避免废弃光伏组件暴露于阳光下形成火灾、漏电等，对于丧失安全性能光伏组件应与其他废弃光伏组件分开收集、运输、贮存。 （2）废储能电池 运营期储能系统退役的磷酸铁锂电池（900-012-S17）需按照《电子废物污染环境防治管理办法》中的相关规定要求，应由具备相应资质的专业拆解利用处置单位进行回收处置，场内不储存。 （3）检修废油 运营期箱变等设备故障检修时产生废润滑油，总产生量为0.76t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废物类别HW08，废物代码900-214-08，收集后暂存于升压站新建的10m2危废暂存间，最终委托有资质的单位回收处置。 （4）废事故油 本项目在每台箱变下方建设1个2m3事故油池。当设备发生事故或者检修时，排放的废油全部流入事故油池，事故油池中废油采用油泵抽至罐车后交由与公司签订合作协议的具有资质的单位处理。 事故油池四周设置高出地面100mm的挡油坎，箱式变压器下铺设卵石，坑底设有排油槽系统，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，事故油池应设防渗措施，地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，防止变压器油污染地下水，事故状态下排放的事故油不会对周围水环境造成污染，对周围环境无不良影响。 其他管理要求： （1）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过1吨。 （2）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等 （3）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （4）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 （5）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 （6）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （7）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 （8）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 5、光照影响防治措施 本项目采用单晶硅光伏组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其透光率达95%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2015）相关规定，在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20米以下及一般路段10米以下的玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少。 综上所述，项目不会对周边交通环境产生严重影响。 6、环境风险防范措施 （1）风险识别 本项目为光伏发电项目，项目运营过程中不产生易燃、易爆、易于扩散的有毒物质产生，光伏电站在运营过程中，进行自动化控制，设备发生故障时将会第一时间发现，并采取相关的措施。因此，只要加强运营期的管理，本项目造成环境事故的风险较小。 （2）风险防范措施 ①光伏电站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。 ②建立报警系统：针对本项目主要风险源箱式变压器存在的风险，应建立报警系统，建议箱式变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生箱变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 ③箱变事故漏油情况下，事故油通过排油槽系统排至事故油池。 ④在消防措施方面，光伏电站内设一套消防报警装置。 ⑤制定严格的检修操作规程。 ⑥制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练。建立一套健全的应急组织指挥系统；加强箱变、事故油池的日常维护和管理；对于箱变、事故油池的日常维护和管理，指定责任人，定期维护；完善应急反应设施、设备的配备；指定专门的应急防治人员，加强应急处理培训与实操。 7、运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 在基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场; 项目区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理、环境监理制度; 建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓. 2; 加强逆变器及储能区日常保养和维护; 运行时场界声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准. 3; 建立危废管理台账; 运营期危废管理符合《危险废物转移管理办法》（部令第23号）. |
| 其他 | 1、环境管理 （1）施工期环境管理措施 对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护的条款，对施工机械、施工方法、施工进度提出环境保护要求，以及对施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。要求施工单位按环保要求施工，并对施工过程环保措施的实施进行检查、监督。 （2）运营期的环境管理措施 本光伏项目环保工作要纳入公司管理中。光伏项目环保工作要合理部署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。光伏项目的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。公司要对环境保护工作统一管理，对本光伏项目环保工作定期检查，并接受各级生态环境主管部门的监督。 2、环境监测计划 本项目监测计划见表5-3。 表5-3 施工期环境监测要求 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 项目区场界4个方位; 昼间、夜间连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 生态环境; 中心设立1个，项目区外西侧设立1个; 植物群落变化（包括物种种类、植被覆盖度）、重要物种的分布变化、生境质量变化等; 1次/年; /. 观测施工迹地的恢复，观测播撒草籽、砾石压盖措施后的实施效果; 施工期1次/月；运营期1次/年; /. |
| 环保投资 | 本项目总投资为750170万元，环保投资380万元，占总投资0.05%。项目环保投资详情见表5-4。 表5-4 项目环保投资一览表 治理项目; 环保设施（措施）; 投资额（万元）. 废气; 渣土集中堆放，紧密压实，苫布遮盖; 20. 运输车辆密闭运输; 8. 废水; 施工期防渗沉淀池; 2. 固体废物; 及时回填; 10. 事故油池建设及委托处理; 30. 生态环境; 水土保持措施; 210. 服务期满后硬化拆除（事故油池），恢复和改善被破坏的地表植被; 70. 道路洒水; 10. 工作人员环保培训; 10. 其他; 环评、环保验收办理费用; 10. 合计（万元）; 380. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制占地面积 | 场地清理、平整完成，临时施工道路恢复 | 通过撒播草籽等方式进行植被恢复。 | 生态环境水平不降低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | 施工期生产用水排入沉淀池循环利用；施工人员生活污水经营地内厕所排入一体化污水处理设备，定期清运至鄯善县污水处理厂处理。 | 废水不外排 | 运营期无人值守，巡检人员少量生活污水排入施工期建好延用的一体化污水处理设备，定期清运。光伏组件清洗废水不含清洁剂，可直接落入光伏组件下方地面。 | 按要求设置 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池进行防渗处理 | 按要求进行防渗设置 |
| 声环境 | 采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输，禁止夜间施工等 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 | 基础减振、低噪设备、加强保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾收集后运往环卫部门指定的地点处理；建筑垃圾清运至住建部门指定地点堆放；土石方用于全部回填利用；废包装材料集中收集后定期运至环卫部门指定地点处置。 | 满足当地生态环境部门的要求 | 废光伏组件由厂家更换回收；箱变检修过程中废检修油及事故情况下的废事故油统一收集后定期委托有资质单位处置，废储能电池交由专业资质单位拆解利用。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 事故油池进行防渗处理；加强管理；制定环境风险应急预案。 | 达到防渗要求；制定环境风险应急预案。 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 1、加强施工期环境管理 加强施工管理是确保施工期各项环境保护措施得到落实，防止环境污染，满足项目竣工验收要求的有效途径，环境管理和工程建设紧密结合，使环境管理工作融入整个工程实施过程中，变被动的环境管理为主动的环境管理，变事后管理为过程管理，有效控制工程施工期过程可能造成的环境问题。加强施工过程环境管理是有效减小施工环境影响的重要途径，主要应从以下几方面加强施工过程的环境管理： （1）建设单位应成立专门的环境管理机构，由专人负责施工过程的环境管理工作，严格按照施工的相关规定及环 境保护的有关要求，落实施工期各项污染防治和环境管理措施。 （2）当地环保部门应加强施工过程各项环保措施的落实情况的监督，按照相关要求对施工单位采取的各项环保措施的落实情况及实际效果进行监督检查。确保各项环保措施得到落实，并取得预期的效果，避免引发污染纠纷。 因此，项目建设过程应加强施工管理，力求实现建设项目环保目标，落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生 态破坏，满足工程竣工环境保护验收要求。 |  |  |  |

七、结论

本项目在环境影响方面，积极影响大于不利影响。从环境角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在建设及运行过程采取工程措施、植物措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强运营期管理、保证各项指标达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小。符合国家、地方的环保标准，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。