一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆隆基恒业能源技术有限公司鄯善县分公司油管内衬修复及抽油杆包覆项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | C 3512石油钻采专用设备制造；C 4330专用设备修理 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35/70.采矿、冶金、建筑专用设备制造351/其他；四十、金属制品、机械和设备修理业43/86.专用设备修理433 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 840 | 环保投资（万元） | 37.6 |
| 环保投资占比（%） | 4.5 | 施工工期 | 2025年3月～2025年5月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 3321.9 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）》 审批机关：吐鲁番市人民政府 审批文件名称及文号：<关于同意《新疆鄯善工业园区总体规划(2022-2035年)》的批复>(吐政函〔2023〕203号) |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响评价报告书》 召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：<关于《新疆鄯善工业园区总体规划(2022-2035)环境影响报告书》的审查意见>(新环审〔2023〕191号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）》符合性分析 1、园区概述 根据《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）》，新疆鄯善工业园区为自治区级工业园区，核定规划用地面积为49.185km2，按“一园两区”布局。 新材料产业区：规划面积为32.713km2，分为新材料产业区北区和新材料产业区南区。北区规划面积为25.317km2，范围北至恒昌北路，南至光明南三路，西至红山西路，东至柯克亚路，向南沿着柯克亚路与园区连接；南区规划面积为7.396km2，园区北至站前路，南至天山东路，西至辟展南路，东至新城路。 能源化工产业区：规划面积为16.472km2，西北侧调入多处重点企业；中部片区北至兰新铁路，南至铝业大道，西至深圳路，东至鄯源路；东部长都产业园保留中间地块，即由车师路、开源路、崛起路和铝业大道围合而成的地块。 2、新材料产业区南区产业空间布局规划 新材料产业区南区形成四大功能组团，分别为新能源设备及装备组团、现代产业组团（新型建材产业等）、现代物流组团和综合服务组团（商业配套、科研办公）。 新能源设备及装备组团：围绕"风电储输"发展高端装备制造以及油田、煤机、矿山和农业机械等。 现代产业组团（新型建材产业等）：重点发展农副产品精深加工、特色食品、新型建材、资源综合利用等轻型工业。 现代物流组团：为现代综合工业、商贸、高端装备制造等提供原材料、产品的仓储物流服务。 综合服务组团（商业配套、科研办公）：重点发展科创小试和中试、展览接待、综合服务等功能，规划布局一定规模的科研用地。 本项目属于油管内衬修复及抽油杆包覆项目，本项目位于新材料产业区南区中高端装备制造组团范围内，符合园区功能分区规划。 3、土地利用规划 根据园区用地规划，本项目用地属于二类工业用地，同时根据场地出租方提供的不动产权证可知，本项目用地属于工业用地。因此本项目用地符合规划。 综上所述，本项目符合《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）》。 （二）与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书规划环境影响评价结论及审查意见》符合性分析 本项目与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书规划环境影响评价结论及审查意见》符合性分析见下表。 表1-1 本项目与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书规划环境影响评价结论及审查意见》符合性分析一览表 《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书规划环境影响评价结论及审查意见》; 本项目情况; 符合性. (一)坚决遏制“两高”行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序，坚持绿色发展。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合区域实际，依据所在产业区块功能及环保要求，合理确定园区产业结构和布局，进一步论证园区发展石油天然气、硅业、煤化工等产业及其中、下游产业链的条件及规模。通过调整能源消费结构、加强资源循环利用，统筹协调推进经济和社会发展各领域，深入开展应对气候变化工作，严格控制温室气体排放。促进经济绿色低碳可持续发展、引导产业向绿色低碳方向转型，推动减污降碳协同管控。同时综合考虑园区企业现状情况及环境管理要求，加强环境影响评价事中事后监管，进一步督促园区企业认真执行环境影响评价制度、排污许可制度和环保验收“三同时”制度，及时发现、查处“未批先建”“未验先投”等环境违法违规行为。针对园区存在的用地布局不合理，地下水严重超采，园区规划面积超出城镇开发边界范围，一般工业固废场、危险废物处置中心、中水处理系统等基础设施尚未建设，暂未实现集中供热，环境风险防控、环境管理问题等方面存在的问题等，细化整改方案和计划，进一步提出优化调整建议，并有序推进，强化园区环境综合治理，妥善解决现有环境问题。; 本项目属于油管内衬修复及抽油杆包覆项目，不属于“两高”行业，项目符合园区产业结构、规划布局等。; 符合. (二)加强空间管控，严守生态保护红线。衔接吐鲁番市及鄯善县国土空间规划及“三线一单”最新成果，进一步优化园区空间布局及用地布局，明确各功能区用地要求，合理开发利用，避免出现用地类型不符合规划的情况发生。同时完善生态环境各要素保障，重点关注区域大气环境、地下水环境、土壤环境质量，细化园区所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。; 本项目符合园区空间布局及用地布局; 符合. (三)坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。依据规划区域及周边环境质量改善目标，落实重点行业污染防治措施，纳入日常管理工作，并建立考核机制。科学核定区域污染物排放总量，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求且各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。; 本项目符合三线一单管控要求; 符合. (四)严格入园产业准入。坚持“以水定产、以水定量”，按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区明令禁止的“三高”项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业技术进步和园区循环化建设。进一步优化钢铁产业的发展思路，建议对园区内现有的环保手续齐全的钢铁产业类企业维持现有生产规模。统筹考虑煤化工产业发展，结合规划环评优化调整建议，近期维持现有环保手续齐全的煤化工企业生产规模，将产业定位中的煤化工产业作为远期发展产业考虑。园区水资源利用不得突破批准的水资源利用上线指标，土地资源利用不得突破国土空间规划确定的城镇开发边界。; 本项目用水量较小，符合园区规划产业布局，不属于不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区明令禁止的“三高”项目; 符合. （五）加快完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分流”原则规划、设计和建设园区内排水系统、再生水系统，逐步建成完整的污水处理和中水回用体系，提高再生水回用率。根据园区发展实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。充分考虑资源能源综合利用、循环经济产业发展要求，进一步优化园区余热余压资源化利用、中水回用、固体废物资源化利用和处理处置配套设施规划。; 本项目废水经园区管网排入污水处理厂，固废合理处置; 符合. (六)强化园区环境风险管理，强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。加快完善园区环境应急设施建设，足额配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善突发环境事件应急预案，提高应急处置能力，防控园区规划实施可能引发的环境风险。; 本项目采取严格环境风险防范措施，确保项目环境风险可控; 符合. 综上所述，本项目与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书规划环境影响评价结论及审查意见》相符。 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于规定中的鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。 同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用生产设备不属于其中的淘汰落后设备。 本项目已取得鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）登记备案证。 综上，本项目符合国家产业政策。 （二）与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 本项目属于油管内衬修复及抽油杆包覆项目，不属于市场准入负面清单中禁止和许可类项目，属于市场准入负面清单以外的行业。 因此，本项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》。 （三）与相关生态环境保护法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、与“三线一单”符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》(新环环评发〔2024〕157号)管控要求符合性分析见下表。 表1-2 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控要求符合性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性. 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。; 本项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》和《市场准入负面清单(2022年版)》。; 符合. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目符合国家和自治区环境保护标准; 符合. 〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。; 符合. 〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 本项目不位于生态敏感区域内; 符合. 〔A1 .1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： (一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； (二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； (三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； (四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； (五)其他破坏湿地及其生态功能的行为。; 本项目不涉及破坏湿地及其生态功能的行为; 符合. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目; 符合. 〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目不属于高耗能高排放低水平项目，不属于重点行业企业; 符合. 〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外),引导其他石化化工项目在化工园区发展。; 本项目不属于新建危险化学品生产项目; 符合. 〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智 能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区(含化工集中区)。; 本项目不属于危险化学品化工项目。; 符合. 〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评 价的产业园区。; 本项目不涉及重金属; 符合. 〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 本项目不涉及; 符合. 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目不属于高耗水、高污染行业; 符合. 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、 自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用永久基本农田; 符合. 〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的 项目。; 本项目不涉及; 符合. 〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。; 本项目不占用湿地; 符合. 〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。; 本项目不涉及自然保护地范围; 符合. 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目; 符合. 〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目符合国家产业政策、不属于严重污染水环境的生产项目; 符合. 〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化 解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。; 本项目符合国家产业政策; 符合. 〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩 建工程扩大生产规模。; 本项目不属于化工企业和危险化学品生产企业; 符合. 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目符合国家、自治区和当地相关规划; 符合. 〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目; 符合. 〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、 产业发展规划和生态红线管控要求。; 本项目不属于危险化学品生产企业; 符合. 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目不属于重点行业建设项目; 符合. 〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目有机废气采取治理措施后达标排放; 符合. 〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污 水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目采取相应的污染治理措施后，大气污染物达标排放; 符合. 〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物(VOCs)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。; 本项目采取相应的污染治理措施后，大气污染物达标排放; 符合. 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气 污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目采取相应的污染治理措施后，大气污染物达标排放; 符合. 〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 本项目采取相应的污染治理措施，严格控制无组织排放; 符合. 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃 煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染 企业搬迁或关闭退出。; 本项目采取相应的污染治理措施后，大气污染物达标排放; 符合. 〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 本项目无生产废水产生，生活污水经园区污水管网排入污水处理厂; 符合. 〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下 协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综 合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目无生产废水产生，生活污水经园区污水管网排入污水处理厂; 符合. 〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 本项目采取了严格的地下水防控措施，确保不污染地下水; 符合. 〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目采取了严格的土壤防控措施，确保不污染土壤; 符合. 〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收 行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 本项目不涉及; 符合. 〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; /; /. 〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。; /; /. 〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; /; /. 〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 本项目不涉及饮用水水源地; 符合. 〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目不占用农用地; 符合. 〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 本项目不涉及新污染物; 符合. 〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境 污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目采取了严格的风险防控措施，确保环境风险可控; 符合. 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的 特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目依法编制突发环境应急预案; 符合. 〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵 地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; /; /. 〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 本项目用水量较小; 符合. 〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 本项目生活污水经园区污水管网排入污水处理厂; 符合. 〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 本项目不取用地下水; 符合. 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; /; /. 〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。; /; /. 〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。; 本项目使用电能; 符合. 〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。; 本项目不属于重点行业; 符合. 〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; /; 符合. 〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目不位于禁燃区; 符合. 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目固废均得到合理处置; 符合. 〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井 下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。; 本项目固废均得到合理处置; 符合. 〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 本项目固废均得到合理处置; 符合. 〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪 污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。; 本项目不涉及; 符合. 因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。 （2）与《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控动态更新成果》，本项目所在区域属于吐哈片区。 吐哈片区管控要求：强化吐哈盆地文物古迹、坎儿井、基本农田、荒漠植被、砾幕、城镇人居环境保护。落实严格的水资源管理制度，提高水资源集约节约高效利用水平。积极推进吐鲁番鄯善超采区、托克逊超采区和哈密超采区地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。 强化油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 本项目生活污水经园区污水管网排入污水处理厂处理，同时本项目不采用地下水，不涉及油(气)资源开发等。 因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。 （3）与《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》符合性分析 1）环境管控单元 根据《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》可知，本项目位于鄯善县重点管控单元（管控单元名称：鄯善县鄯善石材园区重点管控单元，管控单元类别：重点管控单元，管控单元编号：ZH65042120006）。 2）生态环境准入清单符合性分析 项目与《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》管控要求分析如下表所示。 表1-3 本项目与吐鲁番市“三线一单”相关要求符合性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.强化国土空间规划用途管控，未经依法批准，不得在城镇开发边界外设立各类开发区、产业园区和城镇新区。 - 2.入驻园区的建设项目应符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划、园区总体规划及其环评。 - 3.禁止新建、扩建现行有效的《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目。禁止引入现行有效的《市场准入负面清单》中的禁止准入类事项。限制新建、扩建现行有效的《产业结构调整指导目录》中的限制类项目。鼓励石粉及石材废料综合利用、冶炼铸造行业废渣利用等有利于园区工业固废消化的静脉产业项目入园。 - 4.限制高耗水项目。 - 5.严禁引入重大风险源企业，严格控制涉危企业。 - 6.严格控制高耗能、高排放项目准入，入驻“两高”项目必须满足《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》标杆水能能耗限值要求，新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施。 - 7.新建铅、锌冶炼项目，单系列铅、锌冶炼规模必须达到10万吨/年及以上，企业自有矿山原料比例达到30%以上。; 1、本项目位于园区，符合国土空间规划用途管控。 2、本项目符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划、园区总体规划及其环评，。 3、本项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目。 - 4、项目不属于高耗水项目。5.严禁引入重大风险源企业，严格控制涉危企业。 - 6.本项目不属于高耗能、高排放项目。 7.本项目不属于新建铅、锌冶炼项目。; 符合. 污染物排放管控; - 1.对园区的SO2、NOx、烟粉尘和VOCs进行总量控制。 - 2.推行企业重金属污染物排放总量控制制度，依法将重点行业企业纳入排污许可管理。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。 - 3.实施低效治理设施全面升级改造，确保工业炉窑全面达标排放。加强工业废气无组织排放管理。 - 4.加快推进VOCs综合治理，加大煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、涂料、涂装等行业VOCs治理力度。 - 3.实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，园区基本实现集中供热。 - 4.加强工艺过程除尘设施配置，全面控制工业烟粉尘排放。针对园区南区入园企业多数为石材加工企业，应严格控制无组织粉尘污染，原料的露天堆场应采用合理的降尘和防风抑尘网等无组织颗粒物防治措施。 - 5.石材加工园区或暂时独立的装饰石材加工企业必须综合设置污水回收处理系统、水资源再生利用系统、固体废弃物处理系统。水实现内部循环再生利用，严禁外排；沉积石粉、石渣等固体废弃物资源化利用。 - 6.推进污水集中处理设施及再生水回用系统，完善园区污水管网建设；加强对各企业排放的污废水的监控，禁止在园内设置排污口。 - 7.使用石材化工产品除锈、除斑、清洗、漂白、石胶等废弃液体，必须采取集中收集处理措施。严禁未经处理的石材化工产品直接排放或随意倾倒掩埋。 - 8.完善生活垃圾分类收集、运输和处置体系，坚持固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，提高固体废弃物资源化利用率，妥善转运、处置危险废物。 - 9.园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。; - 1.本项目严格执行总量控制。 - 2.本项目不涉及重金属污染物。 - 3.本项目加热保温炉使用电能。 - 4.本项目废气采取治理措施后，达标排放。 - 3.本项目由园区基本实现集中供热。 - 4.本项目废气采取治理措施后，达标排放。 - 5.本项目无生产废水产生。 - 6.本项目生活污进入污水处理厂。 - 7.本项目不属于石材化工产品生产企业。 - 8.本项目固废均得到合理处置。 9.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.强化有毒有害原辅材料运输、储存、使用等过程的监管；做好分区防渗措施。 2.定期排查废水污染治理设施建设运行情况，并做好防腐防渗措施；园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置；加强园区下游的水质监测。 3.落实工业企业环境风险防范主体责任，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等建设，合理设置消防事故水池。加强工业园区环境风险防范，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 4.地面以下输送含污染物介质的废水管道应设置防渗良好、便于检修和监控的管沟，并按规范要求设置长期地下水监控井。 5.建立完善的环境风险防控体系，按照规范要求编制突发环境事件应急预案，配齐应急物资和设施，强化应急救援队伍建设，定期开展应急演练。 6.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 7.严格污染地块开发利用和流转审批，优化污染地块及周边土地开发利用时序。按照国家有关环境标淮和技术规范，开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复治理。; 1.本项目不涉及有毒有害原辅材料；本项目严格做好分区防渗措施。 2.本项目生活污水进入污水处理厂。 3.本项目采取严格的风险防控措施，确保环境风险可控。 4.本项目不涉及地下废水输送管道。 5.本项目按照相关规范编制突发环境事件应急预案，并定期演练。 6.本项目采取严格的风险防控措施，确保环境风险可控。 7.本项目不涉及污染地块开发利用和流转审批。; 符合. 资源开发利用效率; 1.严格实施用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运；再生水水量水质满足建设项目用水需求的，应优先使用再生水。 2.节约集约利用土地资源。 3.推广使用清洁能源，持续优化用电结构，提高净外受电和绿电比例。加强对重点用能单位能源使用情况的监督管理。 4.严格把关企业清洁生产水平，新建项目清洁生产水平达到 I 级标准以上或国内同行业清洁生产先进水平以上。; 1.本项目用水量较小。 2.本项目租赁场地建设，不新增用地。 3.本项目使用电能。 4.根据建设单位介绍，本项目清洁生产水平达到I级标准以上或国内同行业清洁生产先进水平以上。; 符合. 综上，本项目的建设符合新疆维吾尔自治区、七大片区、吐鲁番市“三线一单”管控要求。 2、与大气污染防治法律法规政策的符合性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见下表。 表1-2 与大气污染防治法律法规政策的符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目有机废气通过集气罩，引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒达标排放; 符合. 《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）; 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目有机废气通过集气罩，引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒达标排放; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年15号）; 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目有机废气通过集气罩，引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒达标排放; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目在生产线或设备上方设置集气罩收集; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目采取吸附工艺，二级活性炭吸附装置工艺，做到治理设施较生产设备“先启后停”，及时更换吸附剂等，同时做好相应的台账记录; 符合. 《关于自治区加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》; 产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目在生产线或设备上方设置集气罩收集; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目采取吸附工艺，二级活性炭吸附装置工艺，做到治理设施较生产设备“先启后停”，及时更换吸附剂等，同时做好相应的台账记录; 符合. 中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; 严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目不属于高耗能高排放项目，本项目符合吐鲁番市“三线一单”管控要求，产生的挥发性有机废气采取治理措施后，达标排放; 符合. 关于印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（环大气〔2022〕68号）; 开展简易低效 VOCs 治理设施清理整治。各地全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs 废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs 废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。 强化 VOCs 无组织排放整治。各地全面排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。石化、现代煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池和废水储罐废气未收集、LDAR不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理未密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏等问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存环节无组织排放等问题。重点区域、珠三角地区无法实现低VOCs 原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。; 本项目挥发性有机废气采取二级活性炭吸附，可以达标排放，集气罩设计风速不低于0.3m/s; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年第31号）; （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 （十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放。 （十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目废气属于含低浓度VOCs的废气，不具备回收利用价值，本项目采用“活性炭吸附”装置处理后达标排放. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目集气罩设计风速不低于0.3m/s，本项目废气属于含低浓度VOCs的废气，不具备回收利用价值，本项目采用“活性炭吸附”装置处理后达标排放. 3、与水污染防治法律法规政策的符合性分析 本项目与水污染防治有关法律法规政策的符合性分析详见下表。 表1-4 与水污染防治有关法律法规政策的符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）; ①禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。 ②禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。 ③向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。 ④含病原体的污水应当经过消毒处理;符合国家有关标准后，方可排放。 ⑤禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 ⑥禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。 ⑦排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 本项目无生产废水产生，生活污水经园区污水管网排入污水处理厂; 符合. 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》（新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会公告（第1号）; 排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当承担水污染防治的主体责任，建立健全水污染防治管理制度，实施清洁生产，防止、减少水环境污染和生态破坏，对造成的污染损害依法承担责任。; 本项目无生产废水产生，生活污水经园区污水管网排入污水处理厂; 符合. 5、与固体废物污染防治法律法规政策的符合性分析 本项目与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见下表。 表1-5 与固体废物污染防治相关法律法规符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订）; 第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 第七十八条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 第七十九条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 第八十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。; 本项目由企业主要负责人负责环保管理工作，包括：建立工业固体废物管理台账、签订固废处置协议等，项目拟建的工业固废暂存场所，符合国家环境保护标准的防护措施；项目危险废物暂存于危险废物贮存点内，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理，并建立危险废物管理台账; 符合. 6、与生态环境保护规划的符合性分析 本项目与生态环境保护规划的符合性分析详见下表。 表1-6 与生态环境保护规划符合性分析表 法律法规政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）; 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 本项采取了严格的土壤防控措施，不会对土壤和地下水产生污染。; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。; 本项目不属于重点行业，本项目有机废气采取治理措施后达标排放; 符合. 加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目无生产废水产生，生活污水经园区污水管网排入污水处理厂; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。精准实施《国家危险废物名录》，加强危险废物经营许可、跨省转移以及危险废物鉴别等工作。加强全区危险废物环境监管机构和人才队伍建设，逐步建立健全自治区、地州市二级危险废物环境管理技术支撑体系，提升危险废物监管能力、鉴别能力与应急处置技术支持能力。推动工业固体废物依法纳入排污许可管理。升级完善自治区固体废物动态信息管理平台及视频监控系统，有序推进危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置等全过程监控和信息化追溯。深入开展危险废物规范化环境管理评估考核与专项整治，严厉打击非法排放、倾倒、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。; 本项目只进行危险废物的暂存，不进行收集、转运和处置利用。本项目运营期依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单; 符合. 加强国土空间布局管控。将土壤污染调查成果纳入国土空间规划“一张图”，根据土壤污染状况合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目不位于永久基本农田集中区，并采取了严格的地下水和土壤防治措施; 符合. 综上所述，本项目与国家产业政策相符，与项目所在区域“三线一 单”管理要求相符，与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划等相关要求相符。 （三）用地符合性分析 根据《中华人民共和国土地管理法》，土地实行用途管制，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。农用地是指直接用于农业生产的土地，包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等；建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等；未利用地是指农用地和建设用地以外的土地。使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。 本项目属于工业建设项目，根据园区用地规划，本项目用地属于二类工业用地，同时根据场地出租方提供的不动产权证可知，本项目用地属于工业用地，因此本项目用地符合《中华人民共和国土地管理法》。 综上所述，本项目用地合理。 （四）项目选址合理性及外环境相容性分析 根据现场调查，本项目四至情况如下： 东面：项目东面紧邻鄯善县康鑫投资有限公司其余厂房； 南面：项目南面紧邻鄯善县康鑫投资有限公司其余厂房； 西面：项目西面紧邻空地； 北面：项目北面紧邻空地； 根据现场调查，本项目评价范围内不涉及基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和文物古迹等环境敏感目标，评价范围内无明显的环境制约因素。 综上所述，本项目选址合理，评价范围内无明显的环境制约因素。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目概况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：新疆隆基恒业能源技术有限公司鄯善县分公司油管内衬修复及抽油杆包覆项目 建设单位：新疆隆基恒业能源技术有限公司鄯善县分公司 建设性质：新建 2、建设内容 新疆隆基恒业能源技术有限公司鄯善县分公司拟投资840万元租赁鄯善县康鑫投资有限公司建设的6号闲置厂房（建筑面积约3251.9平米）建设“新疆隆基恒业能源技术有限公司鄯善县分公司油管内衬修复及抽油杆包覆项目”，购置注塑机、挤出机、双管式清洗机、专用漏磁探伤设备、试压机、高精度专用数控车床、气动打标机等设备，并配套相应的环保设施，达到年修复8000根油管内衬和年包覆7000根抽油杆的能力。 （二）项目组成 本项目组成情况见下表。 表2-1 项目组成 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房（封闭结构，1F，建筑面积3251.9m2）; 设包覆抽油杆生产线、内衬油管生产线、原材料和成品暂存区等，年修复8000根油管内衬和年包覆7000根抽油杆; 厂房租赁，进行适应性生产改造. 辅助工程; 试压水池; 2个，容积分别为20m3和10m3; 新建. 冷却水箱; 1个，容积分别为5m3; 新建. 办公区; 建筑面积约50m2; 新建. 公用工程; 供水; 市政供水; /. 供电; 市政供电; /. 环保工程; 废气处理; 注塑挤出废气; 通过集气罩收集引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 清洗废气; 通过管道密闭收集引至一套机械过滤油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放. 拆袋上料粉尘; 气力管道输送上料和注塑挤出机料斗封闭. 丝口修复金属粉尘; 厂房封闭自然沉降. 废水处理; 生活污水园区污水管网排入鄯善县污水处理厂处理. 噪声治理; 选用低噪声设备。厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护. 固废处置; 生活垃圾; 经垃圾袋分类收集后，交由当地环卫部门清运处置. 一般工业固废; 废包装材料、废金属屑和内衬管废边角料暂存一般固废暂存间，外售废品回收站；废油管暂存废油管暂存区，定期交由吐哈油田公司回收。. 危险废物; 分类收集分区暂存危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理. 土壤、地下水、环境风险防范; 采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护，设置事故池，制定完善的突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。. 储运工程; 抽油杆堆放区; 位于生产厂房内，占地面积约200m2; 厂房租赁，进行适应性生产改造. 旧油管堆放区; 位于生产厂房内，占地面积约300m2. 树脂原料堆放区; 位于生产厂房内，占地面积约50m2. 包覆抽油杆堆放区; 位于生产厂房内，占地面积约200m2. 内衬油管堆放区; 位于生产厂房内，占地面积约200m2. 废油管堆放区; 位于生产厂房内，占地面积约100m2. （三）主要产品及产能 本项目主要进行包覆抽油杆和内衬油管的加工，建设单位具体产品方案见下表。 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 生产规模; 备注. 包覆抽油杆; ∅25mm×8m，40kg；∅22mm×8m，35kg；∅19mm×8m，30kg; 7000根/a; 包覆层厚度2mm. 内衬油管; ∅89mm×9.6m，117kg；∅73mm×9.6m，96kg; 8000根/a; 内衬塑料管厚度3mm. （四）主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数具体见下表。 表2-3 主要生产设施及设施参数一览表 序号; 主要生产单元; 生产设施名称; 设施参数; 数量; 备注. 1; 包覆生产线; 树脂上料; 气力输送机; 输送能力0.1-0.5t/h; 2台; /. 2; 注塑成型; 注塑机; 生产能力7-12根/h; 2台; /. 3; 抽油杆输送; 车床辅机; 输送能力15-20根/h; 1套; /. 4; 内衬油管生产线; 清洗除垢; 双管干式中频加热清洗机; 清洗能力5-10根/h; 1台; /. 5; 探伤; 专用漏磁探伤机; 生产能力10-15根/h; 1台; /. 6; 试压; 试压机; 生产能力3-5根/h; 2台; /. 7; 试压水池; 容积10m3; 1个; /. 8; 试压水池; 容积20m3; 1个; /. 9; 装卸箍; 拧扣机; 生产能力5-10根/h; 2台; /. 10; 丝口修复; 高精度专用数控车床; 修复能力5-12根/h; 1台; /. 11; 打标; 气动打标机; 生产能力10-15根/h; 1台; /. 12; 树脂上料; 气力输送机; 输送能力0.1-0.5t/h; 2台; /. 13; 挤出成型; 挤出机; 生产能力8-15根/h; 2台; /. 14; 冷却; 冷却水槽; 容积0.5m3; 2个; /. 16; 冷却水箱; 容积3m3; 1个; /. 17; 切割; 切机; 生产能力20-30根/h; 1台; /. 18; 缩径穿管; 缩径穿管机; 生产能力10-15根/h; 2台; /. 19; 加热保温; 加热保温炉; 工作温度; 1台; 电能. 20; 切头; 切头机; 生产能力10-15根/h; 2台; /. 21; 翻边; 翻边机; 生产能力10-15根/h; 2台; /. 22; 油管输送; 车床辅机; 生产能力15-20根/h; 1套; /. 23; 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 处理能力4000m3/h; 1套; /. 24; 机械过滤油烟净化器+二级活性炭吸附装置; 处理能力2000m3/h; 1套; /. 对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。 （五）主要原辅材料及燃料 本项目使用的原辅材料见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能耗情况表一览表 名称; 用量; 形态; 来源; 备注. 原辅材料; 旧油管; 10000根/a; 固态; 吐哈油田公司; 吐哈油田公司产生的旧油管. 抽油杆; 7000根/a; 固态; 外购; 新的抽油杆. 超高分子量聚乙烯树脂; 8.4t/a; 粉末状; 外购; 外购新料. 聚乙烯树脂; 69.6t/a; 颗粒状; 外购; 外购新料. 润滑油; 0.1; 液态; 外购; 生产设备内. 滤芯; 0.08; 固态; 外购; 机械过滤油烟净化器. 活性炭; 2.775; 固态; 外购; 二级活性炭吸附装置. 能源; 电; 12万Kw·h; /; 市政供电; /. 水; 400m3/a; 液态; 市政供水; /. （六）劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员10人，由于本项目员工均为附近居民，均不在厂区食宿。 工作制度：全年生产运行270天，每天工作8h，夜间不生产。 （七）厂区平面布置 本项目总平面布置根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排。本项目在生产区内依次布置加工设备，提高空间利用率，降低了原材料在厂区内部的运输，提高工作效率，节约成本。 厂区总平面布置满足生产工艺流程的需要，节约用地并结合地形地貌等自然条件，因地制宜，大部分建筑物具有良好朝向和通风状况，便于材料输入和产品输出，使资源在内部达到最佳配置。厂区功能划分比较明确，各装置之间的布置比较紧凑，功能划分较为合理。 综上分析，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，一定程度上有机地协调了与周边环境的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 1、施工期工艺流程 本项目租赁厂房进行建设，主要进行设备及配套环保设施的建设，施工期工艺流程见下图。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期产排污环节 根据项目生产工艺流程及产污分析，本项目施工期产污工序及污染物情况如下。 表2-5 本项目施工期产污环节一览表 类别; 污染物; 产污工序. 废水; 生活污水; 施工人员. 废气; 切割焊接粉尘; 环保设施的施工. 漆料废气; 防渗. 噪声; 施工机械; 环保设施的施工. 固废; 生活垃圾; 施工人员. 废板材、废金属等; 环保设施的施工. （二）运营期 1、运营期工艺流程 （1）包覆抽油杆生产工艺 本项目包覆抽油杆生产工艺流程具体如下图所示。 图2-2 包覆抽油杆生产工艺流程及产污环节图 包覆抽油杆生产工艺流程简述： 拆袋、上料：本项目超高分子量聚乙烯树脂外购新料，不使用旧料，均使用塑料袋密封包装，暂存于项目树脂材料区，通过人工拆袋后利用气力输送管道将物料输送到注塑机料斗（注塑机料斗为封闭结构），此工序产生拆袋上料粉尘、废包装材料和设备运行噪声。 注塑：超高分子量聚乙烯树脂通过注塑机加热融化，通过注塑机机头均匀的涂覆在抽油杆表面，抽油杆通过车床辅机输送，此工序产生非甲烷总烃和设备运行噪声。 自然冷却：注塑形成的包覆抽油杆通过自然冷却后进入成品区待售 （2）内衬油管生产工艺 本项目内衬油管生产工艺流程具体如下图所示。 图2-3 内衬油管生产工艺流程及产污环节图 内衬油管工艺流程简述： 人工挑选：进厂的旧油管通过人工挑选，将不能修复的油管挑选出来，此工序产生废油管。 清洗除垢：挑选后能进行修复的油管通过车床辅机输送至双管干式中频加热清洗机进行清洗除垢，清洗除垢全过程不使用水，此工序产生颗粒物、非甲烷总烃、设备运行噪声以及废油泥。加热融化和刷掉的油污落入清洗机底部油泥收集槽内。 双管干式中频加热清洗机结构：双管干式中频加热清洗机包括油管输送线、密封箱体、中频加热装置、外刷装置、内壁钻通清洗装置。密封箱体分为加热外刷箱体和钻通箱体，所述中频加热装置的中频加热器安装在加热外刷箱体内，所述外刷装置设置在加热外刷箱体内，若干套油管抱紧装置设置在钻通箱体内，道轨设置在钻通箱体的外侧，钻通小车设置在道轨上，钻通枪杆的一端连接钻通小车，钻通枪杆可在钻通小车的带动下出入钻通箱体，钻通枪杆为空心结构，钻通枪杆与钻通小车连接的一端通过旋转动密封装置连通压缩空气气源。 双管干式中频加热清洗机清洗除垢原理：把油管表面粘附的油蜡杂质通过加热融化，通过旋转除垢刮刀刮削达到脱离管壁并通过压缩空气吹扫下排出管外。 探伤：清洗后的油管通过专用漏磁探伤机进行探伤，此工序产生废油管。 试压：用试压机对油管进行加水压力试验。试验压力在25-35mpa，稳压10秒不渗不漏为合格。试压结束后试压水排入试压水池，以便后续试压使用，不外排。 卸箍：试压不合格的油管通过拧扣机将箍拆卸下来，此工序产生设备运行噪声。 丝口修复：拧扣后的油管通过高精度专用数控车床进行丝口修复，车床不使用切削液加工，此工序产生丝口修复金属粉尘、设备运行噪声和废金属屑。 上箍：丝口修复后的油管通过拧扣机将箍安装上，再次进行试压。此工序产生设备运行噪声。 打标：试压合格的油管通过打标机打标，此工序产生设备运行噪声。 缩径穿管：将内衬塑料管通过缩径穿管机，缩径装入打标后的油管，两端各预留40cm的塑料管，此工序产生设备运行噪声。 内衬塑料管生产工艺： 拆袋、上料：本项目聚乙烯树脂外购新料，不使用旧料，均使用塑料袋密封包装，暂存于项目树脂材料区，通过人工拆袋后利用气力输送管道将物料输送到挤出机料斗（挤出机料斗为封闭结构），此工序产生拆袋上料粉尘、废包装材料和设备运行噪声。 挤出：聚乙烯树脂通过挤出机加热融化，通过挤出机机头挤出形成聚乙烯塑料管，此工序产生非甲烷总烃和设备运行噪声。 冷却：挤出后的塑料管经过水冷槽冷却，冷却水经冷却水箱冷却后循环使用，不外排。 切割：通过切机将塑料管按一定长度切断，此工序产生设备运行噪声。 加热保温：穿衬的油管传送到加热保温炉（采用电能）内，管体温度加热到70+15℃，保温时间>60分钟，消除衬管应力，让衬管回弹与油管内壁紧密贴合。 切头：将内衬油管两端多余的塑料管利用切头机切除，此工序产生噪声和内衬管废边角料。 翻边：通过翻边机将切头后的内衬管管壁外翻，形成喇叭状，此工序产生设备运行噪声。 成品：翻边完成后的内衬油管通过输送至成品区待售。 2、运营期产排污环节 根据项目生产工艺流程及产污分析，本项目运营期产污工序及污染物情况如下。 表2-6 本项目运营期产污环节一览表 类别; 污染物名称; 产污工序; 主要污染物. 废水; 生活污水; 工作人员; COD、NH3-N、总氮、总磷. 废气; 拆袋上料粉尘; 拆袋上料; 颗粒物. 注塑挤出废气; 注塑挤出; VOCs（以非甲烷总烃计）. 清洗废气; 清洗除垢; 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）. 丝口修复金属粉尘; 丝口修复; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 生产过程; Leq（A）. 固废; 生活垃圾; 工作人员; 生活垃圾. 一般工业固体废物; 原料拆袋; 废包装材料. 丝口修复; 废金属屑. 人工挑选、探伤; 废油管. 切头; 内衬管废边角料. 危险废物; 清洗除垢; 废油泥. 设备检修维护; 废润滑油. 润滑油包装桶. 机械过滤油雾净化器; 废滤芯. 二级活性炭吸附装置; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1、常规污染物 本次评价选择吐鲁番市2023年发布的地区环保局自动监测站大气国控点的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源，具体见下表。 表3-1 空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.98ug/m3; 60ug/m3; 11.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.36ug/m3; 40ug/m3; 83.4; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 148.48ug/m3; 70ug/m3; 212.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49.13ug/m3; 35ug/m3; 140.4; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2.07mg/m3; 4mg/m3; 51.8; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 103.92ug/m3; 160ug/m3; 65.0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 因此，本项目区域属于环境空气质量不达标区域。 2、特征污染物 本项目产生的特征污染物为TSP和非甲烷总烃。由于非甲烷总烃不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，因此本项目不对其进行评价。 本次评价引用《新疆鄯善工业园区总体规划(2022-2035)环评现状监测检测报告》（报告编号：HJ22052-5）中TSP监测数据。 引用可行性分析：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用数据监测点位位于本项目西南侧，距离本项目厂界约1990m，引用数据监测时间为2022年8月4日～2022年8月11日。因此，引用数据可行。 引用数据相关信息具体见下表。 表3-2 引用监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测频次; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 2#南区西侧边界; 90°8’32.79"; 42°53’37.88"; TSP; 1次/天; 2022.8.4～2022.8.11; 西南; 1990m. 表3-3 引用环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（ug/m3）; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 2#南区西侧边界; TSP; 24h平均; 300; 71~157; 52.3; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （二）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目无生产废水产生，生活污水经园区污水管网排入污水处理厂处理，不与地表水体直接发生联系，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.2-2018）中规定，项目评价等级属于水污染影响型三级B。因此，对地表水环境现状不作调查及分析。 （三）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：声环境厂界外周围50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场踏勘调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价未进行声环境质量现状监测。 （四）生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于园区，因此本项目不进行生态现状调查。 （五）电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目不属于电磁辐射类项目，因此本项目不进行电磁辐射现状监测与评价。 （六）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，同时项目采取了严格地下水和土壤防控措施，不会对地下水和土壤造成影响。 因此本项目不对地下水、土壤环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 根据现场踏勘调查，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 （二）声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （三）地下水环境 根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （四）生态环境 本项目属于园区内建设项目，无需明确生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | （一）废气 1、项目有组织排放执行标准 DA001排气筒：非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表4排放限值要求。 DA002排气筒：颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准限值要求。 有组织排放标准具体见下表。 表3-4 本项目废气有组织排放执行标准 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准来源. DA001; 非甲烷总烃; 100mg/m3; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表4排放限值. 0.5kg/t产品（单位产品排放量）. DA002; 颗粒物; 120; 3.5（排气筒高度15m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准. 非甲烷总烃; 120; 10（排气筒高度15m）. 2、项目无组织排放执行标准 颗粒物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中限值要求。 非甲烷总烃：厂界无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中浓度限值；厂内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 表3-5 本项目废气无组织排放执行标准 监控位置; 污染物; 排放限值; 标准来源. 厂界; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2. 厂界; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2. 厂区内; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度：10mg/m3；监控点处任意一次浓度值：30mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的排放限值. （二）废水 本项目无生产废水产生，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见下表。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 污染物; 三级标准. COD; 500mg/L. NH3-N; /. 总氮; /. 总磷; /. （三）噪声 1、施工期 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见下表。 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 2、运营期 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55B（A）. （四）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准。 危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）进行分类收集，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求暂存、处置。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》和《新疆生态环境保护“十四五”规划》，十四五期间将氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮四项主要污染物纳入总量控制。 根据本项目排污特点，本项目将挥发性有机物设置为总量控制因子，控制指标为VOCs：0.298t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期大气污染物排放及治理措施 本项目租赁厂房建设，不涉及土建工程。本项目施工期废气主要为设备安装和环保设施建设过程中各种金属材料切割和焊接产生的烟尘以及防渗产生的涂料废气，但由于施工期限短，施工量小，同时通过选用符合国家标准的涂料以及焊料等措施，施工期对大气环境影响较小。 （二）施工期废水排放及处理措施 施工期废水主要是施工人员产生的生活污水。项目施工人数以10人计，平均用水定额按0.05m3/人·d计取，则施工期生活用水量为0.5m3/d，生活污水生产量按80%计算，则项目施工期生活污水日产生量约为0.4m3/d，施工人员产生的生活污水依托出租方现有化粪池处理。 综上所述，在严格执行以上环保措施后，项目施工废水对周围环境影响很小。 （三）施工期噪声污染及治理措施 本项目施工噪声主要为设备噪声。在施工期间，为降低本项目施工期噪声对声环境造成的影响，施工方要加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。 （2）应当优先使用低噪声施工工艺和设备。 通过上述噪声预防控制措施落实后，项目施工用地噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求。 （四）施工期固体废物处置措施 （1）生活垃圾 施工工人是生活垃圾以0.5kg/人•d计，则施工期施工人员产生的生活垃圾为5kg/d，生活垃圾经垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运至指定地点。 （2）废板材、废金属 本项目环保设施的建设会产生少量剩余材料，主要为废板材和废金属，分类收集，交废物收购站处理。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 1、废气正常情况下排放 本项目运营期废气主要为挤出机产生的挤出废气、清洗工序产生的清洗废气、拆袋上料过程中产生的拆袋上料粉尘以及丝口修复产生的金属粉尘。 （1）注塑挤出废气 1）产排污环节及污染物种类 本项目抽油杆包覆注塑过程和内衬油管挤出过程中会产生挤出废气，污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 2）源强核算 ①抽油杆包覆注塑 本项目抽油杆长度为8m，最大直径为25mm。抽油杆包覆厚度为2mm，超高分子量聚乙烯包覆层密度为0.93g/cm3，则本项目单个抽油杆包覆层重量为0.0012t/根。本项目生产包覆抽油杆为7000根，则抽油杆包覆层重量为8.4t/a，不计注塑过程中少量损耗，则年需要超高分子量聚乙烯树脂为8.4t/a。 本项目单台注塑机包覆能力7-12根/h（本次评价按7根/h计），年工作时间为500h/a。根据“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中08 树脂纤维加工”进行计算，具体污染物产生情况见下表。 表4-1 抽油杆包覆注塑污染物产生情况 原料; 工艺; 产污系数; 原料量（t/a）; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 产生浓度. 超高分子量聚乙烯树脂; 注塑成型; 1.2kg/吨-原料; 8.4; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.01; /. ②内衬油管挤出 单个内衬聚乙烯塑料管长度为10.4m，厚度为3mm，密度为0.94g/cm3，管径按最大管径89mm计，则单根内衬聚乙烯塑料管重量为0.0087t/根。本项目生产内衬油管8000根，则需要内衬聚乙烯塑料管8000根/a，则项目年产内衬聚乙烯塑料管重量为69.6t/a，不计挤出过程中少量损耗，则年需要聚乙烯树脂为69.6t/a。 本项目单台挤出机生产能力为8-15根/h（本次评价按8根/h计），年工作时间为500h/a。根据“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《292 塑料制品行业系数手册》2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”进行计算，具体污染物产生情况见下表。 表4-2 内衬油管挤出污染物产生情况 原料; 工艺; 产污系数; 产品量（t/a）; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 产生浓度. 聚乙烯树脂; 挤出; 1.5kg/吨-产品; 69.6; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.10; /. 综上所述，本项目注塑挤出废气产生量合计为0.11t/a。 3）治理措施 本项目注塑挤出废气通过分别在挤出机和注塑机上方设置集气罩收集后，引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放。 根据“生态环境部发布《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，本项目采用吸附法处理有机废气，属于其规定的可行技术。 表4-3 治理设施一览表 治理设施名称; 处理能力; 收集效率; 治理设施去除率; 是否为可行性技术. 集气罩+二级活性炭吸附装置; 4000m3/h; 70%; 80%; 是. 治理设施去除率：本项目参考《二级活性炭吸附法在小微企业VOCs末端治理中的应用研究》（夏兆昌，曹梦如.安徽化工.2021年6月）中对两级活性炭吸附效率的研究，二级活性炭的吸附效率最低为84.56%，本项目二级活性炭去除效率保守按80%计。 本项目排气口基本情况如下表所示。 表4-4 排气口基本情况表 高度; 排气筒内径; 温度℃; 排口编号; 排口名称; 排口类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 15m; 0.3m; ＜45; DA001; 注塑挤出废气排口; 一般排口; 90.14763; 42.9111. 4）排放情况 表4-5 污染物排放情况一览表 污染物排放情况; 排放标准. 污染物名称; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3; 监控位置; 标准名称. VOCs（以非甲烷总烃计）; 有组织; 0.015; 0.03; 7.5; 100; 排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 无组织; 0.033; 0.066; /; 4.0; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 10（1h平均浓度值）; 厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）. 30（任意一次浓度值）; 厂房外. 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修改单附录 B 中 A.1可知：单位产品非甲烷总烃排放量（有机硅树脂为单位产品氯化氢排放量）按下式计算： 式中：A—单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t 产品； C实—排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m³；本项目取7.5mg/m3； Q—排气筒单位时间内排气量，m³/h；本项目取4000m3/h； T产—单位时间内合成树脂的产量，t/h；本项目年生产78t，年生产时间为500h，则本项目每小时产量为0.156t/h。 根据上述取值可得出本项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.2kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修改单中表4中单位产品非甲烷总烃限值（0.5kg/t产品）。 （2）清洗废气 1）产排污环节及污染物种类 本项目进厂的旧油管内会残留一定的污垢，污垢主要由原油、石蜡、砂砾和铁锈等杂质组成。油管在通过双管干式中频加热清洗机将污垢加热熔化和通过钢丝刷清洁过程中会产生清洗废气，清洗废气呈油雾状态，污染物主要为颗粒物和VOCs（以非甲烷总烃计）。 2）源强核算 本项目通过类比《济源市石油机械有限公司年产350万米抽油杆改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》中实测数据，类比项目采用与本项目相同设备（双管干式中频加热清洗机）对抽油杆进行清洗，类比项目从原料和工艺上和本项目基本一致，因此具有类比可行性。根据《济源市石油机械有限公司年产350万米抽油杆改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》中清洗废气治理设施进口实测数据，颗粒物产生速率为0.215kg/h～0.261kg/h，非甲烷总烃的产生速率为0.349kg/h～0.418kg/h。本次评价颗粒物产生速率按0.261kg/h计，非甲烷总烃产生速率按0.418kg/h计，本项目双管干式中频加热清洗机清洗能力为5-10根/h（本次评价按5根/h计），本项目年清洗油管8000根，则生产时间为1600h，则本项目颗粒物产生量为0.21t/a，非甲烷总烃产生量为0.33t/a。 表4-6 清洗废水污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 产生浓度. 双管干式中频加热清洗机; 颗粒物; 0.42; /. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.67; /. 3）治理措施 本项目双管干式中频加热清洗机为封闭结构（自带废气收集口），通过管道密闭收集引至一套机械过滤油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放。 参考“《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）中“表A.3 排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，本项目采用机械过滤+吸附法处理废气，属于其规定的可行技术。 表4-7 治理设施一览表 治理设施名称; 处理能力; 收集效率; 治理设施去除率; 是否为可行性技术. 管道密闭收集+机械过滤油雾净化器+二级活性炭吸附装置; 5000m3/h; 90%; 颗粒物; 90%; 是. VOCs（以非甲烷总烃计）; 80%; 是. 颗粒物去除效率：本项目参考“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》”，油雾净化器对颗粒物的去除效率为90%。 VOCs（以非甲烷总烃计）去除效率：本项目参考《二级活性炭吸附法在小微企业VOCs末端治理中的应用研究》（夏兆昌，曹梦如.安徽化工. 2021年6月）中对两级活性炭吸附效率的研究，二级活性炭的吸附效率最低为84.56%，本项目二级活性炭去除效率保守按80%计。 本项目排气口基本情况如下表所示。 表4-8 排气口基本情况表 高度; 排气筒内径; 温度℃; 排口编号; 排口名称; 排口类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 15m; 0.3m; ＜45; DA002; 清洗废气排口; 一般排口; 90.14740; 42.9110. 4）排放情况 表4-9 污染物排放情况一览表 污染物排放情况; 排放标准. 污染物名称; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3; 监控位置; 标准名称. 颗粒物; 有组织; 0.04; 0.025; 5; 120; 排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 无组织; 0.04; 0.025; /; 1.0; 厂界. VOCs（以非甲烷总烃计）; 有组织; 0.12; 0.075; 15; 120; 排气筒. 无组织; 0.13; 0.081; /; 4.0; 厂界. 10（1h平均浓度值）; 厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）. 30（任意一次浓度值）; 厂房外. （3）拆袋上料粉尘 本项目使用的超高分子量聚乙烯树脂为粉末状，聚乙烯树脂为颗粒状，因此本项目超高分子量聚乙烯树脂和聚乙烯树脂在人工拆袋和上料过程中会产生少量粉尘，污染物为颗粒物。 本项目超高分子量聚乙烯树脂和聚乙烯树脂上料通过采用气力管道输送自动上料，同时注塑机和挤出机料斗封闭。本项目在拆袋上料过程中粉尘产生量极低，可忽略不计。本项目仅对拆袋上料粉尘进行定性分析，不进行定量分析。厂界无组织排放颗粒物可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表9排放限值要求。 （4）丝口修复金属粉尘 本项目使用高精度专用数控车床对油管丝口修复过程中，会产生少量金属粉尘，污染物为颗粒物。项目丝口修复工序产生的金属粉尘，由于金属粉尘比重较大，大部分沉降在高精度专用数控车床附近。本项目仅对丝口修复金属粉尘进行定性分析，不进行定量分析。通过厂房封闭自然沉降后，厂界无组织排放颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放限值要求。 （5）污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算结果见下表。 表4-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; VOCs（以非甲烷总烃计）; 7.5; 0.03; 0.015. 2; DA002; 颗粒物; 5; 0.025; 0.04. 3; VOCs（以非甲烷总烃计）; 15; 0.075; 0.12. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.04. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.135. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.04. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.135. 本项目大气污染物无组织排放量核算结果见下表。 表4-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值/（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; /; 拆袋上料、丝口修复、未收集废气; 颗粒物; 气力输送、注塑挤出机料斗封闭、厂房封闭自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）; 1.0; 0.04. 2; /; VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.0; 0.163. 无组织合计; 颗粒物; 0.04. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.163. 本项目大气污染物年排放量核算结果见下表。 表4-12 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.08. 2; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.298. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），建设单位应按照下表要求定期进行自行监测。 表4-13 废气污染源监测项目及监测频率一览表 类型; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 标准来源. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 次/半年; 100; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）及其修改单. 有组织; DA001; 颗粒物; 次/年; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 非甲烷总烃; 次/年; 120. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 次/年; 4.0. 颗粒物; 次/年; 1.0. 厂区内; 非甲烷总烃; 次/年; 10（1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）. 30（任意一次浓度值）. （7）运行管理要求 本项目根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）提出以下运行管理要求： 1）有组织排放 ①企业应考虑生产工艺、操作方式等因素，对工艺废气进行收集，严禁经污染控制设施处理后的废气与空气混合后稀释排放。 ②环保设施应先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。 ③废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行。废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。 ④废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 ⑤所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。 ⑥排气筒的高度不应低于15m。 ⑦企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换周期和更换量等关键运行参数，更换的吸附材料按危险废物处置。台账保存期限不少于3年。 ⑧采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g，活性炭产品销售时应提供产品质量证明材料。 2）无组织排放 ①原料应存放在包装袋中，包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的包装袋在非取用状态时应封口，保持密闭。 ②所有废气收集系统应采用技术经济合理的密闭方式，具有耐腐、气密性好的特性，同时考虑具备阻燃和抗静电等性能，并结合其他专业设备的运行、维护需要，设置观察口、呼吸阀等设施。 ③粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 ④有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型(挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ⑤企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。 ⑥通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 2、非正常排放情况分析 参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治(控制)设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉(机)、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治(控制)设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目特点，本项目生产设施简单，不会出现停炉(机)、设备检修、工艺设备运转异常等工况导致废气污染物非正常排放，因此本项目非正常排放情况主要考虑污染防治(控制)设施达不到应有治理效率或同步运转率，具体非正常排放情况如：废气处理设施出现故障导致废气处理效率降低，本项目按最不利原则，处理效率为0考虑。 表4-14 污染物非正常排放一览表 序号; 污染源; 排放形式; 污染物种类; 排放浓度mg/m3; 持续时间h; 排放量kg/a; 频次/年; 备注. 1; DA001; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 19.25; 1; 0.077; 1次; 机械过滤油雾净化器和二级活性炭吸附装置出现故障，导致废气去除效率降低为0. 2; DA002; 有组织; 颗粒物; 48; 1; 0.24; 1次. 3; VOCs（以非甲烷总烃计）; 76; 1; 0.38; 1次. 非正常排放防范措施： - （1）建设单位应委托有资质的专业单位设计、安装废气净化装置，设计时应考虑一定的处理余量。 - （2）加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行。 3、环境影响分析 本项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目区域属于环境空气质量不达标区域。本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 本项目注塑挤出废气通过集气罩收集引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）有组织排放；本项目清洗废气通过管道密闭收集引至一套机械过滤油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）有组织排放；本项目拆袋上料粉尘通过气力输送上料和注塑、挤出机料斗封闭后无组织排放；本项目丝口修复金属粉尘通过厂房封闭自然沉降后无组织排放；建设单位采取上述措施后，废气可达标排放。 因此，本项目的建设对项目所在地大气环境影响是可接受的。 （二）废水 1、废水产生情况 （1）废水类别 本项目无生产废水产生，废水为员工生活污水。 （2）产污环节及废水产生量 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市，项目劳动定员10人，工作时间为270天。参考“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”可知，三区（新疆）人均综合用水量为137L/人·d，折污系数为0.8，则生活污水的产生量为297m³/a（1.1m³/d）。 （3）污染物种类、浓度和产生量 本项目生活废水的主要污染因子为COD、NH3-N、总氮和总磷等。参考“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”确定生活污水源强，具体见下表。 表4-15 污染物产生情况 污染源; 类别; 污染物种类; 产污系数(mg/L); 产生量（t/a）. 员工; 生活污水（297m³/a）; COD; 460; 0.137. 氨氮; 52.2; 0.016. 总氮; 71.2; 0.021. 总磷; 5.76; 0.002. 注：生活污水源强数据来自“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”三区（新疆）. 2、废水治理措施 生活污水经园区污水管网排入鄯善县污水处理厂处理。 3、废水排放情况 本项目无生产废水排放，生活污水排放情况见下表。 表4-16 本项目废水排放情况一览表 废水类别; 废水量（m3/a）; 污染物排放; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 产生量; 排放量; 名称; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 297; 297; COD; 460; 0.137; 间接排放; 鄯善县污水处理厂; 间断排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500. 氨氮; 52.2; 0.016; /. 总氮; 71.2; 0.021; /. 总磷; 5.76; 0.002; /. 4、依托污水处理设施的环境可行性评价 鄯善县污水处理厂位于鄯善县辟展乡栏杆村东南一公里处，设计处理规模为1万m3/d，占地面积29972.17m2，收水范围主要为鄯善县城镇生活污水及新材料南区工业废水和生活污水，污水处理采用固定化微生物-曝气生物滤池工艺，设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，出水用于灌溉下游生态林。该污水处理厂于2018年9月取得吐鲁番市环境保护局《关于鄯善县城排水改扩建二期（污水处理厂）建设项目环境影响报告表的批复》（文号：吐市环监函﹝2018﹞23号），于2019年9月组织环境保护竣工验收，2019年10月取得吐鲁番市生态环境局出具的固体废物竣工环境保护验收的函，于2019年5月取得排污许可证（许可证编号：916504217344629097001Q）。 目前污水处理厂每天实际处理废水量为8000m3/d，剩余处理能力为2000m3/d。本项目位于污水处理厂服务范围内，本项目废水排放量约为1.1m3/d，远小于污水处理厂剩余处理规模，污水处理厂处理余量能够满足本项目的需求。 园区污水管网已覆盖项目区域，因此本项目废水可通过园区污水管网进入污水处理厂，同时本项目生活污水水质简单，满足污水处理厂设计进水水质要求，且污水处理厂工艺能够处理本项目生活污水，本项目生活污水进入污水处理厂后，不会对污水处理厂稳定达标排放产生影响。 因此，污水处理厂能接受本项目废水，本项目污水依托污水处理厂处理可行。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目仅有生活污水排放，生活污水属于间接排放，无需进行自行监测。 （三）噪声 1、噪声源强 本项目噪声的来源主要为设备运行噪声。 1、噪声源强 本项目噪声的来源主要为设备运行噪声。 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源设备; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 二级活性炭吸附装置; 4000m3/h; -35; 5; 1; 90; 选用低噪声设备、设备基础减振; 8h. 2; 机械过滤油烟净化器+二级活性炭吸附装置; 5000m3/h; -36; -4; 1; 90; 8h. 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 气力输送机; 85; 选用低噪声设备、厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护; 31; 2; 1; 12; 63; 8h; 20; 48; 1m. 2; 注塑机; 80; 28; 3; 1; 11; 59; 8h; 20; 44; 1m. 3; 车床辅机; 85; 29; 2; 1; 10; 65; 8h; 20; 50; 1m. 4; 双管干式中频加热清洗机; 90; -32; 3; 1; 15; 66; 8h; 20; 51; 1m. 5; 拧扣机; 85; -27; -6; 1; 14; 60; 8h; 20; 45; 1m. 6; 高精度专用数控车床; 90; -30; -10; 1; 16; 66; 8h; 20; 51; 1m. 7; 气动打标机; 85; -26; -8; 1; 15; 61; 8h; 20; 46; 1m. 8; 挤出机; 85; 4; 3; 1; 14; 62; 8h; 20; 48; 1m. 9; 切机; 85; -22; -12; 1; 17; 60; 8h; 20; 45; 1m. 10; 缩径穿管机; 85; -16; -11; 1; 14; 60; 8h; 20; 45; 1m. 11; 切头机; 85; -19; -8; 1; 15; 61; 8h; 20; 45; 1m. 12; 翻边机; 85; -11; 5; 1; 15; 61; 8h; 20; 45; 1m. 13; 车床辅机; 85; -20; -18; 1; 14; 60; 8h; 20; 45; 1m. 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法，对本项目产生的噪声进行影响预测。 （1）室外声源在预测点产生的声级计算 点声源几何发散衰减的基本公式是： LA（r）=LAW-20lgr-11 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LAW——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （3）工业企业噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LN，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内i声源工作时间，s。 3、预测结果 本项目夜间不生产，本项目按上面给出的公式，本项目厂界处的噪声贡献值结果见下表： 表4-19 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 时段; 噪声贡献值; 标准限值; 达标情况. 东侧场界; 昼间、夜间; 48; 昼间65; 达标. 南侧场界; 52; 达标. 西侧场界; 53; 达标. 北侧场界; 49; 达标. 由上表可知，项目建成投运后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（ HJ1301-2023），建设单位应按照下表要求定期进行自行监测。 表4-20 运营期污染源监测计划 序号; 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 1; 噪声; 厂界; 昼间等效连续A声级(Leq）; 次/季度. （四）固废 本项目运营期固废废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 1、生活垃圾 本次劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则产生量为5kg/d（1.35t/a）。生活垃圾经垃圾袋分类收集后，交由市政环卫部门统一清运。 2、一般工业固废 （1）废包装材料 本项目原料超高分子聚乙烯树脂和聚乙烯树脂采用塑料包装袋进行包装，本项目使用过程中会拆袋产生废包装材料，产生量约0.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物”，固废代码为900-003-S17。收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站。 （2）废金属屑 本项目丝口修复过程中会产生废金属屑，产生量约为0.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车、报废机械设备拆解 产生的以钢铁为主要成分的零部件等”，固废代码为900-001-S17。收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站。 （3）内衬管废边角料 本项目内衬聚乙烯管在切头过程中会产生废边角料，产生量约为5.35t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物”，固废代码为900-003-S17。收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站。 （4）废油管 本项目进场旧油管用量约10000根/a，产生的废油管约200根/a，单根油管最大重量约117kg，则本项目废油管产生量约为234t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“工业生产活动中产生的报废机械设备或零部件”，固废代码为900-013-S17。收集后暂存废油管存放区，定期交由吐哈油田公司回收。 3、危险废物 （1）废润滑油 本项目生产机械设备使用润滑油，年使用润滑油量为0.1t/a，一年更换一次，则废润滑油的产生量约为0.1t/a（不计少量损耗）。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-214-08/车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动润滑油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油/T，I”，暂存于危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。 （2）润滑油包装桶 本项目矿物油包装桶的产生量为0.02t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-249-08/其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物/T，I”，暂存于危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。 （3）废油泥 本项目在旧油管清洗过程中会产生少量废油泥，产生量约1.5t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-249-08/其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物/T，I”，暂存于危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。 （4）废滤芯 本项目机械过滤油烟净化器为了避免滤芯堵塞，需要定期更换滤芯，运行时间满135天更换一次，每年更换两次，废滤芯产生量约0.08t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49 其他废物/非特定行业，废物代码：900-041-49/含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质/T/In”，暂存于危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。 （5）废活性炭 本项目注塑挤出废气二级活性炭吸附装置年吸附有机废气量约为0.06t，清洗废气二级活性炭吸附装置年吸附有机废气量约为0.48t/a，参考《简明通风设计手册》（孙一坚主编），活性炭的有效吸附量为0.20~0.30kg/kg-活性炭（本次取值0.2），即1kg活性炭可吸附约0.2kg有机废气。本项目注塑挤出废气二级活性炭吸附装置需活性炭量为0.3t/a，注塑挤出废气二级活性炭吸附装置单次活性炭填充量约为0.375t，运行时间满270天更换一次；本项目清洗废气二级活性炭吸附装置需活性炭量为2.4t/a，清洗废气二级活性炭吸附装置单次活性炭填充量约为0.8t，运行时间满90天更换一次。因此本项目废活性炭的年产生量约为3.315t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/，废物代码：900-039-49/烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭/T”，暂存于危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。 本项目危险废物相关信息汇情况见下表。 表4-21 本项目危险废物相关信息汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维护维修; 液态; 矿物油; /; 1年; T，I; 分类分区暂存，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理. 润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固态; 矿物油; /; 1年; T，I. 废油泥; HW08; 900-249-08; 1.2; 双管干式中频加热清洗机; 液态; 矿物油; /; 1年; T，I. 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.08; 机械过滤油烟净化装置; 固态; 矿物油; /; 135d; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.315; 二级活性炭吸附装置; 固态; 有机废气; /; 270d/90d; T. 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-22 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 储存场所名称; 危废名称; 危废类别; 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危险废物贮存点; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 厂区; 10m2; 桶装; 5t; ＜1年. 2; 润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; /. 3; 废油泥; HW08; 900-249-08; 桶装. 4; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 袋装. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 本项目固体废物处置措施如下表所示。 表4-23 固体废物处置一览表 单位：t/a 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理形状; 危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用处置量. 员工; 生活垃圾; /; 固态; /; 1.35; 袋装; 委外处置; 交由当地环卫部门; 1.35. 厂区; 废包装材料; 一般工业固体废物; 900-003-S17; 固态; /; 0.1; 袋装; 自行贮存，委外处置; 外售废品回收站; 0.1. 废金属屑; 900-001-S17; 固态; /; 1.2; 袋装; 1.2. 内衬管废边角料; 900-003-S17; 固态; /; 5.35; 袋装; 5.35. 废油管; 900-013-S17; 固态; /; 234; /; 交由吐哈油田公司回收; 234. 废润滑油; 危险废物; 900-214-08; 液态; T，I; 0.1; 桶装; 自行贮存，委外处置; 交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理; 0.1. 润滑油包装桶; 900-249-08; 固态; T，I; 0.02; /; 0.02. 废油泥; 900-249-08; 液态; T，I; 1.2; 桶装; 1.2. 废滤芯; 900-041-49; 固态; T/In; 0.08; 袋装; 0.08. 废活性炭; 900-039-49; 固态; T; 3.315; 袋装; 3.315. 4、一般工业固废暂存间建设要求 本项目在厂区内设置一处一般工业固废暂存间，建筑面积10m2，用于暂存一般工业固体废物（废包装材料、废金属屑和内衬管废边角料）。本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等相关法律法规提出以下要求： （1）一般固废暂存间应采取封闭结构，并采取一般防渗，做到防扬散、防流失、防渗漏。 - （2）按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单，设置环境保护图形标志牌。 - 5、危废贮存点建设要求 本项目在厂区内设置一处危险废物贮存点，建筑面积10m2，用于暂存危险废物。本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）等相关法律法规提出以下建设要求： （1）危险废物贮存点采取封闭结构，做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不出现露天堆放危险废物。 （2）危险废物贮存点应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质等要求设置贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合，不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 （3）危险废物贮存点或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （4）危险废物贮存点与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 （6）在贮存点内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。本项目要求在危废贮存点内设置边沟和收集池，收集池容积为0.5m3。 （7）危险废物的容器和包装物以及危险废物贮存点按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），设置规范的危险废物识别标志。 （8）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - 6、环境管理要求 （1）生活垃圾 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》提出生活垃圾管理要求，具体如下： 企业应当依法行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 （2）一般工业固废 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关法律法规提出以下要求： 1）企业应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。 2）企业应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 3）企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度， 4）企业应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 5）企业优先采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 6）企业台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 7）企业应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （3）危险废物 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等相关法律法规提出以下要求： 1）内部收集、转运 ①企业进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中；二是将已包装危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 ②危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ③危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等， ④危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ⑤在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ⑥危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求:包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 ⑦危险废物的收集作业应满足如下要求： A、应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 B、作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 C、收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 D、危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表,并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 E、收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 F、收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ⑧危险废物内部转运作业应满足如下要求: A、危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 B、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录 B填写《危险废物厂内转运记录表》。 C、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑨收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 ⑩禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2）贮存 ①容器和包装物污染控制要求 A、液态危险废物采用桶贮存，固态危险废物采取包装袋贮存， B、硬质容器不应有明显变形，无破损泄漏。 C、柔性容器应封口严密，无破损泄漏。 D、使用容器盛装液态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形 E、容器和包装物外表面应保持清洁。 F、贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ②贮存设施运行环境管理要求 A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 D、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ③环境应急要求 A、贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 B、贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 C、相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 3）转移 ①危险废物转移应当遵循就近原则。跨省、自治区、直辖市转移处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。 ②企业在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。企业应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 ③企业应当履行以下义务： A、对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； B、制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； C、建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； D、填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； E、及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； F、法律法规规定的其他义务。 ④危险废物转移联单的运行和管理 A、移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 B、对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 C、危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 D、移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 4）危险废物管理计划制定要求 ①制定单位 同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。 ②制定形式及时限要求 A、产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。 B、产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 C、危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。 ③制定内容 危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 5）危险废物管理台账制定要求 ①一般原则 A、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 B、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录 B。 C、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ②频次要求 产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ③记录内容 A、 危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 B、危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 C、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 D、危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。 E、危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ④记录保存 保存时间原则上应存档 5 年以上。 6）危险废物申报要求 ①一般原则 A、产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 B、产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。 C、产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。 ②申报周期 危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年 3 月 31 日前完成上一年度的申报。 ③申报内容 A、申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。 B、通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。 （五）地下水、土壤 1、污染源、污染物类型、污染途径 根据分析，本项目对地下水和土壤的污染源、污染物类型、污染途径见下表。 表4-24 地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径一览表 类别; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 地下水; 生产区设备; 矿物油、油泥; 垂直入渗. 危险废物贮存点; 垂直入渗. 土壤; 生产区设备; 垂直入渗. 危险废物贮存点; 地面漫流、垂直入渗. 2、污染防控措施 本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染防控对策，提出源头控制措施和分区控制措施，具体见下表。 表4-25 地下水、土壤污染防治管控措施一览表 防控措施类型; 防控措施. 源头控制措施; 加强生产设备维护保养，确保生产设备处于正常工况，不会出现润滑油、油泥跑、冒、漏的现象。. 分区控制措施; ①危废贮存点地面和围堰进行重点防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②办公区为简单防渗区，一般地面硬化。 ③厂区其他区域为一般防渗区，采用20cm厚的P4混凝土，确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防治地下水和土壤环境受到污染。 （六）生态 根据调查，本项目位于园区且用地范围内不存在生态环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。 （七）环境风险 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、危险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），结合本项目所使用原辅材料分析，本项目环境风险物质最大存在总量如下表所示。 表4-26 主要危险物质储存情况一览表 序号; 危险物质; 危险特性; CAS; 厂区最大存在量t/a; 临界量t/a; Q值. 1; 油类物质; 有毒有害; /; 1.3; 2500; 0.00052. 合计; 0.00052; 0.002. 2、风险源分布情况及影响途径 本项目危险物质风险源分布情况及影响途径见下表。 表4-27 风险源分布情况及影响途径一览表 序号; 危险物质; 风险源; 影响途径; 环境风险类型. 1; 油类物质（矿物油类）; 危险废物贮存点、生产设施; 垂直入渗; 危险物质泄漏. 2; 火灾烟气; 厂区; 大气扩散; 火灾等引发的伴生/次生污染物排放. 消防废水; 地面漫流、垂直入渗. 3、环境风险防范措施 - （1）大气环境风险防范措施 - 为了避免厂区发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境造成污染，本次评价提出以下防范措施： - ①加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 - ②严格明火管理，严禁吸烟、动火。 - ③厂房内配备足够数量的二氧化碳灭火器或干粉灭火器等消防器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品与杂物。消防器材当由专人管理，负责检查、维修、保养和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备的消防器材与设施应当标识明确。 - ④项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 - ⑤企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，规范配置灭火器材和消防装备。建设单位在项目竣工经过验收合格后，才能投入使用。 - （2）地下水环境风险防范措施 - ①危险废物泄漏风险防范措施 - A、危废贮存点地面和围堰进行重点防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - B、加强生产设备维护保养，确保生产设备不会出现矿物油跑、冒、漏的现象。 - ②火灾、爆炸等引发的事故废水排放风险防范措施 - A、设置厂区雨水截留系统：在厂区雨水管网集中汇入园区雨水管网的节点上设置截留阀、转换闸门等隔断措施，防止事故消防废水通过厂区雨水管网流出。 - B、设置事故应急池：设置1个事故应急池，容积为10m3，用于项目火灾延续时间内的消防废水的暂存。根据《建筑设计防火规范》(GB50016)及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB5097)，本项目消防用水量按需水量计算。根据项目设计方案，最大消防用水量为5L/s，灭火时间以0.5h计，则消防废水量为9m3。因此本项目设置一个事故应急池（容积为10m3），能够满足本项目消防废水的收集。 - 4、应急要求 按国家相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。 综上分析可以看出，本项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，对每一个环节特别是危险物品落实风险防范措施和应急措施，可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度。本项目使用的风险物质其储存量较小，不构成重大危险源；风险分析表明，公司通过采取一系列的风险防范措施，可有效地降低危险物质的使用风险，能够使项目风险水平降低至可接受程度。 （八）环保投资 本项目总投资840万元，其中环保投资37.6万元，环保投资占总投资的4.5%，项目环保治理措施及投资见下表。 表4-28 环境保护措施及投资估算一览表 内容; 污染物; 环境保护措施; 投资 （万元）; 备注. 废水治理; 生活污水; 经园区污水管网排入鄯善县污水处理厂处理; /; /. 废气治理; 注塑挤出废气; 通过集气罩收集引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放; 8.0; /. 清洗废气; 通过管道密闭收集引至一套机械过滤油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放; 14.0; /. 拆袋上料粉尘; 气力管道输送上料和注塑挤出机料斗封闭; /; 纳入主体工程. 丝口修复金属粉尘; 厂房封闭自然沉降; /. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护; 5.0; /. 固废治理; 生活垃圾; 经垃圾桶袋分类收集后，交由当地环卫部门清运; 0.1; /. 一般工业固废; 废包装材料、废金属屑和内衬管废边角料暂存一般固废暂存间，外售废品回收站；废油管暂存废油管暂存区，定期交由吐哈油田公司回收; 0.5; /. 危险废物; 分类收集分区暂存危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理; 3.0; /. 地下水、土壤、环境风险防治措施; 通过采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护，设置事故应急池，制定完善的突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施; 7.0; /. 合计; 37.6; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑挤出废气排口（DA001） | VOCs（以非甲烷总烃计） | 通过集气罩收集，引至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
|  | 清洗废气排口（DA002） | 颗粒物 | 通过管道密闭收集，引至一套机械过滤油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  |
|  | 厂界（拆袋上料粉尘、丝口修复金属粉尘和未收集清洗废气） | 颗粒物 | 气力输送上料、注塑挤出机料斗封闭、厂房封闭自然沉降 |  |
|  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） | / |  |
|  | 厂房外（未收集有机废气） |  | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019） |
| 地表水环境 | 工作人员 | 生活污水 | 经园区污水管网排至鄯善县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾：经垃圾袋分类收集后，交由当地环卫部门清运。 一般工业固废：废包装材料、废金属屑和内衬管废边角料暂存一般固废暂存间，外售废品回收站；废油管暂存废油管暂存区，定期交由吐哈油田公司回收。 危险废物：分类收集分区暂存危险废物贮存点，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、项目采取源头控制、分区防渗措施。 2、加强设备维护，确保设备不会出现跑、冒、漏的现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 通过采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护，设置事故池，制定完善的突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可制度 控制污染物排放许可制（以下称排污许可制）是依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 《排污许可管理办法》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。 排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。设区的市级以上地方环境保护主管部门，应当将实行排污许可重点管理的排污单位确定为重点排污单位。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十、专用设备制造业 35/三十八、金属制品、机械和设备修理业 43/其他”，实施登记管理。 排放口管理要求： 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①排污口规范化管理的基本原则 凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 ②排污口的技术要求 排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理；具体位置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。 ③排污口立标管理 企业污染物排放口的标志，应按国家《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297 —2023）、《环境保护图形标志排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。 ④排污口建档管理 要求使用统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 2、根据本报告要求的自行监测方案落实监测。 3、环保验收 建设单位严格执行三同时制度，竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件开展建设项目竣工环境保护验收。 |  |  |  |

六、结论

本项目的建设符合国家产业发展政策，项目建设区域无明显环境制约因素。工程拟采取的污染防治措施可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目不会改变项目区域现有的环境区域功能。 因此，本评价认为，本项目在全面落实本报告提出的各项污染物治理要求前提下，从环境保护的角度而言建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  | / | / | / | 0.298t/a | / | 0.298t/a | / |
|  | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | / | / | / | 297t/a | / | 297t/a | / |
|  |  | COD | / | / | / | 0.137t/a | / | 0.137t/a | / |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | / |
|  |  | 总氮 | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
| 生活垃圾 |  |  | / | / | / | 1.35t/a | / | 1.35t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废金属屑 |  | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 内衬管废边角料 |  | / | / | / | 5.35t/a | / | 5.35t/a | / |
|  | 废油管 |  | / | / | / | 234t/a | / | 234t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 润滑油包装桶 |  | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废油泥 |  | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 废滤芯 |  | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 3.315t/a | / | 3.315t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①