吐市环监函〔2025〕2号

关于鄯善县旭盛运输有限公司20万吨/年煤炭

加工建设项目环境影响报告表的批复

- 鄯善县旭盛运输有限公司：

- 你公司《关于审批<鄯善县旭盛运输有限公司20万吨/年煤炭加工建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 鄯善县旭盛运输有限公司20万吨/年煤炭加工建设项目位于吐鲁番市鄯善县七克台镇。项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建1座生产厂房，占地面积为2000m2，内设阻燃机、破碎机等；新建办公区1处，建筑面积50m2；新建150吨地磅1套；新建容积100m3蓄水池1座；在生产厂房内设置一处占地面积为500m2的原煤堆放区和1处占地面积为500m2的产品堆放区；新建1个规格为25t的阻燃剂料仓及相关环保、电气、消防和安全设施等。环保工程包括废水、噪声、固体废物等污染防治设施及风险防控设施。本项目总占地面积25000m2，工程总投

- 资500万元，其中环保投资65.5万元，约占总投资的比例为13.1%。

- 根据新疆德广晟环保科技有限公司编制的《鄯善县旭盛运输有限公司20万吨/年煤炭加工建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目营期废气主要为物料堆存装卸转运粉尘、破碎粉尘和道路运输扬尘。物料装卸堆存转运粉尘通过采取堆场封闭、作业时喷洒水、输送带封闭后无组织排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）无组织排放限值要求（1.0mg/m3）；破碎粉尘通过在破碎机上方设置集气罩收集后通过袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）有组织排放标准限值要求（80mg/m3）；车辆运输扬尘通过厂区道路硬化、定期清扫、喷洒水、车辆冲洗、运输汽车苫盖篷布降尘后无组织排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）无组织排放限值要求（1.0mg/m3）。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为车辆冲洗废水和场地收集雨水。生活污水经项目自建一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）表2中C级标准后，用于周边荒漠灌溉；车辆冲洗废水和场地收集雨水通过排水沟引至沉淀池沉淀后，用于车辆冲洗和场地洒水降尘，不外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化废物贮存点地面、围堰等重点污染防治区防渗，厂区其他区域为一般防渗区；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废包装材料外售废品回收站；除尘器收集粉尘外售其他单位用于生产型煤等；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废润滑油和润滑油包装桶暂存于危险废物贮存点（5m2），交有相应资质的单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至鄯善县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年1月6日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队