- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆九日毅鑫新材料有限公司10万吨/年有色金属废渣综合利用建设项目

建设单位（盖章）：新疆九日毅鑫新材料有限公司

编制日期：           2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆九日毅鑫新材料有限公司10万吨/年有色金属废渣 综合利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | ********* |  |  |
| 建设单位 联系人 | *** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | ********* |  |  |
| 地理坐标 | ********* |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85金属废料和碎屑加工处理421 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鄯善县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404011254650400000026 |
| 总投资（万元） | 320 | 环保投资（万元） | 53 |
| 环保投资占比（%） | 16.56% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目于2024年4月5日安装完成第1条生产线并投入生产，2024年4月7日开始停产。属于“未批先建”，1条浮选生产线已建成。处罚之日起停工停产。 | 用地（用海） 面积（m2） | 24791 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《鄯善县迪坎工业园区总体规划（2017-2026年）》 在编 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析： 根据《鄯善县迪坎工业园区总体规划（2017-2026年）》，园区形成了“一心、一带、三片区”的空间格局，三大主导、七大链接的产业结构。 “一心”：指的是园区中部综合服务中心。包含“两轴”：是综合服务中心中部的金兰路和金源路向四周延伸呈十字状，作为园区综合服务中心的主要功能轴。 “一带”：指的是以库鄯石油路为主的园区发展带。 “三片区”：工业园北区、工业园南区、工业园延展区。 三大主导产业：菱镁产业、黑色及有色金属产品精加工产业、石材加工产业。 七大链接产业：菱镁产业、有色及黑色金属产业、石材加工产业、仓储物流产业、特色加工产业、农牧及附属产业、综合服务产业。 对南区的功能分区为菱镁产业、黑色金属矿产品产业、有色金属产品精加工产业等。 本项目位于******（有色及黑色金属产业区），用地性质为三类工业用地，综合利用附近有色金属及工业硅废渣，通过物理加工方式获取铜和硅，符合园区用地规划及功能定位，园区用地规划图及园区功能分区规划图见附图1。 综上所述，本项目符合鄯善县迪坎工业园区总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目为新疆九日毅鑫新材料有限公司10万吨/年有色金属废渣综合利用建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中：8.煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。项目建设能够提高区域资源利用效率，符合国家相关产业政策及技术发展要求。 本项目已于2024年4月1日取得新疆维吾尔自治区投资项目备案证，项目备案证号：*********。 - 2、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）中生态环境分区管控主要目标及管控要求，本项目与其相符性分析详见表1-1。 表1-1 与新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析一览表 管控要求（目标）; 本工程; 符合性. 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。; 本项目位于鄯善县迪坎工业园区，用地范围及周边未触及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月清运至石材园区污水处理厂；废气经袋式除尘器处置后排放；固废均得到合理处置，不会突破区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目运营期消耗资源主要为电，项目不属于高耗能项目，满足区域资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”，符合国家产业政策，项目位于鄯善县迪坎工业园区，与《吐鲁番市生态环境准入清单》符合性分析见表1-2。; 符合. - 3、与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，吐鲁番市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类，本项目位于迪坎工业园区，属于一般管控单元，该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求，用地范围及周边未触及生态保护红线。吐鲁番市环境管控单元分类图见附图2，地理位置图见附图3。 本项目与《吐鲁番市鄯善县生态环境准入清单》符合性分析见表1-2。 表1-2 与《吐鲁番市鄯善县生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH65042130002; 鄯善县大气环境弱扩散区一般管控单元01; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新增传统燃煤的工业项目；禁止准入原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目；禁止准入包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 2.不得建设大规模涉及有毒有害气体的生产、使用、储运等的项目。 3.限制进行大规模高强度工业化开发，限制金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目，新建、扩建二类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 4.现有原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目应限期退出或关停。 - 5.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。; 本项目综合利用附近铜金属废渣、工业硅废渣，通过物理加工方式获取铜粉和硅粉。本项目运营期废气不涉及有毒有害气体。; 符合. 污染物排放管控; 1.对SO2、NOX、烟尘和VOCs进行总量控制，新增工业项目所需的总量需在单元内平衡。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施，废气收集率和处理率均达到国内先进水平。 3.加快推进集中供热、煤改气、煤改电工程。 4.因地制宜制定实施清洁取暖方案，实行散煤清洁化改造整村推进。通过以电代煤、气代煤以及风能、太阳能、地热能等清洁能源替代。; 本项目运营期间废气主要污染物为颗粒物，设置袋式除尘器，废气经处理后由15m高排气筒DA001排放。; 符合. 环境风险防控; 1.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，涉危的风险企业应及时编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。 2.加强风险防控体系建设，防范环境风险。 - 3.建立重污染天气预警体系，建立应对的应急预案。; 本项目将编制突发环境事件应急预案，运营期加强突发环境防治工作。; 符合. 资源利用效率; - 加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤。; 本项目冬季采暖为电采暖，属于清洁能源。; 符合. 综上所述，本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 - 4、生态环境保护“十四五”规划符合性 # 表1-3 本项目情况与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 名称; 相关内容; 本项目; 符合性分析. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动，严格落实大气污染物排放总量控制制度，推进重点领域多污染物协同治理，统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进一步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气。; 本项目运营期间废气主要污染物为颗粒物，设置袋式除尘器，废气经处理后由15m高排气筒DA001排放。因此本项目产生的废气都能得到妥善处理。; 符合. 以水生态环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排和生态扩容两手发力，保好水、治差水，持续推进水污染防治攻坚行动，严格落实水污染物排放总量控制制度，确保水资源、水生态、水环境统筹推进格局初步形成。; - 本项目运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。生活污水排入化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运。污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求。; 符合. 坚持预防为主、保护优先、风险管控，持续推进土壤污染防治攻坚行动，强化土壤和地下水污染风险管控和修复，实施水土环境风险协同防控。; 本项目采取场地硬化后对区域土壤环境影响较小。; 符合. 把保障人民生命安全和身体健康放在第一位，牢固树立环境风险防控底线思维，完善环境风险常态化管理体系，强化危险废物、重金属和尾矿环境风险管控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，保障生态环境与健康。; 本项目依根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，产生的危险废物定期交由有资质的单位处理。; 符合. - 5、选址合理性分析 本项目位于*********，属于有色及黑色金属产业区。租用园区内鄯善合力达矿业有限公司场地，用地类型为三类工业用地，综合利用铜金属废渣及工业硅废渣，通过物理加工方式获取铜粉和硅粉，符合园区用地规划及功能定位。 项目区北侧为鄯善县鹏发矿业有限公司、南侧为鄯善县海源矿业有限公司、东侧为鄯善县合力达矿业有限责任公司、西侧为库鄯石油路。项目建设能够提高区域资源利用效率，符合国家相关产业政策及技术发展要求。 ①项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜、水源保护地、军事基地、文物古迹等敏感目标。 ②项目远离城镇人口稠密区，符合乡镇发展总体规划与长远规划要求。 ③本项目用地不涉及生态红线，符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 综上，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本项目租用鄯善合力达有限公司场区，厂区内原有1300m2封闭厂房1座，500m2办公室1座，800m2职工宿舍1座，22191m2空地。本项目新建1座厂房作为生产车间，用于建设浮选生产线2条，新建全封闭仓库2座，其中1座为成品仓库，另1座划分为原料区和一般固废暂存区，晾晒区2处，配套建设水、电、消防等附属设施。年处理10万吨有色金属废渣。 工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程组成; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积1800m2，新建2条浮选生产线，包括：球磨工序、分级工序、浮选工序、浓缩工序、压滤工序。; 已建1条浮选生产线. 储运工程; 成品仓库; 即1号仓库，用于成品堆存，占地面积约370m2，暂存成品硅粉、铜粉; 新建. 原料区; 在2号仓库内设置原料堆存区，占地面积100m2，储存生产所需的辅助用剂2号油; 新建. 一般工业固废区; 在2号仓库内设置一般固废暂存区，占地面积约220m2，储存生产过程中产生的一般工业固废; 新建. 循环水设施; 100m3循环水罐及2000m3循环水池待后续循环使用; 已建循环水罐. 辅助工程; 1号晾晒区; 占地面积300m2，用于晾晒压滤后的铜粉、硅粉及废弃粉料; 新建. 2号晾晒区; 占地面积250m2，用于晾晒压滤后的铜粉、硅粉及废弃粉料; 新建. 办公室; 办公用房，1层，占地面积500m2; 依托现有. 职工宿舍; 职工住宿，1层，占地面积800m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 园区供水管网，厂区内现有已建成管网; 依托现有. 排水; 生产用水循环使用，不外排，生活污水排入厂区内防渗化粪池（100m3），每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置; 已建循环水罐，生活污水处理设施依托现有. 供热; 生活区冬季采暖采用电采暖，生产车间内无需供热; 已建. 供电; 由园区电网供电，厂内现有建成配电室; 依托现有. 环保工程; 废气; 项目设置1套粉尘收集治理设施（集气罩+袋式除尘器），具体为在产尘点上方安装集气罩（收集效率按90%计）收集产生的粉尘，管送至袋式除尘器除尘，经15m高排气筒（DA001）排放。; 拟建. 废水; 运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。生活污水量为422.4m3/a，排入厂区内防渗化粪池（100m3），每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置。; 已建循环水罐，生活污水处理设施依托现有. 噪声; 设备采用低噪声设备，球磨机、分级机、浮选机、压滤机等主要噪声源设备均置于车间内。; 已建. 固废; 一般工业固废：堆存于一般固废暂存区，除尘器收集粉尘及浮选废弃粉料可外售给周边建材、水泥厂企业。 危险废物：暂存至厂内10m2危险废物暂存库，定期交由有资质的单位处理。; 拟建. 依托工程; 石材园区污水处理厂; 石材园区污水处理厂位于石材园区的北区，一期处理规模为5000m3/d。采用“预处理+生物处理+反应、沉淀过滤+高级催化氧化+消毒”工艺。其中一级预处理单元采用“格栅+曝气沉砂池”工艺，二级生化单元采用“水解酸化+CAST+机械絮凝+高密沉淀+滤布滤池”工艺，三级处理单元采用“高级催化氧化”工艺，消毒处理单元采用“二氧化氣消毒”工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A标准要求，用于园区绿化及园区企业中水回用。; 依托. 2、主要设备及主要原辅材料一览 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 上料机; /; 2台. 2; 球磨机; 2.1×3.6m; 2台. 3; 分级机; /; 2台. 4; 浮选机; 2.8m3; 26台. 6; 浓缩罐; 200m3; 4个. 7; 压滤机; 400m2; 4台. 8; 水泵; 37kw; 6台. 9; 皮带输送机; /; 2台. 3、主要原辅材料一览 本项目主要原辅材料一览表见表2-3。 表2-3 主要原辅料的组成、数量和来源 序号; 名称; 用量; 来源; 储存方式/场所; 备注. 1; 铜金属废渣; 50000t/a; 外购; 原料堆场; 新疆五鑫铜业有限责任公司. 2; 工业硅废渣; 50000t/a; 外购; 原料堆场; 鄯善县铭特废旧物资回收站. 3; 2号油; 150t/a; 外购; 原料区; 桶装. 4; 新鲜水; 生产用水; 8410t/a; 园区供水管网; /; /. 5; 生活用水; 528t/a; /; /. 6; 电; 450万kW·h; 园区电网; 园区电网; /. 工业硅废渣：本项目工业硅渣从鄯善县铭特废旧物资回收站购买，是金属硅抬包炉外精炼过程中产生的一种冶金炉渣。由于碎硅石纯度较高，稍加提纯即可应用于制备高纯硅，硅铁合金等领域，提高其价值。如果能将这些废弃硅渣回收利用起来，不但能解决环境问题，同时可以实现资源再利用。根据《新精诚地矿检测中心检测报告》，工业硅渣中钙含量14.78%、铝含量7.75%、硅含量33.22%、铁含量1.55%。 铜金属废渣：本项目铜金属废渣从新疆五鑫铜业有限责任公司购买，铜渣是冶炼铜过程中产生的渣，属有色金属渣的一种。铜渣的化学组成为SiO2 30-40%，CaO 5-10%、MgO 1-5%、Al2O3 2-4%、Cu0.3-0.7%、此外还有大量的铁27-35%和少量锌2-3%。除炼铜外，在冶炼其它金属时根据冶炼方法的不同也会产生不同含量的含铜渣，如炼锌、炼镉等都会产生含铜渣。开发含铜渣的资源化综合利用技术，对促进循环经济和可持续发展及环境保护具有重要的战略意义和现实意义。 4、主要产品及产能 本项目综合利用附近工业硅废渣及铜金属废渣，将废渣送入球磨机磨粉后，送入分级机分级，将粉浆送入浮选机，附着在气泡上的粉粒，经机械刮取，泵入浓缩罐沉淀，沉淀后的粉浆经压滤机压滤脱水、干燥成铜粉、硅粉产品。 表2-4 产品方案一览表 产品名称; 数量. 铜粉; 7500t/a. 硅粉; 7500t/a. 5、物料平衡 项目建成后物料平衡见下表。 表2-5 物料平衡表 序号; 原料（t/a）; 产出（t/a）. 1; 铜金属废渣; 50000; 铜粉; 7500. 2; 工业硅废渣; 50000; 硅粉; 7500. 3; /; /; 一般工业固废; 废弃粉料; 84998.912. 4; /; /; 除尘器收集粉尘; 0.257. 5; /; /; 粉尘排放量; 0.831. 合计; /; 100000; /; 100000. 6、劳动定员及工作制度 - 本项目拟定职工20人，年工作330天，每天工作24小时，实行3班制，每班工作时间为8小时。 7、公用工程 （1）供热 生活区冬季采暖采用电采暖，生产区无需供热。 （2）供电 接入园区电网。 （3）给水 由园区供水管网供应，厂区内已建成供水管网，本项目总用水量为8938m3/a，其中生产用水8410m3/a，生活用水528m3/a。 （4）排水 运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。废水主要为员工生活污水。生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置。本项目生活污水排放量422.4m3/a。 8、平面布置 厂区总占地面积24791m2，总平面布置如下：项目位于*********，生活办公区位于项目区东南侧，由西至东依次为成品仓库、1号晾晒区、2号晾晒区、2号仓库，原料堆场位于厂区南侧。厂区入口在项目区西侧，车辆自库鄯石油路驶入，进厂后右前方为原料堆场，中间为空地，方便车辆进入、产品及原料的装卸。 项目生产区设置在东北侧，原料及成品库房均设置在生产区附近，生活区位于西南侧，位于生产区上风向，受生产影响较小。球磨以及分级等会产生噪音的工段均设置在封闭式生产车间内，对外界环境影响较小。 综上所述，项目区平面布置基本合理，项目区平面布置示意图详见附图5。 9、水平衡 （1）给水 本项目总用水量为8938m3/a，给水由园区供水管网供给，能够保障项目用水，本项目用水主要为生活用水、生产用水和绿化用水。 ①生产用水 项目生产过程中球磨、分级、浮选均需用水，生产废水经沉淀后循环使用，根据企业提供资料，项目循环水量约为909.1m3/d，定期补充，不外排，项目生产过程中有部分水自然蒸发或消耗，则损耗量按循环水的2%计，压滤后的硅粉或铜粉含有微量水分，经晾晒后可装袋，则晾晒时的自然蒸发量按循环水量的0.5%计，故补充水量为循环水量的2.5%，则项目循环水补水量为7500.9m3/a（22.73m3/d）。 ②生活用水 生活用水：本项目实际工作人员有20人，项目全年生产天数为330天。按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，北疆地区城镇居民住宅，人均用水量为70-85L/d，本项目取值80L/d。则项目生活用水量528m3/a（1.6m3/d）。 （2）排水 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水按用水量的80%计，则排放量为422.4m3/a（1.28m3/d）。生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置。 项目用水量一览见表2-6。 表2-6 项目用、排水情况一览表 项目; 用水量; 回用水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 去向. 新鲜水（m3/a）; 一次进水量（m3）. 循环水; 909.1; 909.1; 909.1; /; /; 循环使用. 循环水补水; 7500.9; /; /; 7500.9; /; 损耗. 生活用水; 528; /; /; 105.6; 422.4; 石材园区污水处理厂. 合计; 8938; 909.1; 909.1; 7606.5; 422.4; /. 本项目水平衡见图2-1。 422.4 生活污水 循环水 909.1 528 105.6 909.1 防渗化粪池 8938 石材园区污水处理厂 循环水补水 7500.9 7500.9 总用水量 图2-1 本项目水量平衡示意图 （单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 - 1、施工期工艺流程 - 施工期主要建设内容包括：新建厂房1座、全封闭仓库2座、晾晒区2处及相关配套设施、循环水池等；新设备的安装及调试，均在厂房内进行，施工期污染主要为扬尘、施工废水、施工噪声及废建筑材料。 - 新建部分建筑及设备安装等仍需施工，施工期工艺流程及产污节点如下。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响随着施工期的结束会消失。 - 2、运营期工艺流程 - 本项目生产工艺流程及产污节点图见图2-3。 投料（铜废渣、工业硅废渣） N2噪声 球磨 分级 浓缩罐 N5噪声 G1上料粉尘 N2噪声 浮选 水 2号油 浓缩罐 循环水池 循环水池 压滤机 压滤机 晾晒 晾晒 装袋、入库 装袋、入库 粉浆 废弃粉浆 N3噪声 N4噪声 上清液 上清液 N6噪声 压滤废水 压滤废水 不合格品 铜粉、硅粉 废弃粉料 图2-3 工艺流程及产污节点图 使用原料包括工业硅废渣、铜金属废渣和2号油，其中：工业硅废渣、铜金属废渣，在原料堆场堆存，设置防风抑尘网进行遮盖，铲车上料；2号油桶装，存放至原料区，全自动化控制投料。 ①投料：由铲车将工业硅废渣或铜金属废渣运送至地下投料口，通过皮带输送机将原料输送至球磨机，此工序主要为投料时产生的粉尘。 ②球磨：将工业硅废渣或铜金属废渣与水按一定比例混合球磨搅拌，制成粉浆。主要产生的污染物为球磨过程产生的噪声。 ③分级：符合标准的粉浆输送至浮选工序，将不符合标准粒径的原料筛出，回到球磨工序继续球磨，该工序产生的污染物主要球磨过程产生的噪声。 ④浮选：将起泡剂（2号油）加入粉浆中，粉浆经过充分的充气搅拌，使粉浆与起泡剂充分混合，同时细化泡沫，使硅或铜粘合泡沫之上，浮到粉浆面。附着在泡沫上的粉粒，经机械刮取，泵入浓缩罐沉淀，沉淀后的粉浆经压滤机压滤脱水、晾晒成铜粉、硅粉产品；废弃粉浆泵入浓缩罐沉淀，沉淀后的废弃粉料经压滤机压滤脱水、晾晒成废弃粉料。该工序主要产生的污染物为噪声，沉淀后的上清液及压滤废水循环使用。 - ⑤晾晒、装袋、入库：经过压滤后的铜粉、硅粉及废弃粉料晾晒干燥后，装袋入库，分别堆存于成品仓库及一般固废暂存区。 3、施工期主要污染工序 项目施工期主要污染影响因素分析见表2-7。 表2-7 项目施工期主要污染影响因素分析汇总 类别; 污染影响类型; 排放源/工序/位置; 污染源名称; 污染/影响因子. 建设过程污染影响因素; 废气; 运输车辆、施工设备及器材、装卸建筑材料; 扬尘; 颗粒物. 废水; 施工人员生活; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮等. 砂砼养护水、运输设备冲洗水; 施工废水; 悬浮物、石油类、COD等. 噪声; 施工过程; 施工机械噪声、施工作业噪声、运输车辆; 噪声. 固废; 施工人员生活; 施工人员生活; 生活垃圾. 施工场地; 建筑垃圾; 砂石、石块、碎砖瓦等. （1）施工扬尘 工程建设施工过程中，厂房等建设内容土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 （2）施工废水 施工期的废水主要来自建筑施工废水。施工废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，进出施工场地的车辆清洗废水、施工产生的泥浆水等施工废水，主要污染物是SS、石油类，废水量较少。施工期废水产生量小，随着施工的结束，影响也会随之消失。因此，项目施工期对水环境影响较小。 （3）施工噪声 噪声是本项目施工期对环境的污染物之一，土建施工噪声主要来自使用的各种机械和运输车辆，包括装修阶段的升降机、吊车、振捣棒、电锯、运输车辆、气泵、支模板、弯曲机、泵车等。 （4）施工固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于工程施工过程中产生的建筑垃圾。另外，池体施工过程中将产生一定量建筑材料、废渣、砖瓦等，集中收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾产生量较少，统一收集后由园区统一处理。 - 运营期主要污染工序 表2-8 项目运营期主要污染影响因素分析汇总 项目; 污染源; 污染/影响因子. 废气; 原料堆场; 工业硅废渣、铜金属废渣; 颗粒物. 项目区; 投料（工业硅废渣、铜金属废渣）; 颗粒物. 废水; 项目区; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N等. 生产废水; SS、COD、BOD5、NH3-N等. 固废; 项目区; 生产过程; 除尘器收集粉尘、废弃粉料、废机油等. 职工日常; 生活垃圾. 噪声; 项目区; 机动车辆、设备运行; 噪声. （1）运营期废气 ①装卸及原料堆存粉尘 本项目生产所需工业硅废渣、铜金属废渣及2号油均由厂外运至原料堆场。其中：工业硅废渣、铜金属废渣运至原料堆场时表面有少量杂质等，如遇大风天气会产生少量的扬尘，要求建设单位设置防风抑尘网进行遮盖；2号油为桶装运输，基本无扬尘，对环境影响较小。 ②投料粉尘 本项目在投料时产生少量扬尘，在地下投料口上方设置可移动集气罩，可有效降尘90%。 （2）运营期废水 运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水循环使用，不外排，废水主要为员工生活污水。生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置。 （3）运营期固废 本项目运营期固废包括一般工业固废、生活垃圾和危险废物。其中一般工业固废包括：除尘器收集粉尘、废弃粉料，定期外售给建材、水泥厂企业。 生活垃圾建立相应的收集箱、垃圾筒等，统一收集后由园区统一处理。 危险废物主要为废机油，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （4）运营期噪声 本项目运营期噪声主要来源于球磨机、分级机、浮选机、压滤机等生产设备运转过程产生的机械噪声及车辆噪声。对车间内设备采用隔声罩、减振垫、吸声材料等设施加以控制；设备与基础之间必须增加橡胶减振垫，设置减振沟；对于车辆产生的噪声可从加强管理着手。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）对环境质量现状数据的要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。为了解拟建项目区环境空气质量现状，本次环评引用距离本项目区最近的吐鲁番市环保局空气监测站2022年的监测数据，所选择的城市点位于本项目区西北侧约60.2km。特征污染物TSP引用新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司2023年4月对《新疆聚鑫合利再生物资加工有限公司年产10000吨阀门壳体项目》项目区现场监测所得的数据，监测点位图见附图6。 1.1基本污染物环境质量 （1）监测项目 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 数据来源：吐鲁番市环保局空气监测站2022年的监测数据，所选择的城市点位于本项目区西北侧约60.2km。 （2）评价标准 本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （4）监测结果及评价 本次监测结果及分析评价见下表。 表3-1 2022年区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 序号; 项目; 平均时间; 标准值; 监测值; 占标率（%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均; 60; 7; 11.7; 达标. 2; NO2; 年平均; 40; 29; 72.5; 达标. 3; PM10; 年平均; 70; 101; 144.3; 超标. 4; PM2.5; 年平均; 35; 41; 117.1; 超标. 5; CO; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 2.7mg/m3; 67.5; 达标. 6; O3; 日最大8小时第90百分位数; 160; 134; 83.7; 达标. 由表3-1可知，SO2、NO2、CO、O3的平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，PM10、PM2.5的平均浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，属于环境空气质量不达标区。 项目所在区域为空气质量不达标区，其中PM10、PM2.5超标的原因是当地气候干燥、自然扬尘较多所致。 1.2特征因子监测 本次特征污染因子评价TSP引用新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司2023年4月对《新疆聚鑫合利再生物资加工有限公司年产10000吨阀门壳体项目》项目区现场监测所得的数据，该监测点位位于鄯善县迪坎工业园区当季主导风向下风向，位于本项目区西南侧3.9km处，监测结果详见下表。 表3-2 总悬浮颗粒物监测结果汇总表 单位：mg/m3 采样日期; 采样时间; 检测项目及结果. 开始时间; 终止时间; 总悬浮颗粒物. 2023.4.22-2023.4.23; 03:00; 次日03:00; 0.211. 2023.4.23-2022.4.24; 03:10; 次日03:10; 0.226. 2023.4.24-2023.4.25; 03:17; 次日03:17; 0.234. 表3-3 TSP现状监测结果分析 监测项目; 24h均值范围; 单位; 标准值; 最大占标率%; 超标率%; 超标倍数%; 达标情况. TSP; 0.211～0.234; mg/m3; 0.3; 78; 0; 0; 达标. 分析结果可知，项目区TSP浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单中二级标准要求。 二、地表水环境质量现状调查与评价 本项目运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。废水主要为员工生活污水，生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置，不向外环境排放。本项目与地表水系无水力联系，因此本次未开展地表水现状调查。 三、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂址周界外50m范围内无声环境保护目标分布，因此本次环评不进行声环境质量现状调查与评价。 四、地下水及土壤 本项目运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。废水主要为员工生活污水，生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置。正常情况下无地下水及土壤污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状中的要求，本次不进行地下水及土壤环境质量现状调查。 五、生态环境现状调查与评价 项目位于******，项目租用地面积24791m2，且用地范围内无生态保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），可不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于******，项目区中心地理坐标为：******，行政区划隶属于吐鲁番市鄯善县。 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目区位于园区内，租用面积24791m2，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气：运营期投料工序颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值（15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3），厂界颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 表3-4 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 生产过程; 颗粒物; 污染物排放监控位置. 投料; 上料机; 120; 生产设施排气筒. 表3-5 厂界颗粒物无组织排放限 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. - 2、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表3-6 施工期间噪声排放标准 噪声类型; 单位; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 噪声; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）; 70; 55. 表3-7 运营期噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 功能区类型; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. - 废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。 表3-8 项目废水排放浓度限值 污染物; 排放限值（mg/L）; 执行标准. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4中三级标准. SS; 400. BOD5; 300. COD; 500. 动植物油; 100. 氨氮; -. 石油类; 20. 4、固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；本项目危险废物的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 工程建设施工过程中，产生扬尘的作业有：①厂房等建设内容土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；③运输车辆往来造成的地面扬尘；④施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 防治措施： （1）施工单位应根据《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）的规定设置平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等，施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017）的相关规定，采取有效防尘措施。 （2）要做到文明施工，不在起风环境下作业，并对施工人员做好防尘措施，如佩戴口罩等。 （3）施工场地要设置封闭式或半封闭式围挡，围挡高度设置在1.8m以上，地段设置防溢座，围挡之间无缝隙，以防扬尘扩散。 （4）施工现场合理布局，弃料及建筑垃圾应及时清运，若在工地内对峙超过一周的，应对施工道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。 （5）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。 （6）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 （7）施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。物料运输车辆，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；途径环境敏感点时减速慢行。 （8）加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行。 （9）加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，防止设备空转，减少废气排放。 施工废气以无组织面源的形式排放，会对项目区附近的大气环境造成不利影响。但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。 2、施工期噪声环境保护措施 噪声是本项目施工期对环境的污染物之一，土建施工噪声主要来自使用的各种机械和运输车辆，包括装修阶段的升降机、吊车、振捣棒、电锯、运输车辆、气泵、支模板、弯曲机、泵车等，为了更好的减轻施工噪声对周边环境产生的影响，可采取下列措施。 防治措施： （1）制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，合理安排施工作业时间，午间休息时及夜间禁止施工。 （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。对于位置固定的机械设备，如不能设置隔声间的，可适当建立临时单面隔声措施。 （3）施工前，应设置施工场地围挡。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；对设备可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 （4）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。 （5）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 由于施工期噪声为间歇性和暂时性的影响，因此待施工结束后，影响也随即消失。 3、施工期水环境保护措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水。施工废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，进出施工场地的车辆清洗废水、施工产生的泥浆水等施工废水，主要污染物是SS、石油类，其产生特点是间歇式产生，废水量不稳定，本项目施工期较短，施工废水产生量较小，施工单位对施工废水经简单沉淀后循环使用或用于洒水抑尘。随着施工的结束，影响也会随之消失。因此，项目施工期对水环境影响很小。 4、施工期固体废物环境保护措施 （1）建筑垃圾 本项目施工期固体废物主要来自于工程施工过程中产生的固体废物。另外，池体施工过程中将产生一定量建筑材料、废渣、砖瓦等，集中收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量较少，统一收集后由园区统一处理。 5、生态环境影响分析 本项目选址周围无珍稀动植物分布，区域生物多样性较低，场地平整，无植被，建设过程中对用地范围内植被和生态环境的破坏和影响较小。施工过程中施工开挖或弃渣压埋，都不同程度的对原地貌形态、地表岩石结构和地表植被造成破坏，降低或丧失了其原有的水土保持功能，加速了水土流失的发生发展。同时，弃渣场在堆放过程中可能因洪水或雨水的冲刷造成水土流失。为避免施工对用地范围外的植被和生态环境的影响，减少水土流失，工程通过落实水土保持措施，确保工程建设造成的水土流失在短时间内恢复，减少工程涉及区域的生态环境，并加强管理，避免造成无谓的植被破坏和生态环境污染。加强对厂区的绿化和对厂区周围的植被恢复工作，将项目建设对周围生态环境的影响降到最低程度。 6、小结 综上所述，项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取上述有效措施，并加强施工管理，则施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气 1.1产污环节及污染物治理措施 表4-1 产污环节及治理措施一览表 产污环节; 污染物; 排放形式; 污染防治技术; 排放口; 是否可行技术. 厂区运输; 运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 全封闭车辆、减速慢行; /; /. 原料堆场; 装卸及堆存; 颗粒物; 无组织; 防风抑尘网、洒水降尘; /; /. 投料; 颗粒物; 有组织; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; DA001; 是. 无组织; 地下投料口，三面密闭; /; /. 1.2有组织废气源强分析 （1）投料粉尘 本项目投料工序由铲车将原料投入地下投料口，该过程会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，矿渣送料上堆的排放因子为0.0029kg/t，本项目工业硅渣、铜金属废渣用量为100000t/a，则粉尘产生量为0.29t/a，运行时长为330天、24h/d，则产生速率为0.036kg/h。 本评价要求对投料工序中投料口安装集气罩（集气罩的收集效率为90%）收集粉尘，粉尘有效收集量为0.26t/a，产生速率为0.033kg/h，经引风机（风量按4000m3/h）引至布袋除尘器处理，除尘效率可达99%，处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放。则粉尘产生浓度为8.16mg/m3，有组织粉尘排放量为0.003t/a（排放速率为0.0004kg/h、排放浓度为0.095mg/m3），有组织粉尘颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值（15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）要求。污染物产排情况见表4-2（污染物产生量已按集气罩收集效率90%计入）。 表4-2 有组织颗粒物污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生烟气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 排放烟气量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 投料; 颗粒物; 4000; 8.16; 0.033; 0.26; 袋式除尘器; 99; 是; 4000; 0.095; 0.0004; 0.003. 合计; 8.16; 0.033; 0.26; /; /; /; /; 0.095; 0.0004; 0.003. 环保措施：项目设置1套粉尘收集治理设施（上吸式集气罩+1台袋式除尘器），具体为在产尘点上方安装集气罩（收集效率按90%计）收集产生的粉尘，管送至袋式除尘器除尘（风机风量4000m3/h），经15m高排气筒（DA001）排放。 袋式除尘器工作原理如下：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 根据计算可知，颗粒物有组织排放口DA001排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值（15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）要求。 1.3无组织废气分析 （1）汽车运输扬尘 原料（废渣）的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； V——车辆行驶速度，20km/h； M——车辆载重，30t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； 根据公式计算的QP=0.8982kg/km辆，本项目原料（废渣）在厂内运输距离为0.58km，根据运输量100000t/a计算运输车运输频次为3334次，则本项目汽车运输扬尘产生量为2.99t/a。 为不影响周围环境空气质量，本项目建成后厂区地面除绿化区域外全部采用混凝土硬化，使用全封闭运输车辆，减速慢行，并对运输道路定期洒水、清扫等措施。采取以上措施后可抑尘80%，则汽车运输扬尘排放量为0.598t/a。 （2）装卸及堆存粉尘 本项目主要原料工业硅渣、铜金属废渣由汽车运输至厂区原料堆场卸载，卸料过程会产生粉尘，本项目卸料粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，卸料（卡车）-矿渣的排放因子为0.01kg/t-原料。本项目原料为工业硅废渣、铜金属废渣，年用量为100000t，则卸料过程粉尘产生量为1t/a。本项目设置防风抑尘网遮盖，定期洒水降尘，增加物料的湿度，可有效减少卸料粉尘逸散量，颗粒物排放量可降低80%，则本项目砂石卸料粉尘排放量为0.2t/a。 - 投料粉尘 本项目本项目投料工序由铲车将原料投入地下投料口，该过程会产生粉尘。投料口安装集气罩（集气罩的收集效率为90%），部分粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘排放量为0.03t/a。 本项目无组织废气产排情况见表4-3。 表4-3 本项目无组织废气产生及排放情况 污染源; 产污环节; 污染物; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量; 产生速率; 排放量; 排放速率. 厂内 运输; 运输扬尘; 颗粒物; 2.99t/a; 0.38kg/h; 地面硬化，使用全封闭运输车辆，减速慢行，并对运输道路定期洒水、清扫等措施，降尘效率80%; 0.598t/a; 0.076kg/h. 原料 堆场; 卸料; 颗粒物; 1t/a; 0.126kg/h; 防风抑尘网，定期洒水降尘，降尘效率80%; 0.2t/a; 0.025kg/h. 投料工序; 投料; 颗粒物; 0.03t/a; 0.004 kg/h; 地下投料口，三面密闭; 0.03t/a; 0.004 kg/h. 综上，本项目无组织颗粒物排放量为0.828t/a。 1.4废气污染物产排污情况汇总 本项目运营期废气污染物产排污情况及达标分析详见表4-4。 表4-4 废气污染物产生和排放情况一览表 产污环节; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理 措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 标准限值mg/m3. 有组织. 投料; 颗粒物; 8.16; 0.033; 0.26; 集气罩90%+袋式除尘器99%+15m高排气筒（DA001）; 0.095; 0.0004; 0.003; 120. 小计; 8.16; 0.033; 0.26; /; 0.095; 0.0004; 0.003; /. 无组织. 厂区运输; 颗粒物; /; 0.38; 2.99; 地面硬化，使用全封闭运输车辆，减速慢行，并对运输道路定期洒水、清扫等措施，降尘效率80%; /; 0.076; 0.598; 1.0. 装卸及原料堆存; 颗粒物; /; 0.126; 1; 防风抑尘网、定期洒水降尘; /; 0.025; 0.2. 投料; 颗粒物; /; 0.004; 0.03; 地下投料口，三面密闭; /; 0.004; 0.03. 小计; /; /; /; 0.828; /. 合计; /; /; /; 0.831; /. 1.5污染防治技术可行性分析 （1）有组织废气治理技术可行性分析 有组织废气主要为投料工序产生的颗粒物。粉尘主要污染防治技术为“袋式除尘”，在产尘点上方分别安装集气罩，并设置袋式除尘器，经除尘器处理后废气由一根15m高排气筒DA001排放至外环境。经上文核算，处理后的污染物排放满足排放标准限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.1，本项目污染防治技术为可行技术，污染物治理措施可行。 （2）无组织废气治理技术可行性分析 本项目与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）“表2 工业料堆场扬尘防治方案选择参考表”符合性分析见下表。 表4-5 无组织控制要求符合性分析 工业料堆场类型; 方案; 本项目; 符合性. Ⅰ类料堆场; 筒仓; 本项目使用原料包括工业硅废渣、铜金属废渣及起泡剂（2号油）。其中：工业硅废渣、铜金属废渣堆放于原料堆场，设置防风网抑尘，定期洒水降尘；起泡剂（2号油）为桶装，存放至全封闭原料区；厂区内道路硬化，定期清扫、洒水等。; 符合. 圆形料仓. 其他全封闭仓库. Ⅱ类料堆场; 可用Ⅰ类料堆场防治方案. 半封闭仓库+; - 喷洒水 - 覆盖 - 喷洒抑制剂 d）干雾抑尘. 防风抑尘网（墙）+. Ⅲ类料堆场; 可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案. 覆盖+; - 喷洒水 - b）喷洒抑制剂. 根据上表分析及前文核算，本项目无组织污染物产生量较小，通过洒水降尘的方式可有效减小对外环境的影响，防治技术可行。 1.6大气污染物排放口基本情况 本项目设置1个排气筒，排放口基本情况详见下表。 表4-6 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒; 温度（℃）; 类型. 高度（m）; 出口内径（m）. DA001; 投料工序; 颗粒物; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 1.7非正常工况废气影响分析 本项目非正常工况废气排放代表性事故表现为产尘点有组织颗粒物治理措施故障情况下颗粒物超标排放情况。 （1）有组织粉尘治理措施故障工况 项目生产设备启动前按照程序先启动相应废气处理措施，废气处理措施正常运行后方可进行生产设备启动，故项目生产设施开停机非正常情况下亦不会产生废气未经处理直接排放情况。 本次评价以废气处理设备袋式除尘器发生故障，无处理效率进行统计，项目非正常工况排放情况见下表。 表4-7 废气处理设施在不同工况下的运行状况 单位：mg/m3 运行状态; 排放浓度; 超排放浓度标准倍数. 计算值; 允许值; 达标情况. 排气筒DA001; 正常; 颗粒物; 0.095; 120; 达标; /. 事故; 8.16; 达标; /. 由上表数据分析，当除尘器故障处理效率为0时，颗粒物排放浓度最大可骤增至8.16mg/m3，未超标，短期的非正常工况排放对区域大气环境影响较小，但长时间排放有可能对区域大气环境产生污染。 （2）非正常工况处理措施 企业应在日常生产中加强管理，制定严格的操作规章制度，确保生产设备停开机阶段不会出现非正常工况排放，同时对厂区内所有环保设施设备定期检修，发现隐患及时排除，减少非正常工况排放出现频率。一旦发生非正常工况排放，立即进行抢修，如在短时间内无法排除故障，应关停对应产污设备停产抢修，待故障完全排除后方可进行生产。 1.8大气环境影响分析 综上所述，本项目主要大气污染物为颗粒物，建设单位采取上述污染物控制措施后废气可实现达标排放，且项目区邻近无环境敏感点分布，对区域大气环境影响较小。因此，本项目运营期对周边大气环境的影响是可接受的。 1.9监测计划 本项目污染物监测数据按要求报当地生态环境局，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业-金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理，为简化管理，因此按照排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“简化管理”制定本项目废气污染物监测计划，见表4-8。 表4-8 项目运营期大气污染物监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 颗粒物; 15m高排气筒（DA001）; 1次/年. 2; 厂区; 1次/年. 二、废水 运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。废水主要为员工生活污水。生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 表4-9 生活污水产排情况 污水产生量; 污染 因子; 污染物 产生浓度; 污染物 产生量; 污染物 排放浓度; 污染物 排放量. （422.4m3/a）; COD; 500mg/L; 0.21t/a; 500mg/L; 0.21t/a. BOD5; 300mg/L; 0.13t/a; 300mg/L; 0.13t/a. SS; 400mg/L; 0.17t/a; 400mg/L; 0.17t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.013t/a; 30mg/L; 0.013t/a. 动植物油; 100mg/L; 0.04t/a; 100mg/L; 0.04t/a. 石油类; 20mg/L; 0.008t/a; 20mg/L; 0.008t/a. 2.2废水污染物防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）5.1.2对废水排放的要求：单独排入公共污水处理系统的生活污水仅说明去向。 本项目生活污水排入防渗化粪池后，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置，运距约为47.4km，各污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。 石材园区污水处理厂位于鄯善县石材工业园区北区，服务范围为园区生产、生活污水，设计处理规模5000m3/d。采用“预处理+生物处理+反应、沉淀过滤+高级催化氧化+消毒”工艺。其中一级预处理单元采用“格栅+曝气沉砂池”工艺，二级生化单元采用“水解酸化+CAST+机械絮凝+高密沉淀+滤布滤池”工艺，三级处理单元采用“高级催化氧化”工艺，消毒处理单元采用“二氧化氣消毒”工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A标准要求，用于园区绿化及园区企业中水回用。 鄯善石材工业园区管委会委托新疆化工设计研究院有限责任公司于2016年3月编制完成了《鄯善石材工业园区污水处理及中水回用建设项目环境影响报告书》并于2016年4月13日由原吐鲁番市环境保护局审批通过，批文号为：吐市环发〔2016〕89号。 一期5000m3/d处理规模于2016年4月20日开始开工建设，2018年5月30日完工，由于污水处理厂上游企业产生废水量不足，难以维持污水处理厂正常运行：项目于2022年10月才正式投入试运行。 2023年1月，鄯善县山河水务开发投资有限责任公司一分公司委托新疆源净生态环保科技有限公司编制完成《鄯善石材工业园区污水处理及中水回用项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过竣工环境保护验收。 本项目污水排放量为1.28m3/d，且为生活污水，水质简单，水量较小，符合污水处理厂进水水质要求，且具有余量处理。 三、噪声 3.1源强分析 本项目运营期噪声主要来源于球磨机、分级机、浮选机、压滤机、水泵等生产设备运转过程产生的机械噪声，噪声源强在75~105dB（A）之间，详见下表。 表4-10 主要设备噪声源强 序号; 建筑物名称; 生产设备名称; 空间相对位置/m; 噪声源强/dB(A); 声源控制措施; 运营时段; 降噪后设备声级/dB. X; Y. 1; 生产车间; 球磨机; 169; 90; 90; 基础减震、厂房隔声; 昼夜连续运行; 70. 2; 分级机; 166; 90; 85; 65. 3; 浮选机; 160; 88; 80; 60. 4; 压滤机; 150; 88; 85; 65. 5; 水泵; 151; 92; 85; 65. 3.2预测方法 本项目主要产噪设备均布置在生产车间内，对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。 本次将生产车间作为单独的噪声源进行预测，车间内噪声叠加源强为57.05dB（A）。 3.3噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见下表。 表4-11 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 3; 65; 55. 3.4噪声影响预测模式 机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)； L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测，噪声衰减预测结果见下表。 表4-12 项目噪声设备及噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 预测点; 降噪措施; 车间; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 标准值. 厂界; 东侧; 基础减震、厂房隔声，降低; 生产车间; 79; 19.1; 昼间65 夜间55. 南侧; 88; 18.2. 西侧; 117; 15.7. 北侧; 9; 37.9. 表4-13 厂界噪声叠加贡献值结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 东侧; 19.1; 昼间65 夜间55. 南侧; 18.2. 西侧; 15.7. 北侧; 37.9. 3.5噪声影响结论及措施 本项目运行期间试行2班制，每天24小时运行，由上述噪声预测结果可知，厂界四周采取对高噪声设备加装减振垫，经厂房隔声后的噪声衰减至厂界处的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值。为了控制噪声污染，必须从降低噪声源强度和控制传播途径上进行治理，本项目工程须采取如下措施控制噪声： ①注意防噪间距，以减少噪声的污染； ②对车间内设备采用隔声罩、减振垫、吸声材料等设施加以控制；设备与基础之间必须增加橡胶减振垫，设置减振沟； ③对于车辆产生的噪声可从加强管理着手，停车的位置应设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动；合理安排进出厂区的时间，避免同一时段同时多台进出和夜间进出，同时对进出厂内的车辆禁止鸣笛，进行规范化管理； ④加强设备维护，对各车间生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； ⑤加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间； ⑥在厂房外加强绿化，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 通过采取上述措施，东侧噪声可再降低7~8dB（A），运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周围声环境影响较小。 3.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4小节，本项目噪声监测计划见表下表。 表4-14 项目运营期噪声监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 1; 噪声; Leq（A）; 厂界; 1次/季. 四、固废 4.1固废产生情况 本项目固体废物排放主要为一般工业固废、生活垃圾及危险废物，其中一般工业固废主要为废弃粉料、除尘器收集粉尘；危险废物主要为废机油。 （1）一般工业固废 废弃粉料：项目浮选后的尾粉浆泵入浓缩罐，沉淀后的尾粉浆经压滤机压滤后装袋，定期外售给建材、水泥厂企业，废料产生量约为原材料的85%，即84998.912t/a，属于一般工业固废。 袋式除尘器收集粉尘：除尘器收集粉尘为0.257t/a，定期外售给建材、水泥厂企业。 （2）生活垃圾 本项目区职工20人，产生的生活垃圾为1kg/人·d，则生活垃圾产量约为6.6t/a。生活垃圾建立相应的收集箱、垃圾筒等，统一收集后由园区统一处理。 参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），对项目运营期产生的固体废物进行识别，详见表4-15。 表4-15 固体废物产污情况一览表 序号; 产污环节; 名称; 类别; 固废代码; 危险特性; 物理性状; 是否环境风险物质; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 去向. 1; 生活办公; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; 否; 6.6; 垃圾箱; 收集后由园区统一处理. 2; 一般工业固体废物; 废弃粉料; 其他废物; 900-999-99; /; 否; 84998.912; 外售. 3; 收集粉尘; - 工业粉尘; - 900-999-66; /; 否; 0.257; 外售. 4; 废机油; - 废矿物油与含矿物油废物; HW08 - 900-214-08; T、I; 液态; 是（危险废物）; 0.2; 10m2危险废物暂存库; 定期交由有资质的单位处理. 4.2固体废物管理要求 本项目运营期产生的废活性炭、废催化剂和废机油应按照危险废物管理，需采取符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的临时储存措施，危险废物转移必须符合危险废物转移的相关管理办法，具体要求如下： （1）总体要求 ①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型； ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； ④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境； ⑤危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理； ⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； ⑦HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月； ⑧贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任； ⑨在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存； ⑩危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 （2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，边界设置有围堰、导流沟、通道和收集池。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （3）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （4）贮存设施运行环境管理要求: ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理； ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （5）危险废物委托转移的防范措施 严格按照《危险废物转移管理办法》相关要求： ①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度。 ②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ③运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 ④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量和流向等信息。 ⑤建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量和接受人等相关信息。 （6）危险废物运输过程中的风险防范措施 机器设备维修保养产生的危废收集至废机油桶中，废机油桶暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位集中处置，运输车辆由危废回收公司委托有资质的单位进行运输，因此，本项目只对厂内运输做简要分析。主要包括从废机油产生单元运输到危废暂存区，危废厂内运输过程中做好以下环境风险防范措施： ①危废进入危废暂存库前应将危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录，记录的保存期限不得少于3年。并严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。 ②危废转运前检查转运设备和盛装容器的稳定向、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。废机油在转运过程中设专人看护。 ③由于危险废物的运输较其它物品的运输有更大的危险性，因此在厂内运输过程中应小心谨慎，确保安全。 （7）危险废物管理台账制定要求 ①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录B。 ③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ④产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑤危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ⑥危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 ⑦危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 ⑧危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑨保存时间原则上应存档5年以上。 （8）危险废物管理识别标志要求 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1278-2022），相关要求如下： ①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 ②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 ③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 ④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 ⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 ⑥危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。 ⑦危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 ⑧危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 综上所述，本项目运营期产生的危险废物均能得到妥善处置。 五、地下水、土壤 5.1地下水及土壤污染途径识别 本项目运营期无生产废水，沉淀后的上清液及压滤废水，循环使用，不外排。废水主要为员工生活污水。生活污水排入厂区内防渗化粪池，每两月委托吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司（石材园区污水处理厂）清运处置。正常情况下无地下水及土壤污染途径。 5.2预防措施 防止地下水及土壤污染的主要措施就是切断污染物进入地下水及土壤环境的途径，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。通过采取防渗措施，厂区防渗效果应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，尽可能避免废水、废液进入土壤及地下水环境事故的发生。 项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则。 （1）源头控制 本项目为年处理10万吨有色金属废渣项目，应尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防渗 将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区（危险废物暂存库）、一般防渗区（循环水池、防渗化粪池、生产车间、原料区、成品仓库、原料堆场、一般工业固废暂存区、晾晒区）、简单防渗区（厂区道路）。本项目防渗工程污染防治分区情况如下表。 表4-16 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 防渗技术要求. 1; 循环水池; 2000m3; 一般; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 2; 防渗化粪池; 100m3; 一般. 3; 生产车间; /; 一般. 4; 原料区; /; 一般. 5; 成品仓库; /; 一般. 6; 原料堆场; /; 一般. 7; 一般工业固废暂存区; /; 一般. 8; 晾晒区; /; 一般. 9; 厂区道路; /; 简单; 水泥硬化处理. 10; 危险废物暂存库; /; 重点; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行. 本项目新建厂房1座、全封闭仓库2座、晾晒区2处及相关配套设施、循环水池等，企业在加强管理，强化防渗措施，做好水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域内地下水及土壤产生影响，治理措施可行。 六、环境风险 6.1风险识别 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目无环境风险物质储存。 6.2环境风险防范措施及应急要求 （1）污染物治理设施故障 ①对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业； ②对除尘系统和排气管道应经常检验其气密性，查看其是否堵塞或破损，必要时进行更换； ③安排工作人员定期检测环保设施和生产设施的运行情况，排查厂区各处的风险隐患，并做好记录，杜决事故发生。 （2）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 表4-17 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; -. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生产区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 由项目区内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理临近地区。. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区及仓储区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材。临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与 演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育信息发布; 对项目区附近企业开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 （3）环境风险分析结论 本项目的风险主要是污染物治理设施故障。本公司在认真落实本报告提出的安全对策措施后，本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而，从风险角度分析本项目的环境风险是可以接受的。 七、环境管理“三同时”验收 项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，本项目环保设施“三同时”一览表见下表。 表4-18 项目运营期“三同时”验收一览表 类别; 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 投料; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值（120mg/m3）. 项目区; 颗粒物; 防风网抑尘、车间封闭结构、洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（1.0mg/m3）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 生产车间; 球磨机、分级机、浮选机、压滤机等; 隔音、减震、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值. 固废; 机械设备; 废机油; 10m2危险废物暂存库; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 八、环保投资 本项目总投资320万元，其中环保投资53万元，占总投资的16.56%。本项目环保投资见表4-19。 表4-19 项目环保投资 污染类别; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 运营期; 循环水池（2000m3）、防渗化粪池（100m3）; 12. 废气; 运营期; 有组织; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 10. 无组织; 防风网抑尘、车间封闭结构、洒水降尘; 18. 噪声; 运营期; 基础减振、厂房隔声、加强管理、禁止喧哗; 4. 固废; 运营期; 生活垃圾：建立相应的收集箱、垃圾筒等，统一收集后由园区统一处理。 一般工业固废：废弃粉料、除尘器收集粉尘定期外售给建材、水泥厂企业。 危险废物：暂存至厂内10m2危险废物暂存库，定期交由有资质的单位处理。; 3. 监测费用; 运营期; 委托有资质单位定期监测; 6. 合计; 53. 总投资; 320. 占总投资比例（%）; 16.56. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料排气筒（DA001） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 项目区 | 颗粒物 | 原料堆场、防风网抑尘、车间封闭结构 |  |
| 地表水环境 | 办公生活 | 生活污水 | 防渗化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） |
| 声环境 | 运行设备 | 等效A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：建立相应的收集箱、垃圾筒等，统一收集后由园区统一处理。 一般工业固废：废弃粉料、除尘器收集粉尘定期外售给建材、水泥厂企业。 危险废物：暂存至厂内10m2危险废物暂存库，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目区地面防渗硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①按一般防渗区要求开展防渗处置，需安排工作人员定期对设备、厂房、原料堆场等进行检查，避免出现跑、冒、滴、漏事故发生，污染土壤及地下水； ②企业应建立严格的安全防范制度和安全档案，以便及时发现安全问题上的薄弱环节，做到早发现、早解决，不留隐患； ③厂区各处配有若干灭火器和灭火箱，当厂区发现明火或小规模火灾发生时可以及时扑救。 ④对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业； ⑤安排工作人员定期检测环保设施和生产设施的运行情况，排查厂区各处的风险隐患，并做好记录，杜决事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环保管理制度，及时办理和申领排污许可证，落实环境管理台账要求，排污许可执行报告要求，落实例行监测计划，认真落实各项污染防治措施及污染防治和生态保护对策建议，严格执行环保设施“三同时”制度。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设项目符合国家产业政策，厂址符合用地要求，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物处置去向明确，生态破坏得到有效控制；污染物排放满足总量控制要求。因此，在项目建设过程中严格落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.831t/a | / | 0.831t/a | 0.831t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.21t/a | / | 0.21t/a | 0.21t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.13t/a | / | 0.13t/a | 0.13t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.17t/a | / | 0.17t/a | 0.17t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | / | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | / | 0.008t/a | 0.008t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废弃粉料 | 0 | 0 | 0 | 84998.912t/a | / | 84998.912t/a | 84998.912t/a |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.257t/a | / | 0.257t/a | 0.257t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①