- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目

建设单位（盖章）：吐鲁番睿能创源煤业有限公司

编制日期：           2025年01月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06；烟煤和无烟煤开采洗选061 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 总投资（万元） | 24000 | 环保投资（万元） | 618 |
| 环保投资占比（%） | 2.6% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 179205.92 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划符合性分析 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价审查意见符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1.“三线一单”符合性分析 根据环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 - （1）本项目建设与“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析表 内容; 管理要求; 本项目情况; 是否符合. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目行政区划属于鄯善县管辖，根据目前新疆维吾尔自治区生态保护红线成果，本项目选址区域不占用生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，占用土地为未利用地，正在变更用地手续为工业用地，资源消耗主要体现在对水、电等资源的利用上，水、电消耗量小。洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排；地面冲洗废水、车辆清洗废水经收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。新建地埋式一体化污水处理设施，生活污水经处理后，冬储夏灌不外排。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物均采取严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。; 符合. 生态环境准入清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 具体见下文“与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析”以及与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析。; 符合. （2）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析 本项目行政区划属于鄯善县管辖。根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，本项目区属于划定的一般管控单元。本项目产生的大气污染物通过大气污染防治措施降低对区域的环境空气质量的影响，因此项目整体建设符合控制方案要求。 （3）与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析 本项目行政区划属于鄯善县管辖。通过对比吐鲁番市环境管控单元发布图及吐鲁番市生态环境准入清单，项目在“鄯善县大气环境布局敏感区一般管控单元（环境管控单元编码：ZH65042130001）”，本项目与其符合性见下表。 表1-2 与“吐鲁番市‘三线一单’生态环境分区管控方案”相符性 管控单元编码; 管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH65042130001; 鄯善县一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发。按照自治区要求建立“两高”项目环评管理台账，严格执行环评审批原则和准入条件，落实主要污染物区域削减、煤炭消费减量替代等措施。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 6.任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。 7.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。; 1、本项目属于煤炭洗选项目，不属于一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2、本项目不属于“两高”项目，冬季采暖使用电锅炉，不使用煤炭。 3、本项目占地类型为未利用地，建设单位正在办理用地手续，由未利用地变更为工业用地。占地类型不属于基本农田。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目不属于农业项目。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。 2.加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目占地类型为未利用地，建设单位正在办理用地手续，由未利用地变更为工业用地。占地类型不属于农用地。; 符合. 资源开发效率要求; 1.实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。 2.优化能源结构，加强能源清洁利用。; 1.项目属于煤炭洗选项目，主要使用电能及水能，属于清洁能源。; 符合. 综上，本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果的相关要求。 ## 2.项目选址环境合理性分析 吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目厂区北侧依托现有乡道及G312等现有运输道路及厂区南部现有输煤道路，厂区外部运输条件较为便利。 项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文物古迹、军事基地、基本农田等环境保护目标，未压覆矿床和文物，不处于防洪区，且项目区不占用生态保护红线。项目对各污染物采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放，对环境影响较小。周边区域内植被覆盖率低，植被群落单一，野生动物数量较少，无国家和自治区级珍稀濒危野生保护动植物。本项目环境条件较好，没有明显的环境制约因素，且与区域环境具有相容性。 本项目用地性质为未利用地，建设单位正在变更用地手续，由未利用地变更为工业用地。项目用地没有与当地国土空间规划发生冲突，较好地符合了土地管理的要求；项目建设符合鄯善县国土空间规划的相关要求。 综上所述，从生态环境保护角度考虑，本项目选址较合理。 ## 3.产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目煤炭洗选属于鼓励类中“三、煤炭，4.煤炭清洁高效开发利用技术：煤炭共伴生资源加工与综合利用，煤制油气技术开发及应用，煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用，煤田地质及地球物理勘探，煤电一体化建设，煤炭清洁高效利用技术，煤炭清洁高效洗选和洁净型煤技术开发与应用，提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用，实施安全、高效、绿色、智能开采的大型煤矿项目（井工煤矿设计生产能力≥120万吨/年、露天煤矿设计生产能力≥400万吨/年），矿井水资源保护与利用，产能储备煤矿建设”。因此，本项目建设符合国家产业政策。 ## 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）相符性分析 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析 序号; 中华人民共和国大气污染防治法相关内容; 本项目; 相符性. 1; 第三十三条 国家推行煤炭洗选加工，降低煤炭的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。新建煤矿应当同步建设配套的煤炭洗选设施，使煤炭的硫分、灰分含量达到规定标准；已建成的煤矿除所采煤炭属于低硫分、低灰分或者根据已达标排放的燃煤电厂要求不需要洗选的以外，应当限期建成配套的煤炭洗选设施。 禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。; 本项目为煤炭洗选项目，可降低煤炭的硫分和灰分。本项目不涉及煤炭开采。; 符合. 2; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。; 本项目煤炭在密闭式原煤棚内贮存；产生的精煤、中煤、煤矸石、煤泥等在密闭式储煤棚内临时贮存，煤矸石、煤泥外售用作建筑材料。 厂区内煤炭仓储、煤炭洗选均在不同密闭厂房内进行，实施分区作业。; 符合. 综上，本项目的建设满足《中华人民共和国大气污染防治法》的相关要求。 ## 5.《新疆煤炭工业发展“十四五”规划》相符性分析 《新疆煤炭工业发展“十四五”规划》立足新疆煤炭产业发展实际，坚持统筹推进、服务国家，科学布局、有效衔接，安全高效、清洁低碳，共享发展、保障民生。围绕国家大型煤炭供应保障基地建设，重点推进煤炭产业结构升级、优化煤炭生产开发布局、提升煤炭供应保障能力、完善煤炭运输储备体系、构建清洁高效发展新格局等任务实施，加快释放准东、哈密等地煤炭先进优质产能，增产能、增产量、增储备，充分发挥煤炭兜底保障作用，为服务国家发展大局、推动自治区经济高质量发展提供坚实可靠保障。 根据《新疆煤炭工业发展“十四五”规划》中“大力推进煤炭绿色开发，全面建设绿色矿山。积极推广煤炭充填开采、保水开采、减沉开采、煤与瓦斯共采、矸石不升井等绿色开采技术。加强煤炭洗选加工，提高原煤入选比重。全面采用清洁生产技术工艺和装备，从源头减轻煤炭开采对生态、地下水资源的破坏和环境污染。加强矿区生态治理及土地复垦，提高矿井水、煤矸石、煤泥、煤矿瓦斯等资源综合利用水平，大力发展矿区循环经济，全面建设绿色矿山。” 本项目采用跳汰工艺，原煤洗选加工后，质量稳定，符合规划要求的“加强煤炭洗选加工，提高原煤入选比重”的政策。因此，本项目的建设满足《新疆煤炭工业发展“十四五”规划》相关要求。 ## 6.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析 表1-4 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 持续开展大气污染防治。加强工业污染源整治，实行采暖季重点行业错峰生产，推动工业污染源全面达标排放。; 厂内皮带输送采取密闭廊道，原煤棚设置喷淋抑尘装置，生产厂房、浓缩车间及精煤棚等采取全密闭结构，原煤筛分、破碎粉尘配集尘罩及袋式除尘系统，由15m高排气筒排放；厂区道路洒水降尘。; 符合. 持续开展水污染防治。加强工业、农业、生活污染源和水生态系统治理。; 洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排；地面冲洗废水由地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，循环使用，零排放；车辆冲洗废水由出口地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。新建地埋式一体化污水处理设施，生活污水经处理后，冬储夏灌不外排。; 符合. 坚持固体废物减量化、资源化、无害化原则，减少固体废物的产生量和危害性，提高固体废物综合利用和无害化处置能力，推动工业固体废物综合利用。; 本项目产生的煤矸石、煤泥等副产品在煤矸石堆场、煤泥堆场内临时贮存，外售用作建筑材料；员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置；原煤筛分及破碎过程中产生的除尘灰可掺入煤泥外售；废弃布袋收集后外售废弃资源回收企业；机器设备维修过程中产生的废润滑油采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存于厂区危废贮存库（建筑面积：10m2），定期交有资质单位处置。; 符合. ## 7.《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析 《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“第五章 第一节大力发展现代煤炭煤电煤化工产业。积极推进大型现代化煤矿建设，重点建设黑山矿区、克（布）尔碱矿区、库木塔格矿区、七克台矿区、七泉湖矿区和沙尔湖矿区（吐鲁番区域），着力推进智能化煤矿建设，实施煤矿企业兼并重组和煤炭资源整合，积极培育大型煤炭企业集团，形成以大型煤炭企业和大型煤矿为主的煤炭产业格局，构建开发有序、集约高效、安全绿色的现代煤炭工业体系”。 本项目属于煤炭洗选行业，符合纲要提出的“形成以大型煤炭企业和大型煤矿为主的煤炭产业格局”；此外，本项目产生的煤矸石、煤泥等副产品外售用作建筑材料。综上，本项目符合《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。 ## 8.《关于印发〈新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）〉的通知》相符性分析 表1-5 与《关于印发〈新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）〉的通知》相符性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200米范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000米范围内，及在铁路隧道上方中心线两侧各1000米范围内，国家及自治区划定的重点流域I、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得新建煤炭采选的工业场地或露天煤矿。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。; 项目北侧距离京新高速直线距离约800m，周围无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、重点流域等重要河流源头区等重要区域。 本项目废水不外排，周边无地表水体。; 符合. 新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合已批准的煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见要求，以及《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）等要求。; 本项目属于单独洗煤厂项目，所在区域无煤炭矿区总体规划。本项目的建设符合《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）相关要求。; 符合. 煤炭资源开发项目原则上应按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂，确实无法建设的应明确说明煤种、煤质以及产品煤去向等。对井工开采项目的沉陷区及排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应提出合理可行的生态保护、恢复与重建措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施，应提出相应的保护措施。; 本项目属于单独洗煤厂项目，不涉及煤炭开采。; 符合. 煤炭开采可能对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要环境敏感目标造成不利影响的，应提出禁止开采、限制开采、充填开采等保护措施；涉及其它敏感区域保护目标的，应明确提出设置禁采区、限采区、限高开采、充填开采、条带开采等措施。; 本项目运营期仅进行煤炭洗选，不涉及煤炭开采。; 符合. 新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，有效提高煤炭产品质量，强化洗选过程污染治理。煤炭开采使用的非道路移动机械排放废气应符合国家和地方污染物排放标准要求，鼓励使用新能源非道路移动机械。优先采用余热、依托热源、清洁能源等供热措施，减少大气污染物排放；确需建设燃煤锅炉的，应符合国家和地方大气污染防治要求。新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。工业场地无组织排放污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426）中的浓度限值标准。; 本项目运营期仅进行煤炭洗选，不涉及煤炭开采，采暖采用电锅炉。厂区储煤场为封闭式，厂内输送采用封闭式皮带走廊。; 符合. 在发展其它工业用水项目时，应优先选用矿井水（疏干水）作为工业用水水源，矿井水（疏干水）回用率应达到相关综合利用标准要求，多余外排水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426）中的浓度限值标准后，再根据受纳环境执行相关标准要求。禁止排入Ⅱ类以上地表水体及有集中式饮用水源功能的Ⅲ类地表水体。生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。; 本项目生产用水来自七克台镇，洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排；地面冲洗废水、车辆清洗废水经收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。新建地埋式一体化污水处理设施，生活污水经处理后，冬储夏灌不外排。; 符合. 鼓励对煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高煤矸石综合利用率。技术可行、经济合理的条件下优先采用井下充填技术处置煤矸石，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。煤矸石的处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。临时性堆放场（库）应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求。生活垃圾实现100%无害化处置。; 本项目选煤矸石产生量为60万t/a，煤泥产生量40万t/a，煤矸石、煤泥等副产品在煤矸石堆场、煤泥堆场内临时贮存，外售用作建筑材料。员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。; 符合. 选煤厂煤泥水闭路循环不外排，并设浓缩池，偶发排水执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426）中的浓度限值标准。; 本项目洗选工艺煤泥水闭路循环使用，不外排，厂区设有浓缩池。; 符合. 生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标及环境管理要求符合《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446）及相关标准的规定。新建及改扩建项目必须达到国内清洁生产先进水平，历史遗留项目应限期达到国内清洁生产先进水平。; 本项目排出洗选矸石60万t/a，煤泥40万t/a，煤矸石、煤泥等副产品外售用作建筑材料。; 符合. 煤炭开采对具有供水意义的含水层、集中式与分散式供水水源的地下水水量造成影响的，应提出保水采煤等措施并制定长期供水替代方案；对地下水水质可能造成污染影响的应提出防渗等污染防治措施。; 本项目运营期仅进行煤炭洗选，供水依托七克台镇供水管网，不涉及煤炭开采，不破坏地下水含水层和供水水源。; 符合. 高浓度瓦斯禁止排放，应配套建设瓦斯利用设施或提出瓦斯综合利用方案；积极开展低浓度瓦斯、风排瓦斯综合利用工作。确需排放的应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522）要求。; 本项目不涉及煤炭开采及瓦斯。; 符合. ## 9.与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析 《空气质量持续改善行动计划》文中要求：“二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。” 本项目储煤棚全封闭并设喷淋降尘设备，在原煤筛分、破碎等各产尘点配置袋式除尘方式来控制粉尘的污染。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），煤炭洗选属于鼓励类，符合国家产业政策。本项目符合自治区生态环境分区管控要求。因此，本项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》的相关要求。 ## 10.与《工业料堆场扬尘整治规范》的符合性分析 对照《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），按照当地环境敏感程度、堆场规模、当地年平均风速、物料力度，本项目包括I、Ⅱ工业堆场。 I类工业堆场扬尘防治方案：其它封闭仓库（包括落煤塔式楔型料场、槽型仓和条形仓等。料仓中应设置喷淋装置，其周围路面应硬化，并保持路面湿润）。 Ⅱ类工业堆场扬尘防治方案：其它封闭仓库或半封闭仓库或防风抑尘网（墙）。 工业料场基本规定： ①工业料堆场与生产车间布置，应根据HJ/T55的要求，作业程序合理设置。原、燃料堆场及全厂性仓库（棚）宜集中布置在原、燃料进厂处或靠近主要用户的一个区域内。 ②工业料堆场应布置在厂区的最小风频方向上，其长边应平行于厂区的主导风向； ③工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运。 ④对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。 ⑤露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮护。 ⑥对于工业料堆场的坡面、场坪和路面等，必须采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。 ⑦工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。 ⑧在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理，处理符合GB8978的规定后排放。 ⑨应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。 ⑩宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。 本项目对照《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）的符合性分析如下：本项目煤泥堆场、精煤堆场属于I类工业堆场，中煤堆场、煤矸石堆场、原煤堆场属于Ⅱ类工业堆场，本次采用全封闭原煤棚、全封闭精煤棚、全封闭中煤棚、全封闭煤泥堆场、全封闭煤矸石堆场；其中原煤棚位于常年主导风向上，其长边应平行于厂区的主导风向，本项目涉及6个堆场，场地有限，同时，为便于原料运输，原煤棚布置在原料进厂入口处，且原煤棚进行了全封闭及喷淋洒水降尘，使其对周边环境的影响降到了最低；厂区内物料运输全部采用封闭廊道，并设置喷淋洒水装置；厂区堆场全部硬化处理，道路及场地采取洒水降尘；车辆出口处进行清洗，清洗废水由地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺；厂区周边设置绿化带。综上所述本项目与《工业料堆场扬尘整治规范》相符合。 ## 11.与《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016）的符合性分析 依据《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016），本项目厂型为大型。本项目与《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016）的相关要求相符性分析见下表。 表1-6 本项目与《煤炭洗选工程设计规范》的符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 选煤厂必须实现洗水闭路循环。; 本项目洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排。; 符合. 选煤厂应设原煤储存设施; 本项目设有储煤棚。; 符合. 原料煤与产品煤储量之和宜为3d~7d设计生产能力，且原料储存量不得低于矿井1d的设计生产能力。; 本项目原煤棚储存能力为7.5万t，精煤储存能力为3.5万t，中煤储存能力为2万t，煤泥储存能力为1.0万t，煤矸石储存能力为0.5万t，产品煤储存时间均不超过7d。; 符合. 选煤厂、储配煤场应减少露天储存原煤。; 本项目储煤棚为封闭式，储存产品煤，不涉及露天储存。; 符合. 综上所述，本项目《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1.本项目概况 ## 1.1项目基本情况 项目名称：吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目 建设单位：吐鲁番睿能创源煤业有限公司 建设性质：新建 工程总投资：24000万元，资金来源为企业自筹 建设地点及周边环境：本项目行政区划隶属鄯善县管辖。 ## 1.2建设内容及规模 本项目工程组成包括主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程、储运工程，建设内容为：新建密闭生产厂房、密闭浓缩池车间、密闭原煤棚、密闭精煤棚、密闭中转煤棚、密闭煤棚、密闭煤泥堆场、密闭煤矸石堆场及附属设施；新建一条煤炭洗选生产线，包括受煤坑、筛分破碎车间、浓缩池车间、压滤等设施；配套建设水、电、暖、消防等附属设备。 建设规模：洗选煤炭180万t/a。建成后，拟采购原煤400万t/a，生产精煤180万t/a、中煤120万t/a、煤泥40万t/a、煤矸石60万t/a。依据《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016），本项目选煤厂厂型及设计生产能力属于大型。 本项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 工程类型; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 受煤坑; 密闭原煤棚内设置1#受煤坑，长5.9m×宽5.5m，占地面积32.45m2；2#受煤坑，长8.9m×宽5.5m，占地面积48.95m2；; 新建. 破碎筛分车间; 密闭原煤棚内设置破碎筛分车间，长5.9m×宽5.5m，占地面积32.45m2; 新建. 生产厂房; 全封闭，轻钢结构，建筑面积1925m2，内设一条生产线，内置有输送机、压滤机等设备; 新建. 浓缩池车间; 全封闭，轻钢结构，建筑面积2268m2，内设两座浓缩池，其中1#浓缩池直径32m×深4.5m，容积2100m3，2#浓缩池直径24.0m×深4.5m，容积1200m3; 新建. 内设泵房，长9.74m×宽5.24m，占地面积51m2; 新建. 原煤棚至生产厂房输送走廊; 钢结构架空封闭走廊，水平长度为41.0m，净宽2.68m; 新建. 生产厂房至精煤棚输送走廊; 钢结构架空走廊，水平长度为20.0m，净宽2.80m; 新建. 储运工程; 原煤棚; 全封闭，轻钢结构，建筑面积12100m2，用于储存原煤，内设受煤坑、破碎筛分车间; 新建. 精煤棚; 全封闭，轻钢结构，建筑面积6000m2，用于储存精煤，内设末煤皮带输送机、块煤分级筛等设备; 新建. 煤棚; 全封闭，轻钢结构，建筑面积6000m2，用于储存中煤; 新建. 中转煤棚; 全封闭，轻钢结构，建筑面积6000m2，用于临时中转各种产品煤质; 新建. 煤泥堆场; 全封闭，轻钢结构，建筑面积6750m2，用于储存产品煤泥; 新建. 煤矸石堆场; 全封闭，轻钢结构，建筑面积9200m2，用于储存煤矸石; 新建. 运输道路; 内部道路全部硬化，运输道路路面长1.9km×宽16m，消防道路路面长0.6km×宽8m，厂区内运输道路面积共35200m2; 新建. 辅助工程; 综合办公楼; 砖混结构一栋，二层，建筑面积1710.73m2; 新建. 地磅; 设置两台地磅; 新建. 磅房一座，建筑面积40m2; 新建. 消防水池及泵房; 地下消防水池及泵房占地面积653.81m2; 新建. 门卫; 门卫室一座，钢筋砼框架结构，建筑面积36m2; 新建. 公用工程; 供水; 用水依托七克台镇供水管网，自七克台镇修建1条8km的供水管道至项目区; 新建. 供电; 新建10kV变电所，电源引自七克台镇变电所，为本项目所有设施配电; 新建. 供暖; 冬季采用电锅炉供热; 新建. 排水; 洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排；地面冲洗废水、车辆清洗废水由地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。 生活污水排入新建地埋式一体化污水处理设施，生活污水经处理后，冬储夏灌不外排; 新建. 依托工程; 供水; 用水依托七克台镇供水管网，自七克台镇修建1条8km的供水管道至项目区; 依托. 供电; 新建10kV变电所，电源引自七克台镇变电所，为本项目所有设施配电; 依托. 道路; 外部道路依托项目区北侧乡道及G312等现有运输道路及厂区南部现有输煤道路; 依托. 环保工程; 废气治理; 原煤筛分、破碎粉尘配集尘罩及袋式除尘系统，由15m高排气筒排放; 新建. 厂内皮带输送采取密闭措施，主厂房、受煤坑、浓缩车间等采取全封闭结构。原煤棚、精煤棚、中煤棚、煤泥堆场、煤矸石堆场全部采用全封闭结构，内设喷淋装置; 新建. 废水治理; 选煤采用跳汰工艺，洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排；地面冲洗废水由地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺；车辆清洗废水由出口地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺; 新建. 新建地埋式一体化污水处理设施，生活污水经处理后，冬储夏灌不外排。配套建设1座冬储池700m3; 新建. 固体废物治理; 煤矸石、煤泥等副产品在煤矸石堆场、煤泥堆场内临时贮存，外售用作建筑材料。原煤装卸、筛分及破碎过程中产生的除尘灰可掺入煤泥外售。废弃布袋收集后外售废弃资源回收企业。员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置; 新建. 机器设备维修过程中产生的废润滑油采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存于厂内危废贮存库（建筑面积10m2），定期交有资质单位处置。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减振、合理安排施工时间; 新建. 环境风险保护措施; 厂区设置分区防渗： ①重点防治区防渗措施：危废贮存库，防渗工艺应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。 ②一般防治区防渗措施：浓缩水池、事故水池、主厂房、路侧排水沟、储煤棚等，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。 ③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化即可。; 新建. 环评要求设置事故水池1座，容积2600m3; 新建. 生态; 厂区绿化面积7379.91m2，绿地率为4.11%。; 新建. ## 1.3占地面积及用地性质 项目征地面积179205.92m2，现状用地性质为未利用地，建设单位正在办理用地手续，由未利用地变更为工业用地。 ## 1.4主要工艺 洗煤工艺：0～80mm粒级原煤采用跳汰分选工艺。 ## 1.5产品及储运方案 本项目建成后，拟采购原煤400万t/a，生产精煤180万t/a、中煤120万t/a、煤泥40万t/a、煤矸石60万t/a。产品方案见下表。 表2-3 项目主要产品方案 序号; 产品名称; 年产量（万t/a）; 产率（%）; 灰分Ad（%）; 全水份Mt（%）. 1; 精煤; 180; 45.00; 11.65~13.61; 16.60~25.00. 2; 中煤; 120; 30.00; /; /. 3; 煤泥; 40; 10.00; /; /. 4; 煤矸石; 60; 15.00; /; /. 5; 合计; 400; 100.00; /; /. ## 1.6主要设备 本项目主要设备情况见下表。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/参数; 单位; 数量. 一; 主设备. 1; 原煤分级筛; YK-2445; 台; 1. 2; 环锤式破碎机; PCH-1800型; 台; 1. 3; 往复式给煤机; K3; 台; 2. 4; 振动给煤机; ZDG-1700; 台; 2. 5; 27m2洗煤机; 入洗粒度0-100，处理量312t-490t/h/m2; 台; 1. 6; 风箱; 盖板阀，无背压，省风节能; 台; 1. 7; 数控电脑; FX2N-40MRRLC; 台; 1. 8; 风包; 容积15m3; 个; 1. 9; 矸石提升机; L50140，L=16.1m; 台; 1. 10; 中煤提升机; L4080，L=16.1m; 台; 2. 11; 弧形筛; HS28-16-45; 台; 2. 12; 精煤脱水筛; ZK3049，双层上10mm筛网不锈钢0.5mm/0.75mm; 台; 2. 13; 离心脱水机; TLL-1400 100-180t/h，功率2.2kW; 台; 2. 14; 精煤分级筛; （单层）YK-2450; 台; 1. 15; 高频回收筛; GZ2046-9m2，18-27t/h; 台; 14. 16; 絮凝剂搅拌机; SJB，直径1.5m; 台; 3. 17; 浓缩机; NG-32，调速（增加二次溢流） 双驱动; 台; 1. 18; 浓缩机; NG-24，调速; 台; 1. 19; 悬挂式电磁除铁器; RCYB-12T; 台; 1. 20; 罗茨鼓风机; SNL93WD，加长风量308m3/min，风压39.2kPa/cm2; 台; 1. 21; 螺杆空压机; （含1m3气罐）BK45-8，Zp/7.0m3，风压0.8mPa; 台; 1. 22; 螺旋分选机; Φ1500; 组; 30. 二; 配套设备. 1; 清水泵; 400-N19，Q=1800m3/h，H=30m; 台; 1. 2; 旋流器上料泵; 300D-A60，Q=1900m3/h，H=35m; 台; 1. 3; 补水泵; Q=350m3/h，H=30m; 台; 1. 4; 旋流器; φ350×10; 组; 2. 5; 离心液泵; 65LYZ-230，Q=70m3/h，H=12m; 台; 1. 6; 尾煤压滤机入料泵; 150ZJG-A45，Q=300m3/h，H=80m，DC传动; 台; 3. 7; 尾煤压滤机; XZM650/2000; 台; 3. 8; 废水排水泵; 杆泵 Q=70m3/h，H=12m （主车间、泵坑各一）; 台; 2. 三; 皮带输送系统. 1; 原煤皮带L1; B=1400，V=1.25m/s，L=25m; 台; 1. 2; 原煤皮带L2; B=1400，V=1.25m/s，L=43m; 台; 1. 3; 原煤皮带L3; B=1400，V=1.25m/s，L=53m; 台; 1. 4; 末精煤输送机1#; B=1200，V=1.25m/s，L=60m; 台; 1. 5; 末精煤输送机2#; B=1200，V=1.25m/s，L=15m; 台; 1. 6; 末精煤输送机3#; B=1200，V=1.25m/s，L=28m; 台; 1. 7; 块精煤输送机1#; B=1000，V=1.25m/s，L=74m; 台; 1. 8; 块精煤输送机2#; B=800，V=1.25m/s，L=15m; 台; 1. ## 1.7主要原材料消耗 （1）原煤来源 本项目为煤炭洗选行业，本项目设计规模为180万t/a，入选原煤拟采购自鄯善县泰鑫坤德煤业有限公司及新疆吐鲁番星亮矿业有限公司，运输距离分别为12km及120km。洗选产品供往鄯善工业园区企业，运距23km。本项目南侧现有运输道路直达鄯善县泰鑫坤德煤业有限公司，北侧依托现有县道及G312，原料及产品运输条件便利。 （2）原辅材料消耗 本项目消耗能源种类为：电力、水、原煤。 电力主要用于本项目生产系统及辅助工程设备消耗，水用于生产、生活及辅助生产系统等。 本项目消耗能源种类和数量统计表见下表。 表2-5 消耗能源种类和数量统计表 序号; 消耗能源种类; 单位; 年用量. 1; 电; 104kWh; 1259.57. 2; 水; m3/a; 56854.2. 3; 原煤; t/a; 400万. ## 1.8劳动定员及工作制度 本项目员工为40人，年工作330d，每天工作16h，按三班制配备，其中两班生产，一班检修准备。 ## 2.公用工程 ## 2.1给水 （1）项目用水水源 本项目供水依托七克台镇供水管网，自七克台镇修建1条8km的供水管道至项目区。 （2）项目用水量核算 经核算（详见下文），本项目用水量为256035.2m³/a，其中新鲜水用量为56854.2m³/a。 ①生活用水 本项目员工人数为40人，根据“生态环境部发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”可知，三区（新疆）人均综合用水量为137L/人·d，生活用水量为1808.4m³/a、5.48m³/d。 ②洗煤补充用水 根据《取水定额 第11部分：选煤》（GB/T18916.11-2021），新建项目洗煤用水按0.06m3/t，本项目入选原煤400万t/a，则洗煤用水240000m3/a，折合727m3/d。洗煤用水量又包括洗煤补充水量和循环水量，根据经验，洗煤损失水量为洗选工艺煤质带出水约8L~12L/t，则煤质带出水量及损失水量约145.45m3/d（即洗煤补充水量145.45m3/d、48000m3/a），则全年循环水量192000m3/a，可以满足闭路循环要求。洗煤补充用水其中部分来自新鲜水42085.72m3/a，其余部分来自地面冲洗废水及车辆清洗废水5914.28m3/a。 ③地面冲洗用水 本项目冲洗地面面积120684.4m2（包括道路洒水），按照1.5L/m2·次，每年3~10月冲洗，每月冲洗4次，地面冲洗用水量181.03m3/次、5792.85m3/a。 ④降尘用水 本项目设置洒水装置，对堆场装卸、转运原料进行洒水降尘，用水量为5m3/d、1650m3/a，降尘用水随物料带走或蒸发损耗。 ⑤车辆清洗用水 运输车辆进、出厂区需进行冲洗。根据核算，每年运输车辆出厂区次数为80000次/年，车辆冲洗水量为20L/辆·次，故项目车辆冲洗用水量为1600m3/a、4.85m3/d。20%的水随车辆带走或在沉淀池沉淀循环过程中损耗，则出入车辆冲洗废水量为1280m3/a、3.88m3/d。车辆冲洗废水由出口地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。 ⑥绿化用水 本项目绿化面积7379.91m2，按照《民用建筑设计节水标准》，以绿化用水定额0.6m3/m2·a计算，则年绿化用水量约4427.95‬m3/a。其中部分来自新鲜水2981.23m3/a，其余部分来自生活污水经处理后回用水1446.72m3/a。 ⑦消防用水 消防用水量按室内消火栓用水量20L/s，室外消火栓用水量30L/s，火灾延续3h；消防炮用水量60L/s，火灾延续1h，则一次消防用水量为756m3。 本项目具体用水量见下表。 表2-6 本项目用水量计算表 序号; 用水名称; 用水指标; 用水定额; 用水时间; 年用水量 (m3/a). 1; 生活用水; 定员40人; 137L/人·d; 330d; 1808.4. 2; 洗煤用水; 0.06m3/t; 400万; 330d; 240000. 3; 洗煤补充用水; 12L/t; 400万t; 330d; 48000. 4; 地面冲洗用水; 120684.4m2; 1.5L/m2·次; 4次/月，8月; 5792.85. 5; 降尘用水; 降尘装置; 5m3/d; 330d; 1650. 6; 车辆清洗用水; 80000辆; 20L/辆·次; 330d; 1600. 7; 绿化用水; 7379.91m2; 0.6m3/m2·a; /; 4427.95. 8; 消防用水; 室内消火栓用水量20L/s，室外消火栓用水量30L/s，火灾延续3h；消防炮用水量60L/s，火灾延续1h; 一次用水 756m3; /; 756. 洗煤用水中，192000m3为循环水. ## 2.2排水 本项目产生的废水包括煤泥水、厂区地面冲洗废水、车辆清洗废水、生活污水等。 ①煤泥水 本项目煤泥水由浓缩水池底流泵送至主厂房尾煤压滤机，浓缩水池溢流通过浓缩水池浓缩，溢流及压滤机滤液作为循环水循环使用，不外排。 ②地面冲洗废水 本项目地面冲洗用水量181.03m3/次、5792.85m3/a。损耗按20%计，则地面冲洗废水最大排水量约144.82m3/次、4634.28m3/a，主要污染物为SS，冲洗废水由地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。 ③车辆冲洗废水 本项目运输车辆在出厂前在厂区出口进行清洗，清洗废水量约占用水量的80%，则出入车辆冲洗废水量为1280m3/a、3.88m3/d，主要污染物为SS，车辆清洗废水由出口地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。 ④生活污水 本项目生活用水量为1808.4m³/a、5.48m³/d，折污系数为0.8，损耗量为361.68m³/a、1.10m³/d，则生活污水的产生量为1446.72m³/a、4.38m³/d。生活污水经管道收集后，排入厂区生活污水管网，由地埋式一体化处理设施处理后回用于厂区绿化。 本项目用、排水量见下表。 表2-7 项目水平衡情况统计表 序号; 名称; 用水量; 废水产生量; 损耗水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 5.48; 1808.4; 4.38; 1446.72; 1.10; 361.68. 2; 洗煤用水; 727; 240000; /; /; 145.45; 48000. 3; 洗煤补充用水; 145.45; 48000; /; /; /; /. 4; 地面冲洗用水; /; 5792.85; /; 4634.28; /; 1158.57. 5; 降尘用水; 5; 1650; 0; 0; 5; 1650. 6; 车辆清洗用水; 4.85; 1600‬; 3.88; 1280; 0.97; 320. 7; 绿化用水; /; 4427.95; /; /; /; 4427.95. 8; 消防用水; /; 756; /; /; /; /. 洗煤用水 新鲜水 地面冲洗用水 降尘用水 车辆清洗用水 绿化用水 消防用水 生活用水 地埋式一体化污水设施 56854.2 循环192000 42085.72 48000 5972.85 1650 1600 2981.23 756（一次） 1808.4 1650 320 1280 5914.28 5914.28 4526.13 657.6（采暖期） 361.68 1446.72 789.12 （非采暖期） 浓缩池 1158.57 4634.28 冬储池 图5 项目水量平衡图（单位：m3/a） ## 2.3供电 根据本项目的工艺布置情况和工业场地的布置，在主厂房旁设一座变电所，内设高、低压配电室等，为厂区所有用电负荷提供电源。厂区10kV变电所电源引自七克台镇。 ## 2.4供暖 本项目冬季采用电采暖。 ## 3.厂区平面布置 根据本项目总平面布置原则及工艺流程确定，本项目场地功能分区主要为选煤生产区、储运区、办公生活区。据此，总平面布置经设计单位确定如下方案： （1）选煤生产、储运区 本区内主要布置生产设施。根据选煤工艺流程结合地形条件，整个系统基本呈直线型布置。原煤通过汽车运至厂区后，送入密闭原煤棚内，原煤进入受煤坑由带式输送机向西输送至生产厂房，分选后向西进入密闭精煤棚，其余副产品进入对应的密闭煤棚暂存。最后，通过汽车装载外运。选煤及储煤系统南侧，设置大车停车场。原煤棚及主生产厂房处于常年主导风向的上风向，但其余煤棚及堆场均处于常年主导风向的下风向或侧风向；办公生活区位于厂区的西北角，属于常年主导风向的侧风向；主要生产设施均处于密闭的厂房或棚内，下风向500m内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，因此，从生态环境角度考虑，该布局是合理的。 （2）辅助生产区及场前区 厂区内仅设置供电设施位于生产厂房西侧，消防水池及消防泵房位于厂区西侧，与主厂房直接由消防道路连接。 （3）办公生活区 本项目办公生活区位于厂区的西侧，位于常年主导风向的侧风向，职工生活受生产活动影响较小。 厂区内各功能区相对较独立，周边无环境敏感目标，员工办公在厂区内的办公区，项目在采取相关污染防治措施后，对周边环境影响较小。因此从生态环境的角度来看，本项目的布置较为合理。 |
| --- | --- |
|  | ## 1.施工工艺流程 本项目所有施工项均在厂区选定的场地内进行，施工前要进行必要的施工准备，包括四通一平（水、电、路、通讯、平整土地）、施工招标、施工队伍进驻、施工材料的准备、主体工程建设、设备订货、施工组织的安排等。施工行为会产生扬尘污染，施工机械和运输车辆会产生尾气、噪声、冲洗废水污染，施工人员在施工期间会产生少量生活垃圾和生活污水。 本项目施工期工艺流程及产污环节示意图见图7。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 图7 施工期工艺及产污流程图 施工期的污染工序及污染物： 本项目施工期主要为基础工程建设及配套设备的安装调试，施工废气主要在土方施工、物料运输及散装物料堆放环节；施工期废水为施工人员产生的生活污水，运输车辆冲洗废水；施工期的噪声主要来源于设备安装工作时使用工具的机械噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声；施工期固体废物主要来自土石方工程产生的挖方以及设备安装工作产生的建筑垃圾。 ## 2.运营期工艺流程 本项目运营期生产工艺包括洗煤工艺。 ## 2.1洗煤工艺 本项目原煤采用跳汰工艺，粗煤泥采用螺旋分选机进行分选，尾煤经浓缩机浓缩后，采用压滤机回收，压滤机滤液循环利用，全厂洗煤水闭路循环。 洗煤工艺流程简述： |

|  | 1、原煤准备系统 原煤棚堆放的原煤经受煤坑（2个受煤坑可以定量配煤）下给煤机给入到原煤转载胶带输送机，再经转载胶带输送机输送到准备车间，经除铁器除铁后先经分级筛分级（筛孔80mm），+80mm块煤经过检查性手选后再进入破碎机，破碎后的-80mm原煤与分级筛下80-0mm原煤混合，一起进入主厂房入洗。 2、跳汰分选系统 入洗原煤经跳汰机前的缓冲仓直接给入到跳汰机进行分选，分选出精煤、中煤和矸石三种产品。中煤产品经斗式提升机脱水提升，再运输到中煤堆场，矸石产品经斗式提升机脱水后再运输到矸石堆场。 3、精煤分级系统 跳汰机分选出的精煤经过分级筛进行分级，80mm-30mm的作为大块精煤产品和13mm-30mm为块煤产品，由皮带运至产品堆放场。13mm以下的进入直线振动筛进一步脱水分级。 0.5mm-13mm进入到精煤离心脱水机进一步脱水以保证精煤产品的水分要求，脱水后作为精煤产品，由皮带运至产品堆放场。 -0.5mm经浓缩分级旋流组进行分级，再进入螺旋分选，精煤经高频筛脱水，再经过离心脱水机进一步脱水，脱水后作为精煤产品，由皮带运至产品堆放场。 4、粗煤泥分选工艺 分级旋流器组底流进入到螺旋分选机中进行分选，分选出最终细矸石和精煤，螺旋分选机分选出的产品，进煤泥筛进行脱水，精煤产品通过皮带，进入到离心脱水机中二次脱水；细矸石通过螺旋尾煤筛进行脱水后落地储存。 5、煤泥浓缩、压滤系统 精煤回收筛筛下物和煤泥离心机的离心液进入浓缩机浓缩，底流经渣浆泵打入到压滤机脱水，脱水后的高灰煤泥直接落地存储，浓缩机溢流和板框压滤机的滤液一起作为循环水使用，生产时根据煤泥水情况，必要时可以在浓缩池入料适当添加絮凝剂和凝聚剂，以便使洗水浓度满足正常生产需要，洗水实现闭路循环。 本项目各工段主要污染源如下： （1）废气：①原煤装卸粉尘；②筛分及破碎过程中产生的煤尘；③精煤棚、中煤棚、煤泥堆场、煤矸石堆场物料装卸粉尘；④运输车辆产生的粉尘；⑤汽车尾气。 （2）废水：①生活污水；②煤泥水；③地面冲洗废水；④车辆清洗废水。 （3）噪声：各类设备运转以及汽车运输过程中产生的噪声。 （4）固体废物：①煤矸石；②煤泥；③布袋除尘器除尘灰；④废弃布袋；⑤废润滑油；⑥生活垃圾。 项目产排污环节及主要污染因子统计情况见下表。 表2-8 本项目产排污环节及主要污染因子统计表 序号; 污染物类别; 产排污环节; 污染物名称; 污染物因子. 1; 废气; 原煤装卸; 颗粒物; TSP. 原煤筛分、破碎; 颗粒物; PM10、TSP. 精煤棚、中煤棚、煤泥堆场、煤矸石堆场物料装卸; 颗粒物; TSP. 车辆运输; 颗粒物; TSP. 汽车尾气; SO2、CO、NO2. 2; 废水; 员工办公生活; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS. 地面冲洗; 冲洗废水; SS. 跳汰; 煤泥水; SS. 车辆清洗; 车辆清洗废水; SS. 3; 噪声; 机械设备、车辆; 噪声; 等效A声级. 4; 固废; 跳汰分选; 煤矸石、煤泥; 煤矸石、煤泥. 布袋除尘; 布袋除尘器除尘灰; 布袋除尘器除尘灰. 废弃布袋; 废弃布袋. 员工办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 设备维修; 废润滑油; 废润滑油. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，现状为空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 1.环境空气质量现状调查与评价 ## 1.1数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》可知，常规污染物可引用生态环境主管部门公开发布的质量数据。本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中2023年吐鲁番市年环境空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 ## 1.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ## 1.3评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 ## 1.4空气质量达标区判定 吐鲁番市2023年空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 2023年吐鲁番市环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 130; 160; 81.25; 达标. 根据上表可知，吐鲁番市2023年SO2、NO2年平均浓度和CO24h平均浓度、O3日最大8h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；而PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5。分析超标的原因主要是当地干旱少雨、多浮尘、大风天气引起的。 ## 1.5特征因子环境质量现状 本次环评委托新疆西域质信检验检测有限公司对《吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目》的特征污染物TSP进行监测，监测点位于当季主导风向的下风向，即本项目厂区西南侧约50m处。 颗粒物现状监测统计结果及评价表见表3-2。 （1）监测项目：TSP （2）监测时间及频率 监测时间：2024年12月5日-8日，监测3天。 （3）采样及分析方法 环境空气质量监测中的采样环境、采样高度及采样频率等要求执行HJ/T193或HJ/T194中要求，分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单中的污染物分析方法执行。 （4）评价标准及评价方法 TSP选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准进行评价。具体见表3-2。 表3-2 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值; 标准来源. TSP; 日平均; 0.3mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 评价方法：采用影响因子单项污染指数法进行评价，其数学模式为： Pi=Ci/Si 式中：Pi—i种污染物的单项污染指数（无量纲）； Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3； Si—i种污染物的评价标准，mg/m3。 （5）现状监测结果统计分析 根据评价计算结果，得出各单项污染指数（Pi），依据Pi值的大小，分别确定其污染程度。 TSP现状监测及评价结果统计详见表3-3。 表3-3 颗粒物现状监测统计结果及评价表 采样点位; 采样日期; 检测项目; 评价结果; 占标率（%）. 总悬浮颗粒物（mg/m³）. 项目区; 2024年12月5日~6日; 0.213; 达标; 71.0. 2024年12月6日~7日; 0.199; 达标; 66.3. 2024年12月7日~8日; 0.226; 达标; 75.3. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准浓度限值; 0.3; -; -. 由上表可以看出，本项目所在区域的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。 ## 2.水环境质量现状调查与评价 ## 2.1地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目运营期生产废水循环使用，不外排，场地进行硬化防渗处置，故原则上不存在地下水及土壤污染途径。因此不需要对该项目开展地下水环境现状调查。 ## 2.2地表水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据吐鲁番市人民政府网站公布的《吐鲁番市2024年第三季度城市集中式生活饮用水水源和河流水质状况信息》：2024年第三季度，共监测3条河流，白杨河、柯克亚河、阿拉沟河水质状况全部为优。 ## 3.区域声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，可不开展声环境质量现状调查。 ## 4.土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目洗煤废水循环利用不外排，地面冲洗废水、车辆冲洗废水排至主厂房旁浓缩水池进行回收，循环使用，不外排；生活污水排入厂区自建地埋式一体化污水处理设施，处理后冬储夏灌。产生的废水均不外排，场地进行硬化防渗处置，故原则上不存在地下水及土壤污染途径。因此本项目无需开展土壤环境质量现状调查。 ## 5.生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。根据现场调查，拟建项目周边无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区域周边无自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区和重要敏感区。 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区-Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区-50吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区”，详见图10。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域不属于“重点开发区域”。 项目区土壤类型为灰灌耕土，土地利用类型为戈壁。本项目厂区未发现动物活动痕迹，厂区无地表植被，植被类型为裸地。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护区域环境空气质量，确保项目区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，保护项目区现有声环境质量，控制项目运营期噪声排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3、地下水：经现场调查，项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：根据现场踏勘和调查，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、水源保护区和文物保护单位等环境敏感目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 有组织排放废气和无组织排放废气排放分别执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4煤炭工业大气污染物排放限值（颗粒物80mg/m3或设备去除效率＞98%）和表5煤炭工业无组织排放限值的要求（作业场所颗粒物1.0mg/m3、SO20.4mg/m3）。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间为60dB(A)，夜间为50dB(A)。 3、水污染物 地面冲洗废水、车辆清洗废水经管道收集后泵至主厂房旁浓缩水池回收，回收后经浓缩池内混合、絮凝处理后回用于生产洗煤，不外排；生活污水经自建的地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化等，出水目标执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相应标准。 表3-4 城市污水再生利用 城市杂用水水质 单位：mg/L 序号; 污染物; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. 1; pH值（无量纲）; 6.0~9.0. 2; BOD5; 10. 3; 氨氮; 8. 4; 阴离子表面活性剂; 0.5. 5; 溶解性总固体; 1000. 6; 溶解氧 ≥; 2.0. 7; 总氯 ≥; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 8; 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无. b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L. 4、固体废物 固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；煤矸石堆放和处置符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及其他国家政策及管理要求；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》：国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放实行排放总量控制计划管理。本项目排放的大气污染物为颗粒物，废水全部回用不外排。因此，本项目不设总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ## 1.施工期大气环境影响分析及防治措施 本项目在施工过程中对大气环境影响主要因素有扬尘、粉尘和施工机械、交通运输工具产生的尾气。其污染物主要有SO2、CO、NO2。 ## 1.1扬尘 施工现场大气污染源主要来自场地平整、地面建筑施工及运输车辆扬尘；施工场地、道路路基剥离裸露后的风力扬尘。 在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生不良环境影响。场地扰动后在未被建筑物和植被覆盖前，表层松散物遇风时极易起尘。其起尘量与风速大小、松散物粒径及含水量有关。项目区风速较小，在无扰动的情况下，一般不会起尘。 挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。对于渣土堆而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。 为最大限度地降低项目施工场地和运土道路过程中扬尘对周边环境的影响，在施工期间应采取积极、有效的措施减少扬尘的产生和扩散。 （1）完善施工车辆的场内外运输道路，严禁无道行驶和道外行驶。出入施工现场的道路、施工便道及未铺砌的道路要定期洒水4~5次。以免产生扬尘。 （2）对离开工地的运输车，应该安装清洗车轮的清洗装置，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。 （3）土石方开挖过程要洒水防尘，开挖的土石方及建筑垃圾要妥善堆放，防止起尘。 （4）严格控制和规范车辆运输量和运输方式，粉状材料如水泥等应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，运输车辆应有篷布遮盖。 （5）限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，将其他区域减少至30km/h。 （6）要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。 （7）施工现场周边应设置符合要求的围栏，围栏高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。 （8）建筑工地脚手架外侧必须用密封式安全网封闭，封闭高度应高出作业面15m。 （9）在遇有4级以上大风时停止土方工程。 （10）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 采取如上防尘治理措施后，施工扬尘可降低50%～70%。施工现场扬尘需满足《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。由此施工扬尘对区域环境空气产生的不利影响可明显降低，对大气环境影响可接受。 ## 1.2汽车尾气 在施工期间，施工中机械及车辆将排放尾气，其污染物主要有SO2、CO、NO2。本项目施工期使用的运输车辆和机械设备较少，排放量较小，加之场地空气流动性好，因此对区域环境空气质量产生不利的影响较少。针对汽车尾气可采取如下措施，可避免汽车尾气产生更多不良影响： （1）对施工机械和车辆进行定期维护和检查，确保尾气排放系统处于良好状态，减少污染物的排放。 （2）推广使用低排放、低能耗的机械设备和车辆，减少尾气排放对环境的影响。 ## 2.施工期水环境影响分析及防治措施 施工期水污染源主要为施工废水和施工人员日常生活污水。施工废水主要有：地面建筑施工过程中砖石清洗、设备清洗等产生的废水，污染物为SS；生活污水量很少，主要污染物为SS、BOD5、COD和氨氮等。 施工期设置防渗化粪池，并优先建设地埋式一体化污水处理设施，施工人员产生的生活污水经收集后，由地埋式一体化污水处理设施处理后全部用于浇洒道路、其他杂用等；工地设废水沉淀池，对施工废水进行收集和沉淀处理，然后回用于施工现场洒水降尘；在施工现场设置固定的冲洗场，设备及车辆定期冲洗，不允许将冲洗水随时随地排放，在冲洗场设废水沉淀池，沉淀后回用于施工现场洒水降尘。 项目施工期间，环评要求施工废水和生活废水不得以渗坑、渗井或漫流的方式直接排放。为进一步减少施工废水对周围环境的影响，本评价要求建设方加强工地用水管理，节约用水，避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水产生量。施工期废水的影响会随施工期的结束而结束。 ## 3.施工期噪声环境影响分析及防治措施 在施工期间需动用大量的车辆及施工机械，其噪声强度较大，对周围环境会产生噪声污染。主要施工机械有推土机、挖掘机、振捣棒、电锯、起重机及运输车辆等，这些施工机械的运行噪声值可达85～100dB（A）。经类比分析，昼间施工挖掘机、推土机和搅拌机等作业设备周围90m左右可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-90）的要求；装载机等其他施工机械作业噪声昼间达标距离为30m左右。施工噪声影响对象为施工人员。 施工噪声属于短期影响，各种施工机械单机噪声相对较高，对周围环境影响较大，限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主，在施工的过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。 为了达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建议采取以下措施： （1）对施工机械噪声进行控制。选用性能好、低噪声的设备进行施工。无法控制噪声的设备应对施工人员采取有效保护措施； （2）对噪声较大的施工作业应尽量安排合适的时间进行施工，避开午休时间及夜间； （3）高噪声建筑施工机械在施工时应采取隔声或基础减振等降噪措施； （4）对机械设备进行定期的维护、养护，物料装卸时轻拿轻放； （5）承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地时要做到减速慢行，禁止鸣笛。 随着施工的结束，施工噪声对周围环境的影响将不再存在。施工噪声对声环境的不利影响是短暂的。 ## 4.固体废物环境影响分析及防治措施 施工期固体废物主要为土方开挖、场地平整时产生的挖方，可用于平整场地及道路。施工过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾，若不采取处理，会对环境造成影响。 ①地表熟土：项目场址平整过程开挖的地表熟土，暂存于合适位置，待将来就地用于绿化、道路等生态景观建设。 ②包装袋：项目工程建设、装修过程产生大量水泥、管材等包装袋，可回收利用的作为废品外售，不可回收利用的直接用于场地平整回填。 ③废旧钢筋：项目工程施工期和建设期产生的废旧钢筋等钢材，集中收集后全部外售。 ④废弃的砖块、石块：项目地面工程施工过程中排放的少量建筑垃圾如废弃的砖块、石块等进行路基回填。 ⑤生活垃圾：禁止乱堆乱放，生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。 由此，在施工期间产生的各类固体废物都将得到妥善的处理，不会产生二次污染，对周围环境产生的影响较少。 ## 5.施工期生态环境保护措施 本项目占地将破坏局部地表植被、改变局部土地使用功能等。因此，为控制施工活动对周围生态环境带来的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施： （1）施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。 （2）对于受到施工车辆、机械破坏，临时占地及新开辟的临时便道等区域均要进行土地平整，凡有植被恢复条件的在适当季节进行植被恢复，以保持地表原有的稳定状态。 （3）在开挖土石方时，对施工区原有适宜植被生长的土层进行保护性堆存，堆放时注意表层土和深层土层分开放置，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的粘土，将表土层尽量用于绿化用土，减少弃方量。 （4）工程挖方应尽可能用于场地回填、绿化及道路建设，不得随意抛弃。 （5）工程各处开挖裸露，除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行硬化或结合后续绿化恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一。 综上所述，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 1.大气环境影响分析及防治措施 ## 1.1大气污染源分析 本项目运营期大气污染主要来自原煤棚内原煤储运产生的煤尘、原煤筛分及破碎过程中产生的煤尘、精煤棚内产品煤装卸煤尘、中煤棚内中煤装卸煤尘、煤泥堆场内煤泥装卸煤尘、煤矸石堆场内煤矸石装卸煤尘、运输车辆产生的粉尘等。 ## 1.1.1物料装卸粉尘 装卸粉尘量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）“工业源产排污核算方法和系数手册”中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”颗粒物产生量公式核算，如下： P={NC×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P——粉尘产生量，t； NC——年物料运载车次； D——单车平均运载量，t； a/b——装卸扬尘概化系数，kg/t，其中a指各省风速概化系数，新疆维吾尔自治区为0.0011，b指料含水率概化系数，煤炭为0.0054、煤矸石为0.0008； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，31.1418； S——堆场占地面积，m2。 上述公式包括装卸扬尘和风蚀扬尘。 ①原煤装卸煤尘 根据上述经验公式进行计算，本项目装卸原煤总量为400万t/a，原煤棚占地12100m2，则原煤装卸粉尘起尘量约为1568.446t/a。本项目年工作330d，每天工作16h，年工作时长为5280h，经计算，原煤装卸粉尘产生速率为297.054kg/h。 密闭原煤棚煤尘以无组织形式逸散，采取车间密闭及洒水喷淋措施后，可有效降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4洒水措施粉尘控制效率为74%、附录5密闭式堆场控制效率为99%，则无组织煤尘排放量为4.078t/a，排放速率为0.772kg/h。 ②精煤装卸煤尘 根据前述经验公式进行计算，本项目装卸精煤总量为180万t/a，精煤棚占地6000m2，则精煤装卸粉尘起尘量约为740.368t/a。本项目年工作330d，每天工作16h，年工作时长为5280h，经计算，精煤装卸粉尘产生速率为140.221kg/h。 密闭精煤棚煤尘以无组织形式逸散，采取车间密闭及喷淋洒水措施后，可有效降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4洒水措施粉尘控制效率为74%、附录5密闭式堆场控制效率为99%，则无组织煤尘排放量为1.925t/a，排放速率为0.365kg/h。 ③中煤装卸煤尘 根据前述经验公式进行计算，本项目装卸中煤总量为120万t/a，中煤棚占地6000m2，则中煤装卸粉尘起尘量约为618.146t/a。本项目年工作330d，每天工作16h，年工作时长为5280h，经计算，中煤装卸粉尘产生速率为117.073kg/h。 密闭中煤棚煤尘以无组织形式逸散，采取车间密闭及喷淋洒水措施后，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4洒水措施粉尘控制效率为74%、附录5密闭式堆场控制效率为99%，可有效降尘，则无组织煤尘排放量为1.607t/a，排放速率为0.304kg/h。 ④煤泥装卸煤尘 本项目煤泥经压滤脱水后，暂存于密闭煤泥堆场内。根据前述经验公式进行计算，本项目装卸煤泥总量为40万t/a，煤泥堆场占地6750m2，则煤泥装卸粉尘起尘量约为501.896t/a。本项目年工作330d，每天工作16h，年工作时长为5280h，经计算，煤泥装卸粉尘产生速率为95.056kg/h。 密闭煤泥堆场煤尘以无组织形式逸散，采取车间密闭及喷淋洒水措施后，可有效降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4洒水措施粉尘控制效率为74%、附录5密闭式堆场控制效率为99%，则无组织煤尘排放量为1.305t/a，排放速率为0.247kg/h。 ⑤煤矸石装卸煤尘 本项目煤矸石经压滤脱水后，暂存于密闭煤矸石堆场内。根据前述经验公式进行计算，本项目装卸煤矸石总量为60万t/a，煤矸石堆场占地9200m2，则煤矸石装卸粉尘起尘量约为1398.009t/a。本项目年工作330d，每天工作16h，年工作时长为5280h，经计算，煤矸石装卸粉尘产生速率为264.774kg/h。 密闭煤矸石堆场煤尘以无组织形式逸散，采取车间密闭及喷淋洒水措施后，可有效降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4洒水措施粉尘控制效率为74%、附录5密闭式堆场控制效率为99%，则无组织煤尘排放量为3.635t/a，排放速率为0.688kg/h。 ## 1.1.2筛分破碎粉尘 原煤筛分、破碎过程中会产生大量粉尘，产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《煤炭开采和洗选业行业系数手册》，颗粒物产污系数取0.72kg/t-原料。 本项目年入选原煤400万t，经计算，原煤筛分、破碎过程粉尘产生量为2880t/a。原煤棚内设1台原煤分级筛、1台环锤式破碎机，设备均配集尘罩及公用袋式除尘系统，集尘罩配套2台风机，单台吸风量36000m3/h，则破碎筛分段产尘经集尘罩（集尘率为90%）收集后，通过管路输送至袋式除尘器（除尘效率99%），经袋式除尘器净化后，由15m高排气筒排放。 筛分破碎工序粉尘产生量为2880t/a，则有组织粉尘产生量为2592t/a，产生浓度为6818.182mg/m3，经布袋除尘器处理后有组织粉尘排放量为25.920t/a，排放浓度为68.182mg/m3，筛分破碎工序设置在密闭的原煤棚内，无组织粉尘产生量为288t/a，由于密闭车间的滞留（按99%计），则外排无组织粉尘量为2.88t/a，排放速率为0.491kg/h。 ## 1.1.3车辆运输产生的扬尘 车辆运输扬尘主要指在外借风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气。扬尘量大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件等因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。经现场勘查，项目运输车辆在厂区内平均运距约0.8km，道路扬尘计算参照以下公式： Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Q′=Qp×L×Q/M 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； Q——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆驶过的平均车速，km/h，本项目取值30km/h； M——汽车载重量，取值45t/辆； P——道路表面粉尘量，以每m2路面灰尘覆盖率表示，本项目取值0.1kg/m2。 L——运输距离，平均运距0.8km； Q——运输量，400万t/a。 经计算产生扬尘为82.098t/a，采取运输车辆全密闭、车辆冲洗，厂区道路硬化、路面洒水降尘等措施后，，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4出入车辆冲洗措施粉尘控制效率为78%，经计算，颗粒物无组织排放量为18.062t/a。 ## 1.1.4汽车尾气 本项目运输过程中，汽车排放的尾气主要污染物为SO2、CO、NO2，产生量较少。车辆平均时速为30km/h，CO排放量为15.0g/km·辆，SO2排放量为1.67g/km·辆，NO2为1.33g/km·辆。在加强车辆运行管理与维护保养的情况下，可减少尾气排放，对周围环境的影响较小。 本项目污染物排放源情况见表4-1。 表4-1 本项目大气污染物产生排放情况一览表 污染源; 排放形式; 排放高度（m）; 产生量（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 污染物治理措施及效果; 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3). 原煤装卸扬尘; 无组织; /; 1568.446; /; 密闭厂房，抑尘效率99%，喷淋洒水，效率74%; 4.078; /. 精煤装卸扬尘; 无组织; /; 740.368; /; 密闭厂房，抑尘效率99%，喷淋洒水，效率74%; 1.925; /. 中煤装卸扬尘; 无组织; /; 618.146; /; 密闭厂房，抑尘效率99%，喷淋洒水，效率74%; 1.607; /. 煤泥装卸扬尘; 无组织; /; 501.896; /; 密闭厂房，抑尘效率99%，喷淋洒水，效率74%; 1.305; /. 煤矸石装卸扬尘; 无组织; /; 1398.009; /; 密闭厂房，抑尘效率99%，喷淋洒水，效率74%; 3.635; /. 原煤筛分破碎粉尘; 有组织; 15; 2592; 6818.182; 集尘罩及袋式除尘系统，集尘效率90%，除尘效率99%; 25.920; 68.182. 无组织; /; 288; /; 密闭厂房，抑尘效率99%; 2.88; /. 运输扬尘; 无组织; /; 82.098; 车辆全密闭、车辆冲洗，厂区道路硬化、路面洒水降尘，抑尘效率78%; 18.062; /. ## 1.1.5达标分析 综上所述，本项目原煤筛分破碎工序位于密闭的原煤棚内，煤尘由集尘罩收集，经袋式除尘器净化后，除尘效率99%，由15m高排气筒排放，煤尘排放浓度为68.182mg/m3；该排气筒排放的污染物浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4煤炭工业大气污染物排放限值要求（颗粒物排放浓度80mg/m3或设备去除效率＞98%）。 ## 1.2污染物排放量核算 （1）有组织排放量的核算 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 排气筒; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 1; 排气筒DA001; /; 颗粒物; 66.182; 4.909; 25.920. （2）无组织排放量核算 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; TSP; 33.203. （3）大气污染物年排放量核算 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量t/a. 1; 无组织污染物; 33.203. 2; 有组织污染物; 25.920. 合计; 59.123. ## 1.3非正常工况污染源分析 根据项目特点，项目非正常排放主要考虑布袋除尘器环保设施故障导致颗粒物未经处理或达不到处理效率引起超标排放等情况。本次环评按照最不利情况进行分析，非正常情况下污染物产生排放量见表4-5。 表4-5 污染物非正常产排情况一览表 序号; 排放原因; 污染源; 排放 形式; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 非正常情况年排放量（t/a）; 应对 措施. 1; 袋式除尘器故障; 原煤筛分破碎; 有组织; 颗粒物; 6818.182; 490.909; 1; 1; 490.909; 设施故障时及时停止生产，进行设备检修，待设施恢复正常后再投入生产. 由上表可知，如出现非正常排放，最不利情况下，超标排放的污染物主要为颗粒物，且项目区下风向500m范围内无大气环境保护目标。本次环评认为，项目环保设施出现故障引起的颗粒物超标排放会对项目区附近及下风向区域环境空气质量产生较大影响。本次环评要求项目出现环保设施故障时应及时停止生产，进行设备检修，待设施恢复正常后方可投入生产。 ## 1.4防治技术可行性分析 （1）袋式除尘器除尘 项目原煤筛分破碎粉尘采用袋式除尘器进行除尘，颗粒物通过配套的管道收集后进入袋式除尘器除尘，废气通过一根15m高排气筒排放，袋式除尘器属于目前较为常用的工业污染源颗粒物处理设备，可处理含尘浓度一般和高浓度含尘废气，覆盖的含尘浓度范围较广，利用滤袋纤维织物的过滤作用过滤含尘废气，过滤效率高，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）工业源“机械行业系数手册”中处理效率较高的处理方式，可操作性强，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ 1101-2020）附录A备料系统（破碎机、振动筛），袋式除尘属于可行技术。因此，本项目原煤筛分破碎粉尘采用袋式除尘器进行除尘属可行技术方案。因此，本项目采用布袋除尘器对原煤筛分破碎粉尘进行净化处理合理可行。 （2）喷淋降尘 本项目各储煤棚内均设置洒水喷淋设施用于抑尘，设置于厂房内顶棚下钢结构支点，为可控多点交叉抑尘喷淋装置，喷头完整的覆盖储煤棚内每个角落，交叉进行喷淋，既环保又节约。单个喷头的喷射半径为3m，每个喷头的直线距离为5m，并且每列接管配有独立的开关，可实现自动喷淋与手动喷淋的双重管控。喷淋降尘属《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的可行技术，可操作性强，从生态环境保护的角度分析，本项目各储煤棚喷淋降尘合理可行。 ## 1.5废气监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），结合本项目实际情况，污染物监测计划见表4-6。 表4-6 项目运营期大气污染物监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准; 备注. 厂界外上风向1个、下风向3个; 颗粒物、SO2; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）; 无组织排放. DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 有组织排放. ## 2.水环境影响分析及防治措施 ## 2.1水污染源分析 本项目水污染源主要为生活污水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水及煤泥水。 （1）生活污水 本项目生活污水量为1446.72m³/a，主要污染物为SS、BOD5、COD和氨氮等，经管道收集后排至自建地埋式一体化污水处理设施处理，出水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），净化污水全部用于绿化洒水等。厂区设置1座700m3的储水池，用于采暖期处理后的中水储存，待次年用于厂区绿化洒水。 生活污水回用可行性分析： 本项目拟新建一套地埋式一体化污水处理设施，采用A/O法，即厌氧/好氧处理工艺，设计处理能力为10m3/d，生活污水处理工艺流程见图14。 生活污水 化粪池 调节池 厌氧池 接触氧化池 二沉池、清水池 冬储夏灌 风机 图14 生活污水处理工艺流程图 A/O法属于成熟的生活污水处理设施，经处理后，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中要求后回用于厂区绿化。本项目拟建设1座700m3的冬储池，用于储存采暖期处理后的中水，次年回用于厂区绿化。本项目采暖期（5个月）产生的水量为657.6m3，冬储池可满足用水需求。 （2）地面冲洗废水 本项目冲洗地面含煤泥废水为4634.28m3/a，冲洗废水由地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺，零排放。 （3）车辆冲洗废水 本项目运输车辆在出厂前在厂区出口进行清洗，车辆清洗废水量约1280m3/a、3.88m3/d，主要污染物为SS，车辆清洗废水由出口地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺。 （4）煤泥水 项目在正常运行情况下，生产过程煤泥水采用洗水闭路循环系统，经过浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排，本次环评要求设置事故水池，可以容纳浓缩水池全部水量，保证煤泥水不外排，不会对当地的地表水环境增加污染负荷。 ①煤泥水回收分析 本项目对煤泥水的处理采用浓缩+压滤回收工艺，浓缩水池溢流水中悬浮物的浓度为10-15g/L，尾煤压滤机滤液浓度低于30g/L。本次环评类比调查《焉耆县新疆德润能源有限公司120万吨/年洗煤项目竣工环境保护验收监测报告表》，2023年10月13日~14日验收监测，其洗煤回用水池出口悬浮物浓度监测结果为67~77mg/L，该项目生产工艺主要分为原煤准备（破碎筛分）系统、跳汰分选系统、精煤浮选系统、产品脱水系统、煤泥水处理系统五部分。类比项目生产工艺与本项目相近，其煤泥水出口浓度小于5g/L。本项目浓缩水池溢流及尾煤压滤机滤液重复利用，根据类比可知，本项目悬浮物浓度小于5g/L。 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标对照结果见表。 表4-7 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标对照结果一览表 序号; GB/T35051-2018一级标准指标; 本项目指标; 符合性. 1; 实现清水洗煤，洗水实现动态平衡，不向厂区外排放。单位补充水量指标为＜0.050m3/t; 洗水可动态平衡，不外排。单位补充水量指标为0.012m3/t; 符合. 2; 煤泥全部在厂房内由机械回收。; 煤泥采用浓缩水池和尾煤压滤机回收; 符合. 3; 设有缓冲水池或浓缩机，并有完备的回水系统。; 配备浓缩水池，并有完备的回收系统; 符合. 4; 主选工艺为跳汰选煤的洗煤厂洗水浓度不大于5g/L。; 浓缩水池溢流的煤泥水浓度小于5g/L; 符合. 5; 年入选原料煤量达到设计能力的70%以上。; 入选原料煤量可达到设计能力的100%; 符合. 综上所述，项目产生的洗煤废水可实现闭路循环，达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）洗煤闭路循环一级标准，可保证煤泥水不会外排。 ②煤泥水闭路循环可靠性分析 煤泥水闭路循环工艺简介：在生产过程中产生的尾煤进入浓缩水池，浓缩水池底流由泵送至主厂房尾煤压滤机，浓缩水池溢流浓缩后，底流与尾煤压滤机脱水后物料混合由输送机送至煤泥堆场堆存，溢流及压滤机滤液作为循环水循环使用。煤泥水闭路循环工艺流程图见图15。 ③完备的回收系统分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求在浓缩水池旁边设置事故水池，环评要求设置事故水池1座，容积2600m3，根据规范“选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍~1.5倍”，本项目最大浓缩水池有效容积为2100m3，因此，本项目设计的事故水池可满足规范要求，可保证事故状况下煤泥水不外排。 跳汰选煤系统 图15 煤泥水闭路循环系统处理工艺流程图 ## 3.噪声环境影响分析及防治措施 ## 3.1噪声污染源 本项目噪声污染主要是设备噪声，主要是破碎机、分级筛、给煤机、跳汰机等设备，这些设备大部分都是固定噪声源，声值一般在70～110dB（A）之间。项目主要噪声源调查清单见表4-8。 |

|  | 表4-8 主要噪声源调查清单 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距声源距离dB（A）/m; 声源控制措施; 室内相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 建筑物插入损失/dB（A）; 运行时段; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离（m）. 1; 原煤棚; 原煤分级筛; 80-85，1.2; 密闭，隔声，减振; 359.4; 155.2; 1.2; 12; 20; 16h/d; 60; 56. 2; 环锤式破碎机; 95-105，1.2; 355.7; 152.9; 1.2; 8; 20; 16h/d; 60; 56. 3; 往复式给煤机; 80-85，1.2; 398.2; 178.9; 1.2; 51; 20; 16h/d; 60; 57. 振动给煤机; 85-95，1.2; 388.5; 169.7; 1.2; 44; 20; 16h/d; 60; 60. 4; 罗茨鼓风机; 100-110，1.2; 363.3; 153.8; 1.2; 15; 20; 16h/d; 60; 59. 5; 螺杆空压机; 95-105，1.2; 356.3; 149.1; 1.2; 6; 20; 16h/d; 60; 60. 6; 螺旋分选机; 90-95，1.2; 359.1; 151.5; 1.2; 10; 20; 16h/d; 60; 59. 7; 生产厂房; 27m2洗煤机（跳汰机）; 100-110，1.2; 密闭，隔声，减振; 286.1; 112.6; 1.2; 11; 20; 16h/d; 60; 53. 8; 矸石提升机; 85-90，1.2; 312.3; 124.7; 1.2; 9; 20; 16h/d; 60; 57. 9; 中煤提升机; 85-90，1.2; 302.7; 118.0; 1.2; 9; 20; 16h/d; 60; 58. 10; 尾煤压滤机入料泵; 70-90，1.2; 264.7; 101.6; 1.2; 10; 20; 16h/d; 60; 52. 11; 尾煤压滤机; 70-90，1.2; 262.3; 105.1; 1.2; 5; 20; 16h/d; 60; 48. 12; 浓缩车间; 絮凝剂搅拌机; 75-85，1.2; 密闭，隔声，减振; 277.3; 142.3; 1.2; 17; 20; 16h/d; 60; 24. 13; 清水泵; 80-95，1.2; 269.0; 124.1; 1.2; 6; 20; 16h/d; 60; 35. 14; 旋流器上料泵; 80-95，1.2; 268.3; 123.1; 1.2; 6; 20; 16h/d; 60; 35. 15; 补水泵; 80-95，1.2; 267.0; 122.7; 1.2; 6; 20; 16h/d; 60; 35. 16; 离心液泵; 80-95，1.2; 265.1; 120.7; 1.2; 6; 20; 16h/d; 60; 35. 17; 废水排水泵; 90-95，1.2; 264.1; 120.4; 1.2; 6; 20; 16h/d; 60; 35. 18; 精煤棚; 弧形筛; 80-85，1.2; 密闭，隔声，减振; 240.4; 95.8; 1.2; 5; 20; 16h/d; 60; 44. |
| --- | --- |

|  | ## 3.2噪声环境影响分析及防治措施 ## 3.2.1噪声源概述 本项目营运期产生的噪声主要来自设备的运行时产生的噪声，噪声值在70～110dB（A）之间。本项主要对高噪声设备采取隔声、消声，减振、厂房隔声等措施。 ## 3.2.2预测范围与内容 根据项目噪声源的位置，确定厂界外1m的范围为噪声预测范围，预测本项目建成后的厂界噪声贡献值的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。 ## 3.2.3预测模型 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式形式进行预测，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下： （1）某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时Q=2；当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α） r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；S为房间内表面面积m2；α为平均吸声系数。 （2）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （3）在室内近似为扩散声场时，室外围护结构处的声压级计算公式： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2T+10lgS 式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 如果声源处于半自由声场，点声源的倍频带声功率级等效公式如下： Lp(r)=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m。 （4）预测模式 根据本项目各主要噪声设备在厂界的分布状况和源强声级值，计算出各声源对厂界的贡献值。 A.无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr——距声源r 米处的声压级，dB(A)； L0——距声源r0米处的声压级，dB(A)； r——预测点离声源的距离，m； r0——监测点离声源的距离，取1m。 B.声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 C.噪声预测值(Leq)计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 ## 3.2.4预测结果 本项目各产噪设备运行16h/d。采取上述预测方法，该项目营运后边界外1m处的噪声预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 贡献值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 611.08; 270.22; 1.2; 34.7; 34.7; 60; 50; 达标. 南侧; 544.43; -134.15; 1.2; 17.2; 17.2; 60; 50; 达标. 西侧; 236.33; -104.34; 1.2; 15.8; 15.8; 60; 50; 达标. 北侧; 373.23; 212.27; 1.2; 37.4; 37.4; 60; 50; 达标. 本项目周边无声环境敏感目标。经计算，本项目建成后厂界处噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 为减小噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强，控制噪声污染水平；在基础加装减振、阻尼、隔振、吸声和隔声装置，有效地降低噪声和设备振动； （2）加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象； （3）项目建成后，加强对噪声设备的管理，对噪声集中的建筑门窗采取隔声措施，以减少噪声对外界环境的影响； 采取以上措施后，厂界外1m处噪声可满足昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ## 3.3噪声监测计划 监测方法参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定执行。 本项目运营期噪声监测方案见表4-10。 表4-10 运营期噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界噪声; 厂界外东、西、南、北侧各1m处; 等效A声级; 1次/季度; 企业自行委托. ## 4.固体废物环境影响分析及防治措施 ## 4.1固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为煤矸石、煤泥、布袋除尘器除尘灰、废弃布袋、废润滑油及生活垃圾。 ①煤矸石 根据本项目可研，本项目每年产生的煤矸石量约60万t/a，煤矸石临时贮存于煤矸石堆场，外售用作建筑材料。 ②煤泥 根据本项目可研，本项目每年产生的煤泥量约占原煤量的10%，由此推算出煤泥量为40万t/a，煤泥临时贮存于煤泥堆场，外售用作建筑材料。 ③布袋除尘器除尘灰 本项目原煤筛分及破碎采用布袋除尘器进行除尘，其收集的除尘灰为2566t/a，可掺入煤泥外售。 ④废弃布袋 本项目原煤装卸、筛分及破碎采用布袋除尘器进行除尘，定期更换布袋，产生的废弃布袋为0.8t/a，收集后直接外售废弃资源回收企业。 ⑤废润滑油 日常生产定期对设备零部件的简单维修更换，在机器设备维修过程中会产生废润滑油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》的规定，废润滑油属于危险废物（类别HW08废矿物油与含矿物油废物，编号900-214-08），预计日常检修废润滑油产生量0.1t/a，采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存于厂内危废贮存库（建筑面积10m2），定期交有资质单位处置。 ⑥生活垃圾 本项目的工作人员日常生产、生活中会产生生活垃圾，本项目劳动定员40人，根据经验，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则产生的生活垃圾为6.6t/a。员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。 项目运营期固体废物产生情况见下表。 表4-11 项目运营期固体废物产生一览表 序号; 固体废物名称; 产生量; 来源; 废物类别; 废物代码; 处置方式. 1; 煤矸石; 60万t/a; 洗煤工序; 一般固废; 060-001-S04; 煤矸石临时贮存于煤矸石堆场，外售用作建筑材料. 2; 煤泥; 40万t/a; 洗煤工序; 一般固废; 900-099-S59; 煤泥临时贮存于煤泥堆场，外售用作建筑材料. 3; 布袋除尘器除尘灰; 2566t/a; 原煤装卸、筛分及破碎; 一般固废; 900-099-S59; 掺入煤泥外售用作建筑材料. 4; 废弃布袋; 0.8t/a; 原煤装卸、筛分及破碎; 一般固废; 900-009-S59; 外售废弃资源回收企业. 5; 废润滑油; 0.1t/a; 维修机械设备; 危险废物; 900-214-08; 暂存于厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置. 6; 生活垃圾; 6.6t/a; 员工办公、生活; 一般固废; 900-099-S64; 员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置. ## 4.2危险废物管理措施 本项目产生的危险废物为废润滑油，暂存于厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置。 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目属于危险废物简化管理单位。按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本次评价提出危险废物相关要求。具体如下： 危险废物在收集时，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害化的方式运行，收集过程采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生。 危险废物转移均在危废贮存库内部进行，危险废物自危废贮存库外运交由有危废处置资质的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理。 根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务： （1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息； （2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息； （3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置； （4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人。 ## 5.地下水环境影响分析 项目运营可能对地下水产生影响主要为浓缩水池泄漏，主要污染途径为污水下渗进入潜水含水层，污染地下水水质，主要污染物为SS、COD等。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区：危废贮存库，防渗工艺应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。 ②一般防渗区：浓缩水池、事故水池、主厂房、路侧排水沟、储煤棚等，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。 ③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化即可。 表4-12 项目污染物划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 危废贮存库; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）. 一般防渗区; 浓缩水池、事故水池、主厂房、路侧排水沟、储煤棚; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 厂区地面; 一般地面硬化. ## 6.环境风险分析 ## 6.1环境风险评价目的 本次环境风险评价将事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。拟通过分析、识别本项目运行过程及物料储存中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境之目的。 ## 6.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。 根据工程分析，本项目煤炭洗选采用跳汰浮选工艺，洗选介质为水，本项目涉及的危险物质为废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，对危险物质及工艺系统危险性（P）的分级： 危险物质数量与临界量比值（Q）。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≧1时，将Q划分为（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100 当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 项目生产过程涉及的风险物质主要为废润滑油，项目润滑油年最大储存量为0.6t/a，废润滑油年产生量为0.1t/a，最大储存量按0.1t/a计，临界量为2500t。计算Q值为0.00028，项目风险物质临界量Q＜1，故判断本项目不涉及重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 ## 6.3环境风险识别及影响分析 风险识别包括： ①生产系统危险性识别：按生产工艺流程分析危险单元内在的风险源，本项目主要生产系统风险源为：物料在全密闭设施的密闭空间内暂存、装卸产生的粉尘，若由于操作或管理不当，密闭空间粉尘浓度过高，遇明火，可能会发生粉尘爆炸，粉尘爆炸主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，爆炸本身可能不仅会造成生命和财产的损失，而且产生的污染物会严重影响周边大气环境。因此本评价要求建设单位对各车间厂房地面及厂区道路硬化处理，物料暂存和装卸过程必须进行洒水抑尘，降低空气中粉尘浓度，禁止明火，经采取以上措施，可将爆炸风险降至最低，风险可被环境所接受。 ②本项目生产用水循环使用，当生产设备发生故障时，需将生产废水存放于事故池中，事故废水主要污染物质为COD和SS等，若事故池存在渗漏，可能会对周边地下水环境产生影响，地下水受到污染可能导致区域地下水水质降低或污染周边区域土壤，导致地下水无法被人们利用，还会导致植物不能正常生长。因此本评价要求建设单位定期对事故池进行检查和维护，厂区跟踪监测井定期进行监测，可有效预防和发现事故池渗漏情况，可将地下水风险降至最低，可被环境所接受。 ③本项目废润滑油暂存于厂内危废贮存库。当废润滑油在危废贮存库储存或搬运过程中发生泄漏时，迅速将桶倾斜，使破损处朝上，防止其继续泄漏，已泄露的物质用湿的吸收材料（吸收棉、消防砂等不燃物）覆盖，约1h后转移至废物处置桶中作为危废处理，在采取上述措施后，泄漏的物料能够及时得到有效的收集和处理。不会对外环境产生明显影响。 ## 6.4风险防范措施 ①储煤棚地面硬化处理，物料暂存和装卸过程必须进行洒水抑尘，降低空气中粉尘浓度； ②储煤棚内禁止明火； ③定期对事故池进行检查和维护； ④生产车间内地面进行硬化和防渗漏处理，并设专人定期巡查，做到及时发现及时处理； ⑤贮存地点或场所应有明显的标志警示牌。保持生产车间、储煤场阴凉、通风，远离火种、热源，粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止发生火灾等危险。 ## 6.5突发环境事件应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 当发生泄漏、火灾、事故性排放等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求表4-13。 表4-13 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：运输路线、储煤棚、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施；. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对仓储邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施以防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将尘爆等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。 ## 6.6环境风险评价结论 本项目风险物质为废润滑油，项目风险物质临界量Q＜1，不涉及重大危险源。只要企业完全按照国家相关设计规范进行设计、施工，严格管理，操作正确，在严格落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其环境风险水平可以被接受。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列出的突发环境事件风险物质为废润滑油，运营期环境风险主要为煤泥水外漏、煤尘自燃、尘爆对地表水、地下水和土壤造成污染。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 煤泥水混杂有大量煤粉和泥土的污水，水中的煤泥一般粒径都小于0.5mm。如发生煤泥水外漏，煤泥水可能造成地表水，地下水和土壤污染。如发生小量泄漏，会污染厂区土壤以及下渗污染地下水。. 风险防范措施要求; 建设单位应加强环境管理，增强厂内工作人员的环保意识，编制环境风险应急预案并进行定期演练，一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，在最短的时间内消除环境风险事故。通过分析可知，项目环境风险是在可接受范围之内。. 填报说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）导则相关规定，风险潜势为Ⅰ的建设项目可开展简单分析。. ## 7.环境管理及监测计划 ## 7.1环境管理 为有效控制建设单位产生的环境影响，必须对生产过程实施严格的环境管理和监控。环境监控计划的执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，及时发现问题和不足加以修正和改进。单位的环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育手段来保证经营发展的同时做好环境保护工作，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境的影响控制在最小范围内。 环保管理监督部门的主要职责为： （1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和培训企业员工环保专业知识； （2）组织制定环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划并监督贯彻执行； （3）每季度对本项目各环保设施运行情况进行全面检查； （4）组织落实以环保为主要内容的技术措施，参加本项目环保设施工程质量的检查、处理设施的验收及污染源事故的调查； （5）监督环保设施的运行及污染源控制，对可能造成的环境污染及时向上级汇报并提出防治、应急的处理措施。 ## 7.2环境监测 ## 7.2.1排污口规整 排污口是本项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 排污口的设置必须合理确定，按照要求进行规范化管理。对于噪声，凡厂界噪声超出标准要求的，均要进行整治，并在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。 （3）排污口立标管理 ①上述污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）以及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）2023年修改单的规定，设置原国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌，具体图形标志见下表。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 表4-15 排放口图形标志牌一览表 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物 堆场; 危险废物 贮存库. 图形 符号. 背景 颜色; 绿色. 图形 颜色; 白色. （4）排污口建档管理 ①要求使用统一印发的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案。 ③对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“二、煤炭开采和洗选业06，3.烟煤和无烟煤开采洗选061，其他”，属于登记管理。建设单位应当在实际排污行为发生之前，向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证。 ## 8.环保投资 本项目总建设投资为24000万元，环保投资为618万元，占总建设投资的2.6%。环保投资项目及概算见表4-16。 表4-16 环保投资概算表 序号; 环保项目; 环保设施/措施; 投资估算（万元）. 一; 施工期; 废气; 施工扬尘; 篷布围挡、设置围栏、洒水; 5. 废水; 生活污水; 环保厕所、防渗化粪池; 2. 施工废水; 沉淀池; 0.5. 噪声; 施工噪声; 隔声或基础减振; 1. 固废; 固废; 废石进行路基回填; 2. 生态; 生态恢复; 有条件区域进行植被恢复; 2. 二; 污染防治措施; 废气; 原煤筛分、破碎工序; 全密闭车间，破碎、筛分粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放; 15. 原煤棚密闭; 采样全密闭原煤棚，采用围挡分区堆放，内设喷淋洒水装置; 40. 产品储存; 采用全密闭储煤棚，精煤、中煤、煤矸石、煤泥等在储煤棚内采用围挡分区堆放，内设喷淋洒水装置; 150. 原煤及产品输送; 密闭输送廊道、降尘洒水，厂区四周设抑尘网; 60. 道路、运煤车辆粉尘; 车辆全密闭，道路洒水; 60. 废水; 污水处理站; 地埋式一体化污水处理设施; 20. 清洗废水; 冲洗废水、车辆清洗废水、集水管道建设; 10. 储水池; 冬储池700m3; 20. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾船、垃圾箱，集中收集，定期交由环卫部门统一清运处置; 0.5. 选煤矸石; 煤矸石堆场内临时贮存，外售用作建筑材料; /. 煤泥; 煤泥堆场内临时贮存，外售用作建筑材料; /. 废润滑油; 采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存于厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置; 10. 布袋除尘器; 除尘灰掺入煤泥外售; /. 废弃布袋; /. 噪声控制; 设备及设备车间噪声控制; 消声器、隔振减震设施、隔声门窗; 80. 环境风险; 事故水池; 事故水池2600m3; 80. 三; 绿化投资; 场地及道路绿化; 30. 四; 环境影响评价工作及竣工环保验收; 编制环评报告及竣工环境保护验收报告; 30. 五; 合计; 618. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/原煤筛分、破碎工序 | 颗粒物 | 全密闭车间，破碎、筛分粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 原煤棚密闭 |  | 采用全密闭原煤棚，设喷淋洒水装置 |  |
|  | 产品储存 |  | 采用全密闭精煤棚、中煤棚、煤泥堆场、煤矸石堆场，各储煤棚内设喷淋洒水装置 |  |
|  | 原煤及产品输送 |  | 密闭输送廊道、降尘洒水 |  |
|  | 道路、运煤车辆粉尘 |  | 进厂及厂区道路硬化处理，喷雾洒水车，配置轮胎冲洗装置，厂区四周设抑尘网 |  |
| 地表水环境 | 煤泥水 | SS | 煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排 | 一级闭路循环不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 地埋式一体化污水处理设施，冬储夏灌不外排 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） |
|  | 地面冲洗废水 | SS | 由地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺 | 循环利用，不外排 |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 由出口地面集水坑收集后压力排至主厂房旁浓缩水池进行回收，回收后进入浓缩池絮凝沉淀后，上清液由水泵送回循环水系统进入工艺 | 循环利用，不外排 |
| 声环境 | 项目区 | 生产设备 | 噪声设备选用低噪声设备、基础减振、合理安排施工时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目每年产生的煤矸石、煤泥临时贮存于煤矸石堆场、煤泥堆场，外售用作建筑材料；员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置；原煤装卸、筛分及破碎过程中产生的除尘灰可掺入煤泥外售；废弃布袋收集后外售废弃资源回收企业；机器设备维修过程中产生的废润滑油采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存于厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区防渗措施：危废贮存库，防渗工艺应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。 ②一般防治区防渗措施浓缩水池、事故水池、主厂房、路侧排水沟、储煤棚等，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。 ③简单防渗区防渗措施：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设期应有计划地开挖场地，合理调配土方，减少土方的排弃量，多余土方及废弃石渣及时清运，用于平整场地及道路，以减少风蚀逸散，对裸露地面要及时洒水或进行防尘网苫盖；对各类管线的埋设应尽量合理规划，一次铺设，减少地表的开挖次数，及时恢复地表植被。主要运输道路及时做好路面硬化并完善排水设施；施工期要尽量避开大风及降雨天气，以减少因地表破坏造成的水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 做好厂区分区防渗处理、厂区地面硬化、生产工艺过程分析防范措施、泄漏风险防范措施、安全管理措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 为有效控制建设单位产生的环境影响，必须对生产过程实施严格的环境管理和监控。环境监控计划的执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，及时发现问题和不足加以修正和改进。单位的环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育手段来保证经营发展的同时做好环境保护工作，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境的影响控制在最小范围内。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家及地方法律法规及政策要求，符合“三线一单”的要求，项目在建设过程中对周围环境有一定的影响，通过采取相应的工程及管理防治措施后，对环境影响可接受。建设单位只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，对工程运营期排放的污染物均采取相应的治理措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环境保护角度分析该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 25.920t/a |  | 25.920t/a | +25.920t/a |
| 废水 | SS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 煤矸石 |  |  |  | 60万t/a |  | 60万t/a | +60万t/a |
|  | 煤泥 |  |  |  | 40万t/a |  | 40万t/a | +40万t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 2566t/a |  | 2566t/a | +2566t/a |
|  | 废弃布袋 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 6.6t/a |  | 6.6t/a | +6.6t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①