新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动

环境影响报告书

（公示稿）

建设单位：新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司

编制单位：新疆格润特环保科技有限责任公司

二零二五年一月

# 1 概述

## 1.1 建设项目背景

中国是全球羊绒行业的主要生产国和销售国，而新疆是我国细羊毛和羊绒的第二大产区，占全国总产量的23.5%和9%，新疆每年生产约8.9 万吨原毛，其中细毛羊及其改良毛约2.9万吨，约占全国市场的23.5%，占全国纺织用毛的8%。经过市场调研发现，毛纺加工必然要经过洗毛处理，才能进行分梳深加工，全疆的洗毛厂都不能满足疆内的羊毛清洗数量，导致羊毛后续加工滞后，间接带来了经济损失，造成了毛纺市场供不应求，洗毛行业供大于求的局面。

根据毛纺市场及洗毛行业的现状，为积极迎合市场需求，同时利用资源优势把握商机，新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司建设新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目（以下简称“已批复工程”），该项目于2017年1月在托克逊县发展和改革委员会进行了备案（备案证号：2017001），同年4月取得原托克逊县环境保护局出具的《关于新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目环境影响报告表的审批意见》（托环〔2017〕19号）；2021年6月开工建设，2021年11月建成投产，投产至今由于受不可抗力的影响生产期仅三个月，分别为2021年11月、2023年11月、12月，至今未进行竣工环保验收。新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司因未按托环〔2017〕19号批复内容建设，同时未对洗毛废水进行处理，通过明渠直接排放至厂区北侧人工挖出的未做防渗的坑内，造成所排废水悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、总磷、氨氮均超标等环境问题，于2021年12月收到原托克逊县生态环境局出具的《托克逊县生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（托环罚告字〔2021〕19号，附件四），2024年5月收到吐鲁番市生态环境局出具的《吐鲁番市生态环境局行政处罚决定书》（吐市环（托）罚〔2024〕04号，附件五）。

2024年8月，新疆格润特环保科技有限责任公司（以下简称“我公司”）接到新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司环境影响评价工作的委托后进行了现场踏勘，根据现场踏勘情况，同时结合当地生态环境局对新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司的处罚情况，对照已批复工程环境影响评价文件及批复（托环〔2017〕19号），发现建设内容存在如下变动：

1、取消羊绒纺纱厂房和羊绒服装厂房的建设计划。

2、新增洗毛车间一座，车间内建设两套五槽式联合洗毛机及其配套设备，同时配套相应环保、公用工程。

3、新增洗净毛生产能力5000吨，分梳毛生产能力由原批复的1200吨减少至900吨。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条和《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），将本工程建设内容与重大变动清单进行对照，见表1-2-1，根据对照结果，建设项目新增了产品品种和生产工艺，且主要原辅材料、材料变化导致新增生产废水及燃气锅炉烟气排放，同时导致废气污染物排放量增加10%以上，属于重大变动，需重新报批环境影响评价文件。

1.2 环境影响评价工作过程

新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司于2024年8月委托我公司承担“新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动”（以下简称“本工程”）的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关专业人员赴现场进行踏勘、收资，听取了建设方对本工程概况、变动情况等内容的介绍，踏勘了项目厂址周边现场，收集了设计变动等基础资料。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，属于名录中第“十四、纺织业17”中的“毛纺织及染整精加工172”中的“有洗毛、脱胶、缫丝工艺”，应当编制环境影响报告书。我公司按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等有关标准规范的要求及上述工作基础上编制完成《新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动环境影响报告书》。根据《关于印发<新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定>的通知》（新环环评发【2019】140号），第十条：对界定属于重大变动的项目，建设单位应当重新编制环境影响评价文件，并报有审批权的生态环境主管部门审批。根据《关于发布<新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）>的公告》，现呈报吐鲁番市生态环境主管部门审查。本工程环境影响评价工作程序，见图1-2-1。

在报告编制过程中，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）以及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关要求，在报告编制前和编制过程中对工程概况、环境保护措施及可能产生的环境影响通过网络、报纸公示等方式向公众公告，并进一步征求公众意见后，形成公众参与说明书，一并呈报生态环境主管部门审查。

## 1.3 分析判定相关情况

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016），我公司接受委托后，通过收集、研究本工程相关资料及其它相关文件，对建设项目进行了初步分析判定，初步分析判定具体内容如下：

（1） 本工程不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策要求。

（2） 本工程建成后年生产洗净毛约5000吨的生产能力，其中1000吨洗净毛作为分梳车间原料，年生产分梳羊绒成品900吨。本工程用地为二类工业用地，符合规划要求。

（3）本工程符合相关要求，不涉及冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，各项污染物均可达标排放，从环境角度看项目选址是合理的。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本次评价主要关注项目变动后产生的环境影响，主要为项目运营期废水、废气、噪声、固废影响等。

根据国家和地方各级环境保护方针、政策及其环境管理要求，结合项目生产特点、区域环境问题和影响因素，本次评价以工程分析为基础，以大气环境影响评价、水环境影响评价、清洁生产分析为重点，注重污染物达标排放分析、环保措施技术可行性分析，提出合理的减轻环境影响的对策及建议。

## 1.5 环境影响评价主要结论

本工程运营期主要废气污染物经处理后排放，对环境空气影响较小，排放浓度均满足相应排放标准；项目产生废水经处理后满足毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理，对地表水环境无直接影响；工程产生的一般固废优先进行综合利用，危险废物在厂内现有危险废物贮存库临时贮存后委托有资质的单位处置，固废均得到妥善处置。

根据建设单位编制的《公众参与说明书》：工程公众参与调查采取多种形式，使工程所在区域相关部门、公众能够充分了解工程建设对环境及个人的影响情况并反映其意愿，避免在工程实施过程中对公众利益构成危害或威胁。结果表明，社会各界公众均支持本工程的建设，认为工程的建设将会给当地带来有益影响。

本工程符合国家产业政策，符合规划要求；工艺选择符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放；运行后周边环境质量仍能满足相应功能区要求；环境风险水平在可接受程度内；公众参与调查结果无反对意见；在建设单位严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，项目建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

- 2.1.1 国家环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日发布，2022年6月5日起施行）；

（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订，2020年9月1日起实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订并施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

（11）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）；

（12）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

（13）《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日起施行）。

- 2.1.2 行政法规、部门规章和规范性文件

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）；

（2）《排污许可管理条例》（2020年12月9日通过，2021年3月1日实施）；

（3）《地下水管理条例》（2021年12月实施）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（2013年修正，2013年12月7日起施行）；

（5）《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》，国发〔2023〕24号，（2023年11月30日实施）；

（6）中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于划定并严守生态红线的若干意见》（2017年2月7日）；

（7）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日起实施）；

（8）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令 第4号，2019年1月1日起实施）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日）；

（10）《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，2024年7月1日起施行）；

（11）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号，2021年5月31日）；

（12）《关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》（环环评〔2022〕26号）；

（13）《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号，2021年11月19日）；

（14）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号，2018年8月1日）。

（15）《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号）；

（16）《关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），2020年6月29日；

（17）《关于发布〈有毒有害大气污染物名录（2018年）〉的公告》，（生态环境部卫生健康委2019年第4号，2019年1月23日实施）；

（19）《关于发布〈有毒有害水污染物名录（第一批）〉的公告》，（生态环境部卫生健康委2019年第28号，2019年7月23日实施）；

（19）《危险废物转移管理办法》，（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号，2022年1月1日起实施）；

（20）《国家危险废物名录（2025年版）》（2024年11月26日生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号公布，自2025年1月1日起施行）；

（21）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

（22）《环境保护综合名录（2021年版）》；

（23）《突发环境事件应急管理办法》（部令第31号，2015年6月5日起施行）。

（24）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日颁布）；

（25）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日颁布）；

（26）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年07月03日发布）

（27）《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号,2020年12月14日发布）。

- 2.1.3 地方环境保护法律、法规及有关规定

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月21日实施；

（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年11月30日）；

（3）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（自治区党委 自治区人民政府2022年7月）；

（4）《关于印发〈新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）〉的通知》（新环发〔2014〕234号）；

（5）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号，2024年6月9日）；

（6）《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕89号）；

（7）《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）；

（8）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；

（9）《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》（2015年7月9日发布）；

（10）《关于进一步加强我区环境影响评价管理的通知》（新环发〔2015〕107号，2015年3月16日）；

（11）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号，2021年2月21日）；

（12）《关于印发<新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求>（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号，2021年7月26日）；

- 2.1.4 相关规划文件

（1）《全国主体功能区规划》（国发〔2007〕21号）；

（2）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（新疆维吾尔自治区人民政府，新政函〔2002〕194号文，2002年11月16日发布）；

（3）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》（2002年12月）；

（4）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；

（5）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（6）《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）；

（7）《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035）》；

- 2.1.5 技术导则、标准及规范

（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（6） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（11）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（14）《污染源源强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ990-2018）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）；

（17）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》；

（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告，2017 年第43

号）；

（19）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；

（20）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

（21）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150）；

（22）《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。

- 2.1.6 工程设计依据性文件

（1）《新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目可行性研究报告》；

（2）《环境现状监测报告》（新疆齐新环境服务有限公司，2024年10月）；

（3） 新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司提供的其他技术资料。

## 2.2 评价区环境功能区划

依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《新疆维吾尔自治区生态功能区划》、《中国新疆水环境功能区划》划分本工程涉及区域的大气环境、水环境、声环境、生态功能区，具体如下：

（1） 环境空气功能区划

根据《环境空气质量区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，本工程所在区域环境空气执行二类区。

（2） 水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类，区域地下水均划为Ⅲ类功能区，以人体健康基准值为依据，主要适用于生活饮用水水源及工、农业用水，区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类标准。

（3） 声环境功能区划

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类及工业区用地规划来确定园区声环境功能区划，项目所在区块划分为3类声环境功能区。

## 2.3 评价目的与原则

### 2.3.1 评价目的

（1）通过对国家和地方的产业政策、城市及环境规划的了解和分析，论证本工程建设及其选址的可行性和合理性；

（2）通过对建设项目所在地周围环境现状资料调查收集及环境现状监测，掌握评价区域的环境质量现状，确定主要保护目标；

（3）分析变动后工程对环境的影响程度；同时结合本工程内容的分析，确定项目建成后的工程特点及污染物排放特征。结合周围环境特点和项目污染物排放特征，分析预测项目建设过程中和建成运营后对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对建设单位拟选用的污染治理措施作出评价，论述本工程环保设施的可靠性和合理性，提出防治和减缓污染的对策和建议；

（5）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论，同时对本工程提出环境管理和环境监测制度建议，从而为环保决策和部门管理提供科学依据。

### 2.3.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.4环境影响因素识别及评价因子筛选

环评针对建设项目施工期与运营期的环境影响因素进行识别。

（1）施工期

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素见表2-4-1。

表2-4-1            施工期主要环境影响因素

| 序号 | 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 土地平整、挖掘，土石方、建材储运、使用 | 扬尘 |
|  |  | 施工车辆尾气 | NOx、SO2 |
| 2 | 水环境 | 施工人员生活污水等 | CODcr、BOD5、SS |
| 3 | 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 4 | 生态环境 | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

（2）运营期

1）环境影响因素识别

本工程运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，这些污染因素可能导致的环境影响涉及环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、生态及环境风险等。综上所述，本工程运营期环境影响因子识别情况详见表2-4-2。

表2-4-2        建设项目运营期环境影响因素识别表

| 时段 | 环境因素 |  | 大气 环境 | 地下水环境 | 声环境 | 生态 环境 | 土壤 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营 期 | 废气 | 有组织：天然气锅炉烟气、污水处理站废气 | -LA○△ | - | - | - | - |
|  |  | 无组织：各车间纤尘、运输扬尘 | -LA○△ | - | - | - | - |
|  | 废水 | 洗毛废水、锅炉排污水、软水制备废水、设备及地面冲洗废水以及生活污水 | - | -LA○△ | - | - | - |
|  | 固废 | 工业固废及生活垃圾 | - | - | - | -LA○△ | - |
|  | 噪声 | 设备运转噪声 | - | - | -LA○▲ | - | - |
|  | 风险 | 洗毛废水（COD浓度≥10000mg/L的有机废液） | -LA●▲ | -LA●▲ | - | - | -LA○▲ |
| 注：“+”表示有利影响，“-”表示不利面影响，“L”表示长期影响，“S”表示短期影响，“A”表示可逆影响，“B”表示不可逆影响；○表示直接影响●表示间接影响；△表示累积影响▲表示非累积影响 |  |  |  |  |  |  |  |

2）污染因子识别

3）环境影响评价因子筛选

根据工程分析和环境影响要素识别，结合各环境要素现状特征，确定了各环境要素的评价因子。

## 2.5 评价标准

- 2.5.1环境质量标准

（1） 大气环境质量标准

基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 及特征污染物TSP均执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；氨、硫化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中污染物空气质量浓度参考限值。其标准值见表 2-5-1。

表2-5-1             环境空气质量评价标准

| 评价因子 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时平均500； 24小时平均150 年平均60 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
| NO2 | 小时平均200； 24小时平均80 年平均40 |  |  |
| PM10 | 24小时平均150 年平均70 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均75 年平均35 |  |  |
| O3 | 小时平均200 日最大8小时平均160 |  |  |
| CO | 小时平均10； 24小时平均4 |  |  |
| TSP | 24小时平均300 年平均200 |  |  |
| 硫化氢 | 1小时平均0.01 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1 |
| 氨 | 1小时平均0.2 |  |  |

（2）水环境

本次环评地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体指标详见表2-5-2。

表2-5-2         水环境质量标准及评价因子      单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 14 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 15 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 16 | 汞 | ≤0.001 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 17 | 硒 | ≤0.01 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 18 | 铜 | ≤1 |
| 6 | 氟化物 | ≤1 | 19 | 锌 | ≤1 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.5 | 20 | 铅 | ≤0.01 |
| 8 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 21 | 铁 | ≤0.3 |
| 9 | 镉 | ≤0.005 | 22 | 锰 | ≤0.1 |
| 10 | 砷 | ≤0.01 | 23 | 耗氧量 | ≤3 |
| 11 | 六价铬 | ≤0.05 | 24 | 亚硝酸盐氮 | ≤1 |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 | 25 | 总大肠菌群 | ≤3 |
| 13 | 钠 | ≤200 | 26 | 铝 | ≤0.20 |

注：八大离子K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-中除Na+外，其余均没有相关评价标准而作为背景值保留。

（3）声环境

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值见表2-5-3。

表2-5-3              声环境质量标准

| 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 昼间：65 夜间：55 | dB（A） | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 |

（4）土壤环境质量标准

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，标准值见表2-5-4。

表2-5-4   《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 鎘 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1，2，3-cd〕芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

- 2.5.2污染物排放标准

（1） 废气污染物排放标准

洗毛车间、分梳车间无组织排放的厂界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；污水处理站NH3、H2S和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；恶臭污染物厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准；天然气锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值，氮氧化物执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出的相关要求，标准见表2-5-5。

表2-5-5            大气污染物排放限值           单位 mg/m3

| 污染源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 排气筒高度（m） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉 烟气 | 颗粒物 | 50 | -- | 8 （DA001） | GB13271-2014表2 |
|  | 二氧化硫 | 300 | -- |  |  |
|  | 氮氧化物 | 50 | -- |  | 地方环保要求 |
| 污水处理站 恶臭 | 硫化氢 | -- | 0.33 | 15 （DA002） | GB14554-93表2 |
|  | 氨 | -- | 4.9 |  |  |
| 厂界无组织 | 硫化氢 | 0.06 | —— | —— | GB14554-93表1 |
|  | 氨 | 1.5 | —— | —— |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 | —— | —— | GB 16297-1996表2 |

（2）废水排放标准

本工程运营期间产生的废水主要为洗毛废水、软水制备系统排水、锅炉排污水、设备及地面冲洗废水，以及职工产生的生活污水。生活污水经由下水管网直接排入园区污水处理厂；软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂（纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1B级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准）。洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理。托克逊能源重化工工业园区污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准，回用于园区工业，夏季兼顾园区绿化。

有关参数的标准值见表2-5-6～表2-5-8。

表2-5-6      《毛纺工业水污染物排放标准》表2      单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | 限制 |  | 污染物排放监控位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 6～9 |  | 洗毛废水处理站出水口 |  |
| 2 | 悬浮物 | 100 |  |  |  |
| 3 | 化学需氧量 | 200 |  |  |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | 50 |  |  |  |
| 5 | 总磷 | 1.5 |  |  |  |
| 6 | 总氮 | 40 |  |  |  |
| 7 | 氨氮 | 25 |  |  |  |
| 8 | 动植物油 | 10 |  |  |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t产品） |  |  | 20 |  | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |

表2-5-7            《污水综合排放标准》          单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 三级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | 悬浮物 | 400 |
| 3 | 化学需氧量 | 500 |
| 4 | 五日生化需氧量 | 300 |
| 5 | 氨氮 | - |

表2-5-8         污水排入城镇下水道水质标准     （单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～9.5 |
| 2 | 色度（倍） | ≤64 |
| 3 | 动植物油 | ≤100 |
| 4 | CODCr | ≤500mg/L |
| 5 | BOD5 | ≤350mg/L |
| 6 | 氨氮 | ≤45mg/L |
| 7 | 总氮 | ≤70mg/L |
| 8 | SS | ≤400mg/L |
| 9 | 总磷（以P计） | ≤8mg/L |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤20mg/L |

（3）厂界噪声排放标准

本项目属声环境功能区划中的3类区，厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，具体标准值见表2-5-9。

表2-5-9              噪声排放标准            （单位：dB（A））

| 项目 时段 |  | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 厂界噪声 | 65 | 55 |
| 施工期 | 场界噪声 | 70 | 55 |

（4）固体废弃物

固体废物处置：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行。

## 2.6 评价时段及重点

### 2.6.1 评价时段

本工程评价时段包括项目施工期及运营期，主要针对运营期进行评价。

### 2.6.2 评价重点

根据项目生产工艺和当前区域环境质量状况，确定本评价的工作重点是调查、分析已批复工程对环境的影响，同时分析本工程建设内容、环保措施及产排污状况，各环境要素评价以环境空气、废水、固体废物、声环境、土壤环境、环境风险评价为评价重点进行分析评价。

## 2.7评价工作等级和评价范围

### 2.7.1大气环境

（1）评价等级

根据环评导则的技术规范和项目的初步工程分析结果，选择污染物SO2、NOx、颗粒物、硫化氢、氨，计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Error: Reference source not found

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定要求，本工程大气评价等级为二级。

（2）评价范围

评价范围：根据大气评价等级判定结果，本次环评大气评价范围边长取5km。

### 2.7.2地表水

（1）评价等级

本工程运营期间产生的废水主要为洗毛废水、软水制备系统排水、锅炉排污水、设备及地面冲洗废水，以及职工产生的生活污水。生活污水经由下水管网直接排入园区污水处理厂；软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂（纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1B级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准）。洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，间接排放建设项目评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况。

（2）评价范围

评价范围为厂区排污口至园区污水处理厂纳污口。

### 2.7.3地下水

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本工程属于“附录A 中第120项（纺织品制造），有洗毛、染整、脱胶工段的”行业，属于Ⅰ类项目。本工程地下水环境影响评价二级。

表2-7-5              地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源 （包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源 （包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a、“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2-7-6             地下水评价工作等级判据

| 敏感 程度 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）的要求，地下水环境影响评价范围可采用公示计算法、查表法和自定义法确定。本次评价分别采用公示法和查表法得出评价范围，最终根据项目所在区域水文地质条件及计算结果确定评价范围。地下水评价范围根据地下水流向，沿地下水向上游方向（南方向）1km，下游（北方向）2km，侧向（东、西方向）各1km，共8km2的区域（包括厂区面积）。

### 2.7.4声环境

（1）评价等级

本工程处于声环境功能区划中的3类区，厂区区域目前为空地，评价范围内没有声环境保护目标，项目建成后噪声级有一定增加，但噪声级的增高量在3dB（A）以下，且受影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的评价等级判定原则（等级划分标准见表2-7-9），本次评价工作的等级确定为三级。

表2-7-9         声环境评价工作等级划分表

| 评价等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用标准 | 0类 | 1、2类 | 3类、4类地区 |
|  | 对噪声有特别要求的保护区等敏感目标 |  |  |
| 建设后噪声增加值 | 大于5dB（A），不包括5dB（A） | 3～5dB（A） | 小于3dB（A） |
| 受影响人口 | 显著增加 | 增加较多 | 变化不大 |

（2）评价范围

项目厂界及厂界外延200m范围。

### 2.7.5生态环境

（1） 生态影响评价工作等级

1）生态评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

按以下原则确定评价等级：

a） 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b） 涉及自然公园时，评价等级为二级；

c） 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d） 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e） 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f） 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g） 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

- 2）生态影响评价工作等级判定

本工程占地面积为0.09776km2，远小于20km2，项目评价区域无自然保护区、风景名胜区、自然公园、天然林、公益林、湿地等生态保护目标，不涉及生态保护红线，不属于 a）、b）、c）、d）、e）、f）所列的情形，属于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（2） 生态影响评价范围

根据本工程生态环境评价等级判定结果，不设置生态影响评价范围。

### 2.7.6环境风险

（1） 环境风险评价工作等级

按风险潜势及环境敏感地区条件进行各物质评价工作等级划分（详细判定过程见5.1.7章节）。风险评价工作等级划分见表2-7-10。

表2-7-10                    风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ+ Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

评价工作等级划分结果见表2-7-11。

2-7-11         本工程各环境要素风险评价工作等级划分结果

| 环境要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境（厂区） | Ⅰ | 简单分析 |
| 地表水环境 | Ⅰ | 简单分析 |
| 地下水环境 | Ⅱ | 三级 |

由上述分析可知，本工程大气、地表水环境风险潜势均为Ⅰ，地下水环境风险潜势均为Ⅱ。本工程大气、地表水环境风险等级为简单分析，地下水环境风险等级为三级。

（2） 环境风险评价范围

根据风险评价导则要求，工程不设置大气环境风险评价范围；地表水环境风险评价范围为厂区排污口至园区污水处理厂纳污口；地下水环境风险评价范围为沿地下水向上游方向（南方向）1km，下游（北方向）2km，侧向（东、西方向）各1km，共8km2的区域（包括厂区面积）。

### 2.7.7土壤环境

（1） 土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ946-2018）中相关规定，评价等级划分为一级、二级和三级，具体判定依据见表2-7-12。

表2-7-12       土壤污染类项目评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 本工程敏感程度 | 不敏感 |  |  |  |  |  |  |  |  |

依据（HJ964-2018）附录A规定，本工程厂区占地面积约为9.7760hm2，属于中型建设项目，占地范围内及周边区域不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，也不存在其他土壤环境敏感目标，本工程占地范围内土壤环境属于不敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中表A.1 土壤环境影响评价项目类别判定，本工程类别属于纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造中有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品，为Ⅱ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中评价工作等级划分依据，本工程土壤环境评价等级为三级。

（2） 土壤环境评价范围

本工程土壤环境评价范围为工程厂区占地范围内，以及以厂界为边界向各侧延伸50m范围内。

## 2.8污染控制目标及环境保护目标

### 2.8.1污染控制目标

（1）废气控制目标

保证项目废气达标排放，主要污染物排放总量能够满足国家和地方总量控制要求。区域环境空气质量不因本工程的建设运行产生明显影响。

（2）废水控制目标

软水制备废水、锅炉排污水和生活污水直接经管网排入园区污水处理厂；洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理。

（3）噪声控制目标

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固废控制目标

固体废物实现分类处置，不对周围环境产生危害和二次污染。

## 2.9 产业政策、规划符合性及项目合理性分析

- 2.9.1产业政策及环保要求符合性分析

- 2.9.1.1《产业结构调整指导目录（2024年本）》

本工程为羊绒深加工项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第二类限制类：十三、纺织中14、吨原毛洗毛用水超过20吨的洗毛工艺与设备，本工程洗毛工艺用水量约76320m3/a，即76320t/a，清洗原毛量为7000t/a，折算吨原毛洗毛用水量为10.9t/t原毛，未超过20吨，不属于限制类，亦不属于淘汰类，符合国家现行相关产业政策的要求。

#### 2.9.1.2《产业发展与转移指导目录》

本工程为羊绒深加工项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于17纺织业——172——毛纺织及染整精加工——1721毛条和毛纱线加工类，产品为洗净毛和分梳绒，作为服装业加工的原料，为纺织服装产业集群中必不可少的环节之一，属于西部地区优先承接发展的产业中“六、纺织——2.驼绒、山羊绒、亚麻、罗布麻等特色纺织品。”中的上游产业，且不属于西部地区引导不再承接的产业，符合《产业发展与转移指导目录》相关要求。

2.9.1.3《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》

本工程为羊绒深加工项目，产品可作为服装业加工的原料，为纺织服装产业集群中必不可少的环节之一，属于新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）新增鼓励类项目（纺织服装产业）的上游产业，项目与《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》不冲突。

### 2.9.3相关生态环保要求符合性分析

#### 2.9.3.1《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

《意见》中指出：①坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。

②推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。

③加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

综上所述，本工程符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相关要求。

#### 2.9.3.2《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》

《空气质量持续改善行动计划》总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。

符合性分析：本工程为羊绒深加工项目，不属于“两高”行业；本工程运行期采取的污染物治理措施有效、可行，各项污染物均能达标排放，详见表2-9-3相关分析；本工程生产过程所用热为天然气锅炉供给，能源较为清洁，采用低氮燃烧技术后锅炉烟气中大气污染物对区域环境空气影响较小；根据中华人民共和国生态环境部《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号），以及《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行<环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）差别化政策范围的复函>》（环办环评函〔2020〕341号）相关内容，吐鲁番市实行环境影响评价差别化政策，本工程可不提供颗粒物区域削减方案。

综上所述，本工程符合《空气质量持续改善行动计划》相关要求。

#### 2.9.3.3《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》

《通知》中提出：

“纳管企业应当防止、减少环境污染和生态破坏，按照国家有关规定申领排污许可证，持证排污、按证排污，对所造成的损害依法承担责任。一是按照国家有关规定对工业污水进行预处理，相关标准规定的第一类污染物及其他有毒有害污染物，应在车间或车间处理设施排放口处理达标；其他污染物达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。二是依法按照相关技术规范开展自行监测并主动公开污染物排放信息，自觉接受监督。属于水环境重点排污单位的，还须依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门、运营单位共享数据。三是根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）、委托处理合同等，及时足额缴纳污水处理相关费用。四是发生事故致使排放的污水可能危及污水处理厂安全运行时，应当立即采取启用事故调蓄池等应急措施消除危害，通知运营单位并向生态环境部门及相关主管部门报告。

运营单位应当对污水集中处理设施的出水水质负责，不得排放不达标污水。一是在承接污水处理项目前，应当充分调查服务范围内的污水来源、水质水量、排放特征等情况，合理确定设计水质和处理工艺等，明确处理工艺适用范围，对不能承接的工业污水类型要在合同中载明。二是运营单位应配合地方人民政府或园区管理机构认真调查实际接纳的工业污水类型，发现存在现有工艺无法处理的工业污水且无法与来水单位协商解决的，要书面报请当地人民政府依法采取相应措施。三是加强污水处理设施运营维护，开展进出水水质水量等监测，定期向社会公开运营维护及污染物排放等信息，并向生态环境部门及相关主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息。四是合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案，开展污染物溯源，留存水样和泥样、保存监测记录和现场视频等证据，并第一时间向生态环境部门及相关主管部门报告。”

符合性分析：本工程洗毛废水、设备清洗废水及地面冲洗废水经厂内污水处理站处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理；处理工艺采用“厌氧水解酸化+A/O法”；同时在污水排污口安装在线监测设施，一旦发现排水超标，则应减小事故污水进入污水站设施流量，必要时切断，使其不会对污水站和中水回用装置、以及区域污水处理厂正常运行产生不良影响。

综上所述，本工程符合《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》相关要求。

#### 2.9.3.3《新疆维吾尔自治区环境保护条例》

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》第十七条提出“环境保护规划和生态功能区划应当与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。各类开发和建设活动应当符合环境保护规划和生态功能区划的要求，严格遵守生态保护红线的规定。”

第三十九条提出“开发建设各类工业园区应当编制园区总体规划，科学合理确定园区定位、空间布局，优化资源配置，集聚发展工业企业，实行清洁生产，实现资源高效利用和循环使用。

工业园区应当同步规划、建设配套污水处理、固体废物收集转运处置等污染物集中处理设施；园区内，工业废水应当经预处理达到集中处理要求，方可进入污染物集中处理设施；排放大气污染物的工业企业应当按照规定配套建设大气污染处理设施，确保大气污染物排放达到国家或自治区污染物排放标准。

符合性分析：①本工程符合相关环境保护规划、《新疆生态功能区划》、《新疆维吾尔自治区主体功能规划》等规划的要求（详见“2.9.3.6”、“2.9.3.7”、“2.9.4”章节分析内容）；②本工程所在园区已编制总体规划，其规划环评已取得生态环境主管部门审查意见；根据园区总体规划，工程所选厂址及拟建内容均满足总体规划用地及产业规划布局要求；③工程所在园区已配套建有污水处理厂，固废填埋场等基础设施，本工程产生的软水制备废水、锅炉排污水和生活污水满足污水处理厂纳管标准后直接经管网排入园区污水处理厂；洗毛废水、设备清洗废水及地面冲洗废水经厂内污水处理站处理后满足《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理；④本工程运行期采取的污染物治理措施有效、可行，各项污染物均能达标排放。

综上所述，本工程符合《新疆环境保护条例》的相关要求。

#### 2.9.3.4《新疆生态环境保护“十四五”规划》

《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出：

“严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。合理控制煤电装机规模，有序淘汰煤电落后产能，推进燃煤电厂灵活性和供热改造。按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。稳步推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平，暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，严禁使用劣质煤，可利用“洁净煤+节能环保炉具”替代散烧煤，或鼓励在小城镇和农村地区用户使用太阳能供暖系统。

积极开展二氧化碳达峰行动。推动落实“碳达峰十大行动”，加强对高耗能、高排放的“两高”项目源头管控，鼓励能源、工业、交通和建筑等领域制定达峰专项行动方案，推动钢铁、建材、有色、化工、电力、煤炭等重点行业制定二氧化碳达峰目标，确定达峰路径。探索开展重点行业企业碳排放对标行动。”

符合性分析：本工程为羊绒深加工项目，不属于“两高”行业，所在区域不属于重点区域；本工程生产过程所用热为天然气锅炉供给，能源较为清洁，采用低氮燃烧技术后锅炉烟气中大气污染物对区域环境空气影响较小。

综上所述，本工程符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出的相关要求。

### 2.9.4相关规划协调性分析

#### 2.9.4.1《“十四五”工业绿色发展规划》

《规划》提出，到2025年工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。碳排放强度持续下降。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，钢铁、有色金属、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。污染物排放强度显著下降。有害物质源头管控能力持续加强，清洁生产水平显著提高，重点行业主要污染物排放强度降低10%。

推动传统行业绿色低碳发展。加快钢铁、有色金属、石化 化工、建材、纺织、轻工、机械等行业实施绿色化升级改造， 推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实能耗 “双控”目标和碳排放强度控制要求，推动重化工业减量化、集约化、绿色化发展。对于市场已饱和的“两高”项目，主要产品 设计能效水平要对标行业能耗限额先进值或国际先进水平。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换。强化环保、能耗、水耗等要素约束，依法依规推动落后产能退出。

协调性分析：本工程为羊绒深加工项目，不属于“两高”行业；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第二类限制类：十三、纺织中14、吨原毛洗毛用水超过20吨的洗毛工艺与设备，本工程洗毛工艺用水量约76320m3/a，即76320t/a，清洗原毛量为7000t/a，折算吨原毛洗毛用水量为10.9t/t原毛，未超过20吨，不属于限制类，亦不属于淘汰类，水耗符合国家现行相关产业政策的要求。

#### 2.9.4.2《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《纲要》提出：健全生态环境保护机制。实施最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进新疆，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。实行最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。全面实行排污许可制，适时开展排污权、用水权、用能权、碳排放权交易。健全国土空间开发保护制度，严格国土空间规划和用途管控。加强生态环境保护综合执法体系和能力建设，依法依规强化生态环境执法，健全生态环境损害赔偿制度。落实中央生态环境保护督察整改要求，开展省级环境保护督察。探索鼓励高环境风险企业投保环境污染强制责任险。严格落实党政领导干部自然资源资产责任离任审计与生态环境损害终身责任追究制度。

综上所述，本工程与《纲要》提出的发展要求相协调。

- 2.9.4.3《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》

根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期发展的需要，本规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面。

新疆的主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。

（1） 重点开发区域

新疆重点开发区域包括：国家层面重点开发区域主要指天山北坡城市或城区以及县市城关镇和重要工业园区，涉及23个县市，总面积65293.42km2。自治区层面重点开发区域主要指内点状分布的承载绿洲经济发展的县市城关镇和重要工业园区，涉及36个县市，总面积3800.38km2，占全区总面积的0.23%，总人口250.07万人（2009年），占全区总人口的11.78%。

表2-9-4             新疆重点开发区域范围

| 等 级 | 区域 | 覆盖范围 | 面 积 （km2） | 2009年人口 （万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 家 级 | 天山北坡地区 | 乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市、奎屯市、昌吉市、乌苏市、阜康市、五家渠市、博乐市、伊宁市、哈密市（城区）、吐鲁番市（城区）、鄯善县（鄯善镇）、托克逊县（托克逊镇）、吉木萨尔县（吉木萨尔镇）、呼图壁县（呼图壁镇）、玛纳斯县（玛纳斯镇）、沙湾县（三道河子镇）、精河县（精河镇）、伊宁县（吉里于孜镇）、察布查尔县（察布查尔镇）、霍城县（水定镇、清水河镇部分、霍尔果斯口岸） | 65293.42 | 590.77 |
| 自 治 区 级 | 点状开发城镇 | 库尔勒市（城区）、尉犁县（尉犁镇）、轮台县（轮台镇）、库车县（库车镇）、拜城县（拜城镇）、新和县（新和镇）、沙雅县（沙雅镇）、阿克苏市（城区）、温宿县（温宿镇）、阿拉尔市（城区）、喀什市、阿图什市（城区）、疏附县（托克扎克镇）、疏勒县（疏勒镇）、和田市、和田县（巴格其镇）、巩留县（巩留镇）、尼勒克县（尼勒克镇）、新源县（新源镇）、昭苏县（昭苏镇）、特克斯县（特克斯镇）、乌什县（乌什镇）、柯坪县（柯坪镇）、焉耆回族自治县（焉耆镇）、和静县（和静镇）、和硕县（特吾里克镇）、博湖县（博湖镇）、温泉县（博格达尔镇）、塔城市（城区）、额敏县（额敏镇）、托里县（托里镇）、裕民县（哈拉布拉镇）、和布克赛尔蒙古自治县（和布克赛尔镇）、巴里坤哈萨克自治县（巴里坤镇）、伊吾县（伊吾镇）、木垒哈萨克自治县（木垒镇） | 3800.38 | 250.07 |

（2） 限制开发区域

新疆限制开发区域主要分为：农产品主产区和重点生态功能区。

新疆国家级农产品主产区包括天山北坡主产区和天山南坡主产区，共涉及23个县市，总面积414265.55km2。其中天山北坡主产区涉及13个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇及其境内的重要工业园区是国家级重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主；天山南坡主产区涉及10个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇和重要工业园区是自治区级的重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。

新疆重点生态功能区包括：三个国家级重点生态功能区（享受国家的重点生态功能区政策）——阿尔泰山地森林草原生态功能区、塔里木河荒漠化防治生态功能区、阿尔金山草原荒漠化防治生态功能区。

（3） 禁止开发区域

新疆禁止开发区域包括：国家层面禁止开发区域——国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。新疆国家层面禁止开发区域共44处，面积为138902.9km2，占全区面积的8.34%。自治区层面禁止开发区域——自治区级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区及其他自治区人民政府根据需要确定的禁止开发区域。新疆自治区级禁止开发区共63处，总面积为94789.47km2，占全区总面积的5.69%。

协调性分析：根据新疆维吾尔自治区主体功能区规划，本工程拟建厂址所在区域属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出的国家级重点开发区域，不属于主体功能区中禁止开发区域及限制开发区域，与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相协调。

#### 2.9.4.4《新疆生态功能区划》

根据《新疆生态功能区划》，本工程所在区域属于天山山地干旱草原—针叶林生态区，天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发、植被保护生态功能区。

《区划》认为该区域的主要生态环境问题为：荒漠植被破坏、地貌破坏；主要保护目标为：保护荒漠植被、保护野骆驼等野生动物；对该区域的主要保护措施为：加强采矿管理、禁止在野骆驼保护区缓冲区内进行开发活动。

协调性分析：本工程建设范围内不占用基本农田，评价区土地利用类型较单一，主要为裸地。项目区所在区域的荒漠植物群落较为单一，多为荒漠类植被，覆盖度较低，约为5%，目前现有厂区周边地表植被主要为骆驼刺、短叶假木贼等。此种地貌及植被特征决定了项目区无大型兽类分布，主要动物为小型耐旱的常见鸟类、哺乳类、爬行类，常见种有麻雀、草兔、小家鼠、黄鼠、蜥蜴等，没有国家及自治区保护物种分布，项目的建设对区域生态环境影响甚微。

综上所述，本工程与《新疆生态功能区划》相协调。

# 3 建设项目概况及工程分析

## 3.1已批复工程概况

### 3.1.1已批复工程环保手续执行情况

已批复工程于2017年4月28日取得原托克逊县环境保护局《关于新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目环境影响报告表的审批意见》（托环〔2017〕19号，见附件三）；于2021年6月开工建设，2021年11月建成投产，建成至今生产期约为3个月，分别为2021年11月、2023年11月、12月，尚未进行竣工环保验收。因涉及批建不符等违法行为，已于2024年1月停产、停工，于2024年9-10月进行整改。

### 3.1.2已批复工程内容

#### 3.1.2.1项目概况

项目名称：新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目

建设单位：新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司

建设性质：新建

#### 3.1.2.2工程规模及内容

1、工程建设规模

年产1200吨精梳毛、年产500吨羊绒纱线、年产50万件羊绒服装。详见表3-1-1。

表3-1-1             产品方案

| 序号 | 产品名称 | 生产能力 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精梳 | 年产1200吨 |
| 2 | 羊绒纱线 | 年产500吨 |
| 3 | 羊绒服装 | 年产50万件 |

2、工程建设内容

#### 项目主要建设3个主厂房，分别为羊绒精梳厂房、羊绒纺纱厂房、羊绒服装厂房，其次是办公、食堂宿舍及其他辅助设施用房，总占地面积9776m2，总建筑面积48201.43m2。

#### 3.1.2.5辅助公共设施

1、供水

园区供水管网，项目主要用水为生产用水及生活用水、绿化用水。

- 2、排水

项目无生产废水排放，洗羊毛工序、染色 工序外委，因此废水仅为生活污水。由于园区污水处理厂尚未建成，项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入自建地埋式生活污水一体化处理设施，处理达标后夏季用于厂区绿化，冬季储存。

3、供电

项目可利用项目区的110kV电网，厂区配备一套1000kVA变配电设施，可满足项目生产、生活要求。

4、采暖及通风

项目供热采用园区热电厂蒸汽供暖，现有供热管网覆盖整个周边地区，设施完善。园区供热管网沿道路布置，采用地埋方式敷设，分支处设管道井，供热管网管道采用保温钢管。车间采用风扇通风。

### 3.1.3已批复工程环评阶段工程分析

已批复工程环评批复工艺流程为：选毛（绒）→分梳→纺纱（粗纺）→制衣，其中各个作业过程流程分述如下：

- （1）梳毛洗净毛→湿润→梳毛→一道针梳→二道针梳→三道针梳→四道针梳；

- （2）粗纺：无毛绒→湿润→梳毛→细纱（走锭纺）→络筒→并线→捻线；

#### （3）针织，成品纱→织片→缝合→挑撞→洗熨→包装。生产过程中洗毛和染色工序均依托外委，不在本车间进行。

### 3.1.4已批复工程建设情况

已批复工程于2021年11月建成投产，建成至今生产期约为3个月，因涉及批建不符等违法行为，已于2024年1月停产、停工。生产期间未进行自行监测，无实际产排污相关数据。

对建设单位的违法行为进行处罚，根据处罚决定书内容，所排放的生产废水悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、总磷、氨氮均超标。

## 3.2建设项目概况

（1） 建设项目名称：新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动；

（2） 项目组成性质：新建（重大变动）；

### 3.2.2产品方案

本工程生产规模为年处理绵羊毛、驼毛共计7000t，年生产洗净毛约5000t，其中1000t 洗净毛作为分梳车间原料使用生产无毛绒，剩余洗净毛全部外售；即年产洗净毛4000t，生产无毛绒约900t。

### 3.2.6公辅工程

- 3.2.6.1给水系统

3.2.6.1.1 给水水源及用量

本工程生产、生活用水引自园区供水管网，由厂区附近的给水管上引至厂区内。

本工程用水主要有生活用水、生产用水等。生活用水量为900m3/a，生产用水量为76520m3/a。

#### 3.2.6.3排水系统

按照清污分流原则，厂区排水系统拟分为生活污水排水系统、生产废水排水系统。生产废水包括洗毛废水、软水制备废水、锅炉排污水以及设备及地面冲洗废水。

#### 3.2.6.3污水处理站

本工程建设处理站一座，主要处理洗毛废水及冲洗废水。本次污水处理站设计规模充分考虑后期扩建的空间，并给本期废水量留有一定余量，即处理能力为600m³/d。污水处理站采用厌氧水解酸化+A/O法，处理后出水满足《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012） 表2间接排放标准，排至园区污水处理厂，详细处理工艺流程见“6.1.2”章节。

- 3.2.6.4 供电系统

（1）电源、电源设施及外部条件

本工程可利用项目区的110kV 电网，厂区配备一套1000kVA变配电设施，可满足该项目生产、生活要求。

（2）用电负荷及变电所装机容量

生产设备装机容量700kW，其中主要设备450kW，消防动力160kW，照明负荷80kW。由于用电设备均为运行工作制，自然平均功率因数取0.8，每年按4480 小时运行，每年需要用电250万度。

（3）供电系统

选择高压侧为单母线运行方式，采用放射-树干混合式型式向车间供电，照明系统采用链式供电，高压变电电压为10kV，低压馈电电压为380V，照明系统电压为80/220V，信号电压为24V或12V，控制电压为380V或220V。

- 3.2.6.5 消防系统

各建筑物之间的距离均符合防火规范要求，并设环形消防道路。道路设计为城市型混凝土路面，主要道路宽度12m、6m，道路转弯半径12m，建（构）筑物之间最小间距12m，可满足交通运输及消防要求。

（1）室外消火栓给水系统

本工程室外消防用水量为20 L/S，室外消火栓系统由自来水管网供应，生产、生活、消防合用一套环状管网，供水压力≥0.30Mpa。主要道路每隔120米设一座地上式室外消火栓，火灾时消防车直接从室外消火栓取水。

（2）室内消火栓给水系统

室内消防用水量为20L/S。各单体建筑物均设置室内消火栓系统，由室外环状给水管网直接供给。该建筑物室内消防用水量：20L/S （持续时间1小时）

室外消防用水量：20L/S。

- 3.2.6.6 采暖系统

本工程供热采用市政集中供暖供热，现有供热管网覆盖整个周边地区，设施完善。园区供热管网沿道路布置，采用地埋方式敷设，分支处设管道井，供热管网管道采用保温钢管。供热温度满足项目供暖要求。

## 3.3 工程分析

### 3.3.1 主要生产工艺流程及产污节点

#### 3.3.1.1洗毛生产线

（1）工艺流程

1）分拣

该工序是将原毛开包后，按生产要求将原毛中的粗毛等不符合要求的杂毛拣出，便于下部工序的生产及保证原毛质量。此工序产生粗毛、杂土、羊粪等羊毛杂质，为一般固体废物。

2）开松除杂

洗毛前，原毛要经过混合、开松，既要实现洗毛的最佳效果，又不能松毛过度。特别是细支羊毛过度松毛会导致洗毛时缠结，表现为毛条较短或毛条产量较低。所以洗毛前松毛既能为洗毛做准备，又能去除一些污物和杂草。本工程通过一个喂毛机，将分拣后的原毛自动喂到开松机喂料帘上，开松机通过机械速比将较大的毛块打小，达到除去大部分砂土、羊粪与草杂以及少量的短羊毛纤维。此工段会有粉尘产生，同时有短毛、泥沙等羊毛杂质产生，为一般固体废物。

3）浸泡

向浸泡槽（一槽）加入新鲜常温生产水将原毛润湿并洗除泥沙等杂质，浸泡时间约3min。此道工序有浸泡废水产生，进入厂区污水沉淀池进行沉淀处理。

4）一次脱油

每条洗毛线设置2个脱油槽，向一次脱油槽（二槽）加入洗涤剂，蒸汽直接通入脱油槽，除去羊毛表面的油脂、汗液等，并进一步去除杂质；一次脱油时间约3min。

5）二次脱油

向二次脱油槽（三槽）加入新鲜水、洗涤剂直接通入脱油槽，蒸汽加热使槽内水温控制在55℃-60℃左右；二次脱油时间约2min。

6）漂洗

本工程洗毛线漂洗工序设置2个漂洗槽，脱油后的羊毛需要使用清水进行两次漂洗，新鲜水在两次漂洗槽加入，槽液自两次漂洗槽依次逆流至一次脱油槽，各槽根据消耗程度不同适当补充新鲜水及蒸汽（直接加热），2 个漂洗槽水温分别控制在48℃、45℃左右，各槽漂洗时间控制在2-3min，共耗时约5min，因此该工序有漂洗废水产生。

7）烘干

将洗净后的羊毛放入烘干机，将羊毛间接加热至90℃左右干燥，羊毛在烘干机内逐渐烘干，得到成品洗净毛放置打包机打包。

#### 3.3.1.2分梳生产线

（1）工艺流程

1）分梳

将烘干打包好的洗净毛通过叉车运送到分梳车间，通过梳绒机，实现绒与粗毛、杂质的分离，羊绒分梳成单纤维状态，组成网状纤维薄层，再集合成纤维条，生产无毛绒。

2）打包入库

分梳后的无毛绒经打包机制成羊绒包，暂存于成品库，外售。

### 3.3.5施工期污染源分析

本次重大变动建设内容中虽有部分建设内容已随着已批复工程环境问题的整改而完成，尚有部分土建及设备安装工程未完成，施工期污染源分析主要针对未完成的工程量进行。

#### 3.3.5.1施工废水

（1）施工生活污水

施工期生活污水主要来自施工生活营地，包括施工人员粪便污水、洗涤污水和含油污水等，主要含有COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油以及粪大肠菌群等污染物。根据一般生活污水污染物产生浓度，施工生活污水处理前，COD浓度为500mg/L，BOD5浓度为300mg/L，SS浓度为400mg/L、动植物油类浓度为30mg/L，氨氮浓度为35mg/L。

施工及管理人员约40人，高峰时期约50人。根据项目所处地理位置、气候环境和生活条件等实际情况分析，施工人员人均生活用水量按120L/（人·d）计，排水系数取80%，则生活污水排放量3.84t/d，高峰期为4.8t/d。考虑施工生活污水排放时段分布的不均匀性，排水小时变化系数取3，则施工高峰期生活污水最大流量约0.6t/h。

（2）施工生产废水

未完成部分的施工生产废水主要来自施工现场清洗、建材清洗废水。汽车机械站（含停车场）对施工运输车辆和流动机械冲洗主要集中在每日晚上进行1次，施工高峰期每天需要冲洗的各种施工运输车辆和流动机械约5辆（台），每次每辆（台）运输车辆和流动机械平均冲洗废水量约为0.02m3，则施工机械车辆冲洗废水量0.3t/次，估计每次冲洗总耗时约为50min，则运输车辆和机械设备冲洗废水流量相当于0.006t/min。主要污染物为含有高浓度的泥沙悬浮物和较高浓度的石油类物质。

施工期工区内设置了一座的废水沉淀池，机械废水在沉淀池内经充分沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。

#### 3.3.5.2施工废气

本工程施工期物料装卸、建材运输、汽车行驶过程中将产生扰动扬尘、风吹扬尘和逸散尘，施工场地和露天堆场裸露表面也将产生风吹扬尘。因此，对施工场地等应适当洒水抑尘降尘。

工程汽车行驶扬尘量与车辆行驶速度、载重量、轮胎触地面积、路面粉尘量及其含水量等因素有关，浮土多的土路扬尘浓度最高。项目应加强对施工期的运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染。

本工程施工期燃油机械会产生含有少量烟尘、NO2、CO、THC（烃类）等污染物废气，其尾气排放对周围环境空气会产生不利影响。

#### 3.3.5.3施工噪声

（3）施工机车尾气

噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素，为避免这类事情的发生，本工程的建设必须对施工噪声产生的危害性引起足够的重视。施工期间主要噪声源有设备噪声、机械噪声及爆破噪声。施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料撞击声、装卸材料的碰击声；此外就是开挖基础桩孔的爆破声。根据类比调查可知，这些噪声源的声值最高可达100dB（A）以上。各类施工机械噪声源强，见表3-3-17。

表3-3-17          各类施工机械1m处声级值

| 序号 | 名 称 | 声功率级dB（A） | 序号 | 名 称 | 声功率级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯、电刨 | 95 | 6 | 推土机 | 90 |
| 2 | 振荡器 | 95 | 8 | 风动机具 | 95 |
| 3 | 钻桩机 | 100 | 9 | 吊车、升降机 | 80 |
| 4 | 钻孔机 | 100 | 10 | 翻斗车、载重机、电焊机 | 90 |

#### 3.3.5.4固体废物

本工程施工期固体废物主要为施工垃圾和生活垃圾，主要有以下几个来源。

（1）施工建筑废物：主要是在厂区在施工中产生的固废。有建筑材料下脚料、废弃模板和钢筋、废包装物以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等，这些施工建筑废物需要合理利用和妥善处置。

（2）施工生活垃圾：施工期高峰人数约50人，按施工人员人均生活垃圾产生量1.0kg/（人·d）计，则施工场站施工期高峰日均生活垃圾产生量约0.05t/d。若施工生活垃圾随意排放，将对环境卫生和人群健康产生不利影响。

对于可综合利用部分，应优先考虑综合利用；剩余部分必须将其运送到指定地点堆放处置，妥善处置，上述施工固体废物若随意排放，将会影响环境卫生和人群健康。

## 3.4 清洁生产分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

毛纺行业国家尚未发布相应的清洁生产标准及技术指南，因此本评价根据国家环境保护局颁发的《清洁生产审计指南》和《清洁生产标准制订技术导则》（J/T425-2008）要求，根据工程特点，从原辅材料及能源、技术工艺、生产设备、产品控制措施、环保措施控制措施、环境管理等方面分析综合评估项目清洁生产水平。

### 3.4.1生产工艺与装备

1、工艺的先进性

本工程建后一槽为浸泡槽，二槽为蒸汽洗，三槽为脱油槽，四、五槽为循环漂洗槽，为节约水资源，二槽冷凝水可部分回用于一槽、三槽水洗，工序单位产品耗水量大幅降低，约为10.9t/t原毛；成品毛得率约为0.71t/t，符合清洁生产要求。

2、设备的先进性

本工程各洗毛生产线均设置了五个洗涤槽，并配套机械搅动+水力搅动，在相邻两个洗涤槽之间分别设置有一个可以将前一道洗涤槽输出的羊毛轧干、并输送至后一道洗涤槽中的挤压输送结构。洗毛过程是一个多阶段的逆流水洗循环过程，进水槽为前工序的末位清洗槽，同时做到了一水多用，四、五槽为循环槽，洗毛水循环使用，大大减少生产用水量。逆流漂洗加强了对羊毛原毛的洗涤效果，从而减少了洗净毛中的含油量，提高了洗净毛的质量。

### 3.4.2资源能源消耗指标

从清洁生产的角度看，资源能源指标的高低反映了企业的生产过程在宏观上对生态系统的影响程度。在同等条件下，资源能源消耗量越高，则对环境的影响越大。资源指标可以由单位产品的物耗来表达，能源指标由单位产品的新鲜水耗量、用电量、用蒸汽量来表达。

### 3.4.3污染物产生指标

污染物产生指标能反映生产过程的状况，污染物产生指标较高，说明工艺相应比较落后和管理水平较低。羊毛洗净过程中产生的污染物主要是废水，所以选择废水产生量、COD、SS、NH3-N产生量作为考核指标。

### 3.4.4废物回收利用指标

提高水的重复利用率不仅可以减少取水量，还可以降低污染负荷。本工程漂洗优先使用蒸汽冷凝水，再使用新鲜水，四、五槽采用循环槽实现循环水洗，实现了水的梯级利用，大大减少了用水量及排水量。选绒及开松杂质经收集后，暂存在一般固废暂存间，定期出售至当地农户进行综合利用，不外排，实现了废旧资源利用最大化。

### 3.4.5与国内先进企业对比

无锡市一碳洗毛有限公司是航天通信控股集团有限公司的下属子公司，设有新西兰2m及2.4m安达联合洗毛线共2条，年洗羊毛原毛2.2万t/a。该公司在国内洗毛行业属于先进水平，产品在同行业处于领先地位。根据上表分析得出，对比同类企业，本工程净毛产率与国内同行业先进水平相当，单位产品能源消耗、污染物排放量均优于国内同行业先进水平降低，吨原毛蒸汽耗量因工序设置中蒸汽洗工序洗涤次数不同而异，不做对比分析。综上，本工程建成后，清洁生产水平各类指标均优于同行业先进企业。

### 3.4.6与绿色产品评价指标对比

中共中央、国务院发布的《生态文明体制改革总体方案》提出“建立统一的绿色产品体系数，将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系。”

绿色设计产品评价标准从产品生命周期出发，统筹考虑原材料选取、能源消耗、环境影响和产品质量、健康安全等属性，兼顾节能、环保、节水、循环、低碳、再生等方面，选取对人体健康、生态环境安全影响大、与产品质量性能密切相关的典型指标，作为评价绿色产品的指标。

中华人民共和国工业和信息化部发布的纺织行业标准《绿色设计产品评价技术规范 毛精纺产品》（FZ/T07012-2021）适用于以羊毛及动物纤维为主要原料生产的毛精纺产品的绿色评价。《绿色设计产品评价技术规范 毛精纺产品》（FZ/T07012-2021）表1 给出了洗毛生产过程中绿色设计评价指标要求，本企业资源、能源指标及环境指标与其对比情况详见表3-4-4。

表3-4-4    与毛精纺产品绿色设计评价指标要求对比

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 本企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 单位产品工序取水量 | 洗毛 | m3/t | ≤16 | 15.3 |
| 能源属性 | 单位产品工序综合能耗 | 洗毛 | Kgce/t | ≤250 | 205.22 |
| 环境属性 | 固体废物处置 | 污泥：不直接外排环境，委托资质企业回收处理 |  |  | 依据《固体废物分类与代码名录》，洗毛废水处理系统产生的污泥为一般固废，废物类别为SW07（170-001-S07），暂存于污泥间，送园区固废填埋场处理 |
|  |  | 土杂：作为有机肥料回收再利用 |  |  | 选绒及开松杂质经收集后，暂存在一般固废暂存间，定期出售至当地农户进行综合利用，不外排 |

由上表可知，本工程资源、能源指标数值低于《绿色设计产品评价技术规范 毛精纺产品》（FZ/T07012-2021）基准值，可以认为项目达到了国内先进企业清洁生产要求。

## 3.5 总量控制

### 3.5.1确定原则

对污染物排放总量进行控制的原则是将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本工程污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

第一：以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

第二：采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染物尽可能消除在生产过程中；

第三：强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

第四：满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在区的环境保护目标控制水平。

### 3.5.2控制因子

污染物排放总量控制是控制环境污染的重要手段，其主要内涵是：在追求较好的经济性和合理的空间布局基础上，实现区域环境污染的有效控制；在企业技术进步、采用世界先进生产设备和加强治理污染的前提下，争取达到增产不增污乃至增产减污的目标。

国家规定的“十四五”期间污染物排放总量指标有：

①大气环境污染物：氮氧化物、挥发性有机物；

②水环境污染物：化学需氧量、氨氮。

### 3.5.3总量控制因子排放情况

本工程软水制备系统废水、锅炉排污水及生活污水均直接排入园区污水处理厂，洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂，其污染物排放量不计入总量指标；生产线中废气均以无组织形式排放；公用工程废气经处理后通过排气筒排入大气，一般排放口中涉及总量控制因子（氮氧化物）的废气主要为锅炉烟气中污染因子，经低氮燃烧后通过排气筒排入大气。涉及大气污染物总量控制指标的因子仅为氮氧化物。

根据工程分析章节计算，本工程大气污染物涉及总量控制指标的污染物排放量为：氮氧化物0.33吨/年。

## 3.6 建设进度

本工程建设期限为6个月，原环评批复建设内容及本次重大变动涉及的的部分内容已于2021年11月建成投产，因涉及批建不符的违法行为，已于2024年1月停产、停工，于2024年9-10月进行整改，尚未完成部分建设周期约为1个月，计划于2024年2月建成投产。

- 4 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

托克逊县西北部为喀拉乌成山，最高海拔4338.4m，为西北部屏障；南部为干燥的库鲁克塔格山，海拔800～2000m；博尔托乌拉山的余脉横截中部。全县地貌呈“三山两洼”，西、北、南三面山地环绕，西高东低偏南倾斜，开口于东部的平原地，呈簸箕型。县城中心附近海拔高度为0米，向东渐低，东部最低为海拔-125米。

托克逊县地形种类多样，盆地、山区、山地、荒漠戈壁、平地和河谷均有分布。从地貌上划分为三部分：西南部高山广布，山势险峻，峡谷遍布。以山地为主；中部由西南向东北梯次递减，以平地绿洲为主；北部平坦低缓，以荒漠戈壁区为主。

## 4.2 环境质量现状监测与评价

本工程环境质量现状监测数据采用引用现有数据和实测相结合的方式。根据HJ2.2-2018，本次评价收集了2023年度托克逊县监测站基本污染物监测数据；环境空气中特征污染因子，以及土壤、噪声监测数据委托新疆齐新环境服务有限公司进行检测。

# 5 环境影响预测及评价

## 5.1 运行期环境影响预测及评价

本工程排放的污染物最大地面空气质量浓度占标率为Pmax=1＜7.88%＜10%，根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，大气环境影响评价工作等级为二级，根据导则“8.1.2”要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 5.1.1.3 道路运输扬尘影响分析

本工程原辅材料采用汽车运输进场的方式，原料进场后储存与库房中。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路装置、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。本次评价根据类比实测资料对汽车运输扬尘作简要的分析，类比路段为沥青路面，本工程所在园区基础设施建设较完备，园区内道路均为沥青路面，工程原辅材料运输途径路段同为沥青路面，类比可行。类比结果见表5-1-6。

表5-1-6         道路扬尘随距离衰减实测值        单位：mg/m3

| 时段（ h） | 到道路边距离 |  |  |  |  |  |  | 车流量（辆 /h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2m | 5m | 10m | 50m | 100m | 250m |  |  |
| 08 | 7.21 | 4.11 | 1.45 | 1.13 | 0.82 | 0.48 | 88 |  |
| 09 | 11.20 | 6.52 | 2.14 | 1.63 | 1.22 | 0.36 | 168 |  |
| 10 | 10.62 | 6.16 | 2.24 | 1.38 | 0.99 | 0.42 | 178 |  |
| 13 | 8.82 | 5.02 | 1.64 | 1.33 | 0.87 | 0.55 | 114 |  |
| 14 | 9.7238 | 5.52 | 1.71 | 1.34 | 0.92 | 0.47 | 142 |  |
| 15 | 8.41 | 4.78 | 1.65 | 1.18 | 0.78 | 0.49 | 98 |  |
| 18 | 7.02 | 4.04 | 1.36 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 78 |  |
| 19 | 6.74 | 3.98 | 1.28 | 0.87 | 0.62 | 0.47 | 66 |  |
| 20 | 6.80 | 3.90 | 1.30 | 0.84 | 0.63 | 0.44 | 60 |  |
| 平均值 | 8.51 | 4.89 | 1.64 | 1.16 | 0.84 | 0.45 | - |  |

根据表5-1-6扬尘类比调查结果表明，TSP 浓度随距离增加而衰减，主要影响公路边50m 范围内，距离100m 处扬尘的影响较小，运输车里所行使的路面全部为沥青硬化路面，运输车辆在运输过程中通过控制车速，运输车辆采用苫布苫盖等措施后，运输扬尘对沿线的空气环境影响不大。

- 5.1.1.4交通运输源对大气环境影响

本次评价建议沿途采取降低车速，洒水抑尘的方式减少起尘量，根据天气状况适当调整洒水频率和洒水量，在炎热、干燥季节，则加大洒水频次及洒水量，以路面湿润不起尘为准，可有效抑制扬尘产生，抑尘率为70%，确保厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，运送物料产生的道路扬尘对项目所在区域大气环境影响较小。

#### 5.1.1.5大气环境防护距离

对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据预测结果，本工程所有污染源排放的主要污染物SO2、NOx、颗粒物、H2S、NH3的短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，在厂界附近不存在短期落地浓度贡献值超过环境质量短期浓度值的网格点，大气环境防护距离计算为0m，即不设置大气环境防护距离。

#### 5.1.1.6环境空气影响预测及评价小结

项目排放的污染物最大地面空气质量浓度占标率为Pmax=1＜7.88%＜10%，对周边环境影响较小。项目实施后，洗毛车间、分梳车间无组织排放的厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；污水处理站NH3、H2S厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准；污水处理站废气采用UV光解+活性炭一体化机处理后经15m高排气筒排放，废气中NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；天然气锅炉采用低氮燃烧，烟气中颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值，氮氧化物满足《关于开展自治区2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出的相关要求，项目大气污染物排放对环境空气质量的贡献比较小，不会改变当地大气环境功能，对周边环境影响较小。综上所述，本评价认为建设项目的环境影响可以接受。

- 5.1.2 地表水环境影响分析

（1）评价等级与评价内容

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放的建设项目评价等级为三级B，三级B 评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

②依托污水处理设施的环境可行性评价。

（2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

厂区排水系统采用分流制。洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理，厂内污水处理站采用“厌氧水解酸化+A/O”工艺。软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂（纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1B级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准）；生活污水直接排入排至园区污水处理厂处理。

### 5.1.3地下水环境影响分析及预测

- 5.2.3.1正常工况下地下水环境影响分析

本工程正常工况下产生的废水主要包括：洗毛废水、软水制备系统排水、锅炉排污水、设备及地面冲洗废水，以及职工产生的生活污水。其中洗毛废水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油等；软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，主要污染物为盐类；设备清洗废水主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等。

在正常工况下，洗毛废水、软水制备系统排水、锅炉排污水、设备及地面冲洗废水，以及职工产生的生活污水。生活污水经由下水管网直接排入园区污水处理厂；软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂（纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1B级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准）。洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理。

因此，在正常情况下，本工程对所在区域及周边的地下水环境影响较小。

#### 5.1.3.2非正常工况下地下水环境影响分析

5.1.3.2.1评价区水文地质条件

评价区为戈壁荒漠区，气候干燥，降雨量少，蒸发远强于降水。根据周边的

勘查成果可知评估区范围内地下水极度贫乏。

（1）地下水类型

评价区地层岩性包括更新统冲洪基层及全新统冲洪基层：勘查区地下水类型较为单一，主要为碎屑岩类裂隙孔隙水。

评价区地表分布为第四系洪积层，主要由第四系砂砾组成，含大量角砾、砾石等，分选性差，该层厚度约25.0m 左右，远在地下水水位以上，证明该层不含水，由于第四系松散物分布位置较高，不具备储水条件，但透水性较好，为透水不含水层。下覆第三系砂质泥岩、含砂泥岩透水性差，底板埋深高于地下水水位埋深，为相对隔水层。

（2）富水性特征

根据区域钻探揭露，评价区35m 钻孔未发现有饱水层。孔底部揭露砾岩层，

勘探期间对该层进行了提水试验，6 个小时水位恢复1.2m，表明该砾岩层因下部泥岩隔水层的顶托作用，只在其底部赋存薄层碎屑岩类裂隙孔隙水，富水性极贫乏，因水量过小，不能成井抽水。评价区内下部中侏罗统西山窑组上段分布有含水层组，其组成岩层多为粉砂岩、泥岩、局部夹粗砂岩及砾岩，一般厚度150m，其中含水层累计厚度29.58m。多为泥钙质胶结，单位涌水量只有0.05825l/s•m，渗透系数为0.1797m/d，由此可知，该含水层组富水性弱，透水性差，为弱含水层组。

（3）地下水补径排特征

评价区无地表迳流及其它水体，大气降水为地下水的主要补给源。大气降水

通过地表风化裂隙补给地下水，亦可通过第四系风积透水不含水层、第四系冲洪

积透水不含水层间接补给地下水。但是由于气候干燥，蒸发强烈，降水稀少，因

而对地下水的补给量也是很微弱。

根据评价区钻探过程的水文观测结果表明，泥浆消耗量在第四系地层及基岩

顶部较大，常有漏水现象，而在地层深部，由于裂隙不发育，泥浆无明显消耗，

可见地层在垂向上，埋藏越深其孔隙裂隙越不发育，径流条件越差，地下水补给

微弱，通道不畅，运移迟缓，交替不频，地下水排泄方式主要以向下游侧向缓慢

径流。

（4）地下水化学特征

评价区内深埋的地下水为地质历史时期内，通过风化裂隙、构造裂隙入渗的

大气降水及地表水，因径流条件差，地下水补给微弱，通道不畅，运移迟缓，交

替不频，致使地下水矿化程度较高。依据评价水质化验结果，中侏罗统西山窑组

上段含水层组地下水pH 值为7.90～8.0。

（5）包气带渗水试验

评价区地表分布为第四系洪积层，主要由第四系砂砾土组成，分选性差，厚

度约22m 左右。包气带渗水试验结果，其垂向渗透系数多在1.0×10-4cm/s 左右，表明其天然防渗性能弱。

（6）场地包气带特性

本次勘探深度范围内，场地地层主要由上部砂砾石及全风化基岩残积土组成

的混合土及下部的粉砂质泥岩、砾岩组成。现分述如下：

a 卵砾石（地层编号①） ：厚22.3m，由块石、卵砾石、砂质及泥质杂乱堆

积组成，具良好透水性。参照经验数据数据，渗透系数取砾砂平均值75m/d。

b 含砂泥岩（地层编号②）：厚12 米，为红褐色含砂泥岩

c 砂质泥岩（地层编号③）：其中隔水层岩性主要以棕黄色砂质泥岩为主，

d 砂砾/卵砾石（地层编号④）：岩性主要以粗砂岩、砾岩为主。

根据地层分析，污水到达第②层——含砂泥岩层时，由于该层具弱透水性，为相对隔水层，条件适宜的情况下局部形成残积水，会在上层包气带达到饱和情况下由地表以下22m 左右的地层形成蓄积水渗出。

5.1.3.2.2 地下水环境影响预测与评价

本工程正常生产情况下不会影响到地下水环境；在非正常工况下，可能产生的主要污染来自于生产过程中污水输送管道系统的泄漏和污水处理站污水池防渗层破裂导致的污水非正常渗漏（包括污水处理设施防护结构破坏（或破裂）而产生的非正常泄漏），重点考虑污水处理设施内水池的防渗层破损，可能发生未经处理的生产废水进入包气带的情况，对地下水环境存在潜在威胁。

（1）预测范围

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致。本次地下水水环境影响评价范围为：沿地下水向上游方向（南方向）1km，下游（北方向）2km，侧向（东、西方向）各1km，共8km2的区域（包括厂区面积），主要包括了厂址区域及周边区域。

（2）预测时段

污水对地下水的影响是无意间排放的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“9.3预测时段”要求：“地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反应特征因子迁移规律的其他重要的时间节点”，本工程地下水预测时段分别选取100d、1000d、10950d。

（3）预测情景

本工程所在区域按照重点/一般防渗设计进行防渗处理，防渗层渗透系数满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7标准要求。在防渗系统正常运行的情况下，本工程所处理的废水向地下渗透将得到控制，不会对地下水环境质量造成功能类别的改变。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“9.4.2 已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。

在正常状况下，达标废水排入园区污水处理厂，在做好各区域防渗的基础上，本工程对场地包气带及地下水造成污染的可能性很小。因此，本次评价仅对非正常状况情景下进行预测。

（4）预测因子

本工程厂内废水主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油等；仅选取有环境质量执行标准的因子进行主要因子的标准指数计算。

由预测结果可知，水污染物COD进入含水层100d迁移：下游最大浓度为：130.27mg/L，超标距离最远为61.4m，超标面积为2154m2；水污染物COD进入含水层365d迁移：下游最大浓度为：35.69mg/L，超标距离最远为125.56m，超标面积为5167m2；水污染物COD进入含水层1000d迁移：下游最大浓度为：下游最大浓度为：13.03mg/L，超标距离最远为236m，超标面积为8394m2；水污染物COD进入含水层3650d迁移：下游最大浓度为3.57mg/L，超标距离最远为586.6m，超标面积为3630.84m2。

- 5.1.3.3 地下水环境影响评价结论

根据预测结果，污水池原水调节池发生泄漏将对地下水环境造成一定影响，其超标距离已超出厂区边界，超标范围内无集中式饮用水水源地及其它居民饮用水点，对周围地下水环境影响较小。

综上所述，在非正常工况下，污染物入渗至含水层，污染因子在泄漏点附近及地下水下游一定范围内会出现超标现象，但影响的范围及程度有限。本工程厂区周边无生活饮用水水源地及其它居民饮用水点，不存在与地下水相关的敏感点或环境保护目标。因此，本工程的建设及运营，在正常情况下，对地下水环境没有明显影响，非正常工况下，在采取防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，可对地下含水层中的超标范围及程度控制在污染源附近小范围内，项目的生产及运营对地下水的影响是可接受的。

### 5.1.4 声环境影响预测及评价

- 5.1.4.1 厂界噪声预测及评价

由生产工艺及所用的设备可知，项目在生产过程中主要噪声设备为生产设备及泵类设备；设备运转产生机械性噪声和空气动力性噪声，在采取基础减振、厂房隔音等降噪措施后，厂内主要噪声源的源强55～70dB（A）。

根据与同等规模机组设备噪声的类比数据：类比在距离噪声源源强1m处的混响叠加噪声，以及经厂房构筑物、隔声罩或者内墙吸声等隔声设施隔声后并在距离声源构筑物1m处的声源源强，最终降噪量在25dB（A）左右。本工程拟采取降噪措施后主要声源设备噪声声压级作为源强值。

（2） 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次评价噪声预测采用德国CadnaA环境噪声模拟软件，该软件通过了原国家环境保护总局环境评估中心鉴定，该软件可以计算多个噪声源对预测区域的噪声影响，预测模式如下：

1） 计算某个室外点声源在预测点产生的声级

① 已知声源的倍频带声功率级，计算预测点位置的倍频带声压级LP（r）；

② 计算各种情况下的衰减量；

③ 已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP（r0），计算相同方向预测点位置的倍频带声压级LP（r）；

2） 计算某个室外面声源在预测点产生的声级

长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线（如下图所示），当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按如下方法近似计算：

① 当r＜a/π时；几乎不衰减（Adiv≈0）；

② 当a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性〔Adiv≈10lg（r/r0）〕；

③ 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性〔Adiv≈20lg（r/r0）〕；其中面声源的b＞a。图中虚线为实际衰减量。

此类声源主要以装卸泵等噪声的声源为主。

长方形面声源中心周线上的衰减特性

3） 计算室内声源等效室外声源声级计算

声源位于室内（如下图所示），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。此类声源主要以风机、泵类等位于厂房构筑物内的声源设备为主。

噪声从室内向室外传播示意图

4） 噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为:

Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)

式中：ti —在T时间内i声源工作时间，s；

tj —在T时间内j声源工作时间，s；

T —用于计算等效声级的时间，s；

N —室外声源个数；

M —等效室外声源个数。

项目正常运行时，厂界四周昼间噪声贡献值均可满足（GB12348-2008）中3类标准要求。厂区各侧边界外延200m范围内均无声环境保护目标。因此，本项目运行基本不会对周围区域的声环境造成影响。

- 5.1.4.2 声环境影响评价小结

工程正常运行时，厂界噪声主要受各种工艺设备及泵类设备的影响，并以洗毛车间较集中区域为中心向四周辐射，西侧厂界受设备噪声及厂房布置的因素噪声影响较其他厂界显著。

根据预测结果，本工程厂界四周昼间噪声贡献值均可满足（GB12348-2008） 中3类标准要求。拟建厂区北侧为园区内部路及110kV变电站，东侧为中泰在建企业（已停工），西、南侧均为园区发展备用地，现状为未利用地，无其他工矿企业。

综上所述，本工程的运行基本不会对周围区域的声环境造成影响。

### 5.1.5 固体废物对环境影响分析

- 5.1.5.1固体废物产生情况及分类

本工程生产过程产生的固废主要为选绒杂质、开松杂质、洗绒剂废包装、梳毛杂质、污水处理站污泥，以及污水处理站废气处理设施产生的废活性炭、废紫外灯管、在线监测废液。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。

- 5.1.5.2 危险废物处置途径及环境影响分析

根据《国家危险废物名录》（2025年版），本工程污水处理站废气处理设施产生的废活性炭、废紫外灯管、在线监测废液均属于危险废物，均在危险废物贮存库暂存，定期交由有危险废物处置资质单位处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本次危险废物环境影响分析从以下几个方面进行分析：

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

①：选址可行性分析

危废暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设：

A：贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

B：集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

C：贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

D：贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

综上所述，本工程危险废物贮存库选址较为合理。

②：贮存容量

本工程危险废物贮存库（建筑面积60m2）主要用于存放废活性炭、废紫外灯管、在线监测废液，危险废物贮存库贮存容量完全满足企业需求（具体分析内容见6.1.4章节）。

③：危险废物贮存库建设对环境影响分析

危险废物贮存库的建设应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，建设泄漏液体收集装置、气体导出口、安全照明设施、观察窗口，耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙、隔离间隔断；采取防渗、防风、防雨、防晒等措施；危险废物贮存库属于重点重点防渗区，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。在此建设条件基础上对区域地下水、土壤环境影响不大。

（2）运输过程的环境影响分析

本工程危险废物运输过程包括两个方面：一是在危险废物从厂区内产生工艺环境到危险废物贮存库，二是危险废物的外部运输。

本工程危险废物的收集、贮存、运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

A：厂区内部收集、运输

①危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。

②根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转动作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转动过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

B：危险废物的外部运输

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令【2005 年】第 9号）、 JT617 以及 JT618执行；

③废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

④ 输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按 HJ421 要求设置。

⑤危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392设置车辆标志。

本工程危险废物厂区内部收集、运输均能按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）执行，危险废物外部运输交由危险废物资质单位，对周围环境影响不大。

（3）利用或者处置的环境影响分析

本工程不涉及对危险废物的利用及处置，危险废物在危险废物贮存库暂存，定期交由有危险废物处置资质单位处置。

拟建危险废物贮存库位于厂内污水处理站东侧，建筑面积为60m2。该危险废物贮存库根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，设置防渗、防风、防雨、防晒等措施，设置有危险废物贮存库警示标志。本次环评要求拟存入危险废物贮存库的危险废物应贴好标签，同时做好危险废物台账管理工作；危险废物按要求进行分类收集、暂存，严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》管理；企业实施危险废物转移联单制度、全过程严格管理，确保危险废物转移过程的安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

综上，本工程产生的生活垃圾、一般固废均能够得到妥善的处置，尤其是危险废物的产生、贮存、运输、处置等过程控制中若严格按照以上措施进行处置后不会对区域周围环境造成影响。

### 5.1.6 生态环境影响分析

- 5.1.6.1 对土地利用影响分析

工程的建设对土地利用基本无影响。

- 5.1.6.2 对植物资源的影响分析

本工程建设范围内不占用基本农田，评价区土地利用类型较单一，主要为裸地，项目区所在区域的荒漠植物群落较为单一，多为荒漠类植被，覆盖度较低，约为5%，目前现有厂区周边地表植被主要为骆驼刺、短叶假木贼等。工程的建成对所在区域的生态环境影响甚微。

- 5.1.6.3 对动物资源的影响分析

本工程厂区周边主要有啮齿类鼠类等小型动物。在运营期对野生动物的影响很小，加之厂址区域没有珍贵濒危的野生动物资源，亦不会对其产生影响。

- 5.1.6.4水土流失分析

本工程进入运行期后，工程水土保持方案中提出的工程措施、植物措施和管理措施将得到全面落实和实施，工程建设期的厂区开挖面已由建（构）筑物所取代或全部回填，建设过程中产生的弃土、弃渣得到有效处理，厂区责任区范围得到有效绿化，厂区内已经没有裸露的土地。在进行替代补偿和生物恢复措施后，本工程建设对区域生态环境不会产生明显的影响。

### 5.1.7 环境风险评价

- 5.1.7.1 评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，危险物质及工艺系统危险性的判定根据M-Q风险矩阵确定。

（1）Q值的确定

本工程位于工业区，为非环境敏感地区；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定本工程风险物质主要为洗毛废水（COD）。按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B。

经上表计算，公司突发环境风险物质实际贮存量与临界量比值Q＝18.15，位于10≤Q＜100范围内。

（2）M值的确定

分析本工程所属行业及生产工艺特点，按照表5-1-14评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表示。

表5-1-14           行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/每套 |
| 管道、港口/码头 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本工程不涉及表5-1-14所列行业和生产工艺，属于涉及危险物质适用、贮存的项目，分值为5 分，属于M=5范围内，即为M4。

（3）M-Q风险矩阵

风险矩阵参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录中表C.2，详见表5-1-15。

表5-1-15        危险物质及工艺系统危险性等级判断

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据以上判定依据，可判断出工程的危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

（4）E的分级确定

评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D 对

项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断，最终确定项目环境敏感特征。具

体判别过程如下：

①大气环境

根据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分

为三种类型：E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表；项目大气环境敏感程度判别结果见表5-1-16。

表5-1-16       大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m范围内人口总数大于 1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每 km管段人口数大于 200人 |
| E2 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于 5万人；或周边 500m范围内人口总数大于 500人，小于 1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每 km管段人口数大于 100人，小于 200人 |
| E3 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500m范围内人口总数小于 500人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每 km管段人口数小于 100人 |

根据调查，本工程厂界外5km 范围内人口总数小于1 万人，周边500m 范围内无常驻人口，大气环境敏感性为E3。

②地表水环境

地表水功能敏感性分区，见表5-1-17，环境敏感目标分级，见表5-1-18，地表水环境敏感程度分级，见表5-1-19。

表5-1-17         地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为 Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时， 24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为 Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5-1-18        环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向） 10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、瀕危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场：海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向） 10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区城 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向） 10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1和类型 2包括的敏感保护目标 |

表5-1-19          地表水环境敏感程度分级

| 敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

本工程正常情况下产生的洗毛废水、设备及地面冲洗废水经污水处理站处理后排至园区污水处理厂处理，软水制备废水、锅炉排污水及生活污水直接经管网排至园区污水处理厂处理。

本项目周边无地表水体，工程设置了“单元-厂区-园区”水环境防控体系，可以确保事故废水不进入外环境。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水功能敏感性分区为“低敏感度F3”；环境敏感目标分级为“S3”，确定项目地表水环境风险敏感程度为E3，属于环境低度敏感区。

③地下水环境

根据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高

度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表5-1-20，地下水功能敏感性分区表，见表5-1-21，地下水环境敏感程度分级表，见表5-1-22。

表5-1-20       包气带防污性能分级表

| 级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述 “D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

表5-1-21       地下水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注： a“环境敏感区 ”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表5-1-22      地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

（5）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的

物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感度，结合事故情形下环境影响途

径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5-1-23确定环境风险

潜势。

表5-1-23        建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（ E） | 危险物质及工艺系数危险性（ P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（ P1） | 高度危害（ P2） | 中度危害（ P3） | 轻度危害（ P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 环境影响途径 | 敏感程度 | 危险性 | 风险潜势 |  |
| 大气 | E3 | P4 | Ⅰ |  |
| 地表水 | E3 | P4 | Ⅰ |  |
| 地下水 | E2 | P4 | Ⅱ |  |

（6）环境风险等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工

作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性、所在场地的环境敏感性确定环境

风险潜势划分，评价等级分为一级、二级和三级，其判别依据见表2-7-10。

根据环境风险潜势初判的结果确定本工程的环境风险评价工作等级，见表

2-7-11。各要素中，大气环境、地表水环境风险评价等级均为简单分析，地下水环境风险评价等级为三级。

- 5.1.7.2风险源调查

风险调查的范围包括生产过程所涉及的物质风险调查和生产设施风险调查，其中风险物质主要包括原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物；而生产设施风险调查包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本工程为羊绒加工项目，主要工艺为清洗和分梳，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录B，涉及的风险物质主要包括洗毛废水（COD 为35000mg/L）。

- 5.1.7.3风险识别

项目风险识别内容包括生产过程所涉及的物质危险性识别、生产系统危险性识别，以及危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别范围：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品以及火灾和爆炸伴生/次生污染物等。

生产系统危险性识别范围：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，环境保护设施等。

5.1.7.3.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录B，本工程

涉及的风险物质主要为洗毛废水（COD）。

5.1.7.3.2 生产过程危险性识别

本工程生产过程中生产设施存在的主要环境风险为洗毛废水输送管道以及洗毛废水污水处理站在遭受不可抗力时，出现破损、变形、腐蚀，造成洗毛废水泄漏，影响土壤及地下水环境。

5.1.7.3.3 环境风险识别结果

根据本工程物质危险性识别、生产系统危险性识别结果，环境风险识别见

表5-1-24。

表5-1-24          项目环境风险识别表

| 序号 | 风险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗毛废水输送管道、洗毛废水污水处理站 | 洗毛废水 | COD | 泄漏 | 地面下渗 | 土壤、地下水 |

#### 5.1.7.4 风险事故情形分析

5.1.7.4.1最大可信事故分析

根据项目可能发生事故的概率及事故产生的危害程度，本次环评按以下情况设定为本次风险评价的最大可信事故：即洗毛废水输送管道、洗毛废水污水处理站防渗层因破损、变形、腐蚀，造成洗毛废水泄漏的事故。

5.1.7.4.2源项分析

洗毛废水输送管道、洗毛废水处理站防渗层破损源项分析参照“5.1.3 地下水环境影响分析及预测”的相关内容。

- 5.1.7.5有毒有害物质对水环境的分析

（1）有毒有害物质地表水影响分析

1）事故状态下废水量估算

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。按性质的不同，事故污水可以分为消防污水和被污染的雨水。

事故应急池按《水体污染防控紧急措施设计导则》进行设计，计算公式为：

V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5

其中：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，设计提资全厂发生事故单次最大消防需水量约144m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本工程以0计；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，为0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，根据下文参数计算得出，即100m3；

V5=10qF

q--降雨强度，mm；按平均日降雨量，根据下文参数计算得出，即2.5；

q=qa/n

qa--年平均降雨量，mm，本次取200mm；

n--年平均降雨日数，本次取80d；

F--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，本次取4hm2。

因此，事故应急池容积V=216m3+144m3-0m3+0+100m3=460m3。

本工程设置的有效容积为500m3的事故应急池可以满足本工程事故应急需要。

（2）事故废水环境影响及废水应急收集暂存及处理外排系统

就本工程而言，在发生风险事故时产生的事故废水对周围环境的影响途径有两条：一是事故废水没有控制在厂区内，向厂外扩散漫流，污染周围土壤及地下水环境；二是事故废水虽然控制在厂区内，但是出现大量超标废水通过管网进入集中污水处理厂，影响污水处理厂的正常运行，导致污水处理厂外排污水超标。

1）事故废水应急收集暂存

事故发生时，为保证废水（包括消防水以及泄漏的物料）不会排到环境当中，本项目建设有相应的事故废水收集暂存系统及配套泵、管线，收集生产装置发生重大事故进行事故应急处理时产生的废水，再对收集后的废水进行化验分析后根据废水的受污染程度送入公司污水站或槽车运送到第三方污水处理设施进行处理。

2）事故废水的处理及外排

在事故状态下，事故废水如果直接进入污水站，一旦事故废水受污染程度较大，则会对污水处理系统在处理能力和处理污染负荷上产生较大冲击，可能造成本纳管废水超标排入污水处理厂，会对该区域集中污水处理厂造成较大影响，进而间接影响区域污水厂尾水排放口水环境质量。因此，在事故污水未进入污水站设施前，应将事故污水引入事故废水收集系统（围堰及应急事故池等）暂存。事故过后，对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析受污染程度采用限流送入污水站。同时在污水排污口安装在线监测设施，一旦发现排水超标，则应减小事故污水进入污水站设施流量，必要时切断，使其不会对污水站和中水回用装置、以及区域污水处理厂正常运行产生不良影响。即使发生事故造成污水站超标排放，由于本工程废水产生量较少且可以经过污水站、区域污水处理厂进一步缓冲处理，因此此类事故发生一般不会造成严重后果。

（3）有毒有害物质地下水影响分析

按照导则要求，本次地下水环境风险预测及评价应参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）执行。根据最大可信事故分析，本次地下水环境风险评价考虑洗毛废水泄漏对地下水的影响。

根据“5.1.3 地下水环境影响分析及预测”小节内容可知，非正常状况下，建设项目对地下水环境存在风险，在严格落实防渗措施的条件下，综合考虑项目区的水文地质条件、地下水保护目标等因素，从水文地质角度分析，不会对周围地下水环境造成不利影响。

#### 5.1.7.6环境风险评价小结

本工程环境风险主要是洗毛废水输送管道以及洗毛废水污水处理站在遭受不可抗力时，出现破损、变形、腐蚀，造成洗毛废水泄漏，影响土壤及地下水环境等事故风险。根据分析，企业从生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内，因此只要企业做好安全、环保管理工作，一般此类事故发生概率较小，对环境影响在可承受范围内。

- 5.1.8 土壤环境影响分析

#### 5.1.8.1土壤环境影响识别

本工程所在地为园区规划工业用地，周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标。

引起土壤污染的因素大致有以下几个方面：

（1）地表漫流

地表漫流是指雨水大的地区，由于一次降雨量较大，在地表形成漫流，这些雨水会夹带场地内的污染物，在漫流的过程中渗入土壤。对一般的工业项目来讲，地表漫流影响较大的是没有雨水收集系统的厂区，以及厂区初期雨水的漫流。

（2）大气沉降

工业企业排放的大气污染物，尤其是重气体会沉降到地表，从而进入土壤环境，对土壤环境造成一定的污染。

（3）直接入渗

发生事故泄露的情况下，如果地面没有采取防渗措施，则泄露物会渗入土壤，对小范围内的土壤造成污染。一般存在直接入渗风险的工业项目对可能造成入渗影响的点位采取了防渗措施，所以即便出现泄露液也不会渗入土壤。

项目施工期、运行期及服务满后的土壤环境影响识别见表5-1-25，土壤环境影响源及影响因子识别见表5-1-26。

表5-1-25    土壤环境影响类型和影响途径一览表

| 不同时段 | 污染影响类型及方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | - | - | √ | - |
| 运营期 | - | - | √ | - |

表5-1-26     本工程土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运 设施 | 储存、输送 | 垂直入渗 | COD、盐类 | 盐类 | 事故 状态 |

#### 5.1.8.2土壤环境影响分析

5.1.8.2.1正常工况下对土壤环境的影响分析

本工程正常工况下生产废水经厂内污水处理站处理后进入园区网管，不外排，故废水污染土壤的因素很小。正常工况下，所有生产设备及环保设备定期检修和维护，装置区、污水处理站、危险废物贮存库等均已做防渗处理，密封性较好，正常工况下不会因为设备破损而发生渗漏，不会对土壤产生污染。

5.1.8.2.2非正常工况废水、废液渗漏对土壤环境的影响分析

本工程污水处理站、软水站以及污水管线若没有适当的防漏措施，其中的有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，对项目周边土壤环境造成影响，同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。

根据工程分析，项目洗毛废水、地面冲洗水、设备冲洗水进入厂内污水处理站处理后，达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后排入园区污水处理厂；项目软水制备废水、生活污水直接进入园区污水处理厂深度处理。

项目生产工艺污废水管在管廊上架空室外布置，管线异常状况极易被发现，不会造成持续的废水跑、冒、滴、漏；而地面冲洗废水、生活污水等废水量不大，水质较简单。经地下水预测结果结果显示，无压生产污水输送管道泄漏和高浓度废水调节池泄漏对周边地下水的影响较小；同时项目危废暂存库、生产车间、污水处理站各建构筑物均按要求做好防渗措施，防渗层渗透系数≤10-7cm/s，其防渗能力均也达到了设计要求，具有良好的隔水防渗性能，因此，正常工况下要各个环节得到良好控制，拟建项目对土壤的影响较小。

项目软水站排污废水经收集直接排入园区污水处理厂进一步处理，主要污染物是盐类。本项目主要考虑事故情况下，项目清净下水中的盐类对周边土壤环境的影响。

（1）预测范围

因废水中的污染物随着废水进入土壤中，因此，预测范围为项目所在厂界外50m构成的范围区域，共约196000m2。

（2）预测评价时段及因子

预测时段重点为运行期，本工程设计使用年限按30年估算。

预测因子：盐。

（3）预测情景

在事故状况下，项目软水制备废水因管道接口腐蚀破坏导致废水中的盐类物质或直接通过已经损坏的防漏层垂直入渗进入土壤环境而引起土壤盐化。

（4）评价标准

盐化标准采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D.1土壤盐化分级标准表和土壤盐化预测表，见表5-1-27和表5-1-28。

表5-1-27          土壤盐化分级标准

| 分级 | 土壤含盐量（SSC）（g/kg） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 滨海、半湿润和半干旱地区 | 干旱、半荒漠和荒漠地区 |
| 未盐化 | SSC＜1 | SSC＜2 |
| 轻度盐化 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜3 |
| 中度盐化 | 2≤SSC＜4 | 3≤SSC＜5 |
| 重度盐化 | 4≤SSC＜6 | 5≤SSC＜10 |
| 极重度盐化 | SSC≥6 | SSC≥10 |

表5-1-28       土壤盐化预测表

| 土壤盐化综合评价值（Sa） | Sa＜1 | 1≤Sa＜2 | 2≤Sa＜3 | 3≤Sa＜4.5 | Sa≥4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤盐化综合评分预测结果 | 未盐化 | 轻度盐化 | 中度盐化 | 重度盐化 | 极重度盐化 |

（5）预测方法

项目软水制备废水因管道接口腐蚀破坏导致废水中的盐类物质直接通过已经损坏的防漏层垂直入渗进入土壤环境而引起土壤盐化，因此，采用《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E方法一进行预测。

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρ b× A× D）

式中：△S—单位质量土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的量，g。项目所在地区降雨较少，淋溶排出量取0；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的量，g。项目所在地区无地表径流，径流排出量取0；

ρb—表层土壤容重，取1430t/m3；

A—预测评价范围，196000m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m；

n—持续年份，30a；

项目脱盐水站产生的清净下水量约7272m3/a，假设本项目污水泄露量和污染物进入土壤里的量按总污水量1%和泄露量的80%考虑，泄漏废水中盐的浓度选择处理前调节池废水中盐的浓度，即2500mg/L，则盐年进入土壤中的量约为144kg/a。

经计算，单位质量土壤中盐类的增量为：△S=30×144×103/（1430×196000×0.2）=0.077g/kg

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ 964-2018）附录F

土壤盐化综合评分预测方法对项目周边土壤盐化情况进行分析：

式中：n——影响因素指标数目；

Ixi——影响因素 i 指标评分；

Wxi——影响因素 i 指标权重，根据附录表F1取得，具体见表5-1-29。

表5-1-29        项目土壤盐化影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深（GWD）/（m） | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD＜2.5 | 1.0≤GWD＜1.5 | GWD＜1.0 | 0.35 |
| 干燥度（蒸降比值）（EPR） | EPR＜1.2 | 1.2≤EPR＜2.5 | 2.5≤EPR＜6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg） | SSC＜1 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜4 | SSC≥4 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体 （TDS）/（g/L） | TDS＜1 | 1≤TDS＜2 | 2≤TDS＜5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤、粉土、 砂粉土 | 0.1 |

经计算，现状土壤Sa=3.4，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录F2可知，项目所在区域土壤现状为重度盐化。

（6）预测结果

根据上述分析，事故情况下会造成项目周边土壤中的含盐量增加约0.077g/kg，具体计算过程见表5-1-30。

表5-1-30    项目土壤含盐预测结果一览表

| 污染物项目 | 增加值（g/kg） | 背景值（g/kg） | 预测值（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐 | 0.077 | ≥4 | ≥4.077 |

按最不利情况考虑，周边土壤中的含盐量取其最大值SSC=4.077≥4，对应的权重分值为6，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录F2计算可知，项目周边土壤的盐化值Sa=3.4，因此，事故情况下，项目所在区域及周边的土壤盐化程度一致，为重度盐化。

#### 5.1.8.3评价结论

（1） 现状土壤环境质量监测结果表明：本工程各监测点土壤监测指标均不超标，低于 GB36600-2018 第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

（2） 本工程运营期非正常工况下，污水处理区域防渗层破裂发生污染物通过垂直入渗方式污染土壤的情况，通过地下水预测结果，在采取防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，其通过土壤垂直入渗至地下水含水层的污染物在可接受范围和程度之内，对区域土壤环境影响在可接受范围内。

（3） 项目所在区域及周边的土壤盐化程度均为重度盐化，因此应加强各类废水、废液储存、输送设施的日常监督和巡查工作，杜绝“跑、冒、滴、漏”现场的发生，防治区域土壤盐化程度进一步加重。

（4）本工程产生的危险废物在厂内危险废物贮存库临时贮存后委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一进行清运处理；一般固废集中收集区域应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求做好地面硬化、防雨和防风设施，建立档案制度，并将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；厂内危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗。

综上所述，项目采取了完善的固体废物处置措施，有效阻断重点污染物对土壤环境的污染途径，项目固体废物的排放及处置过程对土壤环境影响很小，可以接受。

- 5.1.9 碳排放环境影响分析

- 5.1.9.1 编制依据

1、 政策文件

（1）《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，2021年9月22日；

（2）《2030年前碳达峰行动方案》国务院国发〔2021〕23号，2021年10月24日；

（3）《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，国家发改委等五部门，发改产业〔2021〕1464号，2021年10月18日；

（4）《碳排放权交易管理办法（试行）》，生态环境部令第19号，2020年12月31日；

（5） 国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，国发〔2021〕4号，2021年02月22日；

（6） 生态环境部《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，环办环评函〔2021〕346号，2021年7月27日；

（7） 生态环境部《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》。

2、编制标准及指南

（1） 环境保护部办公厅《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》，环办科技〔2017〕73号，2017年9月4日；

（2） 生态环境部办公厅《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》，环办气候函〔2021〕130号，2021年3月26日；

（3）《工业企业温室气体排放核算和报告 通则》（GB/T32150-2015）；

（4）《温室气体排放核算与报告要求 第12部分：纺织服装企业》（GB/T32151.12-2018）；

（5）《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，国家发展改革委办公厅，发改办气候〔2013〕2526号，2013年10月15日。

- 5.1.9.2 评价工作程序

根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》按照45号文要求，提出了碳排放的工作程序，具体工作内容包括：分析建设项目碳排放是否满足相关政策要求，明确建设项目二氧化碳产生节点，开展碳减排及二氧化碳与污染物协同控制措施可行性论证，核算二氧化碳产生和排放量，分析建设项目二氧化碳排放水平，提出建设项目碳排放环境影响评价结论。

#### 5.1.9.3 碳排放源分析

建设项目碳排放主要为项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及净购入电力和热力等所导致的二氧化碳排放。

根据《温室气体排放核算与报告要求 第 12 部分：纺织服装企业（GB/T32151.12-2018），纺织服装企业温室气体排放总量等于核算边界内所有的燃料燃烧CO2排放量、碳酸盐使用过程CO2排放量、废水厌氧处理CH4排放量及企业净购入电力和热力对应的CO2排放量之和，扣除输出的电力及热力产生的CO2排放量，按下列公式（1）计算：

E=E燃烧+E过程+E废水+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热                           （1）

式中：E——温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E燃烧——燃料燃烧二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

E过程——过程二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

E废水——废水处理温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E购入电——购入的电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

E购入热——购入的热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

E输出电 ——输出的电力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

E输出热 ——输出的热力对应的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

1.燃料燃烧 CO2 排放

服装纺织企业生产过程中化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量按式（2）计算：

E燃烧=i=1nAD×EFi                                （2）

式中：E燃烧——核算期内消耗的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2e）；

AD——核算期内消耗的第i种燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）;

EF——第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

i——化石燃料类型代码。

其中，燃料燃烧的二氧化碳排放因子按式（3）计算：

EF=CCi×OFi×4412                               （3）

式中：EFi——第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

CCi——第i种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ），取15.3×10-3（查表B.1所得）；

OFi——第i种化石燃料的碳氧化率，单位为%，取99%（查表B.1所得）；

44/12——二氧化碳与碳的相对分子量之比。

（2）活动水平数据

本工程年使用天然气耗量为109.5万m3/a，根据表B.1，天然气地位发热量取389.31GJ/104Nm3，即AD为4.26×104GJ。

2.碳酸盐使用过程 CO2 排放

本工程不涉及石灰石、白云石等碳酸盐的使用。

根据项目主要原辅材料及能资源消耗，项目仅使用洗涤剂及纯碱溶液对羊毛进行洗涤。由于羊毛洗涤温度较低，水洗温度控制在60℃左右，而碳酸钠分解温度为1744℃，因此本工程碳酸钠的使用未达到分解所需温度，不会产生CO2排放，故不涉及过程二氧化碳排放量，即E过程=0。

3.废水厌氧处理 CH4 的排放

（1）计算公式

纺织服装企业在生产过程中产生的工业废水经厌氧处理会产生甲烷。废水处理产生的温室气体排放量按照公式（4）、（5）计算。

E废水=ECH4 × GWPCH4                       （4）

ECH4=TOW×EF−R                          （5）

式中：E废水——废水厌氧处理过程产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ECH4——废水厌氧处理排放的甲烷量，单位为吨（t）；

GWPCH4——甲烷的全球变暖潜势值（GWP），取 21；

R——甲烷回收量，单位为吨（t）；

TOW——废水厌氧处理去除的有机物总量，以化学需氧量（COD）为计量指标，单位为吨化学需氧量（tCOD）；按照公式（6）计算。

TOW = W×（CODin−CODout）×10-3                     （6）

式中：W——厌氧处理的废水量，单位为立方米（m3）；

CODin——厌氧处理系统进口废水的每立方米千克化学需氧量（kgCOD/m3），采用企业检测值的平均值；

CODout——厌氧处理系统出口废水的每立方米千克化学需氧量（kgCOD/m3），采用企业检测值的平均值；

EF——甲烷排放因子，单位为吨甲烷每吨化学需氧量（tCH4/tCOD）；按照公式（7）计算：

EF=Bo×MCF                                         （7）

式中：Bo——废水厌氧处理系统的甲烷生产潜力，单位为吨甲烷每吨化学需氧量（tCH4/tCOD），取值0.25；

MCF——甲烷修正因子，无量纲，取值0.3。

（2）活动水平数据

W：本工程废水排放量为54449.4m3，

CODin：取3500mg/L，即3.5kgCOD/m3；

CODout：取1925mg/L，即1.925kgCOD/m3。

本工程未涉及CH4回收与销毁，因此 R=0。

4.净购入使用的电力和热力对应的排放

（1）计算公式

本工程涉及购入电力，所用热力为天然气燃烧产生，已计算过燃烧过程的碳排，在此不进行重复计算。本工程无输出电力、热力。购入使用的电力所对应的生产活动的 CO2 排放量按公式（8）计算。

E 购入电 = AD购入电 × EF电力                                            （8）

式中：E 购入电——购入使用的电力所对应的生产活动的 CO2排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电——核算和报告期内购入的电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力 ——电力的CO2排放因子，单位为吨CO2每兆瓦时（tCO2/MWh），

根据《关于做好2023 年-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号）2022 年度全国电网平均排放因子为0.5703tCO2/MWh。

（2）活动水平数据

本工程净外购电力E 购入电为250万kWh，不涉及电力输出，E 输出电为0。

#### 5.1.9.4 碳排放源强核算

根据本工程情况，核算碳排放活动水平详见表5-1-30。

表5-1-30      本工程碳排放量核算结果

| 排放类型 | 设施 | 项目 | 年消耗量 | 温室气体 排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 锅炉房 | 天然气 | 109.5万m3/a | 2365.96 |
| 废水处理 | 厌氧池 | CH4 | 54449.4m3/a | 135.07 |
| 净调入电力 | 生产设备及公辅设备 | 电力 | 250×104kWh/a | 1425.75 |
| 合计 |  |  |  | 3926.78 |

根据表5-1-30计算结果，本工程二氧化碳排放总量为3926.78吨。

#### 5.1.9.5 碳排放潜力分析及建议

本工程主要消耗的能源电力及燃烧燃烧产生的热力，根据工程物料消耗水平分析，本工程还有一定的潜力来减少碳排放，降低碳排放建议如下：

（1）按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。

（2）公司成立专门的环保管理系统（EMS），促进和管理一切环保减排的目标和政策。设定专人定期检查设备，确保各类管道不发生泄漏，确保设备不发生空转等措施来降低能源消耗量从而达到碳减排。

（3）建议企业尽可能安排集中连续生产，应杜绝大功率设备频繁启动，必要时安装软启动装置，减少设备启停对电网的影响。

## 5.2 建设期环境影响简要分析

- 5.2.1施工期粉尘对环境的影响

本工程部分土建施工量已完成，尚有锅炉房及部分污水处理设施、事故应急池等风险防范措施需进行土方开挖。施工现场的扬尘主要包括土方的挖掘、堆放以及清运过程产生的扬尘；建筑材料、水泥和砂子等装卸、堆放产生的扬尘；搅拌机、运输车辆往来造成的扬尘；施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。其中挖土、填方和车辆运输扬尘是对环境产生影响的重要环节。

根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。国内外的研究结果和类比研究表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。

施工期车辆运输洒落的扬尘污染会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。

上述施工扬尘，只要采取合适的防护措施就可以减少扬尘量的产生。施工期扬尘的影响是局部的、短期的，且由于施工区距离居民点较远，施工期扬尘影响范围较小。

在施工作业时，将造成粉尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，不会给周围环境造成较大影响。

- 5.2.2施工期废污水对环境的影响

施工废水主要为施工过程中产生的生产废水及施工人员的生活污水。生产废水主要为打桩废水、车辆冲洗水、商混罐车冲洗水等，主要污染物为COD、SS 和石油类；施工人员的生活污水主要污染物为COD、SS、动植物油和氨氮等。施工人员生活污水包括含有食物残渣及动植物油的建筑工地食堂排放的污水及施工人员洗漱废水，排入园区下水管网；生产废水中含泥沙污水排入沉淀池，经沉淀后回用于施工现场降尘，机械设备冲洗水由于含油，单独设清洗地点，经隔油沉淀处理后循环利用，上述废水池均采用抗渗等级为P8的钢筋混凝土防渗。施工期避免各类废污水随意乱排，污染附近环境。由于施工期间废污水排放量较小，当地降雨量小，蒸发量大，经过蒸发及风吹作用后不会大量下渗，因此不会影响该区域地下水的环境质量。在严格采取建设期水污染防治措施的基础上，本工程建设期水环境影响可接受。

- 5.2.3施工期噪声对环境的影响

在施工期间需动用大量的车辆及施工机具，其噪声强度较大，对周围环境会产生噪声污染。主要施工机具有挖掘机、推土机、搅拌机、空压机、起重机等机械设备和各类运输车辆，这些施工机械的运行噪声较大的有：推土机78～95dB（A），挖掘机80～95dB（A），搅拌机78～95dB（A），运土卡车80～85dB（A）。这些设备的噪声水平多在90dB（A）左右。施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，单台设备噪声预测模式如下：

L2=L1-20lg（r2/r1）

式中：r1、r2 — 距离源的距离，m；

L1、L2 — r1、r2处的噪声值，dB（A）；

式中：n — 声源总数；

Lpt — 对于某点的总声压级。

施工机械噪声源及其随距离衰减分布见表5-2-1。

表5-2-1       主要阶段施工机械噪声预测结果        单位：dB（A）

| 声源名称 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 推土机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 挖掘机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 装载机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 旋转式打桩机 | 80 | 67.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |
| 塔吊 | 85 | 67.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |
| 搅拌机 | 95 | 75.0 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 运输车辆 | 85 | 67.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |

从表5-2-1可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界20m处可达到相应标准限值，夜间在场界100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼间在施工场界30m处，夜间在场界200m处可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。根据现场调查，施工场地位于园区，周围无声环境保护目标。因此施工噪声影响对象主要为施工人员，应对其采取配备耳塞等劳动卫生防护措施。在制定施工计划时尽可能避免大量高噪声设备同时施工，并避免高噪声设备夜间施工。施工期的噪声能满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的要求。

- 5.2.4固体废物环境影响分析

本工程建设期固体废弃物主要为基础施工的弃土弃渣、装修施工产生的废弃物料等建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾等。虽然这些废物一般不含有毒有害成分，但如果处理不当，可能对环境景观、地下水和土壤形成破坏。因此环评提出以下建设期固体废物处理措施：

（1）施工中必须弃土时，应严格按照当地政府有关建筑垃圾和工程渣土处置管理的规定，及时清运至指定的弃土（渣）场。

（2）在施工营地、办公区域及建设场区分别设置生活垃圾箱（桶），安排专人对生活垃圾进行收集、清理，定期由当地环卫部门进行清运。

在对建设期固体废弃物进行分类收集、妥善处置的基础上，本工程建设期固体废弃物环境影响可接受。

- 5.2.5生态环境影响分析

（1）对土地利用影响分析

本工程用地为二类工业用地，项目的建设未变评价区域土地利用类型。同时本工程建成后将进行相应的绿化和地面硬化措施，因此不会导致生态环境质量的降低。

（2）对植物资源的影响分析

项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。

（3）对动物资源的影响分析

对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。由于本工程位于工业园区，随着园区的开发建设，项目周边人为活动增多，厂址附近没有野生动物，在本工程建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。

（4）小结

本工程的建设使用园区内工业用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的绿化和地面硬化措施，故本工程建设不会导致生态环境质量的降低；在建设期和运营期作业常被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。

- 5.2.6土壤环境影响分析

建设期施工机械的使用、施工人员的生产生活等产生土壤植被的破坏引起的生态功能的变化，但不会产生土壤盐化、酸化、碱化等生态影响。施工时需注意对表土的保护，对有利用价值的表土进行剥离，单独堆存保护，施工完成后回铺利用；施工过程中注意履行相应的水土保持措施，进一步减少对原生态环境的影响。

建设期产生的污染影响为施工期间的污废水排放、固体废物堆存及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。项目施工过程中产生的的生产废水中含有泥沙等污染物，如未加以处理直接外排则会破坏和污染土壤，施工时应将污水收集并经沉淀池处理后循环使用；施工过程中产生的含油废水的排放应严格控制。正常情况下，施工中不应有施工机械的含油污水产生，但在机械的维修过程中，就有可能产生油污，因此，在机械维修时，应把产生的油污收集，集中处理，避免污染环境；平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。

采取上述措施后，施工期生产、生活污水基本不会对项目区土壤环境造成影响。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 运行期污染防治对策

### 6.1.1 环境空气污染防治对策可行性分析

#### 6.1.1.1 工艺废气中颗粒物防治措施

6.1.1.1.1排污许可要求

经查阅《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）纺织印染工业废气污染防治可行技术，未对洗毛、分梳车间排放颗粒物提出可行技术要求。

6.1.1.1.2颗粒物废气防治技术

洗毛车间、分梳车间颗粒物废气采用加强设备维护，加强管理规范操作，加强车间通风，除此之外，项目运营时保持厂房内湿度，必要时可喷雾降尘，同时加强操作工的培训和管理，减少人为造成的废气无组织排放。

夏季炎热季节配备空调系统，空调使用的冷风机具有结构简单、体积小、噪声低、能将气水充分混合雾化，达到降温而且去除气体中的尘粒及有害物的目的。项目运营期产生的颗粒物采用上述治理措施后，其处理效果满足本项目废气处理要求，颗粒物厂界处浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2无组织排放监控浓度限值”，处理方案可行。

#### 6.1.1.2锅炉烟气治理措施

本工程燃气锅炉主要采取的烟气防治措施为采用低氮燃烧技术。本工程燃气锅炉采用“烟气外循环系统+风机分体式燃烧降氮工艺”，该技术属于国内领先的低氮燃烧技术，根据《燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范》（DB65/T4243-2019）中“7.4 降氮率-在测试条件下、正常工况稳定运行时，锅炉降氮率不低于50%”，本工程锅炉降氮效益以85%计，则氮氧化物排放系数为3.03kg/万m3-燃料，氮氧化物排放量为0.33t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为28.07mg/m3，满足《关于开展自治区2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出的相关要求；同时经工程分析及源强核算，烟气中的颗粒物、二氧化硫排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值，处理方案可行。

#### 6.1.1.3 污水处理站废气防治措施

6.1.1.3.1排污许可要求

经查阅《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）纺织印染工业废气污染防治可行技术，未对污水处理站废气提出可行技术要求。

6.1.1.3.2污水处理站废气防治技术

污水处理站的臭气可以分为两类：第一类是直接从污水中挥发出来的，废水中含有的溶剂、石油衍生物及其它可挥发的有机成分，直接造成了臭气问题；第二类是由于微生物生物化学反应而新形成的，尤其是与厌菌的活动有很大关系。

项目污水处理站为封闭车间，厌氧池均采用加盖密封的措施，将臭气引入UV光解+活性炭一体化机处理，处理后经15m 高排气筒排放。

①UV光解工艺原理

UV光解废气净化设备在紫外线的作用下，一方面将空气中的氧气进行裂解，然后经过组合后产生臭氧；另一方面可以将恶臭气体中污染物（主要为氨气和硫化氢）的化学键断裂，使之构成游离态的原子或基团；同时产生的臭氧与裂解产生的自由基发生氧化反应，生成简单并且稳定的无臭无味的低分子化合物，如CO2、H2O 等，且反应时间很短（2-3s）。

②活性炭吸附

根据《环境工程技术手册废水污染控制技术手册》臭气处理章节，活性碳处理恶臭原理如下：活性炭是对污水处理系统臭气进行脱除操作中最常用的吸附剂。活性炭吸附法主要是利用活性炭能吸附臭气物质这一原理而开发的。利用活性炭吸附塔可以去除多种臭气物质，如乙醛、吲哆等可通过物理吸附作用去除，而硫化氢和硫醇等可通过在活性炭表面进行的氧化反应等化学作用去除。活性炭吸附法的除臭效果与臭气物质的化学组成有关，该法对硫化氢等含硫化合物的去除效果比较好，对氨等含氮化合物的去除效果稍差。为了提高除臭效果，通常在吸附塔内填充各种不同性质的活性炭，分别吸附酸性、碱性以及中性臭气物质。臭气与各种活性炭依次接触后，排出吸附塔。典型的活性炭吸附系统主要由输送管、鼓风机、气旋单元和吸附单元组成。在活性炭吸附饱和前，其除臭率基本稳定，而受臭气负荷变化的冲击影响较小，因此活性炭吸附法范围较广。

根据广东化工文献资料《一种微波UV光解技术用于恶臭气体处理的应用效果分析》，广东惠州污水处理厂，3 台粗格栅以及3 台细格珊均加装封罩进行收集臭气，集中通过UV光解设备处理。臭气处理前后数据见表6-1-1。

表6-1-1        臭气处理前后数据

| 序号 | 控制项目 | 粗格栅 |  |  | 细格珊 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理前 | 处理后 | 去除率 % | 处理前 | 处理后 | 去除率 % |
| 1 | NH3（mg/m3） | 9.54 | 0.6 | 93.7 | 10.6 | 0.5 | 95.3 |
| 2 | H2S（mg/m3） | 3.02 | 0.22 | 92.7 | 3.47 | 0.19 | 94.5 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 550 | 55 | 90 | 724 | 72 | 90 |

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）6.8.2.4：“除臭工艺宜采用物理、化学和生物法相结合的组合技术，常用的除臭工艺包括吸附、吸收、催化氧化、低温等离子除臭、生物洗涤或生物过滤等，在确保满足排放要求的情况下，也可采取喷洒植物提取液等缓解措施。本工程采用“UV光解+活性炭一体化机处理”为技术规范中推荐技术，该技术在处理恶臭气体领域较为成熟，且本工程留有充足的消防间距，厂区布置满足消防要求，且污水处理站与车间留有充足间距，生产车间采取了严格的防火措施，火灾隐患在可控范围内。本次设计除臭工艺可行。

- 6.1.2 水污染防治对策可行性分析

#### 6.1.2.1 地表水污染防治对策

本工程产生的废水主要来自洗毛废水、软水制备废水、锅炉排污水、车间地面冲洗水、设备冲洗水及职工生活污水。

6.1.2.1.1防治措施

生产废水：项目生产废水主要为洗毛废水，排放量为181.5m3/d（54449.4m3/a），经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂；其次为软水制备及锅炉排污产生的含盐废水，排放量共计25.2m3/d（7560m3/a），直接排入园区污水处理厂深化处理。

生活污水：主要为职工盥洗废水，产生总量为2.4m3/d（720m3/a），经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂。

设备及地面冲洗废水：

设备冲洗的情形一般仅发生在检修过程中；地面日常清洁不冲洗，检修完成时可能进行大清理；以上冲洗废水量约为160m3,经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂。

6.1.2.1.2废水处理设施可行性分析

1、厂内污水处理站工艺可行性分析

（1）工艺选择及流程简述

厂内设置一套规模为600t/d的一体化污水处理装置，采用“厌氧水解酸化+A/O法”，出水满足《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入托克逊能源重化工工业园区污水处理厂处理。

工艺流程简述：生产车间羊毛洗涤过程中产生的洗毛废水流入沉砂池，在沉砂池前设置人工格栅，拦截水中的大块状杂质及污水中的毛，在沉砂池中泥砂及部份大颗粒物沉于池底而去除，沉砂池出水经泵提升至一级物化气浮池，进入气浮池前投加絮凝剂。在气浮池中进行泥水分离。

物化气浮池出水自流至中间水池，经泵提升至厌氧水解池，厌氧水解池采用UASB结构形式。由于洗毛水温度达40-50℃左右、生化性能良好，采用内循环多点布水，大部份有机物在此进行水解，使COD得到很好的去除。厌氧池在缺氧条件下运行，活性污泥中兼氧微生物对废水大分子有机物进行酸化水解作用，将大分子有机物降解为小分子有机物，提高废水的可生化性。厌氧池上设三相分离器，可充分进行泥、气、水分离，污泥回流至塔内，水自流至后续缺氧池。缺氧池在降解COD同时，作为A/O工艺中A池具有反硝化脱氮功能。水解池（A池）出水自流至好氧池，好氧池（O池）内置填料，好氧池出水端设硝化混合液回流，好氧池出水自流至沉淀池。沉淀池出水接管排放至工业园区污水处理站沉淀池，剩余污泥、气浮污泥排至污泥池，进污泥脱水机处理，处理过后的干污泥作外运处理。

（2）工艺可行性分析

1）厌氧水解（酸化）工艺

厌氧水解（酸化）工艺属于升流式厌氧污泥床反应器的改进型，适用于处理中浓度的污水，它的水力停留时间为24～48小时，能在常温下正常运行，不产生沼气，流程简化，并在基本不需要能耗的条件下对有机物进行降解，降低了造价和运行费用。

厌氧水解塔内分污泥床区和清水层区，待处理污水进入池内，并通过布水器与污泥床快速而均匀地混合。污泥床较厚，类似于过滤层，从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物，在池内缺氧条件下，被截留下来的有机物质在大量水解—产酸菌的作用下，将不溶性有机物水解为溶解性物质，将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质（如有机酸类）。经过水解后的污水的可生化性进一步提高，通过清水区排出池外进入后续好氧系统进一步处理。由于上述原因以及水解酸化的污泥龄较长，所以在污水处理的同时，污泥得以稳定减容。在水解酸化池中，主要以兼氧微生物为主，另含有部分甲烷菌。水解酸化池中COD的降低，主要是由于微生物的生长过程中吸收有机污染物作为营养物质，以及大分子物质降解为有机酸过程中产生二氧化碳，同时还包括硫酸盐的还原、氢气的产生及少量的甲烷化过程等。

2）生物接触氧化法工艺

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。

该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给，生物膜生长至一定厚度后，填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，此时，脱落的生物膜将随出水流出池外。

（3）工艺特征及优点

1）厌氧水解（酸化）

①在污水处理中，多功能的水解（酸化）池较功能专一的传统初沉池对各类有机物的去除效率高，节能降耗。

以多功能的水解池取代功能专一的初沉池，水解（酸化）池对各类有机物的去除率远远高于传统的初沉池，其COD、BOD、SS去除率分别达到25-30%、15-25%、65-70%，从数量上降低了对后续处理构筑物的负荷。水解池用较短的时间和较低的能耗完成了部分有机污染物的净化过程，使该组合工艺较常规工艺节能20%～30%。

②污泥相对稳定

厌氧水解（酸化）—接触好氧工艺较常规工艺污泥量减少了15～30%，整个工艺的污泥最终从水解酸化池排出。由于采用缺氧处理技术，在处理水的同时，也完成了对部分污泥的减容处理，简化了传统处理工艺流程，同时水解（酸化）池内污泥稳定，容易处理与处置。

③基建费用低，运转管理方便

厌氧水解（酸化）工艺基建费用较常规初沉池基建费用低，且不需要大量的水下设备维护，处理效果稳定，管理方便。

2）生物接触氧化法

①由于填料比表面积大，池内充氧条件良好，池内单位容积的生物固体量较高，因此，生物接触氧化池具有较高的容积负荷；

②由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流完全混合，故对水质水量的骤变有较强的适应能力；

③剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便。

④本工程中接触氧化池内采用填料组合，该填写料轻质高强、耐腐蚀，比表面积大，空隙率高、易于挂膜，不仅有竖向通道，还有横向通道，填料高度为3m。

⑤曝气方式为中心管进气，采用微孔曝气头，氧利用率高达20%以上。大大提高了生化效率。接触氧化池设回流泵,一方面可完成硝化液回流功能,同时培菌时可起到回流作用。

（4）出水达标性分析

- 根据建设单位提供的洗毛废水涉及方案，经采用“厌氧水解酸化+A/O法”对厂内生产废水进行处理，废水处理系统设计进出水水质及去除效率表的效果一览表。

采用厌氧水解酸化+A/O法工艺可使一体化污水处理装置出水满足《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准。

（5）设计规模合理性分析

厂内配套的一体化污水处理装置设计规模为600t/d，根据工程分析，洗毛过程废水排放量为181.5m3/d，地面及设备冲洗废水排放量折算至每天约为0.53m3/d，即排入污水处理站的生产废水月182.03m3/d，本厂区留有扩建空间，且考虑非正常工况下，生活污水未能纳入管网排入园区污水处理厂的情形，污水处理站处理规模留有冗余空间，并考虑后期项目扩建后新增废水，一次性建成，因此所设计的处理规模是富有余量的。

综上，厂内一体化污水处理设施设计规模可以满足厂内废水处理需求，并留有足够扩建空间。

- 6.1.2.2 地下水污染防治对策

在正常工况下，生活污水经由下水管网直接排入园区污水处理厂；软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，直接经管网排入园区污水处理厂；洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理，对地下水环境影响有限。但是在事故工况情景下，本工程对地下水环境存在一定程度的影响。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水工程防水技术规范》（GB50108-2008）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生，入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、防渗原则

①源头控制。主要包括在工艺管道设备，污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。管线尽可能地上和架空敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②末端控制。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏污染物收集措施。即在污染区进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至厂内污水处理站处理。末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

2、本工程地面防渗工程的设计原则

①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置自动检漏装置。

⑤防渗层上渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

3、主动防渗措施

建立完善的泄漏污染物收集、排放和处理系统，及时将泄漏在地面的污染物收集至污水处理站进行处理。

①设备及管道排放出的含有毒有害介质液体设置废液收集系统加以收集。

②机泵基础周边宜设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。

③物料管线原则上采用地上化敷设，若不能地上敷设时，管沟应做防渗处理。

④跨越道路时不得装设阀门、金属波纹管补偿器、法兰和螺纹接头等管件。

⑤检修、拆卸、试车、施工安装时含有有毒、有腐蚀和可燃物的物料时必须采取措施，集中收集，不得任意排放。

4、被动防渗措施

①污染防治分区应根据地下水水文地质、生产装置污染特征和所处地带及位置等划分，并应符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定及环境影响评价及其批复文件要求。

②防渗措施应按照污染防治分区类别确定，兵营采取防止液态污染物漫流氘非污染防治区的措施。

5、本工程污染防治分区方案

（1） 污染防治对策

1）源头控制措施

本工程对产生的废水进行合理的治理，以先进工艺、管道、设备、污水储存装置，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计；厂房内管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

进行三标体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案。设立应急设施减少环境污染影响。

2）分区控制措施

对工程区可能泄漏废水的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的废水收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的废水渗入地下。

① 污染防治区划分

根据工程区各生产、生活功能单元可能产生废水的地区，划分为重点污染防治区（重点防渗区）、一般污染防治区（一般防渗区），除污染区外的其余区域均为非污染防治区（简单防渗区），非污染防治区（简单防渗区）仅需采取一般地面硬化措施。

Ⅰ 重点污染防治区（重点防渗区）

重点污染防治区主要指位于地下或半地下的生产功能单元，污染物质泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元。本工程重点污染防治区主要包括：污水处理站、事故水池、危险废物贮存库等。

Ⅱ  一般污染防治区（一般防渗区）

一般污染防治区主要指裸露于地面的生产功能单元，污染物质泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，以及其它需采取必要防渗措施的水工构筑物等；本工程一般污染防治区主要包括可能产生废水及污染物泄漏的场地，具体为：洗毛车间、仓库、工业及消防水池等。

② 分区防渗措施

为防止本工程的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，本次根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，依据污水产生及处理的过程、环节，结合本项目总平面布置情况，对厂区防渗分区进行了细化。本次环评将厂区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，一般防渗区防渗性能等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，具体防渗设计从上至下依次为：

Ⅰ 重点防渗区

抗渗混凝土：抗渗等级P8级，渗透系数约为0.261×10-8cm/s，厚度≥50cm

原地层（卵砾石层）

通过计算，上述防渗设计的防渗性能可满足且大于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

Ⅱ一般防渗区

普通混凝土：抗渗等级P4级，渗透系数约为0.663×10-8cm/s，厚度≥25cm

原地层（卵砾石层）

通过计算，上述防渗设计的防渗性能可满足且大于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

全厂分区防渗图，见图6-1-2。

3） 监测与管理

本次污染监测孔的设置遵循“充分利用周边现有钻孔”的原则，将厂区下游地下水现状井（5#）做为监测井，上游地下水现状井（6#）作为对照井，仅在厂区内设置一口监测井。具体监测要求见本报告8.2.2环境监测计划表8-3-2内容。

4） 应急治理措施

① 风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点。

② 治理措施

应采取如下污染治理措施：

Ⅰ 一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

Ⅱ 迅速查明并切断污染源。

Ⅲ 探明地下水污染深度、范围和污染程度。

Ⅳ 依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行抽排工作。

Ⅴ 依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

Ⅵ 将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

Ⅷ 当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

③ 相关建议

Ⅰ 地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

Ⅱ 地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

（2） 三级防控体系

发生火灾事故时，有污染的各生产装置消防排水、事故污水进入综合污水管网，同时开启事故池前入口阀门，进入事故池。事故处理完毕后对事故水池储水进行检测，无污染时由事故水池污水泵提升外排出界区回用，当水受到污染时，由事故水池污水泵提升排入污水处理站分批进行处理。

详见“6.1.6”章节相关内容。

- 6.1.3 噪声污染防治对策可行性分析

- 6.1.3.1 规划防治对策

厂区总体布置中统筹规划，合理布局，注意防噪间距。在厂房建筑设计中，尽量使工作和休息场所远离强噪声源。对集控室单独进行声学设计，通过封闭隔声、减振和内部吸声降低混响等措施，减小室内噪声级。如：采用双层隔音墙，双层隔音观察窗，隔音吊顶，装贴吸音板，出入口设缓冲小室，集控室的空调安装消声器。

- 6.1.3.2 技术防治对策

（1）选用低噪声设备，从源头上降低噪声水平；

（2）对于噪声较大的设备加装减震垫、设消音器；

（3）生产时注意关闭门窗、加强厂房隔声；

（4）在运行过程中，定期维护设备，使其保持最佳状态，降低因设备磨损产生的噪声。

通过采取上述减振、隔声等治理措施，可有效的降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。

- 6.1.3.3 运输道路噪声防治措施

合理安排运输计划，控制车速，禁止鸣笛，减少运输噪声的影响。

### 6.1.4 固体废物防治对策可行性分析

#### 6.1.4.1一般固废处置措施

本工程生产过程中产生的一般固废主要为选绒杂质、开松杂质、洗绒剂废包装、梳毛杂质、污水处理站污泥，以及生活垃圾。

（1）厂内一般固废暂存库

厂内一般固废暂存间设计、施工与运行应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关技术要求进行建设。

本工程建设一座一般固废暂存库，位于仓库东北角，面积约为500m2，高11.5m，1间钢筋混凝土结构。堆高按4m设计，总容量2000m³。

一般固废暂存库应进行防渗处理，防渗层为至少0.75m厚黏土层（渗透系统≤10-7cm/s）或1.5mm高密度聚乙烯或其它人工材料，渗透系统≤10-7cm/s。

（2）一般固体废物处置措施

本工程产生的选绒杂质、开松杂质暂存于一般工业固废暂存区，定期出售至当地农户进行综合利用，不能综合利用部分运至园区一般固废填埋场处置；洗绒剂废包装暂存于一般工业固废暂存区，厂家回收或卖至废品回收站；梳毛杂质存在一般固废暂存间，定期交由环卫部门统一处理；污水处理站污泥暂存于污泥间，送园区固废填埋场处理；生活垃圾在厂内集中收集后送托克逊县生活垃圾填埋场

- 处理。工程一般固废污染特性及污染防治措施统计。

- 6.1.4.3危险废物处置措施

本工程生产过程中产生的危险废物主要为污水处理站废气处理设施产生的废活性炭、废紫外灯管和在线监测废液，在场内危废贮存库内暂存后送有资质的单位处置。

本工程建设一间危险废物贮存库，位于污水处理站东侧，面积约为60m2，高5.5m，1间钢筋混凝土结构。堆高按4m设计，总容量240m³。

（1）危险废物临时储存设施

本工程危险废物的收集和临时贮存应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。

1）危险废物的收集

危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

危险废物内部转运作业应满足如下要求：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。

（2）危险废物的临时贮存

①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建 设项目应依法进行环境影响评价。

②贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防 风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

③贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

⑤贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料

⑥同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑦贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（3）危险废物转移管理要求

根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日），转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任，移出人应当履行以下义务：

1）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

2）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

3）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

4）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

5）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

6）法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

危险废物转移联单的运行和管理：

危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。

移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

- 6.1.4.5危险废物污染防治措施可行性分析

本工程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求在厂区内建设一座60m2危险废物贮存库，分类贮存各种危险废物。库房内各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中（防渗），分类存放在各自的堆放区内。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

危险废物贮存库地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高0.5m），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面设地沟和集水池，使渗沥液能进入污水处理站的污水调节池；地面、地沟及集水池均作环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板，并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设置室外消火栓。

综上分析，本工程新建的危险废物贮存库可满足项目正常生产需要。

- 6.1.5土壤污染治理措施

根据现状调查，本工程占地范围内的土壤环境质量不存在超标点位，因此无需采取土壤修复措施。对于项目后续建设、运行，需从以下方面采取污染防治措施。

#### 6.1.5.1源头控制措施

对生产装置区、一体化污水处理装置及管线等可能产生的物料泄露等问题，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。

#### 6.1.5.2过程控制措施

根据行业特点与占地范围内的土壤特性，针对生产装置区、储罐区、危险废物贮存库、污水处理设施以及事故池采取重点防渗措施，可以有效阻隔泄漏污染物与土壤之间的传播途径。

- 6.1.6环境风险防范措施

#### 6.1.6.1环境风险管理

6.1.6.1.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管理环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控和响应。

6.1.6.1.2环境风险防范措施

1、平面布置和建筑安全防范措施

（1）总平面布置严格遵守有关设计规范，按生产装置和建筑物的类别和耐火等级严格进行防火分区，满足防火间距和安全疏散的要求。

（2）道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。

（3）在容易发生事故或危险性较大得场所，及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

（4）主要生产厂房有两个以上的安全出口，每层厂房的疏散楼梯、走道门、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离均符合应急疏散规定。同时整个装置设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。

2、生产区风险防范措施

（1）输送废液、废水的管线应采用无缝管,管线采用厚壁管，较高的设计压力等级和腐蚀裕度。

（2）各装置的工艺管道连接应尽量采用焊接，少用丝扣和法兰连接，焊缝要求100%探伤试验和气密性试验。

（3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

（4）在加强职工安全素质教育和岗位操作能力培训的同时，提高装置的自动化水平，可以有效预防事故风险的发生。

3、水环境风险防范措施

本工程的水环境风险主要是非正常工况下未经处理的洗毛废水排入外排污染周边环境，为防止事故状态下的高浓度废水对地下水造成污染，评价针对应急事故池提出了要求。根据“5.1.7.4”章节相关内容，计算得出项目事故应急池容积为460m3；厂区内设置事故应急池一座，有效容积500m3，可以满足本工程事故应急需要。

4、地下水风险防范

建设单位应切实落实好建设项目的废水集中收集预处理工作，做好厂内地面硬化防渗，包括污水收集设施和固废堆场的地面防渗工作，特别是污水处理设施构筑物防沉降措施，在此基础上本项目对地下水环境影响较小。建设单位除做好源头控制和分区防渗措施，还需按照本环评要求对地下水进行定期检测监控，一旦发现地下水污染问题，应逐项调查废水处理区、生产装置区、固废堆场和罐区等防渗层是否损坏，并根据损坏情况立即进行修正；并开展地下水修复工作，确保区域地下水不受影响。具体见6.1.2.2章节地下水污染防治对策。

5、环境风险防控系统

在生产和运输过程中涉及洗毛废水输送管道、洗毛废水污水处理站防渗层因破损、变形、腐蚀，造成洗毛废水泄漏的事故时，可造成重大环境污染、重大财产损失，并可对某一地区的生态环境构成重大威胁和损害，在这种情况下，单纯依靠企业自救已不足以应对事故紧急处置，必须依靠政府力量加以救援，因此企业须做好本企业环境风险防控系统与当地各级政府环境风险防控体系的衔接工作。

6、火灾事故风险防范措施

本工程原料及成品羊毛均属于可燃物质，需采取以下措施预防火灾事故：

（1）生产场所应加强通风。

（2）可燃物堆放场所应杜绝一切点火源，所有电气设备须选用相应等级的防爆型电气设备，爆炸危险区域内的控制室、配电室，按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的条文规定要求，采取正压通风并达到要求后方可划为正常环境。

（3）生产用水，除不能中断生产用水外，宜采用一路供水，其消防用水设施应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》的要求。

（4）仓库火灾风险防范措施：由于本工程从事羊毛的清洗加工，储存的原毛量较大，因此要特别注意避免贮存地火灾风险的发生，可采取以下火灾风险防范措施：

① 加强储存管理，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存；

② 生产区及原料暂存区设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材。

③ 落实责任制，生产车间、仓库应分设负责任看管，确保仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；

④ 实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改；

⑤ 如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地生态环境部门等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打 119 电话通知公安消防部门并报告部门主管；并隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。

（5）日常工作中也应注重与周边居民的联系，在发生事故时做到第一时间通知撤离，减轻事故影响。

（6）要求建设单位建设过程中对工厂的车间设计和规划要以建筑技术设计规定为标准，达到国家和地方规定的相关防火要求，正常工作期间，车间内应加强通风排气，保证车间内空气流通，同时加强车间内管理和监控，避免高温和易引起火灾因素产生，要设置装置降温设备，比如空调、风扇等，使车间内的少量纤尘、飞绒难以达到燃点，另外，还要从源头做起，减少无组织排放，避免火灾发生。

（7）在车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的火灾情况进行监控。一旦发生事故，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

#### 6.1.6.2应急预案编制要求

本工程需按照环发〔2010〕113号《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关要求编制应急预案，并定期组织学习预案，落实预案中的各项措施及应急救援器材、设备等应急物资等，并定期开展事故应急演练。

①总体要求

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

本工程风险事故应急预案也是企业整体事故应急预案的一个组成部分，而且在实施过程中可能会发生一定变化，严格的应急预案应当在项目建成调试前编制完成，在项目投产运行过程中不断充实完善，且应急预案由于需要内容详细，便于操作，因此应当结合安全评价报告专题制定。环评对企业应急预案提出进一步要求，并对主要风险提纲挈领的提出应急措施和设施要求。

②事故应急行动计划的主要内容

应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供泄漏物料的危害及其他必要资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。事故应急行动计划内容见表6-1-5。

表6-1-5              应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定危险目标为：生产装置区、污水处理站 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建立工厂、地区应急组织机构 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序，如三级应急预案：一级为生产装置及公司应急预案，二级为化工聚集区应急预案，三级为社会应急预案，并设立预案启动条件，如泄漏量的多少。 |
| 4 | 应急救援保障 | 贮备应急设施，设备与器材等，如消防器材和灭火器。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立24小时有效的报警装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运员的联系方法）、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 | 划定事故现场、邻近区域、控制防火区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划及公众教育和信息 | 应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、本厂员工）培训与演练，每月一次培训，一年一次实习演练。对工厂邻近地区定期开展公众教育、培训一年一次。同时不定期地发布有关信息。 |

③应急预案联动

企业必须制定较完整的事故应急预案及“企业-园区-地方政府”事故应急联动计划，一旦出现较大事故时，企业装置内的报警仪会立即报警，自动连锁装置立即启动，仪表室工作人员马上启动相应控制措施，在短时间内将启动厂内事故应急处理预案，同时厂应急指挥小组立即到现场监护进行指挥。若发生较大和重大环境事故时，公司及时向园区和县人民政府报告，启动上一级应急预案，实行分级响应和联动，将事故环境风险降到最低。

企业应与开发区管委会、市人民政府等多部门建立环境应急联系会议机制，协作推进本项目突发环境事件应急管理工作。各部门合力推进安全共防，一旦预测或监测发现跨界环境质量异常，生态环境部门及时向相关方发出预警通报，并采取应急措施，对方地区即刻跟踪监测反馈环境质量情况，并根据情况启动应急预案，提前防控，保障环境安全。周边区域协同完成应急处置，当发生跨界环境污染事件时，迅速报请当地政府启动突发环境事件应急预案，由生态环境部门提出控制、消除污染的具体应急措施，并按有关程序及时上报情况。主要联动机制如下：

A.与各应急救援联动单位保持联系，安排和落实专门值班人员，并确保24小时通讯畅通。一旦发生厂区级、厂外级突发环境事件，密切联系各应急救援联动单位迅速出动，赶赴现场实施应急处置。

B.建立通讯联络手册，加强与应急救援联动部门的联系、沟通和合作。

C.企业应加强应急培训和演练，并请相关部门和单位参与演练或者指导，提高应急联动的融合度和战斗力，以便及时、有效地处理突发环境事件。

D.企业各部门根据应急处置流程和职责的要求，熟悉企业突发环境事件应急预案。

## 6.2施工期污染防治措施

### 6.2.1环境空气污染防治对策

施工期环境空气污染主要是施工扬尘的污染，其主要防治措施包括：

（1）在施工现场设置围栏，建筑施工扬尘有围栏相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时可使影响距离缩短40%。现场围栏的设施可根据实际情况，主要布设到施工区域，以减缓对厂区附近环境的影响。

（2）工程施工场地要进行大量的土方填挖工程，为保护当地的生态环境，在施工中做好土方平衡，减少临时占地用量。为防止地表开挖堆土，车辆行驶造成的扬尘影响，在干燥季节应及时对施工场地洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生。根据类比资料每天洒水1～2次，扬尘可减少50～70%。

（3）禁止露天堆放建筑材料，细颗粒散料要在施工场地做临时材料库进行封闭保存，搬运时轻拿轻放，防止包装袋破裂。

（4）施工现场道路要压实路面，经常清扫，干旱季节要洒水。限制进出施工现场运输车辆的行驶速度，而且对运输水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。在运送建筑垃圾出施工现场应对车辆进行必要的清沽处理，以免对周围环境造成二次污染。

（5）合理选择土石方堆场，不宜设置在厂区的上风向；保护施工区的工作环境，做到文明施工。

### 6.2.2水污染防治对策

（1）对施工的主要污水排放要进行控制和处理；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放；

（2）施工人员生活污水包括含有食物残渣及动植物油的建筑工地食堂排放的污水及施工人员洗漱废水，排入园区下水管网。生产废水中含泥沙污水排入沉淀池，经沉淀后回用于施工现场降尘，机械设备冲洗水由于含油，单独设清洗地点，经隔油沉淀处理后循环利用，上述废水池均采用抗渗等级为P8的钢筋混凝土防渗。

（3）加强对施工人员的宣传教育。

### 6.2.3噪声防治对策

本工程施工中噪声污染防治应从施工机械、运输工具、施工方法及对施工人员采取保护为原则，噪声控制要严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，尽量减少施工噪声对施工人员及周围环境的影响。

（1）合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，尽量避免夜间进行高噪声施工作业，以防止影响倒班工人正常休息。

（2）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（3）施工过程中各种运输车辆运行，会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

6.2.4 施工期固体废物污染防治措施

（1）施工生产废料处理

首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。

（2）施工生活垃圾处置

生活垃圾的产生量和施工人数有很大关系。对施工人员产生的生活垃圾要统一收集，运至托克逊县生活垃圾填埋场填埋处理，不会对项目周围环境造成明显影响。

（3）完工清场的固体废物处理处置

工程完工后临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。施工生产用地，应撤离所有设施和部件，并负责将工地的建筑垃圾、渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

### 6.2.5生态影响减缓措施

施工期间各种材料、设备的运输会使进出车辆短期内有所增加。施工期物料运输过程引发的交通噪声和道路扬尘对周围环境的影响是短期的、轻微的。为避免交通运输带来的生态环境污染，应做到以下几点：①运输车应避免在高峰期进行进城，防止因交通堵塞造成运输物料的抛洒滴漏，引起环境污染；② 厂区内临时道路要做到一天数次洒水降尘，减少车辆交通引起的扬尘；③运输车辆拉运粉状或块状等易抛洒或引起扬尘的物料，应加盖蓬布，避免物料撒落，污染环境；④加强施工管理，施工机械及运输车辆应尽量减少鸣笛。

采取以上有效措施对施工进行规范，可有效降低交通运输对环境产生的不利影响。

# 7 环境影响经济损益分析

## 7.1社会效益分析

本工程建成后可以给50人提供就业机会，缓解劳动就业压力，因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，既提高了企业自身的经济效益与市场竞争能力，还可带动相关企业的发展，给国家和地方增加税收，有助于当地的经济发展，促进地方工业企业经济不断强大，社会效益明显。

## 7.2环境效益分析

根据污染治理措施评价，本工程采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本工程污染治理设施的环境效益表现在以下方面：

（1）废水治理环境效益

本工程软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂（纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1B级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准）；洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理，对周围水环境质量的影响很小，其环境效益十分显著。

（2）废气治理的环境效益分析

本工程洗毛车间、分梳车间无组织排放的厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；污水处理站NH3、H2S厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准；污水处理站废气采用UV光解+活性炭一体化机处理后经15m高排气筒排放，废气中NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；天然气锅炉采用低氮燃烧，烟气中颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值，氮氧化物满足《关于开展自治区2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出的相关要求，对环境空气影响较小。

（3）噪声治理的环境效益分析

本工程噪声污染源在采取积极的治理措施后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，造就周边环境一个良好的声环境。

- （4）本工程选绒杂质、开松杂质暂存在一般固废暂存间，定期出售至当地农户进行综合利用，不外排；洗绒剂废包装暂存在一般固废暂存间，定期返回厂家，作为包装物使用；梳毛杂质暂存在一般固废暂存间，定期与生活垃圾一同交由环卫部门统一处理；污水处理站污泥暂存于污泥间，送园区固废填埋场处理；废活性炭、废紫外灯管、在线监测废液分区暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，各类固体废物均得到合理处置，从保护环境、合理利用资源角度做到了经济、社会和环境效益的有机统一。

本工程的建设具有良好的社会和环境效益。从环境经济指标分析可知，本工程虽然进行环保设施建设，一次性投资虽有所增加，但运转后每年可获得一定的经济效益，环保投资较合理，符合经济效益和环境效益的要求，也满足实现经济与环境协调、可持续发展的要求。因此本工程从环境经济效益分析上是可行的。

# 8 环境管理与监测计划

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了

解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环

保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证

企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要

和重要的。

环境管理是企业管理中的一个重要环节，以环境科学理论为基础，运用技术、

行政、教育等手段对经济社会发展过程中施加给环境的污染破坏活动进行调节控

制，实现环境、社会、经济协调可持续发展。

建设项目的环境监测计划，其目的是从保护环境出发，根据建设项目的特点，

针对所存在的环境问题，以及项目所实施的环保措施；制定相应的环境监测计划，

以便及时发现和解决问题，尽可能减少其不利的环境影响。通过监测获取反馈信

息，及时发现问题并修正设计中环保措施的不足，防止项目区域的环境质量下降，

确保工程的环境、经济和社会效益的统一，保障经济的可持续性发展。

## 8.1 环境管理机构及职责

企业应设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络―

安环部（科），由一位副总经理主管生产和安全环保工作，下面再建立车间—班

组环保分级管理制度，安环科负责对全厂环保工作的监督和管理，应按照环保分

级管理制度建立三级管理网络。厂区内日常环保管理可由车间及各集中处理设施

负责，安环部主要起到监督管理协调作用，并进行环保一体化考核，对日常环保

难点提出整改要求。为提高工作效率，环保监测工作可由监测中心负责，但需要

专门安排有关监测人员。要建立预防事故排放的制度和添置必要的设备，并加强

人员培训，加强防火、防爆、防泄漏管理，防止产生二次污染。

环境管理具体职能如下：

（1）负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令；

（2）根据有关法规，制订切实可行的环保规章制度，做到有法可依、有章

可循、违章必究；

（3）负责日常环境保护管理工作，负责监督管理项目的废气处理设施及其

它污染治理设施的正常运转，确保项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（4）负责提出审查有关环境保护的技术改造方案，组织和参加污染源的治

理；制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保污染治理措施出现故障时，不

对环境造成严重污染；

（5）搞好环保教育、宣传及学术交流，提高企业员工的环保意识，推广应

用先进技术和经验。

## 8.2 运营期环境管理要求

根据本工程的污染特点，配备相应环保管理人员。环保人员应掌握环境保护

的基础知识，熟悉环境保护有关的法规、标准、规范等。本项目建成后，应按照

环保部门相关要求加强企业的环境管理，健全企业环保监督、管理制度。

（1）贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协

助项目区领导确定环境保护方针、目标。

（2）制订项目区环境保护管理规章、制度和实施办法，并组织或监督实施；

制定环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在运营过程中处于良好

的运营状态。

（3）负责项目区环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌

握项目基础设施“三废”排放状况，建立污染源排污监测档案和台帐，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及年度排污申报登记，并为解决项目区重大环境问题和综合治理决策提供依据。

（4）制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和

污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标等环保责任指标，层层落实并定期组织考核；为了控制和减少污染物排放，规范排污许可行为，应按《排

污许可证管理条例》规定申请领取排污许可证；应依据《排污费征收使用管理条

例》等国家法律和有关规定按标准交纳费用。

（5）加强对环保设施的运营管理，如环保设施出现故障，应立即进行检修；

制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部

门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，

及时上报有关结果。

（6）组织开展有关环境保护的宣传教育、培训工作，要求对技术工人进行上岗前的环保知识、法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，

保证环保设施的正常运转。

（7）本项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控

制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其要求，更好

地遵循法律法规及各项制度。

（8）要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况

以及污染事故、污染纠纷等情况。

（9）对污染治理设施的管理必须纳入企业日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

（10）企业应设置环境保护奖惩制度，以强化管理。

## 8.4 工程排污许可申请与核发

排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：

（一）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准。

（二）有排污单位法定代表人或者实际负责人签字或盖章的承诺书。主要承诺内容包括：对申请材料真实性、合法性、完整性负法律责任；按排污许可证的要求控制污染物排放；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息等。

（三）排污单位按照有关要求进行排污口和监测孔规范化设置的情况说明。

（四）建设项目环境影响评价批复文号。

（五）法律法规规定的其他材料。

核发机关收到排污单位提交的申请材料后，对材料的完整性、规范性进行审查，按照下列情形分别作出处理：

（一）依据《排污许可证管理暂行规定》不需要取得排污许可证的，应当即时告知排污单位不需要办理。

（二）不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知排污单位有核发权限的机关。

（三）申请材料不齐全的，应当当场或在五日内出具一次性告知单，告知排污单位需要补充的全部材料。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

（四）申请材料不符合规定的，应当当场或在五日内出具一次性告知单，告知排污单位需要改正的全部内容。可以当场改正的，应当允许排污单位当场改正。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

（五）属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合规定，或者排污单位按要求提交全部补正申请材料的，应当受理。

核发机关应当在国家排污许可证管理信息平台上作出受理或者不予受理排污许可申请的决定，同时向排污单位出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的受理单或不予受理告知单。

## 8.7 环境保护“三同时”验收一览表

2017年7月16日国务院颁布《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），条例中明确:编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，环保部2017年11月20日发布了《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）。

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第四条规定：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条规定，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

（1） 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

（2） 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

（3） 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

（4） 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

（5） 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

（6） 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

（7） 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

（8） 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

（9） 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

建设单位应该根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定，做好竣工验收前的相关准备工作，保证本工程的环境保护措施及污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保污染物达标排放并满足总量控制的要求，及时办理排污许可证。为本工程顺利通过竣工环境保护验收创造条件。

# 9 环境影响评价结论

## 9.1 工程建设内容

本工程建成后全厂可形成年生产洗净毛约5000t的生产能力，其中1000t洗净毛作为分梳车间原料，年生产分梳羊绒成品900t，同时配套水循环系统、软水制备系统、综合楼、控制室、仓库等辅助工程；配套建设建设废气处理设施、污水处理站、危险废物贮存库等环保设施；公用工程中除供热在厂内自行解决外（由燃气锅炉房供给），均依托园区现有基础设施供给。详细建设内容见表3-2-1。

## 9.2 环境质量现状及主要问题

- 9.2.1 环境空气质量现状

项目所在区域SO2、NO2、CO、O3平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM10、PM2.5超标，项目所在区域为不达标区域。

根据特征因子环境质量现状监测结果可知，各监测点氨、硫化氢最大小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的限值；TSP最大日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- 9.2.2 水环境质量现状

工程所在区域地下水监测因子中总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐均有不同浓度超标情况，其余监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，各点位地下水阴阳离子浓度处于平衡状态。

地下水中总硬度、溶解性总固体超标原因主要是受到地层因素和水文地质因素的影响；由于地下水中的硫酸盐主要来源于地层矿物质中的硫酸盐，而硫酸盐沉积物的溶解会使地下水中硫酸盐含量增高，导致地下水中硫酸盐含量本底值高。

- 9.2.3 噪声环境质量现状

根据本工程厂界周围昼间、夜间环境噪声现状监测结果，厂址区域昼间、夜间环境噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。

### 9.2.4 生态环境现状

根据《新疆生态功能区划》，本工程所在地区属于天山山地干旱草原—针叶林生态区，天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发、植被保护生态功能区。根据资料查询及现场调查，项目区所在区域的荒漠植物群落较为单一，多为荒漠类植被，覆盖度较低，约为5%，目前现有厂区周边地表植被主要为骆驼刺、短叶假木贼等。项目区无大型兽类分布，主要动物为小型耐旱的常见鸟类、哺乳类、爬行类，常见种有麻雀、草兔、小家鼠、黄鼠、蜥蜴等，没有国家及自治区保护物种分布。

## 9.3 环境影响预测与评价

- 9.3.1 环境空气影响预测与评价

项目排放的污染物最大地面空气质量浓度占标率为Pmax=1＜7.88%＜10%，对周边环境影响较小。项目实施后，洗毛车间、分梳车间无组织排放的厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；污水处理站NH3、H2S厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准；污水处理站废气采用UV光解+活性炭一体化机处理后经15m高排气筒排放，废气中NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；天然气锅炉采用低氮燃烧，烟气中颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值，氮氧化物满足《关于开展自治区2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出的相关要求，项目大气污染物排放对环境空气质量的贡献比较小，不会改变当地大气环境功能，对周边环境影响较小。综上所述，本评价认为建设项目的环境影响可以接受。

- 9.3.2 地表水环境影响预测与评价

本工程厂址周边无地表水体，工程实施后产生的洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理，厂内污水处理站采用“厌氧水解酸化+A/O”工艺。软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂（纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1B级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准）；生活污水直接排入排至园区污水处理厂处理。本工程日最大排水量为209.63t/d，占托克逊能源重化工工业园区污水处理厂处理规模的1.05%，有充足空间接纳本工程所排污水，依托园区污水处理厂可行。

综上所述，本工程的排水不会区域水环境产生影响。

### 9.3.3 地下水环境影响预测与评价

根据非正常工况下地下水预测结果，污水池原水调节池发生泄漏将对地下水环境造成一定影响，其超标距离已超出厂区边界，超标范围内无集中式饮用水水源地及其它居民饮用水点，对周围地下水环境影响较小。

综上所述，在非正常工况下，污染物入渗至含水层，污染因子在泄漏点附近及地下水下游一定范围内会出现超标现象，但影响的范围及程度有限。本工程厂区周边无生活饮用水水源地及其它居民饮用水点，不存在与地下水相关的敏感点或环境保护目标。因此，本工程的建设及运营，在正常情况下，对地下水环境没有明显影响，非正常工况下，在采取防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，可对地下含水层中的超标范围及程度控制在污染源附近小范围内，项目的生产及运营对地下水的影响是可接受的。

- 9.3.4 噪声环境影响预测与评价

工程正常运行时，厂界噪声主要受各种工艺设备及泵类设备的影响，并以洗毛车间较集中区域为中心向四周辐射，西侧厂界受设备噪声及厂房布置的因素噪声影响较其他厂界显著。

根据预测结果，本工程厂界四周昼间噪声贡献值均可满足（GB12348-2008） 中3类标准要求。拟建厂区北侧为园区内部路及110kV变电站，东侧为中泰在建企业（已停工），西、南侧均为园区发展备用地，现状为未利用地，无其他工矿企业。

综上所述，本工程的运行基本不会对周围区域的声环境造成影响。

- 9.3.5 固体废物影响预测与评价

本工程产生的危险废物在厂内危险废物贮存库内临时贮存后委托有资质的单位处置；本工程产生的选绒杂质、开松杂质暂存于一般工业固废暂存区，定期出售至当地农户进行综合利用，不能综合利用部分运至园区一般固废填埋场处置；洗绒剂废包装暂存于一般工业固废暂存区，厂家回收或卖至废品回收站；梳毛杂质存在一般固废暂存间，定期交由环卫部门统一处理；污水处理站污泥暂存于污泥间，送园区固废填埋场处理；

生活垃圾在厂内集中收集后送托克逊县生活垃圾填埋场处理。

本工程所产生固体废物均得到妥善处置，固废在固废贮存区临时贮存，将不会对周围环境产生不利的影响。

### 9.3.6 生态环境影响预测评价

工程的建设使评价区域的土地利用格局产生了变化，但占地面积小，影响范围和程度有限。

工程占地范围内植被覆盖度极低，建设期被破坏或影响的植物极少，因此，尽管工程建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。

由于评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响。

### 9.3.7 土壤环境影响预测评价

（1） 现状土壤环境质量监测结果表明：本工程各监测点土壤监测指标均不超标，低于 GB36600-2018 第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

（2） 本工程运营期非正常工况下，污水处理区域防渗层破裂发生污染物通过垂直入渗方式污染土壤的情况，通过地下水预测结果，在采取防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，其通过土壤垂直入渗至地下水含水层的污染物在可接受范围和程度之内，对区域土壤环境影响在可接受范围内。

（3） 项目所在区域及周边的土壤盐化程度均为重度盐化，因此应加强各类废水、废液储存、输送设施的日常监督和巡查工作，杜绝“跑、冒、滴、漏”现场的发生，防治区域土壤盐化程度进一步加重。

（4）本工程产生的危险废物在厂内危险废物贮存库临时贮存后委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一进行清运处理；一般固废集中收集区域应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求做好地面硬化、防雨和防风设施，建立档案制度，并将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；厂内危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗。

综上所述，项目采取了完善的固体废物处置措施，有效阻断重点污染物对土壤环境的污染途径，项目固体废物的排放及处置过程对土壤环境影响很小，可以接受。

### 9.3.8 环境风险影响预测评价

本工程环境风险主要是洗毛废水输送管道以及洗毛废水污水处理站在遭受不可抗力时，出现破损、变形、腐蚀，造成洗毛废水泄漏，影响土壤及地下水环境等事故风险。根据分析，企业从生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内，因此只要企业做好安全、环保管理工作，一般此类事故发生概率较小，对环境影响在可承受范围内。

## 9.4主要污染防治对策

（1） 环境空气污染防治对策

- 1）有组织废气

- 天然气锅炉采用低氮燃烧后烟气由排气筒DA001排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值，氮氧化物满足《关于开展自治区2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出的相关要求；污水处理站废气采用UV光解+活性炭一体化机处理后由排气筒DA002排放，废气中NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

- 2）无组织废气

- 生产过程中应加强生产管理，优化操作条件，巡视中发现问题及时整改。定期对生产线设备密封情况进行检查，及时修理各破损部位，确保系统的正常运行，控制厂房内湿度，避免发生非正常排放的情况。

（2） 水污染防治对策

本工程软水制备废水和锅炉排污水为低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂（纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1B级和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准）；洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理。

（3） 噪声污染防治对策

1）选用低噪声设备，从源头上降低噪声水平；

2）对于噪声较大的设备加装减震垫、设消音器；

3）生产时注意关闭门窗、加强厂房隔声；

4）在运行过程中，定期维护设备，使其保持最佳状态，降低因设备磨损产生的噪声。

通过采取上述减振、隔声等治理措施，可有效的降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。由于项目选址位于工业园区内，周边均为其他工业企业，声环境敏感程度相对较低，采取上述噪声治理措施使可行的。

（4） 固体废弃物防治对策

本工程产生的危险废物在厂内危险废物贮存库内临时贮存后委托有资质的单位处置；产生的选绒杂质、开松杂质暂存于一般工业固废暂存区，定期出售至当地农户进行综合利用，不能综合利用部分运至园区一般固废填埋场处置；洗绒剂废包装暂存于一般工业固废暂存区，厂家回收或卖至废品回收站；梳毛杂质存在一般固废暂存间，定期交

由环卫部门统一处理；污水处理站污泥暂存于污泥间，送园区固废填埋场处理；生活垃圾在厂内集中收集后送托克逊县生活垃圾填埋场处理。

（5） 本工程各项环保工程或措施总投资约1010万元，占项目总投资（30000万元）的3.37%。

- 9.5 结论

通过对厂址区域环境现状及环境影响评价，本工程符合产业政策；选址合理；工艺选择符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放；工程运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该工程建设；工程建成后对当地经济起到促进作用，工程建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标；本工程符合园区产业发展要求。

建设单位应严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，本工程的建设是可行的。