- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄯善博仁保温材料制造有限公司3万吨/年高温隔热型硅酸铝陶瓷纤维制品生产项目

建设单位（盖章）：鄯善博仁保温材料制造有限公司

编制日期：2025年3月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄯善博仁保温材料制造有限公司3万吨/年高温隔热型硅酸铝陶瓷纤维制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；60.耐火材料制品制造308 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 34130 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035 年）》符合性分析 本项目生产的高温隔热型硅酸铝陶瓷纤维制品可用于石化行业的管道和设备中，起到保温和防腐作用，因此本项目建设符合《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035 年）》要求。 2、与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035 年）环境影响报告书》及审查意见的符合性 本项目与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035 年）环境影响报告书》及审查意见符合性见表1-1。 表1-1 与《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035 年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 序号; 规划要求; 项目情况; 符合性. 1; 控制、限制发展项目： ①限制硅产业集聚区组团、绿色冶金与铸造产业发展组团卫生防护距离超过500m的企业入驻； ②限制化工产业组团、化工配套产业组团、装备制造产业组团卫生防护距离超过500m的企业入驻。; 本项目不设卫生防护距离。; 符合. 2; 禁止发展的产业、行业：①国际上已经禁止或准备禁止生产的；②国家、省、市明令禁止建设的重污染项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康或难以治理的项目与产品；④不符合园区产业定位的行业。; 不涉及; 符合. 3; 坚决遏制“两高”行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序，坚持绿色发展。; 本项目不属于“两高”行业。; 符合. 4; 坚守环境质量底线，严格污染物总量控制。依据规划区域及周边环境质量改善目标，落实重点行业污染防治措施，纳入日常环境管理工作，并建立考核机制。科学核定区域污染物排放总量，提出污染物协同脱除、减污降碳系统控制且各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。; 本项目严格按证排污，各项污染物满足最新污染物排放标准要求。; 符合. 5; 严格入园产业准入。坚持“以水定产、以水定量”，按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行园区企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区明令禁止的“三高”项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业技术进步和园区循环化建设。; 本项目符合产业政策、生态环境准入清单，不涉及自治区明令禁止的“三高”项目。项目用水主要为循环冷却系统定期补水及少量生活用水，项目用水量较少。; 符合. 经分析，本项目符合《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035 年）环境影响报告书》及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目原料为煤矸石煅烧后的产物高岭土，属于一般固废，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目，属于鼓励类项目中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”。本项目建设符合国家产业政策的要求。 本项目已取得新疆维吾尔自治区投资项目备案证，因此本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 2.1与“关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知”（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）中相关要求。 2.2与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）及动态更新成果符合性分析 本项目建设符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求。 3、与《耐火材料行业规范条件（2014年本）》符合性分析 本项目建设符合《耐火材料行业规范条件（2014年本）》要求。 4、选址合理性分析 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区及永久基本农田，不在生态保护红线范围内。 项目用水来自园区供水管网；电源引自园区供电网，供电可满足厂区生产用电需要。项目所在地交通十分便利，为产品的运输提供了可靠保障。项目区500m范围内无敏感目标，对周边的环境影响较轻。 综上所述，本项目在产品运输、资源供给、公共设施等方面都具有良好的依托，可满足本项目的运营需求。综上所述，项目符合国家、地方和园区产业政策和发展规划，符合当地“三线一单”分区管控要求，故项目选址是合理可行的。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目总占地面积34130㎡。建设一座生产厂房，建设年产3万吨高温隔热型硅酸铝陶瓷纤维制品生产线，项目分两期建设，一期建设2条生产线，年产高温隔热型硅酸铝陶瓷纤维制品1.5万吨，二期建设2条生产线，年产高温隔热型硅酸铝陶瓷纤维制品1.5万吨；同步建设生产车间、原料库、成品堆放区、配电室、办公生活区，配套建设相关公用、环保设施。 本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目主要工程建设内容一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产厂房建筑面积13302.54m2，1F建筑，全封闭式结构。厂房内分别设有生产车间、原料库、产品堆放区，其中生产车间建筑面积约5800m2，车间内并排建设4条硅酸铝针刺毯生产线，一期建设2条硅酸铝针刺毯生产线，二期建设2条硅酸铝针刺毯生产线；厂房内设原料库，原料由密闭皮带输送机输送。原料库与生产车间中间区域建设冷却水池。; 一期建设，二期仅在预留区域按照生产设备. 储运工程; 原料库; 位于全封闭式生产厂房内，用于原辅材料堆存，占地面积2000㎡。; 一期、二期共用. 产品堆放区; 位于全封闭式生产厂房内，用于产品堆存，占地面积约4240㎡。; 一期、二期共用. 公 用 工 程; 综合办公区; 综合办公区建筑面积1273.27㎡，1F建筑。; 历史遗留，施工期进行装修. 杂物间; 杂物间建筑面积1260m2，1F建筑。; 一期新建. 供水 系统; 厂区用水依托园区供水系统，来自园区供水管网。; 新建. 排水 系统; 排水管网、化粪池。; 一期建设. 供电 系统; 厂区变配电系统。; 新建. 供暖; 本项目利用电采暖。. 环 保 工 程; 废气 治理; 一期; 破碎工序; 破碎机投料口上部及两侧设置集气罩，集气罩捕集的颗粒物送入袋式除尘器净化处理后，经1根15m高排气筒（P1）排放。; 一期新建. 电阻炉熔炼、集棉、针刺、剪切工序; 电阻炉、集棉器、针刺机、剪切机上方分别设置集气罩，2条生产线共用1套袋式除尘器，废气经处理后经1根15m高排气筒排放（P2）。; 一期新建. 二期; 破碎工序; 二期不新增破碎机，沿用一期破碎机，不新增环保设施。; 同一期 共用. 电阻炉熔炼、集棉、针刺、剪切工序; 电阻炉、集棉器、针刺机、剪切机上方分别设置集气罩，2条生产线共用1套袋式除尘器，废气经处理后经1根15m高排气筒排放（P3）。; 一期新建. 无组织废气; ①原料堆存于原料库，为全封闭方式；原料库内采用雾炮机除尘；物料输送设置封闭式输送系统，减少输送过程中无组织粉尘的排放。 ②定期对厂区及仓库地面洒水降尘，保持料堆表层湿润。 ③装料、卸料前对物料进行喷水。 ④车辆运输原料及成品时加盖篷布及洒水。; 一期、二期. 噪声 治理; 一期; 选用低噪设备，基础减振，消声，厂房隔声等措施。; 一期. 二期; 选用低噪设备，基础减振，消声，厂房隔声等措施。; 二期. 固体 废物; 一期; 生活垃圾：生活垃圾经生活垃圾收集设施收集后委托环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理。 废边角料：集中收集回用生产。 收集的粉尘：收集的粉尘回用生产。 危险废物：厂区新建1座10㎡危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。; 一期. 二期; 生活垃圾：生活垃圾经生活垃圾收集设施收集后委托环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理。 废边角料：集中收集回用生产。 收集的粉尘：收集的粉尘回用生产。 危险废物：暂存于一期建设的危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。; 二期. 2、产品方案、原辅材料及生产设备 2.1产品方案 本项目产品规模见表2-2。 表2-2 产品规模一览表 项目; 单位; 一期规模; 二期规模; 合计规模. 硅酸铝陶瓷纤维; t/a; 15000; 15000; 30000. 本项目产品硅酸铝陶瓷纤维产品质量检测指标见表2-3。 表2-3 硅酸铝陶瓷纤维检测指标一览表 检测项目; 标准值. 体积密度（kg/m³）; 130±15%. 导热系数; 平均温度500℃±10℃; ≤0.156. 平均温度25℃±5℃; -. 热永久线变化（100℃×8h）%; ≥-5.0. 渣球含量%（Ⅰ）＞0.21mm; ≤20.0. 抗拉强度%; ≥21. 2.2原辅材料 本项目主要原辅材料名称及用量见下表。 表2-4 原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 一期年消耗量; 二期年消耗量; 年消耗量; 来源; 储存方式. 1; 煅后优质煤矸石（高岭土）; t/a; 15340; 15340; 30680; 外购; 原料库. 2; 柔软剂; t/a; 25; 25; 50; 外购; 原料库. 3; 机油; t/a; 0.2; 0.2; 0.4; 外购; 原料库. 4; 新鲜水; m³/a; 9300; 9150; 18450; 供水管网; /. 5; 电; 万kW.h/a; 3306.68; 3306.68; 6613.36; 电力公司; /. 2.3主要生产设备 表2-5 本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 一期数量; 二期数量; 合计. 1; 流口变压器; 180KVA; 台; 2; 2; 4. 2; 电阻炉; 1500kW; 台; 2; 2; 4. 3; 集棉器; JMQ1000; 台; 2; 2; 4. 4; 甩丝机; SSJ9000; 台; 2; 2; 4. 5; 针刺机; BF2200; 台; 2; 2; 4. 6; 烘干定型炉; HGL2100; 台; 2; 2; 4. 7; 成型线; SM6000; 台; 2; 2; 4. 8; 原料破碎机; PS-30A; 台; 1; 0; 1. 9; 剪切机; 台; 2; 2; 4. 10; 引风机; Y6-51—15C; 台; 2; 2; 4. 11; 冷却水泵; 15G125-200; 台; 4; 4; 8. 12; 冷却塔; 220m³; 台; 2; 2; 4. 13; 变压器; 3150kVA; 台; 2; 2; 4. 14; 提升机; /; 台; 1; 1; 2. 3、公用工程 （1）供水 本项目用水为生活用水和生产用水。 ①生产用水 地面洒水降尘用水：车间地面需定期洒水降尘，根据企业提供资料，一期、二期地面洒水降尘用水量均为150m3/a，全厂地面洒水降尘总用水量为300m3/a。 ②生活用水 本项目厂区管理人员5人，一期、二期作业人员均为30人，其中管理人员在厂区食宿；作业人员均聘用当地务工人员，不在厂区食宿。因此运营期生活用水主要来自厂区管理人员，二期不新增管理人员。生活用水根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，按照每人每天用水100L，则厂区生活用水量为0.5m³/d（150m³/a）。 本项目一期用水量为9300m³/a（31m3/d），二期用水量为9150m³/a（30.5m3/d），全厂总用水量合计为18450m³/a（61.5m3/d）。 （2）排水 运营期无生产废水产生，废水主要来自生活污水，生活污水产污系数按照0.8计，生活污水产生量0.4m³/d（120m³/a）。 （3）供电 本项目用电由市政供电线路供给。 （4）供热 项目建成后，全厂采暖场所主要是办公生活宿舍楼，利用电采暖方式。 4、物料平衡 本项目一期、二期及全厂物料平衡见表2-6、表2-7。 表2-6 一期、二期物料平衡一览表 序号; 投入; 产出; 备注. 原料名称; 数量（t/a）; 产品名称; 数量（t/a）. 1; 煅后优质煤矸石（高岭土）; 15340; 硅酸铝陶瓷纤维; 15000; 外售. 2; 柔软剂; 25; 粉尘排放量; 5.7; 外排. 3; 收尘量; 64.81; 作为原料继续使用. 4; 废边角料; 294.49. 合计; 15365; 合计; 15365. 表2-7 全厂物料平衡一览表 序号; 投入; 产出; 备注. 原料名称; 数量（t/a）; 产品名称; 数量（t/a）. 1; 煅后优质煤矸石（高岭土）; 30680; 硅酸铝陶瓷纤维; 30000; 外售. 2; 柔软剂; 50; 粉尘排放量; 11.4; 外排. 3; 收尘量; 129.62; 作为原料继续使用. 4; 废边角料; 588.98. 合计; 30730; 合计; 30730. 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目厂区管理人员5人，一期、二期作业人员均为30人，其中管理人员在厂区食宿；作业人员均聘用当地务工人员，不在厂区食宿。 工作制度：每天工作24小时，全年工作300天。 6、厂区平面布置 项目总体布局按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求，符合生产流程、操作要求和使用功能。总体来说，项目区布局紧凑，便于工艺流程的进行并使物流顺畅。因此，本项目平面布置合理。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，工程选址合理，平面布置合理，具有环境可行性。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 1、施工期 （1）施工期工艺流程 施工期的主要污染来源于施工扬尘、废气、机械作业产生的噪声、施工营地的废水、施工人员日常生活垃圾、施工过程中产生的固体废物等。由于施工期较短，影响并不突出，为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失。施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2-1 施工工艺流程及产污环节示意图 （2）施工期产排污环节 ①废气 施工期间的大气污染物主要为施工过程中产生的扬尘、机械设备和运输车辆排放的尾气。 ②废水 本项目施工期水污染源主要包括施工作业产生的施工废水、施工人员生活污水。 ③噪声 本项目施工期产生的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声及车辆运输噪声，一般在95dB（A）左右。 ④固体废物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工废弃土方、施工垃圾以及施工人员的生活垃圾。 ⑤生态 施工期生态影响主要为施工占地影响、植被影响、水土流失影响。 2、营运期 工艺流程及产污环节见下图。 噪声、粉尘 噪声、粉尘、废水 噪声、粉尘、废水 噪声、粉尘 电加热 原料装卸 破碎工序 电阻炉熔炼 甩丝集棉 针刺 热定型 剪切 包装 检验 成品入库 废边角料 柔软剂 噪声、粉尘 外购原料 噪声、粉尘 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 表2-8 运营期产污环节汇总一览表 类型; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 原料装卸; 粉尘; 颗粒物. 破碎; 粉尘; 颗粒物. 熔炼; 烟尘; 颗粒物. 集棉、针刺; 粉尘; 颗粒物. 剪切; 粉尘; 颗粒物. 固废; 剪切; 废边角料. 除尘收集粉尘; 粉尘. 危险废物; 废机油、废油桶、含油抹布. 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 原料运输; 车辆噪声. 破碎机; 机械运行噪声. 电阻炉; 机械运行噪声. 甩丝机; 机械设备噪声. 针刺机; 机械设备噪声. 剪切机; 机械运行噪声. 引风机; 机械运行噪声. 水泵; 机械运行噪声. 废水; 生活污水; COD、BOD、SS、NH3N. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目用地为企业购买获取，在企业获得该用地时，厂区遗留一处办公生活区和部分厂房地基基础，厂区内现有建构筑物均属历史遗留产物，本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查与评价 1.1基本污染物现状调查与评价 （1）数据来源 本次评价根据生态环境部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统中达标区判定提供的数据作为本项目基本污染物环境质量现状数据来源。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 1.2特征污染物现状调查与评价 本项目特征污染物为TSP，本项目引用《新疆鄯善工业园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》中现状监测数据。 （1）监测布点 引用数据的监测点名称为火车站镇园区管委会。 （2）采样及分析方法 采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。 （3）监测时间 TSP数据监测3天。 - （4）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级浓度限值（24h平均300μg/m3）。 （5）监测结果及评价 TSP监测及评价结果见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果统计一览表（单位：mg/m³） 监测时间; 监测项目; 检测结果 (μg/m3); 标准限值 (μg/m3). 2022.8.4; TSP; 47; 300. 2022.8.5; 63. 2022.8.6; 60. 2022.8.7; 91. 2022.8.8; 75. 2022.8.9; 99. 2022.8.10; 82. 表3-3 监测点监测结果及评价结果 监测点; 项目; TSP. 项目区下风向; 有效日数; 7. 浓度范围（μg/m3）; 47-99. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. Ii; 15.67-33.00. 由监测及评价结果可知，评价区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单中二级浓度限值。 2、水环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关内容判定，确定本项目地表水评价工作等级为三级B，因此本次评价不开展地表水质量现状调查。 3、噪声环境质量现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状评价。 4、生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径。不进行土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境。 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境保护目标 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值要求。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物（其他）; 120; 15; 3.5; 1.0. 2.废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 表3-5 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 污染物; 三级标准（mg/L）; 污染物; 三级标准（mg/L）. pH; 6-9; COD; 500. BOD5; 300; NH3-N; --. 动植物油; 100; SS; 400. 3.噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运行期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.固体废物 项目一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目全厂颗粒物排放量为11.4t/a，一期、二期颗粒物排放量均为5.7t/a，其中有组织颗粒物排放量0.45t/a，无组织颗粒物排放量5.25t/a。 根据本项目污染物因子排放特点，本项目无氮氧化物、VOCs排放量。本项目无上述总量控制指标内容。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要污染源产排情况及防治措施见表4-1。 表4-1 施工期主要污染源产生及防治措施一览表 内容类型; 污染源; 污染物; 污染防治措施. 大气污染物; 场地开挖; 扬尘; 洒水抑尘。. 土石方装卸、散装水泥作业; 洒水抑尘、水泥堆场放在封闭车间内，篷布遮盖。. 运输过程; 洒水抑尘。. 汽车; 尾气; 自然扩散。. 装修阶段; 废气; 采用合格装修材料。. 水污染物; 施工废水; SS、石油类; 施工车辆、设备冲洗水经沉淀池（场区出入口设置1个，容积：5m3）处理后回用作场区抑尘用水、沉淀物进行工程回填，不排入外环境；混凝土工程灰浆水、基坑废水经沉淀池+清水池（场区中部，容积：5m3）沉淀后的水回用作抑尘用水、沉淀物进行工程回填、不排入外环境。. 噪声; 各类设备; 噪声; 在考虑室内隔声量的情况下，采取减振、降噪措施，降低噪声对周边环境的影响。. 固体废物; 建设过程; 建筑垃圾; 能回收利用的回收利用，不能回收利用的由建设单位自行运送至产业区环卫部门指定建筑垃圾堆存点堆存处置。. 施工人员; 生活垃圾; 经垃圾桶统一收集后，由建设单位自行运送至产业区环卫部门指定生活垃圾处置点处置。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 1.1废气污染源强分析 （1）原料装卸粉尘 项目原料为煅后优质煤矸石（高岭土），由有篷布遮盖的汽车拉运至项目区，进入原料库内卸料。原料库卸料、上料工段设置在全密闭厂房，原料堆放过程不易起尘，不存在堆场风蚀扬尘影响。从原料库至投料口运输物料采用密闭皮带输送，原料在厂区内输送不产生粉尘。因此，在原料库内粉尘主要来自原料装卸环节。 一期、二期原料堆存、装卸粉尘排放量为Uc=0.05t/a，全厂原料堆存、装卸粉尘排放量为Uc=0.11t/a。 （2）破碎工序粉尘 本项目原料需要进行破碎加工，破碎过程中产生一定的粉尘，主要污染物为颗粒物。目前无相应的源强核算技术指南，破碎机破碎粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册中钙粉破碎工序颗粒物的产生系数（1.13 kg/t·产品）。一期、二期原料破碎量均为15340t/a，一期、二期破碎工序粉尘产生量均为17.33t/a，全厂破碎粉尘产生量34.66t/a。 破碎工序在全封闭加工车间内进行，项目投料口上部及两侧设置集气罩，在投料口形成微负压状态，收集投料过程中产生的粉尘，粉尘收集效率90%，其余10%以无组织形式排放。破碎过程粉尘密闭输送至袋式除尘器进行除尘净化，除尘系统风量10000m³/h（一期、二期均年运行1200h），除尘净化效率不低于99%，净化后废气经过15m高排气筒（P1）排放。一期、二期高岭土破碎粉尘排放量均为0.16t/a，全厂破碎粉尘排放量为0.32t/a。全厂共设1台破碎机，一期二期破碎粉尘经处理后经1根15m高排气筒（P1）排放。除尘器引风量10000m³/h（一期、二期均年运行1200h），则一期、二期破碎粉尘排放速率均为0.13kg/h，排放浓度13mg/m³；全厂破碎粉尘排放速率为0.13kg/h，排放浓度13mg/m3，破碎粉尘排放浓度及排放速率均满足《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 （3）电阻炉熔炼工序废气 项目经破碎加工后的物料需要经电阻炉熔炼。 项目原料采用煤系高岭土，属于经煅烧后的煤矸石熟料，煤矸石在1100℃-1800℃条件下煅烧后，其化学成分中的硫及硫化物已基本挥发完全，成分分析报告中不含硫及硫化物，因此在本项目熔炼过程中不会产生二氧化硫；NOx主要有热力型和燃料型，本项目熔炼采用电阻炉，不使用燃料，因此无燃料型氮氧化物的产生，热力型氮氧化物的生产是由空气中氮在高温条件氧化而成，本项目采用钼电极电阻炉，利用电阻之间的电流来熔化原料，钼电极浸在熔融物料中，上层覆盖有物料，高温区不与空气直接接触，因此熔炼过程中无氮氧化物的产生。根据工程分析可知，项目熔炼过程中电阻炉排出的烟气主要污染物为颗粒物，电阻炉投料过程中会产生一定的颗粒物。 电阻炉投料熔炼废气按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公布2021年24号）中“3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数手册”中续4内容，耐火材料用炉中颗粒物产生系数为0.36kg/t产品。本项目一期、二期均年产15000t产品，则一期、二期电阻炉投料熔炼废气中颗粒物产生量均为5.4t/a，全厂电阻炉投料熔炼废气中颗粒物产生量为10.8t/a。 本项目在生产车间内设置有4台电阻炉（一期、二期分别设2台电阻炉），对破碎加工后的原料进行烧制熔炼，电阻炉排气孔在炉顶上方，炉体为钢制封闭炉。环评要求将输料机直通入电阻炉，不设置敞口式投料口，物料直接由输料机送入炉内，电阻炉排气孔设置圆形密闭式集气罩（集气效率可达85%），集气罩捕集的颗粒物进入袋式除尘器净化处理，风机风量2000m3/h，一期、二期处理后的废气分别由1根15m高排气筒（一期P2、二期P3）排放。未被捕集的粉尘则在厂房内沉降后，再经厂房门窗外排，一期、二期外排颗粒物量均为0.81t/a，全厂外排颗粒物量1.62t/a。 一期、二期袋式除尘器的净化效率均可达99%，除尘系统风量分别为2000m³/h，则电阻炉烟气经袋式除尘器净化处理后，一期、二期电阻炉熔炼工序颗粒物排放量为0.05t/a，排放速率0.007kg/h，排放浓度为3.5mg/m3；全厂电阻炉熔炼工序颗粒物排放量为0.1t/a，排放速率0.014kg/h，排放浓度为3.5mg/m3；颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准。 （4）集棉、针刺工序粉尘 纤维丝在集棉室经负压收集后即为纤维棉坯，未被收集纤维尘引入除尘器处理；纤维棉坯在针刺过程中会产生少量纤维尘，与集棉废气一并进入除尘器处理，除尘器尾气经15m排气筒排放。项目设置一期、二期均设2条生产线，2条生产线同电阻炉共用一套除尘器和排气筒（一期P2、二期P3）。 （5）剪切工序粉尘 陶瓷纤维针刺毯剪切过程会产生粉尘，通过对剪切工序设置集气罩，集气罩罩口尺寸应不小于集气罩所在位置的污染物扩散断面面积，并采用低悬罩并加装围挡措施形成负压收集，经集气罩收集进入袋式除尘器处理后，经15m排气筒排放。项目设置一期、二期均设2条剪切生产线，2条剪切生产线同电阻炉共用一套除尘器和排气筒（一期P2、二期P3）。 拟建项目剪切废气产生及排放情况类比《山东鲁阳节能材料股份有限公司年产9.5万吨陶瓷纤维针刺毯扩产改造项目》，该项目与本项目产品、原料、生产工艺均相同，剪切工序采取的污染防治措施也相同，故本次可类比该项目剪切废气排放情况进行源强核算。 表4-2 类比项目剪切废气排气筒监测结果一览表 排放口名称及编号; 污染物名称; 监测日期; 2023.05.27和2023.05.29; 平均值. 监测频次; 第1次; 第2次; 第3次. DA005剪切废气排气筒; 颗粒物; 排放浓度mg/m³; 2.8; 3.3; 2.4; 2.8. 排放速率kg/h; 2.34E-02; 2.64E-02; 1.95E-02; 0.0231. 废气量Nm³/h; 8361; 8012; 8133; 816. DA006横切废气排气筒DA006; 颗粒物; 排放浓度mg/m³; 3.3; 2.5; 3.7; 3.2. 排放速率kg/h; 1.07E-02; 8.29E-03; 1.18E-02; 0.010. 废气量Nm³/h; 3237; 3316; 3187; 3247. 注：DA005排气筒对应生产线产能为2×5000t/a；DA006排气筒对应生产线产能为5000t/a。. 由上表数据核算，类比DA005和DA006排气筒排放颗粒物合计为0.166t/a（年运行5000h），则剪切工序颗粒物排放系数为0.11t/万吨-产品。项目一期、二期均建设2条硅酸铝陶瓷纤维制品生产线，一期、二期生产线产品产能均为15000t/a，则本项目一期、二期剪切工序颗粒物排放量均为0.17t/a，排放速率均为0.024kg/h（年运行7200h）。袋式除尘器设计风量均为2000m3/h，则一期、二期排气筒（P2、P3）排放颗粒物浓度均为12mg/m3，全厂剪切工序颗粒物排放量为0.34t/a，排放速率0.048kg/h，排放浓度12mg/m3，颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准。 |

表4-3     一期废气产排污情况一览表

| 污染源 | 排放形式 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m³) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 21.09 | 4.69 | - | 0.05 | 0.01 | - |
| 破碎工序 | 有组织（P1） | 颗粒物 | 15.6 | 13 | 1300 | 0.16 | 0.13 | 13 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.73 | 1.44 | - | 1.73 | 1.44 | - |
| 熔炼工序 | 有组织（P2） | 颗粒物 | 4.59 | 0.64 | 356.25 | 0.05 | 0.007 | 3.5 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.81 | 0.11 | - | 0.81 | 0.11 | - |
| 集棉、针刺工序 | 有组织（P2） | 颗粒物 | 7.43 | 1.03 | 515 | 0.07 | 0.01 | 4.85 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.82 | 0.11 | - | 0.82 | 0.11 | - |
| 剪切工序 | 有组织（P2） | 颗粒物 | 16.6 | 2.31 | 1155 | 0.17 | 0.024 | 12 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.84 | 0.26 | - | 1.84 | 0.26 | - |

表4-4     二期废气产排污情况一览表

| 污染源 | 排放形式 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m³) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 21.09 | 4.69 | - | 0.05 | 0.01 | - |
| 破碎工序 | 有组织（P1） | 颗粒物 | 15.6 | 13 | 1300 | 0.16 | 0.13 | 13 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.73 | 1.44 | - | 1.73 | 1.44 | - |
| 熔炼工序 | 有组织（P3） | 颗粒物 | 4.59 | 0.64 | 356.25 | 0.05 | 0.007 | 3.5 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.81 | 0.11 | - | 0.81 | 0.11 | - |
| 集棉、针刺工序 | 有组织（P3） | 颗粒物 | 7.43 | 1.03 | 515 | 0.07 | 0.01 | 4.85 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.82 | 0.11 | - | 0.82 | 0.11 | - |
| 剪切工序 | 有组织（P3） | 颗粒物 | 16.6 | 2.31 | 1155 | 0.17 | 0.024 | 12 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.84 | 0.26 | - | 1.84 | 0.26 | - |

表4-5    全厂废气产排污情况一览表

| 污染源 | 排放形式 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m³) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 42.18 | 9.37 | - | 0.11 | 0.02 | - |
| 破碎工序 | 有组织（P1） | 颗粒物 | 31.19 | 26 | 2600 | 0.32 | 0.13 | 13 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 3.47 | 1.44 | - | 3.47 | 1.44 | - |
| 熔炼工序 | 有组织（P2、P3） | 颗粒物 | 9.18 | 1.275 | 318.75 | 0.09 | 0.0125 | 3.125 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.62 | 0.225 | - | 1.62 | 0.225 | - |
| 集棉、针刺工序 | 有组织（P2、P3） | 颗粒物 | 14.85 | 2.06 | 515 | 0.15 | 0.021 | 5.25 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.65 | 0.23 | - | 1.65 | 0.23 | - |
| 剪切工序 | 有组织（P2、P3） | 颗粒物 | 33.19 | 4.61 | 1152.5 | 0.33 | 0.046 | 11.5 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 3.69 | 0.51 | - | 3.69 | 0.51 | - |

表4-6     一期废气污染物排放源情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 初始浓度mg/Nm³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 处理措施 | 排放浓度mg/Nm³ | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 排放标准mg/Nm³ | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放（1#） | 破碎废气排口（P1） | 颗粒物 | 1300 | 13 | 15.6 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P1） | 13 | 0.13 | 0.16 | 120 | 达标 |
| 有组织排放（2#） | 熔炼、集棉、针刺、剪切工序废气排口（P2） | 颗粒物 | 1990 | 3.98 | 28.62 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P2） | 20 | 0.04 | 0.286 | 120 | 达标 |

表4-7     二期废气污染物排放源情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 初始浓度mg/Nm³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 处理措施 | 排放浓度mg/Nm³ | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 排放标准mg/Nm³ | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放（1#） | 破碎废气排口（P1） | 颗粒物 | 1300 | 13 | 15.6 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P1） | 13 | 0.13 | 0.16 | 120 | 达标 |
| 有组织排放（2#） | 熔炼、集棉、针刺、剪切工序废气排口（P3） | 颗粒物 | 1990 | 3.98 | 28.62 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P3） | 20 | 0.04 | 0.286 | 120 | 达标 |

表4-8    全厂废气污染物排放源情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 初始浓度mg/Nm³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 处理措施 | 排放浓度mg/Nm³ | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 排放标准mg/Nm³ | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放（1#） | 破碎废气排口（P1） | 颗粒物 | 2600 | 26 | 31.19 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P1） | 13 | 0.13 | 0.32 | 120 | 达标 |
| 有组织排放（2#、3#） | 熔炼、集棉、针刺、剪切工序废气排口（P2、P3） | 颗粒物 | 1986 | 7.945 | 57.22 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P2、P3） | 20 | 0.08 | 0.57 | 120 | 达标 |

表4-9     点源大气排放口基本情况表

| 编号 | 排放口编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物（kg/h） |
| 一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 破碎废气排口（P1） |  |  | 652 | 15 | 0.4 | 20 | 常温 | 1200 | 间断 | 0.13 |
| 2 | DA002 | 熔炼、集棉、针刺、剪切工序废气排口（P2） |  |  | 653 | 15 | 0.4 | 20 | 常温 | 7200 | 连续 | 0.04 |
| 二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DA001 | 破碎废气排口（P1） |  |  | 652 | 15 | 0.4 | 20 | 常温 | 1200 | 间断 | 0.13 |
| 6 | DA003 | 熔炼、集棉、针刺、剪切工序废气排口（P3） |  |  | 653 | 15 | 0.4 | 20 | 常温 | 7200 | 连续 | 0.04 |

表4-10     面源污染物排放基本情况表

| 编号 | 生产设施编号/无组织排放编号 |  | 产污环节 |  | 污染物种类 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |  | 其他信息 |  | 年排放小时数/h |  | 排放工况 |  | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  | 浓度限值（mg/m³） |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |
| 一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装卸粉尘 |  | 装卸 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭原料库，采用雾炮机除尘 |  | 4500 |  | 间断 |  | 0.01 |  |
| 2 | 破碎机 |  | 破碎 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 1200 |  | 间断 |  | 1.44 |  |
| 3 | 电阻炉 |  | 熔炼 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.11 |  |
| 4 | 集棉器、针刺机 |  | 集棉、针刺 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.11 |  |
| 5 | 剪切机 |  | 剪切 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.26 |  |
| 二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 装卸粉尘 |  | 装卸 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 建设封闭贮存区 |  | 4500 |  | 间断 |  | 0.01 |  |
| 7 | 破碎机 |  | 破碎 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 1200 |  | 间断 |  | 1.44 |  |
| 8 | 电阻炉 |  | 熔炼 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.11 |  |
| 9 | 集棉器、针刺机 |  | 集棉、针刺 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.11 |  |
| 10 | 剪切机 |  | 剪切 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.26 |  |
| 全厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 装卸粉尘 |  | 装卸 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 建设封闭贮存区 |  | 4500 |  | 间断 |  | 0.02 |
| 12 |  | 破碎机 |  | 破碎 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 1200 |  | 间断 |  | 1.44 |
| 13 |  | 电阻炉 |  | 熔炼 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.225 |
| 14 |  | 集棉器、针刺机 |  | 集棉、针刺 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.23 |
| 15 |  | 剪切机 |  | 剪切 |  | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | 全封闭生产车间 |  | 7200 |  | 连续 |  | 0.51 |

表4-11      执行排放标准

| 排放方式 | 评价因子 | 最高允许排放速率（kg/h） | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒（P1、P2、P3） | 颗粒物 | 3.5(15m) | 120mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值 |
| 无组织 | 颗粒物 | / | 1.0mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2运营期大气环境影响分析 项目所在区域SO2、NO2的年均浓度、相应百分位上日平均质量浓度，CO24 小时平均第95百分位数、O3日最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及其修改单要求；PM10和 PM2.5年均浓度及相应百分位上日平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及其修改单要求，项目所在区属于环境空气质量不达标区。 根据大气环境保护目标调查，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区域。废气经集中收集后，通过净化处理，可以满足排放标准，本项目建设对周边大气环境影响较小。 污染物采取上述措施后，运营期污染物均得到合理的处置，污染物处置措施合理可行。 1.3营运期废气污染防治措施 （1）有组织排放污染防治措施： 袋式除尘器具有除尘效率高、投资少、运行成本低、维护检修方便的特点，是处理非粘性、干燥颗粒物的首选除尘器。本项目原料在破碎机、皮带输送机、电阻炉、针刺机及剪切机产生的颗粒物为干燥、无粘性的细微颗粒，本项目选用袋式除尘器净化颗粒物，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业 》（HJ954-2018），针对隔热和隔音材料行业，布袋除尘属于可行技术。 （2）无组织排放污染防治措施： 本项目为减少无组织粉尘对周围环境的影响，项目应采取以下措施： ①原料堆存于原料库，为全封闭方式；原料库内采用雾炮机除尘；物料输送设置封闭式输送系统，减少输送过程中无组织粉尘的排放； ②定期对厂区及仓库地面洒水降尘，保持料堆表层湿润，确保料堆表层含水率≥10%，防止物料扬散； ③装料、卸料前对物料进行喷水； ④车辆运输原料及成品时加盖篷布及洒水； ⑤企业安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁。 综上所述，项目大气污染物治理措施从经济、技术角度可行，项目大气污染物排放不会对周围环境造成影响。 1.4非正常工段废气排放情况 当环保净化设备发生故障情况下，废气污染物未经处理直接排放，对周边环境造成一定影响。事故状态下，废气净化效率为0，按照单次储蓄时间为1h计算，一年内发生一次概率计算，污染物排放情况如下表所示。 表4-12 大气污染物非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染源; 非正常排放浓度 (mg/m³); 非正常速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 一期项目. 排气筒（P1）; 除尘器发生故障; 颗粒物; 1300; 13; 1h; 1 次; 定期维护环保设备. 排气筒（P2）; 除尘器发生故障; 颗粒物; 1900; 3.98; 1h; 1 次; 定期维护环保设备. 二期项目. 排气筒（P1）; 除尘器发生故障; 颗粒物; 1300; 13; 1h; 1 次; 定期维护环保设备. 排气筒（P3）; 除尘器发生故障; 颗粒物; 1900; 3.98; 1h; 1 次; 定期维护环保设备. 1.5监测计划 本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，提出以下环境监测计划。 表4-13 监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 执行标准. 一期监测计划. 大气环境; 有组织; 排气筒（P1）; 颗粒物; 1次/年; 2天/次; 受委托的环境监测单位进行; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值. 排气筒（P2）; 颗粒物; 1次/半年; 2天/次. 二期监测计划. 排气筒（P3）; 颗粒物; 1次/年; 2天/次; 受委托的环境监测单位进行; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值. 无组织; 上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1次/年; 1天/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界大气污染物监控浓度限值. 2、废水 2.1源强分析 项目运营期无生产废水产生。废水主要来自生活污水。本项目厂区管理人员5人，一期、二期作业人员均为30人，其中管理人员在厂区食宿；作业人员均聘用当地务工人员，不在厂区食宿。因此运营期生活用水主要来自厂区管理人员，二期不新增管理人员。生活用水根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，按照每人每天用水100L，则厂区生活用水量为0.5m³/d（150m³/a），生活污水产污系数按照0.8计，生活污水产生量0.4m³/d（120m³/a）。 3、噪声 3.1噪声源强分析 本项目噪声主要来源于生产设备原料破碎机、电阻炉、甩丝机等设备的运行过程，噪声源强范围在80～95dB(A)，一期项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-14，项目全厂工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-15。 |
| --- | --- |

表4-14   一期项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源 源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （声压级/距声源距离）/dBA/m |  | X | Y | Z | 东 |  | 南 | 西 | 北 | 东 |  | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 |  | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产厂房 | 破碎机 | 90/1 | 低噪设备、基础减振、消声、厂房隔声 | -50.2 | 21 | 1.2 | 79.3 |  | 113.8 | 24.3 | 11.2 | 80.6 |  | 80.6 | 80.6 | 80.8 | 4 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 54.6 |  | 54.6 | 54.6 | 54.8 | 1 |
| 2 | 生产厂房 | 电阻炉 | 80/1 |  | -46.2 | 5.6 | 1.2 | 84.5 |  | 98.9 | 19.4 | 26.2 | 70.6 |  | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 1 |
| 3 | 生产厂房 | 电阻炉 | 80/1 |  | -38.9 | 10.8 | 1.2 | 75.5 |  | 98.9 | 28.3 | 26.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 4 | 生产厂房 | 甩丝机 | 80/1 |  | -37.2 | -9.2 | 1.2 | 85.2 |  | 81.6 | 19.0 | 43.5 | 70.6 |  | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 1 |
| 5 | 生产厂房 | 甩丝机 | 80/1 |  | -29.9 | -4.9 | 1.2 | 76.7 |  | 80.9 | 27.5 | 44.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 6 | 生产厂房 | 针刺机 | 80/1 |  | -28.4 | -26.7 | 1.2 | 87.5 |  | 62.3 | 17.0 | 63.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 1 |
| 7 | 生产厂房 | 针刺机 | 80/1 |  | -20 | -22.3 | 1.2 | 78.1 |  | 61.0 | 26.5 | 64.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 8 | 生产厂房 | 剪切机 | 85/1 |  | -20.9 | -42.1 | 1.2 | 89.8 |  | 45.4 | 15.0 | 80.0 | 75.6 |  | 75.6 | 75.7 | 75.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.7 | 49.6 | 1 |
| 9 | 生产厂房 | 剪切机 | 85/1 |  | -11.3 | -37.2 | 1.2 | 79.1 |  | 43.8 | 25.8 | 81.2 | 75.6 |  | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 1 |
| 10 | 生产厂房 | 引风机 | 95/1 |  | -38.3 | -3.1 | 1.2 | 82.7 |  | 87.2 | 21.4 | 37.9 | 85.6 |  | 85.6 | 85.7 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 1 |
| 11 | 生产厂房 | 引风机 | 95/1 |  | -31.1 | 1.2 | 1.2 | 74.3 |  | 86.6 | 29.7 | 38.3 | 77.6 |  | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 51.6 |  | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 1 |
| 12 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -45 | 0.9 | 1.2 | 86.1 |  | 94.4 | 17.9 | 30.8 | 85.6 |  | 85.6 | 85.7 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 1 |
| 13 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -36.3 | 4.7 | 1.2 | 76.7 |  | 92.4 | 27.2 | 32.5 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 14 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -36 | -15.9 | 1.2 | 87.9 |  | 75.5 | 16.4 | 49.8 | 85.6 |  | 85.6 | 85.7 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 1 |
| 15 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -27.9 | -11.9 | 1.2 | 78.9 |  | 74.0 | 25.4 | 51.0 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 16 | 生产厂房 | 装载机 | 85/1 | 厂房隔声 | -44.4 | 26.5 | 1.2 | 71.4 |  | 114.9 | 32.1 | 9.9 | 75.6 |  | 75.6 | 75.6 | 75.8 | 4 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 | 49.8 | 1 |

表4-15   全厂项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （声压级/距声源距离）/dBA/m |  | X | Y | Z | 东 |  | 南 | 西 | 北 | 东 |  | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 |  | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产厂房 | 破碎机 | 90/1 | 低噪设备、基础减振、消声、厂 | -50.2 | 21 | 1.2 | 79.3 |  | 113.8 | 24.3 | 11.2 | 80.6 |  | 80.6 | 80.6 | 80.8 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 54.6 |  | 54.6 | 54.6 | 54.8 | 1 |
| 2 | 生产厂房 | 电阻炉 | 80/1 |  | -46.2 | 5.6 | 1.2 | 84.5 |  | 98.9 | 19.4 | 26.2 | 70.6 |  | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 1 |
| 3 | 生产厂房 | 电阻炉 | 80/1 |  | -38.9 | 10.8 | 1.2 | 75.5 |  | 98.9 | 28.3 | 26.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 4 | 生产厂房 | 甩丝机 | 80/1 |  | -37.2 | -9.2 | 1.2 | 85.2 |  | 81.6 | 19.0 | 43.5 | 70.6 |  | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 1 |
| 5 | 生产厂房 | 甩丝机 | 80/1 |  | -29.9 | -4.9 | 1.2 | 76.7 |  | 80.9 | 27.5 | 44.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 6 | 生产厂房 | 针刺机 | 80/1 |  | -28.4 | -26.7 | 1.2 | 87.5 |  | 62.3 | 17.0 | 63.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 1 |
| 7 | 生产厂房 | 针刺机 | 80/1 |  | -20 | -22.3 | 1.2 | 78.1 |  | 61.0 | 26.5 | 64.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 8 | 生产厂房 | 剪切机 | 85/1 |  | -20.9 | -42.1 | 1.2 | 89.8 |  | 45.4 | 15.0 | 80.0 | 75.6 |  | 75.6 | 75.7 | 75.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.7 | 49.6 | 1 |
| 9 | 生产厂房 | 剪切机 | 85/1 |  | -11.3 | -37.2 | 1.2 | 79.1 |  | 43.8 | 25.8 | 81.2 | 75.6 |  | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 1 |
| 10 | 生产厂房 | 引风机 | 95/1 |  | -38.3 | -3.1 | 1.2 | 82.7 |  | 87.2 | 21.4 | 37.9 | 85.6 |  | 85.6 | 85.7 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 1 |
| 11 | 生产厂房 | 引风机 |  |  | -31.1 | 1.2 | 1.2 | 74.3 |  | 86.6 | 29.7 | 38.3 | 77.6 |  | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 51.6 |  | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 1 |
| 12 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -45 | 0.9 | 1.2 | 86.1 |  | 94.4 | 17.9 | 30.8 | 85.6 |  | 85.6 | 85.7 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 1 |
| 13 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -36.3 | 4.7 | 1.2 | 76.7 |  | 92.4 | 27.2 | 32.5 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 14 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -36 | -15.9 | 1.2 | 87.9 |  | 75.5 | 16.4 | 49.8 | 85.6 |  | 85.6 | 85.7 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 1 |
| 15 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -27.9 | -11.9 | 1.2 | 78.9 |  | 74.0 | 25.4 | 51.0 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 16 | 生产厂房 | 装载机 | 85/1 |  | -44.4 | 26.5 | 1.2 | 71.4 |  | 114.9 | 32.1 | 9.9 | 75.6 |  | 75.6 | 75.6 | 75.8 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 | 49.8 | 1 |
| 17 | 生产厂房 | 电阻炉 | 80/1 |  | -31.6 | 16.3 | 1.2 | 66.4 |  | 99.1 | 37.4 | 25.5 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 18 | 生产厂房 | 电阻炉 | 80/1 |  | -24 | 21.5 | 1.2 | 57.2 |  | 99.0 | 46.6 | 25.4 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 19 | 生产厂房 | 甩丝机 | 80/1 |  | -25.2 | 5.3 | 1.2 | 67.1 |  | 86.5 | 36.9 | 38.2 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 20 | 生产厂房 | 甩丝机 |  |  | -17.4 | 9.5 | 1.2 | 58.3 |  | 85.4 | 45.7 | 39.0 | 62.6 |  | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.6 |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 1 |
| 21 | 生产厂房 | 针刺机 | 80/1 |  | -11.7 | -17.8 | 1.2 | 68.7 |  | 59.8 | 35.9 | 64.9 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 22 | 生产厂房 | 针刺机 | 80/1 |  | -3.4 | -13.6 | 1.2 | 59.4 |  | 58.4 | 45.1 | 66.0 | 70.6 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1 |
| 23 | 生产厂房 | 剪切机 | 85/1 |  | -3.9 | -32.9 | 1.2 | 70.6 |  | 43.0 | 34.3 | 81.8 | 75.6 |  | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 1 |
| 24 | 生产厂房 | 剪切机 | 85/1 |  | 4.4 | -29.1 | 1.2 | 61.5 |  | 41.3 | 43.4 | 83.3 | 75.6 |  | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 1 |
| 25 | 生产厂房 | 引风机 | 95/1 |  | -28.6 | 9.1 | 1.2 | 67.9 |  | 91.5 | 36.1 | 33.1 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 26 | 生产厂房 | 引风机 | 95/1 |  | -21.3 | 12.6 | 1.2 | 59.9 |  | 90.2 | 44.1 | 34.3 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 27 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -20.9 | -0.4 | 1.2 | 66.7 |  | 79.3 | 37.5 | 45.3 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 28 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -14.3 | 3.7 | 1.2 | 58.9 |  | 78.9 | 45.2 | 45.6 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 29 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -19.3 | -7.3 | 1.2 | 69.2 |  | 72.8 | 35.1 | 51.9 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |
| 30 | 生产厂房 | 水泵 | 95/1 |  | -11.2 | -2.4 | 1.2 | 59.7 |  | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 24 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 1 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2预测内容及预测结果统计 通过预测模型计算，一期项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-16，项目全厂厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17。 表4-16 一期项目厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值dBA; 标准限值dBA; 达标情况. 东侧; 昼间; 36.6; 65; 达标. 夜间; 36.6; 55; 达标. 南侧; 昼间; 35.8; 65; 达标. 夜间; 35.8; 55; 达标. 西侧; 昼间; 46.7; 65; 达标. 夜间; 46.7; 55; 达标. 北侧; 昼间; 32.7; 65; 达标. 夜间; 32.7; 55; 达标. 表4-17 项目全厂厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值dBA; 标准限值dBA; 达标情况. 东侧; 昼间; 42.1; 65; 达标. 夜间; 42.1; 55; 达标. 南侧; 昼间; 37.8; 65; 达标. 夜间; 37.8; 55; 达标. 西侧; 昼间; 48.5; 65; 达标. 夜间; 48.5; 55; 达标. 北侧; 昼间; 33.9; 65; 达标. 夜间; 33.9; 55; 达标. 由上表可知，正常工况下，一期项目和全厂厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3类标准。 3.3噪声污染防治措施 项目区噪声评价范围内无噪声敏感点，本项目运营期设备噪声主要影响对象为现场工作人员，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施进一步减小噪声对声环境和工作人员的影响： （1）在满足生产工艺需求的前提下，对生产设备要选用优质低噪声设备，以减轻噪声对环境的污染； （2）加厚设备基底、设备缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时安装防震垫，吸声等降噪设备； （3）定期检查、及时对设备保养和维修，对不符合要求的设备及时更换，使设备处于良好的技术状态，防止机械噪声的升高； （4）合理安排作业时间，制定操作规程。 3.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），声环境监测计划见表4-18。 表4-18 声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 污染源监测; 厂界外1m处; Leq(A); 1次/季，昼夜各1次; 委托第三方监测单位监测. 4、固体废物 4.1固体废物产生及利用处置情况 项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物，其中一般工业固废包括除尘灰、废边角料。危险废物主要为设备维修产生废机油、废油桶、含油抹布。 - （1）生活垃圾：本项目厂区管理人员5人，一期、二期作业人员均为30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d 计算，年运行300天，一期生活垃圾产生量为5.25t/a；二期生活垃圾产生量为4.5t/a，全厂生活垃圾产生量为9.75t/a。产生后在厂区垃圾桶内存放，委托环卫部门清运。 （2）一般固废 除尘灰：本项目设置的多处除尘设施收集的除尘灰主要为纤维粉末，一期、二期产生量均为64.81t/a，全厂产生量为129.62t/a。定期更换布袋，将收集到的除尘灰储存于一般固废暂存区，定期返回电阻炉熔炼，返回生产，不外排。 废边角料：剪切工序中会产生一定的废边角料，一期、二期产生量均为294.49t/a，全厂产生量为588.98t/a。收集后储存于一般固废暂存区，定期返回电阻炉熔炼，返回生产，不外排。 （3）危险废物 一期、二期含油废抹布产生量均为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）附录“危险废物豁免管理清单”，含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）全部环节豁免，豁免条件为混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。 废机油产生量约为机油使用量的10%，一期、二期机油用量均为0.2t/a，则一期、二期废机油产生量均为0.02t/a，全厂0.04t/a。 废油桶主要为维修保养使用机油的废油桶，废机油桶产生量约为0.02t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年），废机油废物类别为HW08，废物代码为900-214-08；废油桶废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。废机油、废油桶收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。 本项目固体废物产排情况见下表。 表4-19 一期固体废物产生情况及处置措施一览表 分类; 名称; 主要成分; 代码; 产生量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 产废周期; 综合利用或处置措施. 一般工业固废; 除尘灰; 纤维粉末颗粒 等; 900-099-S59; 64.81; 64.81; 0; 每日; 收集于一般固废暂存点，定 期返回电阻炉熔炼，返回生产，不外排。. 废边角料; 900-011-S17; 294.49; 294.49; 0; 每日. 生活 垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 5.25; 0; 5.25; 每日; 收集于封闭式垃圾箱内，定 期由环卫部门清运处置。. 危险 废物; 含油抹 布; 烃类; HW49 900-041-49; 0.01; 0; 0.01; 1年. 废机 油; 烃类; HW08 900-214-08; 0.02; 0; 0.02; 1年; 收集于危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位清运处置。. 废 油桶; 烃类; HW08 900-041-49; 0.02; 0; 0.02; 1年. 表4-20 二期固体废物产生情况及处置措施一览表 分类; 名称; 主要成分; 代码; 产生量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 产废周期; 综合利用或处置措施. 一般工业固废; 除尘灰; 纤维粉末颗粒 等; 900-099-S59; 64.81; 64.81; 0; 每日; 收集于一般固废暂存点，定 期返回电阻炉熔炼，返回生产，不外排。. 废边角料; 900-011-S17; 294.49; 294.49; 0; 每日. 生活 垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 5.25; 0; 5.25; 每日; 收集于封闭式垃圾箱内，定 期由环卫部门清运处置。. 危险 废物; 含油抹 布; 烃类; HW49 900-041-49; 0.01; 0; 0.01; 1年. 废机 油; 烃类; HW08 900-214-08; 0.02; 0; 0.02; 1年; 收集于危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位清运处置。. 废 油桶; 烃类; HW08 900-041-49; 0.02; 0; 0.02; 1年. 表4-21 全厂固体废物产生情况及处置措施一览表 分类; 名称; 主要成分; 代码; 产生量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 产废周期; 综合利用或处置措施。. 一般工业固废; 除尘灰; 纤维粉末颗粒 等; 900-099-S59; 129.62; 129.62; 0; 每日; 收集于一般固废暂存点，定 期返回电阻炉熔炼，返回生产，不外排。. 废边角料; 900-011-S17; 588.98; 588.98; 0; 每日. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 9.75; 0; 9.75; 每日; 收集于封闭式垃圾箱内，定期由环卫部门清运处置。. 危险 废物; 含油抹 布; 烃类; HW49 900-041-49; 0.02; 0; 0.02; 1年. 废机 油; 烃类; HW08 900-214-08; 0.04; 0; 0.04; 1年; 收集于危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位清运处置。. 废 油桶; 烃类; HW08 900-041-49; 0.04; 0; 0.04; 1年. 4.2固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物管理要求 环评要求企业按如下要求进一步规范建设一般固废暂存区： 一般固废暂存区的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求： ①设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置； ②防扬散、防流失、防渗漏，分区暂存各固废； ③一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染； ④一般固废均按其资源化、无害化的方式进行处置； ⑤场所地面与裙角要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所； ⑥“防风、防雨、防晒”，外围设置围堰，并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 （2）危险废物环境管理要求 项目建设1座10m2的危险废物贮存库，废机油、废油桶等收集后由专用容器储存在危险废物贮存库内，危险废物收集、贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存，贮存设施识别标志和标签等应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（公告 2023 年第 5 号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）等标准设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 1）危险废物贮存设施污染控制一般规定： 本项目的危险废物收集后，放置在厂内的危废贮存库，同时做好危险废物的记录。 危险废物贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用。具体要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮 存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 2）容器和包装物污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 3）贮存设施运行环境管理要求 危险废物应按照国家有关规定向当地生态环境主管部门申报登记，接受当地生态环境主管部门监督管理。 综上所述，在严格按照环境评价提出的要求下，固体废弃物处置方式合理可行，不会产生对区域环境的明显影响。 5、地下水、土壤影响分析 根据项目特点，进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。项目维修过程产生的废机油属于危险废物，在暂存和运输过程中产生泄漏，可能会对地下水产生污染情况，因此，危险废物贮存库采取重点防渗工作。生产车间、原料库、产品区采取一般防渗措施，办公生活区采取简单防渗措施。 重点防渗区：危险废物贮存库间防渗方案采取黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，防渗技术为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 一般防渗：地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化；污水管道等地下污水管线采用专门防渗材料，如耐腐蚀、抗压的夹砂玻璃钢管道，用复膜膨润土防水毯作为防渗层，并定期进行检查。本项目循环水池为不锈钢水箱，位于生产车间内，车间地面进行一般防渗处理。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗：办公生活区采取地面硬化措施。 综上所述，本项目采取防治措施和防渗漏措施情况下，项目建设不会对该地区地下水环境产生明显污染影响。 6、环境风险 6.1风险识别 风险识别的内容主要包括两大部分，生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别，具体识别如下： （1）风险物质 项目主要原料为煤系高岭土熟料，产品为硅酸铝陶瓷纤维制品；无添加的辅助材料；维修保养期间使用机油。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.2 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知：机油属于油类易燃，属于风险物质。 表4-22 项目涉及的危险物质理化特性一览表 序号; 名称; CAS号; 理化特性. 1; 机油; -; 淡黄色粘稠液体；相对水密度为 934.8；自燃点：300~350℃；沸点-252.8℃；可燃液体；稳定性：稳定。. （2）生产系统风险识别 生产系统风险源包括全厂主要生产装置、储运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。 ①生产设施风险识别：电阻炉、破碎机、甩丝机、集棉器、针刺机等为电气机械设备，根据项目生产特点，可能发生的风险主要为电阻炉在熔炼过程中出现破裂引起熔炼物料泄漏，从而可能引起火灾事故。 ②储运系统风险识别：原料为煤系高岭土，不易燃。 ③污染防治措施风险：废气处理装置故障，颗粒物超标排放；冷却循环系统、管道防渗层破损、危险废物贮存库泄漏，造成废水或危废渗漏污染土壤或地下水。 （3）风险判断环境风险潜势判断 表4-23 本项目Q值计算表 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量/t; 储存方式; 最大储量; Q. 1; 机油; -; 2500; 桶装; 0.2; 0.00008. 2; 废机油; -; 2500; 桶装; 0.02; 0.000008. 合计; 0.000088. 本项目Q=0.000088＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本次环境风险评价为简单分析。 6.2环境风险影响分析 （1）环境空气 项目废气处理设施出现停电或故障导致废气超标排放，会对环境空气及人体健康造成严重危害；项目危险废物中的机油、废机油泄漏，遇到明火等火源引发火灾等情况。 （2）地表水环境 本项目与地表水体不发生水力联系，事故情况下，泄漏的机油、废机油均泄露于硬化地面，危险废物贮存库做防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s。因此，事故情况下，泄漏的机油、废机油对周边水环境无影响。 6.2环境风险防范措施 （1）危险废物贮存库泄漏事故 在建设危废库的施工过程中严格按照相关规范要求，采取重点防渗要求，地面等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s。建设单位安设的环保专职人员应定期巡检，确保危废库储运处于正常状态，如发生泄漏或逸散，第一时间上报，并采取应急措施。 （2）火灾风险防范措施 为降低项目火灾风险，应采取以下措施： ①所用电气设备宜采用加防护外罩的防潮封闭型，总开关最好设在车间的门外，动力、照明电线束应穿套塑管或锌管后引入厂房内；电气设备需接地良好。 ②对电气设备、机械设备应定期维护。 ③厂房内应配备必要的消防设施和灭火器材，建立健全岗位责任制，并要及时清扫车间粉尘等杂物。 制定突发环境事件应急预案，定期进行应急演练 6.3环境风险分析结论 综上所述，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，制定相应的事故应急预案，则其在营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。从风险角度分析，项目建设是可行的。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 鄯善博仁保温材料制造有限公司3万吨/年高温隔热型硅酸铝陶瓷纤维制品生产项目. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水和地下水等）; 主要影响途径：泄漏、火灾。 危害后果：机油、废机油散落导致水环境和土壤污染，及时采取应急措施，不会对环境产生显著不利影响。. 风险防范措施要求; ①危险废物贮存库采取重点防渗处理，定期监督进行风险防范。 ②对电气设备、机械设备应定期维护。 ③厂房内应配备必要的消防设施和灭火器材，建立健全岗位责任制，并要及时清扫车间粉尘等杂物。 ④制定突发事件环境应急预案并定期演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目生产过程中并未使用有毒物质。根据物质危险性识别确定各环境要素环境风险潜势等级均为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，环境风险评价对其进行了简要定性分析。最终确定环境风险可控，处于可接受水平。. - 环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。 （1）环保设施的建设、运行及维护费用保障制度 在项目的建设、运行、维护的过程中，要设立专项的环保资金，所有环保投资支出该专项资金投入，并定时、定量对该环保资金进行补充，以保证环保设施的正常建设、运行和维护。 （2）申请排污许可证 2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据”。 该项目属于“国民经济行业类别 C3034 隔热和隔音材料制造”，企业应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第 11 号）要求进行简化管理。 （3）污染治理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立环境管理台账。 （4）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 （5）规范排污口 排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。本项目排污口设置牌可参照以下标识设置。 表4-25 环境保护图形标志 排放口; 废气排口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物. 图形符号. - 环保投资概算 本项目总投资5360万元，其中环保投资51.5元，占总投资额的0.96%。详见表4-26。 表4-26 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 内容; 一期投资; 二期投资. 有组织废气; 破碎机投料口上部及两侧设置集气罩，集气罩捕集的颗粒物送入袋式除尘器净化处理后，经1根15m高排气筒（P1）排放。; 5; 0（与一期共用破碎机）. 废气处理; 2套电阻炉上分别设置集气罩，集气罩捕集的废气进入一台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m高排气筒（一期P2、二期P3）。; 12; 12. 2套针刺机、剪切机分别设集气罩，收集废气与电阻炉共用袋式除尘器，废气经处理后分别由1根15m高排气筒（一期P2、二期P3）排放。. 无组织废气; ①原料堆存于原料库，为全封闭方式；原料库内采用雾炮机除尘；物料输送设置封闭式输送系统，减少输送过程中无组织粉尘的排放。 ②定期对厂区及仓库地面洒水降尘，保持料堆表层湿润。 ③装料、卸料前对物料进行喷水。 ④车辆运输原料及成品时加盖篷布及洒水。; 2; 2. 废水处理; 生活污水; 化粪池（50m3）; 2; 0. 废固治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 0.5; 0. 一般固废; 设置一般固废暂存区，一般固体收集后暂存，定期返回生产系统。; 2; 0. 危险废物; 设置1座10m2危险废物贮存库，危险废物暂存，委托有资质单位清运处理。; 5; 0. 噪声治理; 机械噪声; 选用低噪设备，基础减振，消声，厂房隔声等措施。; 2; 2. 环境管理和监测; 项目设施设备日常检修维护，营运期定期对环境进行监测，排污口规范化。; 3; 2. 小计; 33.5; 18. 合计; 51.5. - “三同时”验收 建设单位在本项目建成投产后生产工况达到设计规模时，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），及时开展自主验收工作。 本项目分两期建设，一期、二期环保验收见表4-27、表4-28。 表4-27 一期环保设施“三同时”竣工验收一览表 处理对象; 污染源; 污染防治措施; 主要污染物; 验收要求. 废气; 原料库、生产车间; ①原料堆存于原料库，为全封闭方式；原料库内采用雾炮机除尘；物料输送设置封闭式输送系统，减少输送过程中无组织粉尘的排放。 ②定期对厂区及仓库地面洒水降尘，保持料堆表层湿润。 ③装料、卸料前对物料进行喷水。 ④车辆运输原料及成品时加盖篷布及洒水。; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值. 破碎机; 破碎机投料口上部及两侧设置集气罩，集气罩捕集的颗粒物送入袋式除尘器净化处理后，经1根15m高排气筒（P1）排放。; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值. 电阻炉; 2套电阻炉上分别设置集气罩，集气罩捕集的废气进入一台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m高排气筒（P2）。; 颗粒物. 针刺机、剪切机; 2套针刺机、剪切机分别设集气罩，收集废气与电阻炉共用袋式除尘器，废气经处理后分别由1根15m高排气筒（P2）排放。; 颗粒物. 废水; 生活污水; 生活污水排入化粪池; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值. 固废; 边角料; 回用生产; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 收集的粉尘; 回用生产. 危险废物（废机油、废油桶）; 设置1座10m2危险废物贮存库，危险废物暂存，委托有资质单位清运处理。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 办公生活区、含油抹布; 拉运至生活垃圾填埋场。; 合理处置. 噪声; 选用低噪设备，基础减振，消声，厂房隔声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 表4-28 二期环保设施“三同时”竣工验收一览表 处理对象; 污染源; 污染防治措施; 主要污染物; 验收要求. 废气; 原料库、生产车间; ①原料堆存于原料库，为全封闭方式；原料库内采用雾炮机除尘；物料输送设置封闭式输送系统，减少输送过程中无组织粉尘的排放。 ②定期对厂区及仓库地面洒水降尘，保持料堆表层湿润。 ③装料、卸料前对物料进行喷水。 ④车辆运输原料及成品时加盖篷布及洒水。; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值. 破碎机; 破碎机投料口上部及两侧设置集气罩，集气罩捕集的颗粒物送入袋式除尘器净化处理后，经1根15m高排气筒（P1）排放。; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值. 电阻炉; 2套电阻炉上分别设置集气罩，集气罩捕集的废气进入一台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m高排气筒（P3）。; 颗粒物. 针刺机、剪切机; 2套针刺机、剪切机分别设集气罩，收集废气与电阻炉共用袋式除尘器，废气经处理后分别由1根15m高排气筒（P3）排放。; 颗粒物. 固废; 边角料; 回用生产; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 收集的粉尘; 回用生产. 危险废物（废机油、废油桶）; 暂存于一期建设的10m2危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运处理。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 办公生活区、含油抹布; 拉运至生活垃圾填埋场。; 合理处置. 噪声; 选用低噪设备，基础减振，消声，厂房隔声等措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎机排放口（P1） | 颗粒物 | 破碎机投料口上部及两侧设置集气罩，集气罩捕集的颗粒物送入袋式除尘器净化处理后，经1根15m高排气筒（P1）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 熔炼、集棉、针刺、剪切工序废气排口（P2、P3） | 颗粒物 | 2套电阻炉上分别设置集气罩，集气罩捕集的废气进入一台袋式除尘器净化处理，处理后废气经1根15m高排气筒（一期P2、二期P3）。 2套集棉器、针刺机、剪切机分别设集气罩，收集废气与电阻炉共用袋式除尘器，废气经处理后分别由1根15m高排气筒（一期P2、二期P3）排放。 |  |
|  | 原料装卸工序 | 颗粒物 | ①原料堆存于原料库，为全封闭方式；原料库内采用雾炮机除尘；物料输送设置封闭式输送系统，减少输送过程中无组织粉尘的排放。 ②定期对厂区及仓库地面洒水降尘，保持料堆表层湿润； ③装料、卸料前对物料进行喷水。 ④车辆运输原料及成品时加盖篷布及洒水。 |  |
| 声环境 | 各类生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，基础减振，消声，厂房隔声等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水排入化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾在厂区垃圾桶内存放，委托环卫部门清运；生产过程产生的除尘器收集的粉尘，暂存于一般固废暂存区，定期返回电阻炉熔炼，返回生产；剪切工序产生的边角料，暂存于一般固废暂存区，定期返回电阻炉熔炼，返回生产，不外排。危险废物经收集后暂存，委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物贮存库设为重点防渗区；生产车间、一般固废暂存区、化粪池属于一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定突发事件环境应急预案并定期演练。 ②危险废物贮存库采取重点防渗处理，定期监督进行风险防范。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0 | 11.4 | / | 11.4 | 11.4 |
| 废水 | COD | / | / | 0 | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | 0 | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | 0 | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | 0 | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | 0 | / | / | / | / |
| 一般 固体废物 | 收集的粉尘 | / | / | 0 | 129.62 | / | 129.62 | 129.62 |
|  | 边角料 | / | / | 0 | 588.98 | / | 588.98 | 588.98 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | 0 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 |
|  | 废油桶 | / | / | 0 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 |
|  | 含油抹布 | / | / | 0 | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①