- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿矿山地质

环境综合治理方案

建设单位（盖章）：  托克逊县盘吉煤业有限公司

编制日期：         2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿矿山地质环境综合治理方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06_其他煤炭采选069_矿区修复治理工程(含煤矿火烧区治理工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 治理区范围东西向长度约6900m，南北向宽度约600m，治理面积约为4680584㎡。 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本工程属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“第一类 鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用_2.生态环境修复和资源利用：矿山生态环境修复工程”。因此，本工程建设符合国家产业政策要求。 2.与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157号）符合性分析 （1）空间布局约束 本项目及周围无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地等生态敏感区；不涉及生态保护红线、永久基本农田；不属于高耗水、高污染的行业。 （2）污染物排放管控 本项目为灾害治理工程，符合产业政策、行业环境准入管控要求；本项目火区治理完成后将减少大量温室气体排放，实现减污降碳协同效应；并且本项目采取合理有效的废气、废水、固废等防治措施，对周围环境污染较小。 （3）环境风险防控 企业应加强突发环境事件应急处理能力、提升应急响应水平，加强监测预警、协同处置等工作。加强轻、中度污染天气管控。排查整治环境安全隐患。 （4）资源利用要求 本项目废水进行处理回用，无污水外排；不使用燃煤锅炉；同时火区治理也是节约资源的一种方式，可大大减少碳排放，推进碳达峰、碳中和行动。 3.与吐鲁番市生态环境准入清单（2023年更新）的符合性 根据吐鲁番市生态环境准入清单（2023年更新），本项目位于吐鲁番市托克逊县克布尔碱矿区重点管控单元，本工程与吐鲁番市生态环境分区管控划定成果相符。 4.与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析如下： 表 2 本项目与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合性. 建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设单位应当在开工建设前向有审批权的环境保护主管部门报批建设项目环境影响评价报告书、报告表。; 本项目按照文件要求，进行了环境影响评价，编制本环评报告表。; 符合. 在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目不属于高排放、高污染、高耗能项目; 符合. 各级人民政府应当优先保护饮用水水源，加强重点流域、区域、近岸水域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展，改善水环境质量。; 本项目不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目不涉及以上区域。; 符合. 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证。; 本项目不涉及排污许可证办理。; 符合. 企业事业单位应当依法制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和其他相关部门备案，并定期进行演练。发生突发环境事件的，应当立即启动应急预案，采取应急措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向所在地县级人民政府及其环境保护、安全生产监督等有关部门报告。; 本工程由建设单位依法制定编制环境事件应急预案，报环保主管部门备案，且定期进行演练。; 符合. 5.与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》的符合性分析 本项目为矿山综合灾害治理工程，本工程实施后，将有效缓解区域大气污染物排放、减少碳排放量，对区域环境空气质量改善有较为正面的影响。项目建设符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》相关要求。 6.与《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 本工程不在拟划定的生态红线范围内，本项目建设符合该规划。 7.与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析 本项目为矿山综合灾害治理工程，工程实施过程中需高度重视生态环境保护工作，在采取相应的生态环境保护措施后项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。 8.与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析 本项目不在生态功能保护区和自然保护区，不属于地质灾害易发区和水土流失严重区域，不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的限制类项目。 本项目的建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中关于采矿、废弃地复垦的相关要求。 9.与《矿山地质环境保护规定》（2019修订）和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》的符合性分析 ## 本项目为煤矿矿山综合灾害治理项目，在实施过程中采取了有效预防和保护措施，项目的实施有利于环境保护及资源保护。本工程符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》中的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 四周环境概况：本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等重要生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、重要湿地等特殊生态敏感区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.治理区情况 本次治理区划定依照露天采坑范围及深度，结合实际矿权范围、煤层露头、采空塌陷区地形地貌。 2.项目组成 本工程组成内容见表5。 表5 本工程组成一览表 工程 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 治理区; 治理区范围东西向长度约6900m，南北向宽度约600m，治理面积约为4680584㎡。依据确定的治理开挖范围，计算出整个治理工程全部工程量为81648000m3。. 堆土场; 1号排土场位于治理区东南侧。排土场各台阶高度不大于8m,坡度不大于33°,平台宽度不小于5m，最终边坡角不大于22°。长约1300米，宽约600米，堆高32米，共4级，设计排弃土方量约1431万立方米，满足首治区一区1296万立方米。2号排土场位于治理区西南侧，与1号排土场一致。. 封堵工程; 本治理工程中，为了防止露头煤层自燃，有效隔绝空气，需要在已揭露的煤层露头处进行封堵。将坑底整平，回填覆盖不低于1.0m的砂砾土，并压实（留设检测管），回填覆盖细粒碎石，回填覆盖大量的挖除填充物（到回填深度的90%），回填覆盖细粒碎石，顶部覆盖0.5m的地表土。. 挖除工程; 本工程位于山前地区，治理区地形西高东低，降坡较为均匀，因此要严格按照自上而下分层分级削方降坡工序，分层厚度不大于1.0m。施工单位应首先开拓往返顶底板边坡上部的道路，然后逐步在山顶拓宽工作面，逐级向下降深。削方减载分级放坡，每级坡高10米，台宽6米，坡比1∶1，做到各区域衔接。. 辅助工程; 覆土工程; 采坑回填时，回填采用“一侧推进法”，采用挖掘机配合装载机挖装，自卸车拉运至采坑一侧边坡的卸料平台卸载，采用推土机或装载机推运回填至采坑内，逐步扩大卸料平台，并采用满载自卸车碾压遍。回填料采用治理区内原始的挖除废石。覆土量约为2592万m3。. 简易公路; 新建长度为3.2km的施工临时道路连接治理区与排土场区及现有公路（其中2.8km道路属于重复占地）。简易公路只需依靠斗容1.2m3的液压挖掘机配以220HP推土机随工程不同发展时期（降深）开挖和平整即可，个别路段需铺垫剥离碎石以提高路面质量，确保运输畅通。治理内所剥离的土岩及残煤由卡车直接进入坑下工作面装车后，经区内移动坑线运至地表后，由联络道路运送至地面。. 供水系统; 供水系统依托矿井现有供水工程。其中，施工人员生活用水水源为项目区大口井井水（已取得取水证）；施工生产用水由矿井处理后矿井水，不足部分由项目区大口井井水补充。. 输电线路; 矿井地面建设1座10kV变电所，双回路电源采用同时工作、分列运行方式。本次治理工程的临时用电取自原矿井供电系统。. 环保工程; 废气; 定时洒水抑尘、运输车辆减速行驶、土料运输途中要加盖遮挡、场地设简易围堰遮挡等。. 废水; 本项目老空水经抽水系统抽送至防渗沉淀池沉淀处理后全部回用于治理区及场地道路洒水降尘等；施工生活区依托煤矿现有生活区，施工期间产生的生活污水全部进入煤矿生活污水处理站处置处理达标后，用于煤矿生活区绿化及治理区洒水降尘。. 噪声; 使用低噪声设备。. 固废; 施工人员产生的生活垃圾依托矿井生活垃圾收集系统。岩土剥离物部分堆存于外排土场，剩余部分回填治理区。施工机械维修过程中产生的废机油依托矿井危险废物暂存间暂存，由矿井统一处置。. 生态; 本项目土地利用类型主要为裸岩石砾地，工程施工结束后应因地制宜，在治理区块的覆盖面、排土场及土源区采用砾石覆盖。. 依托工程; 生活区; 生产及生活设施利用矿井已有设施. 本工程各主要工程量如下： 表6 综合治理工程工程量汇总表 序号; 工程项目; 单位; 工程量; 备注. 1; 挖除工程; m3; 81648000. 2; 覆盖工程; m3; 25920000. 3; 封堵工程; m3; 9360000. 4; 简易道路; m; 3200; 其中400m为新增临时占地，剩余部分属重复占地。. 3.工期及项目依托情况 本工程评价范围内的土地利用现状为裸岩石砾地，本项目计划工期约3年，本项目施工材料全部由托克逊县供应。 根据矿井验收报告可知，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化和道路用水水质标准。出水用于矿区绿化；矿井涌水用于矿区井下生产降尘、道路洒水及灭火用水，根据矿井验收报告可知，水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求，矿井涌水量约为90m3/d，不足部分由克尔碱沟河水补充。矿井设有生活垃圾收集站，生活垃圾集中收集后定期拉运至克尔碱镇生活垃圾填埋场进行统一处理；矿井设有机修车间，并配套危险废物暂存间，本次工程施工机械维修依托矿井机修车间，产生废机油收集至危险废物暂存间暂存。 |
| 总平面及现场布置 | 根据工程实施方案资料，本工程治理区面积为4680584m2，位于矿井工业场地南侧，呈条带状分布，治理区为宽约400米，长约6300米的狭长多边形。根据治理区所在地形形势，在治理区南侧布设排土场，排土场占地面积约为1.2km2。联络道路布置在治理区南侧与排土场北侧，根据地势布置，道路设计宽度16m（路面宽度13m），长度3200m，占地面积为5.12hm2。 |
| 施工方案 | （一）治理挖除工艺 设计挖除总土石方量约81648000m3。设计选择单斗液压反铲挖掘机――自卸卡车的挖除工艺。该工艺具有机动灵活、运输转弯半径小、爬坡能力强、适于复杂的地形条件下作业、可利用社会资源、工程前期投资少、基建工程量小等优点。本工程选择挖掘机配自卸卡车进行岩土挖除、采装和运输。 （二）岩土挖除 （1）开掘出入沟 对于本工程而言，首先开掘出入沟，以便建立治理区与外界的联系，使施工机械进入治理区，实现渣土外排。 （2）分层分级削方 本工程位于山前地区，治理区地形西高东低，降坡较为均匀，因此要严格按照自上而下分层分级削方降坡工序，分层厚度不大于1.0m。施工单位应首先开拓往返顶底板边坡上部的道路，然后逐步在山顶拓宽工作面，逐级向下降深。 削方减载分级放坡，每级坡高10米，台宽6米，坡比1∶1，做到各区域衔接。 （3）扩帮方式 本治理工程采用“工作线纵向布置，沿走向向南北扩帮”的扩帮方式，工作面从治理区北端向南开拓。 （三）排弃工程 （1）排土场 设计1号排土场位于治理区东南侧。排土场各台阶高度不大于8m,坡度不大于33°,平台宽度不小于5m，最终边坡角不大于22°。长约1300米，宽约600米，堆高32米，共4级，设计排弃土方量约1431万立方米，完全满足首治区一区1296万立方米。2号排土场位于治理区西南侧，如1号排土场一致。 （2）排土场安全 1、排土场排弃物料前需对排土场进行工程地质勘察，并计算地基承载力。 2、基底处理：清除预设排土场基底软弱层，必要时开挖台阶，防止在基底形成滑动面。 3、防排水：先将大块不易风化的岩石排弃于基底，以形成疏水盲沟；在排土场各台阶坡脚处设排水沟；平台要保持纵向和横向的坡度，以便地表水顺利的流入排水沟，最终经底部的拦渣坝汇入原始径流。做到“平台无积水，坡面无冲沟，水沟无堵塞”。 4、空间几何结构：排土场各台阶高度不大于8m,坡度不大于33°,平台宽度不小于5m，最终边坡角不大于22°。 5、治理施工作业时，如遇6级以上大风时应停止一切械设备作业。 （四）运输工程 本项目道路系统主要包括：运渣道路，运煤道路，主干道和最终道路路网。运渣道路是指治理区至排土场的运输道路。运煤道路是指煤场至公路的运煤通道。主干道是指治理区内从工作面至煤场、油库和生活区的道路。 矿山道路主要技术标准如下： （1）最小曲线半径：25m。 （2）最大纵坡：8%。 （3）路堤高0.8m，顶宽0.6m，坡比1：1，渣土质。 （4）缓和坡段长度80～100m，条件受限时取下限。 （5）路面：渣土路面 根据矿区道路的曲线半径、坡度、危险路段等情况，在路边设置交通广角镜、道路标识和警示标志。治理区至排土场的运输道路、治理区内的运输道路及主干道都必须修筑连续的安全路堤。路堤高度不低于运输卡车车轮直径的2/5。主干道、运煤道路和最终道路旁均需修建排水沟，并保持道路纵向横向坡度，防止路面频繁出现冲沟。施工用道路要经常洒水降尘。 - （五）坑底封堵回填工程 本治理工程中，为了防止露头煤层自燃，有效隔绝空气，需要在已揭露的煤层露头处进行封堵。 回填步骤： 1、将坑底整平。 2、回填覆盖不低于1.0m的砂砾土，并压实（留设检测管）。 3、回填覆盖细粒碎石。 4、回填覆盖大量的挖除填充物（到回填深度的90%）。 5、回填覆盖细粒碎石。 6、顶部覆盖0.5m的地表土。 - （六）采坑回填工程 采坑回填时，回填采用“一侧推进法”，采用挖掘机配合装载机挖装，自卸车拉运至采坑一侧边坡的卸料平台卸载，采用推土机或装载机推运回填至采坑内，逐步扩大卸料平台，并采用满载自卸车碾压遍。回填料采用治理区内原始的挖除废石。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.矿区水土流失现状 治理区属轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀，侵蚀形态主要以风蚀为主，风蚀集中于春冬季，水蚀集中于夏秋季。 （1）项目区水土流失环境影响分析 施工期由于火区剥离挖除覆盖、取土、排土等过程中扰动、开挖原地貌工程行为，致使部分已稳定的区域土壤抗蚀能力下降，表层土体被剥离，地表植被被破坏，破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降；回填土临时堆放工程行为，可能导致不稳定边坡形成。上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。 （2）水土流失防治标准执行等级 本项目区不属于国家级水土流失重点预防区和治理区，不属于自治区级水土保持重点预防区和治理区。水土保持拟实现的目标为一级防治标准目标值：扰动土地整治率＞95%、水土流失总治理度＞90%、土壤流失控制比达到1.0。 3.土地利用现状 参照全国土地利用现状调查技术规程和全国土地利用现状分类系统，根据实地调查和遥感卫星影像，本评价区土地利用类型为裸岩石砾地，治理区目前基本无植被覆盖。 4.植物区系 根据《中国植被》的分类原则和依据，克尔碱矿区位于温带荒漠区（一级区），东部荒漠亚区域（二级区），暖温带半灌木、灌木荒漠地带，天山南坡-西昆仑山山地半灌木荒漠草原区和东疆盆地-哈顺戈壁稀疏灌木荒漠区（三级区）。根据《新疆植被及其利用》，评价区植被类型位于亚非荒漠区（一级区），亚洲中部荒漠亚区（二级区），东疆灌木荒漠植被省（三级区）。 4.野生动物 评价区没有大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物。根据现场调查及资料记载目前评价区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类）约有20多种，以耐旱荒漠种为主。 5.土壤类型 由于受地形、地貌、成土母质、气候、植被等因素的影响，土壤分布通常具备水平分布、垂直分布和隐域分布的特点，有一定的规律性。根据全国土壤类型分布图，评价区土壤类型为石膏棕漠土。 6.大气环境质量现状评价 （1）工程所在区域环境空气质量达标判定 本项目所在区域属于环境空气不达标区。 （2）大气环境质量现状补充监测及评价 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的限值要求。 评价方法采用占标率法进行现状评价。 环境空气质量现状监测结果见表10。 表10 环境质量现状监测分析结果（日均浓度） 单位：μg/m3 监测点位; 盘吉煤矿工业场地. TSP; 浓度范围; 120～189. 评价标准; 300. 占标率范围%; 40.00～63.00. 超标率%; 0. 最大超标倍数; /. 监测数据显示，项目所在区域空气质量中TSP浓度值均未出现超标现象。 7.地下水环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本工程属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 8.地表水环境质量现状评价 本工程生产及生活设施利用矿井已有设施，无污废水外排，地表水评价等级为三级B。项目区废水与周边水体无直接的水力联系，因此未对周边水体环境质量现状进行调查。 9.声环境质量现状评价 工程所在地人烟稀少，周围50m内无声环境保护目标，声环境质量良好。 10.土壤环境质量现状评价 矿区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值（基本项目）。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 采矿范围内采掘活动集中在中央一采区，主要采掘煤层为4-2煤层、3-3煤层、3-2煤层、3-1煤层，其余煤层均未采动，且东西采区无采掘活动，但是根据隐蔽致灾因素普查和矿井灾害动态调查，矿区内主采煤层均存在露头，且风化较为严重，受雨水侵蚀后，风氧化带存在较多裂隙和塌陷，同时在前期矿井开采过程中因受风氧化带裂隙和塌陷影响，矿井在开采过程中顶板破碎、岩层富水性增强、煤层自燃倾向性增强。 本工程通过将地面塌陷及自燃倾向性增强煤层彻底挖除，最后进行坑底回填。通过治理工程的有序开展，多种地质灾害问题将得到彻底的治理，随着回填、复垦、生态环境的修复，矿区环境将得到全面的改观。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，治理区内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目占地不在生态保护红线范围内。本次工程主要环境保护目标为项目区大气环境、区内的动植物以及区内地下水。本工程环境敏感目标详见下表13。 表13 环境敏感保护目标表 要素; 环境保护目标; 保护要求. 环境空气; 施工扬尘; 治理区及周边2500米范围。; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 生态系统; 野生动、植物; 评价区内无大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物及极少旱生植被。; 进行生态综合整治，保持生态系统稳定. 地下水; 保护治理区、排土场、取土场分布范围内的地下含水层。; 确保施工机械产生的废机油不遗漏，防治污染地下含水层。. 土壤; 项目区及影响范围; 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值. |
| 评价 标准 | 环境质量标准： 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准； 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准； 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 污染物排放标准： 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值； 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路浇洒、消防、建筑施工水质标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 其他 | 总量控制指标： 本工程为非生产性项目，无营运期，因此本工程不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.剥离施工期生态环境影响分析 剥离主要是剥除潜在火源体，对治理区进行平整或斜坡化处理，在表面形成一个相对平缓的工作面。剥离的方法有机械剥离和定向爆破剥离。 （1）机械剥离环境影响分析 1）机械剥离时，对剥离区域的地表产生扰动影响，会对地表表层土壤进行碾压进而影响其稳定态，对地表表层土壤造成一定程度的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失； 2）治理区在剥离平整工程时，剥离产生的大量的土石方，其堆放过程中会占压新的土地，对区域地表植被产生破坏，同时堆放的松散岩土会产生严重的水土流失； 3.封堵覆盖工程施工对生态环境影响分析 （1）在对治理区进行覆盖工程施工时，需要大量的土石堆放，将造成扬尘，对区域的环境空气有一定的影响。 （2）覆盖施工时设备声环境影响 治理区封堵覆盖施工时，噪声影响较明显，主要噪声源为机械、车辆，按声源性质又可分为流动声源和连续稳态声源。根据工程现场类比监测，施工期主要噪声源见表15。 表15 覆盖工程施工主要噪声源及噪声级 噪声源位置; 设备名称; 噪声级; 声源性质; 备注. 覆盖区现场; 推土机、挖掘机; 80~85; 流动声源; 距离5m. 装载机、运输汽车; 80~85; 流动声源; 距离5m. 4.施工废水影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水及老空水。施工废水、老空水经防渗沉淀池沉淀处理后全部回用于治理区及场地道路洒水降尘等。 本项目施工生活区依托煤矿生活区，对于施工期间产生的生活污水，依托矿井现有生活污水处理站处理，处理后的生活污水用于煤矿生活区绿化及治理区洒水降尘。 5.施工期固废影响分析 建设期产生的固体废弃物主要是开挖工程产生的土岩剥离物、施工机械运行过程中产生的废机油及施工人员在建设期产生的少量生活垃圾。本项目土岩挖除量为81.648Mm³，全部运至外排土场堆放，施工机械维修依托矿井维修车间，产生的机油收集至矿井危险废物暂存间内，同矿井废机油一同处置。施工人员产生的生活垃圾依托矿井生活垃圾收集系统，统一清运至克尔碱镇生活垃圾填埋厂进行统一处理。 6.施工期水土流失影响分析 随之的本治理工程的推进，矿区内土地利用类型变化也越来越明显，项目区原有的低覆盖度草地面积逐步减少，裸土地面积也在增加。工程施工造成地表结皮消失，土壤侵蚀进一步加剧，加大区域水土流失量，生态环境受到一定程度的影响。如不采取有效的防沙治沙措施，土地沙化面积将会随之增加。 7.环境风险影响分析 本次环境风险评价主要分析边坡滑坡坍塌、煤炭自燃及施工过程施工机械发生故障，机油遗漏及炸药使用过程中的环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 （1）剥挖坑及堆土场边坡滑坡、坍塌 根据本次治理工程工艺以及土岩性质，在生产过程中可能发生剥离坑或排 土场边帮滑坡事故。引起滑坡的主要原因是： 1）影响挖除坑、排土场边坡稳定的因素很多，有岩石的物理力学性质、地质构造、水文地质条件、开采技术边坡角、边坡形式、开采程序、推进方向以及穿爆工艺等，其主要事故形式表现为滚石、坍塌和滑坡；堆土场现阶段存在的潜在危险因素是裂缝、滚石、局部滑坡。 2）挖除坑、排土场边坡一旦发生坍塌、滑坡，损失大、影响大、可能造成人员伤亡大。排土场发生滑坡会对行人、车辆造成较大影响，将可能造成人员伤亡和财产损失。 3）坍塌、滑坡多发生在夏季雨水较多季节或开采施工不当、基层破坏、地质变化、爆破、地震影响等条件下。 4）事故发生前可能会出现岩体部分鼓胀、局部塌落等现象。 （2）煤炭自燃火灾 - 矿山煤层自燃倾向均属于Ⅱ级自燃煤层，煤层自燃发火期较短。施工过程中部分残煤在大风等自然因素作用下更易发生自燃；剥离坑内两端帮及工作平盘因长期暴露，使得端帮也易发生自燃。一旦大面积自燃将带来巨大的经济损失，采场内端帮煤炭自燃还可能造成端帮道路中断，影响行车安全。 - （3）炸药环境风险 - 1）爆炸事故因素分析 本工程在生产过程中涉及的主要环境风险为炸药的爆炸。由于炸药的敏感性和危险性，本工程所用炸药在运输、使用过程中的碰撞、摩擦、挤压以及遇明火的条件下都会产生剧烈的爆炸。 2）炸药使用过程中风险影响评价 本工程存在炸药因装卸不慎或遇明火而发生爆炸，对周边矿工的安全构成威胁的风险。本工程爆破由经过专门培训有爆破许可证的工人负责，作业工人不得穿化纤类工作服进入作业现场，要认真检查，确认安全后方可作业。必须做好爆破前安全防范，并禁止外部人员随便进入矿区，否则一旦爆炸会造成重大伤亡。 爆破作业过程中的主要危险因素有： ①爆破器材质量不合格引起自燃、早爆、迟爆或拒爆。 ②装药工艺不合理或违章作业、冒险作业。 ③放炮安全距离不够、人员没有撤离到安全区域就起爆。 ④未设放炮警戒或警戒不严，未及时通知有关人员撤离躲避。 ⑤起爆工艺设计不合理或违章作业，爆破时使用不合格的起爆器材。 ⑥点炮迟缓或导火线质量不良。 ⑦爆破后过早进入现场。 ⑧从事爆破作业人员无爆破作业证或虽有爆破作业证，但爆破作业人员违章作业、冒险作业。 ⑨爆破现场未设置避炮设施。 矿区风险事故的发生对环境的主要危害是污染区域环境及造成附近地区设备破坏和人员伤亡。炸药爆炸、燃烧废气将直接排入大气对区域大气环境造成不良影响，在事故发生区域地表土层也将受到不同程度的影响。附近设施会受到损坏，人员会受到伤害。 （4）油类物质环境风险影响分析 本工程施工机械维修依托煤矿维修车间，产生的废机油由煤矿危险废物暂存间暂存。 因此本工程油类风险主要为施工机械在使用过程中发生故障，造成机油泄漏，不能及时收集，使机油进入地表环境，造成工程区土壤、植被及周边地下水的污染等环境风险。 油类物质粘度较大，因此，溢油首先会因浮力浮于水面上；同时由于重力和表面张力的作用而在水面上形成油膜，并向四周散开，因粘结力而形成一定厚度的成片油膜，并借助风、浪、流的作用力在水面漂移扩散。与此同时，溢油会发生一系列溶解、乳化等迁移转化反应，一旦遇到生物体、无机悬浮物或漂移至岸边，还会发生附着、吸附和沉降等变化。 事故性的大规模泄漏可影响区域生态环境，减少或降低有机物的生物量。最显著的危害表现为：油品粘附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。因此，成品油泄漏可能引起原生植被生态系统退化，次生植被生态系统演替，从而相应改变生态系统中各组成对应生态位的变动。但一般情况下，油类发生泄漏事故而泄漏于地表的数量有限，如果处理及时得当，则可有效地控制对周围环境的影响。 8.治理工程碳排放影响分析 由于有自燃倾向的煤层处于地下半封闭状态，空气不充足，煤层在缺氧的条件下燃烧，不充分，不充分燃烧产生放出大量的有毒有害气体，特别是会产生大量的CO等，除此之外，煤层燃烧过程中会放出的大量CO2气体，CO2是造成温室效应的主要气体。火区的长期燃烧，放出的温室气体越来越多，大气结构遭到持续破坏，加重了温室效应作用。本工程实施后，将有效缓解区域大气污染物排放、减少碳排放量，对区域环境空气质量改善有较为正面的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 通过综合治理工程的实施可以消除采空塌陷区、火区、采空区积水等安全隐患，多种地质灾害问题得到彻底的整治，随着工程回填、生态环境的修复，矿区生态环境将得到全面的改观，治理区生态系统将逐步趋于稳定状态。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程治理区面积为4680584m2，位于矿井工业场地南侧，呈条带状分布，东西向长度约6900m，南北向宽度约600m。根据治理区所在地形形势，1号排土场位于治理区东南侧。排土场各台阶高度不大于8m,坡度不大于33°,平台宽度不小于5m，最终边坡角不大于22°。长约1300米，宽约600米，堆高32米，共4级，设计排弃土方量约1431万立方米，满足首治区一区1296万立方米。2号排土场位于治理区西南侧，与1号排土场一致。 本工程为煤矿地质灾害综合治理工程，实质针对煤矿采空区、地面塌陷、煤层自燃进行治理，选址具有唯一性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期生态环境保护措施 在工程施工中应加强生态环境保护与恢复工作，防止出现生态环境的二次破坏。采取措施如下： （1）严格控制用地范围，减少扰动，保护工程区域地表保护层的稳定性；施工区表土剥离后有序堆存于排土场，以利于后期回填工程的植被恢复； （2）在开展辅助工程施工时，简易公路和水管路要集中布设，特别是在平坦地区的简易公路要固定，不得随意变动，同时要尽可能沿用施工范围内的原有简易公路，尽可能避免大面积的破坏原始地貌； （3）严禁各种泄漏、散装、超载车辆上路，防止公路散失物造成生态环境污染； （4）对运载车辆严格进行检查、严格监控，防止事故发生； （5）爆破施工时应严格控制炮孔装药量，对炮孔周围的石块进行清理，将飞石控制在安全范围内； （6）工程用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，如低覆盖度草地区域进行适当的播撒草籽进行植被恢复，减小工程对区域生态环境功能的不利影响。 2.施工期大气环境保护措施 （1）剥离及覆盖施工时，为避免灰尘对周围环境的影响，应采取施工作业面洒水及路面洒水降尘的措施，运输渣土时要加以遮盖； （2）本工程施工过程中煤岩层剥离、采装及渣土回填覆盖过程中均有粉尘排放。因此工程在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，以此降低粉尘产生。具体措施如下： ①治理区进行剥离时，工作面采取湿式作业，并在采装时进行洒水降尘，运输采用密闭式槽车运输； ②排土场弃渣时，表面定期洒水，并进行平整； ③运输道路定期洒水降尘； ④覆土回填工作面采取湿式作业，尤其在开挖和装载作业时，采取湿式作业，并在采装时进行洒水降尘，运输采用密闭式槽车运输； ⑤在大风日要加大洒水量和洒水次数；卸车时要采取措施减少扬尘量。 （3）施工期间采取必要的降尘措施，对在粉尘附近工作的工人，应发放防尘面具、口罩等，对工人进行自身保护。 3.施工期声环境保护措施 （1）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；对施工场界噪声超过标准的要设置隔音、减震、降噪的设施，以减少对周围环境的噪声和振动影响。安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护； （2）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；一般情况应禁止夜间运输； （3）严格控制一次爆破钻孔数量，控制爆破时的振动噪声影响，必要时采用延时起爆雷管以减少震动，并做好安全警戒工作。 4.施工期水环境保护措施 本项目施工期间产生的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水及老空水。 （1）本工程施工废水及老空区排水收集后经矿井防渗沉淀池处理后全部回用于治理区及场地道路洒水降尘等，不外排。 （2）本项目施工生活区依托煤矿现有生活区，对于施工期间产生的生活污水，依托矿井现有生活污水处理站处理，处理后的生活污水用于煤矿生活区绿化及治理区洒水降尘。出水水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的洒水降尘标准。 （3）项目施工期间需加强环境管理，确保施工废水及老空水全部处理后回用。 5.施工期固体废物处置措施 （1）本项目土岩挖除量为81.648Mm³，全部运至外排土场堆放，最终用于治理区回填； （2）对施工机械严格进行检查，防止油料泄漏。严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体及施工现场； （3）在工程施工场地设置垃圾收集桶，生活垃圾和建筑垃圾分类收集，由煤矿生活垃圾收集系统收集，不得任意堆放和丢弃。 （4）施工机械在矿井维修车间内维修，产生废机油量约0.5t/a，暂存至矿井危险废物暂存间内，由矿井统一处置。 （5）防渗沉淀池收集的底泥产生量约25t/a，定期清掏用于治理区回填。 6.施工期防沙治沙措施 本治理工程必须采取边开采边治理的生态恢复措施，按时洒水降尘，及时平整回填治理区播撒草籽进行生态恢复，重塑地表，降低水土流失程度及项目区土壤沙化。 项目在治理过程中，应该针对治理区特点分别制订合理可行的水土保持措施，防止植被破坏造成的土壤沙化，尤其是防止在风力作用下形成的风沙流对项目周边造成危害，大风天气禁止施工。治理工程实施过程中应严格参照防沙治沙措施执行，防止区域土壤沙化的加剧。 具体水土保持措施如下： （1）治理区水土保持措施 在治理区上游设置防洪堤、截水沟，防止雨水和洪水通过冲沟汇入治理区，对开挖采掘场造成影响，影响施工作业。 沿治理区边界安置限行桩，每隔500m安放一个宣传牌。 （2）排土场区水土保持措施设计 排土场占地面积120hm²，由于占地面积较大，土方量大，扰动频繁。施工作业首先需要对表层的土进行剥离，在堆放场单独划分部分空间堆放。堆放场底部和最终边坡外围应尽量堆弃大块岩石，以加强堆放场的边坡稳定，防止堆放场发生水土流失和滑坡灾害。排土场四周应防止积水，如出现积水现象时，用临时排水沟把积水引出，防止水土流失。外堆土场可以采用砾石覆盖的方法，采用治理区经爆破过程产生的破碎烧变岩碎砾石对临时排土场进行压盖，压盖厚度为15cm左右，在外堆土场迎风面采用编织袋堆土压盖和防尘网苫盖相结合的方式，防止风蚀引起水土流失。 （3）临时施工道路区水土保持措施 场外道路区采用工程措施和临时措施相结合的方式进行，利用已有道路进行运输，尽量保护原始环境不再被破坏。施工期间进行洒水降尘，每日中午前后两次洒水，大风天气可适度增加洒水次数。在道路两边安置限行桩，限制行车的扰动范围。 7.施工期修复、管理措施 （13）灭火施工作业应避免扬尘，优化施工道路，从设计、施工、监测监控等各个环节充分考虑对整体生态的保护。对于已经形成的燃烧区，先期进行合理的灭火，尽可能的控制住范围并尽快灭火；然后对形成的裂隙带、烧空区采用符合生态环境保护条件的灌浆材料进行填注浆，最后覆土； （2）工程用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，减小工程对区域生态环境功能的不利影响。 8.施工期监测措施 在治理区进行剥离、封堵、回填等工作时，应定期对施工的火区进行有毒、有害气体监测。如果有害气体超标，工作人员需配戴防毒面具。 9.措施的技术可行性分析 本评价所提出的施工期生态环境保护措施反映在项目区治理的各个环节，从剥离工程施工、封堵工程施工、土石覆盖工程施工等各施工时段提出了基本的生态环境保护要求，只要建设单位在施工期严格管理，从理论技术角度看，本评价在施工期所提出的各项生态环境保护措施切实可行。 10.措施的经济合理性分析 本评价在工程施工过程中提出的各项生态环境保护措施，可以在工程施工过程中有效保护施工区域的生态环境，工程的实施可以解除因火区煤层燃烧而产生的大量有毒有害气体对大气的污染，能够有效地改善当地空气质量和火区周边大气环境状况。治理工程结束后，对治理区地表的塌陷和裂隙进行剥离平整、填充，将改造治理区地貌，减少治理区周围地质灾害的发生；将有效改善治理区土壤的沙漠化和水土流失，改善当地生态环境，经济效益和生态效益显著。 11.生态修复方案 治理区属大陆性干旱气候，夏季少雨，冬季少雪，气温变化幅度在-28.5～28℃，年均降雨量398.9毫米，年均蒸发量1049.2毫米，最大冻土1690毫米（2001.3-4月），最大积雪厚度160毫米（2000年1月5日），冻结期一般在每年11月至翌年的3月。年平均温度1.2~2.3℃。年平均相对湿度59%。 由于矿区生态环境恶劣，降雨稀少而蒸发量大，不适合大面积种植植被。排土场的复垦主要以防止风沙扬尘为主，进行压实平整，以防止风蚀及雨水冲刷。 （1）治理目标 治理工程实施工完工后，要对治理区地表形态按有利于水土保持进行规划建设，为治理区恢复改造当地生态环境创造条件。根据治理区的面积确定，灭火完成后水土保持及防治面积为排土场及治理区。拟实现的目标为扰动土地整治率＞95%、水土流失总治理度＞90%、土壤流失控制比达到1.0。 （2）恢复方案及措施 由于矿区生态环境恶劣，降雨稀少而蒸发量大，不适合大面积种植植被。排土场、治理区的复垦主要以防止风沙扬尘为主，进行压实平整，以防止风蚀及雨水冲刷。 1）警示措施 ①治理期沿开挖区外围设置警示牌，禁止无关人员和车辆入内，警示牌内容为“规范施工，预防崩塌、滑坡地质灾害发生”和“进入采场，注意滚石伤人”。道路两侧设立警示标志。 ②治理期在外排土场外围设立警示牌和围栏，警示内容为的“严禁在废石场周围进行一切影响堆积体稳定的活动”；通往外排土场的必经道路两侧设立警示标志，警示内容如“排土场高陡边坡地段，注意安全”。 - （3）生态恢复投资 - 根据项目实施方案，资金前期从建设投资列支。 - 13.环境风险防范措施 （1）危险源监控 1）技术控制 ①建立重大事故隐患及重大危险源管理系统，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面的信息。 ②对边坡地测人员利用边坡监测系统每月进行定点定期观测，并定期巡查，并及时整理边坡观测资料，据此指导采场安全生产。 ③爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破震动、冲击波和飞石的预防工作。 ④对施工机械定期检查，加强机械人员对机械设备的操控技术。 2）管理控制 1）建立健全危险源管理的规章制度； 2）明确责任、定期检查； 3）加强危险源的日常管理； 4）抓好信息反馈，及时整改隐患。 （2）预警行动 将危险源监测监控信息上报应急指挥部。应急指挥部对信息进行处理、识别、诊断、评估和判断后，确定需要预警的事故类型。预警级别为Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ（严重）、Ⅲ（一般）、Ⅳ（较为安全），分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示。当预警级别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级时，需要作出事故预警。 （3）为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管安全领导为核心，安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。 （1）根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《生产事故应急预案》，各关键岗位必须有现行版本，并组织人员按应急预案方案进行演习，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。 （2）《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括启动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。 （3）风险事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。 （4）发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。 根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表16，供项目决策人参考。 表16 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 2; 应急计划区; 工程治理区、排土场。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 9; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。. 14.环境管理 环境管理是企业管理工作的重要组成部分。企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。本项目为矿山综合灾害治理工程，本工程本次纳入煤矿环境管理计划中。 施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在后续工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地“同时施工”奠定基础。其次是及时掌握工程施工环保动态；定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口；出现重大环保问题或环境纠纷时， 积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方生态环境部门、公众三方相互利益的关系。 建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐渐落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。 施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被， 弃土弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对周围环境产生影响。各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处置生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘； 施工现场应执行《建筑施工场界噪环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求。 15.环境监测计划 施工期环境监测类别、项目、频次等见表17。 表17 施工期环境监测计划表 监测类别; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频次. 环境空气; TSP、CO、硫化物、NOX、PM10、PM2.5; 治理区中部区域及下风向区域; 2; 每半年1次. 声环境; Leq(A); 施工区域场界四周; 4; 每季1次. 生态环境; 、野生生物种类、数量、栖息地; 项目实施区; 3～5 个点; 建设前和施工结束后各 1 次. 水土流失; 水土流失量、灾害监测、水保设施效益监测; 治理区、排土场及临时道路区; 4; 每年1-2次. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 对综合治理区、排土场复垦后进行管理。 |
| 其他 | 无 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 对工程灭火治理区域及采土场占地进行平整；严禁在非施工区域乱开道路；严禁乱丢乱弃 | 现场是否平整；施工区外是否有破坏痕迹及垃圾 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 生产废水及生活污水全部处理后回用 | 无生产废水及生活污水外排 | 无 | 无 |
|  | 施工过程的污废水、固废等不得进入地表 | 无 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低声级机械；车辆在施工区内严禁鸣笛 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 保持施工地面平整、采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛撒物料 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期清运至当地垃圾填埋场填埋处理 | 现场无垃圾遗留 | 无 | 无 |
|  | 施工机械产生的废机油暂存矿井危险废物暂存间，同矿井危险废物一同处置 | 现场废机油遗留，最终全部由危险废物处置单位处置 |  |  |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 剥挖坑及堆土场边坡滑坡、坍塌、煤炭自燃火灾，废机油收集及炸药使用管理 | 危险源监测监控，制定环境风险突发事故应急预案 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 施工期对火区有毒有害气体进行监测 ，监测因子为TSP、NOX、SO2；对水土流失进行监测。 | 监测报告单 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

从生态环境角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在施工期灭火治理各个环节采取工程措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项生态环境保护措施切实逐项予以落实、并加强施工期管理的前提下，本工程对周围生态环境的不利影响较小。同时本工程的实施具有显著的经济效益和生态效益，能有效改善当地生态环境，项目从环境保护角度可行。