- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎-咸水沟项目

建设单位（盖章）：     鄯善县交通运输局

编制日期：            2025年3月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎-咸水沟项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | “五十二、交通运输业、管道运输业”130中的“其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 75.056km |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | □否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)，道路类项目可能涉及到的专项评价为噪声及生态专项。其中生态专项设置条件为涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目；噪声专项设置条件为①公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；②城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部，本项目起点位于迪坎尔村，因此需设置噪声和生态专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 与国家产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“第一类鼓励类，二十四、公路及道路运输，2.公路智能运输系统开发：快速客货运输、公路甩挂运输系统开发与建设，公路集装箱和厢式运输，农村公路和客货运输网络开发与建设，出租汽车服务调度信息系统开发与建设”项目，项目的建设符合国家产业政策。 - 2 “三线一单”符合性分析 - 2.1 项目与自治区三线一单符合性 （1）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中要求“对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线”。 本项目不涉及生态红线。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目产生的污染物质较少，建成后不会对区域环境质量造成较大影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目不涉及地下水开采，不使用煤炭，符合资源利用上线相关要求。 （4）生态环境准入清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。 本项目位于鄯善县，属于等级公路建设，满足生态环境准入清单准入要求。 3.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅文件“关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知”（新环环评发〔2021〕162号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束，现就有关事项通知如下： （1）生态保护红线是指“在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线”。 本项目严格控制在项目红线范围内施工，不另外新增用地，因此符合要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 项目运营期污染物产生量较少，项目实施后不会降低区域环境功能区划，故符合环境质量底线要求。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不涉及地下水开采，不使用煤炭，符合资源利用上线相关要求。 （4）生态环境准入清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县迪坎镇以及南山矿区境内，属于三级公路建设，满足生态环境准入清单准入要求。 3.3项目与《吐鲁番市“三线一单”分区管控方案》的符合性 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号）中划定的环境管控单元，本项目位于鄯善县其他一般管控单元（ZH65042130004）。本项目与《吐鲁番市生态环境准入清单》符合性分析见表1-1。 表1-1 与吐鲁番市生态环境准入清单符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 单元编码ZH65042130004. 鄯善县其他一般管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目为公路建设项目，不属于重金属和持久性有机污染物排放的工业项目，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，本项目不占用耕地。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目为公路建设项目，不涉及农业和矿产资源开采。; 符合. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目为公路建设项目，施工期和运营期的污染物产生种类较少，产生量较小。污染物经过处理后均能达标排放，对周围环境影响较小。; 符合. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目仅在施工期有少量的水资源利用，运营期不使用水资源。; 符合. 综上，本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的管控要求。 3 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 “落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理”，本项目为公路建设，不属于两高项目，符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，项目施工期使用少量水资源，不涉及地下水开采，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。 4 与《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》符合性分析 根据文件：“尽量减少施工道路、场地等临时占地，合理设置取弃土场和砂石料场，因地制宜做好土地恢复和景观绿化设计”。 本项目不占用林地、草地、基本农田和水源保护区，本项目占用的临时工程，待施工结束后，会进行场地恢复。另外本项目不在饮用水水源保护区，因此符合《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》的要求。 5 与鄯善县综合交通“十四五”发展规划的符合性分析 根据文件中：公路网覆盖更加广泛。按照新疆“6横6纵7枢纽8通道”公路主骨架战略布局，建设以高速、一级公路为骨架，辅以普通国省道干线、农村公路全覆盖的公路网络。县域公路网规模达到2600公里，二级及以上公路比例不低于25%，乡镇通三级及以上公路100%、建制村通双车道公路100%、自然村通硬化路不低于80%，通达深度明显提升，等级结构趋于合理。农村公路列养率达到100%、总体技术指标（MQI）不小于70分、优良率达到80%，安全隐患治理率100%，加强养护常态化、规范化、机械化程度，综合提升路网通行效力；对迪坎镇的5个村交通基础设施进行大力改造。 本项目为农村道路提升改造，三级公路建设，本项目的建设能够改变当地交通环境，促进当地经济发展，符合要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎-咸水沟项目位于鄯善县辖区内，起点位于迪坎尔村，于咸水沟附近到达终点。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 原有道路情况 项目路线K23+200-K87+705段为鄯善县Y031线，是鄯善县南山矿区发展重要的基础设施，现状道路是2017年“半拉子”工程，当年按照三级公路标准，路基（路面）宽度为8.5米(7.5米)，路面采用4cm沥青混凝土面层+下封层+20cm水泥稳定砂砾基层+20cm天然砂砾底基层，目前大部分段落均为砂砾道路，经重载交通碾压、车辙严重；K87+705-K98+256.629段为西气东输伴行路，是通往咸水沟的必经之路，此段砂砾道路路面车辙病害严重，按照矿业开采规划的相关要求，项目工程迫切需要进行改造，本次工程是按照原有道路拓宽，新增用地面积为90217m2。 2 工程概况 根据《关于鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎咸水沟公路项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（鄯政发改〔2021〕177号），本项目目前先进行75.056km公路的修建，本次仅针对要修建75.056km公路进行评价。 工程主要技术指标见表2-1，主要工程组成见表2-2。 表2-1 本项目主要技术指标 指标名称; 单位; 标准值; 采用值. 里程范围; K23+200-K59+000. 工作等级; 三级; 三级. 设计速度; km/h; 40; 40. 车道宽度; m; 3.5; 3.5. 路基（路面）宽度; m; 8.5/7.0; 8.5/8.0. 桥涵设计荷载等级; 公路Ⅱ级; 公路Ⅰ级. 平曲线最小半径; 一般值; m; 100; 100. imax=6%; m; 60. 最大纵坡; %; 7; 3.722. 最短坡长; m; 120; 100. 停车视距; m; 40; 40. 里程范围; K59+000-K80+000. 工作等级; 三级; 三级. 设计速度; km/h; 40; 40. 车道宽度; m; 3.5; 3.5. 路基（路面）宽度; m; 8.5/7.0; 8.5/8.0. 桥涵设计荷载等级; 公路Ⅱ级; 公路Ⅰ级. 平曲线最小半径; 一般值; m; 100; 190. imax=6%; m; 60. 最大纵坡; %; 7; 2.800. 最短坡长; m; 120; 125. 停车视距; m; 40; 40. 里程范围; K80+000-K98+256.629. 工作等级; 三级; 三级. 设计速度; km/h; 40; 40. 车道宽度; m; 3.5; 3.5. 路基（路面）宽度; m; 8.5/7.0; 8.5/8.0. 桥涵设计荷载等级; 公路Ⅱ级; 公路Ⅰ级. 平曲线最小半径; 一般值; m; 100; 166.89. imax=6%; m; 60. 最大纵坡; %; 7; 2.957. 最短坡长; m; 120; 124.50. 停车视距; m; 40; 40. 表2-2 本项目主要工程组成 项目组成; 建设内容及规模. 主体工程; 主要建设指标; 本项目为三级公路，长75.056km，双向2车道，设计速度40km/h，路基宽度8.5m，路面宽度7.5m。. 标准横断面设计; 路基横断面布置：路基宽度采用8.5m=2×3.5+2×0.5m硬路肩+2×0.25m土路肩。. 路基设计; 1)填方路堤采用1：1.5的边坡，局部段落浅挖路堑考虑到均为全风化泥岩、砂岩或砂砾，边坡采用1：0.75。 2）局部段落路堑边沟采用梯形边沟，结构尺寸采用底宽0.6m，深度0.6m，内坡1：1.5、外坡1：1。 3）道路横坡采用双向横坡，行车道、硬路肩采用1.5%，土路肩采用1.5%。 4）设计高程为公路中心线高程，按照最大超高6%的标准进行超高设计，加宽按照第三类加宽取值。 5）路基横断面设计填方扣除挖路槽面积、挖方增加挖路槽面积，按照“平均断面法”计算土石方量，路基两侧各30cm计算宽填碾压土方数量。. 路面工程; 本项目采用4cm中粒式沥青混凝土面层（AC16-C）+1cm沥青碎石下封层+20cm水泥(5%)稳定砂砾基层。. 交通工程; 交通工程设有警告、禁令、指示、指路、导向等交通标志；设有道路指示导向箭头、车道分界线及边缘线、人行横道线等交通标线；道路交叉为平面交叉。. 交叉工程; 交叉口按交通组织方式分类，与其他道路相交形式采用平面交叉，交叉转弯半径根据与其相交道路的等级确定。全线主要平面交叉10处。. 涵洞工程; 本项目共设置129道涵洞。原有涵洞完全利用20道，维护利用原有涵洞28道，新建涵洞81道。. 辅助工程; 紧急停车带工程; 全线设置紧急停车带15处，停车长度5m、宽度5m，附着于道路横断面左、右侧，两端各设置50m渐变段。停车带路面与主线路面结构层一致，采用4cm中粒式沥青混凝土面层（AC16-C）+1cm沥青碎石下封层+20cm水泥(5%)稳定砂砾基层。. 拆迁工程; 全线拆除电力电杆1根，电力线路45m。. 临时工程; 取（弃）土场; 全线设置取土坑4处，弃土场4处。占地类型为未利用地，取土场土方主要为砾类土，取土量107521m3。. 施工营地; 本项目设置施工营地3处，均租用当地民房。分别位于迪坎尔村、沿线司机之家和管理站，占地面积均为200m2。. 水稳拌合站; 本项目设置水稳拌合站2处，均占地6000m2。. 临时堆土场; 本项目设置三处临时堆土场，占地约3000m2。. 施工便道; 本项目不设置施工便道。. 公用工程; 用电; 接自就近供电线路。. 用水; 从迪坎尔村拉运。. 环保工程; 废气处理; 施工期材料堆场采用防尘布覆盖；施工现场周边设围挡；出入道路硬化设冲洗台；洒水抑尘。. 废水处理; 施工期设备清洗废水等经沉淀池处理后用于洒水抑尘等。. 噪声治理; 施工期选用低噪设备、减震减噪；合理安排施工时间，尽量避免高噪音机械设备同时作业；营运期道路路段设置相应限速标志，加强对道路路面的维护，保持路面平整，在建设投资中预留噪声污染防治费用。. 固废处理; 施工建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场。. 生态恢复、景观绿化; 施工期在流动、半流动沙地路段草方格建设，施工过程中控制水土流失，加强临时用地恢复；运营期加强道路两侧植被恢复。. 3 道路设计方案 迫切需要进行改造，本次工程是按照原有道路拓宽，新增用地面积为90217m2。 （1）路基横断面设计 项目工程采用设计速度40Km/h、三级公路标准，路基横断面布置如下：路基宽度采用8.5m=2×3.5+2×0.5m硬路肩+2×0.25m土路肩。 标准横断面图如下： 图2-1 公路路基标准横断面图 3）路基设计 项目工程路线主要沿荒漠冲沟两岸布线，路基设计利用原有道路。 ①填方路堤采用1∶1.5的边坡，局部段落浅挖路堑考虑到均为全风化泥岩、砂岩或砂砾，边坡采用1∶0.75。 ②局部段落原有挖方路堑边沟采用梯形边沟，结构尺寸采用底宽0.6m，深度0.6m，内坡1：1.5、外坡1：1。 ③道路横坡采用双向横坡，行车道、硬路肩采用1.5%，土路肩采用1.5%。 ④设计高程为公路中心线高程，按照最大超高6%的标准进行超高设计，加宽按照第三类加宽取值。 ⑤路基横断面设计填方扣除挖路槽面积、挖方增加挖路槽面积，按照“平均断面法”计算土石方量，路基两侧各30cm计算宽填碾压土方数量。 4）特殊路基设计 K26+760-K27+500段由于风积沙过路不畅、形成沙丘，考虑采用在迎风侧设置3m宽积沙平台，在平台外侧清理处1：3的边坡，并在边坡上及边坡外30m范围，布设草方格防护。设计路面结构层下30cm（上路床）范围进行超挖换填砾类土，并在层底设置土工布隔断层，采用聚丙烯编织布（两布一膜、300g/m2、搭接宽度≥20cm)。 5）路基填料 为减少路基沉降，保证路基稳定，必须严格控制分层铺筑和均匀压实。路基压实度采用重型压实标准，依据《公路路基施工技术规范》(JTG-T 3610-2019）要求，路面采用沥青混凝土时，三、四级公路均采用二级公路标准。 6）路基防护工程 结合沿线混凝土边沟、涵洞、过水路面等排水设施，在路基两侧设置导流坝进行防护，坝高1.5m，顶宽2m，内外坡度1：1.5，与沿线涵洞衔接处（长度5m）、过水路面上游以及具备调水功能的段落采用混凝土护坡进行加固，混凝土坡面厚度15cm，基础埋深1.5m。 7）路基、路面排水系统防护设计 结合本项目的特点，利用横坡将路面水排向两侧，路基排水主要通过涵洞及石方路基渗流排出路基范围内水。 （2）路面工程 本项目全线均为三级公路，本次设计经路面结构层厚度计算，路面结构层采用4cm中粒式沥青混凝土面层(AC16-C)+1cm沥青碎石下封层+20cm水泥（5%）水泥稳定砂砾基层。 图2-2 公路路面结构图 （3）涵洞工程 本项目共设置129道涵洞。原有涵洞完全利用20道，维护利用原有涵洞28道，新建涵洞81道。 4 土石方平衡 本工程挖方为17792m3，填方118904m3，借方为107521m3，利用11383m3，废方为6409m3。产生的弃土、弃渣由车辆运输至指定的弃土场掩埋处理，本项目在取土坑处合并设置4处弃土场，均为未利用地，路基挖方以及原有老路挖除废方均应远运弃置在弃土场，整修平整。产生建筑垃圾按要求进行处理，运至市政管理部门指定场所妥善处置。 项目土石方平衡见下表。 2-3 项目土石方平衡表 单位：m3 项目; 填方; 借方; 挖方; 废方; 利用. 数量; 去向. 本工程; 118904; 107521; 17792; 6409; 弃土场; 11383. 5 劳动定员 项目建成后公路养护委托第三方，施工期施工人员为150人。 6 工程占地 (1)永久占地 据设计资料，本项目推荐方案需征用土地636151m2，结合《全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系》《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)，将本项目占地的土地用地类型划分为建设用地及未利用土地2种主要地类。本项目不占用基本农田、林地和草地。具体征地情况见表2-4。 表2-4 工程占地数量表 （单位：m2） 土地类型; 占用面积; 占比（%）. 建设用地; 农村道路; 545934; 85.8. 未利用地; 未利用土地; 90217; 14.2. 合计; 636151; 100. （2）临时占地 本项目施工营地租用当地民房。施工所用材料均为外购，项目设置4处取土场，均为沿线宽浅冲沟河床，4处弃土场，在红线范围内设置3处临时堆土场。 水稳拌合站设置2处；K65+700右侧300m处设置1处，占地6000m2；K84右侧300m处设置一处，占地6000m2，地处戈壁荒漠，地表无植被，平整、碾压场地。临时用地手续由施工方办理。 表2-5 本项目施工临时占地一览表 临时占地类型; 位置; 面积（m2）; 土地现状类型. 取土场; K23+200~K59+000; 50000; 未利用地. K59+000~K64+950. K64+950~K80+000. K80+000~K98+256.629. 弃土场; K23+200~K59+000; 20000. K59+000~K64+950. K64+950~K80+000. K80+000~K98+256.629. 临时堆土场; K33+857.081~K33+907.081; 3000; 农村道路. K64+122.248~K64+272.685. K82+042.523~K82+092.523. 水稳拌合站; K65+700右侧300m; 6000; 未利用地. K84右侧300m处; 6000. 合计; 85000（未利用地82000，农村道路3000）; /. 7 交通预测量 ①交通量预测结果 根据可行性研究报告，由于南山矿区企业大量关停的原因，目前交通组成以小型客车为主，其中大型客车和货车比例仅为2%，交通量约为50辆/日。本项目采用高弹性系数法预测未来特征年的交通量，交通预测基准年为2025年，预测特征年为2026年、2032年、2040年，预测结果见表2-6。 表2-6 交通量预测结果（单位：pcu/d） 路段; 年份; 2026; 2032; 2040. 改建公路; 交通量; 1591; 1844; 2016. #### 综上所述，改建后交通量增加。 #### ②车型比 #### 根据项目可研报告及现状检测统计数据，项目营运期各预测年交通量大、中、小车型比为83%、15%和2%。 #### ③昼间系数 根据项目可研报告及现状检测统计数据，项目昼间系数为8：2。 8 筑路材料及运输条件 拟建公路筑路材料如需外购时，本评价要求施工单位应采用具有合法手续和符合环保要求的单位供应筑路材料。建设单位在与施工单位签订施工合同时应明确要求其使用具有合法手续和符合环保要求的单位供应的筑路材料。 ①路基填料 本项目沿线主要路基填料多来源一般为商业料场提供的砾石土、砂砾土。 ②石料、砂砾料 沿线所需石料主要来自商业石料厂。项目所在地料场均有道路直达工地，运输条件良好。 ③水泥 项目周边有多家水泥厂，均可生产325、425等型水泥。 ④钢材、木材、沥青 本项目所需的木材、钢材均可在当地市场上购买。由于本项目建设所需建筑材料数量大，原则上按市场价在市场上统一购买，为保证材料的品质，业主可根据市场情况，选择信誉好、质量可靠的生产厂家和厂商，采取定购的方式购买，亦可采用招标方式进行购买。 ⑤运输条件 项目所在地料场均有道路直达工地，运输条件良好。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局 本项目利用原有道路进行提升改造，起点位于迪坎尔村，于咸水沟附近到达终点交叉。水稳拌合站设置2处；K65+700右侧300m处设置1处，占地6000m2；K84右侧300m处设置一处，占地6000m2，地处戈壁荒漠，地表无植被，平整、碾压场地。本项目不设置沥青拌合站、水泥混凝土拌和站。施工便道利用现有道路；项目设置临时堆土场3处。 2、施工布置 根据与设计单位沟通，结合项目规模和沿线环境特征，本项目采用商品沥青混凝土、水泥混凝土，不设沥青混凝土拌和站，设置2处水稳拌合站。本项目所需的预制构件全部外购，不设预制场。 图2-3 临时施工布置图 |
| 施工方案 | 1 施工工艺流程 项目主要由路基、路面、涵洞及附属工程等组成，各单项工程的施工方法不同，但总体而言，其施工一般采用机械或人工进行。 确定用地范围→临时工程→平整清理场地→材料的采购和运输→路基工程→涵洞工程→路面工程→沿线设施及其它工程等。 2 施工方案 本项目属于公路改建工程，K23+200-K23+670段地处居民区，采取“半幅施工、半幅通车”的施工方法；K23+670--K97+580段整修2017年修建的砂砾便道，采用“分段封闭施工”的施工方法，施工便道利用现有道路，施工期间做好便道维护以及沿线临时安全设施的设置，保障交通安全及顺畅；K97+580-K98+056.629段地处管理区内，采取“半幅施工、半幅通车”的施工方法。本项目设置临时堆土场3处，分别位于K33+857.081~K33+907.081、K64+122.248~K64+272.685、K82+042.523~K82+092.523处用地红线范围内，用于剥离的表土的临时堆放，占地总面积为3000m2。 临时占地类型; 位置; 面积（m2）; 土地现状类型. 取土场; K23+200~K59+000; 50000; 未利用地. K59+000~K64+950. K64+950~K80+000. K80+000~K98+256.629. 弃土场; K23+200~K59+000; 20000. K59+000~K64+950. K64+950~K80+000. K80+000~K98+256.629. 临时堆土场; K33+857.081~K33+907.081; 3000; 农村道路. K64+122.248~K64+272.685. K82+042.523~K82+092.523. 水稳拌合站; K65+700右侧300m; 6000; 未利用地. K84右侧300m处; 6000. 合计; 85000（未利用地82000，农村道路3000）; /. 2.1 路基工程 （1）土方工程 路基施工应严格按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）设计要求进行，尤其要加强分层检验，确保填土压实，采用重型压路机碾压。 （2）路基排水工程 利用原有排水边沟，将路基路面排水汇入沿线涵洞构造物，由于局部段落土质不良水稳性极差的原因，此次设计采用C30混凝土硬化、厚度10cm，每5m设置沉降缝，缝宽2cm、全断面填塞沥青麻絮，特别注意与涵洞衔接坡面的加固，防止路基路面排水对公路的破坏。 （3）防护工程 结合沿线混凝土边沟、涵洞、过水路面等排水设施，在路基两侧设置导流坝进行防护，坝高1.5m，顶宽2m，内外坡度1：1.5，与沿线涵洞衔接处（长度5m）、过水路面上游以及具备调水功能的段落采用混凝土护坡进行加固，混凝土坡面厚度15cm，基础埋深1.5m。 2.2 路面工程 （1）准备工作 路面施工单位进场，完成场地平整、临时房屋建设、材料采购等工作，验收路基修筑质量（包括标高、路拱坡度、压实度等），确认合格后，方可进行该路面施工。 （2）路面排水工程 路面排水工程主要由土路肩排水等项目组成。土路肩排水应在路面工程进行之前实施，并注意与路基排水工程的配合，尽量在旱季分段完成，抢在雨季前基本完成路面排水系统。 （3）路面施工 路基竣工后，应尽快开始修筑路面。施工中应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行。路面各结构层的材料应满足设计要求，施工单位要进行相应的试验，并及时为施工现场提供资料，随时检查工程质量。为保证路面基层质量，要求对水泥稳定基层采用机械集中拌和的方法，然后用机械配合人工摊铺碾压，对面层建议采用大型机械摊铺成型设备，采用集中拌和，确保工程质量。 2.3交通工程 交通安全设施包括交通标志、标线、安全护栏等。本工程设置交通标志69处，标线27640m2，安全护栏4600m，里程碑75m。 3 施工时序 工程建设实施内容包括路基路面工程、涵洞工程及其他设施等，具体安排如下：（1）前期准备工作（2024年11月-2025年1月）；（2）路基工程（2025年3月-5月）；（3）桥涵工程（2025年5月-6月）；（4）路面工程（2025年7月-9月）；（5）其他工程（2025年10月）。 4 建设周期 本项目建设工期为2024年11月～2025年10月，项目总工期为12个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，本次评价引用生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”中2023年吐鲁番市环境空气质量达标区判定数据，吐鲁番市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、32μg/m3、102μg/m3、37μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130μg/m3。 （1）评价因子和评价标准 评价因子和评价标准如表3-1所示。 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 32; 40; 80.0; 达标. PM10; 102; 70; 145.7; 超标. PM2.5; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 日平均第95百分位数; 2200; 4000; 55.0; 达标. O3; 8小时最大平均第90百分位数日平均; 130; 160; 81.2; 达标. 从上表可以看出，项目所在区基本污染物年评价指标中，PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准浓度限值，项目所在区域城市环境空气质量不达标，拟建项目所在评价区域为不达标区。 2 水环境质量现状 本项目周边无地表水故不进行地表水评价。 本项目属于公路改扩建工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，本项目属于IV类项目。根据导则可知，本项目地下水可不做评价。 3 声环境现状 为了全面地了解项目所在地环境噪声现状，对环境噪声进行了现状监测。 （1）监测点位 监测点位包括敏感点声环境现状监测和现状路24h噪声连续监测。 （2）监测时间及频率：2024年8月18日-8月19日昼间夜间各一次 （3）监测条件：无雨雪、无雷电，微风（风速≤5m/s）。 （4）监测结果：噪声监测结果见表3-2。 表3-2 敏感点声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 公路起点; 46.8; 46.6. 迪坎尔村; 46.1; 46.0. 衰减断面点距离公路中心线20m; 45.2; 45.0. 衰减断面点距离公路中心线40m; 44.6; 44.5. 衰减断面点距离公路中心线60m; 44.1; 43.9. 衰减断面点距离公路中心线80m; 43.2; 43.1. 衰减断面点距离公路中心线120m; 42.3; 42.2. 衰减断面点距离公路中心线200m; 41.1; 41.0. 公路终点; 45.9; 45.5. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; 55; 45. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 由表3-2监测结果可知，本项目拟建地沿线周边敏感点各监测点位昼夜声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类（昼间55，夜间45）和2类（昼间60，夜间50）相关标准要求，声环境质量较好，不存在超标现象。 4 土壤环境现状 本项目属于道路改扩建工程，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的其他行业，属于IV类项目，不需要开展土壤环境影响评价，故不开展土壤监测。 - 5 生态现状与评价 本项目属于改扩建线性工程，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），采取分段确定评价等级。根据导则6.1.2c，项目穿越生态敏感区路段等级为一级；根据导则6.1.2g，项目沿线未穿越生态敏感区路段评价等级确定为三级。 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于天山山地温性草原、森林生态区，天山南坡吐鲁番一哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区。该功能区主要的特征，见下表。 表3-3 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀. 主要生态敏感因子、敏感程度; 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感. 主要保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水. 适宜发展方向; 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 主要包括生态环境、环境空气等方面，具体如下： - 生态环境 - 现有公路路基边坡防护能力弱，易造成公路水土流失，沿线裸露的路堑在雨水的冲刷下加剧水土流失。 - 环境空气 - 现有道路为砂砾路面，车流量较大，车辆行驶过程中产生的扬尘污染问题。 现有道路由于建设年代较早，未履行环境影响评价手续，且道路技术标准低、线形差、服务水平低、环境污染等问题十分突出，鄯善县的交通路网得不到充分发挥，因此亟须对迪坎-咸水沟公路重新改造并积极完善环评手续，缓解鄯善县国民经济发展的需求，提高路网综合服务水平。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本拟建公路工程占地不涉及世界文化和自然遗产地等重要生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、重要湿地等特殊生态敏感区。项目永久用地及临时用地范围均不涉及占用国家及地方公益林和基本农田。项目沿线主要为村落和戈壁，因此确定本项目的环境保护目标如下： （1）大气环境：保护目标为建设区域周围的空气环境和质量，保护区保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级；其他区域保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 （2）声环境：项目穿越保护区路段声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，其余区域整体声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （3）水环境：本项目区域不涉及天然地表水体，本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目的主要生态环境保护目标是保护区实验区。 生态保护目标为穿越自然保护区实验区公路沿线荒漠动植物等，保护要求为严格控制红线范围，减少土地扰动，保护荒漠动植物及其生境。 表3-4 主要环境空气/噪声保护目标与保护内容一览表 环境要素; 保护目标; 桩号; 规模（人）; 保护目标与道路关系; 保护要求. 相对位置; 与红线距离（m）; 与中心线距离（m）. 环境空气/噪声; 迪坎尔村; K23+200~K24+600; 400; 西侧; 20; 24.25; 二级. |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 1.1 环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。具体见下表。 表3-6 环境空气质量标准（摘录） 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（二级）; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 小时平均; 200. 3; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 7; TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 1.2 声环境质量标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）的要求，项目穿越保护区路段声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，其余区域整体声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见下表。 表3-7 声环境质量限值 单位：dB（A） 功能区; 适用范围; 时段. 昼间; 夜间. 1类; 保护区; 60; 50. 2类; 居住、工业混杂区; 60; 50. 2 污染物排放标准 2.1大气污染物排放标准 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。具体标准值见下表。 表3-8 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; TSP; 周界外浓度最高点; 1.0. 2; NOX; 周界外浓度最高点; 0.12. 3; NMHC; 周界外浓度最高点; 4.0. 2.2噪声排放标准 本项目施工作业噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），且夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A），具体标准值见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 2.3固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 本项目为公路建设项目，运营期无废水产生，大气污染物主要为无组织排放的汽车尾气。本项目不涉及总量控制指标，因此不需要申请总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期大气环境影响分析 （1）扬尘（TSP） TSP污染主要来源为开放或封闭不严的储料场、材料运输过程中的漏洒、临时道路及未铺装道路路面的起尘和大量的土石方的填、挖、搬、运等作业过程。 1）道路扬尘 道路扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、载重量、风速、路面积尘量和路面湿度等因素有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。道路表面诸如施工辅路、未压实的在建道路等由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源。施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上。可以采取硬化路面，或洒水措施来减少扬尘。施工路段洒水降尘试验结果见表4-1。 表4-1 施工路段洒水降尘试验结果 距路边距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 扬尘减少; 80.9%; 51.6%; 40.9%; 30.2%; 48.2%. 由表4-1可知，通过对路面洒水，可有效地抑制扬尘的散发量。项目施工便道充分利用既有道路，不但可以减少土地征用和水土保持设施破坏面积，也可减少路面硬化等防尘措施，同时满足降低路面扬尘的要求。为减小起尘量，有效地降低其对周围居民正常生活产生的不利影响，建议运输线路选择尽可能绕避人口稠密集中的地区，同时采取定期洒水降尘措施。在离施工场界较近（50m距离内）的居民区设置硬质施工围挡。施工围挡设置在靠近居民区一侧，施工围挡高度不低于2m。 2）堆场扬尘 堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，如石灰等易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。根据已有资料分析，在大风天气下砂石料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约为200m，会给此范围内的环境保护目标造成不利影响，但通过遮盖、洒水可有效的抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。 为减小堆场扬尘对居民区敏感点的污染影响，建议本工程在施工过程中，施工物料堆场应根据当地主导风向，尽量设在附近村庄等敏感点下风向200m以外，并且苫盖帆布尽量将起尘量降到最低，从而减少其对周围环境空气质量的影响。通过上述措施，施工期扬尘对周边敏感点影响较小，且该影响是暂时的，施工结束后便消失。 3）物料拌和扬尘 各种施工扬尘（平整土地、取土、筑路材料装卸、水稳拌和等）中以拌和所产生的扬尘最严重。项目拌和采用站拌方式，扬尘影响相对集中，但影响的时间较长，局部影响程度较重。类比同类公路施工期拌和扬尘监测结果可知，采取站拌方式时，施工场地下风向100m内扬尘影响较严重，至下风向150m处TSP浓度在0.50mg/m3左右。距施工场地下风向300m以外受到扬尘的影响较小。 为减小其他施工行为带来的扬尘影响，可以采取围挡、洒水的办法。有资料显示，在有围挡情况下，施工扬尘比无围挡情况下有明显改善，扬尘污染在工地下风向200m之内，可使被污染地区TSP的浓度减少1/4。被影响地区的TSP浓度平均为0.585mg/m3，是对照点的1.4倍，相当于大气环境质量标准的1.95倍。而若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4-5次），可使扬尘减少50-70%左右。项目采用站拌方式施工，由于有固定的位置所以较易采取密闭措施，本次评价要求物料拌和站的选址均应远离居民点，加强密闭措施，对材料运输车辆遮盖严密，对拌和站设置围挡，同时拌和设备应加装仓顶除尘滤袋+布袋除尘装置，并且对场地定期洒水，可使TSP污染在此过程中减至最小。 （2）沥青烟 项目沥青混凝土统一向具有相应预拌混凝土生产资质等级的企业（预拌混凝土搅拌站）购买，不设置沥青搅拌站，项目路面采用摊铺机械铺筑。故本项目施工沥青烟的影响只考虑摊铺作业过程将产生沥青烟影响。这部分沥青烟气为无组织排放，主要污染物为THC、酚和苯并（a）芘以及异味气体，其污染影响范围一般在周边50m之内。 沥青摊铺过程中加热沥青料及混合料铺设时各污染物的最大瞬时浓度不会高于熔化槽下风侧的浓度，且沥青摊铺是流动推进作业，对某一固定点的影响只是暂时或是瞬时的，危害较小，只是路面摊铺完成后，一定时期还会有挥发性有机化合物排出，排出量与固化速度有关，其浓度值低于作业时的浓度值。因此，项目沥青烟气产生量较小，对周围环境的影响较小。但摊铺过程产生的沥青烟气会让人产生不愉悦的感受。因此，摊铺沥青混凝土路面时应尽量避开上下班高峰期，可减少受影响的人数；同时应避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段。 2 施工期地表水环境影响分析 （1）施工期含油污水对水环境的影响分析 施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏，其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质。这类物质一旦进入土壤则会严重影响植物的生长。 机械冲洗废水主要污染物是含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质，冲洗废水经沉淀隔油处理后可重复利用，不外排。 （2）建筑材料运输与堆放对水体环境的影响 路基的填筑以及各种筑路材料的运输等均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中，将会对水体产生一定的影响。 此外，如沥青、油料、化学品物质等施工材料如保管不善，被雨水冲刷而进入水体将会产生水环境污染。 因此，在施工中应根据不同筑路材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减小其对水环境的影响。 特别应该注意施工期对路基及时压实，避免冲蚀。在路面施工时，首先避免雨期或逆季节施工造成沥青废渣，再则施工中应及时碾铺，防止雨水冲刷，严禁将沥青废渣冲入水体。 （3）施工人员生活污水对水环境的影响 项目不设置施工营地，施工人员驻地租用当地民房，利用已有的公共卫生处理设施，不直接对外排放。 3 施工期声环境影响分析 本项目施工过程中的噪声主要来自各种工程施工机械，施工期声环境影响分析详见《鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎-咸水沟项目建设工程声环境影响专项评价报告》。 4 施工期固体废物影响分析 （1）固体废物处理处置的环境影响分析 根据《城市生活垃圾产量计算预测方法》(CJ/T106)，施工人员生活垃圾发生量按1.0kg/人•d 计，施工人员150人、工期4个月，则生活垃圾日发生量为150kg/d，整个施工期生活垃圾发生总量为18t。生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定位置处理。 （2）固体废物贮运环节的环境影响分析 本项目固体废物的贮运环节主要包括临时堆场的堆存以及固体废物在施工现场和临时堆场之间的运输。 临时堆土场的环境影响主要是扬尘和水土流失。临时堆土场集中设置，堆土场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆土场四周挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流。采取上述措施后，可以有效减少扬尘，防治水土流失。 固体废物的运输以卡车运输为主，环境影响主要是运输扬尘和抛洒滴漏。运输车辆应配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作；固体废物的运输路线尽量避开集中居住区。采取上述措施后，固体废物运输的环境影响可以处于可接受的程度。 因此，采取一定的扬尘控制和水土流失防治措施后，本项目固体废物贮运环节对环境的影响较小。 （3）废弃土方 工程土石方开挖总量17792m3，回填总量1118904m3，借方107521m3，弃方6409m3。项目以随挖随运的方式，弃方运至指定的弃土场掩埋处理，本项目在取土坑处合并设置4处弃土场，均为未利用地，路基挖方以及原有老路挖除废方均应远运弃置在弃土场，整修平整。施工单位应加强施工管理，防止土石方随意堆放，应定点堆放收集、及时清运。本项目装运弃方时一定要加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。运输应尽量避开敏感点和交通高峰期，遵守相关管理规定，减轻运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。 5 施工期生态环境影响分析 本项目施工过程中的生态影响，主要是占地对植物、动物的影响，水土流失等影响。施工期生态环境影响分析详见《鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎-咸水沟项目建设工程生态环境影响专项评价报告》。 6 社会影响 （1）物料运输对沿线的影响分析 物料运输过程会对沿线环境造成一定噪声和粉尘影响，特别是产生的粉尘会对沿线大气环境造成较大影响，施工车辆的往返也将不可避免的会对沿线居民的交通出行产生一定影响。 （2）周边居民出行的影响分析 在施工期间，施工现场产生的建筑垃圾和生活垃圾需要运出，道路建设的施工材料需要运入，运输车辆将会对当地的交通带来一定的影响。如果不合理安排施工时间，必会对周边的交通造成较大影响，扰乱正常的交通格局，这将给当地的居民出行、工作生活带来不便。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1 运营期大气环境影响分析 本项目运行期废气主要为道路汽车尾气，主要污染因子是NOx、CO、THC等，其排放量与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有一定的关系。汽车尾气的排放源强可根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96），可以按下式计算： 计算公式如下： Qj=i=133600−1AiEij 式中： Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/(m·s)； Aj——i类车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——汽车专用公路运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 ①预测年小时交通量（Aj） 具体见下表。 表4-2 本项目小时交通量预测结果统计表 单位：辆/h 路段; 车型; 2026年; 2032年; 2040年. 昼; 夜; 高峰值; 昼; 夜; 高峰值; 昼; 夜; 高峰值. 鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎-咸水沟项目; 小型车; 55; 28; 89; 64; 32; 103; 80; 40; 128. 中型车; 10; 5; 16; 12; 6; 19; 14; 7; 23. 大型车; 1; 1; 2; 2; 1; 2; 2; 1; 3. 合计; 67; 33; 107; 77; 39; 124; 96; 48; 154. ②单车源强（Eij） 根据《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》(GB8285-2018)，采用简易瞬态工况法情况下，汽车检测排放限值见下表。 表4-5 简易瞬态工况法排气污染物排放限值 类别; CO(g/辆•km); THC(g/辆•km); NOX(g/辆•km). 取值; 8.0; 1.6; 1.3. ③大气污染物源强（Qj） 经计算本项目车辆大气污染物源强见下表。 表4-6 大气污染源强估算表 路段; 预测时段; 污染物排放强度Q mg/(m·s). CO; THC; NOX. 鄯善县2022年农村公路建设项目迪坎-咸水沟项目; 2026年; 昼间; 0.15; 0.030; 0.024. 夜间; 0.070; 0.015; 0.012. 2032年; 昼间; 0.17; 0.034; 0.028. 夜间; 0.087; 0.017; 0.014. 2040年; 昼间; 0.21; 0.043; 0.035. 夜间; 0.11; 0.021; 0.017. 营运期主要大气污染源是机动车辆排放的尾气，主要污染物是CO、NOx和THC，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），本项目为等级公路，沿线无服务区、车站等集中式大气排放源，无隧道、通风竖井，因此大气评价等级判定为三级，不再进行进一步预测与评价，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 根据源强估算可知本项目营运期各期的污染物排放较少，结合近几年已建成公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限。 随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，且未来汽车技术的提高和推广使用低污染汽车燃料，使汽车排放尾气中的CO、NOx还会相应降低。同时道路两侧绿化工程的实施在一定程度上可以降低汽车尾气对道路两侧环境的影响。 2 运营期地表水环境影响分析 本项目沿线不存在地表水体，因此，地表径流对水环境影响很小。 3 运营期声环境影响分析 （1）源强分析 道路投入营运后，在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。 （2）声环境影响分析 项目建成后，在公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源。路面行驶的机动车产生的噪声主要来源于车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件，另外，行驶过程中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦也会产生噪声，路面平整度等原因也会影响整车噪声。项目建成通车后，噪声源主要为路面行驶的机动车噪声。根据预测结果可知，本项目建成后，交通噪声对沿路两侧环境敏感点会产生一定影响，从而一定程度上改变沿路两侧环境敏感点声环境质量，因此，建设单位应采取一定的防治措施来减缓本项目的噪声影响，采取防治措施后噪声对敏感点的影响较小。具体的营运期噪声污染源强分析见声环境影响专项评价。 4 运营期固体废物影响分析 本项目运营期无固体废弃物产生。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）选线合理性分析 本项目选线位于鄯善县迪坎镇以及南山矿区境内，主要对境内鄯善县Y031线、西气东输伴行路合计长约75.056km的路段进行升级改造，为减少新增占地面积和工程投资，采取了尽量利用旧路方案，故施工图设计无备选方案。根据调查，不涉及房屋搬迁。 本项目建成后，对改善区域出行条件，带动当地经济的发展有着积极的作用，具有较大的社会效益。故从环境角度看，选线合理。 （2）施工场地合理性分析 本项目施工营地租用当地民房。施工所用材料均为外购，项目设置4处取土场，占地50000m2；本项目在取土坑处合并设置4处弃土场，占地20000m2；均为未利用地。在红线范围内设置3处临时堆土场，分别位于K33+857.081~K33+907.081、K64+122.248~K64+272.685、K82+042.523~K82+092.523，占地3000m2；取土场、弃土场均为未利用土地，植被覆盖率很低。取土完成后将表土回填、平整，选择适宜的植物种类，进行播种或移植，促进生态恢复，减少水土流失。 本项目水稳拌合站设置2处，K65+700右侧300m处设置1处，占地6000m2；K84右侧300m处设置一处，占地6000m2，根据现场勘查，项目区域四周多为荒地，植被覆盖量极低，多为砾石。施工期，场地四周设围挡，场地内建设隔油沉淀池等废水收集处理措施，并洒水抑尘，粉质物料采取篷布遮盖，高噪声施工机具远离敏感点布置，降低对四周外环境的影响。施工结束后将拆除。故从环境角度看，施工场地选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 大气环境保护措施 1.1扬尘减缓措施 施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。结合《中华人民共和国大气污染防治法》《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》等相关要求，开展施工工地扬尘综合整治、确保工地规范封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、出入口路面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。制定施工期主要扬尘防治措施如下： （1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 （2）施工现场应沿工地四周连续设置围墙围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。 （3）必须配备足够的洒水车，对施工过程和未完工路面经常洒水、保持路面湿润，在敏感路段增铺草垫，抑制道路扬尘污染。 （4）施工现场应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所。 （5）施工现场污水必须设置沉淀池（容积10m3)，泥浆、污水未经沉淀严禁直接排入河道或下水道内，泥浆不得外漏。 （6）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾以及砂、石等材料，必须采取围挡、遮盖等防尘措施。 （7）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 （8）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，禁止将有毒、有害废弃物作土方回填。 （9）大风天气，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 （10）居民集中区道路施工现场采用彩钢板围护，围挡设置高度不低于2.5m，各类管线敷设工程，其边界应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏，其余设置1.8米以上围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 1.2机械及运输车辆废气减缓措施 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气主要包括CO、NOx、HC等，项目施工期间应采取以下措施，减轻尾气影响： A、施工期间，应采用尾气达标排放的运输车辆，并对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备。 B、燃油车辆、机械使用优质燃料。在现有条件下尽量选用燃用环保燃料的车辆、机械。施工合同中明确施工单位采用车辆、机械要求。 C、运输车辆统一调度，尽量降低机动车使用强度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。 D、加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线。 E、禁止使用“无标车”、“黄标车”运输建筑材料、建筑垃圾等物料。 由于施工期不长，作业范围相对较大，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 通过采取以上措施，项目施工期废气对周围环境影响较小，且项目施工期时间较短，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。建设单位要加强施工场地环境监理，确保上述措施得到有效落实。 1.3水稳拌和站污染防治措施 施工现场自建的水稳拌和站应集中设置在临时施工场地范围内，搅拌设备不得设置在集中居民点的上风向300m以内。输送带、搅拌仓设置集气罩，由风量不小于200m3/min的引风机收集废气。废气收集管道下游设置布袋除尘器，布袋除尘器对粉尘的去除率不低于99%。 2 水环境保护措施 （1）管理措施 1）合理布置施工场地 禁止在保护区实验区范围内设置施工场地；施工场地应设置遮雨和截流设施，防止雨水冲刷物料进入地表水体。 2）制定严格的施工管理制度 设置生活垃圾临时堆放点，施工过程中产生的生活垃圾应定点存放，定期由环卫部门清运，严禁乱丢乱弃；严禁向沿线倾倒残余燃油、机油、生活垃圾、施工废水和生活污水；加强对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。 3）配备必要的防护物资 施工材料堆场应配备有防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷。 （2）工程措施 1）生活污水处理措施 施工人员驻地租用当地民房，利用已有的公共卫生处理设施，不直接对外排放。 2）施工场地废水处理措施 施工场地内设置隔油池、沉淀池和清水池。 车辆机械冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后贮存在清水池中，用于车辆机械的冲洗。本项目施工废水的主要污染物为SS和石油类，通过隔油和沉淀处理后，可以有效削减废水中的污染物浓度，达到用于冲洗砂石料的水质标准，可以循环用于施工生产。 （3）施工场地防护措施 材料堆场堆放散货物料的堆场上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜，防止雨水冲刷及下渗对水环境的影响。 3 声环境保护措施 （1）尽量采用先进的低噪声施工机具、设备和工艺，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。建筑施工单位在施工时必须采取降噪措施。 （2）加强施工现场日常监督管理和监控。选择低噪声施工机械，注意保养机器的维护与保养，使施工机械的噪声维持在最低声级水平，同时应合理布局施工现场。 （3）昼间施工时应确保施工噪声不影响道路沿线的敏感目标。为保证施工现场附近居民的夜间休息，对距居民区200m以内的施工现场，噪声大的施工机械在夜间停止施工。 （4）在敏感点附近施工时，施工边界设置连续、密闭的实心围挡，围挡高度不低于2.5米。早晨与中午休息时段不进行高噪声施工作业，夜间不施工，如需连续作业的，应报县级以上地方人民政府相关管理部门批准，并公告居民；加强施工管理，缩短敏感点附近的施工时间，同时严格落实文明施工，不得因人为原因产生噪声扰民的现象。 （5）合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间，施工运输线路尽量避开集中居住区。 （6）加强环境管理。 （7）施工各阶段噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求控制。 （8）为保护施工人员的健康，承包商要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。 （9）根据《建筑施工场界噪声限值》要求，应合理确定工程施工场界，由于项目沿线两侧部分村庄距路较近，应尽量避免将施工场地设置在有居民点路段附近。 （10）监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 4 固体废物保护措施 （1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的远离水体和有覆盖设施的堆放场地，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，以防排入附近沟渠，污染场区附近大小地表水体。 （2）施工产生的固体废弃物应采用减量化、无害化、资源化的原则进行处理，产生的固废如不能利用，应及时进行清理，避免长时间暴露。应加强固体废物管理，生活垃圾与建筑垃圾应分开堆置。土建施工中水泥残渣可就地填埋，安装工程的金属废料可回收利用。 （3）施工现场应当设置废物收集桶（或其他容器）用于及时清理、收集生产和生活废物，禁止随意抛洒；集中收集后送入垃圾处理厂。施工场地的生活垃圾设置垃圾箱全部收集，定期清运。 （4）建筑垃圾应尽可能回用，对于不能回收利用的垃圾应运至指定的建筑垃圾处理厂处理，严禁乱丢乱弃。 （5）项目废沥青不得就地倾倒或堆放，应经过回收、技术加工后利用于其他公路工程路面铺装。 （6）施工结束后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。 （7）固体废物堆放在指定场所，禁止在保护区实验区堆放。 5 生态环境保护措施 （1）根据地形合理采用平纵面技术指标，不盲目追求高标准，避免大填大挖。合理利用地形，减少临时工程占地。 （2）严格按照设计文件确定征占土地范围，严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失。工程施工过程中，严格按设计要求将弃渣运往指定的堆放场地，禁止随意堆弃。 （3）施工组织设计中，应明确主体工程、弃渣场和临时工程占地、临时堆放方案及水土流失预防措施设计。 （4）合理安排施工时间，施工时应尽量避免在早晨、黄昏和晚上进行打桩等高噪声作业。施工单位优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工时间，减少对野生动物的惊扰。 （5）弃渣场应严格执行分层碾压、逐层堆置。采用机械或人工方式进行压实，确保弃土场密实度符合要求。弃渣结束后进行坡面和边坡的覆土平整，周边修建环形排水沟，对分级较多的边坡修建平台截水沟，边坡采用灌草结合的方式进行绿化恢复。 （6）施工便道应尽量利用现有道路，尽量不修或少修施工便道，减少临时占地。 （7）标准化管理工地要按照水土保持方案要求落实各类工程、植物措施，减少工程施工引起的水土流失和植被破坏。 （8）进一步优化深挖路段的施工设计，合理安排工期，避开雨季施工。 具体详见生态环境影响评价专题。 6 施工期水土保持防护措施 为将水土保持落到实处，必须将水土保持措施纳入主体工程招标文件，招标书中要有水土保持要求，并列入中标合同书中。工程承包合同中应明确承包商防治水土流失的责任。 施工单位应选择已获得政府主管部门批准的砂石料场来进行砂石料采购。在签订外购砂、石料的合同中明确水土流失防治责任方，并报当地水行政主管部门备案。 合理安排工期，尽量避开雨季和大风天气施工。大风天气施工时要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少风蚀灾害。 在主体工程监理招标时，应重视水土保持工程的监理工作。在招标合同中应明确投标监理机构中应具有水土保持工程监理资质的监理工程师在水土保持专项验收时应提交水土保持监理报告及监理资料，特别要提供临时措施的影像资料。 建设单位应选择具有相应水土保持监测资质的机构进行该道路工程建设期水土保持监测工作。监测机构应将监测成果定期向业主及地方水行政主管部门报告，同时负责编制该道路项目水土保持监测专项报告提交业主，以供工程竣工验收时备查，如遇有突发重大水土流失事件，及时进行监测并提交报告。针对公路建设项目特点和项目区水土流失现状，为减少和防治项目区水土流失，建设单位必须按照经水行政主管部门同意后的水土保持方案内容作为本项目实施时所采取水土保持措施的依据。 （1）取弃土场水土保持防治措施 1）工程措施 表土剥离：取土前，对取土区采取表土剥离措施，剥离厚度按30cm考虑，后期用于植被恢复用土。 土地整治：根据取土区布设情况，岗地取土区施工结束后，其高程与周边地面基本一致，可采取土地整治措施予以恢复，取土结束后，对取土场迹地进行平整，恢复植被。 边坡防护：坡地开挖形成的边坡采取撤草种的方法。 截排水沟：取土场周边和开挖坡面应修建排水设施，拦截坡面上方来水及引排周边集水。为防止坡面洪水直接冲刷，导致水土流失和坡面滑坡，在取土场周边布设排洪沟与原排水系统连接，水头高差大于5.0m的陡坡地段，设置消能设施。 2）植物措施 取土结束后，对取土场形成的平面进行覆盖表土，整治后撒骆驼蓬、小甘菊草籽。 3）临时措施 取土场剥离表土临时堆放在取土场的一角，并采取袋装土拦挡。取土场采取分层分级开挖，为防止施工过程中开挖土石料在雨水作用下流失，需在开挖面周边设置临时排水沟。 7 施工期防沙治沙措施 1）采取的技术规范、标准 ①《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）； ②《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）； ③《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）； ④《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）； - 2）制定方案的原则与目标 制定方案的原则： ①科学性、前瞻性与可行性相结合； ②定性目标与定量指标相结合； ③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合； ④节约用水和合理用水相结合； ⑤坚持因地制宜的原则。 制定方案的目标：通过工程建设，维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。 - 3）植物措施 - ①植被覆盖度高的区域，施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌； ②施工过程中，尽可能在植被覆盖度高的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏； - 4）其他措施 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 工程措施、植被措施及其他措施，要求在公路建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 大气环境保护措施 ①加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态，减少塞车现象； ②严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆上路； ③加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，运送上述物品需加盖蓬布。 2 水环境保护措施 项目建成后，对水环境的影响主要是路面雨污径流对水环境的影响。项目建成后在运输过程中路面抛洒少量尘土、油污及垃圾等污物，降水时污物被冲刷随路面径流进入地表水，对地表水造成一定污染，尤以暴雨前十分钟的污染最为严重。建设单位拟采取以下措施： ①加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。 ②禁止装载有危险化学品的车辆驶入本项目道路。 ③教育司乘人员，若发生交通事故，车辆将会溢流汽油污染水体，驾驶员必须及时就近向有关交通、公安及生态环境部门报告，以便按规定要求，采取相应的救急措施，防止事态扩大，消除危害。 ④设置限速标志，禁止车辆超载、超速，防止车辆追尾，发生交通事故。 ⑤加强道路两侧排水沟的日常维护，确保排水通畅。 3 声环境保护措施 （1）在道路沿线敏感点附近设立限速、禁鸣等标志；完善道路的警示标志，可以避免和减少不必要的刹车、起动次数，降低由此引起的声级增量。 （2）该区域路段两旁尽量种植减噪降声树木，通过绿化降噪，将道路噪声影响降至最低。 （3）在交叉口处加强交通管理，严格控制车况不符合要求的车辆上路，降低由于严重超载及车况不佳导致的声级增量。 （4）加强道路保养维修，及时改善因地基沉降引起的高度差，降低路面欠佳导致的声级增量。 （5）优化平纵面指标，尽量降低设计中的路面坡度，减小爬坡时的声级增量。 （6）道路防护栏的条形板应选择自重大的材质并尽可能加大厚度（大3mm），以免高速气流引发薄板共振而产生噪声。 （7）临近敏感点处提高绿化密度，选用隔声效果好的冠木。 4 固体废物保护措施 ①通过制定和宣传法规，禁止乘客在高速公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生。 ②沿线等处的生活垃圾应集中收集，定期清运至垃圾填埋场集中处理，严禁随意丢弃。 5 生态环境保护措施 5.1植被保护和恢复措施 本项目主体工程建设和水土保持工程措施完工后，应加强工程管理，对草皮要加强抚育管理。花、草皮要及时浇灌，加强病虫害的防治。保证成活率在90%以上并适时补植。 应充分考虑当地的气候、植被、土壤特点，做到适地适树，减少盲目引种带来的不必要损失和灾害发生的几率。要以乡土植物为主，预防生物入侵。在选种时，一定要慎重，尽量选用乡土植物，少用或不用外来植物。 根据环境条件，植物种类选择时应遵循如下原则：选择生长快、适应性强、抗逆性好、成活率高的植物；优先选择具有改良土壤能力的固氨植物；尽量选择当地优良的乡土植物和先锋植物，也可以引进外来速生植物；选择植物种类时不仅要考虑经济价值高，更主要是植物的多种效益，主要包括抗旱、耐湿、抗污染、抗风沙、耐瘠薄、水土保持、抗病虫害以及具有较高的经济价值。 5.2生态景观设计与建设 （1）生态景观设计应以恢复自然为期望目标。要通过人工辅助的方法，使自然本身具有的恢复力得到充分发挥。尊重自然植被的演替规律，不在最大程度上改变自然恢复的演替序列，在生态系统允许的范围内绿化，从而避免导致灾害（生态入侵、土地退化、生物多样性降低等）的发生。从“尊重自然、保护自然、恢复自然”的角度来进行生态恢复设计。在技术上尽量模拟自然界的内在规律进行植物配置和辅助工程设计。 （2）生态景观设计应与周边环境相协调，具有赏心悦目、统一和谐的视觉效果，防止建设性的人为视觉污染。结合自然环境、经济条件，因地制宜进行景观与绿化设计，形成同自然景观相协调的建筑群体。景观设计尽可能做到点、线、面兼顾，整体统一，使之与沿线景观相协调。景观空间要丰富，有曲线、有直路，不同的景观空间留给人们不同的空间感受，体现“以人为本”的原则。 （3）在环境设计中，注意运用造型、符号等体现与反映不同地段的特色。5.3生态环境管理措施 严格按照相关法律开展工作。依据有关法律，制定生态保护与建设的规章制度，保障经费、人力和物力投入。 注重科学性和可行性相结合。生态环境保护措施应满足生态系统环境功能保护的客观需求，并考虑在现有技术和经济水平上可能实施的保护措施和所能达到的保护水平。提高针对性和注重实效。充分认识项目对自然、半自然生态系统的破坏性，加大生态重建与生态补偿的力度，注重生态保护措施的落实。加强监督管理能力建设。主要管理内容为： 制定施工期施工人员生态保护守则；负责组织实施工程水土保持方案、工程环境保护设计中有关生态保护和生态恢复的各项措施，并对这些措施的实施效果进行检查和监督。 6 环境风险防治措施 本项目建成后的环境风险事故来源于危险品运输车辆冲出路基发生翻车事故，使运送的固态或液态危险品如农药、汽油、化工品等泄漏进入周围环境，造成地下水和土壤污染。因此本项目提出以下风险防治措施： - 加强车辆管理及车辆检查工作，保证上路车辆车况良好； - 依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有公安部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书； - 从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗； - 严格禁止车辆超载；危险品车辆上路必须事先通知道路管理处，接受上路安全检查；建立道路运输在线监控系统，并与项目沿线地方环保部门相连，危险品车辆一旦发生事故，第一时间启动应急措施； - 在道路上设置醒目的警示牌，提示驾驶员减速慢行，避免发生事故； - 制定应急预案，落实各项应急环境管理措施以及风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。 7 监测计划 项目监测计划见下表。 表5-1 项目监测计划 监测项目; 监测点位; 监测时间、频次; 实施机构; 监督机构. 施工期. 环境空气; TSP; 沿线迪坎尔村; 1次/年，连续24小时; 有资质的环境监测机构; 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局. 噪声; 环境噪声; 沿线迪坎尔村; 4次/年，每次监测1昼夜. 运营期. 环境空气; TSP; 沿线迪坎尔村; 一年1次，连续3天; 有资质的环境监测机构; 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局. 噪声; 环境噪声; 沿线迪坎尔村; 2次/年，每次监测1昼夜. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 建设项目总投资10000万元，项目环保投资预计216万元，环保投资约占总投资的2.16%。主要包括施工期及运行期的各项环境污染治理投资、生态保护及水土保持生态防治投资。 主要环保设施及投资额见下。 表5-2 环境保护设施及其投资 单位：万元 环保项目; 具体措施; 估算费用; 备注. 大气防治; 施工期; 施工扬尘污染防治，建筑材料运输和堆放加篷盖、围栏等; 40; 减少施工期扬尘、营运期汽车尾气对环境的影响. 营运期; 路面养护; 30. 噪声防治; 施工期; 施工噪声临时围护、隔声降噪措施; 30; 减少施工期、营运期噪声地周边的影响. 营运期; 限速、禁鸣等标注牌、绿化、隔声窗; 50. 水体防治; 施工期; 沉淀池、废水收集系统（3个）、临时隔油池等（3个）; 50; 减少施工期废水、营运期泥沙淤泥对水体的影响. 固废防治; 施工期; 施工垃圾临时收集点; 2; 减少施工固废、生活垃圾对环境的影响. 营运期; 垃圾收集箱; 4. 水土保持生态防治; 防沙治沙; 10; 防止水土流失、恢复生态系统. 总计; 216; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工期间做好绿化保护工作；临时工程不另外征用土地；合理调配土石方，随挖随运；避免施工场地检修、清洗施工机械和车辆；施工运输车辆加盖棚布，防止运输材料洒落；施工前制定应急预警机制；工程结束后及时清理施工现场。严格控制施工作业面积，禁止随意扩大施工范围。施工临时占地远离保护区范围设置，涉及保护区段工程施工应设置警示标志，避免施工人员误占保护区区域。加强施工人员宣传教育，严禁捕猎野生动物。 | 按环评及批复要求。 | 植被恢复。 | 植被恢复达到要求。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 1、生活污水：依托租用民房下水系统。 2、施工废水：沉淀后回用。 | 1、生活污水：依托租用民房下水系统。 2、施工废水：零排放。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 水土流失：①合理安排施工时间，避免雨季开挖； ②施工范围设置有施工围挡，可阻隔雨水冲刷导致的水土流失；雨天用苫布对土方进行遮盖。 | 造成水土流失影响较小。 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，设置围挡，合理安排施工时间。 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 | ①加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入；②加强路面养护工作；③在敏感点路段附近设置禁鸣、限速标志；④设置绿化带。 | 符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限值要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，设置围挡，洒水降尘等 | 施工期扬尘和沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，一氧化碳参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1—2019）表1中的时间加权平均容许浓度 | 加强公路养护，减少塞车现象，限制尾气排放严重超标车辆上路 | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 固体废物 | 收集后按当地建设或环卫部门规定外运处理。运输需加盖篷布，禁超载，防散落 | 妥善处置 | 禁止乘客乱丢垃圾，沿线等处的生活垃圾，定期清运 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 道路设置明显的警示标志，避免违规、违章运输；制定危险物品的储存、操作规程及安全条例等措施；危险化学品运输车辆必须配备押运人员，遵守规定的行车时间和路线。 | 环境风险事故处于可接受水平。 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，施工期、营运期对沿线居民噪声、环境空气质量会产生一定影响，在采取较为完善的环境保护措施，并落实本报告提出的各项防治措施，可有效减缓项目建设对沿线环境的影响。建设单位及施工单位应严格按照国家的有关法规及标准进行设计、施工和运营管理，严格执行国家的有关环保法规，落实各项污染防治措施，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到环境保护“三同时”，并在营运期内加强管理的基础上，从环境保护角度分析，本项目在该区域实施是可行的。